УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

города Смоленска

(Приложение № 2)

От 25.11.2010 № 568-адм

Положение о размещении объектов капитального строительства, о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории под малоэтажную комплексную застройку в районе посёлка Анастасино города Смоленска.

## Положение о размещении объектов капитального

## строительства и характеристиках планируемого развития

## территории под малоэтажную комплексную застройку в районе посёлка Анастасино города Смоленска.

- Характеристика планируемого развития территории района поселка Анастасино г. Смоленска.

Граница проекта планировки территории включает территорию, расположенную на границе северной части города  в Заднепровском районе в границах поселка Анастасино.

- Территория предназначена для комплексного освоения с целью формирования   зоны малоэтажной жилой застройки.

- Территория дифференцирована на следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

Территории отдельно стоящих объектов жилого назначения, в том числе

Многоквартирных малоэтажных жилых домов;

Индивидуальных жилых домов коттеджного и усадебного типа;

Территории объектов социально-культурного назначения, в том числе:

Отдельно стоящие объекты социального обслуживания;

Детских дошкольных учреждений

Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктур в том числе:

ТП;

ГРП;

Улично-дорожной сети.

- Параметры планируемого развития территории.

3.1 Зоны планируемого размещения объектов жилого назначения включают территории индивидуальных жилых домов коттеджного типа и многоквартирных жилых домов

3.2 Зоны планируемого размещения объектов социально-культурного назначения, предназначены для размещения фитнес центра и торгово-развлекательного центра.

3.3 Зоны планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры дисперсных расположены на всей территории в границах проектирования и включают в себя:

технические зоны инженерных коммуникаций;

участки для размещения электрической распределительной трансформаторных подстанции и ГРПШ;

3.4 Зона планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры;

3.5.Зеленые насаждения в границах проектирования представлены:

зелеными насаждениями общего пользования – уличное озеленение;

зелеными насаждениями общего пользования – скверы;

зелеными насаждениями ограниченного пользования – озеленение территории объектов в объеме благоустройства;

зелеными насаждениями, выполняющими специальные функции – озеленение зон инженерной инфраструктуры и санитарно-защитной зоны.

- Характеристика развития системы транспортного обслуживания.

4.1. Строительство общегородской магистрали.

4.2.Принята следующая классификация магистральной улично-дорожной сети территории:

магистральные улицы общегородского значения;

жила улица;

проезд

4.3. Транспортное обслуживание квартала осуществляется с общегородской магистральной.

Проектом предусмотрено строительство жилых улиц и проездов, обеспечивающих подключение к общегородским магистралям.

4.4. Расположение парковочных мест для хранения индивидуального автотранспорта жителей осуществляется непосредственно на каждом отдельном участке.

- Характеристика развития производственных объектов.

Реконструкция фермы с изменением характера функционального использования.

На территории фермы возможно размещение производственных, коммунально-складских или торговых предприятий.

Предприятия должны соответствовать V - IV класса санитарной классификации.

- Характеристика развития системы инженерной инфраструктуры.

6.1 Водоснабжение.

1. Обеспечение водой потребителей проектируемой застройки предусмотрено от существующей (реконструируемой) скважины расположенной на северо-востоке рассматриваемой территории

2. Для водоснабжения потребителей проектируемой застройки в объеме 199,4 м3/сут, предусмотрена докладка существующих сетей водоснабжения до вновь подключаемых объектов.

3. Проектируемые водопроводные сети, по возможности, закольцовываются с существующими сетями для обеспечения надежного бесперебойного водоснабжения существующих и проектируемых потребителей.

6.2  Хозяйственно-бытовая канализация

В соответствии со схемой планируемого размещения объектов капитального строительства канализации к Генеральному плану развития Смоленска на 25 летний срок предусматривается строительство коллектора, прокладываемого на западе территории проектирования. Коллектором стоки направляются на  реконструируемые очистные сооружения района «Красный Бор».

6.3 Ливневая канализация

В соответствии со схемой планируемого размещения объектов капитального строительства канализации к Генеральному плану развития Смоленска на 25 летний срок, на территории проектируемой застройки предусматривается строительство сетей ливневой канализации. На территории жилого района «Анастасьино» предусматривается строительство дождевого коллектора на западе территории проектирования и уличных сетей ливневой канализации, посредством которых  поверхностные стоки в объеме 1327 м3 отводятся на  проектируемые локальные очистные сооружения поверхностного стока, располагаемые юго-западнее территории проектирования.

6.4 Теплоснабжение

1. Суммарное теплопотребление проектируемой застройки составит 2,2 Гкал/час

2. Теплоснабжение рассматриваемой территории предполагается от индивидуальных отопительных систем с помощью газа и электроэнергии.

6.5 Газоснабжение

1. Газоснабжение потребителей проектируемой застройки на территории проекта планировки предусмотрено от двух существующих ШРП и уличной распределительной сети газопроводов низкого давления.

2. В связи с расширением улично-дорожной сети, один ШРП переносится северо-восточнее относительно своего существующего положения.

3. Для газоснабжения потребителей проектируемой застройки в объеме 367 м3/час, предусмотрена докладка существующих газопроводов низкого давления до вновь подключаемых объектов.

4. Проектируемые сети газоснабжения, по возможности, закольцовываются с существующими сетями для обеспечения надежного бесперебойного водоснабжения существующих и проектируемых потребителей.

6.6 Электроснабжение

1. Электроснабжение потребителей территории проектирования (1,0 МВА) возможно осуществить от существующей ПС «Западная».

2. Распределение электроэнергии предусматривается через три проектируемые трансформаторные подстанции (ТП) 10/0.4 кВ.

6.7 Телефонизация, радиофикация и телевидение

Телефонизация

1. В проектируемом районе предполагается оборудовать 212 телефонов. Количество номеров уточняется на следующей стадии проектирования.

2. Телекоммуникационные услуги на проектируемой территории, возможно, предоставить на основе устройств абонентского доступа.

Радиофикация

  - В проектируемом районе предполагается оборудовать 278 радиоточек.

  - Для подключения указанного количества радиоточек на проектируемой территории необходимо разместить блок-станцию (БС) совмещенную со звуковой трансформаторной подстанцией (ТП). Для этого в проектируемом общественном здании выделяется помещение площадью 35 м² с отдельным входом.

  - Для подачи звукового сигнала необходимо построить до вводных стоек ТП магистральный радиофидер напряжением 960 В от ближайшей существующей опорно-усилительной станции (ОУС).

Телевидение

- В проектируемом районе предполагается оборудовать 482 телеприёмника.

2. Предусмотрена установка на всех зданиях застройки приемных антенн с учетом обеспечения прямой видимости передающих антенн, с установкой усилителя телевизионного сигнала.

Диспетчеризация

- Для диспетчеризации проектируемой застройки необходимо предусмотреть диспетчерский пункт (ДП), где собирается вся информация о работе инженерного оборудования (в том числе и противопожарного) от всех зданий, проектируемых на рассматриваемой территории, за исключением объектов, где намечается организация внутренних или отраслевых служб диспетчеризации.

- ДП проектируемой застройки необходимо подключить к комплексной диспетчерской службе (КДС) района.

7. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

1. Освоение территории возможно после выполнения мероприятий по инженерной подготовке:

- Приспособление рельефа с учетом нормативных уклонов под застройку, транспортную и инженерную инфраструктуры;

- Благоустройство территории, решение поверхностного водоотвода, организация дренажных работ;

- Мероприятия, связанные с водоотведением, строительством очистных сооружений.

   В целях предупреждения деформации зданий под воздействием морозного пучения глубину заложения фундаментов принимать не менее расчетной глубины промерзания.

8. Мероприятия по снижению воздействия на окружающую природную среду

Воздушная среда

- В качестве основного мероприятия для защиты воздушной среды в зоне размещения застройки предусмотрено озеленение.

Растительность

Предусмотреть после завершения застройки и инженерной подготовки территории благоустройство и озеленение территории в соответствии с разработанным генеральным планом.

- Характеристика планируемых объектов капитального строительства

Жилые дома

| № | Общая площадь 1 дома /всего, м2 | Этажность | Количество домов | Площадь застройки 1 дома /всего, м2 | Строительный объем 1 дома/всего, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 150/6300 | 2 | 42 | 100/4200 | 525/22050 |
| 2. | 1212 | 3 | 1 | 404 | 4242 |
| 3. | 7650 | 5 | 1 | 1530 | 26775 |
| Итого | 15162 |  | 44 | 6134 | 53067 |

Учреждения культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Общая полезная площадь строения, м2 | Количество этажей, ед. | Площадь застройки, м2 | Строительный объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Торгово-развлекательный центр | 247 | 1 | 247 | 864,5 |
| 2 | Фитнес клуб | 894 | 2 | 447 | 3576 |
| 3 | Детский сад на 140 мест | 2000 | 2 | 1000 | 7000 |

- Положение о формируемых и сохраняемых земельных участках.

  - Формируемые земельные участки

| № участка на чертеже |  | Площадь земельного участка, м2 | Разрешенное использование | Ограничения, обременения в использовании |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| Квартал 2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 800 | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа | Ограничения: Охранная зона линии электропередач, Охранная зона кабеля связи. |  |
| 2 |  | 800 | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа | Ограничения: Охранная зона линии электропередач, Охранная зона кабеля связи. |  |
| 3 |  | 1500 | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа | Ограничения: Охранная зона самотечной ливневой канализации. |  |
| 4 |  | 868 | Под внутриквартальными проездами | Ограничения: Охранная зона водопроводной сети, Охранная зона самотечной канализации, Охранная зона линии электропередач, Охранная зона кабеля связи, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления. |  |
| 5 |  | 377 | Территория детской, игровой и спортивной площадок | Ограничения: - |  |
| Квартал 3 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1038 | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа | Ограничения: Охранная зона водопроводной сети. |  |
| Квартал 5 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 266 | Под внутриквартальными проездами | Ограничения: Охранная зона водопроводной сети, Охранная зона самотечной канализации, Охранная зона линии электропередач, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления. |  |
| № участка на чертеже |  | Площадь земельного участка, м2 | Разрешенное использование | Ограничения, обременения в использовании |  |
| 2 |  | 2848 | Территория детской, игровой и спортивной площадок | Ограничения: Охранная зона водопроводной сети, Охранная зона кабеля связи, Охранная зона газораспределительной сети высокого давления. |  |
| Квартал 6 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 7 | Под зданием ГРП | Ограничения: Санитарно-защитная зона ГРП, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления, Охранная зона газораспределительной сети высокого давления. |  |
| Квартал 10 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 991 | Под нежилым зданием торгового назначения | Ограничения: Охранная зона водопроводной сети, Охранная зона кабеля связи. |  |
| 2 |  | 2975 | Территория детской, игровой и спортивной площадок | Ограничения: Охранная зона кабеля связи. |  |
| 3 |  | 3548 | Под многоквартирным домом | Ограничения: Охранная зона кабеля связи. |  |
| 4 |  | 764 | Под многоквартирным домом | Ограничения: - |  |
| 5 |  | 1710 | Под внутриквартальными проездами | Ограничения: Охранная зона водопроводной сети, Охранная зона кабеля связи. |  |
| Квартал 11 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1447 | Под нежилым зданием физической культуры и спорта | Ограничения: Охранная зона линии электропередач. |  |
| 2 |  | 1159 | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа | Ограничения: Охранная зона кабеля связи. |  |
| 3 |  | 1159 | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа | Ограничения: Охранная зона кабеля связи. |  |
| 4 |  | 1152 | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа | Ограничения: Охранная зона кабеля связи. |  |
| № участка на чертеже |  | Площадь земельного участка, м2 | Разрешенное использование | Ограничения, обременения в использовании |  |
| Квартал 12 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 17 | Под зданием трансформаторной подстанции | Ограничения: Охранная зона линии электропередач. |  |
| Квартал 13 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 453 | Под внутриквартальными проездами |  | Ограничения: Охранная зона водопроводной сети, Охранная зона линии электропередач, Охранная зона кабеля связи, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления. |
| Квартал 14 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1184 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: Охранная зона линии электропередач. |
| 2 | 1217 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: - |
| 3 | 1107 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: - |
| 4 | 1107 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: - |
| 5 | 1194 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: Охранная зона линии электропередач. |
| 6 | 947 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: Охранная зона линии электропередач, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления. |
| 7 | 1248 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: Охранная зона линии электропередач, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления. |
| 8 | 1293 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: - |
| 9 | 1008 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: - |
| № участка на чертеже | Площадь земельного участка, м2 |  | Разрешенное использование |  | Ограничения, обременения в использовании |
| Квартал 15 |  |  |  |  |  |
| 1 | 42 |  | Под зданием трансформаторной подстанции |  | Ограничения: Охранная зона линии электропередач. |
| Квартал 16 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5601 |  | Под учреждением образования |  | Ограничения: Охранная зона водопроводной сети, Охранная зона линии электропередач. |
| 2 | 2385 |  | Под внутриквартальными проездами |  | Ограничения: Охранная зона водопроводной сети, Охранная зона самотечной канализации, Охранная зона линии электропередач, Охранная зона кабеля связи, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления. |
| 3 | 1547 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: Охранная зона линии электропередач, Охранная зона кабеля связи, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления. |
| 4 | 1382 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: Охранная зона линии электропередач. |
| 5 | 1250 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: - |
| 6 | 1000 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: Охранная зона самотечной канализации, Охранная зона линии электропередач, Охранная зона кабеля связи, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления. |
| 7 | 1512 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: Охранная зона линии электропередач. |
| 8 | 1131 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: Охранная зона водопроводной сети, Охранная зона линии электропередач, Охранная зона кабеля связи, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления. |
| 9 | 1249 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: - |
| 10 | 1532 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: Охранная зона линии электропередач. |
| № участка на чертеже | Площадь земельного участка, м2 |  | Разрешенное использование |  | Ограничения, обременения в использовании |
| Квартал 18 |  |  |  |  |  |
| 1 | 130 |  | Под внутриквартальными проездами |  | Ограничения: Охранная зона газораспределительной сети низкого давления. |
| 2 | 1439 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: Охранная зона линии электропередач, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления. |
| 3 | 1420 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: Охранная зона водопроводной сети, Охранная зона самотечной канализации, Охранная зона линии электропередач, Охранная зона кабеля связи, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления. |
| 4 | 934 |  | Под индивидуальным жилым домом коттеджного типа |  | Ограничения: Охранная зона линии электропередач. |
| Квартал 19 |  |  |  |  |  |
| 1 | 42 |  | Под зданием трансформаторной подстанции |  | Ограничения: Охранная зона линии электропередач. |

  - Сохраняемые земельные участки

| Кадастровый номер участка | Местоположение (адрес) | Площадь (кв.м) | Разрешенное использование | Ограничения, обременения в использовании |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал 2 |  |  |  |  |
| 67:27:0012118:2 | г. Смоленск, п. Анастасино | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Ограничения: Охранная зона самотечной ливневой канализации, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления. |
| Кадастровый номер участка | Местоположение (адрес) | Площадь (кв.м) | Разрешенное использование | Ограничения, обременения в использовании |
| 67:27:0012118:3 | г. Смоленск, п. Анастасино | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Ограничения: Охранная зона линии электропередач, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления. |
| Квартал 5 |  |  |  |  |
| 67:27:0012104:14 | г. Смоленск, п. Анастасино | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Ограничения: - |
| 67:27:0012104:18 | г. Смоленск, п. Анастасино | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Ограничения: Охранная зона кабеля связи, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления, Охранная зона газораспределительной сети высокого давления. |
| 67:27:0012104::285 | г. Смоленск, п. Анастасино | 800 | Для индивидуального жилищного строительства | Ограничения: Охранная зона кабеля связи. |
| 67:27:0012104:21 | г. Смоленск, п. Анастасино, 68б | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Ограничения: Охранная зона водопроводной сети, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления. |
| 67:27:0012104:22 | г. Смоленск, п. Анастасино, 68в | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Ограничения: Охранная зона газораспределительной сети низкого давления. |
| 67:27:0012104:19 | г. Смоленск, п. Анастасино, 81 | 1499 | Для индивидуального жилищного строительства | Ограничения: - |
| Квартал 13 |  |  |  |  |
| 67:27:0012110:15 | г. Смоленск, п. Анастасино, 63а | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Ограничения: - |
| Кадастровый номер участка | Местоположение (адрес) | Площадь (кв.м) | Разрешенное использование | Ограничения, обременения в использовании |
| 67:27:0012110:18 | г. Смоленск, п. Анастасино, в р-не жилого дома №61 | 1500 | Для ведения садоводства | Ограничения: - |
| 67:27:0012110:12 | г. Смоленск, п. Анастасино, Дом 61-В | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства | Ограничения: - |
| Квартал 18 |  |  |  |  |
| 67:27:0012110:20 | г. Смоленск, п. Анастасино, 63б | 800 | Для индивидуального жилищного строительства | Ограничения: Охранная зона линии электропередач, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления. |
| 67:27:0012110:21 | г. Смоленск, п. Анастасино, 63в | 800 | Для индивидуального жилищного строительства | Ограничения: Охранная зона газораспределительной сети низкого давления. |

# Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория | га |  |
|  | Площадь проектируемой территории Всего: | га | 15,3 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| 1.1 | Территория малоэтажных жилых домов | га | 6,9 |
| 1.2 | Территории объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,02 |
| 1.3 | Территории объектов транспортной инфраструктуры | га | 3,5 |
| 1.4 | Территории объектов социального и коммунально-бытового обслуживания | га | 0,8 |
| 1.5 | Территории парков | га | 4,1 |
| 1.7 | Плотность застройки жилых кварталов | М 2 общая площадь квартир на 1 га | 2197 |
| 2. | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 424 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 61,4 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Объем нового малоэтажного жилищного строительства | кв.м общей площади | 15162 |
| 3.3 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 36 |
| 4 | Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения |  |  |
| 4.3 | Учреждения обслуживания | кв.м общей площади | 1145 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |
|  | Водопотребление на хозяйственно- питьевые нужды | куб./ сутки | 199,4 |
|  | Водопотребление в среднем на одного человека на хозяйственно- питьевые цели | л/сутки | 250 |
| 6.2 | Канализация |  |  |
|  | Общее поступление бытовых сточных вод | куб./ сутки | 199,4 |
| 6.3 | Ливневая канализация. Общее поступление дождевых стоков | куб.м | 1327 |
| 6.4 | Электроснабжение |  |  |
|  | Потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | МВА | 1,0 |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |
|  | Общий расход тепла | Гкал/час | 2,2 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |
|  | Общий расход газа | м3/час | 367,0 |
| 6.7 | Телефонизация | телефонов | 212 |
| 6.8 | Радиофикация | радиоточек | 278 |