СОДЕРЖАНИЕ  ТОМА  1

| Номер раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав документации по планировке застроенных территорий в г.Смоленске |  |
| 2 | Состав проекта планировки территории микрорайона в границах улицы 25 Сентября – улицы Маршала Соколовского |  |
| 3 | Сведения о наличии свидетельств |  |
| 4 | Размещение территории проектирования в планировочной структуре города. Параметры застройки |  |
| 5 | Характеристика планируемого развития территории |  |
| 6 | Характеристика жилого фонда |  |
| 7 | Характеристика системы социального обслуживания территории |  |
| 8 | Характеристика системы транспортного обслуживания территории |  |
| 9 | Характеристика системы инженерно-технического обеспечения территории |  |
| 10 | Характеристика формируемых земельных участков |  |
| 11 | Технико-экономические показатели |  |

1.  Состав документации по планировке застроенных территорий в

г. Смоленске

Часть I. Документация по планировке территории микрорайона в границах улицы 25 Сентября – улицы Маршала Соколовского

Часть II.  Документация по планировке территории микрорайона в границах улицы Толмачева – улицы 12 лет Октября – Витебское шоссе

2  СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

| Номер заказа | Наименование |  | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-515/2011 | Документация по планировке застроенных территорий в городе Смоленске Часть I |  |  |
|  | 1. Утверждаемая часть проекта планировки |  |  |
|  | Том 1 | 1.1 Пояснительная записка |  |
|  |  | - Графические материалы (альбом) |  |
|  | Лист 7 | План красных линий (основной чертеж) | 1:1000 |
|  | Лист 8 | Разбивочный чертёж красных линий | 1:1000 |
|  | Лист 9 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. Поперечные профили улиц | 1:1000 |
|  | Лист10 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | 1:1000 |
|  | 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |
|  | Том 2 | - Пояснительная записка |  |
|  |  | - Графические материалы (альбом) |  |
|  | Лист 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры (схема размещения проектируемой территории в структуре г.Смоленска) и градостроительный анализ проектируемой территории |  |
|  | Лист 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план) с границами зон с особыми условиями использования территории | 1:1000 |
|  | Лист 3 | Схема землепользования на период подготовки проекта планировки | 1:1000 |
|  | Лист 4 | Схема границ зон обслуживания инженерных сетей | 1:1000 |
|  | Лист 5 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. Поперечные профили улиц и проездов | 1:1000 |
|  | Лист 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подго-товки территории | 1:1000 |
|  | Том 3 | 3. Исходно-разрешительная документация |  |
|  | Том 4 | 4. Отчет об инвентаризации объектов недвижимости |  |

- СВЕДЕНИЯ  О  НАЛИЧИИ  СВИДЕТЕЛЬСТВ

ООО  ПИИ ”БрянскГражданПроект”

| Вид деятельности | Наименование документа | Регистрационный номер | Организация, выдавшая лицензию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Свидетельство о допуске к работам | № 0691.01-2011-3250521523-П-025 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Центррегионпроект» |

# 4.Размещение территории проектирования в планировочной структуре города

Проектируемая  территория размещается на застроенных территориях в центральной части города .

Параметры существующей застройки

Таблица№1

| Наименование показателей | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Территория |  |  |
| 1.Территория в красных линиях | га | 22,73 |
| В том числе: |  |  |
| 1.1 Зона территорий общего пользования | га | 8,21 |
| 1.2 Территория многоквартирной жилой застройки | га | 8,83 |
| 1.3 Территории учреждений народного образования | га | 4,95 |
| 1.4 Территория под общественные здания | га | 0,36 |
| 1.5 Территория под учреждениями здравоохранения | га | 0,15 |
| 1.6 Территории сооружений на инженерных сетях | га | 0,10 |
| 1.7. Территория сооружения для хранения личного автомобильного транспорта населения | га | 0,13 |
| Население |  |  |
| 1. Численность населения | чел. | 5004 |
| 2. Плотность населения | чел./га | 220 |
| Жилищный фонд |  |  |
| 1. Общая площадь квартир | тыс. м2 | 150,10 |
| 2. Количество квартир | шт | 3123 |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| 1. Детские дошкольные учреждения. | мест | 490 |
|  | мест/тыс.жит. | 98 |
| 2.Школа | мест | 1320 |
|  | мест/тыс.жит. | 264 |
| 3.Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе: | машино-мест |  |
| 3.1 Временные гостевые автостоянки | машино-мест | 1876 |
| 4.Площадь территории озеленения, в том числе: | га |  |
| 4.1 Зона территорий общего пользования | га | 2,20 |
| Удельный показатель озеленения | м2/чел | 4,40 |

*В таблице приведены данные расчета учреждений культурно-бытового обслуживания, рассчитанные по СП 42.13330.2011, минимально необходимые для обслуживания населения.

5. Характеристика планируемого развития территории

Таблица№2

| № п/п | Наименование показателей | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория жилого микрорайона | 22,73 |
| 1.1 | Территория формируемых земельных участков микрорайона | 22,73 |
| 1.1.1 | Под многоквартирными жилыми домами | 15,09 |
| 1.1.2 | Под зданиями учреждений образования | 4,78 |
| 1.1.3 | Зона благоустроенной территории общего пользования | 1,37 |
| 1.1.4 | Под общественные здания | 0,89 |
| 1.1.5 | Под учреждениями здравоохранения | 0,15 |
| 1.1.6 | Под сооружениями на инженерных сетях | 0,21 |
| 1.1.7 | Под сооружения для хранения личного автомобильного транспорта населения | 0,24 |

6.    Характеристика планируемого развития жилого фонда.

В границах проектирования предполагается разместить  155,38 тыс. м2 общей площади  в  жилых домах.

На данной территории может быть расселено  5,18 тыс. человек. Норма жилищной обеспеченности  30кв.м./чел.

Характеристика жилых домов приведена в таблице №3.

7. Характеристика учреждений образования

Таблица№4

| № п/п | Наименование учреждений | Количество этажей, ед. | Площадь участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общеобразовательная школа ) | 3 | 27190,00 |
| 2. | Детский сад на 220 мест | 2 | 8808,00 |
| 3. | Детский сад на 270 мест | 2 | 13492,00 |
| ИТОГО: |  |  | 8316,00 |

8.  Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории

Проектные предложения по улично-дорожной сети микрорайона разработаны на основании генерального плана Смоленска.

Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройкой микрорайона.

Северную часть микрорайона ограничивает магистральная улица районного значения ул. 25 Сентября с транспортно-пешеходными связями.

С запада, востока и юга территории микрорайона проходит улица Маршала Соколовского.

Улицы в красных линиях запроектированы согласно СНиП 2.07.01-89(СП 42.13330.2011).

Общегородская магистраль – 40.0 м.

Второстепенные жилые улицы – 25.0, 18.5,17.0, 11.5 м.

Для эксплуатации микрорайона запроектированы 16 въездов со всех улиц, 1 остановка с заездным карманом и 7 пешеходных переходов.

Для личного транспорта населения предусмотрены различные типы автостоянок из расчета 1 машино-место на 80 кв. м общей площади квартир (в соответствии Генеральным планом г. Смоленска). Произведен расчет исходя из численности населения 5179чел.

С западной и южной сторон части предлагается разместить комплексы гаражей-стоянок, подъезды к которым обеспечен организацией улично-дорожной сети.

Предложено удобное расположение парковочных мест, соответствующих нормам:

Запроектировано открытых автостоянок личного транспорта на 266 м/мест;

Линии движения, пешеходные переходы, профили улиц и остановки общественного транспорта представлены на чертеже «Схема организации улично-дорожной сети и движение транспорта. Поперечные профили улиц» в масштабе 1:1000.

9.  Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения территории

На данной территории микрорайона не планируется строительство новых объектов.

Существующие сети и объекты инженерной инфраструктуры  и границы зон обслуживания магистральных инженерных сетей приведены на листе 4.

При разработке проекта межевания территории необходимо уточнить сервитуты, в соответствии с которыми землепользователи обязаны обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование  объектов инженерной инфраструктуры, а также возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры.

10. Характеристика формируемых земельных участков

Таблица № 5

| № учас-тка | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Адрес | Площадь (м2) | Ограничения, обременения в использовании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 67:27:0030849:22 | Под жилым домом | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д.14 | 5944 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 2. | 67:27:0030812:36 | Под гараж | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, у дома № 2. | 32 | - |
| 3. | 67:27:0030812:34 | Для целей, не связанных со строительством, под пункт по продаже абонементных проездных билетов | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского (остановка «Соколовского»). | 21 | - |
| 4. | 67:27:0030812:33 | Под магазин «Ирина» | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, 42. | 897 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 5. | 67:27:0030812:32 | Для строительства многоэтажного жилого дома | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского. | 3622 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 6. | 67:27:0030812:29 | Под жилой дом со встроенными стоматологическим и косметическим кабинетами | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом 2. | 3451 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 7. | 67:27:0030812:31 | Под жилой дом со встроенными объектами общественного назначения | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, 42. | 2131 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 8. | 67:27:0030812:27 | Под индивидуальный гараж | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского во дворе дома № 2. | 42 | - |
| 9. | 67:27:0030812:23 | Размещение сооружения временного типа | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского. | 8 | - |
| 10. | 67:27:0030812:20 | Под детским садом-яслями «Виктория» | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом 12а. | 8790 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 11. | 67:27:0030812:18 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, 40. | 1768 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 12. | 67:27:0030812:17 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, дом 38/1. | 1844 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 13. | 67:27:0030812:15 | Для ТП № 312 | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 4Б. | 46 | - |
| 14. | 67:27:0030812:9 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 6. | 4015 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 15. | 67:27:0030812:3 | Для ТП № 348 | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 12 | 61 | - |
| 16. | 67:27:0030812:10 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 4. | 7369 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 17. | 67:27:0030812:11 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 4а. | 5549 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 18. | 67:27:0030812:12 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 4б. | 5634 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 19. | 67:27:0030812:14 | Под ЦТП №200 | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, в районе жилого дома №2. | 177 | - |
| 20. | 67:27:0030812:25 | Под установленным остановочным торговым модулем | г. Смоленск, ул. 25 Сентября остановка «ул. 25 Сентября». | 14 | - |
| 21. | 67:27:0030812:7 | Под жилым домом. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 10а. | 5505 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 22. | 67:27:0030812:8 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 8а. | 4919 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 23. | 67:27:0030812:5 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 10. | 4542 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 24. | 67:27:0030812:4 | Под ЦТП №240 | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, в районе жилого дома №10. | 214 | - |
| 25. | 67:27:0030812:1 | Под общежитие филиала «Смоленские тепловые сети» | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом №12. | 8712 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 26. | 67:27:0030849:36 | Для целей, не связанных со строительством, - под щитовую установку большого формата. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, (в районе жилого дома № 30а). | 14 | - |
| 27. | 67:27:0030849:35 | Для целей, не связанных со строительством, - под рекламной конструкцией. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, рядом с домом № 30а). | 7 | - |
| 28. | 67:27:0030849:34 | Для размещения рекламной конструкции. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского - ул. 25 Сентября. | 6 | - |
| 29. | 67:27:0030849:33 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 14а. | 5260 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 30. | 67:27:0030849:31 | Для целей, не связанных со строительством, - размещение объектов социально-бытового обслуживания населения – пунктов. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, в районе жилого дома № 30). | 6 | - |
| 31. | 67:27:0030849:29 | Для строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября. | 3932 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 32. | 67:27:0030849:28 | Под незавершенным строительством магазина и помещений конторского типа. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября. | 3299 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 33. | 67:27:0030849:27 | Под поликлиникой «Уромед» | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, 18/1. | 1547 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 34. | 67:27:0030849:26 | Для строительства I очереди многоэтажного жилого дома. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября. | 14129 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 35. | 67:27:0030849:21 | Для ТП № 350 | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, 38. | 85 | - |
| 36. | 67:27:0030849:20 | Для электротяговой подстанции №3 | г. Смоленск, ул. 25 Сентября. | 285 | - |
| 37. | 67:27:0030849:19 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, дом 32. | 4238 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 38. | 67:27:0030849:18 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, дом 30. | 3364 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 39. | 67:27:0030849:17 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, дом 26. | 3615 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 40. | 67:27:0030849:16 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, дом 28. | 9781 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 41. | 67:27:0030849:15 | Под ЦТП № 34 | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, в районе дома 28. | 111 | - |
| 42. | 67:27:0030849:14 | Под территорию средней школы №4. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, дом 28а. | 25268 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 43. | 67:27:0030849:13 | Под жилым домом. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 22. | 4273 | - |
| 44. | 67:27:0030849:12 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 18, корпус 2. | 5943 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 45. | 67:27:0030849:11 | Для ТП № 349 | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 18. | 681 | - |
| 46. | 67:27:0030849:10 | Для общежития | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 18. | 3932 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 47. | 67:27:0030849:9 | Под ясли-сад | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 18а, 20а. | 13732 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 48. | 67:27:0030849:7 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 14в. | 6146 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 49. | 67:27:0030849:6 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 14б. | 5422 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 50. | 67:27:0030849:5 | Для ТП № 340 | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 14а. | 73 | - |
| 51. | 67:27:0030849:3 | Для ТП № 432 | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 14 | 78 | - |
| 52. | 67:27:0030849:2 | Под общежитие | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 16 | 7151 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 53. | - | Под жилым домой | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 16 | 3636 |  |
| 54. | - | Под жилым домой | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 5117 |  |
| 55. | - | Территория общего пользования микрорайонного значения | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 739 |  |
| 56. | - | Под здание общественного назначения | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 1490 |  |
| 57. | - | Под встроено-пристроенные помещения | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 2477 |  |
| 58. | - | Под встроено-пристроенные помещения | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 957 |  |
| 59. | - | Территория общего пользования микрорайонного значения | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 11549 |  |
| 60. | - | Территория общего пользования микрорайонного значения | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 371 |  |
| 61. | - | Территория общего пользования микрорайонного значения | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 405 |  |
| 62. | - | Под встроено-пристроенные помещения | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 3120 |  |

11. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ И ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ

| Наименование показателей | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Территория |  |  |
| 1.Территория в красных линиях | га | 22,73 |
| В том числе: |  |  |
| 1.1 Зона территорий общего пользования | га | 8,21 |
| 1.2 Территория многоквартирной жилой застройки | га | 15,09 |
| 1.3 Территории учреждений народного образования | га | 4,78 |
| 1.4 Территория под общественные здания | га | 0,89 |
| 1.5 Территория под учреждениями здравоохранения | га | 0,15 |
| 1.6 Территории сооружений на инженерных сетях | га | 0,13 |
| 1.7. Территория сооружения для хранения личного автомобильного транспорта населения | га | 0,24 |
| Население |  |  |
| 1. Численность населения | чел. | 5180 |
| 2. Плотность населения | чел./га | 228 |
| Жилищный фонд |  |  |
| 1. Общая площадь квартир | тыс. м2 | 150,10 |
| 2. Количество квартир | шт | 3123 |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| 1. Детские дошкольные учреждения. | мест | 490 |
|  | мест/тыс.жит. | 95 |
| 2.Школа | мест | 1320 |
|  | мест/тыс.жит. | 255 |
| 3.Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе: | машино-мест |  |
| 3.1 Временные гостевые автостоянки | машино-мест | 1942 |
| 4.Площадь территории озеленения | га | 2,10 |
| Удельный показатель озеленения | м2/чел | 43,88 |
| Коэффициент застройки |  | 0,20 |
| Коэффициент плотности застройки |  | 1,10 |