###### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 6.6.

| ###### Наименование разделов | ###### стр. |
| --- | --- |
| Введение Нормативная документация. Цели и задачи проекта межевания. Обоснование границ земельных участков. Характеристика фактического использования и расчетного обоснования размеров участков территории квартала. - Существующие земельные участки объектов капитального строительства. - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости). - Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые. - Общие сведения. - Нормативная документация на период межевания квартала. - Примечание. - Дополнительные сведения. - Формирование земельных участков, расчет. - Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области. |  |

Введение

Настоящие проектные материалы разработаны ООО «БИНОМ» по техническому заданию администрации г. Смоленска Смоленской области к муниципальному контракту №293 от 10.10.2011 года на основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе №0163300029411000621-3 от 19 сентября 2011 г.

Директор ООО «БИНОМ» - Гаврилов Д.А.

Главный архитектор проекта – Найданова-Каховская Е.А.

Проект планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной отделом геодезических изысканий ООО "БИНОМ" в 2011 г., а также с использованием планшетов М 1:500 Управления архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

Нормативная документация.

При разработке проекта планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска использовалась следующая нормативно-правовая и нормативно-техническая документация:

- Корректировка Генерального плана г. Смоленска 1992 г., утвержденного решением Смоленского городского совета от 22.09.1998г. №260, разработанная в 2007 году Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» (договор №30 от 14 февраля 2007 г.);

- Правила землепользования и застройки г. Смоленска;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СНиП 2.07.01-89**. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Инструкция по межеванию земель;

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1: 500» ГКИНП-02-033-82, утвержденная Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР от 05.10.1979 (с поправками, утвержденными приказом ГУГК от 09.09.1982 № 436п);

- Постановление Администрации Смоленской области от 17.02.2009 № 77 «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Смоленской области, документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской области»;

- Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Смоленска.

Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания территории квартала подготовлен в целях:

- Установления границ застроенных земельных участков

- Установления границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома с элементами озеленения и благоустройства и иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилых домов объектами в соответствии с нормативной документацией;

- Корректировки существующих земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, стоящими на учете в ГКН, в соответствии с нормативной документацией;

- Установления границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- Установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- Установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- Установления границ территорий общего пользования;

- Установления границ зон действия сервитутов для прохода и проезда;

- Определения видов разрешенного использования выявленных свободных земельных участков и параметров застройки;

При подготовке проекта межевания учтены:

- Историческое межевание города Смоленска;

- Нормативная документация.

Методика межевания.

Методика межевания включает комплексное изучение архивного материала Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга; анализ материала, предоставленного Управлением архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

На основе системного исследования материала, параллельном и взаимосвязанном исследовании проектных генеральных планов и осуществленных реальных градостроительных элементов был составлен графический материал, который отражает суть анализа и сопоставления «проектного» и «реального». Параллельно рассматривались карты генерального межевания, характеризующие исторические закономерности для г. Смоленска. Применялось графоаналитическое моделирование при разработке моделей и схем конкретных предложений, а так же натурные исследования. Также учитывались сведения о сложившихся придомовых территориях, на основании технических паспортов зданий. Затем в соответствии нормативной документацией высчитывались площади земельных участков, и рассчитывалась их конфигурация.

Обоснование границ земельных участков.

- Существующие земельные участки объектов капитального строительства.

  - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости).

Территория квартала, рассматриваемая в проекте межевания, состоит из 1 кадастрового квартала с номером 67:27:0020314. (На основании сведений из ГКН).

- Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые.

  - Общие сведения.

| 2.1.1. |  | Нормативные документы на период межевания территории квартала |  |  |  | СНиП 2.07.01-89** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. |  | Примечания |  |  |  | Площади вновь формируемых градостроительных участков межевания, существующих земельных участков, корректируемых уточняются при выполнении проекта границ и выносе в натуру (на местность) границ земельных участков |  |  |
|  |  |  |  |  |  | При продлении срока аренды или при других имущественных и градостроительных изменениях объекта недвижимости переоформление границ земельных участков производить в соответствии с разбивочной схемой |  |  |
| 2.1.3. |  | Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Формирование земельных участков, расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Предлагаемые номера вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Площадь участка нормируемая, м² | Площадь участка проектная, м² | Назначение вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Расчет | Ограничения и обременения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Участок 1 |  | 7009 | 4849 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1350 м2 Sуч.=4767 м2 (ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,18 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2160 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 2 | Участок 2 |  | 1982 | 1574 | Под жилым домом |  | Sзастр.=635 м2 Sуч.=841 м2(ГКН) Кз=0,8 Кпл.з.=1,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 408 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 3 | Участок 3 |  | - | 60 | Под ТП№12 |  | Участок не изменяется. | - |
| 4. | Участок 4 |  | - | 5140 | Под общежитием |  | Sзастр.=617 м2 Sуч.= 5176 м2(ГКН) Кз=0,1 Кпл.з.=0,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. | - |
| 5. | Участок 5 |  | 3228 | 1209 | Под жилым домом |  | Sзастр.=673,4 м2 Sуч.= 902 м2(ГКН) Кз=0,7 Кпл.з.=1,8 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2019 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 6. | Участок 6 |  | 1439 | 1553 | Под жилым домом |  | Sзастр.=508 м2 Sуч.=576 м2(ГКН) Кз=0,9 Кпл.з.=2 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 7,9% от нормируемой (на 114 м2). | - |
| 7. | Участок 7 |  | - | 2038 | Под административное здание |  | Sуч.=2020 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по границам смежных участков. | - |
| 8. | Участок 8 |  | - | 1781 | Под административное здание |  | Sуч.=1788 м2(ГКН) Участок корректируется по границам смежных участков. | - |
| 9. | Участок 9 |  | - | 1162 | Под административное здание |  | Sуч.= 800 м2(ГКН) Участок корректируется по границам смежных участков. | - |
| 10. | Участок 10 |  | 1479 | 1447 | Под жилым домом |  | Sзастр.=620,9 м2 Sуч.=1370 м2 (ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=0,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 32 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 11. | Участок 11 |  | 3251 | 2477 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1833 м2 Sуч.=1988 м2 (ГКН) Кз=0,9 Кпл.з.=1,31 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 774 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 12. | Участок 12 |  | 1472 | 2348 | Под жилым домом |  | Sзастр.=688 м2 Sуч.=2293 м2 (ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=0,7 Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 59,5% от нормируемой (на 876 м2). | - |
| 13. | Участок 13 |  | 3273 | 2484 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1177 м2 Sуч.=2558 м2 (ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,02 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 789 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 14. | Участок 14 |  | - | 7550 | Под общежитием |  | Sзастр.=636 м2 Sуч.=7791 м2 (ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,02 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. | Сервитут прохода и проезда |
| 15. | Участок 15 |  | - | 77 | Под ТП№14 |  | Участок не изменяется. | - |
| 16. | Участок 16 |  | - | 829 | Под строительство офисного здания |  | Sуч.=806 м2(ГКН) Участок корректируется по границам смежных участков. | - |
| 17. | Участок 17 |  | - | 26 | Под ГРП 16 |  | Sуч.=24 м2(ГКН) Участок корректируется по границам смежных участков. | - |
| 18. | Многоконтурный участок 18(1);18(2) |  | 4458 | 2938 | Под жилым домом |  | Sзастр.=897,7 м2 Sуч.=1479 м2 (ГКН) Кз=0,6 Кпл.з.=2,2 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1520 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 19. | Участок 19 |  | 927 | 1061 | Под жилым домом |  | Sзастр.=207 м2 Sуч.=1072 м2 (ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,7 Участок корректируется по границам смежных участков. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 14,5% от нормируемой (на 134 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 20. | Участок 20 |  | 2270 | 1312 | Под жилым домом |  | Sзастр.=447,7 м2 Sуч.=483 м2 (ГКН) Кз=0,6 Кпл.з.=2,2 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 958 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 21. | Участок 21 |  | 2445 | 1664 | Под жилым домом |  | Sзастр.=470 м2 Sуч.=929 м2 (ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,96 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 781 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 22. | Участок 22 |  | 2807 | 3439 | Под жилым домом |  | Sзастр.=612 м2 Sуч.=2135 м2 (ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,34 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 22,5% от нормируемой (на 632 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 23. | Участок 23 |  | - | 130 | Под размещение объекта капитального строительства - распределительного тпункта РП-7 |  | Sуч.=120 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 24. | Участок 24 |  | - | 1435 | Под дом книги |  | Sуч.= 1490 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по границам смежных участков. | - |
| 25. | Участок 25 |  | - | 115 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 26. | Участок 26 |  | - | 59 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 27. | Участок 27 |  | - | 7 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |

- Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области.