Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Смоленска

от ______________ № _________

Положение о характеристиках планируемого развития территории.

Положения об очередности планируемого развития территории

СОДЕРЖАНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ	3

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	12

1.1 Характеристика планируемого развития территории	12

1.2 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)	13

2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	22

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	23

3.1 Характеристика развития системы социального обслуживания	23

3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания	26

3.2.1 Транспортное обслуживание	26

3.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования	27

3.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей	27

3.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	28

3.3.1 Водоснабжение	28

3.3.2 Водоотведение	28

3.3.3 Теплоснабжение	28

3.3.4 Газоснабжение	28

3.3.5 Электроснабжение	28

3.3.6 Связь, радиовещание и телевидение	29

## ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОГО II ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА В РАЙОНЕ КРАСНИНСКОГО ШОССЕ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ

Изменения в проект планировки и проект межевания территории Западного II жилого микрорайона в районе Краснинского шоссе в городе Смоленске, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 30.10.2020 № 2381-адм, вносятся ООО «МФЦ «БИНОМ» на основании постановления Администрации города Смоленска от 24.11.2021 № 2916-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории Западного II жилого микрорайона в районе Краснинского шоссе в городе Смоленске» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575.

Цель проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории:

1.	Откорректировать границы земельного участка № 22 (условный номер по экспликации земельного участка), указать способ и этапы его образования. Границы земельного участка изменить с учетом действующих Правил землепользования и застройки города Смоленск.

2.	Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

3.	Права и интересы физических и юридических лиц в ходе разработки проекта планировки и межевания не должны быть нарушены.

На основании заключения о результатах публичных слушаний

от 13 октября 2022 г. внесены следующие изменения в проект планировки:

1. Отображена зона планируемого размещения объекта капитального строительства (зона № 52) «Реконструкция автосалона», площадью 6021 м2. Сведения о параметрах застройки земельного участка отображены в текстовой части проекта планировки.

Изменения в проект планировки и проект межевания территории Западного II жилого микрорайона в районе Краснинского шоссе в городе Смоленске, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 30.10.2020 № 2381-адм, вносятся ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» на основании постановления Администрации города Смоленска от 07.02.2022 № 232-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории Западного II жилого микрорайона в районе Краснинского шоссе в городе Смоленске».

Цель проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории:

- Изменить вид разрешенного использования земельного участка              № 17 (по экспликации проекта межевания) на «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6), «Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5)».

- Отобразить местоположение проектируемого/строящегося здания на земельном участке № 17 (по экспликации проекта межевания). Границы зоны планируемого размещения объекта капительного строительства отобразить в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Смоленска.

- Отобразить санитарно-защитную зону для Городских биологических очистных сооружений (БОС), утвержденную решением № 02/14527-2021-31 от 19.07.2021.

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

- Права и интересы физических и юридических лиц в ходе разработки проекта планировки и межевания не должны быть нарушены.

В проект планировки внесены следующие изменения:

- На схеме «Схема вариантов планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории» отображены планируемые объекты капитального строительства № 37 «Многоквартирный жилой дом» (этажностью до 15) и № 38 «Многоквартирный жилой дом» (этажностью до 15), № 17 «Общеобразовательное учреждение с физкультурно-спортивной зоной (уточняется при проектировании)». Планируемые объекты капитального строительства, а также сооружения показаны ориентировочно, так же ориентировочно отражены планируемые проезды и парковки (все здания, сооружения, проезды, парковки и их размещение на планируемых земельных участках уточняются отдельно при разработке проектно-сметной документации для каждого конкретного объекта). Проекты планируемых инженерных сетей и их размещение разрабатываются дополнительно эксплуатирующими организациями.

- На чертеже «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства» зона № 14 изменена с «Объекты капитального строительства, размещаемые в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности» на «Многоквартирный жилой дом».

В параметры застройки земельного участка для планируемых многоквартирных жилых домов в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны общественно-делового и жилого назначения и объектов инженерной инфраструктуры – ОЖ добавили зону № 14.

Параметры зоны № 14:

      - Площадь зоны – 27 760 м2;

      - Коэффициент использования территории – 2,0;

      - Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 55 520 м2. Ориентировочная общая площадь квартир по проекту планировки для проектируемых многоквартирных домов принимается 30 564 м2.

      - Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений – не менее 3-х метров.

      - Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений допускаются в отношении балконов, эркеров, козырьков – не более 1,5 м и выше 3,5 м от уровня земли.

      - Площадь жилой застройки – 6 292 м2.

      - Численность населения (перспективная) – 1 054 человек.

      - Этажность – от 1 до 15 этажей.

      - Минимальная площадь озеленения – 6 113 м2.

      - Расчетное количество машино – мест для хранения индивидуального транспорта – 392 машино – мест.

В параметрах застройки земельного участка для размещения объектов капитального строительства, размещаемые в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения объектов общественно-делового назначения – ОД убрали зону № 14.

Изменился баланс территории квартала: территория жилой застройки увеличилась на 2,8 га. Участки объектов общественно-делового уменьшились на 2,8 га.

Увеличилась численность населения (расчетная) на 1 054 человек.

Количество мест для жителей квартала в дошкольных и общеобразовательных учреждениях для проектируемой зоны № 14:

- дошкольные организации (при условии, что по демографической структуре охват в пределах 85% от возрастной группы 0-7 лет – ориентировочно 53 мест на 1000 жителей) – 56 мест;

- общеобразовательные учреждения – увеличилось на 95 мест;

Изменилось количество мест для жителей квартала в предприятиях и учреждениях повседневного обслуживания:

- отделение связи – увеличилось на 1,0 м2;

- учреждения культуры – увеличилось на 53 м2;

- закрытые спортивные сооружения – увеличилось на 31,6 м2;

- уменьшилось количество мест пункта охраны порядка до 1 объекта, в связи с тем, что радиус обслуживания одного пункта охраны порядка равен 800 м. Радиус обслуживания охватывает всю территорию проектирования.

Увеличилось потребление газа для планируемой территории на 316 200 м3/год.

Увеличилось расчетное электропотребление для планируемой территории на 442,68 кВт.

- На схеме «Схема границ зон с особыми условиями использования» отображена санитарно-защитная зона для Городских биологических очистных сооружений (БОС), согласно сведениям из ЕГРН.

- На схеме «Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети» нанесены планируемые парковочные места для проектируемых многоквартирных домов зоны № 14 в количестве 392 машино-мест, из них 204 машино-мест размещены в границах земельного участка № 17 (по экспликации земельных участков),                                  188 машино-мест размещены в зоне № 50 (по экспликации зон планируемого размещения объектов капитального строительства).

Изменились данные Таблицы 6 пояснительной записки, в связи с пересчетом количества машино-мест для хранения автомобилей на проектируемой территории:

- увеличилось планируемое состояние количества парковочных мест жителей многоквартирных домов: до внесения изменений было 3911,                      стало 4303 машино-места. На придомовой территории в границах земельных участков многоквартирных домов было 1190 машино-мест, стало 1394. Вне границ земельных участков многоквартирных домов – до внесения изменений было 2694, после внесения изменений стало 2882 машино-места.

- Количество парковочных мест для объектов общественно – делового назначения не изменилось и составляет 85 машино-мест.

На основании заключения о результатах публичных слушаний

от 11 мая 2022 г. внесены следующие изменения в проект планировки:

- Заменены пункты 1, 2, 3, 4 в параметрах застройки земельного участка для размещения зеленых насаждений, выполняющих специальные функции в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми домами – Ж3 (зона № 29) следующей фразой: «В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территории общего пользования».

- Указаны единицы измерения для предприятий и учреждений обслуживания по утверждаемой текстовой части проекта планировки территории.

- Обеспечены детскими дошкольными учреждениями планируемые к размещению многоквартирные дома в зоне планируемого размещения объектов капитального строительства № 14. По результатам расчетов необходимое количество мест в дошкольных учреждениях для многоквартирных домов в зоне № 14 составляет 56 мест. Места для дошкольных организаций размещены во встроенных в жилые дома помещениях, вместимостью до 80 мест (2 детские группы). Игровые площадки размещаются на отдельно огороженной территории зоны № 14, по периметру ограждается забором и полосой зеленых насаждений.

- В чертеже «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства» разработана зона планируемого размещения открытых площадок для занятий физкультурой № 50 (по экспликации зон), общей площадью 2100 м2 (для многоквартирных жилых домов зоны № 14). Данная зона разработана при условии размещения на ней объектов капитального строительства.

- Изменили границу проектирования, увеличилась площадь проектируемой территории на 1,2 га. Площадь в границах, в отношении которой разрабатывается проект планировки стала по проекту – 90,6 га. Площадь в границах красных линий – 79,6 га. Изменился баланс территории квартала, проектные решения указаны в Таблице 1.

- Установлены красные линии в части новой границы проектирования. Добавлены новые точки с номерами №№: 142 - 155 включительно. Координаты поворотных точек границ красных линий указаны на чертеже «Чертеж красных линий. Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры».

- В чертеже «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства» разработана зона планируемого размещения общеобразовательного учреждения на 1200 мест № 7 и № 51 (дополнительная зона для общеобразовательного учреждения) (по экспликации зон), общей площадью 31946 м2. Что полностью удовлетворяет потребностям в обеспечении общеобразовательных учреждений (необходимость составляет 1533 мест для проектируемых многоквартирных жилых домов всей территории проекта планировки). Радиус обслуживания 500м.

На основании заключения о результатах публичных слушаний

от 13 октября 2022 г. внесены следующие изменения в проект планировки:

- Увеличили северо-восточные границы проекта по элементам планировочной структуры, определенным Правилами землепользования и застройки города Смоленска территориальных зон. Изменили границу проектирования, увеличилась площадь проектируемой территории на 6,4 га. Площадь в границах, в отношении которой разрабатывается проект планировки стала по проекту – 97,0 га. Площадь в границах красных линий – 83,6 га. Изменился баланс территории квартала, проектные решения указаны в              Таблице 1.

- Установлены красные линии в части новой границы проектирования. Заменены координаты точек красной линии № 38, 149. Добавлены новые точки с номерами №№: 143 – 154 включительно.

- Откорректировали зоны планируемого размещения объектов капитального строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Смоленска. Все проектные решения отражены в графической и текстовой частях утверждаемой части проекта планировки территории.

Изменения в проект планировки и проект межевания территории Западного II жилого микрорайона в районе Краснинского шоссе в городе Смоленске, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 30.10.2020 № 2381-адм, вносятся ООО «Инжиниринговая компания «СМКпроект» на основании постановления Администрации города Смоленска от 26.05.2022 № 1473-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории Западного II жилого микрорайона в районе Краснинского шоссе в городе Смоленске».

Цель проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории:

1. Отобразить местоположение многоквартирных жилых домов с благоустройством в соответствии с генеральным планом застройки территории.

Границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства отобразить в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Смоленска.

Учитывать градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и(или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Планируемые здания обеспечить необходимой социальной и транспортной инфраструктурой.

3. Выполнить перерасчет технико-экономических показателей проекта планировки; расчета социальных учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения; обеспечения стоянками для хранения автомобилей и др.

4. Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

5. Определение возможных способов образования земельных участков возложить на лицо, обладающее специальным правом на осуществление кадастровой деятельности (кадастровый инженер).

6. Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного внесения изменений, не должны быть нарушены.

В проект планировки внесены следующие изменения:

- Внесены изменения в местоположение координат точек красных линий с 30 по 60 в районе перекрестка Планируемой улицы 2 и Планируемой улицы 3. Установлены координаты точек красной линии с 142н по 151.

- Изменены геометрические параметры зон планируемого размещения объектов капитального строительства № 23, 40 49.

- Изменено функциональное назначение зон планируемого размещения объектов капитального строительства № 23 и № 30 с «Многоквартирный жилой дом» на «Спортивная площадка общего пользования».

- Выделены зоны планируемого размещения объекта капитального строительства (зоны № 53-67).

- В зонах планируемого размещения объектов капитального строительства выполнены варианты планировочных и                                           объемно-пространственных решений застройки территории

- В материалах по обоснованию отображены планируемые объекты капитального строительства жилого назначения № 41, 42, 45, 46, 50, 51,                  52 – многоэтажные жилые дома, № 43, 44, 47, 48, 49 – многоэтажные жилые дома со встроенными предприятиями обслуживания населения в первых этажах зданий. Планируемые здания показаны ориентировочно, так же отражено планируемое благоустройство и проезды.

Проектом определены следующие расчетные характеристики планируемого развития территории зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

Общая площадь жилого фонда – 102357,4 м2

Перспективная жилищная обеспеченность: 31,1 м2/чел.

Проектная численность населения – 3291 чел.

Проектная плотность населения – 295 чел./га

- В материалах по обоснованию отображен планируемый                                объект капитального строительства общественного назначения                                                   № 17 – общеобразовательная школа на 1200 учащихся (изменено количество учащихся). Планируемые здания показаны ориентировочно, так же отражено планируемое благоустройство и проезды.

- В материалах по обоснованию отображены планируемые объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры и                        коммунально-складского назначения № 53 – паркинг на 260 автомобилей,                № 39 и № 54 – трансформаторные подстанции, № 40  – газораспределительный пункт.

- В зоне планируемого размещения объекта капитального строительства (зона № 23), ранее выделенной под многоэтажную жилую застройку, организована зона отдыха физкультуры и спорта

- В материалах по обоснованию отображены зоны с особыми условиями использования территории в связи с планируемыми объектами инженерной инфраструктуры (охранные зоны).

- В ходе градостроительного анализа выявлены территории со сложным рельефом.

- Система планируемых основных и второстепенных проездов органично вписана в существующую транспортную сеть города, система остановок общественного транспорта дополнена планируемым остановочным павильоном по улице Воинов Интернационалистов.

РАНЕЕ ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОГО II ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА В РАЙОНЕ КРАСНИНСКОГО ШОССЕ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ

Изменения в проект планировки и проект межевания территории Западного II жилого микрорайона в районе Краснинского шоссе в городе Смоленске, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 30.10.2020 № 2381-адм, вносятся ООО «МФЦ «БИНОМ» на основании постановления Администрации г. Смоленска от 17.02.2021 № 334-адм                      «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории Западного II жилого микрорайона в районе Краснинского шоссе в городе Смоленске».

Цель проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории:

- Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020458:7 под «Предприятие автосервиса» в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540.

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

- Права и интересы физических и юридических лиц в ходе разработки проекта планировки и межевания не должны быть нарушены.

В проект планировки внесены следующие изменения:

1. Отражен существующий объект капитального строительства № 36 дилерский центр по продаже и обслуживанию автомобилей BMW.

2. Отражены планируемые объекты № 34 дошкольное образовательное учреждение на 150 мест и № 35 котельная ТКУ-600. Планируемые здания показаны ориентировочно, так же отражено планируемое благоустройство и проезды.

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## 1.1 Характеристика планируемого развития территории

Площадь территории:

- в границах, в отношении которой разрабатывается проект планировки – 97,0 га;

- в красных линиях – 83,6 га.

Численность населения – 17025 чел. (из которой расчет численности населения в 12680 чел. произведен с использованием нормативной максимальной плотности и норме жилищной обеспеченности для каждого типа застройки в границах проекта планировки).

Баланс территории квартала:

Таблица 1

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего | га |  |  | 97,0 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | территория жилой застройки | га |  |  | 34,8 | 35,9 |
| 2 | участки школ | га |  |  | 5,2 | 5,4 |
| 3 | участки дошкольных организаций | га |  |  | 2,0 | 2,0 |
| 4 | участки объектов общественно-делового назначения | га |  |  | 7,1 | 7,3 |
| 5 | участки спортивных сооружений | га |  |  | 2,4 | 2,5 |
| 6 | участки объектов хранения транспорта, автостоянок | га |  |  | 6,6 | 6,8 |
| 7 | территория общего пользования | га |  |  | 17,2 | 17,7 |
| 7.1 | участки зеленых насаждений | га |  |  | 6,4 | 6,6 |
| 7.2 | Улично-дорожная сеть | га |  |  | 11,2 | 11,1 |
| 8 | прочие территории | га |  |  | 21,7 | 22,4 |

## 1.2 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Показатели плотности застройки земельных участков

Таблица 2

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Застройка многоквартирными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |
| Промышленная | 0,8 | 2,4 |

Экспликация зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Таблица 3

| № зон | Наименование | Площадь зоны, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 14722 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 47060 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 32262 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 42376 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 10017 |
| 6 | Общеобразовательное учреждение на 400 мест | 20034 |
| 7 | Общеобразовательное учреждение на 1200 мест | 14411 |
| 8 | Дошкольное образовательное учреждение на 420 мест | 14700 |
| 9 | Производственные объекты V класса санитарной классификации | 73090 |
| 10 | Производственные объекты V класса санитарной классификации | 80450 |
| 11 | Спортивное сооружение | 23741 |
| 12 | Объекты капитального строительства, размещаемые в целях обслуживания жилой застройки | 32154 |
| 13 | Парковка для планируемых многоквартирных жилых домов | 1807 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом | 27760 |
| 15 | Аннулирована | - |
| 16 | Аннулирована | - |
| 17 | Аннулирована | - |
| 18 | Производственные объекты V класса санитарной классификации | 39318 |
| 19 | Аннулирована | - |
| 20 | Аннулирована | - |
| 21 | Аннулирована | - |
| 22 | Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест | 6465 |
| 23 | Открытые площадки для занятий физкультурой и спортом | 5956 |
| 24 | Аннулирована | - |
| 25 | Улично-дорожная сеть | 25807 |
| 26 | Улично-дорожная сеть | 10924 |
| 27 | Улично-дорожная сеть | 45804 |
| 28 | Аннулирована | - |
| 29 | Аннулирована | - |
| 30 | Аннулирована | - |
| 31 | Улично-дорожная сеть | 9999 |
| 32 | Улично-дорожная сеть | 1413 |
| 33 | Улично-дорожная сеть | 968 |
| 34 | Автоцентр | 15221 |
| 35 | Аннулирована | - |
| 36 | Аннулирована | - |
| 37 | Аннулирована | - |
| 38 | Аннулирована | - |
| 39 | Парковка для планируемых многоквартирных жилых домов | 4071 |
| 40 | Многоквартирный жилой дом | 5327 |
| 41 | Многоквартирный жилой дом | 8904 |
| 42 | Многоквартирный жилой дом | 11557 |
| 43 | Многоквартирный жилой дом | 32567 |
| 44 | Многоквартирный жилой дом | 6758 |
| 45 | Многоквартирный жилой дом | 8052 |
| 46 | Спортивная площадка общего пользования | 1749 |
| 47 | Спортивная площадка общего пользования | 781 |
| 48 | Улично-дорожная сеть | 1469 |
| 49 | Многоквартирный жилой дом | 5023 |
| 50 | Открытые площадки для занятий физкультурой | 2100 |
| 51 | Образовательное учреждение (дополнительная зона для общеобразовательного учреждения на 1200 мест) | 8605 |
| 52 | Реконструкция автосалона | 6021 |
| 53 | Аннулирована | - |
| 54 | Зона объектов хранение транспорта | 5700 |
| 55 | Многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания | 4795 |
| 56 | Многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания | 4244 |
| 57 | Многоквартирный жилой дом | 5765 |
| 58 | Многоквартирный жилой дом | 5051 |
| 59 | Многоквартирный жилой дом | 5339 |
| 60 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 245 |
| 61 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 131 |
| 62 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 125 |
| 63 | Многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания | 5554 |
| 64 | Многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания | 3951 |
| 65 | Многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания | 4597 |
| 66 | Многоквартирный жилой дом | 4241 |
| 67 | Многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания | 4698 |

Параметры застройки земельного участка для планируемых многоквартирных жилых домов в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми домами – Ж3 (зоны № 1, 2, 3 ,4, 5, 14, 40, 41, 42, 43, 440 45, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67).

1.	Площадь всех зон – 300620 м2.

2.	Коэффициент использования территории – 2,3.

3.	Предельные размеры земельных участков:

–	минимальная площадь участков – не подлежит ограничению.

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

–	минимум – 8 этажей;

–	максимум – 16 этажей.

5. Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

а)	не менее 6 м со стороны улиц и проездов;

б)	не менее 3 м со стороны смежных участков.

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

–	в зоне нового строительства - 40%.

Параметры застройки земельного участка для размещения общеобразовательной организации на 400 мест в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми домами – Ж3 (зоны № 6, 7).

- Предельные размеры земельных участков – не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не более 4 этажей.

- Минимальные отступы от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 25м.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70%

Параметры застройки земельного участка для размещения дошкольного образовательного учреждения на 420 мест (зона № 8) и                  на 150 мест (зона № 22) в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми домами – Ж3.

- Предельные размеры земельных участков – не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не более 3 этажей.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не устанавливается.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70%

Параметры застройки земельного участка для размещения производственных объектов V класса санитарной классификации в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения производственных объектов V класса санитарной классификации – П5 (зоны № 9, 10, 18).

- Предельные размеры земельных участков: минимальная и максимальная площадь участков – не подлежит ограничению.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не устанавливается.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

–	при новом строительстве:

а)	не менее 6 м со стороны улиц и проездов;

б)	не менее 6 м от границ участка.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80%

Параметры застройки земельного участка для размещения спортивного сооружения в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны общественно-делового и жилого назначения и объектов инженерной инфраструктуры – ОЖ (зона № 11).

- Предельные размеры земельных участков: не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не устанавливается.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

–	при новом строительстве:

а)	не менее 6 м со стороны улиц и проездов;

б)	не менее 6 м от границ участка;

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70 %.

Параметры застройки земельного участка для размещения объектов капитального строительства, размещаемые в целях обслуживания жилой застройки в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны общественно-делового и жилого назначения и объектов инженерной инфраструктуры – ОЖ (зона № 12).

- Предельные размеры земельных участков: не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не более 15 метров, не более 3 этажей.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

–	при новом строительстве:

а) не менее 5 м со стороны улиц и проездов;

б) не менее 6 м от границ участка;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80 %.

Параметры застройки земельного участка для размещения парковки для планируемых многоквартирных жилых домов в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны общественно-делового и жилого назначения и объектов инженерной                    инфраструктуры – ОЖ (зоны № 13, 39).

- Предельные размеры земельных участков: не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не устанавливается.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

–	при новом строительстве:

а)	не менее 5 м со стороны улиц и проездов;

б)	не менее 6 м от границ участка;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: не устанавливается.

Параметры застройки земельного участка для размещения объектов капитального строительства, размещаемые в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности в пределах, установленных градостроительным      регламентом зоны размещения объектов общественно-делового                              назначения – ОД (зоны № 14, 34).

- Предельные размеры земельных участков: не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не устанавливается.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

–	при новом строительстве:

а)	не менее 5 м со стороны улиц и проездов;

б)	не менее 6 м от границ участка;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80%.

Параметры застройки земельного участка для размещения зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения объектов общественно-делового назначения – ОД (зоны № 15, 16, 17).

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для размещения парковки для планируемых многоквартирных жилых домов в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения объектов общественно-делового назначения – ОД (зоны № 19, 28).

- Предельные размеры земельных участков: не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не устанавливается.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

–	при новом строительстве:

а)	не менее 6 м со стороны улиц и проездов;

б)	не менее 6 м от границ участка;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: не устанавливается.

Параметры застройки земельного участка для размещения зеленых насаждений, выполняющих специальные функции в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми домами – Ж3 (зоны № 20, 24).

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для размещения зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны общественно-делового и жилого назначения и объектов инженерной                     инфраструктуры – ОЖ (зона № 21).

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для размещения улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети – Т4 (зоны № 25, 26, 27, 31, 48).

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для размещения улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми                                    домами – Ж3 (зоны № 32, 33).

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для размещения парковки для планируемых многоквартирных жилых домов в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения производственных объектов V класса санитарной                              классификации – П5 (зоны № 35, 36).

- Предельные размеры земельных участков: минимальная и максимальная площадь участков – не подлежит ограничению.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не устанавливается.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

–	при новом строительстве:

а)	не менее 6 м со стороны улиц и проездов;

б)	не менее 6 м от границ участка.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80%

Параметры застройки земельного участка для размещения зеленых насаждений, выполняющих специальные функции в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети – Т4 (зоны № 37, 38).

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для размещения зеленых насаждений, выполняющих специальные функции в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми домами – Ж3 (зона № 29).

- Предельные размеры земельных участков – не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не более 3 этажей.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не устанавливается.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70%.

Параметры застройки земельного участка для размещения спортивных площадок общего пользования в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми домами – Ж3 (зоны № 23, 30, 46, 47).

- Предельные размеры земельных участков – не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не более 3 этажей.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не устанавливается.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70%.

Параметры застройки земельного участка для размещения объектов хранения транспорта в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми                           домами – Ж3 (зона № 54).

- Предельные размеры земельных участков – не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не устанавливается.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит установлению.

Параметры застройки земельного участка для размещения объектов инженерной инфраструктуры, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми                                  домами – Ж3 (зоны № 60, 61, 62).

- Предельные размеры земельных участков – не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не устанавливается.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит установлению.

## 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Для зон планируемого размещения объектов капитального строительства № 40, 49, 55-59, 63-67 реализация проекта планировки и межевания территории планируется в несколько этапов:

Первый этап освоения территории включает в себя образование земельных участков № 97, 90, 89 и строительство многоквартирных жилых домов со встроенными предприятиями обслуживания № 49, 48, 47 по экспликации планируемых ОКС.

В соответствии со вторым этапом освоения территории образовать земельные участки № 92, 93 и строительство многоквартирных жилых домов         № 50, 51 по экспликации планируемых ОКС.

Третий этап освоения территории содержит образование земельных участков № 74, 88, 94, 95 и строительство многоквартирных жилых домов                  № 52, 46 и зданий и сооружений №54, 53 по экспликации планируемых ОКС.

Четвертый этап освоения территории включает в себя образование земельных участков № 84, 85, 96, 97 и строительство многоквартирных жилых домов № 44, 45 и сооружений № 39, 40 по экспликации планируемых ОКС.

Заключительный пятый этап включает в себя образование земельных участков № 30, 32, 46, 86, 87 и строительство многоквартирных жилых домов № 41, 42, 43 по экспликации планируемых ОКС.

## 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1 Характеристика развития системы социального обслуживания

В границах территории предусматривается размещение объектов периодического обслуживания: поликлиника для взрослых и детей (зона № 9), объекты обслуживания жилой застройки (зона № 12) и объекты повседневного обслуживания: аптеки, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, банки (встроенные и отдельно стоящие).

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания).

Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

Таблица 4

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения | Минимальная обеспеченность | Размеры земельных участков | Количество мест для жителей квартала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест на 1000 жителей | По демографической структуре охват в пределах 85 % от возрастной группы 0-7 лет – ориентировочно 45; охват в пределах 100 % – ориентировочно 53 | не менее 35 м2 на 1 место | 672 | В границах земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020458:12 расположен детский сад на 50 мест. Проектом планировки территории предусматривается дошкольная организация на 420 мест (зона № 8). Радиус обслуживания R = 300 м. |
|  |  |  |  | 56 | Проектное решение для ОКС № 37 и № 38, расположенных в зоне № 14. Места для дошкольных организаций размещены во встроенных в жилые дома помещениях в границах земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:1778, вместимостью до 80 мест (2 детские группы). Игровые площадки размещаются на отдельно огороженной территории зоны № 14, по периметру ограждается забором и полосой зеленых насаждений |
|  |  |  |  | 175 | Проектное решение для ОКС № 41-52. Проектом планировки территории предусматривается дошкольная организация на 150 мест (зона № 22) и 25 мест (1 детская группа) для дошкольных организаций размещены во встроенном нежилом помещении ОКС № 51, в границах земельного участка № 93. Игровые площадки размещаются на отдельно огороженной территории зоны № 67, по периметру ограждается забором и полосой зеленых насаждений. |
| Общеобразовательные учреждения | мест на 1000 жителей | По демографической структуре охват 100 % от возрастной группы 7-18 лет – ориентировочно 90 | При вместимости: до 400 мест – 50; 400-500 мест – 60; 500-600 мест - 50; 600-800 мест – 40; 800-1100 мест – 33; 1100-1500 мест – 21; 1500-2000 мест – 17; св. 2000 мест – 16. Возможно уменьшение в условиях реконструкции – на 20 % | 1533 | Проектом планировки территории предусматриваются одно общеобразовательное учреждение на 400 мест (зоны № 6), а также общеобразовательное учреждение на 1200 мест (зона № 7) с отдельной физкультурно-спортивной зоной, расположенной в зоне № 51 (СП 251.1325800.2016) |
| Отделение связи | м2 общей площади на 1000 жителей | 1 | 0,1-0,15 га на объект | 13,7 | Проектом планировки территории предусматривается размещение отделения связи в границах зоны № 12 |
| Аптеки |  | 1 | - | 1 | Проектом планировки территории предусматривается размещение в границах зоны № 49 |
| Раздаточный пункт молочных кухонь | м2 общей пл. на 1 ребенка (до 1 года) | 2,7 | - | 2,7 | Проектом планировки территории предусматривается размещение в границах зоны № 49 |
| Учреждения культуры | м2 общей площади на 1000 жителей | 50 | По заданию на проектирование | 687 | Проектом планировки предусматривается размещение спортивного сооружения в границах зоны № 12 |
| Закрытые спортивные сооружения | м2 общей площади на 1000 жителей | 30 | 0,2-0,5 га на объект | 412,0 | Проектом планировки территории предусматривается размещение спортивного сооружения в границах зоны № 11 |
| Пункт охраны порядка | м2 общей площади на жилую группу | 10 | 0,1-0,15 га на объект | 1,0 | Проектом планировки территории предусматривается размещение одного пункта охраны порядка в границах зоны № 12 с радиусом обслуживания R = 800 м |
| Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 8 |  | 8 | Проектом планировки территории предусматривается размещение в границах зоны № 40 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место на 1 тыс. чел. | 2 |  | 2 | Проектом планировки территории предусматривается размещение в границах зоны № 40 |

## 3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### 3.2.1 Транспортное обслуживание

Система транспортного обслуживания проектируемой территории квартала выполнена с учетом генерального плана города Смоленска.

Въезд на территорию квартала осуществляется по Краснинскому шоссе.

Возле объектов общественно-делового назначения предусматриваются открытые гостевые стоянки легкового автотранспорта.

Радиус закругления края проезжей части разные - 6,0 м, 8 м, 10 м.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

ул. Воинов-Интернационалистов (магистральная улица районного значения):

- ширина полосы движения 3,75 м;

- число полос движения - 2;

- наибольший продольный уклон – 60‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м;

- центральная разделительная полоса – 3,5 м;

- разделительная полоса между проезжей частью и тротуаром – 2,0 м;

- велосипедная дорожка – 2 м;

- ширина улицы в красных линиях – 40,0 м.

планируемая улица 1 (магистральная улица районного значения):

- ширина полосы движения - 3,25 м;

- число полос движения - 4;

- наибольший продольный уклон – 60‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м;

- центральная разделительная полоса – 3,5 м;

- разделительная полоса между проезжей частью и тротуаром – 2,0 м;

- велосипедная дорожка – 2 м;

- ширина улицы в красных линиях – 40,0 м.

планируемая улица 2 (улица местного значения):

- ширина полосы движения 3,0 м;

- число полос движения - 3;

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м;

- велосипедная дорожка – 2 м;

- ширина улицы в красных линиях – 20,0 м.

планируемая улица 3 (улица местного значения):

- ширина полосы движения 3,5 м;

- число полос движения - 2;

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м;

- ширина улицы в красных линиях – 20,0 м.

планируемый проезд 1 (проезд основной):

- ширина полосы движения 3,0 м;

- число полос движения - 2;

- наибольший продольный уклон – 70‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м;

### 3.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 1,5 | 10,8 |
| 1 | магистральные улицы районного значения | км | 0 | 2,0 |
| 2 | улицы и дороги местного значения | км | 0 | 2,2 |
| 2.1 | улицы в зонах жилой застройки | км | 0 | 2,2 |
| 3 | проезды: | км | 1,5 | 4,4 |
| 3.1 | основной | км | 0,1 | 1,6 |
| 3.2 | второстепенный | км | 1,4 | 2,8 |

### 3.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей

Таблица 6

| №п/п | Наименование | Существующее состояние | Планируемое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество парковочных мест жителей многоквартирных домов | 878 | 58981 |
| 1.1 | на придомовой территории в границах земельных участков многоквартирных домов | 332 | 23732 |
| 1.2 | вне границ земельных участков многоквартирных домов | 546 | 32383 |
| 1.3 | количество парковочных мест многоуровневого паркинга | - | 2604 |
| 2 | Количество парковочных мест для объектов общественно-делового назначения и парковок общего использования | 31 | 120 |
| 3 | Количество парковочных мест для дошкольных организаций и общеобразовательных учреждений | - | По заданию на проектирование5 |
| - С учетом: - 392 м/м для ОКС № 37 и № 38, расположенных в зоне № 14; - 1595 м/м для ОКС № 41-52. - С учетом: - 204 м/м, размещенных в границах земельного участка № 17, для ОКС № 37 и № 38; - 979 м/м, размещенных в границах земельных участков для ОКС № 41-52. - С учетом: - 188 м/м, размещенных в зоне № 50, для ОКС № 37 и № 38, расположенных в зоне № 14; - 356 за границами ЗУ МЖД ОКС № 41-52. - С учетом: - 260 м/м в паркинге ОКС № 53 (в зоне № 54) для обеспечения м/м МЖД ОКС № 41-52 - Постановление Администрации Смоленской области от 19.02.2019 № 45 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» п. 1.2.2.16 табл. 112 с соблюдением санитарных разрывов от автомобильных стоянок до объектов. |  |  |  |

## 3.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

### 3.3.1 Водоснабжение

Обслуживание существующих и планируемых объектов капитального строительства планируется от централизованной системы водоснабжения.

В соответствии с п. 1.5.1.2.5 региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» для предварительных                        расчетов объема водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды и проектирования систем водоснабжения принимаем показатель                                         водопотребления – 31 м3 в сут./га.

Расчетное водопотребление для планируемой                                           территории – 2771,4 м3 в сут.

Протяженность существующих сетей водоснабжения – 1,9 км.

Протяженность планируемых сетей водоснабжения – 0,9 км.

### 3.3.2 Водоотведение

Обслуживание существующих и планируемых объектов капитального строительства планируется от централизованной системы водоотведения.

Протяженность существующих сетей водоотведения – 2,2 км.

Протяженность планируемых сетей водоотведения – 1,4 км.

Протяженность демонтируемых сетей водоотведения – 0,5 км.

### 3.3.3 Теплоснабжение

Обслуживание планируемых объектов капитального строительства планируется от локальных источников тепла: теплогенераторы (котлы); автономные котельные.

Протяженность существующих сетей теплоснабжения – 0,04 км.

### 3.3.4 Газоснабжение

Обслуживание существующих и планируемых объектов капитального строительства предусматривается от централизованной системы газоснабжения.

В соответствии с п. 1.5.1.7.5. региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 чел.

Потребление газа для планируемой территории – 4120200 м3/год.

Протяженность существующих сетей газоснабжения – 4,2 км.

### 3.3.5 Электроснабжение

Обслуживание существующих и планируемых объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

В соответствии с 1.5.1.8.3. региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» укрупненные показатели электропотребления для квартала (микрорайона) застройки составляет 0,42 кВт/чел.

Расчетное электропотребление – 5768,28 кВт.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 4,3 км.

### 3.3.6 Связь, радиовещание и телевидение

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Для жилых помещений и основных функционально-типологических групп зданий и сооружений, а также для помещений общественного значения скорость доступа к ресурсам сети Интернет определяется заданием на проектирование сети передачи данных.

Протяженность существующих сетей связи – 1,1 км.