Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8. ООО «МФЦ «БИНОМ» ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810359000008886 Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск к/с 30101810000000000632 БИК 046614632 (4812) 647399, факс (4812) 358465,   binsmol@mail.ru

Договор №60п/19 от 03 сентября 2019 г. на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания в городе Смоленске в границах улицы Маршала Еременко – улицы Фрунзе –аэродрома «Северный»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Заказчик: Дрокина Ирина Павловна. Местоположение объекта проектирования:; г. Смоленск, территория в границах улицы Маршала Еременко – улицы Фрунзе –аэродрома «Северный». |  |
| --- | --- |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Утверждаемая часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ПМ-УЧ-ПЗ

Том 5

2020

Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8. ООО «МФЦ «БИНОМ» ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810359000008886 Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск к/с 30101810000000000632 БИК 046614632 (4812) 647399, факс (4812) 358465,   binsmol@mail.ru

Договор №60п/19 от 03 сентября 2019 г. на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания в городе Смоленске в границах улицы Маршала Еременко – улицы Фрунзе –аэродрома «Северный»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Утверждаемая часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ПМ-УЧ-ПЗ

Том 5

| Главный архитектор проекта |  | Рейзман Н. И. |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Гулин А. С. |

2020

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-УЧ-ПЗ | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 2 | ППТ-УЧ-Гр | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 3 | ППТ-МО-ПЗ | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Текстовая часть | Несекретно |
| 4 | ППТ-МО-Гр | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |
| 5 | ПМТ-УЧ-ПЗ | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 6 | ПМТ-УЧ-Гр | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 7 | ПМТ-МО-Гр | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |

Оглавление

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ	6

2.	ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ	7

3.	ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	10

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие проектные материалы разработаны по техническому заданию Администрации г. Смоленска Смоленской области по постановлению Администрации города Смоленска от 30.07.2019 №2037-адм по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Маршала Еременко – улицы Фрунзе – аэродрома «Северный»

Проект планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска разработан на топографической съемке М 1:1000, выполненной отделом геодезических изысканий ООО "Многофункциональный центр «Бюро инвентаризации, оценки и межевания" в 2019 г., а также с использованием планшетов М 1:1000 Управления архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

- ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

| Условный номер земельного участка | Вид разрешённого использования по проекту планировки в соответствии с Приложением к приказу Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 | Площадь участка | Кадастровый квартал | Способ образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1301 | 67:27:0013601 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013601:40 и земель с государственной собственность на которые не разграничена. |
| 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1720 | 67:27:0013601 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013601:44 и земель с государственной собственность на которые не разграничена. |
| 3 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 893 | 67:27:0013601 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013601:38 и земель с государственной собственность на которые не разграничена. |
| 4 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 907 | 67:27:0013601 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013601:45 и земель с государственной собственность на которые не разграничена. |
| 5 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1796 | 67:27:0013601 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013601:35 и земель с государственной собственность на которые не разграничена. |
| 6 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1027 | 67:27:0013601 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 7 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 798 | 67:27:0013601 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013601:43 и земель с государственной собственность на которые не разграничена. |
| 8 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 999 | 67:27:0013601 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013601:41 и земель с государственной собственность на которые не разграничена. |
| 9 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 2200 | 67:27:0013601 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013601:42 и земель с государственной собственность на которые не разграничена. |
| 10 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1008 | 67:27:0013601 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013601:37 и земель с государственной собственность на которые не разграничена. |
| 11 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1549 | 67:27:0013601 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013601:39 и земель с государственной собственность на которые не разграничена. |
| 12 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1029 | 67:27:0013601 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 13 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 8 | 67:27:0013601 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 16 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 156 | 67:27:0013601 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 17 | Коммунальное обслуживание (3.1) | 12 | 67:27:0013601 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 18 | Благоустройство территории (12.0.2) | 633 | 67:27:0013601 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 19 | Благоустройство территории (12.0.2) | 1942 | 67:27:0013601 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 20 | Благоустройство территории (12.0.2) | 179 | 67:27:0013601 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 21 | Благоустройство территории (12.0.2) | 427 | 67:27:0013601 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 22 | Благоустройство территории (12.0.2) | 76 | 67:27:0013601 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 23 | Хранение автотранспорта (2.7.1) | 1592 | 67:27:0013601 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 24 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 4250 | 67:27:0013601 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 26 | Благоустройство территории (12.0.2) | 372 | 67:27:0013601 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена |

Категория земель образуемых земельных участков- земли населенных пунктов.