ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ

В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ КРУПСКОЙ – УЛИЦЫ РЕЧНОЙ – УЛИЦЫ МОЛОДЕЖНОЙ – УЛИЦЫ АПТЕЧНОЙ

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Крупской – улицы Речной – улицы Молодежной – улицы Аптечной подготовлен ООО «МФЦ «БИНОМ» на основании постановления Администрации города Смоленска от 06.04.2021 № 719-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Крупской – улицы Речной – улицы Молодежной – улицы Аптечной».

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030828:1 отражен в соответствии со сведениями ЕГРН - «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6).

- Изменена площадь и конфигурация ЗУ № 1 (по ПМ-УЧ-1), площадь до изменений 12775 м2, площадь по проекту 13420 м2, возможный способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030828:1 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректированы границы смежных земельных участков. Аннулирован ЗУ № 3 (по ПМ-УЧ-1). Изменена площадь и конфигурация ЗУ № 2 (по ПМ-УЧ-1) согласно сведениям ЕГРН площадь по проекту 40 м2. Изменена площадь и конфигурация ЗУ № 7 (по ПМ-УЧ-1), площадь до изменений 1263 м2, площадь по проекту 1283 м2. Изменена площадь и конфигурация ЗУ № 11 (по ПМ-УЧ-1), площадь до изменений 2627 м2, площадь по проекту 2525 м2.

- Откорректированы границы публичного сервитута № 2, площадь по проекту 693 м2.

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 27.12.2022 в проект межевания внесены следующие изменения:

- Земельные участки № 14 и № 15 аннулированы.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 16, площадь до изменений 1662 м2, площадь по проекту 1958 м2. Вид разрешенного использования «Гостиничное обслуживание» (4.7).

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 18, площадь до изменений 4671 м2, площадь по проекту 4856 м2. Вид разрешенного использования «Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг» (3.1.2).

- Изменен вид разрешенного использования земельного участка № 2 на «Благоустройство территории» (12.0.2).

- Образованы земельные участки с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть» (12.0.1): № 35 площадью 2829 м2, № 36 площадью 48 м2, № 37 площадью 22 м2, № 38 площадью 28 м2, № 39 площадью 3613 м2, № 40 площадью 19 м2, № 41 площадью 29 м2, № 42 площадью 5 м2, № 43 площадью 42 м2.

- Установлены публичные сервитуты на период строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры: № 5 площадью 48 м2, № 6 площадью 22 м2, № 7 площадью 28 м2, № 8 площадью 19 м2, № 9 площадью 29 м2, № 10 площадью 5 м2, № 42 площадью 42 м2.

РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Проект по внесению изменений в «Проект межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Крупской – улицы Речной – улицы Молодежной – улицы Аптечной» подготовлен на основании Постановления Администрации города Смоленска от 09.07.2021 1576-адм.

Цель внесения изменений:

- Изменить вид разрешенного использования участка №18 по экспликации земельных участков) с «Деловое управление» на «Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг».

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного внесения изменений, не должны быть нарушены.

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Изменен вид разрешенного использования земельного участка №18 с «Деловое управление» на «Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг» (3.1.2).

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие проектные материалы разработаны ООО «МФЦ «БИНОМ» по техническому заданию на разработку проекта планировки и межевания территории квартала в границах улицы Крупской – улицы Речной – улицы Молодежной – улицы Аптечной в городе Смоленске.

Проект планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска разработан на топографической съемке М 1:1000, выполненной отделом геодезических изысканий ООО «Многофункциональный центр «Бюро инвентаризации, оценки и межевания» в 2020 г., а также с использованием планшетов М 1:500 Управления архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Подготовка проекта межевания территории осуществляется, для:

1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

- ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

| Условный номер земельного участка | Вид разрешённого использования по проекту | Располагаемый в границах участка объект | Площадь участка | Кадастровый квартал | Возможные способы образования | Категория земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) | Планируемый многоквартирный жилой дом с встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | 13420 | 67:27:0030828 | Перераспределение ЗУ 67:27:0030828:1 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 3 | аннулирован | - | - | - | - | - |
| 4 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальный жилой дом | 818 | 67:27:0030828 | Перераспределение ЗУ 67:27:0030828:2 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 5 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальный жилой дом | 944 | 67:27:0030828 | Перераспределение ЗУ 67:27:0030828:5 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 6 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1); Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) | Индивидуальный жилой дом | 709 | 67:27:0030828 | Перераспределение ЗУ 67:27:0030828:11 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 7 | Оказание социальной помощи населению (3.2.2) | Для строительства объекта социального назначения | 1283 | 67:27:0030828 | Перераспределение ЗУ 67:27:0030828:240 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 10 | Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) | Остановка «Рославльское кольцо» | 3602 | 67:27:0030828 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 11 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Малоэтажный жилой дом | 2525 | 67:27:0030828 | Перераспределение ЗУ 67:27:0030828:10 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 12 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Малоэтажный жилой дом | 2743 | 67:27:0030828 | Перераспределение ЗУ 67:27:0030828:9 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 13 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Малоэтажный жилой дом | 4730 | 67:27:0030828 | Перераспределение ЗУ 67:27:0030828:8 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 16 | Гостиничное обслуживание (4.7) | Гостиница "SandS of Time" | 1958 | 67:27:0030828 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030828:548 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Земли населенных пунктов |
| 18 | «Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг» (3.1.2) | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Смоленское РДУ | 4856 | 67:27:0030828 | Объединение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0030828:542 и 67:27:0030828:543. | Земли населенных пунктов |
| 22 | Склады (6.9) | Аптека №1 Смоленский областной медицинский центр | 1286 | 67:27:0030828 | Перераспределение ЗУ 67:27:0030828:16 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 24 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Проезд | 1597 | 67:27:0030828 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 26 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальный жилой дом | 556 | 67:27:0030828 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 28 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальный жилой дом | 493 | 67:27:0030828 | Перераспределение ЗУ 67:27:0030829:2 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 29 | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированный жилой дом | 584 | 67:27:0030828 | Перераспределение ЗУ 67:27:0030830:2 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 30 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальный жилой дом | 615 | 67:27:0030828 | Перераспределение ЗУ 67:27:0030830:1 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 32 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальный жилой дом | 504 | 67:27:0030828 | Перераспределение ЗУ 67:27:0030830:4 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 33 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальный жилой дом | 542 | 67:27:0030828 | Перераспределение ЗУ 67:27:0030830:5 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 34 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальный жилой дом | 414 | 67:27:0030828 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 35 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Улично-дорожная сеть | 2829 | - | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 36 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Улично-дорожная сеть | 48 | 67:27:0030828 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030828:2. | Земли населенных пунктов |
| 37 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Улично-дорожная сеть | 22 | 67:27:0030828 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030828:2. | Земли населенных пунктов |
| 38 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Улично-дорожная сеть | 28 | 67:27:0030828 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030828:5. | Земли населенных пунктов |
| 39 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Улично-дорожная сеть | 3613 | - | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 40 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Улично-дорожная сеть | 19 | 67:27:0030829 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030829:2. | Земли населенных пунктов |
| 41 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Улично-дорожная сеть | 29 | 67:27:0030830 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030830:1. | Земли населенных пунктов |
| 42 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Улично-дорожная сеть | 5 | 67:27:0030830 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030830:5. | Земли населенных пунктов |
| 43 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Улично-дорожная сеть | 42 | 67:27:0030830 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030830:4. | Земли населенных пунктов |

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

| № зем. уч-ка | Наименование | Площадь по проекту |
| --- | --- | --- |
| 24 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 1597 |
| 35 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 2829 |
| 36 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 48 |
| 37 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 22 |
| 38 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 28 |
| 39 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 3613 |
| 40 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 19 |
| 41 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 29 |
| 42 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 5 |
| 43 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 42 |

# 4.	РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА