- Описание природно-климатических условий

территории, в отношении которой разрабатывается

проект планировки территории.

Смоленская область расположена в западной подобласти атлантико-континентальной климатической области и отличается умеренно-континентальным климатом, для которого характерно: умеренно-теплое и влажное лето, умеренно холодная зима с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженные переходные периоды.

Циркуляция атмосферы на территории Смоленской области характеризуется преобладающим переносом воздушных масс с запада. С этим связаны многие характерные признаки погоды: частое прохождение циклонов, преобладание пасмурных дней, большое количество дней с осадками. Нередки на территории области арктические и тропические воздушные массы.

Климатическая  характеристика г. Смоленска приведена в таблицах 1-3 текста отчета по данным метеостанции Смоленск (индекс ВМО 26781) в соответствии с пунктами 3-5,7 СП 131.13330.2012.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VI | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| -7.5 | -6.9 | -1.8 | 5.9 | 12.4 | 15.8 | 17.4 | 16 | 10.7 | 5.0 | -0.8 | -5.2 | 5.1 |

Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С обеспеченностью 0.98 обеспеченностью 0.92 | -33 -28 |
| --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С обеспеченностью 0.98 обеспеченностью 0.92 | 26 -25 |
| Температура воздуха, °С обеспеченностью 0.94 | -12 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С обеспеченностью 0.94 | -40 |
| Продолжительность, сут. и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤0°С, продолжительность средняя температура | 136 -5.3 |
| Продолжительность, сут. и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤8°С, продолжительность средняя температура | 209 -2.0 |
| Продолжительность, сут. и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤10°С, продолжительность средняя температура | 227 -1.1 |

| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,% | 86 |
| --- | --- |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца,% | 85 |
| Количество осадков за ноябрь – март, мм. | 234 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Запад-ное |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 3.9 |
| Средняя скорость ветра, м/с. за период со средней суточной температурой воздуха ≤8°С | 3.4 |

Климатические параметры теплого периода года

| Биометрическое давление, гПа | 987 |
| --- | --- |
| Температура воздуха, 0°С обеспеченностью 0.98 обеспеченностью 0.95 | 25 22 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | 22.4 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | 37 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С | 9.9 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,% | 77 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч. наиболее теплого месяца,% | 62 |
| Количество осадков за апрель – октябрь, мм. | 432 |
| Суточный максимум осадков, мм. | 88 |
| Преобладающее направление ветра за июль - август | Запад-ное |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.9 |

Средняя месячное и годовое парциальное давление водного пара, гПа

| Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VI | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 3.0 | 3.1 | 4.1 | 6.5 | 9.7 | 12.9 | 14.9 | 14.2 | 10.7 | 7.5 | 5.5 | 4.0 | 8.0 |

Среднее годовое количество осадков составляет 706 мм. При этом довольно часто наблюдаются значительные отклонения сумм осадков от средних многолетних показателей, что связано с характерной для области изменчивостью циркуляции атмосферы.Положительные и отрицательные отклонения годового количества осадков от нормы могут составлять до 324 мм и 372 мм соответственно.

Осадки в виде снега выпадают обычно с ноября по март. Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в начале декабря, но по отдельным годам разница в датах его образования может достигать двух месяцев. Наиболее ранние сроки его установления приходятся на начало октября, наиболее поздние – на начало января.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 131 день. Максимальная высота снежного покрова – 76 см. Сход устойчивого снежного покрова по средним многолетним данным приходится на начало апреля.

В соответствии с картами районирования территории Российской Федерации по климатическим характеристикам (приложение Е СП 20.13330.2016) исследуемая площадка относится:

- по расчетному значению веса снегового покрова земли (карта 1 приложения Е) – к III снеговому району. Расчетное знание веса снегового покрова (Sg) на 1м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое по таблице 10.1 СП 20.13330.2016 составляет 1.5кПа;

- по давлению ветра (карта 2 приложения Е) площадка относится к району I. Нормативное значение ветрового давления (Wo), принимается по таблице 11.1 СП 20.13330.2016 составляет 0.23Па;

- по толщине стенки гололеда (карта 3 приложения Е) исследуемая площадка относится к району III. Нормативная толщина стенки гололеда (b) согласно таблице 12.1 СП 20.13330.2016 составляет 10мм.

Согласно письму Смоленского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды №07\06-1081 от 24.10.2014 максимальная глубина промерзания грунтов на территории Смоленского района составляет 121 см.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, слагающих верхнюю часть разреза площадки, по результатам расчетов согласно пункту 5.5.3 СП 22.13330.2011 составляет  см.  При проектировании рекомендуется принять глубину сезонного промерзания грунтов, полученную по расчету.

| Населенный пункт | Карты ОСР-2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | С |
| Смоленская область | 5 | 5 | 5 |

Сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МСК-64 согласно картам ОСР-015 (СП 14.13330.2014) составляет 5 баллов.

Примечание: карта А - 10%  степень сейсмической опасности (массовое строительство)

карта В – 5%  степень сейсмической опасности (объекты повышенной опасности)

карта С – 1%  степень сейсмической опасности (особо ответственные объекты)

Рельеф на данном участке проектируемого линейного объекта преимущественно ровный спланированный в процессе предыдущего строительства застройки микрорайона Новосельцы. Перепад абсолютных отметок по трассе изменяется постепенно и равномерно, разница между экстремумами по всей протяженности составляет 3.0м.

В геоморфологическом отношении участок занимает холмистую эрозионную равнину в пределах Краснинско-Смоленской возвышенности, с покровом лессовидных суглинков, преимущественно нормально увлажненную и значительно освоенную.

Активных физико-геологических явлений не отмечается. Современные процессы на территории площадки проявляются в виде сезонных промерзаний и оттаиваний грунтов.      Максимальная глубина промерзания грунтов за период наблюдения с 1980 по 2010 г. по данным метеостанций Смоленской области по Смоленскому району составила 121 см.

- Обоснование определения границ зон

планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории предусмотрено размещение линейного объекта – автомобильной дороги районного значения, соединяющей магистраль городского значения- улицу 2-й Верхний Волок г.Смоленска и улицу Юбилейная строящегося микрорайона «Новосельцы» в деревне Новосельцы Козинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется с целью обоснования определения границ земельного участка предназначенного для размещения автодороги.

Участок  проектируемого  строительства  расположен  в  Промышленом районе города Смоленска  в кадастровом квартале 67:27:0000000  на участке с кадастровым номером 67:27:0000000:932 с разрешенным использованием – для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов. Для размещения отстойно-разворотной площадки необходим дополнительный участок, который размещен на землях государственная собственность на которые не разграничена на территории г.Смоленска. Также для организации пересечения проектируемой дороги с ул. 2-й Верхний Волок требуется дополнительный участок, который расположен на участке с кадастровым номером 67:27:0000000:3246 с разрешенным использованием – облуживание городской застройки (размещение ливневой канализации) и на землях государственная собственность на которые не разграничена на территории г.Смоленска

Категория и основные геометрические параметры проектируемой автодороги приняты в соответствии с требованиями технического задания, СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 396.1325800.2018 «УЛИЦЫ И ДОРОГИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. Правила градостроительного проектирования.

Категория дороги – магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная. В пределах профиля дороги предусмотрены  остановочные пункты пассажирского транспорта общего пользования, которые расположены вблизи пересечений и примыканий улиц у пассажирообразующих объектов и основных путей следования пешеходов. Также предусмотрено размещение отстойно-разворотной площадки, которая расположена обособлено на минимальном отдалении от проезжей части - 15,0 м, жилой застройки - 50,0 м.

- Обоснование определения границ зон планируемого

размещения линейного объекта, подлежащего переносу

из зон планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории предусмотрен вынос существующего газопровода среднего давления из-под проектируемой дороги  и перекладка вдоль тротуара проектируемой автомобильной дороги от улицы 2-й Верхний Волок до границы города Смоленска в районе деревни  Новосельцы  Смоленского района. Длина участка перекладки составляет 156 метров из общей протяженности в 488 метров.

Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода, выделяется из состава земель  в краткосрочное пользование на период строительства газопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода исключительно в пределах полосы отвода. В полосу временного отвода включена вся зона производства работ, с учетом индивидуальных особенностей участков строительства.

Строительно-монтажные работы по реконструкции газопровода будут производиться в пределах границ участка с кадастровым номером 67:27:0000000:932

Земельные участки, необходимые для размещения технологических площадок объектов и сооружений инфраструктуры на проектируемом линейном объекте выделяются из состава земель в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №269 от 7 марта 2017г. «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории» документация по планировке территории проектируемого линейного объекта не разрабатывалась

- Обоснование определения предельных параметров застройки

территории  в границах зон планируемого размещения объектов

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта

Проектом планировки территории не предусмотрено размещение объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта.

- Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения

линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального

строительства, существующими и строящимися на момент

подготовки проекта планировки территории.

Ведомость существующих инженерных коммуникаций,

пересекаемых проектируемой автодорогой

| №п/п | Пикетажное значение | Наименование коммуникации | Владелец коммуникации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВУ+133.9 ВУ-131.25 ВУ+93.12 ВУ+57 | Газопровод среднего давления Ø63 | АО «Газпром газораспределение» | Вынос |
| 2 | НТ+24.36 | Газопровод среднего давления Ø426 | АО «Газпром газораспределение» |  |
| 3 | ВУ+103.44 | Электросеть, 0.4кВ | ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» |  |
| 4 | ВУ+119.06 | Электросеть, 6кВ | ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» |  |
| 5 | ВУ+161.03 ВУ+142.15 ВУ+131.25 ПК1+63.97 | Хозяйственно-фекальная канализация Ø300 канализация | СМУП «Горводоканал» |  |
| 6 | НТ+2.81 | Хозяйственно-фекальная канализация Ø150 канализация | СМУП «Горводоканал» |  |

| 7 | НТ+1.99 | Хозяйственно-фекальная канализация Ø200 канализация | СМУП «Горводоканал» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | НТ+16.3 | Электросеть | ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» |  |
| 9 | ВУ+155.85. | Электросвязь | Смоленский филиал ОАО«Ростелеком» |  |

- Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения

линейного объекта с объектами капитального строительства,

строительство которых запланировано в соответствии с ранее

утвержденной документацией по планировке территории.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствует ранее утвержденная документация по планировке территории, в соответствии с которой планируется строительство объектов капитального строительства.

- Ведомость пересечений границ зон планируемого

размещения линейного объекта с водными объектами.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют водные объекты.