Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8. ООО «МФЦ «БИНОМ» ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810359000008886 Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск к/с 30101810000000000632 БИК 046614632 (4812) 647399, факс (4812) 358465, binsmol@mail.ru

Договор №03п/2020 от 14 января 2020 года на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территорий в городе Смоленске в границах улицы Лавочкина – улицы Маршала Еременко – границе территориальной зоны Ж1

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Заказчик: | Енокян Гоарик Мкртичевне |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение объекта проектирования: | г. Смоленск, территория в границах улицы Лавочкина – улицы Маршала Еременко – границе территориальной зоны Ж1 |  |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-УЧ-ПЗ

Том 1

2020

Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8. ООО «МФЦ «БИНОМ» ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810359000008886 Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск к/с 30101810000000000632 БИК 046614632 (4812) 647399, факс (4812) 358465,  binsmol@mail.ru

Договор №03п/2020 от 14 января 2020 года на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территорий в городе Смоленске в границах улицы Лавочкина – улицы Маршала Еременко – границе территориальной зоны Ж1

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-УЧ-ПЗ

Том 1

| Главный архитектор проекта |  | Рейзман Н. И. |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Гулин А. С. |

2020

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-УЧ-ПЗ | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 2 | ППТ-УЧ-Гр | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 3 | ППТ-МО-ПЗ | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Текстовая часть | Несекретно |
| 4 | ППТ-МО-Гр | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |
| 5 | ПМТ-УЧ-ПЗ | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 6 | ПМТ-УЧ-Гр | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 7 | ПМТ-МО-Гр | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |

Содержание тома

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	6

1.1 Характеристика планируемого развития территории	6

1.2 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)	7

1.3 Характеристика планируемого развития территории	7

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	10

2.1 Характеристика развития системы социального обслуживания	10

2.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания	12

2.2.1 Транспортное обслуживание	12

2.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования	13

2.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	13

2.3.1 Водоснабжение	13

2.3.2 Водоотведение	14

2.3.3 Теплоснабжение	14

2.3.4 Газоснабжение	14

2.3.5 Электроснабжение	14

2.3.6 Связь, радиовещание и телевидение	15

Приложение 1 Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории	16

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ ЛАВОЧКИНА – УЛИЦЫ МАРШАЛА ЕРЕМЕНКО – ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ Ж1

Изменения в проект планировки и проект межевания территории внесены в соответствии с техническим заданием Администрации города Смоленска на основании МК № ИМЗ-2021-013056 на разработку проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Лавочкина – улицы Маршала Еременко – границе территориальной зоны Ж1 от 13.10.2021.

Цели разработки проекта внесения изменений:

- Откорректировать участок №43 по экспликации земельных участков, в проекте планировки отразить зону планируемой реконструкции объекта капитального строительства.

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

Права и интересы граждан и юридических лиц в ходе разработки проекта планировки и межевания не должны быть нарушены.

В проект планировки внесены следующие изменения:

- Отражена зона планируемого строительства объекта коммунального обслуживания №2.

- Отражена зона планируемого строительства объекта коммунального обслуживания №3.

Ранее утвержденный проект

Подготовка проекта планировки территории осуществлена для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории (Согласно ст. 42 п. 1 ГрК РФ).

Проект планировки подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в области градостроительства и согласно Техническому заданию на проектирование.

Главный архитектор проекта						Н. И. Рейзман

# 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## 1.1 Характеристика планируемого развития территории

Площадь территории:

- в границах, в отношении которых разрабатывается проект планировки – 14,5 га;

- в красных линиях – 10,2 га.

Численность населения (фактическая) – 260 чел.

Баланс территории квартала:

Таблица 1

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего | га | 10,2 | 100 | 10,2 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | территория жилой застройки | га | 2,4 | 23,5 | 2,4 | 23,5 |
| 2 | участки школ | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | участки дошкольных организаций | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | участки объектов коммунального и бытового обслуживания | га | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,9 |
| 5 | участки объектов торговли и объектов общественно-делового значения | га | 0,6 | 5,9 | 1,1 | 10,8 |
| 6 | участки закрытых автостоянок (гаражей) | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | автостоянки для временного хранения | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | территория общего пользования | га | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 28,4 |
|  | участки зеленых насаждений | га | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 19,6 |
|  | улично-дорожная сеть | га | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 8,8 |
| 9 | прочие территории | га | 7,1 | 69,7 | 3,9 | 36,4 |

## 1.2 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Показатели плотности застройки земельных участков

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности (СП 42.13330.2016, приложение Б) | 0,4 | 0,8 |
| Многофункциональная застройка (СП 42.13330.2016, приложение Б) | 1,0 | 3,0 |

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

## 1.3 Характеристика планируемого развития территории

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства (номер зоны приведен в соответствии с чертежом планировки территории ППТ-3 «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства»):

| № п/п | Вид разрешенного использования в соответствии с «Классификатором видов разрешенного использования» | Наименование | Площадь зоны | Этажность | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазины (4.4) | Объект розничной торговли (магазин) | 1788 | - | пос. 3-го Кирпичного завода |
| 2 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Зона планируемого строительства объекта коммунального обслуживания | 382 | - | ул. Маршала Еременко, уч.1В |
| 3 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Зона планируемого строительства объекта коммунального обслуживания | 683 | - | ул. Маршала Еременко, уч.1б |

1 .  Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Магазин» (зона №1):

- Площадь земельного участка – 1788 м2.

- Согласно статье 17 части II Правил землепользования и застройки города Смоленска минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых площади озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

а) стен зданий, строений, сооружений без окон - 0 метров;

б) стен зданий, строений, сооружений с окнами:

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность по границам сопряженных земельных участков, по границам земельных участков, отделенных территориями общего пользования, или по границам территорий, на которых земельные участки не сформированы, но не менее 10 метров;

в случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ участков, не совпадающих с красными линиями, 3 метра;

в) стен зданий по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, кроме учреждений образования и воспитания, - 0 метров;

- Максимальные выступы за красную линию частей здания в отношении балконов, эркеров, козырьков – не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Максимальное количество этажей надземной части здания не устанавливается. Проектом планировки предусматривается 2 этажа.

- Максимальная высота зданий, строений, сооружений установлена Правилами в соответствии с градостроительными регламентами территориальной зоны с учетом:

границ зон охраны объектов культурного наследия;

максимальной этажности застройки в границах территориальных зон;

видов разрешенного использования в границах территориальных зон;

охраны исторических панорам центральной части города.

- Максимальная общая площадь объекта капитального строительства нежилого назначения не устанавливается.

- Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - V.

- Минимальная доля озелененной территории земельных участков:

минимальная доля озелененных территорий земельных участков устанавливается в соответствии с таблицей 9.1 статьи 22 части II Правил землепользования и застройки г. Смоленска;

минимальная доля озелененных территорий для объектов розничной торговли и объектов общественного питания не устанавливается.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II Правил землепользования и застройки г. Смоленска:

| N п/п | Вид использования | Минимальное количество машино-мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты культуры, обслуживающей, административной, общественной, производственной деятельности, в том числе рассчитанные на прием посетителей | 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве |

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

| N п/п | Вид использования | Минимальное количество машино-мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и(или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | 1 машино-место на 40-50 м2 общей площади здания |

Ориентировочное количество необходимых мест (при площади застройки 482 кв.м. с учетом этажности 2 этажа, из расчета 1 машино-место на 50 кв.м. общей площади здания) составит 20 машино-мест.

2 .  Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Объект коммунального обслуживания» (зона №2):

- Площадь земельного участка – 382 м2.

- Согласно статье 17 части II Правил землепользования и застройки города Смоленска минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых площади озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

а) стен зданий, строений, сооружений без окон - 0 метров;

б) стен зданий, строений, сооружений с окнами:

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность по границам сопряженных земельных участков, по границам земельных участков, отделенных территориями общего пользования, или по границам территорий, на которых земельные участки не сформированы, но не менее 10 метров;

в случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ участков, не совпадающих с красными линиями, 3 метра;

в) стен зданий по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, кроме учреждений образования и воспитания, - 0 метров;

- Максимальные выступы за красную линию частей здания в отношении балконов, эркеров, козырьков – не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Максимальное количество этажей надземной части здания не устанавливается.

- Максимальная высота зданий, строений, сооружений установлена Правилами в соответствии с градостроительными регламентами территориальной зоны с учетом:

границ зон охраны объектов культурного наследия;

максимальной этажности застройки в границах территориальных зон;

видов разрешенного использования в границах территориальных зон;

охраны исторических панорам центральной части города.

- Максимальная общая площадь объекта капитального строительства нежилого назначения не устанавливается.

- Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - V.

- Минимальная доля озелененной территории земельных участков:

минимальная доля озелененных территорий земельных участков устанавливается в соответствии с таблицей 9.1 статьи 22 части II Правил землепользования и застройки г. Смоленска.

3 .  Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Объект коммунального обслуживания» (зона №3):

- Площадь земельного участка – 683 м2.

- Согласно статье 17 части II Правил землепользования и застройки города Смоленска минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых площади озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

а) стен зданий, строений, сооружений без окон - 0 метров;

б) стен зданий, строений, сооружений с окнами:

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность по границам сопряженных земельных участков, по границам земельных участков, отделенных территориями общего пользования, или по границам территорий, на которых земельные участки не сформированы, но не менее 10 метров;

в случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ участков, не совпадающих с красными линиями, 3 метра;

в) стен зданий по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, кроме учреждений образования и воспитания, - 0 метров;

- Максимальные выступы за красную линию частей здания в отношении балконов, эркеров, козырьков – не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Максимальное количество этажей надземной части здания не устанавливается.

- Максимальная высота зданий, строений, сооружений установлена Правилами в соответствии с градостроительными регламентами территориальной зоны с учетом:

границ зон охраны объектов культурного наследия;

максимальной этажности застройки в границах территориальных зон;

видов разрешенного использования в границах территориальных зон;

охраны исторических панорам центральной части города.

- Максимальная общая площадь объекта капитального строительства нежилого назначения не устанавливается.

- Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - V.

- Минимальная доля озелененной территории земельных участков:

минимальная доля озелененных территорий земельных участков устанавливается в соответствии с таблицей 9.1 статьи 22 части II Правил землепользования и застройки г. Смоленска.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 Характеристика развития системы социального обслуживания

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания).

Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

Таблица 3

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения | Минимальная обеспеченность | Размеры земельных участков | Количество мест для жилых домов | Место размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | на 1000 жителей | По демографической структуре охват в пределах 85 % от возрастной группы 0-7 лет – ориентировочно 45; охват в пределах 100 % – ориентировочно 53 | не менее 35 м2 на 1 место | 12 | Детский сад № 8 Салют, ул. Маршала Ерменко, 6, Детский сад № 44 Красная шапочка, ул. Генерала Городнянского, 5 |
| Общеобразовательные учреждения | мест на 1000 жителей | По демографической структуре охват 100 % от возрастной группы 7-18 лет – ориентировочно 90 | При вместимости: до 400 мест – 50; 400-500 мест – 60; 500-600 мест - 50; 600-800 мест – 40; 800-1100 мест – 33; 1100-1500 мест – 21; 1500-2000 мест – 17; св. 2000 мест – 16. Возможно уменьшение в условиях реконструкции – на 20 % | 24 | Существующие МБОУ Средняя школа № 36 имени генерала А. М. Городнянского, ул. Генерала Городнянского, 4, Средняя школа № 32 им. С.А. Лавочкина, ул. Генерала Городнянского, 6 МБОУ Средняя школа № 15 |
| Отделение связи | м2 общей площади на 1000 жителей | 1 | 0,1-0,15 га на объект | 0,1 | Существующее почтовое отделение «Почта России», г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, 26 |
| Учреждения культуры | м2 общей площади на 1000 жителей | 50 | По заданию на проектирование | 13 | Существующая Детская библиотека №5, ул. Маршала Еременко, 30 |
| Закрытые спортивные сооружения | м2 общей площади на 1000 жителей | 30 | 0,2-0,5 га на объект | 7,8 | Спортклуб «Спутник», ул. Маршала Еременко, 46 |
| Пункт охраны порядка | м2 общей площади на жилую группу | 10 | 0,1-0,15 га на объект | 1 | Существующий участковый пункт полиции г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, 30 |

## 2.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### 2.2.1 Транспортное обслуживание

Система транспортного обслуживания проектируемой территории квартала выполнена с учетом Генерального плана города Смоленска.

Въезд на территорию осуществляется по Киевскому шоссе.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

Магистральные улицы общегородского значения 2 класса:

- расчетная скорость движения – 60 км/ч;

- ширина полосы движения 3,25-3,75 м;

- число полос движения – 4-10;

- наименьший радиус кривых в плане – 170 м;

- наибольший продольный уклон – 70‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 3 м.

Улицы в зонах жилой застройки:

- расчетная скорость движения – 40 км/ч;

- ширина полосы движения 3,0-3,5 м;

- число полос движения – 2-4;

- наименьший радиус кривых в плане – 70 м;

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2 м.

Улицы в общественно-деловых и торговых зонах:

- расчетная скорость движения – 40 км/ч;

- ширина полосы движения 3,0-3,5 м;

- число полос движения – 2-4;

- наименьший радиус кривых в плане – 70 м;

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2 м.

Основные проезды:

- расчетная скорость движения – 40 км/ч;

- ширина полосы движения 3,0 м;

- число полос движения - 2;

- наименьший радиус кривых в плане – 50 м;

- наибольший продольный уклон – 70‰;

- ширина пешеходной части тротуара –1 м.

Второстепенные проезды:

- расчетная скорость движения – 30 км/ч;

- ширина полосы движения 3,5 м;

- число полос движения - 1;

- наименьший радиус кривых в плане – 25 м;

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 0,75 м.

### 2.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 0 | 2,55 |
| 1 | магистральные улицы общегородского значения 2 класса | км | 0 | 0,5 |
| 2 | улицы и дороги местного значения: | км | 0 | 0,49 |
| 2.1 | улицы в зонах жилой застройки | км | 0 | 0,14 |
| 2.2 | улицы в общественно-деловых и торговых зонах | км | 0 | 0,35 |
| 3 | проезды: | км | 0 | 1,56 |
| 3.1 | основные | км | 0 | 1,03 |
| 3.2 | второстепенный | км | 0 | 0,53 |

## 2.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

### 2.3.1 Водоснабжение

Обслуживание объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоснабжения.

В соответствии с п. 1.5.1.2.5 региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» для предварительных расчетов объема водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды и проектирования систем водоснабжения принимаем показатель водопотребления – 8,1 м3 в сут/га, расход воды на хозяйственно-бытовые нужды – 125 л/чел. в сутки.

Расчетное водопотребление для существующей территории – 86,67 м3 в сут/га.

Протяженность существующих сетей водоснабжения – 2,1 км.

### 2.3.2 Водоотведение

Обслуживание объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоотведения.

Протяженность существующих сетей водоотведения – 3,3 км.

### 2.3.3 Теплоснабжение

Протяженность существующих сетей теплоснабжения – 0,2 км.

### 2.3.4 Газоснабжение

Обслуживание объектов капитального строительства предусматривается от централизованной системы газоснабжения.

В соответствии с п. 1.5.1.7.5 региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 чел.

Расчетное потребление газа для планируемой территории – 78000 м3/год.

Протяженность существующих сетей газоснабжения – 1,7 км.

### 2.3.5 Электроснабжение

Обслуживание объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

В соответствии с 1.5.1.8.3 региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» укрупненные показатели электропотребления для квартала (микрорайона) застройки составляет 0,42 кВт/чел.

Расчетное электропотребление – 109,2 кВт.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 6,5 км.

### 2.3.6 Связь, радиовещание и телевидение

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 1,7 км.

## Приложение 1 Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

| Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2020 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| Площадь проектируемой территории - всего | га | 10,2 | 10,2 |
| в том числе территории: |  |  |  |
| - жилых зон | га | 2,4 | 2,4 |
| Из общей площади проектируемого района участки |  |  |  |
| гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0 | 0 |
| Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего | га | 0 | 2,9 |
| из них: |  |  |  |
| зеленые насаждения общего пользования | га | 0 | 2,0 |
| улицы, дороги, проезды, площади | га | 0 | 0,9 |
| Коэффициент застройки | % | 0 | - |
| Коэффициент плотности застройки | % | 0 | - |
| Из общей территории: |  |  |  |
| земли федеральной собственности | га |  | - |
| земли субъектов Российской Федерации | га |  | - |
| земли муниципальной собственности | га | 7,1 | 5,5 |
| земли частной собственности | га | 2,3 | 3,8 |
| земли федеральной собственности | га | 1,3 | 1,4 |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| Численность населения | чел. | 260 | 260 |
| Плотность населения | чел. / га | 25 | 25 |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | мест | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | мест | 0 | 0 |
| Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | 0 | 0 |
| Аптеки | объектов | 0 | 0 |
| Раздаточные пункты детской молочной кухни | порций в смену | 0 | 0 |
| Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | м2 | 0 | 0 |
| Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | объектов | 0 | 0 |
| Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | объектов | 0 | 0 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объектов | 0 | 0 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | соответствующие единицы | 0 | 0 |
| Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | соответствующие единицы | 0 | 0 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети - всего | м | 0 | 2,55 |
| в том числе: |  |  |  |
| магистральные улицы общегородского значения | м | 0 | 0,5 |
| улицы и дороги местного значения | м | 0 | 0,49 |
| проезды | м | 0 | 1,56 |
| Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| трамвай | км | 0 | 0 |
| троллейбус | км | 0 | 0 |
| автобус | км | 0 | 0 |
| Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.-мест | - | - |
| в том числе: |  |  |  |
| постоянного хранения | маш.-мест | 0 | 0 |
| временного хранения | маш.-мест | 0 | 0 |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| Водопотребление – всего | л / сут | 0 | 32500 |
| Водоотведение | л / сут | 0 | - |
| Электропотребление | кВт | 0 | 109,2 |
| Расход газа | м3 в год | 0 | 78000 |
| Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | кДж/˚С сут | 0 | 0 |
| Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | 0 | 0 |
| Потребность в иных видах инженерного оборудования | соответствующие единицы | 0 | 0 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |
| Озеленение санитарно-защитных зон | Га | - | - |
| Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % ПДК | - | - |
| Уровень шумового воздействия | дБ | 0 | 0 |
| Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га | 0 | 0 |
| ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| Всего | млн. руб. | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилищное строительство | млн. руб. | 0 | 0 |
| социальная инфраструктура | млн. руб. | 0 | 0 |
| улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт | млн. руб. | 0 | 0 |
| инженерное оборудование и благоустройство территории | млн. руб. | 0 | 0 |
| прочие | млн. руб. | 0 | 0 |
| Удельные затраты |  |  |  |
| на 1 жителя | тыс. руб. | 0 | 0 |
| на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. | 0 | 0 |
| на 1 га территории | тыс. руб. | 0 | 0 |