Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8. ООО «МФЦ «БИНОМ» ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810359000008886 Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск к/с 30101810000000000632 БИК 046614632 (4812) 647399, факс (4812) 358465,   binsmol@mail.ru

Договор № МЗ-2020-013904 от 16 декабря 2020 г. на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания в городе Смоленске в границах улицы Бабьегорский водозабор – по границе города Смоленска

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Заказчик: | Васнецов Н.Б. |
| --- | --- |
| Местоположение объекта проектирования: | г. Смоленск, территория в границах улицы Бабьегорский водозабор – по границе города Смоленска |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Утверждаемая часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ПМ-УЧ-ПЗ

Том 5

2021

Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8. ООО «МФЦ «БИНОМ» ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810359000008886 Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск к/с 30101810000000000632 БИК 046614632 (4812) 647399, факс (4812) 358465,   binsmol@mail.ru

Договор № МЗ-2020-013904 от 16 декабря 2020 г. на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания в городе Смоленске в границах улицы Бабьегорский водозабор – по границе города Смоленска

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Утверждаемая часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ПМ-УЧ-ПЗ

Том 5

| Директор |  | Алексеенко А. А. |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Сидоренкова О.С. |

2021

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-УЧ-ПЗ | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 2 | ППТ-УЧ-Гр | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 3 | ППТ-МО-ПЗ | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Текстовая часть | Несекретно |
| 4 | ППТ-МО-Гр | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |
| 5 | ПМТ-УЧ-ПЗ | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 6 | ПМТ-УЧ-Гр | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 7 | ПМТ-МО-Гр | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |

Оглавление

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ	6

2.	ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ	7

3. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	9

4. РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА	10

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие проектные материалы разработаны ООО «МФЦ «БИНОМ» по техническому заданию на разработку проекта планировки и межевания территории квартала в городе Смоленске в границах улицы Бабьегорский водозабор – по границе города Смоленска.

Проект планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска разработан на топографической съемке М 1:1000, выполненной отделом геодезических изысканий ООО «Многофункциональный центр «Бюро инвентаризации, оценки и межевания» в 2020 г., а также с использованием планшетов М 1:500 Управления архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

- ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

| Условный номер земельного участка | Вид разрешённого использования по проекту планировки в соответствии с Приложением к приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года N П/0412 | Располагаемый в границах участка объект | Площадь участка | Кадастровый квартал | Возможные способы образования | Категория земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | ─ | 7285 | 67:27:0031601 | Образование земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Насосная станция II подъема | 38115 | 67:27:0031601 | Образование земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 3 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Многоквартирный жилой дом | 2385 | 67:27:0031601 | Образование земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 4 | Благоустройство территории (12.0.2) | ─ | 13683 | 67:27:0031601 | Образование земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 5 | Хранение автотранспорта (2.7.1) | Гараж | 29 | 67:27:0031601 | Образование земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 6 | Благоустройство территории (12.0.2) | ─ | 980 | 67:27:0031601 | Образование земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 7 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | КТП-6кВ ТП-388 | 2152 | 67:27:0031601 | Перераспределение ЗУ 67:27:0031601:16 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 8 | Благоустройство территории (12.0.2) | ─ | 1 405 | 67:27:0031601 | Образование земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 9 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | ─ | 3 906 | 67:27:0031601 | Образование земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 10 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Проезд | 2 862 | 67:27:0031601 | Образование земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 11 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | ─ | 6265 | 67:27:0031601 | Образование земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 14 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Проезд | 3144 | 67:27:0031601 | Образование земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

| № зем. уч-ка | Наименование | Площадь по проекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 7285 |
| 4 | Благоустройство территории (12.0.2) | 13683 |
| 6 | Благоустройство территории (12.0.2) | 980 |
| 8 | Благоустройство территории (12.0.2) | 1 405 |
| 9 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 3906 |
| 10 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 2862 |
| 11 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 6265 |
| 14 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 3144 |

# 4. РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА