Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Смоленска

от _________ № ___________

Положение о характеристиках планируемого развития территорий.

Положения об очередности планируемого развития территорий

СОДЕРЖАНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ	3

1.	ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	4

1.1. Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки	4

1.2. Характеристика планируемого развития территории	4

1.3. Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)	5

1.4. Красные линии и линии регулирования застройки	5

1.5. Территории объектов культурного наследия	6

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	7

2.1. Характеристика развития системы социального обслуживания	7

2.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания	8

2.2.1. Транспортное обслуживание	8

2.2.2. Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования	8

2.2.3. Обеспечение стоянками для хранения автомобилей	8

2.3. Характеристика развития систем коммунального обслуживания	9

2.3.1. Водоснабжение	9

2.3.2. Водоотведение	9

2.3.3. Теплоснабжение	10

2.3.4. Газоснабжение	10

2.3.5. Электроснабжение	10

2.3.6. Связь и информатизация	10

2.3.7. Сбор твердых бытовых отходов	10

3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	11

# ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ АВТОЗАВОДСКОЙ ОТ ДОМА 20 ДО ДОМОВ 46, 46В – В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ Ж4

Изменения в проект планировки и проект межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Автозаводской от дома 20 до домов 46, 46в – в пределах территориальной зоны Ж4, вносятся ООО «МФЦ «БИНОМ» на основании письма Администрации города Смоленска                            от 08.11.2023 № 10/2790-исх по инициативе Администрации города Смоленска.

В проект планировки внесены следующие изменения:

Откорректирована красная линия в точках 10-12.

На основании заключения о результатах публичных слушаний                 от 26.01.2024 в проект планировки внесены следующие изменения:

- Откорректирована красная линия в точках 1-48. Внесены изменения в каталоге координат красных линий.

# 1.	ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## 1.1. Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Территория, для которой подготовлен настоящий проект планировки располагается в Заднепровском районе города Смоленска. Данный элемент планировочной структуры является кварталом сложившейся застройки. На территории расположены два высотных многоквартирных дома, индивидуальные жилые дома и малоэтажные жилые дома.

Площадь территории, в отношении которой подготовлен проект планировки – 33 000 м2.

Площадь территории в границах красных линий – 3,3 га.

Расчетная численность населения – 326 чел.

Согласно Карте функциональных зон генерального плана города Смоленска планируемая территория располагается в функциональной жилой зоне.

Согласно Карте градостроительного зонирования. Границы территориальных зон Правил землепользования и застройки города Смоленска планируемая территория располагается в территориальной зоне Ж4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности).

## 1.2. Характеристика планируемого развития территории

Баланс территории квартала:

Таблица 1

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количе-ство | % | количе-ство | % |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего | га | 3,3 | 100 | 3,3 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | территория жилой застройки | га | 3,3 | 100 | 3,3 | 100 |
| 2 | участки школ | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | участки дошкольных организаций | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | участки объектов коммунального обслуживания | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Участки объектов торговли и объектов общественно-делового значения | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | участки закрытых автостоянок (гаражей) | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | автостоянки для временного хранения | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | территория общего пользования | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8.1 | участки зеленых насаждений и элементов благоустройства | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8.2 | элементы улично-дорожной сети | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | прочие территории | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

На рассматриваемой территории имеется сложившаяся жилая застройка. Размещение новых зданий и сооружения настоящим проектом планировки не предусмотрено.

Возведение строений и сооружений, не предусмотренных в данном проекте планировки территории, допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

## 1.3. Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Проектом планировки предусматриваются нормативные показатели плотности застройки участков, допускаемых к размещению в территориальной зоне «Ж4», в соответствии с таблицей Б.1 СП 42.13330.2016:

Таблица 2

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки, не более | Коэффициент плотности застройки, не более |
| --- | --- | --- |
| Застройка одноквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства не выделяются.

## 1.4. Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения территории.

Красные линии улиц и проездов назначены проектом планировки в соответствии со схемой транспортного обслуживания. Расстояние между красными линиями определялись согласно категории каждой из существующих улиц в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (см. том 1, графическая часть, чертеж ППТ-УЧ-Гр-01 «Чертеж проекта планировки территории»).

Координаты поворотных точек красных линий приведены на чертеже в форме ведомости.

## 1.5. Территории объектов культурного наследия

В соответствии с данными генерального плана города Смоленска на территории в границах разрабатываемого проекта планировки объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального или местного (муниципального) значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, в том числе выявленные объекты археологического наследия отсутствуют (не зарегистрированы).

Данная территория расположена вне утвержденных границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, защитных зон объектов культурного наследия.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Характеристика развития системы социального обслуживания

Основная задача проекта планировки в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Проект планировки рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания).

Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

Таблица 3

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Радиус обслуживания, м | Количество на планируемой территории при численности населения 326 чел. | Место размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации, место | 300 | 24 | Существующие в смежном квартале |
| Общеобразовательные учреждения, место | 500 | 37 | Существующие в смежном квартале |
| Предприятия торговли, м2 торговой площади, в том числе: | 500 | 211 | Существующие в смежном квартале |
| продовольственными товарами |  | 72 | Существующие в смежном квартале |
| непродовольственными товарами |  | 139 | Существующие в смежном квартале |
| Предприятия общественного питания, место | 500 | 1 | Существующие в смежном квартале |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 500 | 1 | Существующие в смежном квартале |
| Аптеки, объект | 500 | 1 | Существующие в смежном квартале |
| Отделения связи, объект | 500 | 1 | Существующие в смежном квартале |
| Филиалы банков, операционное место | 500 | 1 | Существующие в смежном квартале |
| Жилищно-эксплуатационные службы, объект | 750 | 1 | Существующие в смежном квартале |
| Помещения для досуга и любительской деятельности, м2 нормируемой площади | 750 | 2 | Существующие в смежном квартале |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, м2 площади пола | 500 | 10 | Существующие в смежном квартале |
| Опорный пункт охраны порядка, м2 нормируемой площади | 750 | 1 | Существующие в смежном квартале |
| Общественные туалеты, прибор | 700 | 1 | Существующие в смежном квартале |

## 2.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### 2.2.1. Транспортное обслуживание

На территории квартала существует улично-дорожная сеть, подлежащая реконструкции для приведения в соответствие с действующей на данный момент нормативной документацией.

Въезд на территорию квартала осуществляется по ул. Автозаводская.

Радиус закругления края проезжей части разные - 6,0 м, 8 м, 12 м.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

ул. Автозаводская (улица местного значения):

- ширина полосы движения – 3.5 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон –45‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2 м;

- ширина улицы в красных линиях – 18 м.

### 2.2.2. Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования:

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 2,4 | 2,4 |
| 1 | магистральные улицы общегородского значения | км | 0 | 0 |
| 2 | магистральные улицы районного значения | км | 0 | 0 |
| 3 | улицы и дороги местного значения | км | 2,4 | 2,4 |
| 4 | проезды | км | 0 | 0 |

### 2.2.3. Обеспечение стоянками для хранения автомобилей

Хранение индивидуального автотранспорта жителей индивидуальных жилых домов осуществляется на территории принадлежащих им земельных участков.

Для временного хранения легковых автомобилей посетителей территории малоэтажной жилой застройки предусмотрены гостевые автостоянки из расчета в застройке индивидуальными жилыми домами –1 машино-место на 1 дом с размещением в пределах приусадебных участков.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей должна составлять 100% расчетного количества индивидуальных легковых автомобилей. Расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей составляет 114 единицы.

## 2.3. Характеристика развития систем коммунального обслуживания

### 2.3.1. Водоснабжение

Территория квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусматривается от существующих городских водопроводных сетей.

Планируемое хозяйственно-питьевое водопотребление в застройке квартала составляет 168 м3/сут.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.

Протяженность существующих сетей водоснабжения – 1,9 км.

### 2.3.2. Водоотведение

Территория квартала обеспечивается центральной канализацией.

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Расчетное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению.

Протяженность существующих сетей канализации – 2,1 км.

Дождевые стоки

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

Протяженность существующих сетей ливневой канализации – 0,7 км.

### 2.3.3. Теплоснабжение

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой теплоснабжения.

Протяженность существующих сетей теплотрассы – 0,8 км.

### 2.3.4. Газоснабжение

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения.

Протяженность существующих сетей газоснабжения – 5,5 км.

### 2.3.5. Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей электрической подстанции.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 13,8 км.

### 2.3.6. Связь и информатизация

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Для проектируемой территории необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа.

Протяженность существующих сетей связи – 0,9 км.

### 2.3.7. Сбор твердых бытовых отходов

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов, и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Площадки для установки контейнеров удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Расчетное количество твердых бытовых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий составляет 3225‬ кг в год.

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория, в границах которой подготовлен проект планировки, является застроенной.

Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства не предусмотрено.

Развитие транспортной инфраструктуры (реконструкция улицы Автозаводская) предусматривается в один этап.