Приложение № 3

к постановлению Администрации

города Смоленска

от ______________ № _________

Текстовая часть проекта межевания территории

СОДЕРЖАНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ	3

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ	7

2.	ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ	8

3. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	14

4. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ	15

5. РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА	17

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ БЕЛЯЕВА –

УЛИЦЫ НОВО-МОСКОВСКОЙ – НИКОЛЬСКОГО ПЕРЕУЛКА – ВДОЛЬ РЕКИ ДНЕПР

Изменения в документацию по планировке территории внесены                   ООО «МФЦ «БИНОМ» в соответствии с техническим заданием Администрации города Смоленска по постановлению Администрации города Смоленска от 04.05.2022 № 1203-адм на разработку проекта внесения изменений в проект межевания застроенной территории в городе Смоленске в границах улицы Беляева – улицы Ново-Московской – Никольского переулка – вдоль реки Днепр.

Цели внесения изменений:

- Откорректировать наименование объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0013023:16 с «Склады» на «Под объект бытового обслуживания».

- Привести вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013023:16 в соответствие с Правилами землепользования и застройки города Смоленска.

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Изменен вид разрешенного использования земельного участка № 24 (по экспликации земельных участков). Отражен земельный участок № 58 (по экспликации земельных участков).

- Устранена техническая ошибка – исправлена формулировка в способах образования земельных участков № 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 57 (по экспликации земельных участков) на «земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» вместо «земель, государственная собственность на которые не разграничена».

- Устранена техническая ошибка – исправлена нумерация земельных участков № 48 и 50 (по экспликации проекта межевания) в «Перечне и сведениях о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы из образования» в текстовой части проекта межевания.

- Проект межевания актуализирован в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Также ООО «МФЦ «БИНОМ» на основании письма от 20.06.2022                    № 10/1090-исх в проект межевания внесены следующие изменения:

1.	Сформирован земельный участок № 59 (по экспликации земельных участков).

2.	Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 23 (по экспликации земельных участков).

Также ООО «МФЦ «БИНОМ» на основании письма от 20.07.2022                     № 10/1414-исх в проект межевания внесены следующие изменения:

      - Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 27 (по экспликации земельных участков), площадь земельного участка по проекту – 1293 м2, площадь по сведениям ЕГРН – 1169 м2. Вид разрешенного использования – «Общественное питание (4.6)». Изменен возможный способ образования.

      - Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 29 (по экспликации проекта межевания), площадь участка по проекту – 1161 м2, площадь по сведениям ЕГРН – 930 м2. Вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» (2.5). Изменен возможный способ образования.

Также ООО «МФЦ «БИНОМ» в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 в проект межевания были внесены следующие изменения:

- Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 24 (по экспликации земельных участков).

- Актуализирована информация в части отражения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013022:413 (№ 6 по экспликации земельных участков) в соответствии со сведениями ЕГРН. Вид разрешенного использования – «Общественное питание (4.6)».

- Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 39 (по экспликации земельных участков). Площадь земельного участка по проекту – 3658 м2. Вид разрешенного использования – «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Изменен возможный способ образования.

- Сформирован земельный участок № 59 (по экспликации земельных участков).

- Аннулированы земельные участки № 9, 25, 56 (по экспликации земельных участков).

По результатам заключения от 22 февраля 2023 г. в проект межевания были внесены следующие изменения:

- Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 24 (по экспликации земельных участков). Площадь земельного участка по проекту – 3975 м2, площадь по сведениям ЕГРН –  3359 м2. Вид разрешенного использования – «Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)». Изменен возможный способ образования.

- Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013023:234 (№ 24 по экспликации земельных участков) до изменения – «Склады (6.9)», после изменения – «Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)».

- Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 23 (по экспликации земельных участков) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)».

- Откорректировано функциональное назначение земельного участка № 21 (по экспликации земельных участков) согласно вида разрешенного использования.

- Сформированы зоны действия сервитутов для прохода или проезда через земельные участки на период строительства, реконструкции улично-дорожной сети:

- С9 – 181 м2;

- С10 – 85 м2;

- С11– 103 м2.

- Аннулированы земельные участки № 28, 58 (по экспликации земельных участков).

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие проектные материалы разработаны по техническому заданию Администрации города Смоленска по постановлению от 16.04.2021 № 846-адм на разработку проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Беляева – улицы Ново-Московской – Никольского переулка – вдоль реки Днепр.

Проект планировки и проект межевания застроенных территорий города Смоленска разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной отделом геодезических изысканий ООО «Многофункциональный центр «Бюро инвентаризации, оценки и межевания» в 2021 г., а также с использованием планшетов М 1:500 Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

- ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

| Условный номер земельного участка | Вид разрешенного использования по проекту | Располагаемый в границах участка объект | Площадь участка | Кадастровый квартал | Возможные способы образования | Категория земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хранение автотранспорта (2.7.1) | Автостоянка | 746 | 67:27:0013022 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013022:252 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 2 | Общественное питание (4.6) | Кафе | 1865 | 67:27:0013022 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013022:14 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 3 | Коммунальное обслуживание (3.1) | под оборудование ТП-001 | 58 | 67:27:0013022 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013022:270 | Земли населенных пунктов |
| 5 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Многоквартирный жилой дом | 4060 | 67:27:0013022 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013022:400 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 7 | Магазины (4.4) | Магазин | 571 | 67:27:0013022 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:2760013022:21 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 8 | Бытовое обслуживание (3.3) | Прием макулатуры | 172 | 67:27:0013022 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013022:13 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 10 | Коммунальное обслуживание (3.1) | ТП №21 | 99 | 67:27:0013022 | Образование путем перераспределения земельного участка 67:27:0013022:3 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 12 | Магазины (4.4) | Магазин | 411 | 67:27:0013022 | Образование путем перераспределения земельного участка 67:27:0013022:17 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 13 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Многоквартирный жилой дом | 1050 | 67:27:0013022 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 14 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Многоквартирный жилой дом | 3790 | 67:27:0013022 | Образование путем перераспределения земельного участка 67:27:0013022:6 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 15 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Многоквартирный жилой дом | 1060 | 67:27:0013022 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 16 | Деловое управление (4.1) | Административное здание | 461 | 67:27:0013022 | Образование путем перераспределения земельного участка 67:27:0013022:7 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 17 | Магазины (4.4) | Магазин | 626 | 67:27:0013022 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 18 | Религиозное использование (3.7) | Православная гимназия (Церковь) | 3175 | 67:27:0013022 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 19 | Религиозное использование (3.7) | Часовня | 631 | 67:27:0013022 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 20 | Деловое управление (4.1) | Административное здание | 988 | 67:27:0013022 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013022:20 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 21 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки общего пользования | 123 | 67:27:0013022 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 22 | Спорт (5.1) | Баскетбольная площадка | 1511 | 67:27:0013022 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013022:15 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 23 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Проезд | 1650 | 67:27:0013023 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 24 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Частная школа | 3975 | 67:27:0013023 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013023:234 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 27 | Общественное питание (4.6) | Кафе | 1293 | 67:27:0013023 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013023:231 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 29 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Многоквартирный жилой дом | 1161 | 67:27:0013023 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013023:12 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 30 | Хранение автотранспорта (2.7.1) | Гаражи | 454 | 67:27:0013023 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013023:8 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 31 | Хранение автотранспорта (2.7.1) | Гаражи | 91 | 67:27:0013023 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013023:41 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 32 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Многоквартирный жилой дом | 1627 | 67:27:0013023 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 33 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Детский сад | 4144 | 67:27:0013023 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013023:17 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 34 | Благоустройство территории (12.0.2) | Благоустройство и озеленение | 668 | 67:27:0013023 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 35 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки общего пользования | 693 | 67:27:0013023 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 36 | Благоустройство территории (12.0.2) | Благоустройство и озеленение | 1680 | 67:27:0013023 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013023:27 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 37 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Улично-дорожная сеть | 50 | 67:27:0013023 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 38 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Ул. Набережная | 1499 | 67:27:0013022; 67:27:0013023 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 39 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Ул. Новоленинградская | 3658 | 67:27:0013022; 67:27:0013023 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 40 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Ул. Новоленинградская | 3241 | 67:27:0013023; 67:27:0013024 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 41 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Благоустройство и озеленение | 582 | 67:27:0013022 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 42 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Благоустройство и озеленение | 450 | 67:27:0013022 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 43 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Ул. Новомосковская | 5011 | 67:27:0013022; 67:27:0013023; 67:27:0013019; 67:27:0013102 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 44 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Благоустройство и озеленение | 1010 | 67:27:0013022; 67:27:0013023 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 45 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Благоустройство и озеленение | 87 | 67:27:0013022; 67:27:0013023; 67:27:0013019 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 48 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Благоустройство и озеленение | 25 | 67:27:0014401 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 50 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Улично-дорожная сеть | 181 | 67:27:0013022 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 51 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Улично-дорожная сеть | 85 | 67:27:0013022 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 52 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Улично-дорожная сеть | 36 | 67:27:0013022 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 53 | Благоустройство территории (12.0.2) | Благоустройство и озеленение | 475 | 67:27:0013022 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 54 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Улично-дорожная сеть | 55 | 67:27:0013023 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 55 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Улично-дорожная сеть | 75 | 67:27:0013023 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 57 | Благоустройство территории (12.0.2) | Благоустройство и озеленение | 14 | 67:27:0013022 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 59 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Улично-дорожная сеть | 103 | 67:27:0013023 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

| Условный номер земельного участка | Вид разрешенного использования по проекту | Площадь по проекту |
| --- | --- | --- |
| 21 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 123 |
| 23 | Улично-дорожная сеть(12.0.1) | 1650 |
| 34 | Благоустройство территории (12.0.2) | 668 |
| 35 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 693 |
| 36 | Благоустройство территории (12.0.2) | 1680 |
| 37 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 50 |
| 38 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 1499 |
| 39 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 3658 |
| 40 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 3241 |
| 41 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 582 |
| 42 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 450 |
| 43 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 5011 |
| 44 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 1010 |
| 45 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 87 |
| 46 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 29405 |
| 48 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 25 |
| 49 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 4183 |
| 50 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 181 |
| 51 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 85 |
| 52 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 36 |
| 53 | Благоустройство территории (12.0.2) | 475 |
| 54 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 55 |
| 55 | Благоустройство территории (12.0.2) | 75 |
| 57 | Благоустройство территории (12.0.2) | 14 |
| 59 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 103 |

4. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

Система координат МСК-67

| Номер точки | КООРДИНАТЫ |  | Меры линий, м | Дир. углы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 461692,7 | 1222194 | 232,56 | 86° 21' 40" |
| 2 | 461707,5 | 1222426 | 272,78 | 174° 46' 24" |
| 3 | 461435,8 | 1222451 | 219,8 | 86° 5' 23" |
| 4 | 461450,8 | 1222671 | 15,73 | 77° 43' 36" |
| 5 | 461454,1 | 1222686 | 38,74 | 88° 4' 3" |
| 6 | 461455,5 | 1222725 | 107,07 | 81° 50' 7" |
| 7 | 461470,7 | 1222831 | 105,99 | 78° 26' 3" |
| 8 | 461491,9 | 1222934 | 73,44 | 64° 39' 46" |
| 9 | 461523,3 | 1223001 | 69,78 | 52° 23' 22" |
| 10 | 461565,9 | 1223056 | 58,19 | 44° 31' 39" |
| 11 | 461607,4 | 1223097 | 75,55 | 39° 17' 16" |
| 12 | 461665,9 | 1223145 | 50,22 | 51° 11' 34" |
| 13 | 461697,4 | 1223184 | 42,82 | 50° 46' 44" |
| 14 | 461724,4 | 1223217 | 87,57 | 70° 54' 38" |
| 15 | 461753,1 | 1223300 | 90,14 | 74° 34' 37" |
| 16 | 461777 | 1223387 | 13,36 | 82° 49' 33" |
| 17 | 461778,7 | 1223400 | 28,44 | 171° 11' 17" |
| 18 | 461750,6 | 1223404 | 80,98 | 255° 51' 27" |
| 19 | 461730,8 | 1223326 | 27,61 | 267° 55' 23" |
| 20 | 461729,8 | 1223298 | 55,72 | 245° 15' 42" |
| 21 | 461706,5 | 1223248 | 56,62 | 244° 58' 19" |
| 22 | 461682,6 | 1223196 | 61,09 | 233° 31' 31" |
| 23 | 461646,2 | 1223147 | 65,42 | 216° 8' 28" |
| 24 | 461593,4 | 1223109 | 76,76 | 226° 9' 10" |
| 25 | 461540,2 | 1223053 | 55,28 | 235° 22' 26" |
| 26 | 461508,8 | 1223008 | 75,8 | 246° 17' 16" |
| 27 | 461478,3 | 1222938 | 36,71 | 253° 43' 57" |
| 28 | 461468,1 | 1222903 | 6,61 | 269° 27' 50" |
| 29 | 461468 | 1222897 | 14,98 | 281° 58' 47" |
| 30 | 461471,1 | 1222882 | 6,76 | 263° 21' 58" |
| 31 | 461470,3 | 1222875 | 21,6 | 238° 25' 34" |
| 32 | 461459 | 1222857 | 29,78 | 262° 52' 36" |
| 33 | 461455,3 | 1222827 | 42,45 | 257° 59' 10" |
| 34 | 461446,5 | 1222786 | 18 | 241° 43' 40" |
| 35 | 461438 | 1222770 | 11,32 | 270° 34' 42" |
| 36 | 461438,1 | 1222759 | 33,54 | 258° 18' 13" |
| 37 | 461431,3 | 1222726 | 78,91 | 252° 54' 8" |
| 38 | 461408,1 | 1222650 | 9,11 | 222° 26' 0" |
| 39 | 461401,3 | 1222644 | 59,01 | 249° 27' 38" |
| 40 | 461380,6 | 1222589 | 57,69 | 260° 45' 36" |
| 41 | 461371,4 | 1222532 | 120,51 | 263° 55' 38" |
| 42 | 461358,6 | 1222412 | 57,1 | 277° 10' 36" |
| 43 | 461365,8 | 1222355 | 20,59 | 287° 51' 43" |
| 44 | 461372,1 | 1222336 | 121,05 | 268° 7' 16" |
| 45 | 461368,1 | 1222215 | 325,24 | 356° 23' 16" |

5. РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА