Оглавление

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

1.1 Характеристика территории	2

1.2 Характеристика планируемого развития территории	2

1.3 Плотность и параметры застройки территории	3

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	4

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	5

3.1 Характеристика развития системы социального обслуживания	5

3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания	5

3.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	6

3.3.1 Водоснабжение	6

3.3.2 Водоотведение	6

3.3.3 Отвод поверхностного стока	7

3.3.4 Теплоснабжение	7

3.3.5 Газоснабжение	7

3.3.6 Электроснабжение	7

3.3.7 Телефонизация	7

3.3.8 Мусороудаление	7

4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

# 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1 Характеристика территории

Территория ограничена с северо-запада рекреационной функциональной зоной, с юго-запада – функциональной зоной застройки индивидуальными жилыми домами и функциональной зоной общественно-делового назначения, с юго-востока – улицей Шевченко, с северо-                востока – водным объектом.

Площадь территории в границах проектирования – 89807 м2.

Площадь территории в границах красных линий – 79085 м2.

Расчетная численность населения – 2401 чел.

## 1.2 Характеристика планируемого развития территории

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория - всего | га | 8,98 | 100 | 8,98 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория жилой застройки | га | 3,26 | 36,3 | 5,29 | 58,9 |
| 2 | Участки школ | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Участки дошкольных организаций | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Участки объектов общественно-делового назначения | га | 0,28 | 3,1 | 0,36 | 4,0 |
| 5 | Участки медицинских учреждений | га | 0,06 | 0,7 | 0,13 | 1,45 |
| 6 | Участки объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,01 | 0,1 | 0,66 | 7,35 |
| 7 | Участки закрытых автостоянок (гаражей) | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Автостоянки для временного хранения | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Территория общего пользования | га | 0 | 0 | 2,54 | 28,3 |
| 9.1 | Участки зеленых насаждений | га | 0 | 0 | 1,07 | 11,9 |
| 9.2 | Улицы, проезды | га | 0 | 0 | 1,47 | 16,4 |
| 10 | Прочие территории | га | 0 | 0 | 0 | 0 |

Планируемое развитие территории предусматривает размещение объектов здравоохранения, реконструкцию улично-дорожной сети.

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона планируемого размещения объектов здравоохранения;

- зона реконструкции объектов улично-дорожной сети.

## 1.3 Плотность и параметры застройки территории

Таблица 2. Предельные параметры застройки зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| № зоны на чертеже | Площадь, м2 | Предельные параметры застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Предельное количество этажей | Максимальный процент застройки |
| 1 | 1318 | Минимальные отступы от границ земельных участков, не совпадающих с красными линиями, стен зданий, строений, сооружений без окон: на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках; Минимальные отступы от границ земельных участков, не совпадающих с красными линиями стен зданий, строений, сооружений с окнами: на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов – 0 м. | не устанавливается | не устанавливается |
| 2 | 10695 | Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов – 0 м. | не устанавливается | не устанавливается |
| 3 | 14 |  | не устанавливается | не устанавливается |
| 4 | 5 |  | не устанавливается | не устанавливается |
| 5 | 9 |  | не устанавливается | не устанавливается |

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| № зоны на чертеже | Вид ОКС | Показатели объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир | Максимальная площадь застройки | Необходимое количество машино-мест |
| 1 | Технологический модуль для объекта здравоохранения | - | не устанавливается | 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве |
| 2 | Улично-дорожная сеть | - | - | - |
| 3 | Улично-дорожная сеть | - | - | - |
| 4 | Улично-дорожная сеть | - | - | - |
| 5 | Улично-дорожная сеть | - | - | - |

# 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1 Характеристика развития системы социального обслуживания

Таблица 3. Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания для населения планируемых к размещению многоквартирных жилых домов

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Количество | Площадь земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | 127 мест | 4445 м2 | Существующий в смежном квартале |
| Общеобразовательные учреждения | 216 мест | 10800 м2 | Существующий в смежном квартале |
| Отделение связи | 1 объект | 0,1-0,15 га | Существующее в смежном квартале |
| Учреждения культуры | 120,05 м2 | - | Существующее в смежном квартале |
| Закрытые спортивные сооружения | 72,03 м2 | 0,2-0,5 га | Существующие в смежном квартале |
| Пункт охраны порядка | 10 м2 | 0,1-0,15 га | Существующее в смежном квартале |

## 3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Планируемые решения выполнены с увязкой к существующей улично-дорожной сети.

Въезд на территорию осуществляется по улице Шевченко. В радиусе доступности расположены существующие автобусные и трамвайные остановочные пункты.

Проектом планировки территории предусматриваются проезды, обеспечивающие непосредственный подъезд к объектам жилой застройки.

Улично-дорожная сеть территории проекта планировки состоит из магистральной улицы общегородского значения 3 класса, второстепенных проездов.

Расчетные параметры улицы Шевченко (магистральная улица общегородского значения 3 класса):

- ширина полосы движения - 3,25 м;

- расчетная скорость движения – 60 км/ч;

- число полос движения - 6;

- наименьший радиус кривых в плане – 110 м;

- наибольший продольный уклон – 70‰;

- ширина пешеходной части тротуара - 3,0 м;

- ширина велосипедной дорожки – 2,0 м;

- ширина разделительной озелененной полосы между проезжей частью и тротуаром – 2,0-2,5 м.

Расчетные параметры второстепенных проездов:

- ширина полосы движения - 3,5 м;

- расчетная скорость движения – 60 км/ч;

- число полос движения - 1;

- наименьший радиус кривых в плане – 25 м;

- наибольший продольный уклон – 80 ‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 0,75 м;

Таблица 4. Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Соврем. состояние | Проектное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 1,47 | 1,47 |
| 1 | Магистральные улицы общегородского значения | км | 0,27 | 0,27 |
| 2 | Второстепенные проезды | км | 1,2 | 1,2 |

Планируемая плотность магистральной улично-дорожной сети в границах проекта планировки – 3,26 км/км2.

Планируемая плотность общей улично-дорожной сети в границах проекта планировки – 17,75 км/км2.

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев предусматривается в обустроенных в дворовых пространствах жилых домов, в существующем ГСК «Заря».

## 3.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

Развитие инженерной инфраструктуры включает в себя обеспечение сохранения существующих инженерных сетей и сооружений.

### 3.3.1 Водоснабжение

Водоснабжение территории квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Расчетное водопотребление – 463,68 м3 / сут.

### 3.3.2 Водоотведение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоотведения.

Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению.

Расчетное водоотведение - 463,68 м3 / сут.

### 3.3.3 Отвод поверхностного стока

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее с улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.3.4 Теплоснабжение

Расчетное теплопотребление составляет 30897762,19 кДж/°С·сут.

### 3.3.5 Газоснабжение

Проектом планировки территории предусматривается централизованное газоснабжение.

Расчетное потребление газа для жилых домов - 288120,00 м3/год.

### 3.3.6 Электроснабжение

Обслуживание существующих и планируемых объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

Расчетное электропотребление для жилых домов – 1 008,42 кВт.

### 3.3.7 Телефонизация

Проектом предусматривается размещение:

- сети телефонной канализации от абонентский телефонных шлюзов до узла местной телефонной связи.

### 3.3.8 Мусороудаление

Количество твердых коммунальных отходов составляет 540225 кг в год.

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц составляет 48020 кг в год.

# 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Реализация проекта планировки предусматривается в один этап.

Строительство:

- объектов здравоохранения (зона 1);

Развитие транспортной инфраструктуры:

- реконструкция магистральной улицы общегородского значения (зона 2).

Также проектом предусматривается прокладка инженерных сетей для обеспечения возводимой застройки, благоустройство и озеленение территории.