Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8. ООО «МФЦ «БИНОМ» ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810359000008886 Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск к/с 30101810000000000632 БИК 046614632 (4812) 647399, факс (4812) 358465,   binsmol@mail.ru

Постановление от 04.12.2020 №2695-адм «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в районе улицы Залесье – улицы Приозерной – по границам территориальной зоны ООПТ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Заказчик: | Шамкин А.Г. |
| --- | --- |
| Местоположение объекта проектирования: | г. Смоленск, территория, расположенная в районе улицы Залесье – улицы Приозерной – по границам территориальной зоны ООПТ |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Утверждаемая часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ПМ-УЧ-ПЗ

Том 5

2021

Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8. ООО «МФЦ «БИНОМ» ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810359000008886 Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск к/с 30101810000000000632 БИК 046614632 (4812) 647399, факс (4812) 358465,   binsmol@mail.ru

Постановление от 04.12.2020 №2695-адм «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в районе улицы Залесье – улицы Приозерной – по границам территориальной зоны ООПТ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Утверждаемая часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ПМ-УЧ-ПЗ

Том 5

| Директор |  | Алексеенко А. А. |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Рейзман Н. И. |

2021

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-УЧ-ПЗ | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 2 | ППТ-УЧ-Гр | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 3 | ППТ-МО-ПЗ | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Текстовая часть | Несекретно |
| 4 | ППТ-МО-Гр | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |
| 5 | ПМТ-УЧ-ПЗ | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 6 | ПМТ-УЧ-Гр | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 7 | ПМТ-МО-Гр | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |

Оглавление

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ	6

2.	ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ	7

3. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	11

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие проектные материалы разработаны по техническому заданию Администрации г. Смоленска Смоленской области по постановлению Администрации города Смоленска от 04.12.2020                         № 2695-адм по подготовке проекта планировки и проекта межевания территория в городе Смоленске, расположенной в районе улицы Залесье – улицы Приозерной – по границам территориальной зоны ООПТ.

Проект планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной отделом геодезических изысканий ООО «Многофункциональный центр «Бюро инвентаризации, оценки и межевания» в 2020 г., а также с использованием планшетов М 1:500 Управления архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

- ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

| Условный номер земельного участка | Вид разрешённого использования по проекту планировки в соответствии с Приложением к приказу Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 | Располагаемый в границах участка объект | Площадь участка | Кадастровый квартал | Возможные способы образования | Категория земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство территории (12.0.2) | Благоустройство | 1180 | 67:27:0011116 | Образование земельного участка путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0011116:15 и 67:27:0011116:4 | Земли населенных пунктов |
| 2 | Благоустройство территории (12.0.2) | Благоустройство | 286 | 67:27:0011116 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 3 | Благоустройство территории (12.0.2) | Благоустройство | 123 | 67:27:0011116 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 4 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальный жилой дом | 800 | 67:27:0011116 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0011116:6 | Земли населенных пунктов |
| 5 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальный жилой дом | 1129 | 67:27:0011116 | Образование земельного участка путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0011116:14 и 67:27:0011116:3 | Земли населенных пунктов |
| 6 | Благоустройство территории (12.0.2) | Благоустройство | 66 | 67:27:0011116 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена |  |
| 7 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельный участок общего пользования | 341 | 67:27:0011116 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 8 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальный жилой дом | 1703 | 67:27:0011116 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0011116:32 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 9 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальный жилой дом | 1629 | 67:27:0011116 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0011116:27 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 10 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальный жилой дом | 1114 | 67:27:0011116 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0011116:24 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 11 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальный жилой дом | 1478 | 67:27:0011116 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0011116:25 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 12 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальный жилой дом | 1242 | 67:27:0011116 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0011116:9 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 13 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельный участок общего пользования | 333 | 67:27:0011116 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 14 | Благоустройство территории (12.0.2) | Благоустройство | 126 | 67:27:0011116 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 15 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальный жилой дом | 800 | 67:27:0011116 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0011116:20 | Земли населенных пунктов |
| 16 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальный жилой дом | 1378 | 67:27:0011116 | Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0011116:21 и 67:27:0011116:26 и земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 18 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Индивидуальный жилой дом | 799 | 67:27:0011116 | Образование земельного участка путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0011116:30 и 67:27:0011116:31 | Земли населенных пунктов |
| 19 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Проезд | 1239 | 67:27:0011116 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

| № участка | Наименование | Площадь по проекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство территории (12.0.2) | 1180 |
| 2 | Благоустройство территории (12.0.2) | 286 |
| 3 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 123 |
| 6 | Благоустройство территории (12.0.2) | 66 |
| 7 | Благоустройство территории (12.0.2) | 341 |
| 13 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 333 |
| 14 | Благоустройство территории (12.0.2) | 126 |
| 19 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 1239 |

4. РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА