1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ

ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ

ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ),

О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО,

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1.1 Характеристика территории

Территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, расположена в Ленинском районе города Смоленска. С севера территория ограничена улицей Кирова, с юга – улицей Воробъева, с востока – переулком Юннатов, с запада – улицей Черняховского.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, преобладает существующая пятиэтажная застройка, также на месте снесенных двухэтажных жилых домов предусмотрена высотная многоквартирная жилая застройка.

Площадь территории квартала: − в красных линиях – 5,217 га.

Численность населения (расчетная) – 2420 чел.

Расчет численности населения в границах проекта планировки произведён исходя из обеспеченности общей площадью квартир:

- для существующей застройки - 23,9 м2 /чел. (п. 2.3.3 Нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области».

- для планируемой застройки - 30.0 м2 /чел.

Согласно карте функциональных зон города Генерального плана города Смоленска, территория квартала состоит из:

- жилая застройка.

Согласно карте границ территориальных зон Правил землепользования и застройки города Смоленска территория квартала состоит из:

Жилые зоны:

- Ж4 - зона застройки жилыми домами смешанной этажности.

(См., лист ППТ-МО-Гр-1, том 4 «Схема расположения элемента планировочной структуры. Схема с отображением границ территории, зон функционального назначения в соответствии с ГП. Схема с отображением границ территории, территориальных зон в соответствии с ПЗЗ»).

  - Характеристика планируемого развития территории

Баланс территории квартала

Таблица 1

| № п/п | Территория | Ед. изм. | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коли- чество | % | Коли- чество | % |
|  | Территория квартала в красных линиях, всего в том числе | га | 5.217 | 100 | 5.217 | 100 |
| 1 | Территория жилой застройки | га | 4.9601 | 95 | 4.9696 | 95 |
| 2 | Участки школ | га | _ | _ | 0 | 0 |
| 3 | Участки дошкольных организаций | га | _ | _ | 0 | 0 |
| 4 | Участки объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания | га | 0.0115 | 0.22 | 0 | 0 |
| 5 | Участки закрытых автостоянок (гаражей) | га | _ | _ | 0 | 0 |
| 6 | Автостоянки для временного хранения | га | _ | _ | 0 | 0 |
| 7 7.1 7.2 | Территория общего пользования Участки зеленых насаждений Проезды | га | _ | _ | 0.2125 0 0.2125 | 4.07 0 4.07 |
| 8 | Прочие территории | га | _ | _ | 0.0349 | 0.93 |

Характеристика планируемого развития территории соответствует характеру расположения территории в функционально-планировочной структуре города.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, ведется новое многоэтажное жилое строительство.

Объекты культуры, обслуживающей, административной, общественной, производственной деятельности предусмотрены встроено-пристроенными в первые этажи жилых домов,  также предусмотрен проектом пристроенный объект розничной торговли по ул. Черняховского.

Планируется реконструкция магистральных улиц районного значения до следующих параметров:

ул. Воробьева:

- ширина полосы движения 3,75 м;

- число полос движения - 2;

- наибольший продольный уклон – 8‰;

- ширина пешеходной части тротуара - 2 м;

- ширина улицы в красных линиях – 20 м;

ул. Черняховского:

- ширина полосы движения 3,25 м;

- число полос движения - 3;

- наибольший продольный уклон – 12‰;

- наименьшая ширина пешеходной части тротуара – 2 м;

- ширина в красных линиях – 25 м;

пер.Юннатов:

- ширина полосы движения – 3,75 м;

- число полос движения - 4;

- наибольший продольный уклон – 13‰;

- наименьшая ширина пешеходной части тротуара – 3 м;

- ширина в красных линиях – 45 м;

ул. Матросова:

- ширина полосы движения – 3,0 м;

- число полос движения - 2;

- наибольший продольный уклон – 12‰;

- наименьшая ширина пешеходной части тротуара – 3 м;

- ширина в красных линиях – 12 м;

Планируется реконструкция проездов основных до следующих параметров:

- ширина полосы движения – 2.75 м;

- число полос движения - 2;

- наибольший продольный уклон – 59‰;

- наименьшая ширина пешеходной части тротуара – 1.5 м.

Проектом планировки рекомендуется выполнить рабочий проект освещениия территории квартала вдоль основных улиц, проездов используя технологии энергосбережения.

Проектом планировки рекомендуется на фасадах всех объектов капитального строительства разместить адресные указатели с наименованием улиц и номеров домов.

Проектом планировки предусмотрено сооружение на территории квартала парковок для улучшения транспортной инфраструктуры квартала. Также необходимо выполнить рабочий проект освещения парковок. На одно машино-место проектом предусматривается 13 кв. м. парковки. Тип материалов и конструкций, применяемых при возведении парковки, необходимо определить в соответствии с данным типом сооружений в каждом конкретном случае.

Возведение строений и сооружений, не предусмотренных в данном проекте планировки территории, допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

На основании сведений, предоставленных Управлением архитектуры и градостроительства г. Смоленска (градостроительных планов), и расчетов были разработаны чертежи: Лист 4 Тома 2 ППТ-Гр «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства. М 1:2000» и Лист 5 Тома 2 ППТ-Гр «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. М 1:2000».

  - Плотность и параметры застройки территории (в пределах,

установленных градостроительным регламентом)

Зоны размещения объектов капитального строительства в границах территории определены в соответствии с градостроительным зонированием Правил землепользования и застройки г. Смоленска.

Проектное решение разработано с учетом:

- существующей планировочной структурой;

- возможных направлений развития территории;

- градостроительных норм и правил;

- границ и соответствующих ограничений зон с особыми условиями использования территории.

При планировании проездов учтена необходимость транспортной и пешеходной доступности объектов обслуживания непосредственно на территории, а также объектов, расположенных на смежной территории.

Основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Поскольку разработка проекта планировки ведется по застроенной территории, эти показатели рассчитываются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

Нормативные показатели плотности застройки участков, допускаемых к размещению в территориальной зоне Ж-4, в соответствии с таблицей Б.1 СП 42.13330.2016:

Таблица 2

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки, не более | Коэффициент плотности застройки, не более |
| --- | --- | --- |
| Застройка многоквартирными многоэтажными домами | 0.4 | 1.2 |

Расчетный коэффициент застройки территории квартала - Кз=0,3.

Расчетный коэффициент плотности территории квартала - Кпл. з=1,2.

Показатели плотности застройки являются максимально возможными. В данном квартале не рекомендуется новое строительство, не предусмотренное в проекте планировки территории.

  - Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения территории. Соблюдение красных линий также обязательно при последующем межевании и подготовке градостроительных планов земельных участков.

Красные линии улиц и проездов назначены проектом планировки в соответствии со схемой транспортного обслуживания. Расстояние между красными линиями определялись согласно категорий каждой из существующих улиц в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (см. том 2 ППТ-Гр, лист 1 «План красных линий (основной чертёж)»).

Разбивочный чертеж красных линий выполнен на топографической основе в М 1:1000, в системе координат МСК-67. Координаты поворотных точек красных линий приведены на чертеже в форме ведомости (см. том 2 ППТ-Гр лист 2 «Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000», а также Приложение 1 «Ведомость координат красных линий»).

1.5 Территории объектов культурного наследия

В соответствии с письмом Департамента Смоленской области по культуре  на территории в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального или местного (муниципального) значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, в том числе выявленные объекты археологического наследия отсутствуют (не зарегистрированы).

Данная территория расположена вне утвержденных границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, защитных зон объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные и хозяйственные работы и иные работы должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, лицом, проводящим указанные работы, в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Заказчик указанных работ, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в Департамент Смоленской области по культуре и туризму письменное заявление об обнаруженном объекте.

2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ

2.1 Характеристика развития системы социального обслуживания

Основная задача проекта планировки в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Проект планировки рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Проектом планировки рекомендуется для улучшения информационного обслуживания населения установить новые технологичные остановки общественного транспорта с зоной Wi-Fi.

Расчет учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания выполнен в соответствии со СП 42.13330.2016.

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания). Радиусы обслуживания указаны на чертежах утверждаемой части проекта планировки территории.

Расчет объектов микрорайонного значения

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Норма обеспеченности | Расчетная потребность на чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательная средняя школа | 90 мест на 1000 жит. | 218 |
| 2 | Детский сад | 45 мест на 1000 жит. | 109 |
| 3 | Магазины товаров повседневного спроса | 280м2 торг. пл. на 1000 жит. | 677 |
| 4 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000 жит. | 97 |
| 5 | Отделение связи | 1 объект | 1 объект |
| 6 | Отделения банков, операционная касса | 1 объект | 1 объект |
| 7 | Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий | 70м2. на 1000 жит. | 170 |
| 8 | Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельност | 50м2. на 1000 жит. | 121 |

В соответствии с письмом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 23.07.2019  №0617 в рассматриваемом квартале муниципальные бюджетные образовательные учреждения отсутствуют.

  - Характеристика развития системы транспортного обслуживания

    - Транспортное обслуживание

Система транспортного обслуживания территории квартала выполнена с учетом Генерального плана города Смоленска.

На территории квартала существует улично-дорожная сеть, подлежащая реконструкции для приведения в соответствие с действующей на данный момент нормативной документацией. Планируемые характеристики объектов улично-дорожной сети приведены в разделе «Планируемые характеристики развития территории» настоящего проекта планировки территории.

Въезд на территорию квартала осуществляется по улицам Черняховского, Матросова, Воробьева, Кирова, переулка Юннатов.

Возле объектов общественно-делового назначения предусматриваются открытые гостевые стоянки легкового автотранспорта.

Согласно ПДД п. 17 в жилых зонах устанавливаются следующие правила:

17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.38 и 5.39, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.

17.2. В жилой зоне запрещается сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

17.4. Требования данного раздела распространяются также на дворовые территории.

Проектом планировки территории рекомендовано запретить сквозное движение через жилую зону.

Радиус закругления края проезжей части разные - 5,0 м, 8 м, 10 м.

Ширина проезжей части проездов – 3,5; 5,5; 6 м.

    - Протяженность улично-дорожной сети

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | - | 2.669 |
| 1 | магистральные улицы: |  | 0.69 | 0.69 |
| 1.1 | общегородского значения | км | 0.32 | 0.32 |
| 1.2 | районного значения | км | 0.37 | 0.37 |
| 2 | улицы и дороги местного значения | км | - | 0.716 |
| 2.1 | улицы в зонах жилой застройки | км | - | 0.716 |
| 3 | проезды | км | - | 1.263 |
| 3.1 | основной | км | - | 1.263 |
| 3.2 | второстепенный | км | - | - |

    - Обеспечение стоянками для хранения автомобилей

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта на территории земельных участков планируемой застройки рассчитано в соответствии с таблицей 2 ст. 23 Правил землепользования и застройки города Смоленска.

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Минимальное количество машино-мест в соответствии с ПЗЗ | Минимальное количество машино-мест в планируемом квартале |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1 машино-место на 78м2 общей площади квартир | 319 |
| 6 | Культурное развитие, ветеринарное обслуживание, общественное питание, развлечения, спорт | 1 место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 место на 10 единовременных посетителей при максимальном количестве | 20 |
| 7 | Бытовое обслуживание, банковская и страховая деятельность, обеспечение научной деятельности, общественное управление, деловое управление | 1 место на 70 кв. м общей площади | 20 |
| 15 | Магазины, рынки | Для объектов общей площадью от 1300 до 5000 кв. м – 1 место на 30 кв. м общей площади; для объектов общей площадью от 500 до 1300 кв. м – 1 место на 50 кв. м общей площади; для объектов общей площадью от 100 до 500 кв. м – 1 место на 70 кв. м общей площади; для объектов общей площадью менее 100 кв. м не устанавливается | 16 |
| Итого для планируемой застройки 375 машино-мест |  |  |  |

Обеспечение стоянками для хранения автомобилей:

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателей | Еденица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гаражи для постоянного хранения легковых автомобилей для жителей квартала | машино-мест | 256 |
| 2 | Стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей для жителей квартала | машино-мест | 265 |
| 3 | Стоянки для временного хранения легковых автомобилей для жителей квартала | машино-мест | 260 |

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателей | Еденица измерения | Количество |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по расчету | по проекту |  |
| 1 | Планируемая многоэтажная застройка | машино-мест | 375 | 375 | 86-на участке 98- в гараже 191 в гр.улиц |
| 2 | Существующая многоэтажная застройка | машино-мест | ___ | 330 | 54-на участке 158- в гараже 118-в гр. улиц |
| 3 | Существующая среднеэтажная застройка | машино-мест | ___ | 76 | 69- на участках 7-в гр. улиц |
| 4 | Итого | машино-мест |  | 781 |  |

Проектом планировки территории предусмотрено размещение парковочных мест в соответствии с Таблицей 4.4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Расстояния от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки». На территории квартала размещено 781 парковочное место, из них 256 машино-мест в подземных гаражах-стоянках, 209 на участках жилых домов, 316 машино-мест в пределах окаймлящих улиц, в пределах пешеходной доступности 1000м.

2.3 Характеристика развития систем

инженерно-техническогообеспечения

2.3.1 Водоснабжение

Зона квартала с существующей и планируемой многоэтажной застройкой обеспеивается централизованной системой водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусмотреть от существующих городских водопроводных сетей. Система водоснабжения тупиковая.

Планируемый расход воды в застройке квартала составляет 515 м3 /сут., в том числе жилые здания квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями 2420х210м3/сут. = 508,2 м3/сут

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширина санитарно-защитной полосы водоводов принимается по обе стороны от крайних линий водовода 10 м. (Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02" Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения). В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно- защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно- эпидемиологического надзора.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Местоположение сетей водоснабжения планируемых зданий подлежит уточнению при разработке рабочих проектов.

2.3.2 Водоотведение

Территория квартала в зоне застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами обеспечивается центральной канализацией.

Хозяйственно-бытовые стоки от сооружений собираются уличной коллекторной сетью. Сброс осуществляется в существующий коллектор.

Водоотведение на территории планируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению. Расчетный расход бытовых стоков планируемой территории составляет – 515 м3 /сут.

Дождевые стоки

Организация рельефа территории запланирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов в проектируемую ливневую канализацию с подключением в существующие сети.

2.3.3 Теплоснабжение

Рассматриваемая территория обеспечивается индивидуальной (проектируемые объекты) и централизованной системой теплоснабжения (существующие объекты), расход теплоты для новых объектов составит 115 кВт·ч/м2 в год.

2.3.4 Газоснабжение

Планируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения.

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, должны соответствовать Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Постановлением Правительством Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

В соответствии таблицей 14 пункта 7.23 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативное расстояние от подземных газопроводов низкого давления - 2 метра, среднего давления - 4 метра с каждой стороны до фундаментов зданий и сооружений.

Согласно Письму АО «Газпром газораспределение Смоленск» от 15.07.2019 №22-2-4/1591о ликвидируемых, реконструируемых и проектируемых трассах газопроводов ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» не планирует выполнение каких-либо работ.

Расход газа на газифицируемые объекты принят 300 м3/год на чел.

Учёт расхода газа будет осуществляться бытовыми счетчиками по каждому домовладению и узлами учета расхода газа в административных и торговых зданиях.

2.3.5 Электроснабжение

Электроснабжение планируемой территории осуществляется от существующей  и проектируемой электрических подстанций.

В границах квартала расположены существующая трансформаторная подстанция ТП 2024, проходят кабельные и воздушные линии филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго».

Проектом предусмотрено строительство новых сетей электроснабжения и трансформаторной подстанции для обслуживания планируемой многоэтажной застройки.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки:

Таблица 8

| Удельный расход электроэнергии, кВт ч/чел. в год | Расход электроэнергии, кВт ч/чел. в год при численности населения | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |
| --- | --- | --- |
| 1700 | 4114000 | 5200 |

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением.

2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

2.3.6 Связь и информатизация

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Для планируемой территории необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа.

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЭТАПАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектом планировки территории предусмотрено проектирование в один этап, строительство в 6 этапов. Очередность строительства отражена в графической части проекта (см. лист ППТ-УЧ-ГР-4).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателей | Еденица измерения | Современное состояние на 2020 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь планируемой территории-всего | га | 5.2173 | 5.2173 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га | 4.9601 | 4.9696 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | многоэтажная застройка | га | - | 3.1936 |
|  | 4-5- этажная застройка | га | 1.6745 | 1.6745 |
|  | малоэтажная застройка | га | 3.2856 | 0.1015 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | га | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | - | - |
|  | объектов социального и культурно-бытового назначения | га | 0.0115 | - |
|  | рекреационных зон | га | - | - |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0.2457 | 0.2477 |
|  | производственных зон | га | - | - |
|  | иных зон | га | - | - |
| 1.2 | Из общей площади планируемого района участки |  |  |  |
|  | Гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - | - |
| 1.3 | Из общей площади планируемого района территории общего пользования-всего | га | - | 0.2125 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |
|  | улицы, дороги, площади | га | - | 0.2125 |
|  | прочие территории общего пользования | га | - | - |
| 1.4 | Коэффициент застройки |  | - | 0.3 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки |  | - | 1.2 |
| 1.6 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности | га | - | - |
|  | земли субъектов Российской Федерации | га | - | - |
|  | земли муниципальной собственности | га | - | - |
|  | земли частной собственности | га | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел | 0.746 | 2.42 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | - | 350 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 общ. площ. кв-р | - | 68.093 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 5 | 8 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 общ. площ. кв-р | 17.829 | 17.829 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда всего | тыс.м2 общ. площ. кв-р | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | тыс.м2 общ. площ. кв-р | - | - |
|  | частной собственности | тыс.м2 общ. площ. кв-р | - | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: |  |  |  |
|  | по техническому состоянию | тыс.м2 общ. площ. кв-р | - | - |
|  | по реконструкции | тыс.м2 общ. площ. кв-р | - | - |
|  | по другим причинам( организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | тыс.м2 общ. площ. кв-р | - | - |
| 3.6 | Новое жилищное строительство всего | тыс.м2 общ. площ. кв-р | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | тыс.м2 общ. площ. кв-р | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | тыс.м2 общ. площ. кв-р | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс.м2 общ. площ. кв-р | - | - |
|  | 4-5 этажное | тыс.м2 общ. площ. кв-р | - | - |
|  | многоэтажное | тыс.м2 общ. площ. кв-р | - | 50.264 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | мест | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего/1000чел | мест | - | - |
| 4.3 | Поликлиники всего/1000чел | посещений в смену | - | - |
| 4.4 | Аптеки | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | порций в смену | - | - |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения всего/1000чел | м2 | 71.4 900 (встр. помещ) | 624 11300 (встр.помещ) |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства всего/1000чел | объект | - | - |
| 4.8 | Физкультурно-спортивкые сооружения всего/1000чел | объект | - | - |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | - | - |
| 4.10 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | соответствующие еденицы | - | - |
| 4.11 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | соответствующие еденицы | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети всего | км. | - | 2.669 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | магистральные дороги | км. | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | скоростного движения | км. | - | - |
|  | регулируемого движения | км. | - | - |
|  | магистральные улицы | км. | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | общегородского значения | км. | 0.32 | 0.32 |
|  | непрерывного движения | км. | - | - |
|  | регулируемого движения | км. | - | - |
|  | районного значения | км. | - | 0.37 |
|  | улицы и проезды местного значения | км. | - | 1.979 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км. | 0.5 | 0.9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | трамвай | км. | - | - |
|  | троллейбус | км. | - | - |
|  | автобус | км. | 0.5 | 0.9 |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | постоянного хранения | машино-мест | - | - |
|  | временного хранения | машино-мест | - | - |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление всего | тыс.м3/сут. | - | 508,2 |
| 6.2 | Водоотведение | тыс.м3/сут. | - | 508,2 |
| 6.3 | Электропотребление | кВт-ч/год | - | 4114000 |
| 6.4 | Расход газа | тыс. ккал. на 1 чел. в год | - | 6158400 |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | кВт·ч/м2 в год | - | 115 |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | м3/сут. | - | 12.41 |
|  | в том числе утилизируемых | м3/сут. | - | 12.41 |
| 6.7 | Территории требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | - | - |
| 6.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования | соответствующие еденицы | - | - |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 | Озеленеие санитарно-защитных зон | га | - | - |
| 7.2 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | %ПДК | - | - |
| 7.3 | Уровень шумового воздействия | дБ | - | - |
| 7.4 | Территории требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га | - | - |
| 8 | Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта |  |  |  |
| 8.1 | всего | млн.руб | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | жилищное строительство | млн.руб | - | - |
|  | социальная инфаструктура | млн.руб | - | - |
|  | улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт | млн.руб | - | - |
|  | инженерное оборудование и благоустройство территории | млн.руб | - | - |
|  | прочие | млн.руб | - | - |
| 8.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | на 1 жителя | тыс.руб | - | - |
|  | на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс.руб | - | - |
|  | на 1 га территории | тыс.руб | - | - |