УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

города Смоленска

(приложение № 2)

от _________ № ___________

Положение о характеристиках планируемого развития территории.

Положения об очередности планируемого развития территории

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	3

1.1. Характеристика территории	3

1.2. Характеристика планируемого развития территории	3

1.3. Плотность и параметры застройки территории	4

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	5

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	6

3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания	6

3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания	6

3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	7

3.3.1. Водоснабжение	7

3.3.2. Водоотведение	7

3.3.3. Отвод поверхностного стока	7

3.3.4. Теплоснабжение	7

3.3.5. Газоснабжение	7

3.3.6. Электроснабжение	7

4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Характеристика территории

Территория граничит с севера, запада и востока с транспортной зоной,             с юга – с жилой зоной.

Площадь территории в границах проектирования – 78513 м2.

Площадь территории в границах красных линий – 74248 м2.

## 1.2. Характеристика планируемого развития территории

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во | % | кол-во | % |
|  | Территория - всего | га | 7,85 | 100 | 7,85 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория жилой застройки | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Участки школ | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Участки общеобразовательных организаций | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Участки объектов производственного назначения | га | 0,39 | 5 | 0,39 | 5 |
| 5 | Участки объектов складского назначения | га | 2,8 | 36 | 3,2 | 41 |
| 6 | Участки объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,002 | 0,02 | 0,002 | 0,02 |
| 7 | Участки объектов, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей | га | 0,16 | 2 | 0,19 | 2 |
| 8 | Участки объектов гаражного назначения | га | 0,66 | 8 | 0,88 | 11 |
| 9 | Территория общего пользования | га | 0 | 0 | 3,188 | 40,98 |
| 9.1 | Участки зеленых насаждений | га | 0 | 0 | 1,778 | 23 |
| 9.2 | Улицы, проезды | га | 0 | 0 | 1,41 | 17,98 |
| 10 | Прочие территории | га | 0 | 0 | 0 | 0 |

Планируемое развитие территории предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети.

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона 1 - зона реконструкции объекта улично-дорожной сети;

- зона 2 - зона реконструкции объекта улично-дорожной сети.

## 1.3. Плотность и параметры застройки территории

Таблица 2. Предельные параметры застройки зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| № зоны | Площадь зоны | Предельные параметры застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Предельное количество этажей | Коэффициент использования территории |
| 1 | 4229 | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается |
| 2 | 23 | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается |

Коэффициент застройки территории – 0,15.

Коэффициент плотности застройки территории – 0,17.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 3. Предельные параметры застройки объектами

капитального строительства

| № зоны на чертеже | Вид ОКС | Предельные параметры застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир | Максимальная площадь застройки | Необходимое количество машино-мест |
| 1 | Улица местного значения в зонах жилой застройки | - | - | - |
| 2 | Улица местного значения в зонах жилой застройки | - | - | - |

# 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания

Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания для населения не приводится в связи с отсутствием в границах проектирования объектов жилого назначения.

## 3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Планируемые решения выполнены с увязкой к существующей улично-дорожной сети.

Въезд на территорию осуществляется с улицы Андрусовской по существующей улично-дорожной сети. В радиусе доступности расположены существующие автобусные остановочные пункты.

Проектом планировки территории предусматриваются реконструкция улично-дорожной сети с целью увеличения параметров поперечного профиля до нормативных.

Улично-дорожная сеть территории проекта планировки состоит из улицы местного значения в зонах жилой застройки.

Расчетные параметры улицы Андрусовская (улица местного значения в зонах жилой застройки):

- ширина полосы движения – 3,5 м;

- расчетная скорость движения – 40 км/ч;

- число полос движения - 2;

- наименьший радиус кривых в плане – 80 м;

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;

- ширина разделительной полосы – 0,75 м;

- ширина велополосы – 1,5 м.

Таблица 4. Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 0,28 | 0,28 |
| 1.2 | улица местного значения в зонах жилой застройки | км | 0,28 | 0,28 |

Планируемая плотность общей улично-дорожной сети в границах проекта планировки – 3,37 км/км2.

Временное хранение легковых автомобилей работников и посетителей объектов, располагающихся в квартале, предусматривается в границах земельных участков этих объектов.

## 3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

Развитие инженерной инфраструктуры включает в себя обеспечение сохранения существующих инженерных сетей и сооружений.

### 3.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение территории квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

### 3.3.2. Водоотведение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоотведения.

Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению.

### 3.3.3. Отвод поверхностного стока

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее с улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.3.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение территории предусмотрено от централизованной системы теплоснабжения.

### 3.3.5. Газоснабжение

Проектом планировки территории не предусматривается централизованное газоснабжение.

### 3.3.6. Электроснабжение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

# 4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Реализация проекта планировки предусматривается в один этап.

Развитие транспортной инфраструктуры:

- реконструкция улицы местного значения в зонах жилой застройки (зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1-2).

Также проектом предусматривается прокладка инженерных сетей для обеспечения планируемых к строительству объектов, благоустройство и озеленение территории.