УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

города Смоленска

(приложение № 2)

от _________ № ___________

Положение о характеристиках планируемого развития территории.

Положения об очередности планируемого развития территории

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ)	4

1.1 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки	4

1.2 Характеристика планируемого развития территории	4

1.3 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)	5

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	8

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

3.1 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	9

3.1.1 Водоснабжение	9

3.1.2 Водоотведение	9

3.1.3 Теплоснабжение	10

3.1.4 Газоснабжение	10

3.1.5 Электроснабжение	10

3.1.6 Связь и информатизация	10

3.1.7 Сбор твердых бытовых отходов	10

3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания	10

3.2.1 Транспортное обслуживание	10

3.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования	11

3.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей	11

3.3 Характеристика развития системы социального обслуживания	12

4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	14

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящие проектные материалы разработаны ООО «МФЦ «БИНОМ» по техническому заданию на разработку проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах Рославльского шоссе – по границе территориальной зоны Ж4 – садоводческого товарищества «Рассвет» – садоводческого товарищества «Смоленскгражданпроект» – территориальной зоны Т4.

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории (согласно п. 1 ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Работа выполнена в соответствии с требованиями правовых и нормативных актов Российской Федерации и города Смоленска:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Правила землепользования и застройки города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска                              от 30.09.2021 № 2531-адм «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Смоленска»;

- Генеральный план города Смоленска, утвержденный решением    32-й сессии Смоленского городского Совета I созыва от 22.09.1998 № 260 «Об утверждении генерального плана г. Смоленска»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов                             СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- Иные законы, нормативные и правовые акты Российской Федерации.

Проектные предложения по планировке территории, включая предложения по развитию транспортной, инженерной, социальной инфраструктур разрабатывается с учетом утвержденного генерального плана города Смоленска и утвержденных Правил землепользования и застройки города Смоленска.

Проект планировки и проект межевания выполнены на цифровых топографических картах в масштабе 1:500.

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ)

### 1.1 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Площадь территории квартала:

- в границах проектирования – 15,3 га;

- в красных линиях – 10,9 га.

Расчетная численность населения – 184 чел. (Согласно среднему расчетному нормативу жилищной обеспеченности 29,0 кв.м/чел региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области»).

Согласно Карте функциональных зон генерального плана города Смоленска, проектируемая территория квартала состоит из:

- жилой зоны;

- производственной зоны, зоны инженерной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- планируемой зоны транспортной инфраструктуры.

Согласно Карте градостроительного зонирования. Границы территориальных зон Правил землепользования и застройки города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

Жилых зон:

- Ж3-зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей) и многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и выше);

- Ж4-зона застройки жилыми домами смешанной этажности.

Производственной зоны:

- П5 – зона размещения производственных объектов V класса санитарной классификации.

Зоны сельскохозяйственного использования:

- СД – зона занятой объектами садоводства.

Зоны транспортной инфраструктуры:

- Т4 - зона размещения улично-дорожной сети города Смоленска.

### 1.2 Характеристика планируемого развития территории

Территория квартала проектирования 152809 кв. м и состоит из двух кадастровых кварталов с номерами 67:27:0031317; 67:27:0031318; (на основании сведений из ЕГРН).

Таблица 1 Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего | га | 15,3 | 100 | 15,3 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. | территория жилой застройки | га | 0,29 | 1,9 | 0,55 | 3,5 |
| 2. | участки школ | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | участки дошкольных организаций | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | участки объектов коммунального обслуживания | га | 0,15 | 1,0 | 0,15 | 1,0 |
| 5. | Участки объектов торговли и объектов общественно-делового значения | га | 3,78 | 24,8 | 3,78 | 24,8 |
| 6. | участки закрытых автостоянок (гаражей) | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 7. | автостоянки для временного хранения | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8. | территория общего пользования | га | 0,00 | 0,0 | 2,1 | 13,7 |
| 8.1. | участки зеленых насаждений и элементов благоустройства | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8.2. | элементы улично-дорожной сети | га | 0,00 | 0,0 | 0,31 | 2,0 |
| 9. | прочие территории | га | 3,49 | 22,8 | 3,59 | 23,5 |

При расширении улиц и проездов необходимо разработать рабочие проекты по выносу инженерных сетей и сооружений.

Возведение строений и сооружений, не предусмотренных в данном проекте планировки территории, допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

### 1.3 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Расчетный коэффициент застройки территории квартала - Кз=0,19.

Расчетный коэффициент плотности территории квартала - Кпл.з=0,37.

Расчетная плотность застройки квартала составляет 37%. При расчете общая площадь зданий и сооружений делилась на площадь проектируемого квартала в границах проектирования (проектирование ведется по застроенной территории, показатели рассчитываются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»).

В рассматриваемом квартале планируется строительство объекта коммунального обслуживания (зоны № 1) (по экспликации зон планируемого размещения объектов капитального строительства).

Параметры застройки земельного участка для строительства объекта коммунального обслуживания в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения производственных объектов V класса санитарной классификации – П5 (зона № 1).

- Площадь зоны – 1065 кв. м.

- Предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- предельный минимальный размер земельных участков не может быть менее площади, занимаемой существующим или размещаемым в его границах объектом капитального строительства, и обеспечивающей соблюдение установленных Правилами предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе минимальной доли озеленения земельных участков, минимального количества мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в границах земельного участка, а также соблюдение строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, местных нормативов градостроительного проектирования и иных правил, нормативов;

- максимальная площадь земельных участков не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства, расположенных в границах земельного участка и на сопряженных земельных участках, и обеспечивающем нормы противопожарной безопасности, но не менее 3-х м.

- Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов:

-	для прочих зданий – 3 м.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров,   козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не подлежит установлению;

- максимальная высота зданий, строений, сооружений принимается в соответствии с градостроительными регламентами территориальной зоны с учетом:

- границ зон охраны объектов культурного наследия;

- максимальной этажности застройки в границах    территориальных зон;

- видов разрешенного использования в границах территориальных зон;

- охраны исторических панорам центральной части города.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению.

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории - не подлежит установлению.

- Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V.

- Минимальная доля озелененной территории – не подлежит установлению.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков – не подлежит установлению.

- Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков: площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 кв. м на одно место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 1500 кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. м общей площади объектов, относящихся к видам разрешенного использования «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)» (код 4.2), «рынки» (код 4.3), «магазины» (код 4.4), «общественное питание» (код 4.6), «производственная деятельность» (код 6.0); одно место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 1250 кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 1250 кв. м общей площади объектов, относящихся к видам разрешенного использования «склад» (код 6.9).

- Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 кв. м на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - 70 кв. м на автомобиль.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На территории проектирования в настоящее время существуют следующие объекты капитального строительства – жилые здания, учреждения здравоохранения, административные здания, учреждения по обслуживанию населения, склады и сараи, объекты, обслуживающие автотранспорт, объекты инженерной инфраструктуры и производственные объекты.

Планировочное решение проектируемой территории разработано на основе анализа существующего положения, ограничений, связанных с наличием в границах проектирования большого количества инженерных сетей, с учетом сложившихся транспортных связей, ограничений на прилегающих территориях.

На основе проведённого комплексного анализа проектом обозначены контуры существующих объектов капитального строительства и заливка цветом в соответствии с их функциональным назначением.

Перечень существующих на проектируемой территории на расчетный срок объектов капитального строительства производственного, общественно-делового и иного назначения приведен в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |  |  |  |  |
| 27. | Многоквартирный жилой дом | 1 | 5 | 67:27:0031318:5 |
| 28. | Многоквартирный жилой дом | 1 | 5 | 67:27:0031318:6 |
| Административные и прочие здания |  |  |  |  |
| 1. | Торговый комплекс "Город мастеров" | 13 | - | 67:27:0031317:188 67:27:0031317:191 67:27:0031317:187 67:27:0031317:189 67:27:0031317:190 67:27:0031317:192 |
| 4. | Автосервис Авто-Миг | 2 | 2 | 67:27:0031317:22 |
| 9. | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | 1 | 1 | 67:27:0031317:193 |
| 12. | Здание | 1 | 2 | 67:27:0031317:74 |
| 22. | Административное здание | 1 | 3 | 67:27:0031317:194 |
| 24. | Управление ГИБДД УМВД России по Смоленской области | 6 | 2 | 67:27:0031318:1 |
| 28. | Детская поликлиника | 1 | 1 | 67:27:0031318:7 |
| Производственные объекты |  |  |  |  |
| 16. | Производственная база "Тихвинский Уездъ" | 11 | - | 67:27:0031317:4 |

# 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

На территории располагаются сети инженерной инфраструктуры.

Планируемое потребление рассчитывается в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области».

### 3.1.1 Водоснабжение

Территория квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусматривается от существующих городских водопроводных сетей.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.

Планируемое хозяйственно-питьевое водопотребление в застройке квартала составляет 64400 л/сут.

Протяженность существующих сетей водоснабжения – 2,0 км.

### 3.1.2 Водоотведение

Территория квартала обеспечивается центральной канализацией.

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Расчетное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению.

Протяженность существующих сетей канализации – 1,9 км.

Дождевые стоки

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.1.3 Теплоснабжение

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой теплоснабжения.

Расход тепловой энергии равен 15640 кДж/(кв. м·°С·сут).

Протяженность существующих сетей теплотрассы –1,1 км.

### 3.1.4 Газоснабжение

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения.

Расход газа на газифицируемые объекты составляет 22080 м3/год в год.

Протяженность существующих сетей газоснабжения –2,5 км.

### 3.1.5 Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей электрической подстанции.

Расчетное электропотребление – 88,32 кВт.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 4,6 км.

### 3.1.6 Связь и информатизация

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Для проектируемой территории в случае реконструкции существующих сетей необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа.

### 3.1.7 Сбор твердых бытовых отходов

Расчетное количество твердых бытовых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий составляет 41400 кг в год

Расчетный объем смета с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков ‭ 2760 ‬ кг в год.

## 3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### 3.2.1 Транспортное обслуживание

На территории квартала существует улично-дорожная сеть, подлежащая реконструкции для приведения в соответствие с действующей на данный момент нормативной документацией.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

Рославльское шоссе (магистральная улица общегородского значения                 2 класса):

- ширина полосы движения – 3,75 м;

- число полос движения – 4;

- наибольший продольный уклон – 22‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 3 м;

- ширина улицы в красных линиях – 73 м.

Радиус закругления края проезжей части разные - 6,0 м, 12,0 м.

Ширина проезжей части проездов - 5,5 - 6 м. Проезды в проектируемом квартале, как правило, не являются тупиковым (что обусловлено сложившейся исторически ситуацией), тупиковые проезды обеспечены разворотными площадками размером 16 x 16 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

При выполнении капительного ремонта и реконструкции дорог и проездов необходимо выбирать тип дорожной одежды капитально-усовершенствованный.

Территория проектируемого квартала обслуживается автобусами и маршрутными такси. Их маршруты проходят по Рославльскому шоссе.

Проектом предусмотрен заездной остановочный карман общественного городского транспорта длиной в 43 метра для остановки двух и более маршрутов.

Расчет уровня автомобилизации

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» показатель легковых автомобилей для индивидуального пользования принят 343 ед. на 1000 жителей. В соответствии с таблицей 10 нормативов градостроительного проектирования Смоленской области требуемая площадь территории для хранения автотранспорта граждан должна составлять не менее 2,4 кв. м на человека. Количество легковых автомобилей при существующей численности населения 184 человек составляет 63 единицы.

### 3.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 2,3 | 2,3 |
| 1. | магистральные улицы общегородского значения | км | 0,6 | 0,6 |
| 2. | проезды | км | 1,7 | 1,7 |

### 3.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей

Минимальное количество машино-мест, предназначенных для учреждений, организаций и предприятий располагается в границах земельных участков и рассчитывается с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 4

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | м/мест | 175 |
| 2. | Машино-места для хранения легковых автомобилей за границами земельных участков жилых домов | м/мест | 32 |

### 3.3 Характеристика развития системы социального обслуживания

Основная задача проекта планировки в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Проект планировки рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания). Радиусы обслуживания указаны на чертежах утверждаемой части проекта планировки территории.

Таблица 5 Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Радиус обслуживания, м | Количество на планируемой территории при численности населения 184 чел. |  | Место размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации, место | 300 | 10 |  | Существующие в смежных кварталах |
| Общеобразовательные учреждения, место | 500 | 17 |  | Существующие в смежных кварталах |
| Предприятия торговли, кв. м торговой площади, в том числе: | 500 | 18 |  |  |
| продовольственными товарами |  | 13 | Существующие в планируемом квартале |  |
| непродовольственными товарами |  | 6 | Существующие в планируемом квартале |  |
| Предприятия общественного питания, место | 500 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Аптеки, объект | 500 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Отделения связи, объект | 500 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Филиалы банков, операционное место | 500 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Жилищно-эксплуатационные службы, объект | 500 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Помещения для досуга и любительской деятельности, кв. м нормируемой площади | 750 | 9 |  | Существующие в смежном квартале |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, кв. м площади пола | 750 | 6 |  | Существующие в смежном квартале |
| Опорный пункт охраны порядка, кв. м нормируемой площади | 500 | 2 |  | Существующие в смежном квартале |
| Общественные туалеты, прибор | 750 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |

# 4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория, в границах которой подготовлен проект планировки, является застроенной.

Проектом предусматривается развитие территории в 1 этап.