УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Смоленска

(приложение № 3)

от __________ № __________

Текстовая часть проекта межевания территории

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ	4

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ	5

3. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИ	6

4. СВЕДЕНИЯ О ГАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕГРН	7

# ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки и проект межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Смолянинова – по границе территориальной зоны П2 – по границе города Смоленска разработан ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» на основании постановления Администрации города Смоленска от 30.06.2022 № 1895-адм в соответствии с результатами инженерных изысканий, выполненных земельной службой ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» в 2022 году, а также с использованием планшетов Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.

### 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Подготовка проекта межевания территории осуществляется, для:

1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Примечание: проектом межевания территории в границах проектирования не предусматривается установление красных линий.

### 2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

| Условный номер земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка по проекту | Располагаемый в границах участка объект | Площадь участка по проекту, м² | Кадастровый квартал | Возможные способы образования | Категория земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нефтехимическая промышленность (6.5) | - | 26892 | 67:27:0031006 | Перераспределение земельного участка: -с землями, государственная собственность на которые не разграничена; - с земельным участком с кадастровым номером 67:27:0031006:16 | Земли населенных пунктов |
| 3 | Коммунальное обслуживание (3.1) | - | 1431 | 67:27:0031006 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 4 | Склад (6.9) | - | 7765 | 67:27:0031006 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 5 | Склад (6.9) Железнодорожный транспорт (7.1) | - | 12951 | 67:27:0031006 | Перераспределение земельного участка: -с землями, государственная собственность на которые не разграничена; - с земельным участком с кадастровым номером 67:27:0031006:4 | Земли населенных пунктов |

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИ

| Условный номер земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка по проекту | Располагаемый в границах участка объект | Площадь участка по проекту, м² | Кадастровый квартал | Возможные способы образования | Категория земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | - | 8122 | 67:27:0031006 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |

# 4. СВЕДЕНИЯ О ГАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕГРН

Ведомость координат поворотных точек границ территории

| Название (номер) межевого знака | Дирекционные углы (град. мин. сек.) | Длина линии(м) | X координата | Y координата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| н1 |  |  | 459605,96 | 1226808,28 |
|  | 267° 06' 52'' | 12,32 |  |  |
| н2 |  |  | 459605,34 | 1226795,98 |
|  | 220° 27' 03'' | 15,69 |  |  |
| н3 |  |  | 459593,4 | 1226785,8 |
|  | 193° 07' 15'' | 58,15 |  |  |
| н4 |  |  | 459536,77 | 1226772,6 |
|  | 213° 26' 31'' | 8,96 |  |  |
| н5 |  |  | 459529,29 | 1226767,66 |
|  | 123° 33' 50'' | 12,59 |  |  |
| н6 |  |  | 459522,33 | 1226778,15 |
|  | 216° 02' 08'' | 5,22 |  |  |
| н7 |  |  | 459518,11 | 1226775,08 |
|  | 216° 07' 45'' | 20,27 |  |  |
| н8 |  |  | 459501,74 | 1226763,13 |
|  | 216° 16' 31'' | 121,01 |  |  |
| н9 |  |  | 459404,18 | 1226691,53 |
|  | 304° 28' 26'' | 8,52 |  |  |
| н10 |  |  | 459409 | 1226684,51 |
|  | 219° 01' 11'' | 55,45 |  |  |
| н11 |  |  | 459365,92 | 1226649,6 |
|  | 126° 34' 26'' | 36 |  |  |
| н12 |  |  | 459344,47 | 1226678,51 |
|  | 215° 52' 52'' | 10,08 |  |  |
| н13 |  |  | 459336,3 | 1226672,6 |
|  | 229° 51' 48'' | 21,94 |  |  |
| н14 |  |  | 459322,16 | 1226655,83 |
|  | 88° 10' 59'' | 137,51 |  |  |
| н15 |  |  | 459326,52 | 1226793,27 |
|  | 92° 57' 18'' | 45,39 |  |  |
| н16 |  |  | 459324,18 | 1226838,6 |
|  | 82° 21' 58'' | 21,23 |  |  |
| н17 |  |  | 459327 | 1226859,64 |
|  | 79° 58' 11'' | 23,89 |  |  |
| н18 |  |  | 459331,16 | 1226883,16 |
|  | 33° 43' 42'' | 99,92 |  |  |
| н19 |  |  | 459414,26 | 1226938,64 |
|  | 33° 44' 28'' | 99,7 |  |  |
| н20 |  |  | 459497,17 | 1226994,02 |
|  | 356° 42' 30'' | 111,46 |  |  |
| н21 |  |  | 459608,45 | 1226987,62 |
|  | 356° 36' 44'' | 130,64 |  |  |
| н22 |  |  | 459738,86 | 1226979,9 |
|  | 288° 50' 14'' | 63,52 |  |  |
| н23 |  |  | 459759,37 | 1226919,78 |
|  | 291° 38' 31'' | 62,07 |  |  |
| н24 |  |  | 459782,26 | 1226862,09 |
|  | 211° 33' 57'' | 21,55 |  |  |
| н25 |  |  | 459763,9 | 1226850,81 |
|  | 225° 15' 33'' | 18,77 |  |  |
| н26 |  |  | 459750,69 | 1226837,48 |
|  | 231° 41' 06'' | 21,02 |  |  |
| н27 |  |  | 459737,66 | 1226820,99 |
|  | 216° 36' 14'' | 12,49 |  |  |
| н28 |  |  | 459727,63 | 1226813,54 |
|  | 134° 09' 22'' | 60,97 |  |  |
| н29 |  |  | 459685,16 | 1226857,28 |
|  | 211° 44' 40'' | 93,13 |  |  |
| н1 |  |  | 459605,96 | 1226808,28 |
| Площадь: 87586,848кв.м. Периметр: 1409,46м. |  |  |  |  |