УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

города Смоленска

(приложение № 2)

от _________ № ___________

Положение о характеристиках планируемого развития территории.

Положения об очередности планируемого развития территории

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ)	4

1.1. Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки	4

1.2. Характеристика планируемого развития территории	4

1.3. Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)	5

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	6

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

3.1. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	9

3.1.1. Водоснабжение	9

3.1.2. Водоотведение	9

3.1.3. Теплоснабжение	10

3.1.4. Газоснабжение	10

3.1.5. Электроснабжение	10

3.1.6. Связь и информатизация	10

3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания	10

3.2.1. Транспортное обслуживание	10

3.2.2. Протяженность улично-дорожной сети в границах              проектирования	11

3.2.3. Обеспечение стоянками для хранения автомобилей	11

3.3. Характеристика развития системы социального обслуживания	11

4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	12

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящие проектные материалы разработаны ООО «МФЦ «БИНОМ» по техническому заданию на разработку проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах Витебского шоссе –  территориальной зоны П5 в микрорайоне Гнездово.

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Работа выполнена в соответствии с требованиями правовых и нормативных актов Российской Федерации и города Смоленска:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Правила землепользования и застройки города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска                              от 30.09.2021 № 2531-адм «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Смоленска»;

- Генеральный план города Смоленска, утвержденный решением                32-й сессии Смоленского городского Совета I созыва от 22.09.1998 № 260 «Об утверждении генерального плана г. Смоленска»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов                         СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Иные законы, нормативные и правовые акты Российской Федерации.

Проектные предложения по планировке территории, включая предложения по развитию транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры разрабатывается с учетом утвержденного генерального плана города Смоленска и утвержденных Правил землепользования и застройки города Смоленска.

Проект планировки и проект межевания выполнены на цифровых топографических картах в масштабе 1:500.

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ)

## 1.1. Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Площадь территории квартала:

- в границах проектирования – 87,4 га;

- в красных линиях – 80,2 га.

Согласно Карте функциональных зон генерального плана города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

- функциональной зоны рекреационного назначения;

- функциональных производственной зоны, зоны инженерной инфраструктуры;

- планируемой функциональной зоны транспортной инфраструктуры;

- функциональной зоны транспортной инфраструктуры.

Согласно Карте градостроительного зонирования. Границы территориальных зон Правил землепользования и застройки города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

Производственной зоны:

- П5 – зона размещения производственных объектов V класса санитарной классификации;

Зоны транспортной инфраструктуры:

- Т4 – зона размещения улично-дорожной сети города Смоленска;

Зоны объектов инженерной инфраструктуры:

- И – зона объектов инженерной инфраструктуры;

Рекреационной зоны:

- Р1 –  зона рекреационно-природных территорий.

## 1.2. Характеристика планируемого развития территории

Территория квартала проектирования составляет 873649 м2 и состоит из восьми кадастровых кварталов с номерами 67:27:0010401; 67:27:0010402; 67:27:0010414; 67:27:0010415; 67:27:0010417; 67:27:0010418; 67:27:0010419; 67:27:0000000 (на основании сведений из ЕГРН).

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количе-ство | % | количе-ство | % |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего | га | 87,36 | 100 | 87,36 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | территория жилой застройки | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | участки школ | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | участки дошкольных организаций | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | участки объектов коммунального обслуживания | га | 6,64 | 7,6 | 7,58 | 8,7 |
| 5 | участки объектов торговли и объектов общественно-делового значения | га | 0,98 | 1,1 | 1,03 | 1,2 |
| 6 | участки закрытых автостоянок (гаражей) | га | 3,99 | 4,6 | 3,99 | 4,6 |
| 7 | автостоянки для временного хранения | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | территория общего пользования | га | 30,38 | 34,8 | 27,83 | 31,9 |
| 8.1 | участки зеленых насаждений и элементов благоустройства | га | 0,00 | 0,0 | 0,41 | 0,5 |
| 8.2 | элементы улично-дорожной сети | га | 5,09 | 5,8 | 5,09 | 5,8 |
| 9 | прочие территории | га | 45,28 | 51,9 | 46,84 | 53,7 |

При расширении улиц и проездов необходимо разработать рабочие проекты по выносу инженерных сетей и сооружений.

Возведение строений и сооружений, не предусмотренных в данном проекте планировки территории, допускается после внесения изменений в проект планировки территории в порядке, установленном градостроительным законодательством.

## 1.3. Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Расчетный коэффициент застройки территории квартала - Кз=0,11.

Расчетный коэффициент плотности территории квартала - Кпл.з=0,25.

Расчетная плотность застройки квартала составляет 25%. При расчете общая площадь зданий и сооружений делилась на площадь проектируемого квартала в границах проектирования (проектирование ведется по застроенной территории, показатели рассчитываются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»).

Проектом планировки не предусмотрено размещение новых объектов капитального строительства.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Планировочное решение проектируемой территории разработано на основе анализа существующего положения, ограничений, связанных с наличием в границах проектирования большого количества инженерных сетей, с учетом сложившихся транспортных связей, ограничений на прилегающих территориях.

На основе проведенного комплексного анализа проектом обозначены контуры существующих объектов капитального строительства и заливка цветом в соответствии с их функциональным назначением.

На территории проектирования в настоящее время существуют объекты капитального строительства производственного, общественно-делового и иного назначения.

Перечень существующих объектов капитального строительства производственного, общественно-делового и иного назначения приведен в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | № ЗУ по проекту | Наименование | Кол-во ОКС на ЗУ | Этажность | Кадастровый номер ЗУ, на котором расположен ОКС | Кадастровый номер ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 | Гнездовское Деревообрабатывающее предприятие | 5 | 2 | 67:27:0010401:30 | ─ |
| 9 | 13 | Здание минизавода по производству топливных гранул | 4 | 1 | 67:27:0010401:29 | ─ |
| 14 | 12 | Мастерская | 2 | 2 | 67:27:0010401:36 | ─ |
| 16 | 11 | Производственная база по приему и хранению лома черных и цветных металлов | 1 | 2 | 67:27:0010401:35 | 67:27:0010418:27 |
| 21 | 16 | ​Пропарочное камера | 4 | 3 | 67:27:0010402:22 | ─ |
| 22 |  | Гнездовский завод ЖБИ |  | 1 |  |  |
| 24 |  | Арматурный цех |  | 1 |  |  |
| 32 | 40 | Мебельный цех с административным корпусом | 1 | 2 | 67:27:0010415:14 | ─ |
| 25 | 21 | Производственно-торговая компания | 29 | 4 | 67:27:0010417:1 | ─ |
| 29 |  | Кательный цех |  | 1 |  | ─ |
| 43 |  | Колбасный цех |  | 1 |  | ─ |
| 48 |  | Цех изготовления селикатного кирпича |  | 3 |  | ─ |
| 51 |  | Механическая мастерская |  | 1 |  | ─ |
| 58 | 19 | Помещение цеха | 1 | 2 | 67:27:0010417:253 67:27:0010417:254 | ─ |
| 59 | 29 | Здание заводоуправления, механический цех, деревоотделочная мастерская | 1 | 2 | 67:27:0010417:250 | ─ |
| 61 | 32 | Производственная база | 1 | 1 | 67:27:0010414:5 | ─ |
| 62 | 33 | Здание заводоуправления, механический цех, деревоотделочная мастерская | 1 | 1 | 67:27:0010417:251 | ─ |
| 64 | 34 | Гнездовское производство Смоленского ДСК | 4 | 2 | 67:27:0010417:14 | ─ |
| 66 | 38 | Торговая компания | 1 | 2 | 67:27:0010415:5 | ─ |
| 69 | 50 | Свиноферма | 2 | 1 | 67:27:0010415:4 | ─ |
| 70 |  | Мастерская |  | 1 |  | ─ |
| 76 | 62 | Производственные мастерские | 1 | 1 | - | 67:27:0010418:130 |
| Общественно-деловые объекты |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 16 | Административное здание | 4 | 2 | 67:27:0010402:22 | ─ |
| 31 | 23 | Баня,сауна | 1 | 1 | 67:27:0010417:3 | ─ |
| 35 | 25 | Административно-бытовое помещение | 1 | 2 | 67:27:0010417:6 | ─ |
| 40 | 21 | Дом культуры, клуб | 29 | 3 | 67:27:0010417:1 | ─ |
| 41 |  | Медицинский пункт |  | 3 |  | ─ |
| 67 | 41 | Здание КПП | 1 | 2 | 67:27:0010415:7 | 67:27:0010418:104 |
| 63 | 28 | Вспомогательное здание административного назначения | 1 | 1 | 67:27:0010417:249 | 67:27:0010417:29 |

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

На территории располагаются сети инженерной инфраструктуры. Выбор проектных инженерных решений производился в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Планируемое потребление рассчитывается в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования "Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области".

### 3.1.1. Водоснабжение

Территория квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусматривается от существующих городских водопроводных сетей.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.

Протяженность существующих сетей водоснабжения – 2,75 км.

### 3.1.2. Водоотведение

Территория квартала обеспечивается центральной канализацией.

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Расчетное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению. Протяженность существующих сетей канализации – 7,84 км.

Дождевые стоки

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.1.3. Теплоснабжение

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой теплоснабжения.

Протяженность существующих сетей теплотрассы – 3,79 км.

### 3.1.4. Газоснабжение

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения.

Протяженность существующих сетей газоснабжения – 0,87  км.

### 3.1.5. Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей электрической подстанции.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 6,5 км.

### 3.1.6. Связь и информатизация

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Для проектируемой территории в случае реконструкции существующих сетей необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа.

Протяженность существующих сетей связи – 0,65 км.

## 3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### 3.2.1. Транспортное обслуживание

На территории квартала существует улично-дорожная сеть, подлежащая реконструкции для приведения в соответствие с действующей на данный момент нормативной документацией.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

Витебское шоссе (магистральная улица общегородского значения):

- ширина полосы движения – 3,75 м;

- число полос движения – 4;

- наибольший продольный уклон – 65‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 3 м;

- ширина улицы в красных линиях – 56 м.

Радиус закругления края проезжей части разные – 8,0 м, 12,0 м.

Ширина проезжей части проездов – 5,5-6 м. Проезды в проектируемом квартале, как правило, не являются тупиковым (что обусловлено сложившейся исторически ситуацией). Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Существующие покрытия улиц, проездов в неудовлетворительном состоянии, поэтому проектом рекомендуется реконструкция улиц и благоустройство новых проездов.

При выполнении капительного ремонта и реконструкции дорог и проездов необходимо выбирать тип дорожной одежды капитально-усовершенствованный.

Территория проектируемого квартала обслуживается автобусами и маршрутными такси. Их маршруты проходят по Витебскому шоссе.

Расчет вместимости автостоянок

На территории проекта планировки предусматриваются отдельные зоны для хранения легковых автомобилей в виде наружных парковок. У всех объектов обслуживания, автотранспорта и досуга должны предусматриваться автостоянки емкостью, соответствующей с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». В проекте планировки автостоянки предусматриваются везде, где это не противоречит требованиям СП.

### 3.2.2. Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 7,86 | 7,86 |
| 1 | магистральные улицы общегородского значения | км | 0,75 | 0,75 |
| 2 | проезды | км | 7,11 | 7,11 |

### 3.2.3. Обеспечение стоянками для хранения автомобилей

Минимальное количество машино-мест, предназначенных для учреждений, организаций и предприятий располагается в границах земельных участков и рассчитывается в соответствии с градостроительным законодательством.

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | м/мест | 144 |

## 3.3. Характеристика развития системы социального обслуживания

В границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки, не предусмотрено размещение жилой застройки, а также объектов микрорайонного значения.

4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория, в границах которой подготовлен проект планировки, является застроенной.

Проектом предусматривается развитие территории в 1 этап.