# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ)

## 1.1. Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Площадь территории квартала:

- в границах проектирования – 9,5 га;

- в красных линиях – 5,7 га.

Расчетная численность населения – 196 чел. (Согласно среднему расчетному нормативу жилищной обеспеченности 29,0 кв. м/чел региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются, вследствие чего расчет производится из показателя 4 человека на один индивидуальный жилой дом и/или блокированный жилой дом).

Согласно Карте функциональных зон генерального плана города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

- жилой зоны;

- производственной зоны, зоны инженерной инфраструктуры;

- планируемой зоны транспортной инфраструктуры;

- зоны транспортной инфраструктуры.

Согласно Карте градостроительного зонирования. Границы территориальных зон Правил землепользования и застройки города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

Жилой зоны:

- Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами и жилыми домами блокированного типа.

Производственной зоны:

- П5 – зона размещения производственных объектов V класса санитарной классификации.

Зоны транспортной инфраструктуры:

- Т4 – зона размещения улично-дорожной сети города Смоленска.

## 1.2. Характеристика планируемого развития территории

Территория квартала проектирования составляет 94974 м2 и состоит из четырех кадастровых кварталов с номерами 67:27:0013951; 67:27:0013972; 67:27:0013207; 67:27:0013971 (на основании сведений из ЕГРН).

Таблица 1 – Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего | га | 9,5 | 100 | 9,5 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | территория жилой застройки | га | 2,38 | 25,1 | 3,8 | 40,0 |
| 2 | участки школ | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | участки дошкольных организаций | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | участки объектов коммунального обслуживания | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | участки объектов торговли и объектов общественно-делового значения | га | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 1,0 |
| 6 | участки закрытых автостоянок (гаражей) | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | автостоянки для временного хранения | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | территория общего пользования | га | 0,00 | 0,0 | 5,1 | 54,7 |
| 8.1 | участки зеленых насаждений и элементов благоустройства | га | 0,00 | 0,0 | 1,2 | 12,6 |
| 8.2 | элементы улично-дорожной сети | га | 0,00 | 0,0 | 3,9 | 41,1 |
| 9 | прочие территории | га | 7,02 | 74,9 | 0,7 | 7,3 |

При расширении улиц и проездов необходимо разработать рабочие проекты по выносу инженерных сетей и сооружений.

Возведение строений и сооружений, не предусмотренных в данном проекте планировки территории, допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

## 1.3. Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Расчетный коэффициент застройки территории квартала - Кз=0,04.

Расчетный коэффициент плотности территории квартала - Кпл.з=0,1.

Расчетная плотность застройки квартала составляет 10%. При расчете общая площадь зданий и сооружений делилась на площадь проектируемого квартала в границах проектирования (проектирование ведется по застроенной территории, показатели рассчитываются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»).

В рассматриваемом квартале планируется размещение улично-дорожной сети (зоны № 1, № 2) (номер по экспликации зон планируемого размещения объектов).

Параметры застройки земельного участка для размещения улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона № 1).

- Площадь зоны – 11376 м2.

- В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для размещения улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона № 2).

- Площадь зоны – 16549 м2.

- В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Планировочное решение проектируемой территории разработано на основе анализа существующего положения, ограничений, связанных с наличием в границах проектирования большого количества инженерных сетей, с учетом сложившихся транспортных связей, ограничений на прилегающих территориях.

На основе проведённого комплексного анализа проектом обозначены контуры существующих объектов капитального строительства и заливка цветом в соответствии с их функциональным назначением.

На территории проектирования в настоящее время существуют объекты капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения.

Перечень существующих на проектируемой территории на расчетный срок объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения приведен в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | № ЗУ | Наименование | Кол-во | Этажность | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые дома |  |  |  |  |
| 1. | 21 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0013971:1 |
| 2. | 16 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0013971:2 |
| 3. | 15 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0013971:3 |
| 4. | 11 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0013971:4 |
| 5. | 10 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0013971:5 |
| 6. | 6 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 4 | На образуемом участке |
| 7. | 1 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0013971:114 |
| 9. | 3 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0013971:23 |
| 11. | 4 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 3 | 67:27:0013971:24 |
| 12. | 7 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0013971:7 |
| 13. | 8 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0013971:8 |
| 14. | 12 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0013971:9 |
| 15. | 13 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0013971:10 |
| 16. | 18 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0013971:11 |
| 17. | 19 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0013971:12 |
| 18. | 20 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 19. | 22 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 20. | 23 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0013971:229 |
| 21. | 24 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0013971:33 |
| 22. | 26 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0013971:16 |
| 23. | 28 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0013971:17 |
| 24. | 29 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0013971:18 |
| 25. | 30 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0013971:19 |
| 26. | 35 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0013971:21 |
| 33. | 51 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 2 | На образуемом земельном участке |
| 34. | 52 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0013972:2 |
| 35. | 54 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0013972:4 |
| 36. | 53 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом земельном участке |
|  | Административные здания |  |  |  |  |
| 10. | 5 | Магазин | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 27. | 37 | Здание торгово-бытового обслуживания | 1 | 2 | 67:27:0013971:54 |
| Производственные объекты |  |  |  |  |  |
| 28. | 49 | Автомастерская | 1 | 3 | 67:27:0013951:1 |
| 29. |  | Здание мастерской | 1 | 3 |  |
| 30. |  | Здание мастерской | 1 | 2 |  |
| 31. |  | Здание мастерской | 1 | 2 |  |
| 32. |  | Здание мастерской | 1 | 2 | 67:27:0013951:1; 67:27:0000000:5448 |
| 37. | 50 | Нежилое здание – многофункциональный комплекс | 1 | 3 | 67:27:0000000:3236 |

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

На территории располагаются сети инженерной инфраструктуры. Выбор проектных инженерных решений производился в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Планируемое потребление рассчитывается в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области».

### 3.1.1. Водоснабжение

Территория квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусматривается от существующих городских водопроводных сетей.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.

Планируемое хозяйственно-питьевое водопотребление в застройке квартала составляет 68600 л/сут.

Протяженность существующих сетей водоснабжения – 2,0 км.

### 3.1.2. Водоотведение

Территория квартала обеспечивается центральной канализацией.

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Расчетное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению.

Протяженность существующих сетей канализации – 1,4 км.

Дождевые стоки

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.1.3. Теплоснабжение

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой теплоснабжения.

Расход тепловой энергии равен 3435 кДж/(м2·°С·сут).

Протяженность существующих сетей теплотрассы –0,2 км.

### 3.1.4. Газоснабжение

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения.

Расход газа на газифицируемые объекты составляет 23520 м3/год в год.

Протяженность существующих сетей газоснабжения – 5,5 км.

### 3.1.5. Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей электрической подстанции.

Расчетное электропотребление – 94,08 кВт.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 4,5 км.

### 3.1.6. Связь и информатизация

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Для проектируемой территории в случае реконструкции существующих сетей необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа.

Протяженность существующих сетей связи – 7,1 км.

### 3.1.7. Сбор твердых бытовых отходов

Расчетное количество твердых бытовых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом, от прочих жилых зданий составляет 44100 кг в год.

Расчетный объем смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков 2940 кг в год.

## 3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### 3.2.1. Транспортное обслуживание

На территории квартала существует улично-дорожная сеть, подлежащая реконструкции для приведения в соответствие с действующей на данный момент нормативной документацией.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

ул. Свердлова (магистральная улица общегородского значения 2 класса):

- ширина полосы движения – 3,75 м;

- число полос движения – 4;

- наибольший продольный уклон – 60‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 3,0 м;

- ширина улицы в красных линиях – 30 м.

ул. 4-й пер. Слобода-Садки (улица местного значения в зоне жилой застройки):

- ширина полосы движения – 3 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон – 67‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2 м;

- ширина улицы в красных линиях – 10 м.

Радиус закругления края проезжей части разные – 8,0 м, 12,0 м.

Ширина проезжей части проездов – 5,5-6 м. Проезды в проектируемом квартале, как правило, не являются тупиковым (что обусловлено сложившейся исторически ситуацией), тупиковые проезды обеспечены разворотными площадками размером 16 x 16 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Существующие покрытия улиц, проездов в неудовлетворительном состоянии, поэтому проектом рекомендуется реконструкция улиц и благоустройство новых проездов.

При выполнении капительного ремонта и реконструкции дорог и проездов необходимо выбирать тип дорожной одежды капитально-усовершенствованный.

Территория проектируемого квартала обслуживается автобусами и маршрутными такси. Их маршруты проходят по улице Свердлова, ул. 4-й пер. Слобода-Садки.

Расчет уровня автомобилизации

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» показатель легковых автомобилей для индивидуального пользования принят 350 ед. на 1000 жителей. В соответствии с таблицей 10 нормативов градостроительного проектирования Смоленской области требуемая площадь территории для хранения автотранспорта граждан должна составлять не менее 2,4 м² на человека. Количество легковых автомобилей при существующей численности населения 196 человек составляет 68 единиц.

Расчет вместимости автостоянок

На территории проекта планировки предусматриваются отдельные зоны для хранения легковых автомобилей в виде наружных парковок. У всех объектов обслуживания, автотранспорта и досуга должны предусматриваться автостоянки ёмкостью, соответствующей с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». В проекте планировки автостоянки предусматриваются везде, где это не противоречит требованиям СП.

### Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 6,09 | 6,09 |
| 1. | магистральные улицы общегородского значения | км | 6,01 | 6,01 |
| 2. | улицы и дороги местного значения | км | 0,06 | 0,06 |
| 3. | проезды | км | 0,02 | 0,02 |

### 3.2.2. Обеспечение стоянками для хранения автомобилей

Минимальное количество машино-мест, предназначенных для учреждений, организаций и предприятий располагается в границах земельных участков и рассчитывается в соответствии с градостроительным законодательством.

Хранение индивидуального автотранспорта жителей индивидуальных жилых домов коттеджного типа осуществляется на территории принадлежащих им земельных участков.

Для временного хранения легковых автомобилей посетителей территории малоэтажной жилой застройки предусмотрены гостевые автостоянки из расчета в застройке индивидуальными жилыми домами – 1 машино-место на 1 дом с размещением в пределах приусадебных участков.

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | м/мест | - |
| 2 | Машино-места для хранения легковых автомобилей в границах земельных участков жилых домов | м/мест | 36 |
| 3 | Машино-места для хранения легковых автомобилей за границами земельных участков жилых домов | м/мест | 59 |

## 3.3. Характеристика развития системы социального обслуживания

Основная задача проекта планировки в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания). Радиусы обслуживания указаны на чертежах утверждаемой части проекта планировки территории.

Таблица 5 – Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Радиус обслуживания, м | Количество на планируемой территории при численности населения 196 чел. |  | Место размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации, место | 300 | 10 |  | МБДОУ «Детский сад № 3» (вместимость 35 чел.) |
| Общеобразовательные учреждения, место | 500 | 18 |  | МБОУ СОШ № 10 (вместимость 190 чел.) |
| Предприятия торговли, м2 торговой площади, в том числе: | 500 | 20 |  |  |
| продовольственными товарами |  | 14 | Существующие в смежном квартале |  |
| непродовольственными товарами |  | 6 | Существующие в смежном квартале |  |
| Предприятия общественного питания, место | 500 | 2 |  | Существующие в смежном квартале |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 500 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Аптеки, объект | 500 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Отделения связи, объект | 500 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Филиалы банков, операционное место | 500 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Жилищно-эксплуатационные службы, объект | 750 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Помещения для досуга и любительской деятельности, м2 нормируемой площади | 750 | 10 |  | Существующие в смежном квартале |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, м2 площади пола | 500 | 6 |  | Существующие в смежном квартале |
| Опорный пункт охраны порядка, м2 нормируемой площади | 750 | 2 |  | Существующие в смежном квартале |
| Общественные туалеты, прибор | 700 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |

4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория, в границах которой подготовлен проект планировки, является застроенной.

Проектом предусматривается развитие территории в 1 этап.