УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

города Смоленска

(приложение № 2)

от _________ № ___________

Положение о характеристиках планируемого развития территории.

Положения об очередности планируемого развития территории

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	3

1.1. Характеристика территории	3

1.2. Характеристика планируемого развития территории	3

1.3. Плотность и параметры застройки территории	4

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	5

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	6

3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания	6

3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания	6

3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	7

3.3.1. Водоснабжение	7

3.3.2. Водоотведение	7

3.3.3. Отвод поверхностного стока	7

3.3.4. Теплоснабжение	8

3.3.5. Газоснабжение	8

3.3.6. Электроснабжение	8

4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Характеристика территории

Территория граничит с севера – с границами города Смоленска и земельным участком с кадастровым номером 67:27:0031007:2, с юга – с улицей Индустриальной, с запада – с улицей Шевченко, с востока – с территориальной зоной П1.

Площадь территории в границах проектирования – 301919 м2.

Площадь территории в границах красных линий – 243584 м2.

## 1.2. Характеристика планируемого развития территории

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория - всего | га | 30,2 | 100 | 30,2 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория объектов производственного назначения | га | 13,5 | 45 | 13,9 | 46 |
| 2 | Территория служебных гаражей | га | 1,6 | 5 | 1,6 | 5 |
| 3 | Территория объектов складского назначения | га | 3,8 | 12 | 3,8 | 12 |
| 4 | Территория объектов обеспечения внутреннего правопорядка | га | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 |
| 5 | Территории объектов коммунального обслуживания | га | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 |
| 6 | Территории объектов бытового обслуживания | га | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 |
| 7 | Территория общего пользования | га | 0 | 0 | 10 | 33 |
| 7.1 | Участки зеленых насаждений | га | 0 | 0 | 4,2 | 14 |
| 7.2 | Улицы, проезды | га | 0 | 0 | 5,8 | 19 |
| 8 | Прочие территории | га | 0 | 0 | 0 | 0 |

Планируемое развитие территории предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети.

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зоны 1-5 - зоны реконструкции объектов улично-дорожной сети.

## 1.3. Плотность и параметры застройки территории

Таблица 2. Предельные параметры застройки зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| № зоны | Площадь зоны | Предельные параметры застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков | предельное количество этажей | коэффициент использования территории |
| 1 | 9830 | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается |
| 2 | 26270 | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается |
| 3 | 3595 | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается |
| 4 | 8227 | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается |
| 5 | 10450 | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается |

Коэффициент застройки территории – 0,02.

Коэффициент плотности застройки территории – 0,03.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На рассматриваемой территории квартала существует устойчивая сложившаяся застройка. Территория квартала включает в себя территорию, занятую производственным и складскими объектами, служебными гаражами, объектами обеспечения внутреннего правопорядка, а также территорию общего пользования. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, скверы).

Возведение зданий и сооружений допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

Таблица 3. Предельные параметры застройки объектами капитального строительства

| № зоны | Вид ОКС | Предельные параметры застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир | Максимальная площадь застройки | Необходимое количество машино-мест |
| 1 | Улица местного значения в производственных зонах | - | - | - |
| 2 | Магистральная улица общегородского значения 3 класса | - | - | - |
| 3 | Основной проезд | - | - | - |
| 4 | Основной проезд | - | - | - |
| 5 | Основной проезд | - | - | - |

# 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания

Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания населения не приводится в связи с отсутствием в границах проектирования объектов жилого назначения.

## 3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Планируемые решения выполнены с увязкой к существующей улично-дорожной сети.

Въезд на территорию осуществляется с улицы Шевченко, улицы Индустриальная по существующей улично-дорожной сети. В радиусе доступности расположены существующие автобусные остановочные пункты.

Проектом планировки территории предусматривается реконструкция улично-дорожной сети с целью увеличения параметров поперечного профиля до нормативных.

Улично-дорожная сеть территории проекта планировки состоит из улицы местного значения в производственных зонах и магистральной улицы общегородского значения 3 класса.

Расчетные параметры улицы Индустриальная (улица местного значения в производственных зонах):

- ширина полосы движения – 3,5 м;

- расчетная скорость движения – 50 км/ч;

- число полос движения - 2;

- наименьший радиус кривых в плане – 140 м;

- наибольший продольный уклон – 60 ‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м.

Расчетные параметры улицы Шевченко (магистральная улица общегородского значения 3 класса):

- ширина полосы движения – 3,25 м;

- расчетная скорость движения – 60 км/ч;

- число полос движения - 2;

- наименьший радиус кривых в плане – 220 м;

- наибольший продольный уклон – 70 ‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 3,0 м.

Расчетные параметры основного проезда:

- ширина полосы движения – 3,0 м;

- расчетная скорость движения – 40 км/ч;

- число полос движения - 2;

- наименьший радиус кривых в плане – 50 м;

- наибольший продольный уклон – 70 ‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м.

Таблица 4. Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Соврем. состояние | Проектное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 3,27 | 3,27 |
| 1 | улица местного значения в производственных зонах | км | 2,47 | 2,47 |
| 2 | магистральная улица общегородского значения 3 класса | км | 0,64 | 0,64 |
| 3 | основной проезд | км | 0,16 | 0,16 |

Планируемая плотность общей улично-дорожной сети в границах проекта планировки – 6,7 км/км2.

Хранение легковых автомобилей собственников объектов капитального строительства, располагающихся в квартале, предусматривается в границах земельных участков этих объектов.

## 3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

Развитие инженерной инфраструктуры включает в себя обеспечение сохранения существующих инженерных сетей и сооружений.

### 3.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение территории квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

### 3.3.2. Водоотведение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоотведения.

Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению.

### 3.3.3. Отвод поверхностного стока

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее с улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.3.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение предусматривается от локальных источников тепла (теплогенераторы, котлы).

### 3.3.5. Газоснабжение

Газоснабжение территории предусмотрено от централизованной системы газоснабжения.

### 3.3.6. Электроснабжение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

# 4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Реализация проекта планировки предусматривается в один этап.

Этап 1. Реконструкция транспортной инфраструктуры:

- реконструкция улицы местного значения в зонах жилой застройки (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 1);

- реконструкция магистральной улицы общегородского значения 2 класса (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 2);

- реконструкция основного проезда (зоны планируемого размещения объектов капитального строительства № 3, 4, 5).

Также проектом предусматривается благоустройство и озеленение территории.