###### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 4.6.

| ###### Наименование разделов | ###### стр. |
| --- | --- |
| Введение Нормативная документация. Цели и задачи проекта межевания. Обоснование границ земельных участков. Характеристика фактического использования и расчетного обоснования размеров участков территории квартала. - Существующие земельные участки объектов капитального строительства. - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости). - Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые. - Общие сведения. - Нормативная документация на период межевания квартала. - Примечание. - Дополнительные сведения. - Формирование земельных участков, расчет. - Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области. |  |

Введение в проект по внесению изменений в Проект планировки территории, расположенной в границах: ул. Дзержинского – ул. Большой Краснофлотской – ул. Студенческой – ул. Ногина – ул. Октябрьской революции – ул. Карла Маркса – ул. Кирилла и Мефодия – ул. Пржевальского

Изменения вносятся на основании постановления от 17.12.2018 №3321-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Дзержинского – улицы Большая Краснофлотская – улицы Студенческой – улицы Ногина – улицы Октябрьской революции – улицы Карла Маркса – улицы Кирилла и Мефодия – улицы Пржевальского

Цель проекта внесения изменений в проект планировки территории: раздел земельного участка №152 (по экспликации проекта межевания) с целью формирования земельного участка под строительство клуба многоцелевого назначения. При разработке проекта внесения изменений учесть подъезды к вновь образуемым участкам.

В настоящем проекте межевания земельный участок с условным № 152, изменил площадь с 18126 м2 , на 15000 м2, что соответствует земельному участку с кадастровым номером № 67:27:0020302:34. Сформирован земельный участок с условным №186 площадью 3546 м2 что соответствует земельному участку с кадастровым номером 67:27:0020302:358 Сформирован земельный участок с условным №187 площадью 454 м2 что соответствует земельному участку с кадастровым номером 67:27:0020302:357 Сформирован земельный участок с условным №188 площадью 1000 м2 что соответствует земельному участку с кадастровым номером 67:27:0020302:325.

Введение

Настоящие проектные материалы разработаны ООО «БИНОМ» по техническому заданию администрации г. Смоленска Смоленской области к муниципальному контракту №293 от 10.10.2011 года на основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе №0163300029411000621-3 от 19 сентября 2011.

Директор ООО «БИНОМ» - Гаврилов Д.А.

Главный архитектор проекта – Рейзман Н. И.

Проект планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной отделом геодезических изысканий ООО "БИНОМ" в 2011 г., а также с использованием планшетов М 1:500 Управления архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

Нормативная документация.

При разработке проекта планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска использовалась следующая нормативно-правовая и нормативно-техническая документация:

- Корректировка Генерального плана г. Смоленска 1992 г., утвержденного решением Смоленского городского совета от 22.09.1998г. №260, разработанная в 2007 году Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» (договор №30 от 14 февраля 2007 г.);

- Правила землепользования и застройки г. Смоленска;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СНиП 2.07.01-89**. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Инструкция по межеванию земель;

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1: 500» ГКИНП-02-033-82, утвержденная Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР от 05.10.1979 (с поправками, утвержденными приказом ГУГК от 09.09.1982 № 436п);

- Постановление Администрации Смоленской области от 17.02.2009 № 77 «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Смоленской области, документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской области»;

- Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Смоленска.

Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания территории квартала подготовлен в целях:

- Установления границ застроенных земельных участков

- Установления границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома с элементами озеленения и благоустройства и иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилых домов объектами в соответствии с нормативной документацией;

- Корректировки существующих земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, стоящими на учете в ГКН, в соответствии с нормативной документацией;

- Установления границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- Установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- Установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- Установления границ территорий общего пользования;

- Установления границ зон действия сервитутов для прохода и проезда;

- Определения видов разрешенного использования выявленных свободных земельных участков и параметров застройки;

При подготовке проекта межевания учтены:

- Историческое межевание города Смоленска;

- Нормативная документация.

Методика межевания.

Методика межевания включает комплексное изучение архивного материала Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга; анализ материала, предоставленного Управлением архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

На основе системного исследования материала, параллельном и взаимосвязанном исследовании проектных генеральных планов и осуществленных реальных градостроительных элементов был составлен графический материал, который отражает суть анализа и сопоставления «проектного» и «реального». Параллельно рассматривались карты генерального межевания, характеризующие исторические закономерности для г. Смоленска. Применялось графоаналитическое моделирование при разработке моделей и схем конкретных предложений, а так же натурные исследования. Также учитывались сведения о сложившихся придомовых территориях, на основании технических паспортов зданий. Затем в соответствии нормативной документацией высчитывались площади земельных участков, и рассчитывалась их конфигурация.

Обоснование границ земельных участков.

- Существующие земельные участки объектов капитального строительства.

  - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости).

Территория квартала, рассматриваемая в проекте межевания, состоит из 6 кадастровых кварталов с номерами 67:27:0020301; 67:27:0020302; 67:27:0020309; 67:27:0020308; 67:27:0020310; 67:27:0020311. (На основании сведений из ГКН).

Проектом планировки и межевания предусмотрено снять с учета следующие участки: 67:27:0020309:97; 67:27:0020309:11; 67:27:0020309:82; 67:27:0020301:54; 67:27:0020309:91; 67:27:0020309:98; 67:27:0020301:58; 67:27:0020301:56; 67:27:0020301:64 (на основании расчетов в проекте межевания – см. том 3.5, 3.6, 3.7).

- Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые.

  - Общие сведения.

| 2.1.1. |  | Нормативные документы на период межевания территории квартала |  |  |  | СП 42.13330.2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. |  | Примечания |  |  |  | Площади вновь формируемых градостроительных участков межевания, существующих земельных участков, корректируемых уточняются при выполнении проекта границ и выносе в натуру (на местность) границ земельных участков |  |  |
|  |  |  |  |  |  | При продлении срока аренды или при других имущественных и градостроительных изменениях объекта недвижимости переоформление границ земельных участков производить в соответствии с разбивочной схемой |  |  |
| 2.1.3. |  | Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Формирование земельных участков, расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Предлагаемые номера вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Площадь участка нормируемая, м² | Площадь участка проектная, м² | Назначение вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Расчет | Ограничения и обременения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Участок 1 |  | - | 775 | Под административное здание |  | Участок формируемый. | Сервитут прохода и проезда |
| 2 | Участок 2 |  | - | 501 | Под административное здание |  | Sуч.=496 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 3 | Участок 3 |  | 1360 | 1906 | Под жилым домом |  | Sзастр.=453 м2 Sуч.=1864 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,6 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. Большой сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 40,1% от нормируемой (на 546 м2). | - |
| 4. | Участок 4 |  | - | 778 | Под административное здание |  | Sуч.= 812 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 5. | Участок 5 |  | - | 731 | Под здание музыкальной школы №1 |  | Sуч.= 669 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 6. | Участок 6 |  | 4619 | 3873 | Под жилым домом |  | Sзастр.=941 м2 Sуч.= 1273 м2(ГКН) Кз=0,7 Кпл.з.=2,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 746 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 7. | Участок 7 |  | - | 396 | Под здание АТС |  | Sуч.=400 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 8. | Участок 8 |  | 3495 | 3242 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1143 м2 Sуч.= 3086 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,2 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 253 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 9. | Участок 9 |  | 6631 | 3422 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1345 м2 Sуч.= 2107 м2(ГКН) Кз=0,6 Кпл.з.=2,3 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 3209 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 10. | Участок 10 |  | 1217 | 1077 | Под жилым домом |  | Sзастр.=367 м2 Sуч.= 554 м2(ГКН) Кз=0,7 Кпл.з.=0,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 140 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 11. | Участок 11 |  | - | 377 | Под гаражи |  | Sуч.=- м2 (ГКН) Участок формируемый. | - |
| 12. | Участок 12 |  | - | 61 | Под гаражи |  | Sуч.=47 м2 (ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 13. | Участок 13 |  | - | 40 | Под гаражи |  | Sуч.=101 м2 (ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 14. | Участок 14 |  | - | 634 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 15. | Участок 15 |  | 13425 | 6682 | Под жилым домом |  | Sзастр.=2852 м2 Sуч.= 6614 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,6 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 6743 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 16. | Участок 16 |  | - | 37 | Под ГРП №15 |  | Sуч.=37 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 17. | Участок 17 |  | 4188 | 2542 | Под жилым домом |  | Sзастр.=790 м2 Sуч.=1478 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1646 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 18. | Участок 18 |  | - | 594 | Под ИЖС |  | Sуч.=594 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 19. | Участок 19 |  | 4140 | 3215 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1000 м2 Sуч.=2761 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по смежным участкам. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 925 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 20. | Участок 20 |  | 3919 | 3337 | Под жилым домом (участок многоконтурный) |  | Sзастр.=747 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 582 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 21. | Участок 21 |  | - | 94 | Под ТП №111 |  | Sуч.=37 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 22. | Участок 22 |  | 575 | 1260 | Под жилым домом |  | Sзастр.=115 м2 Sуч.=1922 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 119,1% от нормируемой (на 685 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 23. | Участок 23 |  | - | 1233 | Под административное здание |  | Sуч.= 812 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 24. | Участок 24 |  | - | 763 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 25. | Участок 25 |  | - | 583 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 26. | Участок 26 |  | 2025 | 1814 | Под жилым домом |  | Sзастр.=578 м2 Sуч.=1745 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 211 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 27. | Участок 27 |  | - | 50 | Под ТП №111 |  | Sуч.=37 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 28. | Участок 28 |  | 3022 | 2704 | Под жилым домом |  | Sзастр.=647 м2 Sуч.=1833 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 233 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 29. | Участок 29 |  | - | 1070 | Под административное здание |  | Sуч.= 812 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 30. | Участок 30 |  | 2363 | 1092 | Под жилым домом |  | Sзастр.=516 м2 Sуч.=1707 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1271 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 31. | Участок 31 |  | 1807 | 1082 | Под жилым домом |  | Sзастр.=407 м2 Sуч.=1707 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,4 Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 189,3% от нормируемой (на 2806 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 32. | Участок 32 |  | 1018 | 1370 | Под жилым домом |  | Sзастр.=237 м2 Sуч.=1761 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 34,6% от нормируемой (на 352 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 33. | Участок 33 |  | - | 5227 | Под административное здание |  | Sуч.= 812 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 34. | Участок 34 |  | 220 | 800 | Под ИЖС |  | Sуч.=594 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 35. | Участок 35 |  | - | 80 | Под ТП |  | Sуч.=37 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 36. | Участок 36 |  | - | 174 | Под ЦТП |  | Sуч.=37 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 37. | Участок 37 |  | 4192 | 2827 | Под жилым домом |  | Sзастр.=875 м2 Sуч.=1761 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1365 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 38. | Участок 38 |  | - | 2927 | Под общежитие |  | Sзастр.=672 м2 Sуч.=2094 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 39. | Участок 39 |  | - | 1901 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 40. | Участок 40 |  | - | 555 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 41. | Участок 41 |  | - | 432 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 42. | Участок 42 |  | - | 389 | Под здание Белорусского посольства |  | Sуч.=2419 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 43. | Участок 43 |  | 3257 | 1827 | Под жилым домом |  | Sзастр.=677 м2 Sуч.=1343 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,2 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 109,8% от нормируемой (на 1305 м2). | - |
| 44. | Участок 44 |  | 5575 | 2484 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1115 м2 Sуч.=1343 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,2 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 3091 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 45. | Участок 45 |  | 7909 | 6518 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1791 м2 Sуч.=1268 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,3 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по смежным участкам. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1391 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 46. | Участок 46 |  | 11420 | 8385 | Под жилым домом |  | Sзастр.=2443 м2 Sуч.=2041 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 3035 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 47. | Участок 47 |  | - | 977 | Под административное здание |  | Sуч.= 812 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 48. | Участок 48 |  | - | 959 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 49. | Участок 49 |  | - | 6476 | Под административное здание |  | Sуч.= 812 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 50. | Участок 50 |  | 1875 | 2053 | Под жилым домом |  | Sзастр.=494 м2 Sуч.=2295 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 21,8% от нормируемой (на 575 м2). | - |
| 51. | Участок 51 |  | - | 1426 | Под ИЖС |  | Sзастр.=32 м2 Sуч.=2295 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 52. | Участок 52 |  | 705 | 1387 | Под жилым домом |  | Sзастр.=141 м2 Sуч.=2003 м2(ГКН) Кз=0,07 Кпл.з.=0,05 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 96,7% от нормируемой (на 682 м2). | - |
| 53. | Участок 53 |  | - | 1287 | Под ИЖС |  | Sзастр.=43 м2 Sуч.=2013 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 54. | Участок 54 |  | - | 949 | Под ИЖС |  | Sзастр.=26 м2 Sуч.=2063 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 55. | Участок 55 |  | - | 712 | Под ИЖС |  | Sзастр.=60 м2 Sуч.=2380 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 56. | Участок 56 |  | 750 | 1030 | Под жилым домом |  | Sзастр.=150 м2 Sуч.=2380 м2(ГКН) Кз=0,06 Кпл.з.=0,04 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 37,3% от нормируемой (на 280 м2). | - |
| 57. | Участок 57 |  | 750 | 1071 | Под жилым домом |  | Sзастр.=150 м2 Sуч.=2055 м2(ГКН) Кз=0,07 Кпл.з.=0,04 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 42,8% от нормируемой (на 321 м2). | - |
| 58. | Участок 58 |  | 725 | 640 | Под жилым домом |  | Sзастр.=145 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,4 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 85 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 59. | Участок 59 |  | 655 | 787 | Под жилым домом |  | Sзастр.=131 м2 Sуч.=800 м2(ГКН) Кз=0,16 Кпл.з.=0,11 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 20,1% от нормируемой (на 132 м2). | - |
| 60. | Участок 60 |  | - | 644 | Под ИЖС |  | Sуч.=860 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 61. | Участок 61 |  | - | 663 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 62. | Участок 62 |  | - | 813 | Под ИЖС |  | Sзастр.=80м2 Sуч.=800 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 63. | Участок 63 |  | 640 | 799 | Под жилым домом |  | Sзастр.=128 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,4 Участок формируемый. | - |
| 64. | Участок 64 |  | 900 | 1773 | Под жилым домом |  | Sзастр.=180 м2 Sуч.=800 м2(ГКН) Кз=0,22 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 97% от нормируемой (на 873 м2). | - |
| 65. | Участок 65 |  | - | 503 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 66. | Участок 66 |  | - | 2236 | Под ИЖС |  | Sзастр.=102м2 Участок формируемый. | - |
| 67. | Участок 67 |  | 1107 | 2642 | Под жилым домом |  | Sзастр.=272м2 Участок формируемый. | - |
| 68. | Участок 68 |  | - | 12164 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 69. | Участок 69 |  | - | 1005 | Под ИЖС |  | Sзастр.=171м2 Sуч.=800 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 70. | Участок 70 |  | - | 2107 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 71 | Участок 71 |  | 790 | 898 | Под жилым домом |  | Sзастр.=158 м2 Участок формируемый. | - |
| 72 | Участок 72 |  | 650 | 938 | Под жилым домом |  | Sзастр.=130 м2 Участок формируемый. | - |
| 73 | Участок 73 |  | - | 778 | Под ИЖС |  | Sзастр.=98 м2 Sуч.=844 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 74 | Участок 74 |  | - | 118 | Под ЦТП |  | Sуч.=52 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 75 | Участок 75 |  | - | 649 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 76 | Участок 76 |  | - | 443 | Под ИЖС |  | Sзастр.=132м2 Sуч.=400 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 77 | Участок 77 |  | - | 387 | Под ИЖС |  | Sзастр.=-м2 Sуч.=400 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 78 | Участок 78 |  | 950 | 597 | Под жилым домом |  | Sзастр.=190 м2 Sуч.=575 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 79 | Участок 79 |  | - | 549 | Под ИЖС |  | Sзастр.=37 м2 Sуч.=570 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 80 | Участок 80 |  | - | 829 | Под ИЖС |  | Sзастр.=108 м2 Sуч.=886 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 81 | Участок 81 |  | - | 1077 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 82 | Участок 82 |  | - | 689 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 83 | Участок 83 |  | - | 800 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 84 | Участок 84 |  | - | 724 | Под ИЖС |  | Sзастр.=84 м2 Sуч.=596 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 85 | Участок 85 |  | - | 919 | Под ИЖС |  | Sзастр.=66 м2 Sуч.=915 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 86 | Участок 86 |  | 700 | 1654 | Под жилым домом |  | Sзастр.=140 м2 Sуч.=992 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 87 | Участок 87 |  | - | 598 | Под ИЖС |  | Sзастр.=101,5 м2 Sуч.=600 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 88 | Участок 88 |  | - | 1335 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 89 | Участок 89 |  | - | 1195 | Под ИЖС |  | Sзастр.=126 м2 Sуч.=800 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 90 | Участок 90 |  | - | 1272 | Под ИЖС |  | Sзастр.=160 м2 Sуч.=1300 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 91 | Участок 91 |  | - | 606 | Под ИЖС |  | Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 92 | Участок 92 |  | - | 400 | Под ИЖС |  | Sзастр.=62 м2 Участок не изменяется. | - |
| 93 | Участок 93 |  | - | 874 | Под ИЖС |  | Sзастр.=49 м2 Sуч.=883 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 94 | Участок 94 |  | - | 845 | Под ИЖС |  | Sзастр.=66 м2 Участок формируемый. | - |
| 95 | Участок 95 |  | - | 1337 | Под ИЖС |  | Sзастр.=105 м2 Участок формируемый. | - |
| 96 | Участок 96 |  | - | 975 | Под ИЖС |  | Sзастр.=73 м2 Участок формируемый. | - |
| 97 | Участок 97 |  | - | 600 | Под ИЖС |  | Sзастр.=119 м2 Участок не изменяется. | - |
| 98 | Участок 98 |  | - | 562 | Под жилым домом |  | Sуч.=578 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 99 | Участок 99 |  | - | 845 | Под административное здание |  | Sуч.= 970 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 100 | Участок 100 |  | 795 | 1974 | Под жилым домом |  | Sзастр.=159 м2 Участок не изменяется. | - |
| 101 | Участок 101 |  | - | 1389 | Под ИЖС |  | Sзастр.=76 м2 Sуч.=1898 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 102 | Участок 102 |  | - | 1150 | Под ИЖС |  | Sзастр.=72 м2 Sуч.=1004 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 103 | Участок 103 |  | - | 1467 | Под ИЖС |  | Sзастр.=66 м2 Sуч.=1113 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 104 | Участок 104 |  | - | 20554 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 105 | Участок 105 |  | - | 9977 | Под МОУ СОШ№28 |  | Участок формируемый. | - |
| 106 | Участок 106 |  | - | 5262 | Под детский сад |  | Участок формируемый. | - |
| 107 | Участок 107 |  | - | 557 | Под ИЖС |  | Sзастр.=88 м2 Участок не изменяется. | - |
| 108 | Участок 108 |  | - | 600 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 109 | Участок 109 |  | - | 566 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 110 | Участок 110 |  | - | 1190 | Под ИЖС |  | Sзастр.=121 м2 Участок формируемый. | - |
| 111 | Участок 111 |  | - | 3558 | Под проектируемым жилым домом |  | Участок не изменяется. | - |
| 112 | Участок 112 |  | 5715 | 4515 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1443 м2 Sуч.=2862 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия нормативной документации и по смежным участкам. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 21% от нормируемой (на 1200 м2). | - |
| 113 | Участок 113 |  | 2388 | 2155 | Под жилым домом |  | Sзастр.=463 м2 Sуч.=1292 м2(ГКН) Кз=0,36 Кпл.з.=1,36 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. | Сервитут прохода и проезда |
| 114 | Участок 114 |  | - | 107 | Под ТП №47 |  | Sуч.=37 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 115 | Участок 115 |  | - | 3288 | Под торгово-промышленную палату |  | Sуч.=3288 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 116 | Участок 116 |  | 2455 | 2330 | Под жилым домом |  | Sзастр.=505 м2 Sуч.=1186 м2(ГКН) Кз=0,43 Кпл.з.=1,52 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 125 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 117 | Участок 117 |  | 6735 | 4488 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1493 м2 Sуч.=5010 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,08 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2247 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 118 | Участок 118 |  | - | 800 | Под ИЖС |  | Sзастр.=85 м2 Участок не изменяется. | - |
| 119 | Участок 119 |  | - | 1535 | Под ИЖС |  | Sзастр.=78 м2 Участок не изменяется. | - |
| 120 | Участок 120 |  | - | 1306 | Под ИЖС |  | Sзастр.=85 м2 Участок формируемый. | - |
| 121 | Участок 121 |  | - | 746 | Под ИЖС |  | Sзастр.=48 м2 Участок формируемый. | - |
| 122 | Участок 122 |  | - | 813 | Под ИЖС |  | Sзастр.=70 м2 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 123 | Участок 123 |  | - | 814 | Под ИЖС |  | Sзастр.=85 м2 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 124 | Участок 124 |  | - | 862 | Под ИЖС |  | Sзастр.=96 м2 Sуч.=765 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 125 | Участок 125 |  | - | 796 | Под общежитие |  | Sзастр.=285 м2 Участок формируемый. | - |
| 126 | Участок 126 |  | 2463 | 1000 | Под жилым домом |  | Sзастр.=691 м2 Sуч.=1000 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 127 | Участок 127 |  | 1232 | 787 | Под жилым домом |  | Sзастр.=289 м2 Участок формируемый. | - |
| 128 | Участок 128 |  | - | 820 | Под ИЖС |  | Sзастр.=88 м2 Участок не изменяется. | - |
| 129 | Участок 129 |  | - | 22608 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 130 | Участок 130 |  | - | 4546 | Под административное здание |  | Sуч.=3902 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 131 | Участок 131 |  | 2798 | 1115 | Под жилым домом |  | Sзастр.=691 м2 Участок не изменяется. | - |
| 132 | Участок 132 |  | 660 | 1059 | Под жилым домом |  | Sзастр.=132 м2 Sуч.=600 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 133 | Участок 133 |  | - | 582 | Под ИЖС |  | Sзастр.=152 м2 Sуч.=556 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 134 | Участок 134 |  | - | 615 | Под ИЖС |  | Sзастр.=106 м2 Участок формируемый. | - |
| 135 | Участок 135 |  | - | 989 | Под гаражи |  | Участок формируемый. | - |
| 136 | Участок 136 |  | - | 1123 | Под ИЖС |  | Sзастр.=84 м2 Sуч.=986 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 137 | Участок 137 |  | - | 1054 | Под административное здание |  | Sуч.= 937 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 138 | Участок 138 |  | - | 3367 | Под общежитие |  | Sзастр.=497 м2 Sуч.=847 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | Сервитут прохода и проезда |
| 139 | Участок 139 |  | 1840 | 1860 | Под жилым домом |  | Sзастр.=368 м2 Sуч.=742 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 1,08% от нормируемой (на 20 м2). | - |
| 140 | Участок 140 |  | - | 141 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 141 | Участок 141 |  | - | 1040 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 142 | Участок 142 |  | - | 1061 | Под ИЖС |  | Sзастр.=86 м2 Sуч.=557 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 143 | Участок 143 |  | - | 10984 | Церковь Иоанна Богослова |  | Участок формируемый. | - |
| 144 | Участок 144 |  | - | 1787 | Под ИЖС |  | Sзастр.=44 м2 Участок формируемый. | - |
| 145 | Участок 145 |  | - | 4005 | Под ветеринарно-санитарную станцию |  | Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 146 | Участок 146 |  | 1337 | 1771 | Под жилым домом |  | Sзастр.=585 м2 Sуч.=1123 м2(ГКН) Кз=0,52 Кпл.з.=0,95 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 32,4% от нормируемой (на 434 м2). | - |
| 147 | Участок 147 |  | 2703 | 3144 | Под жилым домом |  | Sзастр.=942 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 16,3% от нормируемой (на 441 м2). | - |
| 148 | Участок 148 |  | 890 | 1523 | Под жилым домом |  | Sзастр.=500 м2 Sуч.=1336 м2(ГКН) Кз=0,37 Кпл.з.=0,53 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 71,1% от нормируемой (на 633 м2). | - |
| 149 | Участок 149 |  | 2776 | 1453 | Под жилым домом |  | Sзастр.=873 м2 Sуч.=1517 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1323 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 150 | Участок 150 |  | 1395 | 1820 | Под жилым домом |  | Sзастр.=603 м2 Sуч.=963 м2(ГКН) Кз=0,63 Кпл.з.=1,16 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 30,46% от нормируемой (на 425 м2). | - |
| 151 | Участок 151 |  | - | 23 | Под ТП |  | Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 152 | Участок 152 |  | - | 15000 | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов |  | Участок формируемый. | - |
| 153 | Участок 153 |  | 1377 | 1350 | Под жилым домом |  | Sзастр.=290 м2 Sуч.=577 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=0,95 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 27 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 154 | Участок 154 |  | 676 | 1332 | Под жилым домом |  | Sзастр.=296 м2 Sуч.=662 м2(ГКН) Кз=0,45 Кпл.з.=0,82 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 97% от нормируемой (на 656 м2). | - |
| 155 | Участок 155 |  | 1072 | 1865 | Под жилым домом |  | Sзастр.=300 м2 Sуч.=598 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=0,72 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 74% от нормируемой (на 793 м2). | - |
| 156 | Участок 156 |  | 957 | 1230 | Под жилым домом |  | Sзастр.=294 м2 Участок формируемый. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 28,5% от нормируемой (на 273 м2). | - |
| 157 | Участок 157 |  | - | 1403 | Под общежитие |  | Sзастр.=252 м2 Участок формируемый. | - |
| 158 | Участок 158 |  | - | 899 | Под ИЖС |  | Sзастр.=-м2 Sуч.=726 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 159 | Участок 159 |  | - | 748 | Под ИЖС |  | Sзастр.=132 м2 Sуч.=500 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 160 | Участок 160 |  | - | 1803 | Под гостиницу "Усадьба" |  | Sуч.=1179 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | Сервитут прохода и проезда |
| 161 | Участок 161 |  | - | 811 | Под ИЖС |  | Sзастр.=-м2 Sуч.=800 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 162 | Участок 162 |  | 1070 | 2697 | Под жилым домом |  | Sзастр.=214 м2 Sуч.=1898 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 33,1% от нормируемой (на 355 м2). | - |
| 163 | Участок 163 |  | - | 786 | Под ИЖС |  | Sзастр.=-м2 Sуч.=800 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 164 | Участок 164 |  | - | 804 | Под ИЖС |  | Sзастр.=-м2 | - |
| 165 | Участок 165 |  | - | 8176 | Под проектируемый многоквартирный жилой дом |  | Sуч.=7936 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 166 | Участок 166 |  | 715 | 1644 | Под жилым домом |  | Sзастр.=286 м2 Sуч.=2075 м2(ГКН) Кз=0,14 Кпл.з.=0,24 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 130% от нормируемой (на 929 м2). | - |
| 167 | Участок 167 |  | - | 778 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 168 | Участок 168 |  | - | 1556 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 169 | Участок 169 |  | - | 4987 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 170 | Участок 170 |  | - | 3908 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 171 | Участок 171 |  | - | 584 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 172 | Участок 172 |  | - | 70 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 173 | Участок 173 |  | - | 87 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 174 | Участок 174 |  | - | 460 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 175 | Участок 175 |  | - | 122 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 176 | Участок 176 |  | - | 115 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 177 | Участок 177 |  | - | 332 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 178 | Участок 178 |  | - | 954 | Под административное здание |  | Участок формируемый. | Сервитут прохода и проезда |
| 179 | Участок 179 |  | - | 1826 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 180 | Участок 180 |  | 5240 | 6065 | Для строительства гостиничного комплекса |  | Участок формируемый | - |
| 181 | Участок 181 |  | - | 744 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый | - |
| 182 | Участок 182 |  | - | 345 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый | - |
| 183 | Участок 183 |  | 156 | 151 | Для целей, не связанных со строительством, -озеленения и элементов благоустройства |  | Участок формируемый | - |
| 184 | Участок 184 |  | - | 2049 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый | - |
| 185 | Участок 185 |  | - | 1564 | Под создание мемориального комплекса |  | Участок формируемый | - |
| 186 | Участок 186 |  | 3546 | 3546 | Культурное развитие |  | Участок формируемый | - |
| 187 | Участок 187 |  | 454 | 454 | Для размещения гостиниц |  | Участок формируемый | Сервитут прохода и проезда |
| 188 | Участок 188 |  | 1000 | 1000 | Для размещения гостиниц |  | Участок формируемый | Сервитут прохода и проезда |

- Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области.