СОДЕРЖАНИЕ  ТОМА  1.1

| Номер раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав документации по планировке застроенных территорий в г.Смоленске |  |
| 2 | Состав проекта межевания территории |  |
| 3 | Сведения о наличии свидетельств |  |
| 4 | Общая часть |  |
| 5 | Обоснование принятых проектных решений |  |
| 5.1 | Расчет площадей земельных участков |  |
| 5.2 | Положение о формируемых земельных участках |  |
| 5.3 | Ведомость координат узловых точек устанавливаемых красных линий |  |
| 5.4 | Ведомость координат узловых точек формируемых земельных участков |  |
| 6 | Технико-экономические показатели. |  |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ ТОЛМАЧЕВА – УЛИЦЫ 12 ЛЕТ ОКТЯБРЯ – ВИТЕБСКОГО ШОССЕ

В соответствии с Постановлением Администрации города Смоленска от 09.11.2017 №3328-адм «О разрешении Коноговой Людмиле Николаевне подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Толмачева – улицы 12 лет Октября – Витебского шоссе» в проект планировки внесены следующие изменения:

•	Изменение площади и конфигурации земельного участка №26 (номер по экспликации земельных участков листа 9 тома 1). Площадь земельного участка составляет 785 м2.

•	Изменение площади и конфигурации смежных земельных участков в целях устранения наложения границ земельного участка №26. После внесения изменений площадь земельного участка №22 – 569 м2, №27 – 582 м2, №32 – 571 м2, №25 - 445 м2.

Цель внесения изменений: увеличение площади и изменение конфигурации земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013440:21 (ул. Средне-Лермонтовская, д. 2/19). Увеличение площади земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013440:21 ограничивается красными линиями, утвержденными в составе документации по планировке территории, и смежным земельным участком.

Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного внесения изменений, не должны быть нарушены.

Кроме того в проект планировки внесены следующие изменения:

•	Изменение площади и конфигурации земельного участка №93 (номер по экспликации земельных участков листа 9 тома 1). Площадь земельного участка составляет 1058 м2.

•	Изменение площади и конфигурации смежных земельных участков в целях устранения наложения границ земельного участка №93. После внесения изменений площадь земельного участка №81 – 380 м2, №95 – 581 м2, №149 – 1556 м2.

Цель внесения изменений: увеличение площади и изменение конфигурации земельного участка с номером 93 (ул. Нижне-Лермонтовская, д. 9). Увеличение площади земельного участка с номером 93 ограничивается красными линиями, утвержденными в составе документации по планировке территории, и смежными земельными участками.

Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного внесения изменений, не должны быть нарушены.

1.  Состав документации по планировке застроенных территорий в   г. Смоленске

Часть I. Документация по планировке территории микрорайона в границах улицы 25 Сентября – улицы Маршала Соколовского

Часть II.  Документация по планировке территории микрорайона в границах улицы Толмачева – улицы 12 лет Октября – Витебское шоссе

2. СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| Номер заказа | Наименование |  | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-515/2011 | Том 1 | 1.1 Пояснительная записка |  |
|  |  | 1.2 Графические материалы (альбом) |  |
|  | Лист 1 | 1.2.1 Чертеж межевания | 1:1000 |
|  | Лист2 | 1.2.2 Разбивочный чертеж формируемых земельных участков | 1:500 |

3 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ

ООО «ПИИ «БрянскГражданПроект»

| Вид деятельности | Наименование документа | Регистрационный номер | Организация, выдавшая лицензию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Свидетельство о допуске к работам | № 0691.01-2011-3250521523-П-025 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Центррегионпроект» |

4. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Разработка проекта межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9, Земельного Кодекса РФ:

1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.

2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.

4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.

5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения

(ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием.

Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.

Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального строительства из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности;

В отчете представлено обоснование границ формируемых земельных участков объектов капитального строительства из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Границы земельных участков уточняются по материалам топографической основы М 1:500 при оформлении градостроительных и кадастровых  планов.

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

## 5.1. Расчет площадей земельных участков проектируемых объектов         капитального строительства

Жилищное строительство

Таблица №1

| № участка на чертеже | Общая площадь квартир, м2 | Коэффициент земельной доли | Площадь земельного участка, м2 |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическая | проектная |  |  |
|  |  |  |  | нормируемая | принятая |  |
| 1 | 13945,20 | 0,51 |  | 7112 |  |  |
| 6 | 3323,50 | 0,53 |  | 1761 |  |  |
| 7 | 4086,30 | 0,51 |  | 2084 |  |  |
| 11 | 3395,00 | 0,51 |  | 1731 |  |  |
| 12 | 4699,20 | 0,51 |  | 2396 |  |  |
| 14 | 4500,00 | 0,53 |  | 2385 |  |  |
| 16 | 4608,00 | 0,53 |  | 2442 |  |  |
| 17 | 4541,40 | 0,53 |  | 2407 |  |  |
| 18 | 4551,10 | 0,53 |  | 2412 |  |  |
| 21 | 4378,20 | 0,53 |  | 2320 |  |  |
| 22 | 3363,60 | 0,53 |  | 1783 |  |  |
| 23 | 3392,00 | 0,53 |  | 1783 |  |  |
| 25 | 8951,40 | 0,53 |  | 4744 |  |  |
| 29 | 4499,80 | 0,53 |  | 2385 |  |  |
| 31 | 5476,80 | 0,51 |  | 2793 |  |  |
| 34 | 21594,10 | 0,50 |  | 10797 |  |  |
| 37 | 3953,20 | 0,48 |  | 1897 |  |  |
| 38 | 3940,50 | 0,48 |  | 1891 |  |  |
| 39 | 3963,00 | 0,48 |  | 1902 |  |  |
| 40 | 10351,90 | 0,53 |  | 5487 |  |  |
| 43 | 3392,80 | 0,53 |  | 1798 |  |  |
| 44 | 2961,30 | 0,53 |  | 1410 |  |  |
| 46 | 6474,20 | 0,53 |  | 3431 |  |  |
| 48 | 4606,00 | 0,53 |  | 2441 |  |  |
| 49 | 4564,40 | 0,53 |  | 2419 |  |  |
| 52 | - | 0,53 |  | - |  |  |
| 53 | 5085,60 | 0,51 |  | 2593 |  |  |
| 54 | 1499,60 |  |  | 2593 |  |  |
| Итого: | 260000,00 |  | 153400,00 | 164000,00 | 161562,00 |  |

Таблица рассчитана по СП 30-101-98 Свод правил по проектированию и строительству «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

В основу определения нормативного размера земельного участка положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, который зависит от общей площади жилых помещений и удельного показателя земельной доли.

,

где  - нормативный размер земельного участка жилого здания, м;

- общая площадь жилых помещений жилого здания, м;

- удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.

,

где  - показатель земельной доли при 18 м/чел;

Н - расчетная жилищная обеспеченность, м.

Удельный показатель земельной доли принят равным не менее 0,92.

Для всей  проектируемой многоэтажной застройки принята средняя жилищная обеспеченность 30 кв. м общ. пл./чел.  Вследствие этого удельный показатель земельной доли составляет

- для 2 этажной застройки – 2,14;

- для 3 этажной застройки –1,11;

- для 5 этажной застройки – 0,68;

- для новой 5 этажной застройки – 0,53;

- для 9 этажной застройки –0,51;

- для новой 9 этажной застройки – 0,39;

- для 10 этажной застройки – 0,50;

# Учреждения образования                                    Таблица №2

| # № участка | # Наименование объекта | # Единица измерения | # Вместимость | Норматив земельного участка, м2/ед.измер. | Площадь земельного # участка, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # нормируемая | # проектная |
| # 67 | # Школа | место | 730 | 40 | 29200,00 | 10334,00 |
| # 70 | Детский сад | место | 200 | 35 | 7000,00 | 7344,00 |

Объекты транспортной инфраструктуры

Таблица №3

| наименование объекта | Единица измерения | Вместимость | Норматив земельного участка, м2/ед.измерения | Площадь земельного участка, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетная | проектная |
| Плоскостные автостоянки | м/место | 212 | 25м2 на 1 м/место | 48556,00 | 6650,00 |
| Подземные автостоянки | м/место | 27 | 25м2 на 1 м/место | 750,00 | 750,00 |

5.2 Положение о формируемых земельных участках

Таблица № 4

| № участка | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Адрес | Площадь (м2) | Ограничения, обременения в использовании, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | Резервная территория для реконструкции малоэтажной застройки | г. Смоленск | 1248 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 2. | 67:27:0013450:16 | Под здание бани (вид разрешенного использования рекомендуется изменить согласно плану красных линий) | г. Смоленск, ш. Витебское, д.26а | 1384 | - |
| 3. | 67:27:0013450:22 | Под гаражом (вид разрешенного использования рекомендуется изменить согласно плану красных линий) | г. Смоленск, ул. 12 лет Октября | 711 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 4. | 67:27:0013450:3 | Под жилым домом. | Г. Смоленск, ул. Железнодорож-ная, д. 6 | 732 | - |
| 5. | 67:27:0013450:6 | Под здание бывшего спецприемника | г. Смоленск, ул. 12 лет Октября | 895 | - |
| 6. | 67:27:0013450:8 | Под жилой дом | г. Смоленск, ш. Витебское, д.22 | 2173 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 7. | 67:27:0013450:14 | Под ЦТП № 211 | г. Смоленск, ш. Витебское, д.26а (возле бани) | 238 | - |
| 8. | 67:27:0013450:15 | Под административным зданием | г. Смоленск, ш. Витебское, д.24 | 2533 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 9. | 67:27:0013450:18 | Для строительства объекта бытового обслуживания | г. Смоленск, ул. Железнодорож-ная, д. 2 | 794 | - |
| 10. | 67:27:0013450:19 | Под жилой дом | г. Смоленск, ш. Витебское, д.20 | 2361 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 11. | 67:27:0013450:20 | Под жилой дом | г. Смоленск, ш. Витебское, д.18 | 1598 | Ограничения: для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 12. | - | Под жилой дом | г. Смоленск, ш. Витебское, возле № 28 | 1477 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 13. | 67:27:0013445:8 | Под магазином непродовольствен-ных товаров | г. Смоленск, ш. Витебское, в районе дома № 28 | 559 | Ограничения: для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 14. | 67:27:0013440:4 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, проезд Лермонтовский, д. 5. | 464 | - |
| 15. | 67:27:0013440:6 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, проезд Лермонтовский, д. 9. | 969 | - |
| 16. | 67:27:0013440:7 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, проезд Лермонтовский, д. 11. | 1035 | - |
| 17. | 67:27:0013440:8 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, проезд Лермонтовский, д. 13. | 800 | - |
| 18. | 67:27:0013440:9 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. 5ерхнее-Лермонтовский, д.21. | 1241 | - |
| 19. | 67:27:0013440:10 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Верхне-Лермонтовский, д.4. | 932 |  |
| 20. | 67:27:0013440:12 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, пер. Верхне-Лермонтовский, д. 4. | 728 |  |
| 21. | 67:27:0013440:14 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, пер. Верхне-Лермонтовский, д. 8. | 698 |  |
| 22. | 67:27:0013440:18 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, пер. Верхне-Лермонтовский, д. 8а. | 569 |  |
| 23. | 67:27:0013440:19 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, пер. Верхне-Лермонтовский, д. 6. | 463 |  |
| 24. | 67:27:0013440:20 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, пер. Верхне-Лермонтовский, д. 6. | 289 |  |
| 25. | 67:27:0013440:16 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, пер. Верхне-Лермонтовский, д. 6а. | 445 |  |
| 26. | 67:27:0013440:21 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Средне-Лермонтовская, д.2/19. | 785 |  |
| 27. | 67:27:0013440:22 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Средне-Лермонтовская, д. 2/19. | 582 |  |
| 28. | 67:27:0013439:2 | Под многоквартирный жилой дом (от 5 этажей и выше) | г. Смоленск, проезд Лермонтовский | 4915 | - |
| 29. | 67:27:0013439:3 | Под многоквартирный жилой дом (от 5 этажей и выше) | г. Смоленск | 5604 | - |
| 30. | 67:27:0013439:4 | Резервная территория для реконструкции малоэтажной застройки | г. Смоленск | 563 | - |
| 31. | 67:27:0013439:5 | Резервная территория для реконструкции малоэтажной застройки | г. Смоленск | 115 | - |
| 32. | 67:27:0013439:8 | Под многоквартирный жилой дом (от 5 этажей и выше) | г. Смоленск, ул. Средне-Лермонтовская, д.10. | 571 | - |
| 33. | 67:27:0013439:9 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Средне-Лермонтовская, д. 12. | 931 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 34. | 67:27:0013439:10 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Средне-Лермонтовская, д. 14. | 759 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 35. | 67:27:0013439:15 | Резервная территория для реконструкции малоэтажной застройки | г. Смоленск | 325 | - |
| 36. | 67:27:0013439:20 | Резервная территория для реконструкции малоэтажной застройки | г. Смоленск | 2905 | - |
| 37. | 67:27:0013439:24 | Под сооружения инженерных сетей | г. Смоленск, ул. Средне-Лермонтовская | 99 | - |
| 38. | 67:27:0013439:25 | Под ТП-691 | г. Смоленск, ул. 12 лет Октября | 109 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 39. | 67:27:0013438:1 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Толмачева, д.41а. | 532 | - |
| 40. | 67:27:0013438:2 | Под жилые дома | г. Смоленск, ул. Толмачева, д.41 | 492 | - |
| 41. | 67:27:0013438:3 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 39. | 638 | - |
| 42. | 67:27:0013438:4 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 37. | 610 | - |
| 43. | 67:27:0013438:5 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Толмачева, д.35 | 800 | - |
| 44. | 67:27:0013438:6 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Толмачева, д.33 | 484 | - |
| 45. | 67:27:0013438:7 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Толмачева, д.31. | 878 | - |
| 46. | 67:27:0013438:8 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Толмачева, д.29 | 1376 | - |
| 47. | 67:27:0013438:9 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Средне-Лермонтовская, д.17. | 909 | - |
| 48. | 67:27:0013438:10 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Средне-Лермонтовская, д.13. | 1101 | - |
| 49. | 67:27:0013438:11 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Средне-Лермонтовская, д.11. | 1160 | - |
| 50. | 67:27:0013438:12 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Средне-Лермонтовская, д.9. | 567 | - |
| 51. | 67:27:0013438:13 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Средне-Лермонтовская, д.7. | 718 | - |
| 52. | 67:27:0013438:14 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Средне-Лермонтовская, д.5. | 1454 | - |
| 53. | 67:27:0013438:16 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Средне-Лермонтовская, д.1. | 955 | - |
| 54. | 67:27:0013438:17 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. 8ижнее-Лермонтовская, д.10. | 905 | - |
| 55. | 67:27:0013438:18 | Под жилой дом. | г. Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская, д.12. | 800 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 56. | 67:27:0013438:19 | Под трансформаторную подстанцию № 566 | г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 7 (во дворе). | 107 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 57. | 67:27:0013438:21 | Под жилым домом | г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 7. | 3268 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 58. | 67:27:0013438:23 | Под жилой дом. | Г. Смоленск, ул. Средне-Лермонтовская, д.3. | 1021 | - |
| 59. | 67:27:0013438:24 | Под строительство 1-й, 2-й секций 169-квартирного 9-этажного жилого дома. | Г. Смоленск, ул. Толмачева. | 6310 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 60. | 67:27:0013448:2 | Под жилым домом. | Г. Смоленск, ул. Железнодорож-ная, д. 9 | 1037 | - |
| 61. | 67:27:0013448:3 | Под жилым домом. | Г. Смоленск, ул. Железнодорож-ная, д.7 | 796 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 62. | 67:27:0013448:4 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Железнодорож-ная, д. 5 | 571 | - |
| 63. | 67:27:0013448:8 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Железнодорож-ная, д. 11 | 875 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 64. | 67:27:0013448:9 | Под жилым домом | г. Смоленск, ул. Железнодорож-ная, д. 13 | 806 | - |
| 65. | 67:27:0013448:10 | Под административными зданиями | г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д.11 | 2184 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям |
| 66. | 67:27:0013448:13 | Для распределительного пункта № 9 | г. Смоленск, ул. 12 лет Октября | 145 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 67. | 67:27:0013448:15 | Под зданием школы | г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д.9 | 10334 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 68. | 67:27:0013448:18 | Под ателье | г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д.7 | 646 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 69. | 67:27:0013448:19 | Под трансформаторную подстанцию № 351 | г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д.7в (во дворе) | 62 | - |
| 70. | 67:27:0013448:23 | Под размещение детского сада на 200 мест | г. Смоленск | 7344 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 71. | 67:27:0013448:26 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Железнодорож-ная, д.1 | 842 | - |
| 72. | 67:27:0013448:27 | Под жилым домом | г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д.5 | 1429 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 73. | 67:27:0013448:29 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Верхне-Лермонтовская, д. 8. | 760 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 74. | 67:27:0013448:30 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Верхне-Лермонтовская, д. 8а. | 721 | - |
| 75. | 67:27:0013448:35 | Под сооружения на инженерных сетях | г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, в районе дома № 13/1. | 582 | - |
| 76. | 67:27:0013448:37 | Для размещения сооружения временного типа | г. Смоленск, ул. 12 лет Октября | 1334 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям |
| 77. | 67:27:0013448:38 | Для размещения сооружения временного типа | г. Смоленск, ул. 12 лет Октября | 121 | - |
| 78. | 67:27:0013448:41 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Железнодорож-ная, д. 3 | 397 | - |
| 79. | 67:27:0013448:42 | Под незавершенным строительством жилым домом | г. Смоленск, ул. 10ерхнее-Лермонтовская, д. 12. | 645 | - |
| 80. | 67:27:0013448:45 | Резервная территория для реконструкции малоэтажной застройки | г. Смоленск | 340 | - |
| 81. | 67:27:0013448:46 | Резервная территория для реконструкции малоэтажной застройки | Г. Смоленск | 380 | Ограничения: санитарно-защитная зона водозаборных сооружений |
| 82. | 67:27:0013448:47 | Резервная территория для реконструкции малоэтажной застройки | г. Смоленск | 55 | - |
| 83. | 67:27:0013440:3 | Под индивидуальным жилым домом | г. Смоленск, проезд Лермонтовский, д.1 | 698 | - |
| 84. | 67:27:0013448:51 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Железнодорож-ная, дом 8, прилегающий к восточной части жилого дома | 662 | - |
| 85. | 67:27:0013448:52 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Железнодорож-ная, д. 8, прилегающий к западной части жилого дома | 627 | - |
| 86. | 67:27:0013447:1 | Под жилым домом | г. Смоленск, ул. 10ижнее-Лермонтовская, д. 2. | 775 | - |
| 87. | 67:27:0013447:2 | Под жилым домом | г. Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская, д.4. | 993 | - |
| 88. | 67:27:0013447:3 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская, д.6. | 1172 | - |
| 89. | 67:27:0013447:4 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская, д. 8. | 582 | - |
| 90. | 67:27:0013447:5 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Верхне-Лермонтовская, д. 2. | 913 |  |
| 91. | 67:27:0013447:6 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Верхне-Лермонтовская, д. 4. | 1027 | - |
| 92. | 67:27:0013446:2 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская, д. 11. | 683 | - |
| 93. | 67:27:0013446:3 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская, д. 9. | 1058 | Ограничения: санитарно-защитная зона водозаборных сооружений |
| 94. | 67:27:0013446:5 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская, д.7. | 570 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 95. | 67:27:0013446:4 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская, д. 9а. | 581 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 96. | 67:27:0013446:6 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская, д. 5. | 665 | - |
| 97. | 67:27:0013446:7 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская, д. 3. | 1160 | - |
| 98. | 67:27:0013446:8 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская, д. 1а. | 659 | - |
| 99. | 67:27:0013446:9 | Под многоквартирный жилой дом | г. Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская, д. 1. | 782 | - |
| 100. | 67:27:0013446:11 | Для огородничества без права возведения капитальных сооружений | г. Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская, прилегающий к домовладению №7. | 281 | Ограничения: санитарно-защитная зона водозаборных сооружений |
| 101. | 67:27:0013446:13 | Объект общественного питания, объект розничной торговли, объект бытового обслуживания (включая бани) и стоянка индивидуального легкового транспорта | г. Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская, д.13. | 1345 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 102. | 67:27:0013445:1 | Под складами (вид разрешенного использования рекомендуется изменить согласно плану красных линий) | г. Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская | 1374 | - |
| 103. | 67:27:0013445:4 | Под жилым домом | г. Смоленск, ш. Витебское, д. 26 | 1881 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 104. | 67:27:0013445:5 | Под гаражами | г. Смоленск, ш. Витебское | 7899 | - |
| 105. | - | Под объект общественно-делового значения | г. Смоленск, ш. Витебское | 222 | - |
| 106. | - | Для многоквартирного жилого дома | г. Смоленск, ул. Толмачева, дом 41а | 3828 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям |
| 107. | 67:27:0013445:9 | Под жилым домом | г. Смоленск, ш. Витебское, д. 34 | 2153 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 108. | 67:27:0013445:10 | Под жилым домом | г. Смоленск, ш. Витебское, д. 32 | 2196 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 109. | 67:27:0013445:11 | Под жилым домом | г. Смоленск, ш. Витебское, д. 30 | 2390 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 110. | 67:27:0013445:13 | Для многоквартирного жилого дома (до 3 этажей) | г. Смоленск, ул. Нижне-Профинтерновская | 2681 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 111. | - | Под офисное здание | г. Смоленск, ул. Витебское шоссе, возле д.28а | 296 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям |
| 112. | 67:27:0013441:1 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Верхне-Лермонтовская, д. 17/1. | 687 | - |
| 113. | 67:27:0013441:2 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. 12ерхнее-Лермонтовская, д. 15. | 1197 | - |
| 114. | 67:27:0013441:3 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Верхне-Лермонтовская, д. 13. | 692 | - |
| 115. | 67:27:0013441:4 | Под жилым домом | г. Смоленск, ул. Верхне-Лермонтовская, д. 11. | 711 | - |
| 116. | 67:27:0013441:5 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Верхне-Лермонтовская, д. 9. | 559 |  |
| 117. | 67:27:0013441:6 | Под жилым домом | г. Смоленск, ул. Верхне-Лермонтовская, д. 7. | 617 |  |
| 118. | 67:27:0013441:8 | Под жилым домом | г. Смоленск, ул. Верхне-Лермонтовская, д. 3. | 601 |  |
| 119. | 67:27:0013441:9 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Верхне-Лермонтовская, д. 1. | 813 |  |
| 120. | 67:27:0013441:10 | Под жилым домом | г. Смоленск, пер. Верхне-Лермонтовская, дом 5. | 795 |  |
| 121. | 67:27:0013441:11 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, пер. Верхне-Лермонтовская, д. 3. | 545 |  |
| 122. | 67:27:0013441:12 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, пер. Верхне-Лермонтовская, д.3а. | 408 |  |
| 123. | 67:27:0013441:13 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, пер. Верхне-Лермонтовская, д. 3б. | 572 |  |
| 124. | 67:27:0013441:14 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, пер. Верхне-Лермонтовская, д. 1. | 608 |  |
| 125. | 67:27:0013441:15 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, пер. Верхне-Лермонтовская, д. 3а. | 546 |  |
| 126. | 67:27:0013441:16 | Для индивидуального жилищного строительства | г. Смоленск, ул. Верхне-Лермонтовская, д. 5. | 268 |  |
| 127. | 67:27:0013440:5 | Для индивидуального жилищного строительства | г.Смоленск, проезд Лермонтовский, д.7 | 902 |  |
| 128. | - | Для многоквартирного жилого дома | г.Смоленск, ул. Толмачева, д.9а | 3170 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 129. | 67.27.0013447:7 | Для индивидуального жилищного строительства | г.Смоленск, Верхнее-Лермонтовская д.6 | 1161 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 130. | - | Для многоквартирного жилого дома | г.Смоленск, ул.Толмачева, 12 лет октября, д.13/1 | 3121 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям |
| 131. | - | Для многоквартирного жилого дома | г.Смоленск, ул. 12 лет Октября | 3172 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 132. | - | Для многоквартирного жилого дома (общежитие) | г.Смоленск, Верхне-Лермонтовская, | 3505 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 133. | - | Для многоквартирного жилого дома (общежитие) | г.Смоленск, Верхне-Лермонтовская, | 3959 | - |
| 134. | - | Для детской больницы | г.Смоленск, ул. Толмачева, д.5 | 1450 | - |
| 135. | - | Для индивидуального жилищного строительства | г.Смоленск, ул. Железнодорожная д.4 | 871 | - |
| 136. | - | Для многоквартирного жилого дома | г.Смоленск, ул. Толмачева, д.9а | 5221 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 137. | - | Резервная территория для реконструкции малоэтажной застройки | г.Смоленск | 108 | - |
| 138. | - | Резервная территория для реконструкции малоэтажной застройки | г.Смоленск, пер. Верхнее- Лермонтовский | 417 | - |
| 139. | - | Для строительства многоэтажных жилых домов со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и гаражом-стоянкой | г.Смоленск, ул. 12 лет Октября, Толмачева | 16416 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 140. | - | Для индивидуального жилищного строительства | г.Смоленск, ул.Железнодорожная, Верхнее-Лермонтовская, д.14а | 558 | - |
| 141. | - | Под административным зданием | г.Смоленск, ул.Железнодорожная, Верхнее-Лермонтовская, | 1904 | - |
| 142. | - | Для многоквартирного жилого дома | г.Смоленск, Витебское шоссе, д.28 | 1735 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 143. | - | Для индивидуального жилищного строительства | г.Смоленск, ул. Верхне-Лермонтовская, д.5 | 534 | - |
| 144. | - | Для индивидуального жилищного строительства | г.Смоленск, пер. Верхне-Лермонтовский, д.2 | 976 | - |
| 145. | - | Под многоквартирный жилой дом (до 3 этажей) | г. Смоленск, ул. 12 лет Октября | 806 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 146. | - | Под многоквартирный жилой дом (до 3 этажей) | г. Смоленск, ул. 12 лет Октября | 1179 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 147. | - | Под артскважиной | г.Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская | 17 | - |
| 148. | - | Резервная территория для реконструкции малоэтажной застройки | г.Смоленск, ул. Нижнее-Лермонтовская | 1102 | - |
| 149. | - | Под организацию санитарно-защитной зоны артскважины | г.Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская | 1556 | - |
| 150. | - | Под организацию санитарно-защитной зоны высоковольтных линий | г.Смоленск | 76 | - |

# 6. технико-экономические показатели

Таблица № 6

| № п/п | Наименование показателей | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, подлежащая межеванию | 33,35 |
| 1.1 | Территория формируемых земельных участков: |  |
|  | - под многоквартирными домами | 16,40 |
|  | - под зданиями учреждения образования | 4,55 |
|  | - под зоной благоустроенной территории общего пользования | 5,02 |
|  | - под общественным зданием | 0,90 |
|  | - под сооружениями на инженерных сетях | 0,21 |
|  | - под объектами транспортной инфраструктуры | 6,27 |