###### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3.6.

| ###### Наименование разделов | ###### стр. |
| --- | --- |
| Введение Нормативная документация. Цели и задачи проекта межевания. Обоснование границ земельных участков. Характеристика фактического использования и расчетного обоснования размеров участков территории квартала. - Существующие земельные участки объектов капитального строительства. - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости). - Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые. - Общие сведения. - Нормативная документация на период межевания квартала. - Примечание. - Дополнительные сведения. - Формирование земельных участков, расчет. - Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области. |  |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ ГЕРЦЕНА – УЛИЦЫ ИСАКОВСКОГО – КРОНШТАДСКОГО ПЕРЕУЛКА – УЛИЦЫ ТВАРДОВСКОГО

Изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадского переулка – улицы Твардовского, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 №1927-адм, вносятся на основании постановления Администрации г. Смоленска от 25.01.2019 №162-адм «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадского переулка – улицы Твардовского»

Цель проекта внесения изменений в проект планировки территории:

1.	Изменения вносить с учетом постановления Администрации Смоленской области от 29.04.2009 № 254 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), градостроительных регламентов и режимов использования их земель, расположенных на территории бывшей Офицерской слободы города Смоленска, ограниченной улицами Твардовского, Тенишевой, Исаковского и переулком Кронштадским».

2.	Переоформить земельные участки №№ 105, 106, 107, 108, 109, 110 по экспликации проекта межевания для размещения жилого фонда с соблюдением технических и градостроительных регламентов.

Проектом планировки предусматривается перераспределение земельных участков (обозначенных ранее, как земельные участки №№ 105, 106, 107, 108, 109, 110) для размещения проектируемых жилых домов номера по ПМ 106, 107, 108:

Многоквартирный жилой дом на участке 106 по ПМ

- Площадь земельного участка – 3144 м2.

- Вид разрешенного использования земельного участка по классификатору: «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6).

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 1,7. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка при коэффициенте 1,7 – 5344,8 м2. Общая площадь проектируемых квартир по проекту планировки принимается равной – 8480 м2, площадь встроенных помещений – 1300кв.м, коэффициент использования территории по проекту планировки – 2,7. Размещение на земельном участке объекта с параметрами определенными в проекте планировки (площадь квартир – 8480 кв.м, площадь встроенных помещений – 1300кв.м, коэффициент использования территории– 2,7) допускается только при наличии действующего разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства. Данное отклонение от предельных параметров разрешённого строительства не противоречит действующим строительным нормам, ФЗ о техническом регулировании (в части обеспеченности квартала по нормируемым показателям).

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках;

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Максимальное количество этажей жилого дома – 8, в том числе один этаж – подземная парковка.

- Высотность новой застройки устанавливается в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 29.04.2009 №254 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), градостроительных регламентов и режимов использования их земель, расположенных на территории бывшей Офицерской слободы города Смоленска, ограниченной улицами Твардовского, Тенишевой, Исаковского и переулком Кронштадтским». Максимальная высота планируемого к размещению многоквартирного жилого дома в соответствии с режимом использования зон охраны объектов культурного наследия 2.3 – от 15 до 23м от нулевой отметки (отметка пола первого этажа, расположенная на высоте до 1.2м от уровня земли) до венчающего карниза (5 – 7 этажей).

- Минимальная доля озелененной территории – 23 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки г. Смоленска - 1 машино-место на 80 м2 общей площади квартир. При общей площади квартир 8480 м2 количество машино-мест составит 106. В пределах земельного участка размещаются 50% необходимых машино-мест: 11 м/мест на наземных парковках, 42 м/места размещается на подземной автостоянке. На примыкающих к земельному участку улицах запроектированы 10 м/мест для временного хранения автотранспорта для общественных помещений. За пределами земельного участка может быть размещено 46 машино-мест на планируемой к размещению автостоянке в границах квартала.

Многоквартирный жилой дом на участке 107 по ПМ

- Площадь земельного участка – 1632 м2.

- Вид разрешенного использования земельного участка по классификатору: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (2.1.1).

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 1,54. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка при коэффициенте 1,54 – 2513,3 м2. Общая площадь проектируемых квартир по проекту планировки принимается равной – 785 м2.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках;

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Максимальное количество этажей жилого дома: для жилого дома номер 46 по экспликации чертежа проекта планировки территории – 3, в том числе один этаж – мансардный.

- Высотность – до 15м.

- Минимальная доля озелененной территории – 23 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки г. Смоленска - 1 машино-место на 80 м2 общей площади квартир. При общей площади квартир 785 м2 количество машино-мест составит 10. В пределах земельного участка размещаются более 100% необходимых машино-мест: 14 м/мест на наземных парковках.

Многоквартирный жилой дом на участке 108 по ПМ

- Площадь земельного участка – 1666 м2.

- Вид разрешенного использования земельного участка по классификатору: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (2.1.1).

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 1,54. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка при коэффициенте 1,54 – 2565,6 м2. Общая площадь проектируемых квартир по проекту планировки принимается равной – 785 м2.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках;

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Максимальное количество этажей жилого дома: для жилого дома номер 47 по экспликации чертежа проекта планировки территории – 3, в том числе один этаж – мансардный.

- Высотность – до 15м.

- Минимальная доля озелененной территории – 23 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки г. Смоленска - 1 машино-место на 80 м2 общей площади квартир. При общей площади квартир 785 м2 количество машино-мест составит 10. В пределах земельного участка размещаются более 100% необходимых машино-мест: 13 м/мест на наземных парковках.

Так же настоящий проект предусматривает следующие изменения:

- Сформирован земельный участок №105 по ПМ с видом разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования» (12.0) (под реконструируемые детские площадки).

- Изменен вид разрешенного использования земельного участка №118 по ПМ на «хранение автотранспорта» (2.7.1) (под автостоянку для проектируемых домов №45, 46, 47 по ППТ).

- Обновлены данные на период внесения изменений согласно сведений из ГКН и данных об объектах капитального строительства.

Так же в данный проект планировки и межевания вносятся изменения на основании Постановления Администрации от 08.08.2019 №2160-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадского переулка – улицы Твардовского»

Цель внесения изменений в проект планировки территории:

- Отобразить в документации по планировке территории земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете, в пределах территориальной зоны Ж1 по улице Исаковского.

- Сформировать подъезд к земельному участку с кадастровым номером 67:27:0030335:2.

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

- Права и интересы граждан и юридических лиц в ходе разработки проекта планировки и межевания не должны быть нарушены.

В проект планировки и межевания внесены следующие изменения:

- Для отображения участков в пределах территориальной зоны Ж1 откорректирована красная линия в трех точках.

- Объединены земельные участки 153 и 152 (по ПМ), путем перераспределения с землями общего пользования откорректированы площадь и конфигурация земельного участка 153. Площадь после изменений – 1700 м кв. (участок 152 снимается с учета).

- Отображен земельный участок с кадастровым номером 67:27:0030335:19 №250 (по ПМ) площадью 558 м кв.

- Отображен земельный участок с кадастровым номером 67:27:0030335:20 №251 (по ПМ), площадь по ГКН 1708 м кв., участок откорректирован по красным линиям, площадь по проекту – 1399 м кв.

- Земельный участок №187 откорректирован по границам смежных участков, площадь до изменений 4809 м кв., площадь участка после изменений – 3170 м кв.

- В связи с обновлением сведений ГКН и установленными красными линиями отображен земельный участок с кадастровым номером 
67:27:0031932:124 (ранее №8 и №9 по ПМ). Площадь согласно ГКН 3130 м кв. Вид разрешенного использования согласно сведений ГКН «Для размещения научно-исследовательских учреждений (строительство объекта науки)». На улицу Ковтюха накладывается сервитут С 25 площадью 785 м кв.

Так же в проект планировки и межевания вносятся изменения на основании Письма Администрации от 11.09.2019 № 3/23/889-исх.

- С целью исключения чересполосицы изменена площадь и конфигурация земельного участка № 5 по ПМ, площадь до изменений – 3041 м кв., площадь после изменений – 3049 м кв. Изменен вид разрешенного использования с «Под жилым домом» на «Здравоохранение (код 3.4). Деловое управление (код 4.1). Объекты торговли (код 4.2)».

- Исправлена техническая ошибка в части площади земельного участка №2, площадь до изменений – 28311 м кв., площадь после изменений – 28263 м кв.

Так же в проект планировки и межевания вносятся изменения на основании Письма Администрации от 17.09.2019 № 23/5011-исх.

- Участок №18 (по ПМ) отражен согласно ГКН, площадь участка 1185 м кв. В соответствии с территориальной зоной ОД изменен вид разрешенного использования с «Для строительства административного здания» на «Деловое управление (код 4.1). Магазины (код 4.4). Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2)»

- Изменена площадь и конфигурация земельного участка №21 (по ПМ), площадь до изменений 213 м кв., площадь после изменений 480 м кв.

- Изменена площадь и конфигурация земельного участка №16 (по ПМ), площадь до изменений 3442 м кв., площадь после изменений 3175 м кв.

Введение

Настоящие проектные материалы разработаны ООО «БИНОМ» по техническому заданию администрации г. Смоленска Смоленской области к муниципальному контракту №293 от 10.10.2011 года на основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе №0163300029411000621-3 от 19 сентября 2011.

Директор ООО «БИНОМ» - Гаврилов Д.А.

Главный архитектор проекта – Рейзман Н. И.

Проект планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной отделом геодезических изысканий ООО "БИНОМ" в 2011 г., а также с использованием планшетов М 1:500 Управления архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

Нормативная документация.

При разработке проекта планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска использовалась следующая нормативно-правовая и нормативно-техническая документация:

- Корректировка Генерального плана г. Смоленска 1992 г., утвержденного решением Смоленского городского совета от 22.09.1998г. №260, разработанная в 2007 году Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» (договор №30 от 14 февраля 2007 г.);

- Правила землепользования и застройки г. Смоленска;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СНиП 2.07.01-89**. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Инструкция по межеванию земель;

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1: 500» ГКИНП-02-033-82, утвержденная Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР от 05.10.1979 (с поправками, утвержденными приказом ГУГК от 09.09.1982 № 436п);

- Постановление Администрации Смоленской области от 17.02.2009 № 77 «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Смоленской области, документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской области»;

- Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Смоленска.

Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания территории квартала подготовлен в целях:

- Установления границ застроенных земельных участков

- Установления границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома с элементами озеленения и благоустройства и иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилых домов объектами в соответствии с нормативной документацией;

- Корректировки существующих земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, стоящими на учете в ГКН, в соответствии с нормативной документацией;

- Установления границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- Установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- Установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- Установления границ территорий общего пользования;

- Установления границ зон действия сервитутов для прохода и проезда;

- Определения видов разрешенного использования выявленных свободных земельных участков и параметров застройки;

При подготовке проекта межевания учтены:

- Историческое межевание города Смоленска;

- Нормативная документация.

Методика межевания.

Методика межевания включает комплексное изучение архивного материала Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга; анализ материала, предоставленного Управлением архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

На основе системного исследования материала, параллельном и взаимосвязанном исследовании проектных генеральных планов и осуществленных реальных градостроительных элементов был составлен графический материал, который отражает суть анализа и сопоставления «проектного» и «реального». Параллельно рассматривались карты генерального межевания, характеризующие исторические закономерности для г. Смоленска. Применялось графоаналитическое моделирование при разработке моделей и схем конкретных предложений, а так же натурные исследования. Также учитывались сведения о сложившихся придомовых территориях, на основании технических паспортов зданий. Затем в соответствии нормативной документацией высчитывались площади земельных участков, и рассчитывалась их конфигурация.

Обоснование границ земельных участков.

- Существующие земельные участки объектов капитального строительства.

  - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости).

Территория квартала, рассматриваемая в проекте межевания, состоит из 21 кадастровых кварталов с номерами 67:27:0031932; 67:27:0031940; 67:27:0031933; 67:27:0031936; 67:27:0031938; 67:27:0031939; 67:27:0031934; 67:27:0031935; 67:27:0031937; 67:27:0030339; 67:27:0030381; 67:27:0030380; 67:27:0030326; 67:27:0030336; 67:27:0030338; 67:27:0030335; 67:27:0030341; 67:27:0030368; 67:27:0030374; 67:27:0030372; 67:27:0030373. (На основании сведений из ГКН).

- Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые.

  - Общие сведения.

| 2.1.1. |  | Нормативные документы на период межевания территории квартала |  |  |  | СНиП 2.07.01-89** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. |  | Примечания |  |  |  | Площади вновь формируемых градостроительных участков межевания, существующих земельных участков, корректируемых уточняются при выполнении проекта границ и выносе в натуру (на местность) границ земельных участков |  |  |
|  |  |  |  |  |  | При продлении срока аренды или при других имущественных и градостроительных изменениях объекта недвижимости переоформление границ земельных участков производить в соответствии с разбивочной схемой |  |  |
| 2.1.3. |  | Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Формирование земельных участков, расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Предлагаемые номера вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Площадь участка нормируемая, м² | Площадь участка проектная, м² | Назначение вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Расчет | Ограничения и обременения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Участок 1 |  | - | 968 | Под здание больницы |  | Sуч.=651 м2 (ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 2 | Участок 2 |  | - | 28263 | Под больничный комплекс (многоконтурный) |  | Sуч.=34847 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 3 | Участок 3 |  | - | 1997 | Под здание больницы |  | Sуч.=1498 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 4. | Участок 4 |  | - | 72 | Под ТП№258 |  | Sуч.=72(ГКН) м2 Участок не изменяется. | - |
| 5. | Участок 5 |  | - | 3049 | Здравоохранение. Деловое управление. Объекты торговли |  | Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 6. | Участок 6 |  | - | 10822 | Под зданиями СГУ |  | Sуч.=12007 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 7. | Участок 7 |  | - | 92 | Под ТП№5 |  | Sуч.=78 м2(ГКН) Участок корректируется по границам смежных участков. | - |
| 8. | Участок 8 |  | - | 3130 | Для размещения научно-исследовательских учреждений (строительство здания объекта науки) |  | Sуч.=3130 м2(ГКН) Участок не изменяется | 785 |
| 10. | Участок 10 |  | - | 1746 | Под пищеблок больницы |  | Участок формируемый. | - |
| 11. | Участок 11 |  | - | 345 | Под гаражи |  | Sуч.=312 м2 (ГКН) Участок корректируется по границам смежных участков. | - |
| 12. | Участок 12 |  | - | 4645 | Под станцию переливания крови (многоконтурный) |  | Sуч.=4619 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 13. | Участок 13 |  | - | 859 | Под гаражи больничного комплекса |  | Участок формируемый. | - |
| 14. | Участок 14 |  | - | 891 | Под гаражи |  | Sуч.=675 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 15. | Участок 15 |  | 2111 | 2223 | Под жилым домом |  | Sзастр.=482 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,4 Участки нуждаются в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участков все равно остается меньше нормативной на 112 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 16. | Участок 16 |  | - | 3175 | Под общежитие |  | Sзастр.=910 м2 Sуч.=2735 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=0,7 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 17. | Участок 17 |  | - | 2129 | Под гаражи |  | Sуч.=2100 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 18. | Участок 18 |  | - | 1185 | Деловое управление. Магазины. Обеспечение занятий спортом в помещениях |  | Sуч.=1185 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 19. | Участок 19 |  | 2486 | 1177 | Под общежитие |  | Sзастр.=635 м2 Sуч.=892 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=2,2 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1309 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами | - |
| 20. | Участок 20 |  | - | 343 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 21. | Участок 21 |  | - | 480 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 22. | Участок 22 |  | 3494 | 4913 | Под жилой дом |  | Sзастр.=1044 м2 Sуч.=4950 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=1,06 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 40,61% от нормируемой (на 1419 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 23. | Участок 23 |  | 1959 | 1295 | Под жилой дом (многоконтурный) |  | Sзастр.=454 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 664 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 24. | Участок 24 |  | - | 304 | Под благоустройство (многоконтурный) |  | Участок формируемый. | - |
| 25. | Участок 25 |  | 2039 | 1668 | Под жилым домом |  | Sзастр.=443 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,3 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 371 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 26. | Участок 26 |  | 6541 | 3448 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1233 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=3,6 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 3093 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 27. | Участок 27 |  | - | 914 | Под благоустройство (многоконтурный) |  | Участок формируемый. | - |
| 28. | Участок 28 |  | - | 612 | Под кафе «Рандеву» |  | Участок формируемый. | - |
| 30. | Участок 30 |  | - | 4173 | Под первую очередь комплекса Смоленского областного вычислительного центра |  | Sуч.=3761 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 31. | Участок 31 |  | - | 2333 | Под строящееся административное здание |  | Sуч.=2333 м2(ГКН), Участок не изменяется. | - |
| 32. | Участок 32 |  | - | 328 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 33. | Участок 33 |  | - | 18 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 34. | Участок 34 |  | - | 239 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 35. | Участок 35 |  | - | 102 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 36. | Участок 36 |  | - | 195 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 37. | Участок 37 |  | - | 187 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 40. | Участок 40 |  | - | 189 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 41. | Участок 41 |  | - | 172 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 42. | Участок 42 |  | - | 167 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 44. | Участок 44 |  | - | 7276 | Под благоустройство (сквер) |  | Sуч.=7268 м2(ГКН) Участок формируемый. | - |
| 45. | Участок 45 |  | - | 981 | Под зданием центральной подстанции |  | Sуч.=1007 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 46. | Участок 46 |  | - | 614 | Под административное здание |  | Sуч.=682 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 47. | Участок 47 |  | - | 906 | Под строящееся административное здание |  | Sуч.=974 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 48. | Участок 48 |  | 2407 | 2174 | Под жилым домом |  | Sзастр.=869 м2 Sуч.=1925 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,2 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 233 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 49. | Участок 49 |  | 1018 | 766 | Под жилым домом |  | Sзастр.=390 м2 Sуч.=745 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=2,5 Участки нуждаются в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участков все равно остается меньше нормативной на 252 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 50 | Участок 50 |  | 4874 | 3139 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1313 м2 Sуч.=3407 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=2,1 Участки нуждаются в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участков все равно остается меньше нормативной на 1735 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами |  |
| 51. | Участок 51 |  | - | 35 | Под ГРП 17 |  | Sуч.=35 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 53. | Участок 53 |  | - | 69 | Под ТП |  | Sуч.=69 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 54. | Участок 54 |  | 2448 | 2182 | Под жилым домом |  | Sзастр.=615 м2 Sуч.=1304 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=0,6 Участки нуждаются в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участков все равно остается меньше нормативной на 266 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 55. | Участок 55 |  | 3028 | 2555 | Под жилым домом |  | Sзастр.=733 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=0,9 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 473 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 56 | Участок 56 |  | 3408 | 2460 | Под жилым домом |  | Sзастр.=782 м2 Sуч.=1507 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,6 Участки нуждаются в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участков все равно остается меньше нормативной на 948 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 57 | Участок 57 |  | 1457 | 1017 | Под жилым домом |  | Sзастр.=363 м2 Sуч.=686 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 440 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 58 | Участок 58 |  | - | 498 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 59 | Участок 59 |  | 2416 | 1823 | Под жилым домом |  | Sзастр.=590 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=0,6 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 593 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 60 | Участок 60 |  | 1458 | 838 | Под жилым домом |  | Sзастр.=360 м2 Sуч.=621 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 62 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 61 | Участок 61 |  | - | 90 | Под ТП№6 |  | Sуч.=90 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 62 | Участок 62 |  | - | 41 | Под ТП№6 |  | Sуч.=41 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 63 | Участок 63 |  | 2446 | 1388 | Под жилым домом |  | Sзастр.=634 м2 Sуч.=854 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1058 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 64 | Участок 64 |  | 1087 | 1225 | Под жилым домом |  | Sзастр.=256 м2 Sуч.=440 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 12,7% от нормируемой (на 138 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 65 | Участок 65 |  | 1347 | 1031 | Под жилым домом |  | Sзастр.=317 м2 Sуч.=834 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=0,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 316 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 66 | Участок 66 |  | 2403 | 1653 | Под жилым домом |  | Sзастр.=613 м2 Sуч.=996 м2(ГКН) Кз=0,4, Кпл.з.=0,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 750 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. |  |
| 67 | Участок 67 |  | 3017 | 1346 | Под жилым домом |  | Sзастр.=617 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,2, Кпл.з.=0,4 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1671 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. |  |
| 68 | Участок 68 |  | 1757 | 1632 | Под жилым домом |  | Sзастр.=490 м2 Sуч.=901 м2(ГКН), Кз=0,3, Кпл.з.=0,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 125 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 69 | Участок 69 |  | - | 541 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| # 70 | # Участок 70 |  | # 2071 | 1918 | Под жилым домом |  | Sзастр.=511 м2 Sуч.=939 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=0,8 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Сквозной проход сквозь участок Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 153 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 71 | Участок 71 |  | 1077 | 1222 | Под жилым домом |  | Sзастр.=253 м2 Sуч.=607 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 13,4% от нормируемой (на 145 м2). | - |
| 72 | Участок 72 |  | 1787 | 1136 | Под жилым домом |  | Sзастр.=481 м2 Sуч.=890 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=0,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 651 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 73 | Участок 73 |  | 1114 | 614 | Под жилым домом |  | Sзастр.=262 м2 Sуч.=489 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 500 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 74 | Участок 74 |  | 1125 | 1038 | Под жилым домом |  | Sзастр.=258 м2 Sуч.=560 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 87 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 75 | Участок 75 |  | 1077 | 1203 | Под жилым домом |  | Sзастр.=258 м2 Sуч.=558 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 11,7% от нормируемой (на 126 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 76 | Участок 76 |  | 1074 | 1102 | Под жилым домом |  | Sзастр.=270 м2 Sуч.=586 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 2,61% от нормируемой (на 28 м2). | - |
| 77 | Участок 77 |  | 1099 | 1075 | Под жилым домом |  | Sзастр.=270 м2 Sуч.=557 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=0,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 69,8% от нормируемой (на 442 м2). | - |
| 78 | Участок 78 |  | 1035 | 902 | Под жилым домом |  | Sзастр.=260 м2 Sуч.=582 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=0,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 133 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 79 | Участок 79 |  | - | 900 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 80 | Участок 80 |  | 1077 | 800 | Под жилым домом |  | Sзастр.=256 м2 Sуч.=503 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=0,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 277 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 81 | Участок 81 |  | 1083 | 1029 | Под жилым домом |  | Sзастр.=270 м2 Sуч.=582 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=0,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 54 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 82 | Участок 82 |  | 1084 | 1360 | Под жилым домом |  | Sзастр.=255 м2 Sуч.=490 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 25,46% от нормируемой (на 276 м2). | - |
| 83 | Участок 83 |  | 1080 | 1353 | Под жилым домом |  | Sзастр.=249 м2 Sуч.=697 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 25,28% от нормируемой (на 273 м2). | - |
| 84 | Участок 84 |  | 1054 | 1310 | Под жилым домом |  | Sзастр.=263 м2 Sуч.=546 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 24,29% от нормируемой (на 256 м2). | - |
| 85 | Участок 85 |  | - | 1303 | Для административного здания |  | Sуч.=1236 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 86 | Участок 86 |  | 2162 | 1071 | Под жилым домом |  | Sзастр.=466 м2 Sуч.=1055 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1.3 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1091 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 87 | Участок 87 |  | 2432 | 1812 | Под жилым домом |  | Sзастр.=530 м2 Sуч.=863 м2(ГКН) Кз=0,6 Кпл.з.=1,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 620 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 88 | Участок 88 |  | 666 | 856 | Под жилым домом |  | Sзастр.=253 м2 Sуч.=888 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=0,3 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 28,53% от нормируемой (на 190 м2). | - |
| 89 | Участок 89 |  | 379 | 945 | Под жилым домом |  | Sзастр.=191 м2 Sуч.=800 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 149% от нормируемой (на 566 м2). | - |
| 90 | Участок 90 |  | 4491 | 2484 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1331 м2 Sуч.=1232 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=2,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2007 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 91 | Участок 91 |  | 4491 | 1428 | Под жилым домом (многоконтурный) |  | Sзастр.=1331 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=2,7 Участок формируемый. | - |
| 92 | Участок 92 |  | - | 57 | Под ТП №68 |  | Sуч.=57 м2(ГКН) Участок не изменяется | - |
| 93 | Участок 93 |  | 1916 | 1019 | Под жилым домом |  | Sзастр.=409 м2 Sуч.=553 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 897 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 94 | Участок 94 |  | 2064 | 2280 | Под жилым домом |  | Sзастр.=443 м2 Sуч.=2279 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,8 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 10,5% от нормируемой (на 216 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 95 | Участок 95 |  | 2496 | 2435 | Под жилым домом |  | Sзастр.=623 м2 Sуч.=1526 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=0,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 61 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 96 | Участок 96 |  | 3913 | 2472 | Под жилым домом |  | Sзастр.=867 м2 Sуч.=1460 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 36,83% от нормируемой (на 1441 м2). | - |
| 97 | Участок 97 |  | 3988 | 1954 | Под жилым домом |  | Sзастр.=664 м2 Sуч.=1214 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2034 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 98 | Участок 98 |  | 1504 | 1819 | Под жилым домом |  | Sзастр.=352 м2 Sуч.=828 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 20,94% от нормируемой (на 315 м2). | - |
| 99 | Участок 99 |  | - | 1006 | Под благоустройство (спортивное ядро) |  | Участок формируемый. | - |
| 100 | Участок 100 |  | 950 | 1346 | Под жилым домом |  | Sзастр.=380 м2 Sуч.=1066 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 41,7% от нормируемой (на 396 м2). | - |
| 101 | Участок 101 |  | 2788 | 1888 | Под жилым домом |  | Sзастр.=681 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,7 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 900 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 102 | Участок 102 |  | 1998 | 1219 | Под жилым домом |  | Sзастр.=552 м2 Sуч.=993 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=0,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 779 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 103 | Участок 103 |  | 1475 | 1227 | Под жилым домом |  | Sзастр.=363 м2 Sуч.=697 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=0,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 248 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 104 | Участок 104 |  | 1467 | 1798 | Под жилым домом |  | Sзастр.=363 м2 Sуч.=768 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 22,56% от нормируемой (на 331 м2). | - |
| 105 | Участок 105 |  | - | 671 | Под реконструируемые детские площадки |  | Участок формируемый. | - |
| 106 | Участок 106 |  | 7802 | 3144 | Под проектируемый жилой дом |  | Sзастр.=1800 м2 Sуч.=657 м2, 920 м2, 866 м2, 1023 м2, 859 м2, 449 м2 (ГКН) Кз=0,57 Кпл.з.=5,15 Участок образуется путем перераспределения нескольких участков между собой, корректировке границ по красным линиям с дальнейшей постановкой на кадастровый учет с видом разрешенного использования: «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (по классификатору 2.6). Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 4658 м2. Недостающие детские и спортивные площадки будут обеспечены путем благоустройства площадок на участке 105 и спортивного ядра на участке 99 по ПМ. Места временного хранения автотранспорта для общественных помещений будут располагаться вдоль улиц Мира и Нахимсона. Недостающие м/места для проектируемого жилого дома планируется обеспечить выделением парковки на 46 м/мест на участке 118 по ПМ. |  |
| 107 | Участок 107 |  | 722 | 1632 | Под проектируемый жилой дом |  | Sзастр.=398 м2 Sуч.= 1023 м2, 1362 м2, 449 м2 (ГКН) Кз=0,24 Кпл.з.=0,73 Участок образуется путем перераспределения нескольких участков между собой, корректировке границ по красным линиям с дальнейшей постановкой на кадастровый учет с видом разрешенного использования: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (по классификатору 2.1.1). Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 126% от нормируемой (на 910 м2). |  |
| 108 | Участок 108 |  | 722 | 1666 | Под проектируемый жилой дом |  | Sзастр.=398 м2 Sуч.= 1362 м2, 1374 м2 (ГКН) Кз=0,24 Кпл.з.=0,72 Участок образуется путем перераспределения нескольких участков между собой, корректировке границ по красным линиям с дальнейшей постановкой на кадастровый учет с видом разрешенного использования: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (по классификатору 2.1.1). Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 131% от нормируемой (на 944 м2). | - |
| 109 | Участок 109 |  |  | 125 | Под ТП № 946 |  | Sуч.=125 м2 Участок не изменяется. |  |
| 111 | Участок 111 |  | 2449 | 1215 | Под жилым домом |  | Sзастр.=594 м2 Sуч.=1103 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1234 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 112 | Участок 112 |  | 2529 | 1857 | Под жилым домом |  | Sзастр.=678 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,4 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 672 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 113 | Участок 113 |  | 1110 | 1471 | Под жилым домом |  | Sзастр.=669 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,18 Кпл.з.=0,37 Участок формируемый. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 32,52% от нормируемой (на 361 м2). | - |
| 114 | Участок 114 |  | 1964 | 1633 | Под жилым домом |  | Sзастр.=436 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,1 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 331 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 115 | Участок 115 |  | 2509 | 1604 | Под жилым домом |  | Sзастр.=652 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 905 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 116 | Участок 116 |  | - | 1230 | Под административное здание |  | Sуч.=1100 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 117 | Участок 117 |  | 2093 | 1577 | Под жилым домом |  | Sзастр.=394 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,5 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 516 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 118 | Участок 118 |  | - | 1212 | Под автостоянку для проектируемых домов |  | Участок формируемый. | - |
| 119 | Участок 119 |  | 1123 | 857 | Под жилым домом |  | Sзастр.=2761 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=0,6 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 266 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 120 | Участок 120 |  | - | 711 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 121 | Участок 121 |  | 4361 | 6338 | Под группу жилых домов |  | Sзастр.=953 м2 Sзастр.=1008 м2 Sзастр.=858 м2 Sуч.=4681 м2, 1609 м2, 354 м2 (ГКН) Кз=0,15 Кпл.з.=1,35 Участок образуется путем объединения нескольких участков в один, корректировке границ по красным линиям с дальнейшей постановкой на кадастровый учет. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 7887 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
|  |  |  | 4746 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5118 |  |  |  |  |  |
| 123 | Участок 123 |  | - | 565 | Под административное здание |  | Sуч.=777 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 124 | Участок 124 |  | - | 343 | Под административное здание |  | Sуч.=426 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 125 | Участок 125 |  | 2158 | 2295 | Под жилым домом |  | Sзастр.=409 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,2 Участок формируемый. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 6,35% от нормируемой (на 137 м2). | - |
| 126 | Участок 126 |  | - | 81 | Под ТП№240 |  | Sуч.=81 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 127 | Участок 127 |  | 2234 | 1408 | Под жилым домом |  | Sзастр.=456 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,6 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 826 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 128 | Участок 128 |  | 6641 | 7008 | Под жилым домом |  | Sзастр.=2221 м2 Sуч.=7000 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,6 Участок формируемый. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 5,52% от нормируемой (на 367 м2). | - |
| 129 | Участок 129 |  | - | 1094 | Под административное здание |  | Sуч.=1200 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 130 | Участок 130 |  | - | 1075 | Под административное здание |  | Sуч.=497 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 132 | Участок 132 |  | 793 | 1805 | Под жилым домом |  | Sзастр.=440 м2 Sуч.=1012 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=1 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 127,62% от нормируемой (на 1012 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 133 | Участок 133 |  | - | 3089 | Под административное здание |  | Sуч.=2884 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 134 | Участок 134 |  | - | 90 | Под ТП№917 |  | Sуч.=90 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 135 | Участок 135 |  | - | 3109 | Под гаражи |  | Sуч.=3049 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 136 | Участок 136 |  | - | 1303 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 137 | Участок 137 |  | - | 1075 | Под ИЖС |  | Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 138 | Участок 138 |  | - | 800 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 139 | Участок 139 |  | 1951 | 2288 | Под жилым домом |  | Sзастр.=345 м2 Sуч.=2288 м2(ГКН) Участок не изменяется. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 17,27% от нормируемой (на 337 м2). | - |
| 140 | Участок 140 |  | 1307 | 2946 | Под жилым домом |  | Sзастр.=321 м2 Кз=0,1 Кпл.з.=0,2 Участок формируемый. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 125,4% от нормируемой (на 1639 м2). | - |
| 141 | Участок 141 |  | - | 915 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 142 | Участок 142 |  | - | 511 | Под ИЖС |  | Sуч.=514 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 143 | Участок 143 |  | - | 465 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 144 | Участок 144 |  | - | 343 | Под ИЖС |  | Sуч.=343 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 145 | Участок 145 |  | - | 400 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 146 | Участок 146 |  | - | 612 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 147 | Участок 147 |  | - | 1077 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 148 | Участок 148 |  | - | 999 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 149 | Участок 149 |  | - | 690 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 150 | Участок 150 |  | - | 548 | Под огородничество |  | Участок не изменяется. | - |
| 151 | Участок 151 |  | - | 393 | Под насосную станцию |  | Участок не изменяется. | - |
| 153 | Участок 153 |  | - | 1700 | Под ИЖС |  | Участок корректируется. | - |
| 154 | Участок 154 |  | - | 5825 | Под больницу |  | Sуч.=5532 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 155 | Участок 155 |  | - | 561 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 156 | Участок 156 |  | - | 2764 | Под административное здание |  | Sуч.=3380 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 157 | Участок 157 |  | - | 152 | Под ЦТП№99 |  | Участок не изменяется. | - |
| 158 | Участок 158 |  | - | 610 | Под гаражи |  | Sуч.=600 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 159 | Участок 159 |  | - | 2146 | Под административное здание |  | Sуч.=2146 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 160 | Участок 160 |  | - | 2449 | Под административное здание |  | Sуч.=2730 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 161 | Участок 161 |  | 3835 | 2430 | Под жилым домом |  | Sзастр.=812 м2 Sуч.=2430 м2(ГКН) Участок не изменяется. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1405 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 162 | Участок 162 |  | - | 70 | Под ТП№130 |  | Sуч.=52 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 163 | Участок 163 |  | - | 395 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 164 | Участок 164 |  | - | 800 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 165 | Участок 165 |  | - | 1000 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 166 | Участок 166 |  | - | 127 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 167 | Участок 167 |  | - | 415 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 168 | Участок 168 |  | - | 584 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 169 | Участок 169 |  | - | 1243 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 170 | Участок 170 |  | - | 1025 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 171 | Участок 171 |  | - | 925 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 172 | Участок 172 |  | 6947 | 6284 | Под жилым домом |  | Sзастр.=2446 м2 Sуч.=5915 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=2 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 663 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 173 | Участок 173 |  | 3510 | 3071 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1067 м2 Sуч.=1815 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,8 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 439 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 174 | Участок 174 |  | 5056 | 6325 | Под жилым домом |  | Sзастр.=2763 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=2,6 Участок формируемый. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 25,1% от нормируемой (на 1269 м2). | - |
| 175 | Участок 175 |  | - | 42 | Под насосную станцию |  | Sуч.=42 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 176 | Участок 176 |  | 5970 | 4149 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1446 м2 Sуч.=3246 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1821 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 177 | Участок 177 |  | - | 56 | Под ТП№506 |  | Участок не изменяется. | - |
| 178 | Участок 178 |  | 7204 | 2079 | Под жилым домом |  | Sзастр.=712 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,4 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 5125 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 179 | Участок 179 |  | - | 255 | Под административное здание |  | Участок формируемый. | - |
| 180 | Участок 180 |  | - | 800 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 181 | Участок 181 |  | - | 680 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 182 | Участок 182 |  | - | 140 | Под больничный лифт |  | Участок не изменяется. | - |
| 183 | Участок 183 |  | - | 3061 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 184 | Участок 184 |  | - | 875 | Под гаражи |  | Участок формируемый. | - |
| 185 | Участок 185 |  | - | 978 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 186 | Участок 186 |  | - | 38 | Под насосную станцию |  | Участок не изменяется. | - |
| 187 | Участок 187 |  | - | 3170 | Под благоустройство (многоконтурный) |  | Участок формируемый. | - |
| 188 | Участок 188 |  | - | 1717 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 189 | Участок 189 |  | - | 1218 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 190 | Участок 190 |  | - | 755 | Под благоустройство (многоконтурный) |  | Участок формируемый. | - |
| 191 | Участок 191 |  | - | 100 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 192 | Участок 192 |  | - | 242 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 193 | Участок 193 |  | - | 1278 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 194 | Участок 194 |  | - | 829 | Под ИЖС |  | Sуч.=800 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 195 | Участок 195 |  | 1734 | 3402 | Под жилым домом |  | Sзастр.=938 м2 Sуч.=2004 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,1 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 96,19% от нормируемой (на 1668 м2). | - |
| 196 | Участок 196 |  | - | 82 | Под ТП |  | Участок не изменяется. | - |
| 197 | Участок 197 |  | 3564 | 5761 | Под группу жилых домов |  | Sзастр.=700 м2(119) Sуч.=5700 м2(ГКН) Кз=0,1 Кпл.з.=0,6 Sзастр.=701 м2(100) Sуч.=5700 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1394 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
|  |  |  | 3591 |  |  |  |  |  |
| 198 | Участок 198 |  | - | 1039 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 199 | Участок 199 |  | - | 322 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 200 | Участок 200 |  | 3703 | 2893 | Под жилым домом |  | Sзастр.=878 м2 Sуч.=1864 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 810 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 201 | Участок 201 |  | 3505 | 4100 | Под жилым домом |  | Sзастр.=825 м2 Sуч.=3500 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=1,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по смежным участкам. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 16,98% от нормируемой (на 595 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 202 | Участок 202 |  | 6115 | 4905 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1806 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по смежным участкам. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 19,79% от нормируемой (на 1210 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 203 | Участок 203 |  | - | 209 | Под ТП |  | Sуч.=210 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 204 | Участок 204 |  | - | 120 | Под ТП№22 |  | Участок не изменяется. | - |
| 205 | Участок 205 |  | - | 2850 | Под ясли-сад №21 |  | Sуч.=2727 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 206 | Участок 206 |  | 2648 | 1905 | Под жилым домом |  | Sзастр.=486 м2 Sуч.=1377 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 743 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 207 | Участок 207 |  | 6202 | 3815 | Под жилым домом |  | Sзастр.=936 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=2,2 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2387 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 208 | Участок 208 |  | 8205 | 4235 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1733 м2 Sуч.=3542 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=3,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по смежным участкам. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 3970 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 209 | Участок 209 |  | - | 449 | Под Сбербанк |  | Sуч.=440 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 210 | Участок 210 |  | 12996 | 11130 | Под жилым домом |  | Sзастр.=2227 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=1,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1866 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
|  |  |  | 3005 |  | Под жилым домом |  | Sзастр.=620 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,1 Кпл.з.=0,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по смежным участкам. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 270,38% от нормируемой (на 8125 м2). |  |
| 211 | Участок 211 |  | - | 298 | Под торговый павильон |  | Sуч.=342 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 212 | Участок 212 |  | - | 86 | Под ТП№46 |  | Участок не изменяется. | - |
| 213 | Участок 213 |  | - | 500 | Под ЦТП№136 |  | Sуч.=356 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 214 | Участок 214 |  | - | 1118 | Под благоустройство (многоконтурный) |  | Участок формируемый. | - |
| 215 | Участок 215 |  | - | 503 | Под благоустройство (многоконтурный) |  | Участок формируемый. | - |
| 216 | Участок 216 |  | - | 282 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 217 | Участок 217 |  | - | 2016 | Под гаражи |  | Участок формируемый. | - |
| 218 | Участок 218 |  | - | 2212 | Под благоустройство (многоконтурный) |  | Участок формируемый. | - |
| 219 | Участок 219 |  | - | 889 | Под ИЖС |  | Sуч.=1021 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 220 | Участок 220 |  | - | 855 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 221 | Участок 221 |  | - | 1768 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 222 | Участок 222 |  | - | 800 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 223 | Участок 223 |  | - | 1799 | Под ИЖС |  | Sуч.=923 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 224 | Участок 224 |  | - | 1003 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 225 | Участок 225 |  | - | 737 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 226 | Участок 226 |  | - | 2044 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 227 | Участок 227 |  | - | 1700 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 228 | Участок 228 |  | - | 1022 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 229 | Участок 229 |  | - | 1029 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 230 | Участок 230 |  | - | 882 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 231 | Участок 231 |  | - | 2064 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 232 | Участок 232 |  | - | 800 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 233 | Участок 233 |  | - | 800 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 234 | Участок 234 |  | - | 800 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 235 | Участок 235 |  | - | 599 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 236 | Участок 236 |  | - | 600 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 237 | Участок 237 |  | - | 800 | Под ИЖС |  | Участок не изменяется. | - |
| 238 | Участок 238 |  | - | 1645 | Под ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 239 | Участок 239 |  | - | 1784 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 240 | Участок 240 |  | - | 1127 | Под огородничество |  | Участок формируемый. | - |
| 241 | Участок 241 |  | - | 249 | Под огородничество |  | Участок формируемый. | - |
| 242 | Участок 242 |  | - | 482 | Под огородничество |  | Участок формируемый. | - |
| 243 | Участок 243 |  | - | 1940 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 244 | Участок 244 |  | - | 543 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 245 | Участок 245 |  | - | 1173 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 246 | Участок 246 |  | 1426 | 1087 | Под жилым домом |  | Sзастр.=359 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=0,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по смежным участкам. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 339 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 247 | Участок 247 |  | 1176 | 1153 | Под жилым домом |  | Sзастр.=590 м2 Sуч.=1210 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 23 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 248 | Участок 248 |  | - | 125 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 249 | Участок 249 |  | - | 506 | Для проектирования и оборудования спортивных площадок |  | - | - |
| 250 | Участок 250 |  | - | 558 | Для индивидуальной жилой застройки |  | Sуч.=558 м2(ГКН) | - |
| 251 | Участок 251 |  | - | 1399 | Для индивидуальной жилой застройки |  | Sуч.=1708 м2(ГКН) Участок корректируется по красным линиям | - |

- Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области.