###### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 8.6.

| ###### Наименование разделов | ###### стр. |
| --- | --- |
| Введение Нормативная документация. Цели и задачи проекта межевания. Обоснование границ земельных участков. Характеристика фактического использования и расчетного обоснования размеров участков территории квартала. - Существующие земельные участки объектов капитального строительства. - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости). - Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые. - Общие сведения. - Нормативная документация на период межевания квартала. - Примечание. - Дополнительные сведения. - Формирование земельных участков, расчет. - Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области. |  |

Введение

Настоящие проектные материалы разработаны ООО «БИНОМ» по техническому заданию администрации г. Смоленска Смоленской области к муниципальному контракту №293 от 10.10.2011 года на основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе №0163300029411000621-3 от 19 сентября 2011 г.

Директор ООО «БИНОМ» - Гаврилов Д.А.

Главный архитектор проекта – Рейзман Н.И.

Проект планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной отделом геодезических изысканий ООО "БИНОМ" в 2011 г., а также с использованием планшетов М 1:500 Управления архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

Нормативная документация.

При разработке проекта планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска использовалась следующая нормативно-правовая и нормативно-техническая документация:

- Корректировка Генерального плана г. Смоленска 1992 г., утвержденного решением Смоленского городского совета от 22.09.1998г. №260, разработанная в 2007 году Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» (договор №30 от 14 февраля 2007 г.);

- Правила землепользования и застройки г. Смоленска;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СНиП 2.07.01-89**. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Инструкция по межеванию земель;

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1: 500» ГКИНП-02-033-82, утвержденная Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР от 05.10.1979 (с поправками, утвержденными приказом ГУГК от 09.09.1982 № 436п);

- Постановление Администрации Смоленской области от 17.02.2009 № 77 «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Смоленской области, документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской области»;

- Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Смоленска.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ ПР. СТРОИТЕЛЕЙ – УЛ. РЫЛЕНКОВА – УЛ. 25 СЕНТЯБРЯ – УЛ. ПОПОВА (ПК№8).

Изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах пр. Строителей – ул. Рыленкова – ул. 25 Сентября – ул. Попова (ПК№8), утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 23.07.2015 №1502-адм, вносятся на основании постановления от 20.12.2018 №3423-адм «О принятии решения о подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенный территорий в границах пр. Строителей – ул. Рыленкова – ул. 25 Сентября – ул. Попова».

Цель внесения изменений:

Внести изменения в части уменьшения площади земельного участка №28 по экспликации проекта межевания (земельный участок с кадастровым номером 67:27:0030863:47) в связи с ограниченностью использования земельного участка по назначению (наличие деревьев), с формированием земельного участка под озеленение и благоустройство.

В настоящий проект межевания внесены следующие изменения:

- Изменена площадь земельного участка с условным номером 28 по экспликации чертежа ПМ-1 с 1591 кв.м на 1250 кв.м, изменен вид разрешенного использования земельного участка с «для строительства здания торгово-бытового обслуживания» на «бытовое обслуживание», «магазины» в соответствии с классификатором видов разрешенного использования.

- Образован земельный участок с условным номером 63 «Под городское благоустройство, скверы, проезды» площадью 328 кв.м.

Границы и назначение других земельных участков не изменялись.

Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания территории квартала подготовлен в целях:

- Установления границ застроенных земельных участков

- Установления границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома с элементами озеленения и благоустройства и иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилых домов объектами в соответствии с нормативной документацией;

- Корректировки существующих земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, стоящими на учете в ГКН, в соответствии с нормативной документацией;

- Установления границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- Установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- Установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- Установления границ территорий общего пользования;

- Установления границ зон действия сервитутов для прохода и проезда;

- Определения видов разрешенного использования выявленных свободных земельных участков и параметров застройки;

При подготовке проекта межевания учтены:

- Историческое межевание города Смоленска;

- Нормативная документация.

Методика межевания.

Методика межевания включает комплексное изучение архивного материала Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга; анализ материала, предоставленного Управлением архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

На основе системного исследования материала, параллельном и взаимосвязанном исследовании проектных генеральных планов и осуществленных реальных градостроительных элементов был составлен графический материал, который отражает суть анализа и сопоставления «проектного» и «реального».

Параллельно рассматривались карты генерального межевания, характеризующие исторические закономерности для г. Смоленска. Применялось графоаналитическое моделирование при разработке моделей и схем конкретных предложений, а так же натурные исследования. Также учитывались сведения о сложившихся придомовых территориях, на основании технических паспортов зданий. Затем в соответствии нормативной документацией высчитывались площади земельных участков, и рассчитывалась их конфигурация.

Обоснование границ земельных участков.

- Существующие земельные участки объектов капитального строительства.

  - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости).

Территория квартала, рассматриваемая в проекте межевания, состоит из 4 кадастровых кварталов с номерами 67:27:0030856; 67:27:0030804; 67:27:0030858; 67:27:0030857. (На основании сведений из ГКН).

- Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые.

  - Общие сведения.

| 2.1.1. |  | Нормативные документы на период межевания территории квартала |  |  |  | СНиП 2.07.01-89** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. |  | Примечания |  |  |  | Площади вновь формируемых градостроительных участков межевания, существующих земельных участков, корректируемых уточняются при выполнении проекта границ и выносе в натуру (на местность) границ земельных участков |  |  |
|  |  |  |  |  |  | При продлении срока аренды или при других имущественных и градостроительных изменениях объекта недвижимости переоформление границ земельных участков производить в соответствии с разбивочной схемой |  |  |
| 2.1.3. |  | Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Формирование земельных участков, расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Предлагаемые номера вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Площадь участка нормируемая, м² | Площадь участка проектная, м² | Назначение вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Расчет | Ограничения и обременения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Участок 1 |  | 4122 | 4249 | Под жилым домом |  | Sзастр.=923 м2 Sуч.=1822 м2 (ГКН) Кз=0,51 Кпл.з.=2,2 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 3,08% от нормируемой (на 127 м2). | - |
| 2 | Участок 2 |  | 8250 | 7111 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1045 м2 Sуч.=3006 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=2,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1139 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 3 | Участок 3 |  | 7791 | 10068 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1228 м2 Sуч.=2802 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=2,8 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 29,2% от нормируемой (на 2277 м2). | - |
| 4. | Участок 4 |  | - | 163 | Под ТП |  | Sуч.=162 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 5. | Участок 5 |  | - | 7108 | Под торговый центр «Житомир» |  | Sуч.= 6678 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 6. | Участок 6 |  | - | 74 | Под ТП |  | Sуч.=74 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 7. | Участок 7 |  | 8829 | 6153 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1413 м2 Sуч.=3466 м2 (ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2676 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 8. | Участок 8 |  | - | 666 | Под многоэтажную парковку |  | Sуч.=- м2(ГКН) Участок формируемый. | - |
| 9. | Участок 9 |  | - | 76 | Под ТП №456 |  | Sуч.=76 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 10. | Участок 10 |  | - | 20290 | Под здание школы №31 |  | Sуч.=19790 м2 (ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 11. | Участок 11 |  | - | 356 | Под торговый павильон |  | Sуч.=116 м2 (ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 12. | Участок 12 |  | - | 1189 | Под торговый павильон |  | Sуч.=- м2 (ГКН) Участок формируемый. | - |
| 13. | Участок 13 |  | 5334 | 8435 | Под группу жилых домов |  | Sзастр.=3238(№15) м2 Sзастр.=2316(№16) м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,2 Участок формируемый. | - |
| 14. | Участок 14 |  | - | 75 | Под ТП№320 |  | Sуч.=75 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 15. | Участок 15 |  | 9301 | 7306 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1675 м2 Sуч.=3534 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1995 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 16. | Участок 16 |  | - | 163 | Под ЦТП №40 |  | Sуч.=161 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 17. | Участок 17 |  | 6808 | 6715 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1229 м2 Sуч.=2317 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 93 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 18. | Участок 18 |  | 9142 | 10255 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1767 м2 Sуч.=3607 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 12,1% от нормируемой (на 1113 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 19. | Участок 19 |  | - | 2416 | Под административное здание |  | Sуч.=- м2(ГКН) Участок формируемый. | - |
| 20. | Участок 20 |  | - | 5031 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 21. | Участок 21 |  | - | 15696 | Под психиатрическую больницу |  | Sуч.=13797 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 22. | Участок 22 |  | 8775 | 6486 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1421 м2 Sуч.=3177 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,8 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2289 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 23. | Участок 23 |  | 8829 | 6521 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1457 м2 Sуч.=3245 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,8 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2308 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 24. | Участок 24 |  | 8772 | 6808 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1493 м2 Sуч.=2813 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=2,1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1964 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 25. | Участок 25 |  | 9384 | 5220 | Под группу жилых домов |  | Sзастр.=593(№44) м2 Sзастр.=560(№45) м2 Sуч.=15433 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,2 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 4164 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 26. | Участок 26 |  | - | 401 | Для торговое здание «Теремок» |  | Sуч.=401 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 27. | Участок 27 |  | 4975 | 4443 | Под жилым домом |  | Sзастр.=923 м2 Sуч.=1843 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,8 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 532 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 28. | Участок 28 |  | - | 1250 | «бытовое обслуживание» |  | Sуч.=950 м2(ГКН) Sуч.=1250 м2(по ПМ) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 29. | Участок 29 |  | - | 9968 | Под детский сад «Россияночка» |  | Sуч.=9968 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 30. | Участок 30 |  | 17388 | 12115 | Под группу жилых домов |  | Sзастр.=607(№46) м2 Sзастр.=900(№47) м2 Sзастр.=809(№48) м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,2 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 5273 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 31. | Участок 31 |  | - | 3694 | Под спортивную школу «Олимпиец» |  | Sуч.=3782 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 32. | Участок 32 |  | - | 345 | Под административное здание |  | Sуч.=311 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 33. | Участок 33 |  | - | 10884 | Под группу общежитий |  | Sзастр.=1014(№11) м2 Sзастр.=1135(№12) м2 Sуч.=3799 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. - | Сервитут прохода и проезда |
| 34. | Участок 34 |  | - | 24694 | Под общежитие |  | Sзастр.=1767(№6) м2 Sзастр.=2567(№4) м2 Sуч.=23218 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | Сервитут прохода и проезда |
| 35. | Участок 35 |  | 9319 | 5573 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1487 м2 Sуч.=5521 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=2 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 3746 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 36. | Участок 36 |  | - | 76 | Под РП-6кВ |  | Sуч.=50 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 37. | Участок 37 |  | - | 69 | Под ТП№543 |  | Sуч.=77 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 38. | Участок 38 |  | - | 4263 | Под бытовой корпус лицея №6 |  | Sуч.=3939 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 39. | Участок 39 |  | - | 42 | Под ГРП-26 |  | Sуч.=42 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 40. | Участок 40 |  | - | 161 | Под ЦТП №115 |  | Sуч.=144 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 41. | Участок 41 |  | - | 11794 | Под общежития |  | Sзастр.=931(№9) м2 Sзастр.=906(№10) м2 Sзастр.=498(№52) Sуч.=11114 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 42. | Участок 42 |  | - | 623 | Под торговый павильон |  | Sуч.=400 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 43. | Участок 43 |  | 4140 | 3519 | Под жилым домом |  | Sзастр.=678 м2 Sуч.=1845 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 621 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 44. | Участок 44 |  | 6820 | 5054 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1079 м2 Sуч.=4220 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1766 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 45. | Участок 45 |  | 6781 | 5147 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1107 м2 Sуч.=2592 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1634 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 46. | Участок 46 |  | 6966 | 6710 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1260 м2 Sуч.=2654 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 256 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 47. | Участок 47 |  | - | 98 | Под ТП№322 |  | Sуч.=98 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 48. | Участок 48 |  | 12624 | 10097 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1823 м2 Sуч.=4328 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=2,8 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2527 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 49. | Участок 49 |  | 7126 | 8466 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1517 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 18,8% от нормируемой (на 1340 м2). | - |
| 50. | Участок 50 |  | 6992 | 5063 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1149 м2 Sуч.=5159 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=1,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1929 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 51. | Участок 51 |  | - | 120 | Под ЦТП №38 |  | Sуч.=109 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 52. | Участок 52 |  | 8768 | 6704 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1667 м2 Sуч.=4548 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,3 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2064 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 53. | Участок 53 |  | - | 320 | Под магазин «Фортуна» |  | Sуч.=128 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 54. | Участок 54 |  | - | 108 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 55. | Участок 55 |  | - | 679 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 56. | Участок 56 |  | - | 119 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 57. | Участок 57 |  | - | 21 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 58. | Участок 58 |  | - | 149 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 59. | Участок 59 |  | - | 204 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 60. | Участок 60 |  | - | 68 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 61. | Участок 61 |  | - | 601 | Под административное здание |  | Sуч.=482 м2(ГКН) Участок формируемый. | - |
| 62 | Участок 62 |  | - | 1678 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 63 | Участок 63 |  | - | 1250 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |

- Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области.