###### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1.6.

| ###### Наименование разделов | ###### стр. |
| --- | --- |
| Введение Нормативная документация. Цели и задачи проекта межевания. Обоснование границ земельных участков. - Существующие земельные участки объектов капитального строительства. - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости). - Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые. - Общие сведения. - Нормативная документация на период межевания квартала. - Примечание. - Дополнительные сведения. - Формирование земельных участков, расчет. - Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области. |  |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ КЛОВСКОЙ – УЛИЦЫ БОРОДИНСКОЙ – УЛИЦЫ ТУРГЕНЕВА – УЛИЦЫ МАРИНЫ РАСКОВОЙ – УЛИЦЫ СМЕНЫ

Изменения в документацию по планировке и межеванию квартала в границах ул. Кловской – ул. Бородинской – ул. Тургенева – ул. Марины Расковой – ул. Смены, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2012 №1862-адм, внесены на основании Постановления Администрации г. Смоленска от 05.06.2019 №1438-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проекты планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Кловской – улицы Бородинской – улицы Тургенева – улицы Марины Расковой – улицы Смены» и Постановления Администрации г. Смоленска от 13.08.2019 №2204-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территории в городе Смоленске в границах улицы Кловской – улицы Бородинской – улицы Тургенева – улицы Марины Расковой – улицы Смены».

Изменения были внесены в проект межевания территории в следующем составе:

- Переформирован земельный участок по адресу г. Смоленск, ул. Кловская, 11А с № 14 по экспликации проекта межевания (первоначальная площадь участка – 6571 м2, после изменения – 6370 м2);

- Изменено разрешенное использование земельного участка № 14 по экспликации проекта межевания с кадастровым номером 67:27:0020464:24 с «Под незавершенным строительством лабораторным корпусом» на «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения»;

- Выделен новый земельный участок площадью 2402 м2 (№ 137 по экспликации проекта межевания). Первоначальная площадь земельного участка №57 по экспликации 10646 м2, площадь после изменения – 9036 м2;

- Откорректирован земельный участок под многоквартирным жилым домом № 17Д по улице Гарабурды (№ 56 по экспликации проекта межевания) с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете;

- Откорректирован земельный участок № 86 по экспликации: первоначальная площадь – 714 м2, после изменения – 881 м2. Так как в ходе данного изменения ширина улицы Кловская в красных линиях была уменьшена, изменились площади следующих участков:

- участок № 80 (первоначальная площадь – 411 м2, после изменения – 409 м2);

- участок № 83 (первоначальная площадь – 2894 м2, после изменения – 2958 м2);

- участок № 84 (первоначальная площадь – 628 м2, после изменения – 687 м2);

- участок № 85 (первоначальная площадь – 2823 м2, после изменения – 2994 м2);

- участок № 86 (первоначальная площадь – 714 м2, после изменения – 881 м2);

- участок № 87 (первоначальная площадь – 697 м2, после изменения – 744 м2);

- участок № 88 (первоначальная площадь – 1017 м2, после изменения – 1024 м2);

- участок № 89 (первоначальная площадь – 726 м2, после изменения – 798 м2);

- участок № 90 (первоначальная площадь – 1031 м2, после изменения – 1075 м2);

- участок № 91 (первоначальная площадь – 522 м2, после изменения – 605 м2);

- участок № 92 (первоначальная площадь – 521 м2, после изменения – 600 м2);

- участок № 93 (первоначальная площадь – 592 м2, после изменения – 665 м2);

- участок № 94 (первоначальная площадь – 1253 м2, после изменения – 1309 м2);

- участок № 95 (первоначальная площадь – 919 м2, после изменения – 1026 м2);

- участок № 96 (первоначальная площадь – 699 м2, после изменения – 779 м2);

- участок № 97 (первоначальная площадь – 931 м2, после изменения – 1060 м2);

- участок № 98 (первоначальная площадь – 298 м2, после изменения – 388 м2);

- участок № 41 (первоначальная площадь – 3667 м2, после изменений – 3682 м2);

- участок № 122 (первоначальная площадь – 923 м2, после изменений – 949 м2).

В ходе разработки проекта внесения изменений были устранены технические ошибки. Права юридических и физических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного внесения изменений, нарушены не были.

Введение

Настоящие проектные материалы разработаны ООО «БИНОМ» по техническому заданию администрации г. Смоленска Смоленской области к муниципальному контракту №195 от 12.07.2011 года на основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе №0163300029411000232-3 от 14.06.2011 года.

Проект планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной отделом геодезических изысканий ООО "БИНОМ" в 2011 г., а также с использованием планшетов М 1:500 Управления архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

Нормативная документация.

При разработке проекта планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска использовалась следующая нормативно-правовая и нормативно-техническая документация:

- Корректировка Генерального плана г. Смоленска 1992 г., утвержденного решением Смоленского городского совета от 22.09.1998г. №260, разработанная в 2007 году Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» (договор №30 от 14 февраля 2007 г.);

- Правила землепользования и застройки г. Смоленска;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СНиП 2.07.01-89**. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Инструкция по межеванию земель;

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1: 500» ГКИНП-02-033-82, утвержденная Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР от 05.10.1979 (с поправками, утвержденными приказом ГУГК от 09.09.1982 № 436п);

- Постановление Администрации Смоленской области от 17.02.2009 № 77 «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Смоленской области, документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской области»;

- Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Смоленска.

Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания территории квартала подготовлен в целях:

- Установления границ застроенных земельных участков

- Установления границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома с элементами озеленения и благоустройства и иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилых домов объектами в соответствии с нормативной документацией;

- Корректировки существующих земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, стоящими на учете в ГКН, в соответствии с нормативной документацией;

- Установления границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- Установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- Установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- Установления границ территорий общего пользования;

- Установления границ зон действия сервитутов для прохода и проезда;

- Определения видов разрешенного использования выявленных свободных земельных участков и параметров застройки;

При подготовке проекта межевания учтены:

- Историческое межевание города Смоленска;

- Нормативная документация.

Методика межевания.

Методика межевания включает комплексное изучение архивного материала Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга; анализ материала, предоставленного Управлением архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

На основе системного исследования материала, параллельном и взаимосвязанном исследовании проектных генеральных планов и осуществленных реальных градостроительных элементов был составлен графический материал, который отражает суть анализа и сопоставления «проектного» и «реального». Параллельно рассматривались карты генерального межевания, характеризующие исторические закономерности для г. Смоленска. Применялось графоаналитическое моделирование при разработке моделей и схем конкретных предложений, а так же натурные исследования. Также учитывались сведения о сложившихся придомовых территориях, на основании технических паспортов зданий. Затем в соответствии нормативной документацией высчитывались площади земельных участков, и рассчитывалась их конфигурация.

Обоснование границ земельных участков.

- Существующие земельные участки объектов капитального строительства.

  - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости).

Территория квартала, рассматриваемая в проекте межевания, состоит из 16 кадастровых кварталов с номерами 67:27:0020447; 67:27:0020451; 67:27:0020452, 67:27:0020453; 67:27:0020454; 67:27:0020456; 67:27:0020464; 67:27:0020465; 67:27:0020466; 67:27:0020467; 67:27:0020468; 67:27:0020469; 67:27:0020472; 67:27:0020477; 67:27:0020485; 67:27:0020490.

| Проект планировки территории квартала в границах ул. Кловская – ул. Бородинская – ул. Тургенева – ул. Марины Расковой – ул. Смены (ПК№1). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0020447 |  |  |  |  |  |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | :1 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Марины Расковой, 25 | Для индивидуального жилищного строительства | 600,00 кв.м | Государственная собственность |
| 2 | :2 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Марины Расковой, дом 23 | Для индивидуального жилищного строительства | 601,00 кв.м | Государственная собственность |
| 3 | :3 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Марины Расковой, дом 21 | ИЖС | 600,00 кв.м | Государственная собственность |
| 4 | :4 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Марины Расковой, уч.19 | Для индивидуального жилищного строительства | 599,00 кв.м | Общая долевая собственность |
| 5 | :5 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Марины Расковой, дом 17 | Для индивидуального жилищного строительства | 599,00 кв.м | собственность |
| 6 | :7 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Марины Расковой, дом 13 | Индивидуальное жилищное строительство | 600,00 кв.м | Государственная собственность |
| 7 | :8 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Марины Расковой, дом 1/26 | Для индивидуального жилищного строительства | 820,00 кв.м | собственность |
| 8 | :9 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тургенева, дом 28 | для индивидуального жилищного строительства | 610,00 кв.м | Государственная собственность |
| 9 | :11 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Павлика Морозова, 4 | Для индивидуального жилищного строительства | 567,00 кв.м | Постоянное бессрочное пользование |
| 10 | :12 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Павлика Морозова, дом 6 | Для индивидуального жилищного строительства | 616,00 кв.м | собственность |
| 11 | :13 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Павлика Морозова, дом 8 | ИЖС | 584,00 кв.м | Государственная собственность |
| 12 | :14 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Павлика Морозова, дом 10 | Под жилой дом | 600,00 кв.м | собственность |
| 13 | :15 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Павлика Морозова, дом 12 | Для индивидуального жилищного строительства | 622,00 кв.м | собственность |
| 14 | :16 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Павлика Морозова, дом 14 | Для индивидуального жилищного строительства | 600,00 кв.м | собственность |
| 15 | :17 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Павлика Морозова, дом 16 | Под жилым домом | 600,00 кв.м | собственность |
| 16 | :18 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Павлика Морозова, дом 11 | Для индивидуального жилищного строительства | 600,00 кв.м | Государственная собственность |
| 17 | :19 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Павлика Морозова, дом 9 | ИЖС | 600,00 кв.м | Государственная собственность |
| 18 | :20 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Павлика Морозова, дом 7 | Для индивидуального жилищного строительства | 647,00 кв.м | собственность |
| 19 | :21 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Павлика Морозова, дом 5 | ИЖС | 600,00 кв.м | бессрочное пользование |
| 20 | :22 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Павлика Морозова, дом 3 | Для индивидуального жилищного строительства | 600,00 кв.м | Государственная собственность |
| 21 | :23 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Павлика Морозова, дом 1/30 | Для индивидуального жилищного строительства | 580,00 кв.м | собственность |
| 22 | :24 | обл. Смоленская, г. Смоленск, пер. Тургенева, дом 32 | ИЖС | 580,00 кв.м | Государственная собственность |
| 23 | :25 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Бородинская, дом 2 | ИЖС | 600,00 кв.м | бессрочное пользование |
| 24 | :26 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Бородинская, дом 4 | Для индивидуального жилищного строительства | 599,00 кв.м | собственность |
| 25 | :27 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Бородинская, дом 6 | Для индивидуального жилищного строительства | 564,00 кв.м | собственность |
| 26 | :28 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Бородинская, дом 8 | Под жилой дом (индивидуальное жилищное строительство) | 600,00 кв.м | собственность |
| 27 | :29 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Бородинская, дом 10 | Для индивидуального жилищного строительства | 587,00 кв.м | Общая долевая собственность |
| 28 | :30 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тургенева, дом 34 | Под жилым домом | 5253,00 кв.м | Государственная собственность |
| 29 | :31 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Павлика Морозова, (около д. 16) | для ТП-155 | 59,00 кв.м | Собственность субъекта РФ |
| 30 | :33 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тургенева, дом 34 | Для ТП №557 | 90,00 кв.м | Собственность субъекта РФ |
| 31 | :34 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Марины Расковой - Тургенева | Для строительства 10-этажного жилого дома | 5965,00 кв.м | Государственная собственность |
| 32 | :35 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Марины Расковой, 11 | Для индивидуального жилищного строительства | 412,00 кв.м | собственность |
| 33 | :36 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Бородинская, дом 10-б | Для индивидуального жилищного строительства | 800,00 кв.м | собственность |
| 34 | :37 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Бородинская, 11б | Для индивидуального жилищного строительства | 800,00 кв.м | Общая долевая собственность |
| 35 | :38 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Марины Расковой, дом №15 | Под жилой дом | 600,00 кв.м | Общая долевая собственность |
| 36 | :39 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Павлика Морозова, 11б | Для индивидуального жилищного строительства | 402,00 кв.м | собственность |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0020451 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | :1 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 6 | Для индивидуального жилищного строительства | 710,00 кв.м | собственность |
| 2 | :4 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 12 | Для индивидуального жилищного строительства | 600,00 кв.м | собственность |
| 3 | :5 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 14 | Для индивидуального жилищного строительства | 547,00 кв.м | Государственная собственность |
| 4 | :6 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 16 | Для индивидуального жилищного строительства | 600,00 кв.м | собственность |
| 5 | :8 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 22 | Для индивидуального жилищного строительства | 600,00 кв.м | Общая долевая собственность |
| 6 | :9 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 24 | Для индивидуального жилищного строительства | 725,00 кв.м | Государственная собственность |
| 7 | :10 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 22а | ИЖС | 600,00 кв.м | Государственная собственность |
| 8 | :12 | обл. Смоленская, г. Смоленск, в районе ул. Тургенева-М. Расковой | Сооружение временного типа | 13,00 кв.м | Государственная собственность |
| 9 | :16 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 20 | Под жилой дом | 800,00 кв.м | собственность |
| 10 | 67:27:0000000:291 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 10 | Для индивидуального жилищного строительства | 1136,00 кв.м | собственность |
| 11 | 67:27:0000000:299 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, рядом с домом № 6 | Для строительства магазина с закусочной | 814,00 кв.м | Государственная собственность |
| 12 | 67:27:0000000:544 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 8 | Для индивидуального жилищного строительства | 962,00 кв.м | Государственная собственность |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0020452 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | :1 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 52 | Под жилым домом | 1732,00 кв.м | Государственная собственность |
| 2 | :2 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 50 | ИЖС | 2500,00 кв.м | бессрочное пользование |
| 3 | :4 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, 44,46 | Для общежития | 6383,00 кв.м | Федеральная собственность |
| 4 | :5 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, (около общежит. техникума) | для ТП-427 | 88,00 кв.м | Федеральная собственность |
| 5 | :6 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, (в районе дома № 46) | Под котельную | 428,00 кв.м | Муниципальная собственность |
| 6 | :8 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 36 | Под жилым домом | 1902,00 кв.м | Государственная собственность |
| 7 | :9 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 40 | Под жилым домом | 2300,00 кв.м | Государственная собственность |
| 8 | :11 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 42 | Под жилым домом | 1870,00 кв.м | Общая долевая собственность |
| 9 | :12 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 40-а | Для административного здания | 637,00 кв.м | собственность |
| 10 | :13 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, у дома № 42 | Для целей, не связанных со строительством - под остановочным торговым модулем | 33,00 кв.м | Государственная собственность |
| 11 | :14 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, 40а | Для административного здания | 81,00 кв.м | Государственная собственность |
| 12 | :15 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 48 | Под жилым домом | 1357,00 кв.м | Государственная собственность |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0020453 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | :3 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, 56 | Под пристроенным к жилому дому зданием магазина | 529,00 кв.м | Государственная собственность |
| 2 | :6 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, (около д. 54) | для ТП-426 | 58,00 кв.м | Собственность субъекта РФ |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0020454 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | :4 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, 19 | Для трансформаторной подстанции № 505 | 80,00 кв.м | Собственность субъекта РФ |
| 2 | :5 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская | Для административного здания и гаражей | 3400,00 кв.м | Государственная собственность |
| 3 | :9 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, 13 | Под учебно-бытовым комплексом | 18085,00 кв.м | Собственность субъекта РФ |
| 4 | :10 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, 13 | Под незавершенным строительством гаражом-пристройкой | 142,00 кв.м | собственность |
| 5 | :11 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 11-А | Для 5-ти этажного жилого дома | 4593,00 кв.м | Государственная собственность |
| 6 | :12 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, 13 | Для трансформаторной подстанции №425 | 85,00 кв.м | Собственность субъекта РФ |
| 7 | :14 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, 19-А | Для общежития филиала "Смоленское специализированное строительно-монтажное управление" | 5369,00 кв.м | Государственная собственность |
| 8 | :15 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, (в районе дома №19) | Под котельную | 662,00 кв.м | Муниципальная собственность |
| 9 | :16 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, в районе дома №13 | Для целей,не связанных со строительством,под остановочным модулем | 18,00 кв.м | Государственная собственность |
| 10 | :17 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, в районе конечной остановки автобуса | Для проектирования и установки киоска по продаже газет и журналов | 5,00 кв.м | Государственная собственность |
| 11 | :18 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, 13 | Для гаражей служебного автотранспорта | 637,00 кв.м | собственность |
| 12 | :19 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, 13 | Для гаражей служебного автотранспорта | 234,00 кв.м | Федеральная собственность |
| 13 | :25 (входит в единое землепользование 67:27:0000000:39) | обл. Смоленская, г. Смоленск | Под 11-ю опорами линии электропередачи ВЛ-110 кВ "Заводская-Чернушки", под электросетевым комплексом ПС Чернушки 110/6/10 кВ с отходящей ВЛ-110 кВ "Заводская-Чернушки" | 5,50 кв.м | Государственная собственность |
| 14 | :26 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, 17 | Под нежилым помещением, пристроенным к жилому дому | 762,00 кв.м | собственность |
| 15 | :27 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, в районе дома № 17 | С последующим размещением автостоянки | 2290,00 кв.м | Государственная собственность |
| 16 | :28 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, 13 | Под учебно-бытовым комплексом | 15487,00 кв.м |  |
| 17 | :29 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, 13 | Под учебно-бытовым комплексом | 2598,00 кв.м |  |
| 18 | :30 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская | Под незавершенный строительством 239-квартирный жилой дом | 12281,00 кв.м | Сведения о земельном участке носят временный характер |
| 19 | :31 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская | Для строительства 10-этажного жилого дома | 2175,00 кв.м | Государственная собственность Статья 214 ГК РФ |
| 20 | :33 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, д.17 | Под многоквартирным домом | 5834,00 кв.м | Общая долевая собственность |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0020456 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | :4 (входит в единое землепользование 67:27:0000000:102) | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды | Для строительства многоэтажного жилого дома | 13251,00 кв.м | Государственная собственность |
| 2 | :5 (входит в единое землепользование 67:27:0000000:102) | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды | Для строительства многоэтажного жилого дома | 899,00 кв.м | Государственная собственность |
| 3 | :6 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды | Для строительства многоэтажного жилого дома со встроенными административными помещениями | 7770,00 кв.м | Государственная собственность |
| 4 | :7 (входит в единое землепользование 67:27:0000000:142) | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 | Под многоэтажное жилое строительство | 514,00 кв.м |  |
| 5 | :8 (входит в единое землепользование 67:27:0000000:142) | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 | Под многоэтажное жилое строительство | 173,00 кв.м |  |
| 6 | :9 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды | Для строительства многоэтажного жилого дома | 3573,00 кв.м | Сведения о земельном участке носят временный характер |
| 7 | :10 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды | Для строительства многоэтажного жилого дома | 6551,00 кв.м | Сведения о земельном участке носят временный характер |
| 8 | 67:27:0000000:383 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды | Для строительства многоэтажного жилого дома | 5172,00 кв.м | Сведения о земельном участке носят временный характер |
| 9 | 67:27:0000000:478 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 | Под многоэтажное жилое строительство | 3200,00 кв.м | собственность |
| 10 | 67:27:0000000:479 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 | Под многоэтажное жилое строительство | 1306,00 кв.м | собственность |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0020464 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | :4 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, в районе дома №9 | Под ЦТП №111 | 140,00 кв.м | Государственная собственность |
| 2 | :7 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская | Для строительства 9-ти зтажного 72 кв. ж.д. | 6017,00 кв.м | Государственная собственность |
| 3 | :9 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 21а | Под жилым домом | 1652,00 кв.м | Государственная собственность |
| 4 | :10 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская | Для общежития на 376 мест | 4200,00 кв.м | Государственная собственность |
| 5 | :12 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, 27 | Для ТП № 394 | 82,00 кв.м | Собственность субъекта РФ |
| 6 | :17 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, 9 | Для трансформаторной подстанции № 569 | 83,00 кв.м | Собственность субъекта РФ |
| 7 | :20 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, 25 | Для строительства жилого дома | 9221,00 кв.м | Государственная собственность |
| 8 | :21 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская | Для строительства 10-этажного жилого дома | 5424,00 кв.м | Государственная собственность |
| 9 | :22 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская | Для строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения | 3875,00 кв.м | Государственная собственность |
| 10 | :23 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, около д. № 9 | Под остановочный торговый модуль | 26,00 кв.м | Государственная собственность |
| 11 | :24 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская | Под незавершенным строительством лабороторным корпусом | 6370,00 кв.м | Федеральная собственность |
| 12 | :25 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, 11 | Под административным зданием с подвалом, гаражом | 8630,00 кв.м | Постоянное (бессрочное) пользование |
| 13 | :26 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, (в районе жилого дома №27) . | Для целей ,не связанных со строительством ,- размещения объектов социально-бытового обслуживания населения-киосков по продаже питьевой воды | 6,00 кв.м | Государственная собственность |
| 14 | :27 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, 9 | Под магазином | 674,00 кв.м | Общая долевая собственность |
| 15 | :28 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 9 | Под жилым домом | 3204,00 кв.м | Государственная собственность |
| 16 | :29 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 27 | Под жилым домом | 2284,00 кв.м | Государственная собственность |
| 17 | :30 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 9 | Под пристроенное здание магазина "Галантерея" к 5-ти этажному жилому дому | 265,00 кв.м | Государственная собственность |
| 18 | :31 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская | Для целей, не связанных со строительством, - благоустройства территории | 550,00 кв.м | Государственная собственность |
| 19 | :32 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская | Для целей, не связанных со строительством, - благоустройства территории | 616,00 кв.м | Государственная собственность |
| 20 | :33 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская | Для целей, не связанных со строительством, - для благоустройства и озеленения территории | 501,00 кв.м | Сведения о земельном участке носят временный характер |
| 21 | :34 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская | Для жилищного строительства | 2892,00 кв.м | Государственная собственность |
| 22 | :35 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская | Для жилищного строительства | 2053,00 кв.м | Государственная собственность |
| 23 | :36 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская | Для жилищного строительства | 5396,00 кв.м | Государственная собственность |
| 24 | :37 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская | Для жилищного строительства | 2701,00 кв.м | Государственная собственность |
| 25 | :38 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская | Для жилищного строительства | 1195,00 кв.м | Государственная собственность |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0020465 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | :2 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, (около д.21 ) | Для ТП - 452 | 83,00 кв.м | Собственность субъекта РФ |
| 2 | :4 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, ( около д. 19 ) | Для ТП - 451 | 84,00 кв.м | Собственность субъекта РФ |
| 3 | :6 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 17б | Под жилым домом | 2864,00 кв.м | Государственная собственность |
| 4 | :7 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 17в | Под жилым домом | 3730,00 кв.м | Государственная собственность |
| 5 | :9 (входит в единое землепользование 67:27:0000000:221) | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 25 | Под жилым домом | 4591,00 кв.м | Общая долевая собственность |
| 6 | :10 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 23 | под общежитием | 1870,00 кв.м | собственность |
| 7 | :13 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 17 | Для учебно-производственной базы и общежития | 3225,00 кв.м | Собственность субъекта РФ |
| 8 | :14 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, между домами № 21 и № 25 | Для строительства здания для организации работы врачей общей практики МЛПУ "Поликлиника № 4" и врачей-педиатров МЛПУ "Детская клиническая больница" | 3200,00 кв.м | Муниципальная собственность |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0020466 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | :1 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды | Для общежития | 4800,00 кв.м | Государственная собственность |
| 2 | :3 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, 21-Б | Для ТП № 514 | 73,00 кв.м | Собственность субъекта РФ |
| 3 | :4 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 1 | Под производственным зданием | 638,00 кв.м | собственность |
| 4 | :5 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 1 | Под жилым домом | 2533,00 кв.м | Государственная собственность |
| 5 | :7 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская | Для установки остановочного торгового модуля | 33,00 кв.м | Государственная собственность |
| 6 | :8 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, в районе дома 1 | Для целей ,не связанных со строительством ,- размещения объектов социально-бытового обслуживания населения-киосков по продаже питьевой воды | 7,00 кв.м | Государственная собственность |
| 7 | :9 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, магазин "Продукты" | под рекламной конструкцией | 7,00 кв.м | Сведения о земельном участке носят временный характер |
| 8 | :10 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, между домами №1 и №3 | Для строительства прогимназии для одаренных детей | 3200,00 кв.м | Муниципальная собственность |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0020467 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | :1 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, 15а | Для стрелкового клуба | 4900,00 кв.м | Государственная собственность |
| 2 | :4 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, 17 | Для трансформаторной подстанции № 324 | 91,00 кв.м | Собственность субъекта РФ |
| 3 | :5 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды | Под административное здание | 8668,00 кв.м |  |
| 4 | :6 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды | Под административное здание | 1532,00 кв.м |  |
| 5 | :7 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 17 | Для учебно-производственной базы и общежития | 12715,00 кв.м | Собственность субъекта РФ |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0020468 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | :1 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, 13 | Для учебно-производственного комплекса | 14535,00 кв.м | Федеральная собственность |
| 2 | :3 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, ( около д. 15 ) | Для ТП - 323 | 94,00 кв.м | Собственность субъекта РФ |
| 3 | :8 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды | Под ГРП-33 | 74,00 кв.м | собственность |
| 4 | :9 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Марины Расковой | Для учебно производственного комплекса | 20242,00 кв.м | Федеральная собственность |
| 5 | :10 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская | Под торговый киоск | 25,00 кв.м | Государственная собственность |
| 6 | :11 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, (в районе дома №13) | Под котельную | 757,00 кв.м | Муниципальная собственность |
| 7 | :12 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, , остановка ГПТУ-№ 4 | Для установки остановочного торгового модуля | 18,00 кв.м | Государственная собственность |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0020469 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | :1 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 15в | ИЖС | 600,00 кв.м | Государственная собственность |
| 2 | :3 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, 13 | Для индивидуального жилищного строительства | 600,00 кв.м | Постоянное бессрочное пользование |
| 3 | :4 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 11 | Для индивидуального жилищного строительства | 482,00 кв.м | Государственная собственность |
| 4 | :5 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 9 | Под жилой дом | 505,00 кв.м | Общая долевая собственность |
| 5 | :6 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 7 | Для индивидуального жилищного строительства | 589,00 кв.м | Общая долевая собственность |
| 6 | :7 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 5 | ИЖС | 597,00 кв.м | Государственная собственность |
| 7 | :8 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 3 | Для индивидуального жилищного строительства | 600,00 кв.м | Государственная собственность |
| 8 | :9 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 1 | для индивидуального жилищного строительства | 600,00 кв.м | Государственная собственность |
| 9 | :10 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Смены, 4-а | Под 6-квартирный жилой дом | 498,00 кв.м | Государственная собственность |
| 10 | :12 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 11А | Для индивидуального жилищного строительства | 549,00 кв.м | Государственная собственность |
| 11 | :17 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Марины Расковой | Для строительства прогимназии для одаренных детей | 4200,00 кв.м | собственность |
| 12 | :19 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 11а | Для индивидуального жилищного строительства | 761,00 кв.м | Общая долевая собственность |
| 13 | :20 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Марины Расковой - Кловская - Смены | Для строительства квартала многоэтажной жилой застройки | 7843,00 кв.м | Государственная собственность |
| 14 | :21 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Смены, 4 | Под 6-квартирный жилой дом | 787,00 кв.м | Государственная собственность |
| 15 | :22 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды | Под незавершенный строительством жилой дом | 7178,00 кв.м | Государственная собственность |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0020472 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | :1 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Смены, дом 25 | Под жилым домом | 583,00 кв.м | собственность |
| 2 | :2 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Зои Космодемьянской, дом 62б | Для индивидуального жилищного строительства | 706,00 кв.м | собственность |
| 3 | :3 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Зои Космодемьянской, дом 62-а | Для индивидуального жилищного строительства | 588,00 кв.м | Государственная собственность |
| 4 | :4 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Зои Космодемьянской, дом 62 | ИЖС | 600,00 кв.м | Государственная собственность |
| 5 | :5 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Зои Космодемьянской, дом 64 | Для индивидуального жилищного строительства | 600,00 кв.м | Государственная собственность |
| 6 | :6 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Зои Космодемьянской, 66 | Под жилой дом | 800,00 кв.м | собственность |
| 7 | :7 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Зои Космодемьянской, дом 68 | Под жилым домом | 600,00 кв.м | собственность |
| 8 | :8 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Зои Космодемьянской, дом 70 | ИЖС | 600,00 кв.м | Государственная собственность |
| 9 | :9 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Зои Космодемьянской, дом 72 | Для индивидуального жилищного строительства | 915,00 кв.м | собственность |
| 10 | :11 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, 17-Г | Под ясли-сад "Колобок" | 5173,00 кв.м | Муниципальная собственность |
| 11 | :12 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды, дом 17 | Для учебно-производственной базы и общежития | 4086,00 кв.м | Собственность субъекта РФ |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0020477 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | :1 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 | Под застройку многоквартирными многоэтажными (от 4 этажей и выше) жилыми домами | 12348,00 кв.м | собственность |
| 2 | :6 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Николаева | Для строительства очистных сооружений | 2386,00 кв.м | Федеральная собственность |
| 3 | :8 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 . | Для размещения здания диагностического автосервиса | 1021,00 кв.м | собственность |
| 4 | :9 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское | Для строительства административного здания | 4000,00 кв.м | Государственная собственность |
| 5 | :12 (входит в единое землепользование 67:27:0000000:102) | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды | Для строительства многоэтажного жилого дома | 1146,00 кв.м | Государственная собственность |
| 6 | :13 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское | Для строительства торгового комплекса и станции технического обслуживания на 5 постов | 1440,00 кв.м | Общая долевая собственность |
| 7 | :14 (входит в единое землепользование 67:27:0000000:142) | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 | Под многоэтажное жилое строительство | 4732,00 кв.м |  |
| 8 | :15 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, (в районе ГСК " Кловка-1") | Для строительства автосервиса | 900,00 кв.м | Государственная собственность |
| 9 | :16 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское | Для строительства складского объекта | 4346,00 кв.м | Государственная собственность |
| 10 | :17 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское | Под объект торгово-бытового обслуживания | 3876,00 кв.м | Государственная собственность |
| 11 | :18 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, (около остановочного пункта "Хлебозавод") | Для целей, не связанных со строительством,- размещения рекламной конструкции | 8,00 кв.м | Сведения о земельном участке носят временный характер |
| 12 | :19 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 | Под застройку многоквартирными многоэтажными (от 4 этажей и выше) жилыми домами | 7732,00 кв.м | Сведения о земельном участке носят временный характер |
| 13 | :20 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 | Под застройку многоквартирными многоэтажными (от 4 этажей и выше) жилыми домами | 347,00 кв.м | Сведения о земельном участке носят временный характер |
| 14 | :21 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 | Под застройку многоквартирными многоэтажными (от 4 этажей и выше) жилыми домами | 1962,00 кв.м | Сведения о земельном участке носят временный характер |
| 15 | :22 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 | Под застройку многоквартирными многоэтажными (от 4 этажей и выше) жилыми домами | 62,00 кв.м | Сведения о земельном участке носят временный характер |
| 16 | :23 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 | Под застройку многоквартирными многоэтажными (от 4 этажей и выше) жилыми домами | 2245,00 кв.м | Сведения о земельном участке носят временный характер |
| 17 | :25 | обл. Смоленская, г. Смоленск, Краснинское шоссе, напротив д. 19 | Для размещения и эксплуатации рекламной конструкции | 14,00 кв.м | Сведения о земельном участке носят временный характер |
| 18 | :26 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 | Под многоэтажное жилое строительство | 270,00 кв.м | собственность |
| 19 | :27 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 | Под многоэтажное жилое строительство | 53,00 кв.м | собственность |
| 20 | :28 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 | Под многоэтажное жилое строительство | 108,00 кв.м | собственность |
| 21 | :29 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 | Под многоэтажное жилое строительство | 102,00 кв.м | собственность |
| 22 | :30 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 | Под многоэтажное жилое строительство | 402,00 кв.м | собственность |
| 23 | :31 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское | для строительства тогово-бытового центра | 3985,00 кв.м | Государственная собственность |
| 24 | :32 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское (место №4) | Под установку рекламной конструкции | 7,00 кв.м | Сведения о земельном участке носят временный характер |
| 25 | 67:27:0000000:383 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Гарабурды | Для строительства многоэтажного жилого дома | 5172,00 кв.м | Сведения о земельном участке носят временный характер |
| 26 | 67:27:0000000:478 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 | Под многоэтажное жилое строительство | 3200,00 кв.м | собственность |
| 27 | 67:27:0000000:479 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ш. Краснинское, 6 | Под многоэтажное жилое строительство | 1306,00 кв.м | собственность |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0020485 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | :1 | обл. Смоленская, г. Смоленск, пер. Тургенева | Строительство индивидуальных гаражей | 2976,00 кв.м | Бессрочное пользование |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0020490 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | :1 (входит в единое землепользование 67:27:0000000:39) | обл. Смоленская, г. Смоленск | Под 11-ю опорами линии электропередачи ВЛ-110 кВ "Заводская-Чернушки", под электросетевым комплексом ПС Чернушки 110/6/10 кВ с отходящей ВЛ-110 кВ "Заводская-Чернушки" | 42,60 кв.м | Государственная собственность Статья 214 ГК РФ |
| 2 | :2 (входит в единое землепользование 67:27:0000000:39) | обл. Смоленская, г. Смоленск | Под 11-ю опорами линии электропередачи ВЛ-110 кВ "Заводская-Чернушки", под электросетевым комплексом ПС Чернушки 110/6/10 кВ с отходящей ВЛ-110 кВ "Заводская-Чернушки" | 86,00 кв.м | Государственная собственность Статья 214 ГК РФ |
| 3 | :3 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Марины Расковой | Под зданием магазина | 153,00 кв.м | собственность 11.12.2010 67-67-01/219/2010-432 |
| 4 | 67:27:0000000:291 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 10 | Для индивидуального жилищного строительства | 1136,00 кв.м | собственность 23.12.2008 67-27-01/056/2008-946 |
| 5 | 67:27:0000000:299 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, рядом с домом № 6 | Для строительства магазина с закусочной | 814,00 кв.м | Государственная собственность Статья 214 ГК РФ |
| 6 | 67:27:0000000:544 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Кловская, дом 8 | Для индивидуального жилищного строительства | 962,00 кв.м | Государственная собственность Статья 214 ГК РФ; Постоянное (бессрочное) пользование 16.07.1960 - |

- Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые.

  - Общие сведения.

| 2.1.1. |  | Нормативные документы на период межевания территории квартала |  |  |  | СНиП 2.07.01-89** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. |  | Примечания |  |  |  | Площади вновь формируемых градостроительных участков межевания, существующих земельных участков, корректируемых уточняются при выполнении проекта границ и выносе в натуру (на местность) границ земельных участков |  |  |
|  |  |  |  |  |  | При продлении срока аренды или при других имущественных и градостроительных изменениях объекта недвижимости переоформление границ земельных участков производить в соответствии с разбивочной схемой |  |  |
| 2.1.3. |  | Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Формирование земельных участков, расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Предлагаемые номера вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Площадь участка нормируемая, м² | Площадь участка проектная, м² | Назначение вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Расчет | Ограничения и обременения |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Участок 1 |  | 6495 | 10728 | Под жилым домом |  | Sзастр.=2626,64 м2 Sуч.=5834 м2 Кз=0,45 Кпл.з.=0,89 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Большой сквозной проезд сквозь участок вызывает необходимость увеличения площади участка на 0,3% от нормируемой (на 20 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 2 | Участок 2 |  | - | 1044 | Под административное здание |  | Sуч.=762 м2 Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | - |
| 3 | Участок 3 |  | - | 17549 | Под учебно-бытовым комплексом |  | Sуч.=18085 м2 Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | - |
| 4. | Участок 4 |  | - | 622 | Для гаражей служебного автотранспорта |  | Участок не изменяется. | - |
| 5. | Участок 5 |  | - | 85 | Для трансформаторной подстанции №425 |  | Участок не изменяется. | - |
| 6. | Участок 6 |  | - | 648 | Под котельную |  | Участок не изменяется. | - |
| 7. | Участок 7 |  | - | 81 | Для трансформаторной подстанции № 505 |  | Участок не изменяется. | - |
| 8. | Участок 8 |  | - | 2790 | Для административного здания и гаражей |  | Sуч.=3445 м2 Участок корректируется в связи с нехваткой нормативной площади для обслуживания соседних жилых зданий. | - |
| 9. | Участок 9 |  | - | 150 | Под незавершенным строительством гаражом-пристройкой |  | Sуч.=142 м2 Участок корректируется по границам смежных участков. | - |
| 10. | Участок 10 |  | - | 246 | Для гаражей служебного автотранспорта |  | Sуч.=234 м2 Участок корректируется по границам смежных участков. | - |
| 11. | Участок 11 |  | 13413 | 14175 | Под незавершенное строительство 239-квартирного жилого дома |  | Sзастр.=2012,9 м2 Sуч.=12281 м2 Кз=0,16 Кпл.з.=1,31 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 3330 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 12. | Участок 12 |  | - | 5114 | Под общежитием филиала |  | Sуч.=5369 м2 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | Сервитут прохода и проезда |
| 13. | Участок 13 |  | 4594 | 4234 | Под жилым домом |  | Sзастр.=831,5 м2 Sуч.=4594 м2 Кз=0,18 Кпл.з.=0,57 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Большой сквозной проезд сквозь участок вызывает необходимость увеличения площади участка на 15,7% от нормируемой (на 519 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 14. | Участок 14 |  | - | 6370 | Под незавершенным строительством лабораторного корпуса |  | Sуч.=6370 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | Сервитут прохода и проезда |
| 15. | Участок 15 |  | - | 8087 | Под административным зданием с подвалом, гаражом |  | Sуч.=8631 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 16. | Участок 16 |  | 3526 | 3991 | Под жилым домом |  | Sзастр.=836,6 м2 Sуч.=5002 м2 Кз=0,17 Кпл.з.=0,84 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Большой сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 16,4% от нормируемой (на 578 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 17. | Участок 17 |  | 9536 | 10241 | Под жилым домом |  | Sзастр.=2130,9 м2 Sуч.=9221 м2 Кз=0,23 Кпл.з.=1,24 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Большой сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 5,4% от нормируемой (на 519 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 18. | Участок 18 |  | - | 10692 | Под строящимся многоквартирным жилым домом |  | Участок формируемый. | - |
| 19. | Участок 19 |  | - | 138 | Под ЦТП №111 |  | Sуч.=140 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 20. | Участок 20 |  | - | 3889 | Под строящимся многоквартирным жилым домом |  | Участок формируемый. | Сервитут прохода и проезда |
| 21. | Участок 21 |  | - | 4283 | Под строящимся многоквартирным жилым домом |  | Участок формируемый. | Сервитут прохода и проезда |
| 22. | Участок 22 |  | - | 878 | Под административное здание |  | Участок формируемый. | - |
| 23. | Участок 23 |  | 4043 | 4081 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1320,4 м2 Sуч.=3204 м2 Кз=0,41 Кпл.з.=1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 792 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 24. | Участок 24 |  | - | 83 | Для трансформаторной подстанции № 569 |  | Участок не изменяется. | - |
| 25. | Участок 25 |  | - | 5604 | Для строительства 10-этажного жилого дома |  | Sуч.=5424 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 26. | Участок 26 |  | - | 5554 | Для строительства 9-ти этажного 72 кв. ж. д. |  | Sуч.=6050 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам | Сервитут прохода и проезда |
| 27. | Участок 27 |  | - | 4195 | Для строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями |  | Sуч.=3875 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам | Сервитут прохода и проезда |
| 28. | Участок 28 |  | 4838 | 2812 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1072 м2 Sуч.=1652 м2 Кз=0,65 Кпл.з.=2,34 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2047 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 29. | Участок 29 |  | 5250 | 4292 | Под жилым домом |  | Sзастр.=847,3 м2 Sуч.=4219 м2 Кз=0,2 Кпл.з.=1,49 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 956 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 30. | Участок 30 |  | - | 77 | Для ТП № 394 |  | Участок не изменяется. | - |
| 31. | Участок 31 |  | 6000 | 4943 | Под жилым домом |  | Sзастр.=937,1 м2 Sуч.=2284 м2 Кз=0,41 Кпл.з.=3,15 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1049 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 32. | Участок 32 |  | 3006 | 2002 | Под зданием общежития |  | Sзастр.=601,1 м2 Sуч.=1870 м2 Кз=0,32 Кпл.з.=1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1006 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 33. | Участок 33 |  | 4083 | 2703 | Под жилым домом |  | Sзастр.=588,4 м2 Sуч.=- м2 Кз=0,4 Кпл.з.=1,2 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1399 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 34. | Участок 34 |  | 5981 | 4242 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1034,6 м2 Sуч.=- м2 Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1753 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 35. | Участок 35 |  | - | 83 | Для ТП - 452 |  | Участок не изменяется. | - |
| 36. | Участок 36 |  | 15000 | 9885 | Под жилым домом |  | Sзастр.=2368,8 м2 Sуч.=4591 м2 Кз=0,52 Кпл.з.=3,92 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 5120 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 37. | Участок 37 |  | 4968 | 4560 | Под жилым домом |  | Sзастр.=898,3 м2 Sуч.=- м2 Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 420 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 38. | Участок 38 |  | 4701 | 3926 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1072,77 м2 Sуч.=2051 м2 Кз=0,52 Кпл.з.=1,83 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 650 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 39. | Участок 39 |  | - | 1433 | Под административным зданием |  | Участок формируемый. | - |
| 40. | Участок 40 |  | - | 84 | Для ТП - 451 |  | Участок не изменяется. | - |
| 41. | Участок 41 |  | 5100 | 3541 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1024 м2 Sуч.=3225 м2 Кз=0,32 Кпл.з.=1,26 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1453 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 42. | Участок 42 |  | 3935 | 3496 | Под жилым домом |  | Sзастр.=800,5 м2 Sуч.=2864 м2 Кз=0,28 Кпл.з.=1,09 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 434 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 43. | Участок 43 |  | 5538 | 4545 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1087 м2 Sуч.=3730 м2 Кз=0,29 Кпл.з.=1,19 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1354 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 44. | Участок 44 |  | - | 9020 | Под строящимся жилым домом |  | Участок формируемый. | - |
| 45. | Участок 45 |  | - | 3030 | Для строительства очистных сооружений |  | Sуч.=2386 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам | - |
| 46. | Участок 46 |  | - | 3075 | Под объект торгово-бытового обслуживания |  | Sуч.=3876 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам | - |
| 47. | Участок 47 |  | - | 1986 | Для строительства складского объекта |  | Sуч.=4346 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам | - |
| 48. | Участок 48 |  | - | 3253 | Для строительства административного здания |  | Sуч.=4000 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам | - |
| 49. | Участок 49 |  | - | 4172 | Для строительства торгово-бытового центра |  | Sуч.=3985 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам | - |
| 50. | Участок 50 |  | - | 1024 | Для размещения здания диагностического автосервиса |  | Sуч.=1021 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам | - |
| 51. | Участок 51 |  | - | 6892 | Под строящимся жилым домом |  | Участок формируемый. | - |
| 52. | Участок 52 |  | - | 2489 | Под жилым домом |  | Sуч.=2246 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам | - |
| 53. | Участок 53 |  | - | 115 | Под объект инженерной инфраструктуры |  | Участок формируемый. | - |
| 54. | Участок 54 |  | - | 1956 | Под строящимся жилым домом |  | Sуч.=1962 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам | - |
| 55. | Участок 55 |  | 5750 | 4257 | Под жилым домом |  | Sзастр.=748,2 м2 Sуч.=- м2 Кз=0,4 Кпл.з.=1,2 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1494 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 56. | Участок 56 |  | - | 11973 | Под строящимся жилым домом |  | Участок формируемый. | - |
| 57. | Участок 57 |  | - | 8780 | Для учебно-производственной базы и общежития |  | Sуч.=12806 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 58. | Участок 58 |  | - | 91 | Для ТП-324 |  | Участок не изменяется. | - |
| 59. | Участок 59 |  | - | 5556 | Под ясли-сад |  | Sуч.=5173 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 60. | Участок 60 |  | - | 3413 | Для учебно-производственной базы и общежития |  | Sуч.=4086 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам и в связи с установлением красных линий. | - |
| 61. | Участок 61 |  | - | 9397 | Под административным зданием |  | Участок формируемый. | - |
| 62. | Участок 62 |  | - | 4849 | Для стрелкового клуба |  | Sуч.=4900 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам и в связи с установлением красных линий. | - |
| 63. | Участок 63 |  | 4188 | 4241 | Под жилым домом |  | Sзастр.=774,9 м2 Sуч.=- м2 Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 66 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 64. | Участок 64 |  | - | 1849 | Для строительства прогимназии для одаренных детей |  | Sуч.=3200 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 65. | Участок 65 |  | 4653 | 4742 | Для общежития |  | Sзастр.=1210,2 м2 Sуч.=5069 м2 Кз=0,24 Кпл.з.=0,72 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 53 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 66. | Участок 66 |  | - | 76 | Для ТП-514 |  | Sуч.=73 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 67. | Участок 67 |  | - | 727 | Под административным зданием |  | Sуч.=638 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам и в связи с установлением красных линий. | - |
| 68. | Участок 68 |  | 6509 | 7562 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1807,8 м2 Sуч.=2533 м2 Кз=0,71 Кпл.з.=3,08 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Большой сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 9,8% от нормируемой (на 639 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 69. | Участок 69 |  | 4050 | 6663 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1063,67 м2 Sуч.=- м2 Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 697 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 70. | Участок 70 |  | 4375 | 4395 | Под жилым домом |  | Sзастр.=760,5 м2 Sуч.=3236 м2 Кз=0,24 Кпл.з.=1,08 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Большой сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 0,5% от нормируемой (на 22 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 71. | Участок 71 |  | 5029 | 3918 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1657,7 м2 Sуч.=- м2 Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1116 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 72. | Участок 72 |  | - | 58 | Для ТП-426 |  | Участок не изменяется. | - |
| 73. | Участок 73 |  | 5427 | 4868 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1453,1 м2 Sуч.=- м2 Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 555 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 74. | Участок 74 |  | - | 3024 | Для строительства культурно-оздоровительного комплекса |  | Sуч.=843 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам и в связи с установлением красных линий. | - |
| 75. | Участок 75 |  | 4265 | 3719 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1098,6 м2 Sуч.=1732 м2 Кз=0,63 Кпл.з.=1,97 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 756 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 76. | Участок 76 |  | 2344 | 2404 | Под жилым домом |  | Sзастр.=806,35 м2 Sуч.=- м2 Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Большой сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 2,7% от нормируемой (на 63 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 77. | Участок 77 |  | 3125 | 2048 | Под жилым домом |  | Sзастр.=570,6 м2 Sуч.=1357 м2 Кз=0,42 Кпл.з.=1,84 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1074 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 78. | Участок 78 |  | - | 5459 | Под здание общежития |  | Sуч.=6383 м2 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | Сервитут прохода и проезда |
| 79. | Участок 79 |  | - | 88 | Для ТП-427 |  | Участок не изменяется. | - |
| 80. | Участок 80 |  | - | 409 | Под котельную |  | Участок не изменяется. | - |
| 81. | Участок 81 |  | - | 2810 | Под гаражами |  | Участок формируемый. | - |
| 82. | Участок 82 |  | 6667 | 5235 | Под жилым домом |  | Sзастр.=888,9 м2 Sуч.=1902 м2 Кз=0,47 Кпл.з.=4,2 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1432 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 83. | Участок 83 |  | 3265 | 2958 | Под жилым домом |  | Sзастр.=635,2 м2 Sуч.=1870 м2 Кз=0,34 Кпл.з.=2,09 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 371 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 84. | Участок 84 |  | - | 687 | Под административным зданием |  | Sуч.=637 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам и в связи с установлением красных линий. | - |
| 85. | Участок 85 |  | 5282 | 2981 | Под жилым домом |  | Sзастр.=959,5 м2 Sуч.=2300 м2 Кз=0,42 Кпл.з.=2,76 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2459 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 86. | Участок 86 |  | - | 881 | Для ИЖС |  | Sуч.=725 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам и в связи с установлением красных линий. | - |
| 87. | Участок 87 |  | - | 585 | Для ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 88. | Участок 88 |  | - | 1026 | Для ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 89. | Участок 89 |  | - | 798 | Для ИЖС |  | Sуч.=800 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам и в связи с установлением красных линий. | - |
| 90. | Участок 90 |  | - | 1075 | Для ИЖС |  | Участок формируемый. | - |
| 91. | Участок 91 |  | - | 605 | Для ИЖС |  | Sуч.=600 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам и в связи с установлением красных линий. | - |
| 92. | Участок 92 |  | - | 600 | Для ИЖС |  | Sуч.=547 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам и в связи с установлением красных линий. | - |
| 93. | Участок 93 |  | - | 665 | Для ИЖС |  | Sуч.=600 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам и в связи с установлением красных линий. | - |
| 94. | Участок 94 |  | - | 1309 | Для ИЖС |  | Sуч.=1136 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам и в связи с установлением красных линий. | - |
| 95. | Участок 95 |  | - | 1026 | Для ИЖС |  | Sуч.=962 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам и в связи с установлением красных линий. | - |
| 96. | Участок 96 |  | - | 779 | Для ИЖС |  | Sуч.=710 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам и в связи с установлением красных линий. | - |
| 97. | Участок 97 |  | - | 1060 | Для строительства магазина с закусочной |  | Sуч.=814 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам и в связи с установлением красных линий. | - |
| 98. | Участок 98 |  | - | 388 | Под зданием магазина |  | Sуч.=153 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам и в связи с установлением красных линий. | - |
| 99. | Участок 99 |  | 7500 | 6195 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1376 м2 Sуч.=5965 м2 Кз=0,23 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1308 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 100 | Участок 100 |  | 17500 | 9737 | Под жилым домом |  | Sзастр.=2393 м2 Sуч.=5253 м2 Кз=0,45 Кпл.з.=4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 7764 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 101 | Участок 101 |  | - | 90 | Под ТП-557 |  | Sуч.=90 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 102 | Участок 102 |  | - | 12179 | Для учебно-производственного корпуса |  | Sуч.=14535 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам и в связи с установлением красных линий. | - |
| 103 | Участок 103 |  | - | 1048 | Под котельную |  | Sуч.=757 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 104 | Участок 104 |  | - | 68 | Под ГРП-33 |  | Sуч.=74 м2 Участок нуждается в корректировке по месту. | - |
| 105 | Участок 105 |  | - | 94 | Для ТП-323 |  | Участок не изменяется. | - |
| 106 | Участок 106 |  | - | 19050 | Для учебно-производственного корпуса |  | Sуч.=20242 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам и в связи с установлением красных линий. | - |
| 107 | Участок 107 |  | - | 6989 | Под незавершенным строительством жилого дома |  | Sуч.=7178 м2 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам и в связи с установлением красных линий. | - |
| 108 | Участок 108 |  | - | 13737 | Для строительства квартала многоэтажной застройки |  |  | - |
| 109 | Участок 109 |  | - | 11107 | Для строительства прогимназии |  |  | - |
| 110 | Участок 110 |  | - | 2175 | Для жилого дома |  |  | - |
| 111 | Участок 111 |  | - | 7728 | Для благоустройства |  |  | - |
| 112 | Участок 112 |  | - | 361 | Для части линейного объекта |  |  | - |
| 113 | Участок 113 |  | - | 1186 | Для части линейного объекта |  |  | - |
| 114 | Участок 114 |  | - | 1139 | Для благоустройства |  |  | - |
| 115 | Участок 115 |  | - | 75 | Для части линейного объекта |  |  | - |
| 116 | Участок 116 |  | - | 422 | Для благоустройства |  |  | - |
| 117 | Участок 117 |  | - | 3655 | Для благоустройства |  |  |  |
| 118 | Участок 118 |  | - | 140 | Для части линейного объекта |  |  | - |
| 119 | Участок 119 |  | - | 4627 | Для благоустройства |  |  |  |
| 120 | Участок 120 |  | - | 449 | Для благоустройства |  |  |  |
| 121 | Участок 121 |  | - | 478 | Для части линейного объекта |  |  |  |
| 122 | Участок 122 |  | - | 926 | Для благоустройства |  |  |  |
| 123 | Участок 123 |  | - | 864 | Для благоустройства |  |  |  |
| 124 | Участок 124 |  | - | 1294 | Для благоустройства |  |  |  |
| 125 | Участок 125 |  | - | 1086 | Для благоустройства |  |  |  |
| 126 | Участок 126 |  | - | 586 | Для благоустройства |  |  |  |
| 127 | Участок 127 |  | - | 9131 | Для благоустройства |  |  |  |
| 128 | Участок 128 |  | - | 26218 | Для благоустройства |  |  |  |
| 129 | Участок 129 |  | - | 237 | Для части линейного объекта |  |  |  |
| 130 | Участок 130 |  | - | 173 | Для благоустройства |  |  |  |
| 131 | Участок 131 |  | - | 44 | Для части линейного объекта |  |  |  |
| 132 | Участок 132 |  | - | 1490 | Для благоустройства |  |  |  |
| 133 | Участок 133 |  | - | 28 | Для части линейного объекта |  |  |  |
| 134 | Участок 134 |  | - | 116 | Для части линейного объекта |  |  |  |
| 135 | Участок 135 |  | - | 240 | Для благоустройства |  |  |  |
| 136 | Участок 136 |  | - | 233 | Для благоустройства |  |  |  |
| 137 | Участок 137 |  | - | 2252 | Для части линейного объекта |  |  |  |
| 138 | Участок 138 |  | - | 158 | Для благоустройства |  |  |  |

- Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области.