###### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 5.6.

| ###### Наименование разделов | ###### стр. |
| --- | --- |
| Введение Нормативная документация. Цели и задачи проекта межевания. Обоснование границ земельных участков. Характеристика фактического использования и расчетного обоснования размеров участков территории квартала. - Существующие земельные участки объектов капитального строительства. - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости). - Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые. - Общие сведения. - Нормативная документация на период межевания квартала. - Примечание. - Дополнительные сведения. - Формирование земельных участков, расчет. - Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области. |  |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ НАХИМОВА – УЛИЦЫ БАГРАТИОНА – УЛИЦЫ НИКОЛАЕВА – УЛИЦЫ НОРМАНДИЯ-НЕМАН

Изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия - Неман, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 23.07.2015 №1502-адм, вносятся на основании постановления Администрации г. Смоленска от 09.08.2017 №2164-адм «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман» подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенный территорий в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия - Неман

Цель внесения изменений: упорядочение границ и изменение назначения земельного участка 67:27:0020501:84, в связи с проектированием и строительством квартала многоквартирной жилой застройки со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в границах улиц Нормандия-Неман – Нахимова - Багратиона.

В проект планировки внесены следующие изменения: на территории земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020501:84 планируется строительство многоквартирных жилых домов №109, 110, 111 и магазина №112 (номера по экспликации объектов капитального строительства чертежа ППТ-1 Том 5.1).

Параметры застройки земельного участка № 1 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМ-1 Том 5.5) в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми домами от 5 этажей и выше, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры – Ж3:

- Площадь земельного участка - 16767 м2.

- Максимально возможный нормативный коэффициент использования территории – 2,3. Коэффициент использования территории по проекту планировки – 0,66.   Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 38575,6 м2. Общая площадь квартир по проекту планировки –11019 м2.

- Отступы от границ, совпадающих с красными линиями – не менее расстояния, обеспечивающего нормативную инсоляцию зданий, расположенных на смежных участках. Отступы от границ, смежных с другими земельными участками – на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию зданий, расположенных на смежных участках. В проекте планировки территории зона планируемого размещения объекта капитального строительства определена с расстоянием от красных линий ул. Нахимова – 4-9 метров, от границ смежных участков – 9 метров.

- Выступ за красную линию частей планируемых к размещению многоквартирных домов не предусмотрен.

- Этажность – 10 этажей, в том числе подземная парковка.

- Минимальная доля озелененной территории земельного участка -  2534,4 м2.

- Минимальное количество машино-мест для планируемых к размещению многоквартирных жилых домов – 138, в том числе минимальное количество машино-мест на территории земельного участка – 69. В пределах земельного участка размещаются более 100% необходимых машино-мест: 49 м/мест на наземных парковках, 196 м/мест на подземных стоянках.

- Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

- Площадь нормируемых элементов дворовой территории в соответствии с п. 2.3.13 Нормативов градостроительного проектирования Смоленской области:

| Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел. | Площадь при численности населения 567 чел., м2 | Площадь, предусмотренная проектом планировки в пределах участка 1 по ПМ, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 397 | 420 (105,8%) |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 56,7 | 57 (101%) |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 1134 | 1150 (101,4%) |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 170,1 | 170,1 (100%) |

На земельном участке размещено достаточное количество необходимых площадок согласно нормативов.

Положение об объектах коммунальной инфраструктуры, необходимых для функционирования планируемых к размещению многоквартирных жилых домов:

Водоснабжение - 270,00 м3/сут;

Водоотведение - 270,00 м3/сут;

Газоснабжение – 977760 тыс. ккал в год;

Электроснабжение – 2640960 кВт⸳ч/ в год.

Зоны с особыми условиями использования территории

На рассматриваемый земельный участок накладываются следующие санитарно-защитные зоны, отображаемые в генеральном плане города Смоленска:

- СЗЗ промышленных предприятий (перекресток ул. Нормандия-Неман и Нахимова, ул. Багратиона).

Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания для населения планируемого к размещению многоквартирных жилых домов (численность населения 567 чел.):

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения | Минимальная обеспеченность | Количество для планируемых домов | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест на 1000 жителей | По демографической структуре охват в пределах 85 % от возрастной группы 0-7 лет – ориентировочно 45; охват в пределах 100 % – ориентировочно 53 | 30 мест | Существующие в границах квартала |
| Общеобразовательные учреждения | мест на 1000 жителей | По демографической структуре охват 100 % от возрастной группы 7-18 лет – ориентировочно 90 | 51 место | Существующие в границах квартала |
| Продовольственные магазины | м2 торговой площади на 1000 жителей | 100 | 57 м2 | Существующие в квартале |
| Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | м2 торговой площади на 1000 жителей | 180 | 102 м2 | Существующие в смежных кварталах |
| Аптечный пункт | объект на жилую группу | 1 | 1 | Существующие в квартале |
| Отделение банка | объект на жилую группу | 1 | 1 | Существующее в смежном квартале |
| Отделение связи | объект на жилую группу | 1 | 1 | Существующее в смежном квартале |
| Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т. п.) | рабочих мест на 1000 жителей | 2 | 2 | Существующее в смежном квартале |
| Приемный пункт прачечной, химчистки | объект на жилую группу | 1 | 1 | Существующее в смежном квартале |
| Учреждения культуры | м2 общей площади на 1000 жителей | 50 | 28,4 | Существующее в смежном квартале |
| Закрытые спортивные сооружения | м2 общей площади на 1000 жителей | 30 | 17 | Существующее в смежном квартале |
| Пункт охраны порядка | м2 общей площади на жилую группу | 10 | 10 | Существующее в смежном квартале |
| Общественные туалеты | прибор на 1000 жителей | 1 | 1 |  |

Параметры застройки земельного участка № 2 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМ-1 Том 5.5) в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми домами от 5 этажей и выше, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры – Ж3:

- Площадь земельного участка - 7323 м2.

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – не устанавливается.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках;

минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках;

минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, при выполнении требований вышеуказанных пунктов не устанавливаются.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается.

- Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V.

- Минимальная доля озелененной территории – не устанавливается.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков – 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве. За пределами земельного участка может быть размещено не более 50% необходимых машино-мест.

- Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков: площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 квадратных метров на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета:

- одно место для объектов общей площадью от 100 м2 до 1500 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 м2 общей площади объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование);

- Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков:

- одно место для объектов общей площадью от 100 м2 до 1500 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 м2 общей площади объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование);

- Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 м2 на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - 70 квадратных метров на автомобиль.

Так же в соответствии с Постановлением Администрации города Смоленска от 11.02.2019 №327-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман» в проект планировки внесены следующие изменения:

- Отражен земельный участок с кадастровым номером 67:27:0000000:2346 с видом разрешенного использования «Магазины» (код 4.4), «Бытовое обслуживание» (код 3.3) с номером 135 по проекту межевания;

- Земельные участки с кадастровыми номерами предлагаются к снятию с учета 67:27:0020525:17, 67:27:0020525:21, 67:27:0020525:22, 67:27:0020525:24, 67:27:0020525:25;

- Откорректирована площадь земельного участка №120 по границам смежных участков с 4752м2 на 4609м2, что больше нормативной минимальной площади на 143м2;

- Откорректирована площадь земельного участка №117 по границам смежных участков с 3993м2 на 3360м2, что на 51м2 меньше нормативной минимальной площади;

- На участок с номером 135 налагается сервитут доступа к линейному объекту.

В процессе внесения изменений в проект планировки и межевания в связи с обновлением геодезической съемки и сведений из ЕГРН внесены следующие корректировки:

- Так же на листе ПМ-1 изменен вид разрешенного использования земельного участка №132 с «для проектирования и строительства магазина непродовольственных товаров» на «под зданием торгово-бытового обслуживания», согласно сведений из ЕГРН.

- Исправлена кадастровая ошибка в части площади земельного участка №129 по ПМ-1 с 5839 м2 на 5841 м2.

- На листе ПМ-1 изменен вид разрешенного использования земельного участка №3 с «под незавершенное строительство здания стоматологической поликлиники» на «под магазином» площадью 610 м2.

- Изменен вид разрешенного использования земельного участка №5 по ПМ-1 с «под административное здание» на «под здание бытового обслуживания», в связи с установкой ОКС в ЕГРН, так же здание бытового обслуживания отражено на листе ППТ-1, №105.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №4 по ПМ-1 с 1194м2 на 1326м2, в связи с присоединением земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020501:85, 67:27:0020501:1641.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №6 по ПМ-1 с 8542 м2 на 8456 м2 по границам смежных участков, что меньше нормативной площади на 1553м2.

- Согласно сведений из ЕГРН изменен вид разрешенного использования земельного участка №11 по ПМ-1 с «под незавершенное строительство здания стоматологической поликлиники» на «под магазин».

- В связи с расположением существующих трамвайных путей и действующими маршрутами трамваев из земельного участка №2 выделен земельный участок №137 площадью 1350 м2. Вид разрешенного использования земельного участка согласно классификатора «Улично-дорожная сеть» (код 2.0.1)

- Согласно сведений из ЕГРН внесены изменения в конфигурации земельных участков: участок №69 до внесения изменений 6833 м2, после 6760 м2; участок №70 до внесения изменений 7015 м2, после 6928 м2; участок №80 до внесения изменений 6282 м2, после 6139 м2, с целью отражения двухконтурного земельного участка №136 площадью 315 м2.

Так же на основании письма Администрации города Смоленска от 14.05.2019 №23/2698исх.  в проект планировки внесены следующие изменения:

- В части организации парковочных мест для обслуживания здания по улице Багратиона, 13А за счет земельного участка, на котором расположено здание.

- Рассмотрена целесообразность снятия сервитута вдоль жилого дома по улице Багратиона, 15. Сервитут снят.

Введение

Настоящие проектные материалы разработаны ООО «БИНОМ» по техническому заданию администрации г. Смоленска Смоленской области к муниципальному контракту №293 от 10.10.2011 года на основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе №0163300029411000621-3 от 19 сентября 2011.

Директор ООО «БИНОМ» – Гаврилов Д.А.

Главный архитектор проекта – Рейзман Н. И.

Проект планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной отделом геодезических изысканий ООО "БИНОМ" в 2011 г., а также с использованием планшетов М 1:500 Управления архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

Нормативная документация.

При разработке проекта планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска использовалась следующая нормативно-правовая и нормативно-техническая документация:

- Корректировка Генерального плана г. Смоленска 1992 г., утвержденного решением Смоленского городского совета от 22.09.1998г. №260, разработанная в 2007 году Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» (договор №30 от 14 февраля 2007 г.);

- Правила землепользования и застройки г. Смоленска;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СНиП 2.07.01-89**. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Инструкция по межеванию земель;

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1: 500» ГКИНП-02-033-82, утвержденная Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР от 05.10.1979 (с поправками, утвержденными приказом ГУГК от 09.09.1982 № 436п);

- Постановление Администрации Смоленской области от 17.02.2009 № 77 «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Смоленской области, документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской области»;

- Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Смоленска.

Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания территории квартала подготовлен в целях:

- Установления границ застроенных земельных участков

- Установления границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома с элементами озеленения и благоустройства и иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилых домов объектами в соответствии с нормативной документацией;

- Корректировки существующих земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, стоящими на учете в ГКН, в соответствии с нормативной документацией;

- Установления границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- Установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- Установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- Установления границ территорий общего пользования;

- Установления границ зон действия сервитутов для прохода и проезда;

- Определения видов разрешенного использования выявленных свободных земельных участков и параметров застройки;

При подготовке проекта межевания учтены:

- Историческое межевание города Смоленска;

- Нормативная документация.

Методика межевания.

Методика межевания включает комплексное изучение архивного материала Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга; анализ материала, предоставленного Управлением архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

На основе системного исследования материала, параллельном и взаимосвязанном исследовании проектных генеральных планов и осуществленных реальных градостроительных элементов был составлен графический материал, который отражает суть анализа и сопоставления «проектного» и «реального». Параллельно рассматривались карты генерального межевания, характеризующие исторические закономерности для г. Смоленска. Применялось графоаналитическое моделирование при разработке моделей и схем конкретных предложений, а также натурные исследования. Также учитывались сведения о сложившихся придомовых территориях, на основании технических паспортов зданий. Затем в соответствии нормативной документацией высчитывались площади земельных участков, и рассчитывалась их конфигурация.

Обоснование границ земельных участков.

- Существующие земельные участки объектов капитального строительства.

  - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости).

Территория квартала, рассматриваемая в проекте межевания, состоит из 10 кадастровых кварталов с номерами 67:27:0020501; 67:27:0020503; 67:27:0020504; 67:27:0020502; 67:27:0020515; 67:27:0020525; 67:27:0020526; 67:27:0020527; 67:27:0020529; 67:27:0020528 (На основании сведений из ГКН).

- Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые.

  - Общие сведения.

| 2.1.1. |  | Нормативные документы на период межевания территории квартала |  |  |  | СНиП 2.07.01-89** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. |  | Примечания |  |  |  | Площади вновь формируемых градостроительных участков межевания, существующих земельных участков, корректируемых уточняются при выполнении проекта границ и выносе в натуру (на местность) границ земельных участков |  |  |
|  |  |  |  |  |  | При продлении срока аренды или при других имущественных и градостроительных изменениях объекта недвижимости переоформление границ земельных участков производить в соответствии с разбивочной схемой |  |  |
| 2.1.3. |  | Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Формирование земельных участков, расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Предлагаемые номера вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Площадь участка нормируемая, м² | Площадь участка проектная, м² | Назначение вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Расчет | Ограничения и обременения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Участок 1 |  | 11976 | 16767 | Под строительство многоквартирных жилых домов |  | Sзастр.=1678 м2 Sзастр.=641 м2 Sзастр.=1637 м2 Кз=0,24 Кпл.з.=2,12 Участок формируемый с дальнейшей постановкой на кадастровый учет с видом разрешенного использования: «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (по классификатору 2.6). | - |
| 2 | Участок 2 |  | - | 8658 | Под строительство магазина |  | Участок формируемый. с дальнейшей постановкой на кадастровый учет с видом разрешенного использования: «магазины)» (по классификатору 4.4) | - |
| 3 | Участок 3 |  | - | 610 | Под магазином |  | Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 4. | Участок 4 |  | - | 1326 | Под ресторан «Шафран» |  | Sзастр.=350 м2 Sуч.= 1092 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 5. | Участок 5 |  | - | 410 | Под здание бытового обслуживания |  | Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 6. | Участок 6 |  | 10009 | 8456 | Под жилым домом |  | Sзастр.=2030 м2 Sуч.= 8100 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=1,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1467 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 7. | Участок 7 |  | 3745 | 3287 | Под жилым домом |  | Sзастр.=770 м2 Sуч.= 1713 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=2,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 458 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 8. | Участок 8 |  | 3639 | 3465 | Под жилым домом |  | Sзастр.=772 м2 Sуч.= 1683 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=2,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 474 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 9. | Участок 9 |  | 3681 | 3248 | Под жилым домом |  | Sзастр.=659 м2 Sуч.= 1504 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=2,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 433 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 10. | Участок 10 |  | - | 481 | Под объект капитального строительства – медицинский центр |  | Sуч.=481 м2 (ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 11. | Участок 11 |  | - | 752 | Под магазин |  | Sуч.=767 м2 (ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 12. | Участок 12 |  | - | 572 | Под магазин |  | Sуч.=570 м2 (ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 13. | Участок 13 |  | - | 453 | Под административным зданием |  | Sуч.=452 м2 (ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 14. | Участок 14 |  | - | 2944 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 15. | Участок 15 |  | - | 88 | Под ТП№509 |  | Sуч.=88 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 16. | Участок 16 |  | 9834 | 14717 | Под группу жилых домов |  | Sзастр.=1002(№7) м2 Sзастр.=729(№12) м2 Sуч.=15243 м2(ГКН) Кз=0,1 Кпл.з.=0,8 Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 49,6% от нормируемой (на 4883 м2). | - |
| 17. | Участок 17 |  | - | 38949 | Под объекты мин обороны |  | Sуч.=36925 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков и в связи с установлением красных линий. | - |
| 18. | Участок 18 |  | - | 920 | Под административное здание |  | Участок формируемый. | - |
| 19. | Участок 19 |  | 7880 | 5535 | Под жилым домом (многоконтурный) |  | Sзастр.=1432 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,2 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2345 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 20. | Участок 20 |  | - | 339 | Под административное здание |  | Участок формируемый. | - |
| 21. | Участок 21 |  | - | 128 | Под ТП№78 |  | Sуч.=128 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 22. | Участок 22 |  | - | 1314 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 23. | Участок 23 |  | - | 443 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 24. | Участок 24 |  | - | 2722 | Гостиница воинской КЭЧ |  | Sзастр.=737 м2 Sуч.= 2735 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=0,8 Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | Сервитут прохода и проезда |
| 25. | Участок 25 |  | - | 144 | Под ТП№213 |  | Sуч.= 144 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 26. | Участок 26 |  | 4981 | 5931 | Под жилым домом |  | Sуч.=- м2(ГКН) Участок формируемый. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 19% от нормируемой (на 950 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 27. | Участок 27 |  | 5791 | 4691 | Под жилым домом |  | Sзастр.=934 м2 Sуч.=4031 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1100 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 28. | Участок 28 |  | - | 6355 | Под административное здание |  | Sуч.=6353 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 29. | Участок 29 |  | - | 5958 | Парки культуры и отдыха. Благоустройство территории |  | Участок формируемый. Существующие строения запланированы к сносу. | Сервитут прохода и проезда |
| 30. | Участок 30 |  | 5888 | 2709 | Под жилым домом |  | Sзастр.=932 м2 Sуч.=2638 м2(ГКН) Кз=0,1 Кпл.з.=0,9 Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 31. | Участок 31 |  | 4224 | 3285 | Под жилым домом |  | Sзастр.=368 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,2 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 715 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 32. | Участок 32 |  | 4880 | 2205 | Под жилым домом |  | Sзастр.=871 м2 Sуч.=1941 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2675 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 33. | Участок 33 |  | 5414 | 2997 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1052 м2 Sуч.=1922 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2417 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 34. | Участок 34 |  | - | 180 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 35. | Участок 35 |  | 5892 | 3503 | Под жилым домом |  | Sзастр.=898 м2 Sуч.=1724 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=2,2 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2389 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 36. | Участок 36 |  | - | 911 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 37. | Участок 37 |  | 3479 | 3990 | Под жилым домом |  | Sзастр.=776 м2 Sуч.=1715 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 14,7% от нормируемой (на 511 м2). | - |
| 38. | Участок 38 |  | - | 697 | Под котельную |  | Sуч.=613 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 39. | Участок 39 |  | - | 66 | Под ТП№316 |  | Sуч.= 66 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 40. | Участок 40 |  | - | 3233 | Под комитет по социальной защите населения |  | Sуч.=3283 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 41. | Участок 41 |  | - | 2171 | Под административное здание |  | Участок формируемый. | - |
| 42. | Участок 42 |  | - | 276 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 43. | Участок 43 |  | - | 1534 | Под городское благоустройство, скверы, проезды (многоконтурный) |  | Участок формируемый. | - |
| 44. | Участок 44 |  | 4067 | 3059 | Под жилым домом |  | Sзастр.=688 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1008 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 45. | Участок 45 |  | - | 2039 | Под магазином Торгового дома «Стройкомплект» |  | Sуч.=1405 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | Сервитут прохода и проезда |
| 46. | Участок 46 |  | 4063 | 4573 | Под жилым домом |  | Sзастр.=852 м2 Sуч.=2115 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 12,6% от нормируемой (на 510 м2). | - |
| 47. | Участок 47 |  | - | 43 | Под ТП№220 |  | Sуч.= 43 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 48. | Участок 48 |  | - | 538 | Под котельную |  | Sуч.= 532 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 49. | Участок 49 |  | - | 166 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 50. | Участок 50 |  | 4759 | 4596 | Под жилым домом |  | Sзастр.=874 м2 Sуч.=1928 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,8 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 163 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 51. | Участок 51 |  | 4739 | 5075 | Под жилым домом |  | Sзастр.=855 м2 Sуч.=2051 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 7,1% от нормируемой (на 336 м2). | - |
| 52. | Участок 52 |  | 4677 | 4144 | Под жилым домом |  | Sзастр.=855 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 533 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 53. | Участок 53 |  | - | 197 | Под торговый павильон |  | Участок формируемый. | - |
| 54. | Участок 54 |  | - | 144 | Под торговый павильон |  | Sуч.=120 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 55. | Участок 55 |  | - | 2774 | Под торговый центр |  | Участок формируемый. | - |
| 56. | Участок 56 |  | - | 487 | Под торговый павильон |  | Участок формируемый. | - |
| 57. | Участок 57 |  | 4705 | 3553 | Под жилым домом |  | Sзастр.=864 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1152 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 58. | Участок 58 |  | 5684 | 2865 | Под жилым домом |  | Sзастр.=918 м2 Sуч.=2561 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2819 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 59. | Участок 59 |  | - | 3112 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 60. | Участок 60 |  | 4762 | 4318 | Под жилым домом |  | Sзастр.=863 м2 Sуч.=1920 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 444 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 61. | Участок 61 |  | 5434 | 4077 | Под жилым домом |  | Sзастр.=862 м2 Sуч.=1742 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=2,1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1357 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 62. | Участок 62 |  | - | 150 | Под РП№5 |  | Sуч.= 150 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 63. | Участок 63 |  | - | 2428 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 64. | Участок 64 |  | - | 23808 | Под МОУ СОШ№17 |  | Sуч.=23575 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 65. | Участок 65 |  | - | 9904 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 66. | Участок 66 |  | 3505 | 3501 | Под жилым домом (многоконтурный) |  | Sзастр.=632 м2 Sуч.= - м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 4 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 67. | Участок 67 |  | 3487 | 3839 | Под жилым домом |  | Sзастр.=625 м2 Sуч.= - м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 10% от нормируемой (на 352 м2). | - |
| 68. | Участок 68 |  | - | 10562 | Ясли сад "Смоляночка" (многоконтурный) |  | Sуч.= 10608 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков | - |
| 69. | Участок 69 |  | 8244 | 6760 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1310 м2 Sуч.= 2567 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=2,1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1484 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 70. | Участок 70 |  | 8915 | 6928 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1424 м2 Sуч.= - м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1987 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 71. | Участок 71 |  | - | 1178 | Под административное здание |  | Sуч.= 817 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 72. | Участок 72 |  | - | 166 | Под торговый павильон |  | Sуч.= 166 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 73. | Участок 73 |  | 6696 | 4456 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1083 м2 Sуч.= 2355 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2239 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 74. | Участок 74 |  | - | 3621 | Под общежитие |  | Sзастр.=615 м2 Sуч.= 937 м2(ГКН) Кз=0,7 Кпл.з.=4,4 Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 75. | Участок 75 |  | - | 1304 | Под административное здание |  | Sуч.= 881 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 76. | Участок 76 |  | - | 1414 | Под котельную |  | Sуч.= 1214 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 77. | Участок 77 |  | - | 3294 | Под гаражи |  | Sуч.= 2830 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 78. | Участок 78 |  | - | 67 | Под ТП№301 |  | Sуч.= 70 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 79. | Участок 79 |  | 6726 | 4234 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1092 м2 Sуч.= 4234 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1 Участок не изменяется. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2492 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 80 | Участок 80 |  | 9135 | 6139 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1231 м2 Sуч.= 3748 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=2,3 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2996 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 81 | Участок 81 |  | - | 630 | Под торговый павильон |  | Участок формируемый. | - |
| 82 | Участок 82 |  | 6843 | 5159 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1120 м2 Sуч.= 2459 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,8 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1684 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 83 | Участок 83 |  | - | 430 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 84 | Участок 84 |  | - | 732 | Под инженерные инфраструктуры |  | Участок формируемый. | - |
| 85 | Участок 85 |  | - | 82 | Под ТП№79 |  | Участок не изменяется. | - |
| 86 | Участок 86 |  | 5074 | 3793 | Под жилым домом |  | Sзастр.=692 м2 Sуч.= 2380 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1281 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 87 | Участок 87 |  | - | 428 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 88 | Участок 88 |  | - | 5991 | Под объект МЧС |  | Sуч.= 5852 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 89 | Участок 89 |  | 3999 | 3896 | Под жилым домом |  | Sзастр.=885 м2 Sуч.= 2042 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 103 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 90 | Участок 90 |  | - | 90 | Под ТП№247 |  | Sуч.= 91 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 91 | Участок 91 |  | - | 4629 | Под административное здание |  | Sуч.= 4734 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. |  |
| 92 | Участок 92 |  | - | 620 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 93 | Участок 93 |  | 4609 | 3840 | Под жилым домом |  | Sзастр.=940 м2 Sуч.= - м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 769 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 94 | Участок 94 |  | - | 2103 | Под городское благоустройство, скверы, проезды (многоконтурный) |  | Участок формируемый. | - |
| 95 | Участок 95 |  | 2728 | 2344 | Под жилым домом |  | Sзастр.=490 м2 Sуч.= - м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 384 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 96 | Участок 96 |  | 3432 | 3308 | Под жилым домом |  | Sзастр.=861 м2 Sуч.= 3076 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=0,7 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 124 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 97 | Участок 97 |  | 4239 | 3930 | Под жилым домом (многоконтурный) |  | Sзастр.=867 м2 Sуч.= 2040 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 309 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 98 | Участок 98 |  | 8784 | 7658 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1729(№59) м2 Sуч.=36596 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1126 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 99 | Участок 99 |  | - | 82 | Под ТП№453 |  | Sуч.= 82 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 100 | Участок 100 |  | 4154 | 2593 | Под жилым домом |  | Sзастр.=705 м2 Sуч.= 1728 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1561 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 101 | Участок 101 |  | 4211 | 2623 | Под жилым домом |  | Sзастр.=678 м2 Sуч.= - м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,6 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1588 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 102 | Участок 102 |  | - | 768 | Под магазин "Оптика" |  | Участок формируемый. |  |
| 103 | Участок 103 |  | 4269 | 3155 | Под жилым домом (многоконтурный) |  | Sзастр.=891 м2 Sуч.= 2515 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,3 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1114 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 104 | Участок 104 |  | 3477 | 3146 | Под жилым домом |  | Sзастр.=705 м2 Sуч.= 2889 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,8 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 331 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 105 | Участок 105 |  | - | 62 | Под ТП№453 |  | Sуч.= 62 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 106 | Участок 106 |  | - | 794 | Под гаражи |  | Sуч.= 794 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 107 | Участок 107 |  | - | 853 | Под ТП№453 |  | Sуч.= 340 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. | - |
| 108 | Участок 108 |  | 4004 | 3673 | Под жилым домом (многоконтурный) |  | Sзастр.=868 м2 Sуч.= 3934 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,8 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 331 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 109 | Участок 109 |  | - | 1845 | Под городское благоустройство, скверы, проезды (многоконтурный) |  | Участок формируемый. | - |
| 110 | Участок 110 |  | 5445 | 3920 | Под жилым домом |  | Sзастр.=876 м2 Sуч.= 1729 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=2,1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1525 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 111 | Участок 111 |  | - | 70 | Под ТП№453 |  | Sуч.= 70 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 112 | Участок 112, 113 |  | - | 10699 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД РФ по Смоленской области" |  | Sуч.= 3104 м2(ГКН), Sуч.= 7595 м2(ГКН) Участок не изменяется | - |
| 114 | Участок 114 |  | - | 1924 | Под котельную |  | Sуч.= 1924 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 115 | Участок 115 |  | - | 212 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 116 | Участок 116 |  | 3915 | 3917 | Под жилым домом |  | Sзастр.=627 м2 Sуч.= - м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 0,05% от нормируемой (на 2 м2). | - |
| 117 | Участок 117 |  | 3411 | 3360 | Под жилым домом (многоконтурный) |  | Sзастр.=631 м2 Sуч.= - м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 51 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 118 | Участок 118 |  | - | 602 | Под городское благоустройство, скверы, проезды (многоконтурный) |  | Участок формируемый. | - |
| 119 | Участок 119 |  | - | 38 | Под ГРП№13 |  | Sуч.= 38 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 120 | Участок 120 |  | 3519 | 4609 | Под жилым домом |  | Sзастр.=633 м2 Sуч.= - м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. | - |
| 121 | Участок 121 |  | 3493 | 3322 | Под жилым домом |  | Sзастр.=633 м2 Sуч.= - м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. | - |
| 122 | Участок 122 |  | - | 803 | Под городское благоустройство, скверы, проезды (многоконтурный) |  | Участок формируемый. | - |
| 123 | Участок 123 |  | - | 1108 | Под городское благоустройство, скверы, проезды (многоконтурный) |  | Участок формируемый. | - |
| 124 | Участок 124 |  | - | 2463 | Под городское благоустройство, скверы, проезды (многоконтурный) |  | Участок формируемый. | - |
| 125 | Участок 125 |  | - | 116 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 126 | Участок 126 |  | - | 86 | Под ТП№495 |  | Sуч.= 86 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 127 | Участок 127 |  | 9400 | 7456 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1718(№60) м2 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1944 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 128 | Участок 128 |  | 3729 | 6981 | Под жилым домом |  | Sзастр.=660(№68) м2 Участок формируемый. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить не-обходимые сооружения и элемен-ты благоустройства для обслужи-вания жилого дома вызывают необходимость увеличения пло-щади участка на 87,2% от норми-руемой (на 3252 м2). | Серви-тут прохода и про-езда |
| 129 | Участок 129 |  | 5546 | 5841 | Под жилым домом |  | Sзастр.=967(№61) м2 Участок формируемый. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 5,3% от нормируемой (на 295 м2). | - |
| 130 | Участок 130 |  | 8287 | 9636 | Под жилым домом |  | Sзастр.=954(№67) м2 Участок формируемый. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 16,2% от нормируемой (на 1348 м2). | Серви-тут прохода и про-езда |
| 131 | Участок 131 |  | - | 846 | Под скверы и элементы благоустройства |  | Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 132 | Участок 132 |  | - | 604 | Под зданием торгово-бытового обслуживания |  | Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 133 | Участок 133 |  | - | 200 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 134 | Участок 134 |  | 5178 | 2183 | Под многоквартирным жилым домом |  | Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2995 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 135 | Участок 135 |  | - | 835 | Для строительства здания торгово-бытового обслуживания |  | Sуч.= 495 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков, с дальнейшей постановкой на кадастровый учет с видом разрешенного использования «Магазины» (код 4.4), «Бытовое обслуживание» (код 3.3) | - |
| 136 | Участок 136 (1;2) |  | - | 315 | Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | Sуч.= 315 м2(ГКН) |  |

- Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области.