###### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 9.6.

| ###### Наименование разделов | ###### стр. |
| --- | --- |
| Введение Нормативная документация. Цели и задачи проекта межевания. Обоснование границ земельных участков. Характеристика фактического использования и расчетного обоснования размеров участков территории квартала. - Существующие земельные участки объектов капитального строительства. - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости). - Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые. - Общие сведения. - Нормативная документация на период межевания квартала. - Примечание. - Дополнительные сведения. - Формирование земельных участков, расчет. - Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области. |  |

Введение

Настоящие проектные материалы разработаны ООО «БИНОМ» по техническому заданию администрации г. Смоленска Смоленской области к муниципальному контракту №293 от 10.10.2011 года на основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе №0163300029411000621-3 от 19 сентября 2011 г.

Проект планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной отделом геодезических изысканий ООО "БИНОМ" в 2011 г., а также с использованием планшетов М 1:500 Управления архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

Корректировка топографической съемки производилась в 2020г в части территории, в отношении которой вносились изменения на основании Постановления Администрации города Смоленска от 03.09.2019 № 2444-адм. «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории в городе Смоленске в границах 1-го Краснинского переулка – улицы Николаева – улицы Черняховского – улицы Кирова»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ 1-ГО КРАСНИНСКОГО ПЕРЕУЛКА – УЛИЦЫ НИКОЛАЕВА –УЛИЦЫ ЧЕРНЯХОВСКОГО – УЛИЦЫ КИРОВА

Проект по внесению изменений в «Проект планировки и межевания застроенных территории в городе Смоленске в границах 1-го Краснинского переулка – улицы Николаева – улицы Черняховского – улицы Кирова» подготовлен ООО «БИНОМ» на основании Постановления Администрации города Смоленска от 03.09.2019 № 2444-адм. «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории в городе Смоленске в границах 1-го Краснинского переулка – улицы Николаева – улицы Черняховского – улицы Кирова»

Цель проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории:

- Переформировать земельные участки № 22 и 23(1), 23(2) (по экспликации проекта межевания) с целью размещения на образуемом участке комплекса бытового обслуживания со встроенной автостоянкой и универсамом. Вид разрешенного использования земельного участка принять в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540.

- Отразить существующий земельный участок с кадастровым номером 67:27:0020704:329 с видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание (под ЦПТ № 75)».

- Отразить существующий земельный участок с кадастровым номером 67:27:0020703:13 с изменением вида разрешенного использования «для многоэтажного жилищного строительства» на «земельные участки (территории) общего пользования (под сквер)».

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесений изменений.

В проект планировки территории внесены следующие изменения:

- Отображен планируемый к размещению в данном квартале объект капитального строительства №24 (номер по экспликации объектов капитального строительства) – комплекса бытового обслуживания со встроенной автостоянкой и универсамом.

- Отражен объект капитального строительства – центральный тепловой пункт №75 (номер по экспликации объектов капитального строительства – 62)

- Отражен объект капитального строительства – трансформаторная подстанция (номер по экспликации объектов капитального строительства – 61)

- Изменены координаты и нумерация поворотных точек красных линий и линий регулирования застройки.

- Отражена территория общего пользования, выполняющая функции внутриквартального проезда.

В проект межевания территории внесены следующие изменения:

- Изменение конфигурации и площади земельного участка №21 (номер по экспликации земельных участков). Площадь земельного участка до внесения изменений – 2129 м2, после внесения изменений – 2068 м2. (уменьшение изломанности границ)

- Отражение границ земельного участка под ЦТП-75 (номер по экспликации земельных участков - 73), кадастровый номер 67:27:0020704:329, площадь по кадастру – 303 кв.м. Границы данного участка подлежат изменению в связи с тем, что они пересекают объект капитального строительства – ЦТП. Площадь земельного участка в измененных границах – 349 кв.м. Так же подлежит изменению вид разрешенного использования земельного участка с «Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов» на «Предоставление коммунальных услуг 3.1.1» в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

- Отражение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020704:333, площадью 39 кв.м. (номер по экспликации земельных участков - 70). Площадь и конфигурация земельного участка сохраняются в соответствии с данными ЕГРН. Подлежит изменению вид разрешенного использования земельного участка с «Для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения» на «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)» в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

- Образование земельного участка с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» (номер по экспликации земельных участков - 71), площадь – 5992 м2.

- Отражение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020703:13, площадью 8062 кв.м. (номер по экспликации земельных участков - 72). Площадь и конфигурация земельного участка сохраняются в соответствии с данными ЕГРН. Подлежит изменению вид разрешенного использования земельного участка с «Для многоэтажной застройки» на «Благоустройство территории (12.0.2)».

- Отражение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020704:336, площадью 4311 кв.м. (номер по экспликации земельных участков - 23). Площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания составляет 5739 кв.м (возможные способы образования: путем перераспределения с земельным участком 67:27:0020704:329, путем перераспределения с землями, государственная собственность на которые не разграничена). Земельные участки с кадастровыми номерами, 67:27:0020704:12, 67:27:0020704:13, 67:27:0020704:15 проектом межевания территории предлагаются к снятию с кадастрового учета. Вид разрешенного использования земельного участка с номером по экспликации земельных участков чертежа проекта межевания территории «23» в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков – «Бытовое обслуживание 3.3», «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2».

- На земельный участок №23 (номер по экспликации земельных участков) наложен сервитут с11 (номер по экспликации зон действия сервитутов) для проезда к земельному участку №73, площадь сервитута – 92 м2.

Нормативная документация.

При разработке проекта планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска использовалась следующая нормативно-правовая и нормативно-техническая документация:

- Корректировка Генерального плана г. Смоленска 1992 г., утвержденного решением Смоленского городского совета от 22.09.1998г. №260, разработанная в 2007 году Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» (договор №30 от 14 февраля 2007 г.);

- Правила землепользования и застройки г. Смоленска;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СНиП 2.07.01-89**. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Инструкция по межеванию земель;

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1: 500» ГКИНП-02-033-82, утвержденная Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР от 05.10.1979 (с поправками, утвержденными приказом ГУГК от 09.09.1982 № 436п);

- Постановление Администрации Смоленской области от 17.02.2009 № 77 «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Смоленской области, документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской области»;

- Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Смоленска.

Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания территории квартала подготовлен в целях:

- Установления границ застроенных земельных участков

- Установления границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома с элементами озеленения и благоустройства и иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилых домов объектами в соответствии с нормативной документацией;

- Корректировки существующих земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, стоящими на учете в ГКН, в соответствии с нормативной документацией;

- Установления границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- Установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- Установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- Установления границ территорий общего пользования;

- Установления границ зон действия сервитутов для прохода и проезда;

- Определения видов разрешенного использования выявленных свободных земельных участков и параметров застройки;

При подготовке проекта межевания учтены:

- Историческое межевание города Смоленска;

- Нормативная документация.

Методика межевания.

Методика межевания включает комплексное изучение архивного материала Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга; анализ материала, предоставленного Управлением архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

На основе системного исследования материала, параллельном и взаимосвязанном исследовании проектных генеральных планов и осуществленных реальных градостроительных элементов был составлен графический материал, который отражает суть анализа и сопоставления «проектного» и «реального». Параллельно рассматривались карты генерального межевания, характеризующие исторические закономерности для г. Смоленска. Применялось графоаналитическое моделирование при разработке моделей и схем конкретных предложений, а так же натурные исследования. Также учитывались сведения о сложившихся придомовых территориях, на основании технических паспортов зданий. Затем в соответствии нормативной документацией высчитывались площади земельных участков, и рассчитывалась их конфигурация.

Обоснование границ земельных участков.

- Существующие земельные участки объектов капитального строительства.

  - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости).

Территория квартала, рассматриваемая в проекте межевания, состоит из 6 кадастровых кварталов с номерами 67:27:0020702; 67:27:0020703; 67:27:0020704; 67:27:0020705; 67:27:0020706; 67:27:0020709. (На основании сведений из ГКН).

- Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые.

  - Общие сведения.

| 2.1.1. |  | Нормативные документы на период межевания территории квартала |  |  |  | СНиП 2.07.01-89** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. |  | Примечания |  |  |  | Площади вновь формируемых градостроительных участков межевания, существующих земельных участков, корректируемых уточняются при выполнении проекта границ и выносе в натуру (на местность) границ земельных участков |  |  |
|  |  |  |  |  |  | При продлении срока аренды или при других имущественных и градостроительных изменениях объекта недвижимости переоформление границ земельных участков производить в соответствии с разбивочной схемой |  |  |
| 2.1.3. |  | Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Формирование земельных участков, расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Предлагаемые номера вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Площадь участка нормируемая, м² | Площадь участка проектная, м² | Назначение вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Расчет | Ограничения и обременения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Участок 1 |  | - | 25534 | Под МОУ СОШ №26 |  | Sуч.=25369 м2 (ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 2 | Участок 2 |  | - | 5248 | Под ясли - сад №16 "Аннушка" |  | Sуч.=1939 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 3 | Участок 3 |  | 4613 | 2837 | Под жилым домом |  | Sзастр.=867 м2 Sуч.=2161 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1.6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1776 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 4. | Участок 4 |  | 4262 | 2915 | Под жилым домом |  | Sзастр.=867,8 м2 Sуч.= 1720 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1347 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 5. | Участок 5 |  | 1903 | 1507 | Под жилым домом |  | Sзастр.=453,5 м2 Sуч.= 1301 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 396 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 6. | Участок 6 |  | 2146 | 1422 | Под жилым домом |  | Sзастр.=446,6 м2 Sуч.= 1198 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,3 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 724 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 7. | Участок 7 |  | - | 704 | Под административным зданием |  | Sуч.=473 м2 (ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 8. | Участок 8 |  | 8397 | 5351 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1121,2 м2 Sуч.= - м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,2 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 3046 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 9. | Участок 9 |  | - | 31 | Под насосную станцию |  | Sуч.=31 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 10. | Участок 10 |  | - | 45 | Под ТП№258 |  | Sуч.=45 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 11. | Участок 11 |  | - | 2737 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 12. | Участок 12 |  | 18027 | 23888 | Под группу жилых домов (многоконтурный) |  | Sзастр.=- м2 Sуч.=24799 м2 (ГКН) Кз=- Кпл.з.=- Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 13. | Участок 13 |  | 4360 | 2162 | Под жилым домом |  | Sзастр.=869 м2 Sуч.=2249 м2 (ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2198 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 14. | Участок 14 |  | 3647 | 3178 | Под жилым домом (многоконтурный) |  | Sзастр.=686,9 м2 Sуч.=2174 м2 (ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,3 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 469 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 15. | Участок 15 |  | - | 370 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 16. | Участок 16 |  | - | 137 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 17. | Участок 17 |  | - | 508 | Под административное здание |  | Sуч.=334 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 18. | Участок 18 |  | - | 1183 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 19. | Участок 19 |  | 2130 | 1196 | Под жилым домом |  | Sзастр.=446,5 м2 Sуч.=1103 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 934 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 20. | Участок 20 |  | - | 89 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 21. | Участок 21 |  | 1840 | 2068 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1129 м2 Sуч.=1442 м2(ГКН) Кз=0,8 Кпл.з.=1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 15,7% от нормируемой (на 289 м2). | - |
| 22. | - |  | - | - | - |  | - | - |
| 23. | Участок 23 |  | 4311 | 5739 | «Бытовое обслуживание 3.3», «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2» |  | - | Сервитут 92 кв.м |
| 24. | Участок 24 |  | - | 2049 | Под административное здание |  | Sуч.=1952 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 25. | Участок 25 |  | - | 726 | Под административное здание |  | Sуч.=600 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 26. | Участок 26 |  | - | 793 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 27. | Участок 27 |  | 12429 | 6033 | Под жилым домом |  | Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 6396 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 28. | Участок 28 |  | - | 1482 | Под административное здание |  | Участок формируемый. | - |
| 29. | Участок 29 |  | 5973 | 3245 | Под жилым домом |  | Sзастр.=637,3 м2 Sуч.=1962 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=2,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2728 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 30. | Участок 30 |  | - | 1602 | Под административное здание |  | Sуч.=481 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 31. | Участок 31 |  | 5260 | 3282 | Под жилым домом |  | Sзастр.=631,1 м2 Sуч.=1339 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=3,8 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1978 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 32. | Участок 32 |  | - | 1458 | Под административное здание |  | Sуч.=1577 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 33. | Участок 33 |  | - | 342 | Под административное здание |  | Sуч.=320 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 34. | Участок 34 |  | - | 1706 | Под административное здание |  | Sуч.=1523 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 35. | Участок 35 |  | 5224 | 2692 | Под жилым домом |  | Sзастр.=647,9 м2 Sуч.=1389 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=3,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2532 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 36. | Участок 36 |  | 4939 | 2898 | Под жилым домом |  | Sзастр.=654,2 м2 Sуч.=1295 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=3,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2041 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 37. | Участок 37 |  | - | 3514 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 38. | Участок 38 |  | 4928 | 3653 | Под жилым домом |  | Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1275 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 39. | Участок 39 |  | 3762 | 2429 | Под жилым домом |  | Sзастр.=612 м2 Sуч.=1627 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=2,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1333 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 40. | Участок 40 |  | - | 85 | Под ТП№374 |  | Sуч.=85 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 41. | Участок 41 |  | - | 869 | Под ЦТП№64 |  | Sуч.=289 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 42. | Участок 42 |  | 3526 | 2900 | Под жилым домом |  | Sзастр.=748 м2 Sуч.=2809 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 626 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 43. | Участок 43 |  | - | 114 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 44. | Участок 44 |  | 7384 | 7384 | Под жилым домом |  | - | - |
| 45. | Участок 45 |  | 6668 | 5645 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1088 м2 Sуч.=2610 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1022 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 46. | - |  | - | - | - |  | - | - |
| 47. | Участок 47 |  | 8865 | 8865 | Под жилым домом |  | - | Сервитут прохода и проезда |
| 48. | Участок 48 |  | 8761 | 5817 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1461 м2 Sуч.=2985 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2944 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 49. | Участок 49 |  | - | 90 | Под ТП№64 |  | Sуч.=90м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 50. | Участок 50 |  | 6724 | 6181 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1085 м2 Sуч.=2647 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 543 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 51. | Участок 51 |  | 7963 | 5457 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1359 м2 Sуч.=2853 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=2,8 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2506 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 52. | Участок 52 |  | - | 87 | Под ТП№64 |  | Sуч.=87 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 53. | Участок 53 |  | 6772 | 6379 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1085 м2 Sуч.=2496 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,8 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 393 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 54. | Участок 54 |  | - | 130 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 55. | Участок 55 |  | - | 306 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 56. | Участок 56 |  | 4973 | 5075 | Под жилым домом |  | Sзастр.=865 м2 Sуч.=2422 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 2,05% от нормируемой (на 102 м2). | - |
| 57. | Участок 57 |  | - | 1130 | Под ТЦ "Домовой" |  | Sуч.=859 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 58. | Участок 58 |  | 4896 | 3508 | Под жилым домом |  | Sуч.=- м2(ГКН) Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1388 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 59. | Участок 59 |  | - | 4557 | Под общежитие |  | Sзастр.=1044 м2 Sуч.=4612 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. | Сервитут прохода и проезда |
| 60. | Участок 60 |  | - | 2117 | Под общежитие |  | Sзастр.=1032 м2 Sуч.=2150 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. | - |
| 61. | Участок 61 |  | - | 3001 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 62. | Участок 62 |  | - | 341 | Под ТП№66 |  | Участок формируемый. | - |
| 63. | Участок 63 |  | - | 68 | Под ТП№86 |  | Участок формируемый. | - |
| 64. | Участок 64 |  | - | 3700 | Под ясли-сад №43 "Сказка" |  | Sуч.=3657 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 65. | Участок 65 |  | 4315 | 3687 | Под жилым домом |  | Sзастр.=564 м2 Sуч.=2266 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=2,2 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 628 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 66. | Участок 66 |  | - | 3353 | Под общежитие |  | Sуч.=3042 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 67. | Участок 67 |  | 5620 | 5983 | Под жилым домом |  | Участок формируемый. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 6,5% от нормируемой (на 363 м2). | - |
| 68. | Участок 68 |  | - | 622 | Под кафе |  | Участок формируемый. | Сервитут прохода и проезда - |
| 69 | Участок 69 |  | - | 303 | Предоставление коммунальных услуг |  | Sуч.=303 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия вида разрешенного использования | - |
| 70 | Участок 70 |  | 39 | 39 | Предоставление коммунальных услуг |  | Sуч.=39 м2(ГКН) | - |
| 71 | Участок 71 |  | - | 5992 | Благоустройство территории |  | Участок образуемый. | - |
| 72 | Участок 72 |  | 8062 | 8062 | Благоустройство территории |  | Sуч.=8062 м2(ГКН) Изменение ВРИ. | - |
| 73 | Участок 73 |  | 303 | 349 | Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 |  | Участок изменяемый. | - |

- Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области.