Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального (городского уровня) и местного (районного и микрорайонного уровня) значения; о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального и транспортного обслуживания, а также инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории в районе поселка Подснежники. Положение о формируемых земельных участках в районе поселка Подснежники.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПОД МАЛОЭТАЖНУЮ КОМПЛЕКСНУЮ ЗАСТРОЙКУ В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА ПОДСНЕЖНИКИ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ

Внесение изменений в «Проект планировки территории под малоэтажную комплексную застройку в районе поселка Подснежники в городе Смоленске» на основании Постановления Администрации города Смоленска от 08.10.2019 № 2772-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории под малоэтажную комплексную застройку в районе поселка Подснежники в городе Смоленске»:

Цели проекта внесения изменений в проект планировки и межевания

территории:

- Разработка проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания в новых границах осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Права и интересы физических и юридических лиц в ходе разработки проекта планировки и проекта межевания не должны быть нарушены.

В проект межевания территории внесены следующие изменения:

- Отображен земельный участок № 64 (номер по экспликации земельных участков чертежа проекта межевания территории ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0011907:60 площадью 800 м2 согласно сведений ЕГРН.

- Отображен земельный участок № 65.1 (номер по экспликации земельных участков чертежа проекта межевания территории ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0011907:88 площадью 1443 м2. Так же отображен участок № 65.2 с кадастровым номером 67:27:0011907:471 площадью 300 м2 согласно сведений ЕГРН.

- Отображен земельный участок № 66 (номер по экспликации земельных участков чертежа проекта межевания территории ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0011907:463 площадью 2008 м2 согласно сведений ЕГРН.

- Отображен земельный участок № 67 (номер по экспликации земельных участков чертежа проекта межевания территории ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0011907:296 площадью 1468 м2 согласно сведений ЕГРН.

- Отображен земельный участок № 68 (номер по экспликации земельных участков чертежа проекта межевания территории ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0011907:166 площадью 1462 м2 согласно сведений ЕГРН.

- Отображен земельный участок № 69 (номер по экспликации земельных участков чертежа проекта межевания территории ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0011907:145 площадью 1717 м2 согласно сведений ЕГРН.

- Отображен земельный участок № 70.1 (номер по экспликации земельных участков чертежа проекта межевания территории ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0011907:24 площадью 800 м2. Так же отображен участок № 70.2 с кадастровым номером 67:27:0011907:419 площадью 600 м2 согласно сведений ЕГРН.

- Отображен земельный участок № 71 (номер по экспликации земельных участков чертежа проекта межевания территории ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0011907:429 площадью 1730 м2 согласно сведений ЕГРН.

- Отображен земельный участок № 72 (номер по экспликации земельных участков чертежа проекта межевания территории ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0011907:366 площадью 1407 м2 согласно сведений ЕГРН.

- Образован земельный участок № 73 (номер по экспликации земельных участков чертежа проекта межевания территории ПМ-1) площадью 862 м2.

- Образован земельный участок № 74 (номер по экспликации земельных участков чертежа проекта межевания территории ПМ-1) площадью 1905 м2.

## Положение о размещении объектов капитального

## строительства и характеристиках

## планируемого развития территории в районе поселка Подснежники.

# Размещение территории проектирования в планировочной структуре города

Проектируемая территория размещается в западной части города (район поселка Подснежники), восточнее реки Дубровенка. Территория сформирована тремя участками с кадастровыми номерами 67:270011907:21; 67:270011907:22; 67:270011907:23 общей площадью застройки 70 Га.

- Параметры застройки

| № п/п |  | Наименование показателей | Един. измер. | Расчетный. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  | Площадь территории проектирования Всего: | га | 70,27 |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 1.1 |  | Территория, подлежащая межеванию: | га | 73,07 |
| 1.2 | Под индивидуальное жилищное строительство |  | га | 49,11 |
| 1.3 | Под строительство детского сада |  | га | 0,41 |
| 1.4 | Под строительство школы |  | га | 0,4 |
| 1.5 | Под строительство административного корпуса |  | га | 0,22 |
| 1.6 | Под строительство торгово-развлекательного центра |  | га | 0,32 |
| 1.7 | Под объектами инженерной инфраструктуры |  | га | 0,04 |
| 1.8 | Под благоустройство и озеленение |  | га | 3,6 |
| 1.9 | Под строительство внутриквартального проезда и элементов озеленения и благоустройства |  | га | 10,31 |
| 1.10 | Территория, не подлежащая межеванию: |  | га | 8,66 |
| 1.11 | Территории общего пользования (красные линии) |  | га | 8,66 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения |  | тыс. чел. | 1 |
| 2.2 | Плотность населения |  | чел./га | 14,23 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Объем нового индивидуального жилищного строительства |  | кв.м общей площади | 88600 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки |  | этаж | 2 |
| 3.3 | Средняя жилищная обеспеченность |  | кв.м/чел. | 80 |
| 4 | Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные образовательные учреждения |  | мест на 1000 жит. | 65 (с учетом прилегающего населения) |
|  |  |  | мест | 8/100 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы |  | мест на 1000жит | 80 |

- Характеристика планируемого развития территории

| № п/п | Наименование показателей | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, подлежащая межеванию | 73,07 |
| 1.1 | Территория формируемых земельных участков | 64,4 |
|  | Под индивидуальное жилищное строительство | 49,11 |
|  | Под строительство детского сада | 0,41 |
|  | Под строительство школы | 0,4 |
|  | Под строительство административного корпуса | 0,22 |
|  | Под строительство торгово-развлекательного центра | 0,32 |
|  | Под объектами инженерной инфраструктуры | 0,04 |
|  | Под благоустройство и озеленение | 3,6 |
|  | Под строительство внутриквартального проезда и элементов озеленения и благоустройства | 10,31 |
| 2 | Территория, не подлежащая межеванию | 8,66 |
|  | Территории общего пользования (красные линии) | 8,66 |
| Площадь территории в границах проектирования |  | 70,27 |

Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной и градорегулирующей документации.

# Планировочные ограничения развития территории проектирования

На территории проектирования проходят линии электроснабжения и газоснабжения имеющие зоны санитарной охраны.

# Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории.

Целью данного проекта является решение следующих градостроительных задач:

1. Обеспечение комплексного устойчивого развития территории.

2. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования.

3. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

4. Установление границ зон планируемого размещения объектов капительного строительства с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного значения.

6. Установление границ земельных участков

Важнейшими принципиальными позициями проектного планировочного решения являются:

Формирование нового полноценного жилого микрорайона;

Комплексный подход к организации селитебных территорий микрорайона при формировании планировочной структуры для размещения объектов капитального строительства: жилищного, культурно-бытового, коммерческого, досугово-развлекательного, обеспечивающей максимальную организацию территорий с целью их дальнейшего межевания и определения границ собственников.

Территория проектирования в настоящий момент свободна от застройки и является ценнейшим градостроительным потенциалом для формирования полноценной планировочной структуры жилого микрорайона.

Планировочная структура проектируемого жилого микрорайона представляет собой компактное жилое образование с выраженными зонами социально - культурного обслуживания в центре микрорайона и культурно-бытового социально-бытового обслуживания.

# Жилой фонд

В границах проектирования предполагается разместить 443 индивидуальных домов коттеджного типа   общей площади 92.0 тыс. м2.

| № | Общая площадь 1 дома /всего, м2 | Этажность | Количество домов | Площадь застройки 1 дома /всего, м2 | Строительный объем 1 дома/всего, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 200/88600 | 2 | 443 | 120/53160 | 600/265800 |

# Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание населения

Проектом, предусматривается размещение необходимых, социально гарантированных объектов обслуживания микрорайонного и местного значения согласно СНиП 2.07.01-89.

Структура нормативной базы для определения объемов нового культурно-бытового строительства принимается по приложению № 7 СНиП 2.07.01-89, «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 03 июля 1996 г. № 1063-р с изменениями от 14 июля 2001 года и с учетом новых социально-экономических условий, экономико-географических особенностей и масштаба территории.

Отдельно стоящие объекты микрорайонного обслуживания (детсад, общеобразовательная школа), требующие нормируемых участков, размещаются во внутриквартальных пространствах.

Учреждения культурно-бытового обслуживания местного значения

К отдельно стоящим объектам микрорайонного обслуживания местного значения отнесены  детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, требующие нормируемых участков, размещаются во внутриквартальных пространствах.

Проектом предлагается на территории проектирования строительство детского сада на 80 мест и общеобразовательной школы на 80 мест.

Титульный список учреждений

культурно-бытового обслуживания местного значения

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Общая полезная площадь строения, м2 | Количество этажей, ед. | Площадь застройки, м2 | Строительный объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общеобразовательная школа (на 80 мест) | 800,0 | 2 | 400,0 | 2400 |
| 2. | Детский сад (на 80 мест) | 900,0 | 2 | 450,0 | 2700 |
| ИТОГО: |  | 1700,0 |  |  | 5100 |

Учреждения культурно-бытового обслуживания

На территории проекта планировки планируется строительство торгово-развлекательного комплекса и административного корпуса.

Титульный список учреждений

культурно-бытового обслуживания микрорайона

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Общая полезная площадь строения, м2 | Количество этажей, ед. | Площадь застройки, м2 | Строительный объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Торгово-развлекательный комплекс | 2078 | 2 | 1039 | 7273 |
| 2 | Административный корпус | 650 | 1 | 700 | 2100 |

# Транспортное обслуживание населения

Проектируемая территория размещается в западной части города (район поселка Подснежники), восточнее реки Дубровенка. Территория свободна от застройки.

Проектные предложения по улично-дорожной сети района увязаны с решениями Генерального плана Смоленска.

Основным планировочным мероприятием в рассматриваемом районе является строительство жилых улиц, и проездов.

Предусматривается введение еще одного автобусного маршрута, чтобы связать проектируемый квартал с центром города.

Улицы в жилой застройке запроектированы в красных линиях шириной - 17м.

Проезды - 17 м

Жилые улицы и проезды предложены с шириной проезжей части 7 м, шириной тротуаров 1,5 и 2 м.

Для хранения индивидуального автотранспорта жителей предусмотрены парковки, встроенные и отдельно стоящие сооружения для хранения индивидуального автотранспорта в граница земельных участков индивидуальных жилых домов.

# Инженерно-техническое обеспечение территории

Водоснабжение

Проектируемый квартал расположен на северо-западе города в районе поселка «Подснежники».

Согласно «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства водоснабжения», входящей в состав Генерального Плана города Смоленска (с принятием всех поправок), на северо-западе территории города проектируется «Красноборский» водозабор, от него проектируемыми водоводами, вода подается в развивающиеся районы Анастасино и Подснежники.

Водопроводные сети проектируются по межселенной территории и планируемой улично-дорожной сети на территории проектирования. Кольцевание уличных водопроводных сетей, обеспечивает надежное централизованное обеспечение водой потребителей планируемой застройки.

На последующих стадиях проектирования необходимо проведение гидравлического расчета и подбора труб необходимого диаметра, а также строительство (по необходимости) повысительной насосной станции.

Канализация

Настоящим проектом предусматривается раздельная система канализования проектируемой территории.

Хозяйственно-бытовые стоки собираются с рассматриваемой территории посредством проектируемых внутриквартальных сетей хозяйственно-бытовой канализации, сбрасываются в проектируемый коллектор хозяйственно-бытовой канализации, проходящий восточнее застраиваемой территории и направляются на реконструируемые очистные сооружения поселка Красный Бор. В связи со сложным рельефом, для отвода сточных вод с западной территории квартала, проектируется КНС и напорный участок.

Ливневая канализация. В соответствии со схемой планируемого размещения объектов капитального строительства канализации к Генеральному плану развития Смоленска на 25 летний срок, западнее рассматриваемой территории предусматривается строительство очистных сооружений поверхностного стока.

Теплоснабжение

Проектируемый квартал расположен на юго-западе города в районе поселка Подснежники.

На территории проектирования планируется индивидуальная жилая усадебная застройка, объекты социального культурно-бытового назначения, в том числе детский сад и школа.

Обеспечение тепловой энергией потребителей планируемой усадебной застройки в границах проектирования, предусмотрено индивидуальное (индивидуальные системы отопления в каждом коттедже, с использованием газа, электроэнергии, твердых и жидких видах топлива).

Теплоснабжение торгово-развлекательного комплекса предусмотрено от собственных крышных котельных на природном газе.

Отопление школы и детского сада предусмотрено с использованием электроэнергии.

Газоснабжение

Согласно техническим условиям ОАО «Смоленскоблгаз» от 22.10.2010 г. № 2/2n – 1954 (приложение 1), обеспечение природным газом потребителей проектируемой застройки предусматривается от двух точек подключения: от существующего подземного газопровода высокого давления Д=273 мм, проложенного к ГРП № 24 в поселке Красный Бор и от существующего подземного газопровода высокого давления Д=160 мм, проложенного к ШП в деревне Анастасино. С южной и северной стороны на территории проектирования планируется строительство двух блочных ГРП высокого давления, а также газопроводов высокого давления к ним соответственно. По всем улицам прокладываются газопроводы среднего давления, газопроводы многократно закольцовываются, что обеспечивает высокую надежность газоснабжения потребителей. Все проектируемые газопроводы прокладываются подземно, материал труб - полиэтилен.

Для редуцирования газа со среднего на низкое давление, предусматривается устройство ШРП среднего давления непосредственно у каждого потребителя.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей территории проектирования возможно от существующей ПС 110/6 кВ «Западная». От подстанции, необходимо предусмотреть воздушную линию 6 кВ до территории проектирования.

По степени надежности внешнего электроснабжения, проектируемые объекты в основном являются потребителями 2 и 3 категории по ПУЭ, кроме следующих токоприемников, которые находятся в проектируемых комплексах и отнесены к потребителям I категории:

- в жилых и общественно-деловых застройках: противопожарные устройства, охранная сигнализация.

На последующих стадиях проектирования уточняется объем потребителей I категории и схема обеспечения надежности электроснабжения для данных потребителей: третий независимый источник электроснабжения, устройство АВР непосредственно у токоприемника.

Распределение электроэнергии предусматривается через пять проектируемых на рассматриваемой территории ТП 6/0,4 кВ (чертеж «Схема электроснабжения»).

Местоположение ТП и предполагаемых трасс кабельных линий показаны условно и уточняются на последующих стадиях проектирования.

По территории проектирования проложены ВЛ 6 кВ и ВЛ 0,4 кВ, предусмотрен их вынос из под пятна застройки.

Уличное освещение: электроснабжение установок наружного освещения осуществляется от тех же пяти проектируемых ТП 6/0,4 кВ, предназначенных для питания сети общего пользования. Питание светильников наружного освещения территорий детского сада, школы, ТРК, административного корпуса, предусмотрено от вводных устройств этих зданий.

Телефонизация, радиофикация и телевидение

Телефонизация

В основу разрабатываемого проекта положены существующие нормы Министерства связи.

В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов городской телефонной сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на одну квартиру один телефон. Потребное количество телефонов ГТС для учреждений культурно-бытового обслуживания, и общественно-деловой застройки определяется ориентировочно по аналогам с другими подобными организациями и исходя из количества работающего персонала. В проектируемом квартале предполагается оборудовать 487 телефонов. Количество номеров уточняется на следующей стадии проектирования.

Учитывая, что данная территория в настоящее время не застроена, а также, что в современных условиях потребители предъявляют высокие требования к надежности, качеству и разнообразию услуг телефонной связи, для телефонизации проектируемой территории необходимы современные цифровые коммутационные системы.

Телекоммуникационные услуги на проектируемой территории, возможно, предоставить на основе устройств абонентского доступа. Для установки оборудования цифрового абонентского доступа (АД) необходимо выделить отдельные отапливаемые помещения на первом этаже площадью не менее 10 м². Помещения желательно предусмотреть квадратные со сторонами не менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным входом. Помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера. Здание необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 В и заземления. Допустимая категория электроснабжения – 2. Разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт.

От ближайшей АТС до выделенных помещений (АД) проложить волоконно-оптические кабели. Номер АТС, а также точная трасса прокладки кабелей будут определены после получения технических условий.

По трассе прокладки проектируемых кабелей предусмотреть:

от ближайшего существующего телефонного колодца запроектировать и построить телефонную канализацию не менее 4-х каналов до выделенных помещений  (до оборудования абонентского доступа);

оборудовать все здания кабельным вводом;

от оборудования абонентского доступа проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территории проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств.

Радиофикация

Радиотрансляция застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек городской радиотрансляционной сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на одну квартиру одна радиоточка. Потребное количество радиоточек ГРС для учреждений культурно-бытового обслуживания и общественно-деловой застройки определяется ориентировочно по аналогам с другими подобными организациями и исходя из количества работающего персонала. В проектируемом районе предполагается оборудовать 487 радиоточек (количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования).

Для подключения указанного количества радиоточек на проектируемой территории необходимо разместить блок-станцию (БС) совмещенную со звуковой трансформаторной подстанцией (ТП). Для этого в проектируемом общественном здании выделяется помещение площадью 35 м² с отдельным входом. На крыше здания установить вводные опоры: трубостойка типа V-0,8 для распределительных фидеров  – 1 шт., трубостойка типа II-2,5 для магистральных фидеров – 1 шт. В помещение завести силовой кабель и 10-парный телефонный кабель. Максимальное потребление электроэнергии – 12 кВт.

Для подачи звукового сигнала необходимо построить до вводных стоек ТП магистральный радиофидер напряжением 960 В от ближайшей существующей опорно-усилительной станции (ОУС).

Проектируемые магистральные фидерные радиолинии выполняют биметаллической проволокой d=4 мм марки БСМ-1 по ГОСТ 3822-79, подвешиваемой по радиостойкам. Подвеска кабелей проводного вещания должна производиться в соответствии с "Рекомендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий", Минсвязи СССР.

От ближайшего узла доступа (ОУС) существующей транспортной сети проводного вещания и территориальной автоматизированной системой централизованного оповещения до активного оборудования проектируемой БС проложить волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) для подачи программ проводного радиовещания, оповещения, сигнализации и управления оборудования с центральной станции проводного вещания и центральной станции оповещения.

Телевидение

Предусмотрена установка на всех зданиях застройки приемных антенн с учетом обеспечения прямой видимости передающих антенн, с установкой усилителя телевизионного сигнала.

За основу расчёта количества телевизионных приёмников для проектируемого района применён ТСН 30-306-2002. В проектируемом районе предполагается оборудовать 487 телеприёмников. Количество телевизионных приёмников уточняется на следующей стадии проектирования.

Диспетчеризация

Для диспетчеризации проектируемой застройки необходимо предусмотреть диспетчерский пункт (ДП) при опорном пункте охраны правопорядка, где собирается вся информация о работе инженерного оборудования (в том числе и противопожарного) от всех зданий, проектируемых на рассматриваемой территории за исключением объектов, где намечается организация внутренних или отраслевых служб диспетчеризации. ДП проектируемой застройки необходимо подключить к комплексной диспетчерской службе (КДС) района.

На диспетчерский пункт следует передавать информацию о нарушениях режимов функционирования систем инженерного оборудования, об авариях и предаварийных ситуациях на контролируемых объектах (затопление, загазованность, пожар и т.п.), а также на диспетчерский пункт может быть передана информация о состоянии оборудования на объекте, изменение текущих или интегральных значений параметров, другие данные о состоянии объекта.

С диспетчерского пункта на объекты диспетчеризации передаются команды управления оборудованием, изменения режимов работы, положения датчиков устройств автоматического управления, а также могут быть переданы команды на подключение приборов телеизмерения или устройств сигнализации состояния оборудования и другие команды.

Объекты и объемы диспетчеризации следует, как правило, определять в соответствии с рекомендуемым приложением 2 ВСН 60-89, если нормативными документами (строительными нормами и правилами, правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденными Госгортехнадзором и др.), а также заданием на проектирование не установлены другие объекты и объемы.

Проектирование сетей и оконечных линейных устройств КДС должно выполняться в соответствии с требованиями разделов 1-3 ВСН 60-89.

Размеры, состав и размещение помещений диспетчерского пункта должны соответствовать требованиям ВСН 37-80 Госгражданстрой.

Местоположение диспетчерского пункта и распределение сетей уточняется на следующей стадии проектирования.

# Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Для проектирования схемы инженерной подготовки и вертикальной планировки территории исходными материалами послужили:

- Топографическая съемка в масштабе 1:2000;

Инженерная подготовка территории предполагает комплекс мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования, созданию благоприятных условий для труда, быта и отдыха населения.

В соответствии с инженерно–геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением намечаются следующие мероприятия:

- подготовка территорий под застройку – вертикальная планировка

- организация и очистка поверхностного стока дождевых и талых вод

- благоустройство застраиваемых территорий.

- выемка торфа = 38716 куб.м.

- засыпка болота: 38971,5 + 35311+9306+495,5 = 84084 куб.м.

- учитывая выемку торфа, необходимо 122 800 куб.м. пригодного грунта (непучинистого)

# Санитарная очистка территории

Сбор отходов производится в контейнеры для отходов, установленные на заранее определенных и оборудованных контейнерных площадках, а из них - в специальный автотранспорт, работающий по установленному графику. Проектом предлагается установить 5 контейнерных площадок.

Площадки для размещения контейнеров должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие и быть изолированными от окружающей среды ограждением из кирпича или металлической сетки. На площадке может быть установлено не более2 контейнеров. Расположение площадок и расстановка контейнеров должны исключают необходимость сложного маневрирования мусоровозов и соответствовать условиям погрузочно-разгрузочных работ.

Площадки располагаются на расстоянии не менее 10 м от границ участков жилых зданий  и детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

# XVII. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п |  | Наименование показателей | Един. измер. | Расчетный. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  | Площадь территории проектирования Всего: | га | 70,27 |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 1.1 |  | Территория, подлежащая межеванию: | га | 73,07 |
| 1.2 | Под индивидуальное жилищное строительство |  | га | 49,11 |
| 1.3 | Под строительство детского сада |  | га | 0,41 |
| 1.4 | Под строительство школы |  | га | 0,4 |
| 1.5 | Под строительство административного корпуса |  | га | 0,22 |
| 1.6 | Под строительство торгово-развлекательного центра |  | га | 0,32 |
| 1.7 | Под объектами инженерной инфраструктуры |  | га | 0,04 |
| 1.8 | Под благоустройство и озеленение |  | га | 3,6 |
| 1.9 | Под строительство внутриквартального проезда и элементов озеленения и благоустройства |  | га | 10,31 |
| 1.10 | Территория, не подлежащая межеванию: |  | га | 8,66 |
| 1.11 | Территории общего пользования (красные линии) |  | га | 8,66 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения |  | тыс. чел. | 1 |
| 2.2 | Плотность населения |  | чел./га | 14,23 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Объем нового индивидуального жилищного строительства |  | кв.м общей площади | 88600 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки |  | этаж | 2 |
| 3.3 | Средняя жилищная обеспеченность |  | кв.м/чел. | 80 |
| 4 | Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные образовательные учреждения |  | мест на 1000 жит. | 65 (с учетом прилегающего населения) |
|  |  |  | мест | 80/100 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы |  | мест на 1000жит | 80 |

| № п/п |  | Наименование показателей | Един. измер. | Расчетный. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 4.3 | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и клубно-досуговых учреждений |  | Общая полезная площадь кв.м. | 2078 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети всего: |  | км | 9,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | улицы и проезды местного значения |  | км | 9,7 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление на хозяйственно- питьевые нужды |  | куб.м/ сутки | 257,8 |
|  | Водопотребление в среднем на одного человека на хозяйственно- питьевые цели |  | л/сутки | 230 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
|  | Общее поступление бытовых сточных вод |  | куб.м/ сутки | 257,8 |
| 6.3 | Ливневая канализация. Общее поступление дождевых стоков |  | куб.м | 2580 |
| 6.4 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды |  | кВА | 2570,2 |
| 6.5 | Газоснабжение (отопление и пищеприготовление) |  | М3/час | 1900,8 |
| 6.6 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Общий расход тепла |  | Гкал/час | 10,3 |
| 6.7 | Телефонизация |  | телефонов | 487 |
| 6.8 | Радиофикация |  | радиоточек | 487 |