# 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## 1.1 Характеристика планируемого развития территории

Площадь территории:

- в границах, в отношении которой разрабатывается проект планировки – 3,76 га;

- в красных линиях – 3,35 га.

Численность населения (фактическая) – 101 чел.

Баланс территории квартала:

Таблица 1

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего | га | 3,76 | 100 | 3,76 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | территория жилой застройки | га | 0,881 | 23,4 | 1,566 | 41,6 |
| 2 | участки автостоянок для постоянного и временного хранения | га | 0 | 0 | 0,16 | 4,3 |
| 3 | территория общего пользования | га | 1,478 | 39,3 | 0,747 | 19,9 |
| 3.1 | участки зеленых насаждений | га | 1,044 | 27,8 | 0,327 | 8,7 |
| 3.2 | улично-дорожная сеть | га | 0,434 | 11,5 | 0,421 | 11,2 |
| 4 | участки амбулаторно-поликлиническое обслуживание | га | 0.427 | 11,4 | 0,428 | 11,4 |
| 5 | участки Министерства обороны РФ | га | 0,841 | 22,4 | 0,841 | 22,4 |
| 6 | прочие территории | га | 0,133 | 3,5 | 0,017 | 0,5 |

## 1.2 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Показатели плотности застройки земельных участков

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Застройка одно- двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками (СП 42.13330.2016) | 0,2 | 0,4 |

Параметры застройки земельного участка для размещения улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети – Ж2.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 Характеристика развития системы социального обслуживания

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания).

Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

Таблица 3

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения | Минимальная обеспеченность | Размеры земельных участков | Количество мест для жилых домов домов | Место размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | на 1000 жителей | По демографической структуре охват в пределах 85 % от возрастной группы 0-7 лет – ориентировочно 45; охват в пределах 100 % – ориентировочно 53 | не менее 35 м2 на 1 место | 6 | Существующий МБДОУ «Детский сад Чайка № 42», г. Смоленск пр-д Чкалова, д. 6А |
| Общеобразовательные учреждения | мест на 1000 жителей | По демографической структуре охват 100 % от возрастной группы 7-18 лет – ориентировочно 90 | При вместимости: до 400 мест – 50; 400-500 мест – 60; 500-600 мест - 50; 600-800 мест – 40; 800-1100 мест – 33; 1100-1500 мест – 21; 1500-2000 мест – 17; св. 2000 мест – 16. Возможно уменьшение в условиях реконструкции – на 20 % | 10 | Существующая МБОУ «СШ № 3», г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 62а |
| Отделение связи | м2 общей площади на 1000 жителей | 1 | 0,1-0,15 га на объект | 0,1 | Существующее почтовое отделение «Почта России», г. Смоленск, ул. Кутузова, д.4 |
| Учреждения культуры | м2 общей площади на 1000 жителей | 50 | По заданию на проектирование | 5 | Существующий культурный центр «Заднепровье», г.Смоленск, ул. Губенко, д.5 |
| Закрытые спортивные сооружения | м2 общей площади на 1000 жителей | 30 | 0,2-0,5 га на объект | 3 | Существующий «МБУДО СДЮСШОР № 7» г. Смоленск, ул. Кутузова, д.11, Существующий плавательный бассейн "Дельфин» г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г |
| Пункт охраны порядка | м2 общей площади на жилую группу | 10 | 0,1-0,15 га на объект | 1 | Существующий участковый пункт полиции г. Смоленск, ул. Кутузова, д.1 |

## 2.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### 2.2.1 Транспортное обслуживание

Система транспортного обслуживания проектируемой территории квартала выполнена с учетом Генерального плана города Смоленска.

Въезд на территорию осуществляется по ул. Фрунзе.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

Планированные основные проезды:

- расчетная скорость движения – 40 км/ч;

- ширина полосы движения 3,0 м;

- число полос движения - 2;

- наименьший радиус кривых в плане – 50 м;

- наибольший продольный уклон – 70‰;

- ширина пешеходной части тротуара –1 м;

Планируемые второстепенные проезды:

- расчетная скорость движения – 30 км/ч;

- ширина полосы движения 3,5 м;

- число полос движения - 1;

- наименьший радиус кривых в плане – 25 м;

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 0,75 м;

### 2.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 0,74 | 0,74 |
| 1 | магистральные улицы районного значения | км | 0 | 0 |
| 2 | улицы и дороги местного значения | км | 0 | 0 |
| 2.1 | улицы в зонах жилой застройки | км | 0 | 0 |
| 3 | проезды: | км | 0,74 | 0,74 |
| 3.1 | основной | км | 0,16 | 0,16 |
| 3.2 | второстепенный | км | 0,58 | 0,58 |

## 2.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

### 2.3.1 Водоснабжение

Обслуживание объектов капитального строительства планируется от централизованной системы водоснабжения.

В соответствии с п. 1.5.1.2.5 региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» для предварительных расчетов объема водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды и проектирования систем водоснабжения принимаем показатель водопотребления – 8,1 м3 в сут./га, расход воды на хозяйственно-бытовые нужды – 125 л/чел. в сутки

Расчетное водопотребление для существующей территории – 11,7 м3 в сут./га.

Протяженность существующих сетей водоснабжения – 0,31 км.

### 2.3.2 Водоотведение

Обслуживание объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоотведения.

Протяженность существующих сетей водоотведения – 0,46 км.

### 2.3.3 Теплоснабжение

Жилые здания поквартирными и автономными системами теплоснабжения или стационарного электроотопления.

Протяженность существующих сетей теплоснабжения – 0,28 км.

### 2.3.4 Газоснабжение

Обслуживание объектов капитального строительства предусматривается от централизованной системы газоснабжения.

В соответствии с п. 1.5.1.7.5. региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 чел.

Расчетное потребление газа для планируемой территории – 16800 м3/год.

Протяженность существующих сетей газоснабжения – 0,07 км.

### 2.3.5 Электроснабжение

Обслуживание объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

В соответствии с 1.5.1.8.3. региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» укрупненные показатели электропотребления для квартала (микрорайона) застройки составляет 0,42 кВт/чел.

Расчетное электропотребление – 23,52кВт.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 0,75 км.

### 2.3.6 Связь, радиовещание и телевидение

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 0,07 км.