Внесение изменений в проект планировки и межевания застроенной территории в г. Смоленске в границах ул. Большая Советская – ул. Ленина – ул. Маршала Жукова – ул. Барклая-де-Толли (ПК№3)

Изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах ул. Большая Советская – ул. Ленина – ул. Маршала Жукова – ул. Барклая де Толли, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2012 №1862-адм, вносятся на основании постановления от 06.08.2019 №2135-адм «О разрешении Касумову Кянану Мубаризу подготовки проекта внесения изменений в проекты планировки и межевания застроенной территории в городе Смоленске в границах ул. Большая Советская – ул. Ленина – ул. Маршала Жукова – ул. Барклая-де-Толли»

Цель внесения изменений согласно технического задания:

- Переформировать земельные участки согласно действующим нормам на территории квартала в границах ул. Докучаева – ул. Барклая де Толли –ул. Большая Советская – ул. Коммунистическая. Изменить вид разрешенного использования земельного участка №8 (по экспликации земельных участков проекта межевания – П1) с кадастровым номером 67:27:0031930:110 (ранее 67:27:0031930:45) под благоустройство с размещением парковочных мест.

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

- Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного внесения изменений, не должны быть нарушены.

В проект межевания внесены следующие изменения:

С целью отражения благоустройства с размещением парковочных мест для планируемого здания, объединены земельные участки №5 и №8 по ПМ-1, участку присвоен №5 по экспликации, вид разрешенного использования: «Общественное питание» (код 4.6), «Гостиничное обслуживание» (код 4.7). Площадь земельного участка №5 до корректировки 550 м кв. (уч. №8 511 м кв.), площадь после объединения 1064 м кв. (участок так же откорректирован по границе красной линии за счет неразграниченных земель).

В связи с обновлением данных из ЕГРН для исключения чересполосицы и наложения в проекте выявлены неточности и откорректированы:

- Участок №1 площадь до изменений 1271 м кв., площадь после 1233 м кв.;

- Откорректированы границы сервитута прохода и проезда С1 через земельный участок №1 (по границе участка), площадь до изменений 309 м кв., площадь после 260 м кв.;

- Отражен сервитут прохода и проезда С38 через земельный участок №2 площадью 51 м кв;

- Участок №2 площадь до изменений 2320 м кв., площадь после 2058 м кв.;

- Участок №7 площадь до изменений 1042 м кв., площадь после 1050 м кв.;

- Участок №13 площадь до изменений 5136 м кв., площадь после 7168 м кв.;

- Участок №16 площадь до изменений 1105 м кв., площадь после 1097 м кв.;

- Участок №18 площадь до изменений 8237 м кв., площадь после 8259 м кв.;

- Участок №19 площадь до изменений 10315 м кв., площадь после 10249 м кв.;

- Участок №21 площадь до изменений 3609 м кв., площадь после согласно сведений ЕГРН 4096 м кв.;

- Участок №22 площадь до изменений 630 м кв., площадь после 622 м кв.;

- Участок №23 площадь до изменений 1115 м кв., площадь после 1120 м кв.;

- Участок №24 площадь до изменений 375 м кв., площадь после 387 м кв.;

- Участок №25 площадь до изменений 191 м кв., площадь после 214 м кв.;

- Участок №26 площадь до изменений 948 м кв., площадь после 477 м кв.;

- Участок №27 площадь до изменений 3048 м кв., площадь после 3224 м кв.;

- Участок №28 площадь до изменений 2301 м кв., площадь после 1675 м кв.;

- Участок №30 площадь до изменений 3114 м кв., площадь после 3119 м кв.;

- Участок №31 площадь до изменений 2363 м кв., площадь после 2350 м кв.;

- Участок №32 площадь до изменений 265 м кв., площадь после 269 м кв.;

- Участок №35 площадь до изменений 2235 м кв., площадь после 2230 м кв.;

- Участок №37 площадь до изменений 2482 м кв., площадь после 2462 м кв.;

- Участок №40 площадь до изменений 1221 м кв., площадь после 1203 м кв.;

- Участок №55 площадь до изменений 7606 м кв., площадь после 7610 м кв.;

- Участок №56 площадь до изменений 2678 м кв., площадь после 2531 м кв.;

- Участок №57 площадь до изменений 2330 м кв., площадь после 2272 м кв.;

- Участок №60 площадь до изменений 3223 м кв., площадь после 3218 м кв.;

- Участок №61 площадь до изменений 2940 м кв., площадь после 2949 м кв.;

- Участок №66 площадь до изменений 10226 м кв., площадь после 9879 м кв.;

- Участок №78 площадь до изменений 1713 м кв., площадь после 1702 м кв.;

- Участок №79 площадь до изменений 1119 м кв., площадь после согласно сведений ЕГРН 1048 м кв.;

- Участок №80 площадь до изменений 4378 м кв., площадь после 4451 м кв.;

- Участок №88 площадь до изменений 1820 м кв., площадь после 1735 м кв.;

- Участок №94 площадь до изменений 600 м кв., площадь после 611 м кв.

Сформирован земельный участок №116 с видом разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0) площадью 404 м кв.

Согласно сведений ЕГРН отражены земельные участки под гаражами с видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1): №117 площадью 47 м кв. и №118 площадью 26 м кв.

Сформирован земельный участок №119 с видом разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0) площадью 32 м кв.

Нормативная документация.

При разработке проекта планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска использовалась следующая нормативно-правовая и нормативно-техническая документация:

- Корректировка Генерального плана г. Смоленска 1992 г., утвержденного решением Смоленского городского совета от 22.09.1998г. №260, разработанная в 2007 году Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» (договор №30 от 14 февраля 2007 г.);

- Правила землепользования и застройки г. Смоленска;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СНиП 2.07.01-89  . Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Инструкция по межеванию земель;

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1: 500» ГКИНП-02-033-82, утвержденная Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР от 05.10.1979 (с поправками, утвержденными приказом ГУГК от 09.09.1982 № 436п);

- Постановление Администрации Смоленской области от 17.02.2009 № 77 «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Смоленской области, документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской области»;

- Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Смоленска.

Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания территории квартала подготовлен в целях:

- Установления границ застроенных земельных участков

- Установления границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома с элементами озеленения и благоустройства и иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилых домов объектами в соответствии с нормативной документацией;

- Корректировки существующих земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, стоящими на учете в ГКН, в соответствии с нормативной документацией;

- Установления границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- Установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- Установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- Установления границ территорий общего пользования;

- Установления границ зон действия сервитутов для прохода и проезда;

- Определения видов разрешенного использования выявленных свободных земельных участков и параметров застройки;

При подготовке проекта межевания учтены:

- Историческое межевание города Смоленска;

- Нормативная документация.

Методика межевания.

Методика межевания включает комплексное изучение архивного материала Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга; анализ материала, предоставленного Управлением архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

На основе системного исследования материала, параллельном и взаимосвязанном исследовании проектных генеральных планов и осуществленных реальных градостроительных элементов был составлен графический материал, который отражает суть анализа и сопоставления «проектного» и «реального». Параллельно рассматривались карты генерального межевания, характеризующие исторические закономерности для г. Смоленска. Применялось графоаналитическое моделирование при разработке моделей и схем конкретных предложений, а так же натурные исследования. Также учитывались сведения о сложившихся придомовых территориях, на основании технических паспортов зданий. Затем в соответствии нормативной документацией высчитывались площади земельных участков, и рассчитывалась их конфигурация.

Обоснование границ земельных участков.

- Существующие земельные участки объектов капитального строительства.

  - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости).

Территория квартала, рассматриваемая в проекте межевания, состоит из шести кадастровых кварталов с кадастровыми номерами: 67:27:0031924; 67:27:0031925; 67:27:0031926; 67:27:0031927; 67:27:0031929; 67:27:1930.

| Квартал в границах ул. Большая Советская – ул. Ленина – ул. Маршала Жукова – ул. Барклая-де-Толли (ПК№3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0031924 |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права | Обременения |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | :1 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тухачевского, дом 5 | Под жилым домом | 1573,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 2 | :2 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Докучаева, дом 4 | Под жилым домом | 2507,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 3 | :3 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Докучаева, дом 6 | Под жилой дом со встроенным административным помещением | 2119,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 4 | :5 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тухачевского, дом 9 | Под жилым домом | 1031,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 5 | :6 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тухачевского, дом 11 | Под жилым домом | 1679,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 6 | :10 | обл. Смоленская, г. Смоленск, пер. Рабочий, 2 | Под ясли-сад №26 "Жемчужинка" | 7041,00 кв. м | Муниципальная собственность |  |
| 7 | :13 | обл. Смоленская, г. Смоленск, пер. Рабочий, 4 | Под комбинатом бытового обслуживания, нежилыми помещениями, магазином | 2000,00 кв. м | Общая долевая собственность | Установить особый порядок использования земельного участка согласно охранному обязательству по недвижимому памятнику археологии от 23.11.2005 № 278 (№67-67-01/024/2008-964 от 15.04.2008) |
| 8 | :15 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Маршала Жукова | Для территории школы | 10240,00 кв. м | Муниципальная собственность |  |
| 9 | :21 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Ленина, 22 | Для трансформаторной подстанции №331 | 67,00 кв. м | Собственность субъекта РФ | Аренда земли (№67-67-01/001/2009-132 от 24.02.2009) |
| 10 | :22 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Ленина, 22 | Для общежития №3 | 5433,00 кв. м | Федеральная собственность |  |
| 11 | :25 | обл. Смоленская, г. Смоленск, пер. Рабочий, 4 | Для ТП №151 | 50,00 кв. м | Собственность субъекта РФ | Аренда земли (№67-67-01/001/2009-132 от 24.02.2009) |
| 12 | :32 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Ленина, дом 30 | Под жилым домом | 930,00 кв. м | Общая долевая собственность |  |
| 13 | :37 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, 21 | Для ТП №166 | 52,00 кв. м | Собственность субъекта РФ | Аренда земли (№67-67-01/001/2009-132 от 24.02.2009) |
| 14 | :40 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Ленина, дом 38 | Под жилым домом | 628,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 15 | :48 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Ленина, дом 36 | Для дома №36 | 3100,00 кв. м | Федеральная собственность |  |
| 16 | :49 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, 13 | Для ТП-№7 | 74,00 кв. м | Собственность субъекта РФ | Аренда земли (№67-67-01/001/2009-132 от 24.02.2009) |
| 17 | :50 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тухачевского, у дома № 11 . | Под гараж | 28,00 кв. м | Государственная собственность | 1, 28,00 кв. м, Заключить в СОГУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" охранное обязательство по недвижимому памятнику археологии; 2, 28,00 кв. м, Аренда земли |
| 18 | :52 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, дом 19 | под больничный онкологический комплекс | 5161,00 кв. м | Собственность субъекта РФ |  |
| 19 | :53 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, дом 21 | под учебный корпус | 2141,00 кв. м | Федеральная собственность |  |
| 20 | :54 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тухачевского, во дворе дома №11 | Под гараж | 26,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 21 | :55 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тухачевского, 11 | для гаража | 26,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 22 | :56 | обл. Смоленская, г. Смоленск, пер. Рабочий | Под кирпичным гаражом | 42,00 кв. м | собственность | 2, 42,00 кв. м, Охранное обязательство от 26.06.2006г. №579 (№67-67-01/108/2007-455 от 10.08.2007) |
| 23 | :57 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Ленина | Для индивидуальных гаражей | 704,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 24 | :58 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Ленина | Под здание парт. архива | 1989,00 кв. м | Собственность субъекта РФ | Охранное обязательство №777 от 19.12.2006г. (№67-67-01/011/2007-308 от 28.02.2007) |
| 25 | :60 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Ленина, дом 32 | Под жилым домом | 1081,00 кв. м | Общая долевая собственность |  |
| 26 | :61 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Ленина, дом 34 | Под жилым домом | 975,00 кв. м | Общая долевая собственность |  |
| 27 | :62 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Докучаева, во дворе дома №4 | Под гараж | 19,00 кв. м | собственность |  |
| 28 | :63 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Ленина, в районе дома № 28 | Для строительства здания торгово-бытового обслуживания | 927,00 кв. м | Государственная собственность | Аренда земли (№67-67-01/124/2009-928 от 13.11.2009) |
| 29 | :64 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Ленина | Для проектирования и строительства гаражей для личных легковых автомобилей | 1060,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 30 | :65 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Ленина | Для индивидуальных гаражей, для проектирования и строительства гаражей для личных легковых автомобилей | 1764,00 кв. м | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0031925 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права | Обременения |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | :2 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Большая Советская, дом 29а | Под жилым домом | 600,00 кв. м | Общая долевая собственность |  |
| 2 | :3 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Большая Советская, 27/20 | Под учебные корпуса N2,3, гаражи | 7488,00 кв. м | Федеральная собственность | Прочие ограничения (обременения) (№67-67-01/193/2008-469 от 08.12.2008) |
| 3 | :4 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Докучаева, дом 7 | Для административного здания | 1762,00 кв. м | Федеральная собственность | Прочие ограничения (№67-67-01/002/2009-297 от 02.04.2009); Иные обременения (№67-67-01/002/2009-297 от 01.04.2009) |
| 4 | :5 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тухачевского, 3а | Под складом | 370,00 кв. м | собственность | Использование земельного участка осуществлять с учетом требований, содержащихся в охранном обязательстве пользователя объектом культурного наследия от 04.06.2008 № 1334. (№67-67-01/179/2008-016 от 22.10.2008) |
| 5 | :7 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тухачевского, дом 3 | Под жилой дом со встроенными административными помещениями | 3437,00 кв. м | Общая долевая собственность | Заключить с Центром по охране и использованию памятников истории и культуры охранное обязательство на использование земельного участка. |
| 6 | :9 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Большая Советская, дом 29/1 | Под жилым домом | 1057,00 кв. м | Общая долевая собственность |  |
| 7 | :10 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тухачевского, 29/1 | Под существующим торговым киоском | 7,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 8 | :11 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тухачевского | Для размещения сооружения временного типа | 5,66 кв. м | Государственная собственность | 1, 5,66 кв. м, Аренда земли (№1421 от 29.04.1999) |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0031926 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права | Обременения |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | :2 (Граница участка многоконтурная. Количество контуров - 2) | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Большая Советская, дом 37 | Под жилым домом | 473,00 кв. м | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 2 | :3 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Большая Советская, дом 35 | Под жилым домом | 1154,00 кв. м | Общая долевая собственность |  |
| 3 | :4 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Большая Советская, дом 33 | Под жилым домом | 306,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 4 | :5 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тухачевского, 2/31 | Для здания поликлиники | 214,00 кв. м | Муниципальная собственность |  |
| 5 | :6 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, дом 13 | Под зданием общежития | 1793,00 кв. м | Федеральная собственность |  |
| 6 | :7 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Ленина, 11/39 | Для ТП №91 | 61,00 кв. м | Собственность субъекта РФ | Аренда земли (№67-67-01/001/2009-132 от 24.02.2009) |
| 7 | :20 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, 15/2 | Под торговый павильон | 12,40 кв. м | Государственная собственность | 2, 12,40 кв. м, Заключить с СОГУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" охранное обязательство по использованию земельного участка, входящего в охранную территорию распространения памятника федерального значения - культурного слоя г. Смоленска; 3, 12,40 кв. м, Проектирование и проведение строительных, хозяйственных и иных работ на данной территории подлежат согласованию с СОГУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" |
| 8 | :21 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Большая Советская, у гастронома №1 | Для проектирования и установки киоска по продаже газет и журналов | 5,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 9 | :22 | обл. Смоленская, г. Смоленск, на пересечении улиц Тухачевского-Докучаева | Под торговый павильон | 19,00 кв. м | Государственная собственность | 2, 19,00 кв. м, Заключить охранное обязательство по недвижимому памятнику археологии с Центром по охране и использованию памятников истории и культуры |
| 10 | :23 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Большая Советская, остановка "ул. Тухачевского" | Для установки остановочных торговых модулей | 30,00 кв. м | Государственная собственность | 1, 30,00 кв. м, Аренда земли |
| 11 | :24 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Большая Советская, 39/11 | Под жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 2799,00 кв. м | Государственная собственность | Заключить со Смоленским областным государственным учреждением культуры "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" охранное обязательство на использование земельного участка |
| 12 | :25 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Докучаева | Под торговым павильоном | 14,00 ± 3,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 13 | :26 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тухачевского, дом 6 | Под жилой дом со встроенными помещениями медицинского кабинета и магазином промышленных товаров | 3360,00 кв. м | Государственная собственность |  |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0031927 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права | Обременения |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | :2 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тухачевского, дом 10 | Под жилым домом | 1171,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 2 | :3 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тухачевского, дом 12 | Под жилым домом | 997,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 3 | :5 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, дом 21 | Под зданиями учебного корпуса и столовой | 3942,00 кв. м | Федеральная собственность |  |
| 4 | :6 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, дом 19 | фондохранилище | 1422,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 5 | :7 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая | Для административного здания | 221,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 6 | :8 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, дом 17 | Под жилой дом со встроенным магазином промышленных товаров | 2350,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 7 | :11 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тухачевского, в районе дома № 8 | Под ЦТП №42 | 76,00 кв. м | Муниципальная собственность | Заключить охранные обязательства с Центром по охране и использованию памятников истории и культуры |
| 8 | :13 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, дом 15/2 | Под жилой дом со встроенным салоном парикмахерской | 3191,00 кв. м | Государственная собственность | 1, 3191,00 кв. м, Заключить с Центром по охране и использованию памятников истории и культуры охранное обязательство на использование земельного участка. |
| 9 | :14 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая | Под гараж | 17,00 кв. м | Муниципальная собственность |  |
| 10 | :17 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая | Под гаражные боксы №9 и №10 | 53,00 кв. м | Постоянное бессрочное пользование 07.03.2000 67-01-00-2б-2000-0289 |  |
| 11 | :20 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая | гаражный бокс | 24,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 12 | :21 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая | гаражный бокс №7 | 39,00 кв. м | собственность |  |
| 13 | :23 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, дом 15/2 | Для проектирования и установки киоска | 5,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 14 | :24 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая | Под гаражный бокс №5 | 24,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 15 | :25 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Докучаева | Под торговый павильон | 32,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 16 | :26 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, дом 17 | индивидуальный гараж | 15,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 17 | :27 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, во дворе дома №19 . | Под гаражом №1 | 20,30 кв. м | собственность | 1, 20,30 кв. м, Охранное обязательство от 01.03.2007г. №869 (№1 от 28.08.2007) |
| 18 | :28 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, во дворе дома №19 . | Под гаражом №18 | 26,00 кв. м | собственность | 1, 26,00 кв. м, Охранное обязательство от 01.03.2007г. №868 (№1 от 28.08.2007) |
| 19 | :29 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, во дворе №19 . | Под гаражом №19 | 28,10 кв. м | собственность | 1, 28,10 кв. м, Охранное обязательство от 01.03.2007г. №867 (№1 от 28.08.2007) |
| 20 | :30 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая | под гаражные боксы | 943,00 кв. м | Федеральная собственность | 1, 943,00 кв. м, Сервитут. Обеспечить беспрепятственный проезд автомобильного транспорта по территории ЗУ. (№18672 от 11.09.1998) |
| 21 | :31 (входит в единое землепользование 67:27:0031927:30) | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Коммунистическая | под гаражные боксы | 900,00 кв. м | Федеральная собственность | 1, 943,00 кв. м, Сервитут. Обеспечить беспрепятственный проезд автомобильного транспорта по территории ЗУ. (№18672 от 11.09.1998) |
| 22 | :32 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Тухачевского, (в районе жилого дома №8) | для целей не связанных со строительством,- размещения объектов социально-бытового обслуживания населения - киосков по продаже питьевой воды | 7,00 кв. м | Государственная собственность |  |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0031929 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права | Обременения |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | :2 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, дом 9 | Под жилой дом со встроенным оздоровительным центром "Здоровье от природы". | 6656,00 кв. м | Общая долевая собственность | 1, 6656,00 кв. м, Заключить с Центром по охране и использованию памятников истории и культуры охранное обязательство на использование земельного участка. |
| 2 | :3 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Докучаева | Под торговый павильон | 26,00 кв. м | Государственная собственность | Аренда земли на неопределенный срок. Договор аренды №2828 от 21.01.2002 |
| 3 | :4 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Маршала Жукова | Под сквером у памятника Н.В. Крыленко | 1412,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 4 | :5 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, 9 | Для целей, не связанных со строительством,- под рекламной конструкцией | 2,00 кв. м | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 5 | :6 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Барклая-де-Толли, д.9 | Для целей, не связанных со строительством,- размещения и эксплуатации рекламных конструкций | 3,00 кв. м | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |

| Кадастровый номер кадастрового квартала 67:27:0031930 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Разрешенное использование | Площадь | Вид вещного права | Обременения |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | :1 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Большая Советская, дом 45/1 | Под жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 653,00 кв. м | Государственная собственность | 1, 653,00 кв. м, Заключить с Центром по охране и использованию памятников истории и культуры охранное обязательство на использование земельного участка. |
| 2 | :2 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Большая Советская, дом 43 | Под жилой дом со встроенным магазином непродовольственных товаров | 1132,00 кв. м | Государственная собственность | 1, 1132,00 кв. м, Заключить с Центром по охране и использованию памятников истории и культуры охранное обязательство на использование земельного участка. |
| 3 | :3 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Большая Советская, дом 43а | Под жилым домом | 1155,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 4 | :10 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Докучаева, 5 | Под административным зданием | 1100,00 кв. м | собственность | Особый режим использования земли. Территория памятника истории и культуры. Охранное обязательство №871 (№67-67-01/002/2009-923 от 23.07.2009) |
| 5 | :18 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Барклая де Толли, 5 | Под кинотеатром "Смена" | 756,00 кв. м | Муниципальная собственность |  |
| 6 | :20 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Барклая де Толли | Под общественный туалет | 135,00 кв. м | собственность | Охранное обязательство № 489 от 10.05.2006г. (№67-67-01/011/2007-338 от 29.03.2007); Запрет на снятие с кадастрового учета, изменение регистрационных данных земельного участка |
| 7 | :29 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Докучаева | Для размещения сооружения временного типа | 47,18 кв. м | Государственная собственность |  |
| 8 | :33 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Барклая де Толли | Под убежище | 412,00 кв. м | Федеральная собственность |  |
| 9 | :36 | обл. Смоленская, г. Смоленск, в районе пересечения улиц Коммунистической - Докучаева | Для размещения стоянки служебного автотранспорта | 730,00 кв. м | Федеральная собственность | Иные обременения (№67-67-01/106/2010-915 от 06.08.2010) |
| 10 | :37 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Барклая де Толли, 5 | Под кафе "Мальвина" | 540,00 кв. м | собственность | Охранное обязательство №846 от 12.02.2007г. (№1 от 12.07.2007) |
| 11 | :38 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Барклая де Толли | Для реконструкции торгового павильона под магазин из сборных конструкций | 62,00 кв. м | Государственная собственность |  |
| 12 | :39 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Большая Советская, 41/18 | Под здание банка | 5453,00 кв. м | Федеральная собственность |  |
| 13 | :40 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Докучаева, возле кинотеатра "Смена" | Под торговый павильон | 30,00 кв. м | Государственная собственность | 1, 30,00 кв. м, Заключить со Смоленским областным государственным учреждением культуры "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" охранное обязательство по недвижимому памятнику археологии |
| 14 | :41 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Большая Советская, 41/18, прилег. к основному земельному участку | Под здание банка | 808,00 кв. м | Федеральная собственность | 1, 808,00 кв. м, Заключить с СОГУК " Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" охранное обязательство на использование земельного участка (№1 от 06.12.2006) |
| 15 | :42 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Докучаева | Для поликлиники | 1100,00 кв. м | Собственность субъекта РФ |  |
| 16 | :43 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Барклая де Толли, 7 | Под кафе | 84,00 кв. м | Общая долевая собственность | Использование земельного участка осуществлять согласно охранному обязательству по недвижимому памятнику археологии от 05.06.007 №988 (№67-67-01/030/2007-884 от 09.08.2007) |
| 17 | :44 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Барклая де Толли | Для целей, не связанных со строительством, под сооружением временного типа - торговым павильоном | 52,00 кв. м | Государственная собственность | 3, 52,00 кв. м, Охранное обязательство от 24.05.2007 №976 |
| 18 | :46 | обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Большая Советская, дом 41/18 | Для благоустройства территории | 75,00 кв. м | Федеральная собственность | Охранное обязательство |

- Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые.

  - Общие сведения.

| 2.1.1. |  | Нормативные документы на период межевания территории квартала |  |  |  | СНиП 2.07.01-89 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. |  | Примечания |  |  |  | Площади вновь формируемых градостроительных участков межевания, существующих земельных участков, корректируемых уточняются при выполнении проекта границ и выносе в натуру (на местность) границ земельных участков |  |  |
|  |  |  |  |  |  | При продлении срока аренды или при других имущественных и градостроительных изменениях объекта недвижимости переоформление границ земельных участков производить в соответствии с разбивочной схемой |  |  |
| 2.1.3. |  | Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Формирование земельных участков, расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Предлагаемые номера вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Площадь участка нормируемая, м² | Площадь участка проектная, м² | Назначение вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Расчет | Ограничения и обременения |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Участок 1 |  | 1162 | 1233 | Под жилым домом |  | Sзастр.=464,8 м2 Sуч.=653 м2(ГКН) Кз=0,72 Кпл.з.=0,93 Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. Большой сквозной проезд сквозь участок вызывает необходимость увеличения площади участка на 9,4% от нормируемой (на 109 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 2 | Участок 2 |  | 2787 | 2058 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1045 м2 Sуч.=1132 м2(ГКН) Кз=0,92 Кпл.з.=1,39 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 467 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 3 | Участок 3 |  | 1083 | 1390 | Под жилым домом |  | Sзастр.=433,05 м2 Sуч.=1132 м2(ГКН) Кз=0,92 Кпл.з.=1,39 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Большой сквозной проезд сквозь участок вызывает необходимость увеличения площади участка на 28,7% от нормируемой (на 311 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 4. | Участок 4 |  | - | 135 | Под общественный туалет |  | Sзастр.= 48,3 м2 Sуч.=135 м2(ГКН) Кз=0,56 Кпл.з.=0,61 Участок не изменяется. | - |
| 5. | Участок 5 |  | - | 1064 | Под гостиницу со встроенным кафе |  | Sзастр.= 304,7 м2 Sуч.=540 м2(ГКН) Кз=0,56 Кпл.з.=0,61 Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | - |
| 6. | Участок 6 |  | - |  |  |  | Снят с учета | - |
| 7. | Участок 7 |  | - | 1042 | Под кинотеатр «Смена» |  | Sзастр.= 507,8 м2 Sуч.=756 м2(ГКН) Кз=0,67 Кпл.з.=0,6 Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | - |
| 8. | Участок 8 |  | - |  |  |  | Аннулирован |  |
| 9. | Участок 9 |  | - | 99 | Под торговый павильон |  | Sуч.=84 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | - |
| 10. | Участок 10 |  | - | 31 | Под торговый павильон |  | Площадь участка не изменяется, он получает другие координаты и смещается в связи с установлением красных линий. | - |
| 11. | Участок 11 |  | - | 45 | Под торговый павильон |  | Площадь участка не изменяется, он получает другие координаты и смещается в связи с установлением красных линий. | - |
| 12. | Участок 12 |  | - |  |  |  | Снят с учета | - |
| 13. | Участок 13 (многоконтурный) |  | - | 7168 | Под здание банка |  | Sуч.=5453 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | - |
| 14. | Участок 14 |  | - | 1062 | Для поликлиники |  | Sзастр.= 430 м2 Sуч.=1100 м2(ГКН) Кз=0,39 Кпл.з.=0,87 Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | - |
| 15. | Участок 15 |  | 1451 | 1253 | Под жилым домом |  | Sзастр.= 290,2 м2 Sуч.= - м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,4 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 198 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 16. | Участок 16 |  | - | 1105 | Под административное здание |  | Sзастр.= 481 м2 Sуч.=1100 м2(ГКН) Кз=0,43 Кпл.з.=0,72 Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | - |
| 17. | Участок 17 |  | - |  |  |  | Снят с учета | - |
| 18. | Участок 18 |  | 10549 | 8259 | Под жилым домом со встроенными административными помещениями |  | Sзастр.=2097,78 м2 Sуч.=6656 м2(ГКН) Кз=0,32; Кз=0,95 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2312 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 19. | Участок 19 |  | 9728 | 10249 | Под жилым домом со встроенными административными помещениями |  | Sзастр.=2918,46 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Большой сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 5,54% от нормируемой (на 539 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 20. | Участок 20 |  | - | 1412 | Под сквер |  | Участок не изменяется. | - |
| 21. | Участок 21 |  | 6088 | 4096 | Под жилым домом со встроенными административными помещениями |  | Sзастр.=1443,78 м2 Sуч.= 4096 м2(ГКН) Кз=0,51; Кз=1,3 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2479 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 22. | Участок 22 |  | 672 | 622 | Под жилым домом |  | Sзастр.=254,16 м2 Sуч.= 1473 м2(ГКН) Кз=0,53; Кз=0,67 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. | Сервитут прохода и проезда |
| 23. | Участок 23 |  | 1244 | 1120 | Под жилым домом |  | Sзастр.=497 м2 Sуч.= 1154 м2(ГКН) Кз=0,41; Кз=0,51 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 129 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 24. | Участок 24 |  | 489 | 381 | Под жилым домом |  | Sзастр.=178,05 м2 Sуч.= 306 м2(ГКН) Кз=0,58 Кпл.з.=0,85 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 114 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 25. | Участок 25 |  | - | 214 | Под здание поликлиники |  | Sзастр.= 168,85 м2 Sуч.=214 м2(ГКН) Кз=0,78 Кпл.з.=2,16 Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | - |
| 26. | Участок 26 |  | 953 | 477 | Под жилым домом |  | Sзастр.=381 м2 Sуч.=404 м2(ГКН) Кз=0,94 Кпл.з.=0,89 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 1,5% от нормируемой (на 15 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 27. | Участок 27 |  | 5465 | 3224 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1337 м2 Sуч.=3360 м2(ГКН) Кз=0,39 Кпл.з.=0,96 Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2417 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 28. | Участок 28 |  | 5591 | 1675 | Под зданием общежития |  | Sзастр.=1227,3 м2 Sуч.=1793 м2(ГКН) Кз=0,68 Кпл.з.=1,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 3290 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 29. | Участок 29 |  | - | 61 | Для ТП №91 |  | Участок не изменяется. | - |
| 30. | Участок 30 |  | 3630 | 3119 | Под жилым зданием |  | Sзастр.=1220 м2 Sуч.=3192 м2(ГКН) Кз=0,38 Кпл.з.=0,68 Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 516 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 31. | Участок 31 |  | 2349 | 2363 | Под жилым зданием |  | Sзастр.=548,5 м2 Sуч.=2350 м2(ГКН) Кз=0,23 Кпл.з.=0,52 Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий Большой сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 0,6% от нормируемой (на 14 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 32. | Участок 32 |  | - | 269 | Под административным зданием |  | Sзастр.= 69,3 м2 Sуч.=221 м2(ГКН) Кз=0,31 Кпл.з.=- Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий.. | - |
| 33. | Участок 33 |  | - | 1477 | Под зданием фондохранилища |  | Sзастр.= 503,9 ( ) м2 Sуч.=1422 м2(ГКН) Кз=0,35 Кпл.з.=1422 Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | Сервитут прохода и проезда |
| 34. | Участок 34 |  | - | 4136 | Под зданием учебного корпуса и столовой |  | Sзастр.=1886,1 м2 Sуч.=3942 м2(ГКН) Кз=0,47 Кпл.з.=1,05 Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий и по границам смежных участков. | - |
| 35. | Участок 35 |  | 3461 | 2330 | Под жилым домом |  | Sзастр.=891,2 м2 Sуч.= - м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1226 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 36. | Участок 36 |  | - | 76 | Для ЦТП-42 |  | Участок не изменяется. | - |
| 37. | Участок 37 |  | 4361 | 2462 | Под жилым домом |  | Sзастр.=682,7 м2 Sуч.=1171 м2(ГКН) Кз=0,58 Кпл.з.=1,28 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1879 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 38. | Участок 38 |  | - | 1120 | Под детское дошкольное образовательное учреждение |  | Участок формируемый. | - |
| 39. | Участок 39 |  | 2685 | 1729 | Под жилым домом |  | Sзастр.=617,4 м2 Sуч.=997 м2(ГКН) Кз=0,61 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 956 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 40. | Участок 40 |  | - | 1203 | Под гаражами |  | Sуч.= 975 м2(ГКН) Участок корректируется по границам смежных участков. | - |
| 41. | Участок 41 |  | - | 24 | Под гаражный бокс №5 |  | Участок не изменяется. | - |
| 42. | Участок 42 |  | - | 39 | Под гаражный бокс №7 |  | Участок не изменяется. | - |
| 43. | Участок 43 |  | - | 17 | Под гаражом |  | Участок не изменяется. | - |
| 44. | Участок 44 |  | - | 53 | Под гаражные боксы №9 и №10 |  | Участок не изменяется. | - |
| 45. | Участок 45 |  | - | 28 | Под гараж №19 |  | Участок не изменяется. | - |
| 46. | Участок 46 |  | - | 26 | Под гараж №18 |  | Участок не изменяется. | - |
| 47. | Участок 47 |  | - | 20 | Под гараж №1 |  | Участок не изменяется. | - |
| 48. | Участок 48 |  | - |  |  |  | Снят с учета | - |
| 49. | Участок 49 |  | 2668 | 1819 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1067 м2 Sуч.=1057 м2(ГКН) Кз=1 Кпл.з.=0,85 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 851 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 50. | Участок 50 |  | 890 | 577 | Под жилым домом |  | Sзастр.=286,7 м2 Sуч.=600 м2(ГКН) Кз=0,47 Кпл.з.=0,76 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 314 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 51. | Участок 51 |  | 5402 | 3317 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1448 м2 Sуч.=3437 м2(ГКН) Кз=0,42 Кпл.з.=0,99 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2087 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 52. | Участок 52 |  | - | 370 | Под магазин |  | Участок не изменяется. | - |
| 53. | Участок 53 |  | - | 1570 | Под административным зданием |  | Sзастр.=1041,2 м2 Sуч.=1762 м2(ГКН) Кз=0,59 Кпл.з.=1,47 Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий и по границам смежных участков. | - |
| 54. | Участок 54 |  | - | 85 | Под ТП№468 |  | Участок не изменяется. | - |
| 55. | Участок 55 |  | - | 7610 | Под учебные корпуса №2, №3; гаражи |  | Sуч.=7487,7 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий и по границам смежных участков. | Сервитут прохода и проезда |
| 56. | Участок 56 |  | 5210 | 2531 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1057,8 м2 Sуч.=1573 м2(ГКН) Кз=0,67 Кпл.з.=1,79 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2687 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 57. | Участок 57 |  | 3340 | 2272 | Под жилым домом |  | Sзастр.=684,53 м2 Sуч.=2481 м2(ГКН) Кз=0,27 Кпл.з.=0,98 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1068 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 58. | Участок 58 |  | 1303 | 2127 | Под жилым домом |  | Sзастр.=521 м2 Sуч.=1031 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=0,65 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 63% от нормируемой (на 824 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 59. | Участок 59 |  | 4794 | 2465 | Под жилым домом |  | Sзастр.=888,5 м2 Sуч.=1679 м2(ГКН) Кз=0,53 Кпл.з.=1,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. | Сервитут прохода и проезда |
| 60. | Участок 60 |  | 4644 | 3218 | Под многоквартирным жилым домом со встроенными нежилыми помещениями |  | Sзастр.=817,25 м2 Sуч.=2623 м2(ГКН) Кз=0,31 Кпл.з.=1,16 Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1421 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 61. | Участок 61 |  | 5903 | 2949 | Под жилым домом |  | Sзастр.=846 м2 Sуч.= - м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2963 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 62. | Участок 62 |  | - | 84 | Под ТП№7 |  | Sуч.=84 м2(ГКН) Участок корректируется по границам смежных участков. | - |
| 63. | Участок 63 |  | - | 7085 | Под ясли-сад «Жемчужинка» |  | Sзастр.=846 м2 Sуч.= - м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,2 Участок корректируется по границам смежных участков. | - |
| 64. | Участок 64 |  | - | 28 | Под гаражом |  | Участок не изменяется. | - |
| 65. | Участок 65 |  | - | 26 | Под гаражом |  | Участок не изменяется. | - |
| 66. | Участок 66 (многоконтурный) |  | - | 9879 | Для территории школы |  | Sзастр.=967,9 м2 Sуч.=10240 м2(ГКН) Кз=0,09 Кпл.з.=0,34 Участок корректируется по границам смежных участков и по красным линиям. | - |
| 67. | Участок 67 |  | - | 4887 | Под больничный онкологический корпус |  | Sзастр.=432,8 м2 Sуч.=5161 м2(ГКН) Кз=0,08 Кпл.з.=0,21 Участок корректируется по границам смежных участков и по красным линиям. | - |
| 68. | Участок 68 |  | - | 2003 | Под административное здание |  | Sзастр.=698 м2 Sуч.=2141 м2(ГКН) Кз=0,32 Кпл.з.=1 Участок корректируется по границам смежных участков и по красным линиям. | - |
| 69. | Участок 69 |  | 2619 | 1171 | Под жилым домом |  | Sзастр.=453,1 м2 Sуч.=628 м2(ГКН) Кз=0,72 Кпл.з.=1,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1446 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 70. | Участок 70 |  | - | 52 | Для ТП№158 |  | Участок не изменяется. | - |
| 71. | Участок 71 |  | 3080 | 2397 | Под жилым домом |  | Sзастр.=571,8 м2 Sуч.=3100 м2(ГКН) Кз=0,18 Кпл.з.=0,34 Участок корректируется по границам смежных участков и по красным линиям. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 683 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 72. | Участок 72 |  | 1969 | 2260 | Под жилым домом |  | Sзастр.=451,1 м2 Sуч.=976 м2(ГКН) Кз=0,46 Кпл.з.=0,98 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 14.7% от нормируемой (на 290 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 73. | Участок 73 |  | 1950 | 1864 | Под жилым домом |  | Sзастр.=463,6 м2 Sуч.=1081 м2(ГКН) Кз=0,42 Кпл.з.=0,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 86 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 74. | Участок 74 (многоконтурный) |  | 2237 | 1797 | Под жилым домом |  | Sзастр.=465,8 м2 Sуч.=930 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,04 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 439 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 75. | Участок 75 |  | - | 250 | Под гаражами |  | Участок формируемый. | - |
| 76. | Участок 76 |  | - | 1001 | Под комплексное благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 77. | Участок 77 |  | - | 1989 | Под здание парт. архива |  | Sзастр.=393 м2 Sуч.=1989 м2(ГКН) Кз=0,19 Кпл.з.=- Участок не корректируется. | - |
| 78. | Участок 78 |  | 2160 | 1702 | Под жилым домом |  | Sзастр.=456,4 м2 Sуч.= - м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 50,1% от нормируемой (на 572 м2). | - |
| 79. | Участок 79 |  | 753 | 1048 | Под жилым домом |  | Sзастр.=301,3 м2 Sуч.= 1048 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 48,6% от нормируемой (на 366 м2). | - |
| 80. | Участок 80 |  | 3372 | 4451 | Под общежитие №3 |  | Sзастр.=784,4 м2 Sуч.=5433 м2(ГКН) Кз=0,11 Кпл.з.=0,49 Участок корректируется по границам смежных участков и по красным линиям. | - |
| 81. | Участок 81 |  | 2249 | 1931 | Под жилым домом |  | Sзастр.=437,8 м2 Sуч.=2119 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 318 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 82. | Участок 82 |  | 6088 | 35011 | Под жилым домом |  | Sзастр.=887,7 м2 Sуч.=2507 м2(ГКН) Кз=0,35 Кпл.з.=0,74 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2579 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 83. | Участок 83 |  | - | 50 | Для ТП№151 |  | Участок не изменяется. | - |
| 84. | Участок 84 (многоконтурный) |  | - | 2000 | Под КБО, нежилыми помещениями, магазином |  | Sзастр.=1034,1 м2 Sуч.=2000 м2(ГКН) Кз=0,51 Кпл.з.=0,85 Участок корректируется по границам смежных участков и по красным линиям. | - |
| 85. | Участок 85 |  | - | 19 | Под гаражом |  | Участок не изменяется. | - |
| 86. | Участок 86 |  | - | 67 | Для ТП№331 |  | Площадь участка не изменяется, он получает другие координаты и смещается в связи с уточнением по месту. | - |
| 87. | Участок 87 |  | - | 43 | Под гаражом |  | Sуч.=72 м2(ГКН) Участок корректируется по границам смежных участков. | - |
| 88. | Участок 88 (многоконтурный) |  | - | 1735 | Для проектирования и строительства гаражей для личных автомобилей |  | Sуч.=1764 м2(ГКН) Участок корректируется по границам смежных участков. | - |
| 89. | Участок 89 |  | - | 833 | Для строительства здания торгово-бытового обслуживания |  | Sуч.=927 м2(ГКН) Участок корректируется по границам смежных участков. | - |
| 90. | Участок 90 (многоконтурный) |  | - | 1749 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 91. | Участок 91 (многоконтурный) |  | - | 597 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 92. | Участок 92 |  | - | 479 | Под проектируемое административное здание |  | Участок формируемый. | - |
| 93. | Участок 93 (многоконтурный) |  | - | 241 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 94. | Участок 94 |  | - | 611 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 95. | Участок 95 |  | - | 70 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 96. | Участок 96 |  | - | 75 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 97. | Участок 97 |  | - | 337 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 98. | Участок 98 (многоконтурный) |  | - | 910 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 99. | Участок 99 |  | - | 142 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 100. | Участок 100 |  | - | 42 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 101. | Участок 101 |  | - | 34 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 102. | Участок 102 |  | - | 55 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 103. | Участок 103 |  | - | 89 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. |  |
| 104. | Участок 104 |  | - | 3 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 105. | Участок 105 |  | - | 347 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 106. | Участок 106 |  | - | 25 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 107. | Участок 107 |  | - | 110 | Под часть линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 108. | Участок 108 |  | - | 280 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 109. | Участок 109 |  | - | 89 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 110. | Участок 110 |  | - | 170 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 111. | Участок 111 |  | - | 228 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 112. | Участок 112 |  | - | 645 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 113. | Участок 113 |  | - | 101 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 114. | Участок 114 |  | - | 208 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 115. | Участок 115 |  | - | 103 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 116. | Участок 116 |  | - | 404 | Под благоустройство |  | Участок формируемый. | - |
| 117. | Участок 117 |  | - | 47 | Под гаражом |  | Sуч.=927 м2(ГКН) | - |
| 118. | Участок 118 |  | - | 26 | Под гаражом |  | Sуч.=927 м2(ГКН) | - |
| 119. | Участок 119 |  | - | 32 | Благоустройство |  | Участок формируемый. | - |

- Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области.