ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

возможности  отклонения от предельных параметров разрешенного строительства , реконструкции объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0030835:4, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск,  ул.9 Января, д.23» .

В результате визуального  обследования   земельного  участка с кадастровым номером 67:27:0030835:4, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск,  ул. 9 Января, д.23, и объекта недвижимости-  жилого дома с кадастровым номером 67:27:0030835:81, расположенного в границах данного земельного участка,  прилегающей к земельному участку территории,  изучения  ряда  документов, приводим следующее:

Земельный участок с кадастровым номером 67:27:0030835:4, расположенный по адресу: Смоленская область, г. Смоленск,  ул. 9 Января, д.23, и объект недвижимости -  жилой  дом, расположенный   в границах данного земельного участка,   находятся в Промышленном    районе города Смоленска в районе  жилой застройки–малоэтажная  жилая  застройка индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа с количеством этажей  до 3-х этажей включительно. Земельный участок расположен в примыкании к красной линии ул. 9 Января. Подъезд к земельному участку производится со стороны улицы 9 Января, посредством  которой  обеспечивается   транспортная  и пешеходная связь земельных  участков  с  иными улицами и районами г. Смоленска, обеспечивающая подъезд автомашин личного автотранспорта, пожарных машин и спецавтотранспорта  к земельному участку и жилому дому.  Земельный участок имеет  рельеф с большим уклоном в юго-западном   направлении –перепад более 5-ти метров .  Конфигурация земельного участка –в виде неправильного многоугольника. Площадь земельного участка согласно правоустанавливающих документов –кадастрового паспорта земельного участка -677кв.м, площадь земельного участка согласно сведений публичной кадастровой карты –уточненная 677кв.м, разрешенное использование земельного участка–«Под  индивидуальным  жилым домом». Индивидуальный жилой дом на земельном участке ввиду наличия большого склона расположен в самой низкой высотной точке земельного участка на относительно ровной площадке –иного места для размещения жилого дома на земельном участке ввиду сложного рельефа нет. В связи с чем расстояние от жилого дома до границ земельного участка составляет следующие величины:  0.9м по фасадной границе (точки 1,2), 1.8м –по восточной  границе (точки 2,3), по северной  границе-25.5м (точки5.6), по западной границе (точки 6,1) – 4.4м

Расположение земельного участка в системе сложившейся  застройки следующее:

-с северной    стороны участок граничит  с землями государственной собственности , на которых строения отсутствуют.

-с западной  стороны участок граничит  с земельным  участком   с кадастровым номером №67:27:0030835:3 (ул. 9 Января, д.21) , на котором размещен существующий в 7.6м  от межевой границы (в 12.0м от дома №23) 1-но  этажный смешанной  конструкции  жилой  дом №21        III-ей степени огнестойкости.  Жилой дом №23 от межевой границы с данным домовладением расположен на расстоянии 4.4м.

-с восточной  стороны участок граничит  с земельным  участком (ул. 9 Января , д.27), не прошедшем процедуру межевания. Жилой дом №27 расположен от межевой границы с д.23 на расстоянии 20.0м. Жилой дом №23 от границы с данным домовладением расположен на расстоянии 1.8м, в связи с чем расстояние от дома №23 до дома №27 -21.8м.

-с южной   стороны  земельный участок граничит с землями государственной собственности –улицей 9 Января, по которой осуществляется подъезд к земельному участку и жилому дому. Расстояние до красной линии от жилого дома составляет 0.9м.

Выше описанное расположение жилого дома было с момента его постройки, т. е. посадка жилого дома до красной линии –исторически сложившаяся с расстоянием 0.9м, до восточной границы с домовладением 27-1.8м. Данный факт подтверждается документами различного периода: планом земельного участка Смоленского ОБТИ на период 11.11.1994г.,  данными технического отчета межевания земель 1995г.

Правообладателем земельного   участка   с кадастровым номером 67:27:0030835:4, расположенного  по адресу: Смоленская область, г. Смоленск,  ул. 9 Января, д.23  является Егурцов Сергей Николаевич,  что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 09.06.2007г. №213583 серии 67-АБ .

Правообладателем индивидуального жилого дома  с кадастровым номером 67:27:0030835:81, расположенного на  земельном   участке   с кадастровым номером 67:27:0030835:4,  по адресу: Смоленская область, г. Смоленск,  ул. 9 Января, д.23  является Егурцов Сергей Николаевич,  что подтверждается договором купли-продажи жилого дома от 23.05.1996г. Жилой дом согласно правоустанавливающих документов в соответствии с планом Смоленского ОБТИ  имеет следующие технические характеристики: габариты по внешнему контуру: 7.3мХ10.24м, (10.5м по обрезу фундамента),  количество этажей -1 (один), общая площадь дома -38.8кв.м, дом бревенчатой конструкции, высота дома -8.2м.

Собственник земельного участка и жилого дома Егурцов С.Н. в целях повышения уровня благоустройства жилого дома и комфортности проживания в нем  предполагает провести реконструкцию  индивидуального  жилого дома , снеся старую ветхую дощатую веранду габаритов 1.2мХ1.9м, выполнить новую пристройку , разместив ее в сторону своего земельного участка (в сторону огорода –северную сторону, не нарушив исторически сложившиеся расстояния до красной линии), расстояния до межевой границы с домом №21 по западной стороне - 4.4м, от межевой границы с домом №27 -1.8м, расстояние сократилось до межи по северной границе с 29.0м до 25.5м. Собственник предполагает облицевать дом кирпичом и пластиковыми панелями, выполнив отделку на существующих выступающих обрезах фундамента, не выходя за габариты существующего фундамента. Кроме того, в уровне чердачного пространства крыши, не нарушая габаритов крыши предполагается выполнить мансардный этаж, в результате чего индивидуальный жилой дом приобретет статус 2-х этажного .Жилой дом –станет смешанной конструкции: каменной и деревянной, степень огнестойкости данной конструкции дома повысится , степень огнестойкости конструкций дома станет –III (третья). Высота дома -8.2м (не меняется). Реконструкция жилого дома  предполагает инженерные сети –существующие: отопление –индивидуальное от газового котла, канализация –местный септик с водонепроницаемым выгребом, водоснабжение -центральное, электроснабжение-центральное.

Общая площадь жилого  дома в результате реконструкции составит 157.3кв.м, площадь застройки станет 116.6кв.м, год окончания строительства предполагается в 2020г. после получения собственником разрешительной документации согласно действующего законодательства ( на настоящий период –оформление уведомления о планируемой реконструкции жилого дома). При обследовании установлено, что дом имеет и будет иметь полный перечень и состав помещений, необходимых для проживания  одной семьи в соответствии с требованиями Свода правил СП55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные».

Согласно правоустанавливающих документов на земельный участок  , а также сведений публичной кадастровой карты Росреестра по Смоленской области  категория земель, на которых расположен земельный участок –земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка –«Для индивидуального жилищного строительства».

Согласно сведений официального сайта Администрации г. Смоленска,  территориальная зона, в которой расположен земельный участок с кадастровым номером 67:27:0030835:4  и расположенный на нем жилой дом ,  территориальная зона в соответствии с  Правилами землепользования и застройки города Смоленска, утвержденными Решением 41-й сессии Смоленского городского Совета Ш созыва от 28.02.2007 г. № 490*,  внесенными изменениями  , утвержденные решением 15-ой сессии  Смоленского городского Совета IVсозыва от 09.11.2010г. №193*, «Ж4»-зона застройки жилыми домами смешанной этажности, преобладающий тип застройки которой – малоэтажная застройка «Ж1» - зона застройки индивидуальными (одноквартирными)  жилыми домами  коттеджного типа  и жилыми домами блокированного типа. Градостроительный регламент для данной территориальной зоны для строительства и реконструкции жилых домов ныне действующих Правил землепользования и застройцки г. Смоленска  следующий: минимальная площадь земельного участка -1000кв.м, максимальная -1800кв.м,   количество этажей   –не более 3-х, расстояние от красной линии домов должно составлять не менее 5.0метров, от межевых границ со смежными землепользователями –не менее 3.0м, коэффициент застройки согласно ныне действующих норм  –не более 20% .

Собственник  земельного участка  в соответствии с существующим размером площади земельного участка  с учетом рельефа местности  , с учетом соблюдения действующих градостроительных регламентов, не нарушая и не изменяя исторически сложившиеся расстояния до красной линии 0.9м  и до межевых границ 1.8м предполагает выше описанную   реконструкцию жилого дома .

Реконструкция  индивидуального  жилого  дома   предполагается    в границах земельного участка  с кадастровым  номером №67:27:0030835:4 в соответствии с существующим объемно-планировочным решением жилого дома  , с учетом фактического его размещения на земельном участке в соответствии с требованиями технических регламентов: санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных  технических нормативов, действующих на территории Российской федерации с учетом требований по соблюдению прав граждан и юридических лиц, интересы которых могут быть затронуты в ходе реконструкции  данного объекта, когда использование земельного участка и объекта на нем не создает опасности для жизни и здоровья людей, для окружающей среды, для памятников истории и культуры.

С учетом описанных выше градостроительных регламентов реконструкция жилого дома  предполагается в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка-«Для индивидуального жилищного строительства», количество этажей –не более 3-х, процент застройки –не более 20% (фактический процент застройки составляет  17% (116.6кв.м дома :677кв.м - согласно действующего на настоящий момент Свода Правил СП42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» , а именно: согласно  таблицы Б.1 «Показатели плотности застройки участков территориальных зон» указанного   СП42.13330.2016 для городских поселений коэффициент застройки индивидуальными жилыми домами  составляет 20%.   ), земельный участок  примыкает к красной линии  с отступом от нее согласно исторически сложившегося расстояния 0.9м, что менее установленного на настоящий период предельного параметра, установленного градостроительным регламентом- расстояния 5.0м. Размещение жилого дома, обусловленное крутым рельефом местности,  от границ земельного участка со смежными землепользователями в 1.8м  , что менее установленных регламентом 3-х метров, а также  с отступом от красной линии ул. 9 Января 0.9м вместо установленных 5м, реконструкция индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 677кв.м вместо установленных 1000кв.м является отклонением от предельного параметра в части: допустимого размещения объекта капитального строительства, реконструкции  от боковой межи , от красной линии улицы, а так же в части заниженной площади земельного участка в связи с чем  собственник Егурцов Сергей Николаевич  обращается в Администрацию г. Смоленска с просьбой  разрешить указанные    отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства индивидуального жилого дома  в части  уменьшения выше указанных расстояний  до границ земельного участка и уменьшения площади земельного участка относительно ныне действующих Правил землепользования и застройки г. Смоленска.

Согласно Схемы планировочной организации земельного участка , являющейся графическим материалом-приложением к данному технико-экономическому обоснованию о возможности отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, реконструкции,  выше описанные параметры  индивидуального жилого дома , а также указанные линии допускаемого размещения объекта  изображены согласно условных обозначений и числовых данных указанных расстояний. При фактическом размещении  индивидуального жилого дома согласно схемы планировочной организации земельного участка соблюдаются требования  технических  регламентов относительно соседних домов: санитарно-эпидемиологические и противопожарные, нарушения прав третьих лиц не усматривается

Согласно пункта 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации : «Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объекта капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

Реконструкция индивидуального жилого дома   №23 по ул. 9 Января предполагается   на нормируемом противопожарном  и санитарном расстоянии от существующих зданий и сооружений, а именно :от жилого   дома №21 –на расстоянии 12м,   расположение дома №23 на выше указанных расстояниях до других домов не рассматриваются, т.к. других домов ближе 15м от реконструируемого  жилого дома нет.

Соблюдение требований противопожарных:

Согласно раздела 15 «Противопожарные требования» ныне действующего Свода Правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских  поселений», «Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Согласно ст. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  противопожарный разрыв между зданиями, сооружениями зависит от классификации зданий, сооружений, которая выбирается с учетом следующих критериев:

- Степень огнестойкости;

- Класс конструктивной пожарной опасности;

- Класс функциональной пожарной опасности.

В связи с чем классификация жилых домов №23 и №21, между

которыми рассматривается технический регламент пожарной безопасности следующая:

-Жилые  дома  №23 и №21- смешанной конструкции :каменной и  деревянные конструкции (деревянные конструкции покрыты огнезащитным составом)

1) Степень огнестойкости  согласно п.2 ст.30 Федерального закона №123-ФЗ по ст.87, табл. 21 , а также ст.35 :все жилые дома –III-ей степени огнестойкости  (предел огнестойкости-«не менее 15мин наружные ненесущие стены, 45 мин перекрытия и 90мин несущие конструкции стен» (каменные конструкции),

2).Класс конструктивной пожарной опасности принимается согласно п.2 ст.31 Федерального закона №123-ФЗ по ст.87, табл. 6 :- все жилые дома  – класса конструктивной пожарной опасности СО (каменные конструкции, железобетон, дерево с обработкой огнезащитным составом);

3).Класс функциональной пожарной опасности принимается согласно п.1, подпункта  г) ст.32 Федерального закона  №123-ФЗ: индивидуальные  жилые дома –Ф1.4 .

Согласно п.1 ст.36 Федерального закона  №123-ФЗ классификация строительных конструкций по пожарной опасности :

-жилые дома –КО (каменные конструкции, железобетон, дерево с обработкой огнезащитным составом);

Согласно п.4.3 раздела 4  «Общие требования пожарной безопасности» Свода правил СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение  распространения пожара на объектах защиты. Требования к   объемно-планировочным и конструктивным решениям», установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», противопожарные расстояния жилыми зданиями, сооружениями в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимается в соответствии с таблицей 1 , в соответствии с которой расстояние между домами должно  составлять не менее  10м , фактическое расстояние между домами составляет 12.0м, что  более минимального норматива для домов III степени огнестойкости.

Согласно п.4.4 раздела 4  «Общие требования пожарной безопасности» Свода правил СП4.13130.2013 противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями определяется как расстояние между наружными стенами или другими конструкциями  зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1м конструкций зданий и сооружений , выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояние между этими конструкциями.

Фактические  расстояния  между существующими индивидуальными жилыми домами   более минимального  норматива, в связи с чем планируемая реконструкция жилого дома №23 по ул. 9 Января не нарушит технические регламенты , установленные  Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Соблюдение требований санитарно-эпидемиологических.

Согласно раздела 14 «Охрана окружающей среды. Улучшение микроклимата » ныне действующего Свода Правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских  поселений»,  размещение и ориентация жилых и общественных зданий,  инсоляция жилых помещений  и территорий должно выполняться согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»  в соответствии с требованиям технических регламентов  Федерального закона от 10.01.2002г    №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Согласно п.2.3  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»  инсоляция является важным фактором , оказывающим оздоравливающее влияние на среду обитания человека и  должна быть использована в жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки.

Согласно  п.2.4, п.2.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»  размещение и ориентация жилых и общественных зданий должны обеспечивать продолжительность инсоляции помещений и территорий в соответствии с санитарными нормами и правилами обеспечения непрерывной инсоляции жилых и общественных зданий  и территорий жилой застройки, согласно которых нормируемая продолжительность непрерывной  инсоляции для помещений жилых и общественных зданий для центральной зоны (58 градусов с.ш -48 градусов с.ш.), в которой расположены жилые дома  составляет :  не менее 2.0часа в день с 22 марта по 22 сентября  для помещений и территорий .

Согласно расчета по инсоляционному планшету при расположении существующего  индивидуального  жилого дома №23от дома №21 на расстоянии 12.0м   уровни инсоляции помещений в оконных проемах   соседнего жилого дома №21 составляет  более  норматива-2часа , в связи с чем размещение  жилого дома №23 после реконструкции   не нарушает технические регламенты , установленные Федеральным  законом от 10.01.2002г    №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» индивидуальные жилые дома  коттеджной застройки  к опасным объектам не относятся.

Памятники истории и культуры в данном месте  , отсутствуют.

На прилегающие территории при фактическом размещении

жилого дома №23 по ул. 9 Января в г. Смоленске, планируемого к

реконструкции на расстоянии от  межи с соседними домом №27 в

1.8м и с домом №21 -4.4м, с расстоянием до красной линии 0.9м, а

так же на земельном участке площадью менее минимального

норматива негативное воздействие не создается, соблюдаются

технические

регламенты Федерального закона от 30.12.2009г №384-ФЗ

«Технический  регламент о безопасности зданий и сооружений».

Реконструкция индивидуального  жилого дома №23  на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0030835:4 согласно указанных  в чертежах расстояний до границ земельного участка  предполагается с соблюдением  всех  остальных  предельных параметров, установленных в ныне действующих Правилах землепользования и застройки г. Смоленска,  когда использование земельного участка при существующих  отступах от межевых границ с домом №27  на расстоянии 1.8м и с домом №21 на расстоянии 4.4м, и на расстоянии 0.9м от красной линии, при расположении дома на земельном участке площадью менее минимального норматива  не создает опасности для жизни и здоровья людей, для окружающей среды, для памятников истории и культуры.

ВЫВОД:

Исходя из выше изложенного, учитывая то обстоятельство, что реконструкция индивидуального жилого дома №23 (кадастровый номер 67:27:0030835:81), расположенного  в границах земельного участка  с кадастровым  номером №67:27:0030835:4 по адресу: г. Смоленск, ул. 9 Января,  планируется   в соответствии с требованиями действующих технических регламентов: санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных  технических нормативов, действующих на территории Российской федерации с учетом требований по соблюдению прав граждан и юридических лиц, интересы которых могут  быть затронуты в ходе реконструкции данного объекта, когда использование земельного участка и объекта на нем не создает опасности для жизни и здоровья людей, для окружающей среды, для памятников истории и культуры , то    отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства , реконструкции объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом  на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0030835:4, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск,  ул.9 Января, д.23 в части уменьшения расстояния до межевой границы с д.№27  с 3.0м на 1.8м и уменьшения расстояния до красной линии с 5.0м до 0.9м ( расположение жилого дома обусловлено крутым рельефом местности –иного места для размещения дома на земельном участке  нет, построен так  и введен в эксплуатацию с таким отступом от красной линии), а

так же в части размещения дома на земельном участке площадью 677кв.м, что  менее минимального норматива 1000кв.м, в соответствии со Схемой планировочной организации земельного участка, являющейся графическим приложением к настоящему Технико-экономическому обоснованию, ВОЗМОЖНО.

Технико-экономическое обоснование  составила  ГИП ООО «Параллель»

_______________  Л.И.Шевцова