ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - ОБЪЕКТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ – МАГАЗИНА  ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 500КВ.М НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 67:27:0011105:243 ПЛОЩАДЬЮ 7145КВ.М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.СМОЛЕНСК, ПОС. КРАСНЫЙ БОР, И ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С: « ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ   И СОПУТСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» НА «ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ- МАГАЗИНА  ».

В результате визуального  обследования 20.07.2020г. Обществом с ограниченной ответственностью  «Параллель», являющегося членом СРО АС «СтройПроект», СРО АС «Объединение изыскателей «Альянс», имеющего Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  №59 , выданное НП СРО Проектировщиков «СтройПроект» от 16.07.2012г. земельного  участка с кадастровым номером №67:27:0011105:243 площадью 7145кв.м , расположенного  по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, п. Красный Бор, прилегающей к земельному участку территории,  изучения  ряда  документов, приводим следующее:

Земельный участок  с кадастровым номером №67:27:0011105:243 площадью 7145кв.м , расположенный  по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, п. Красный Бор   находится в Заднепровском районе г. Смоленска в сложившейся застройке жилыми домами различной   этажности, преобладающий тип жилой застройки - малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 4 этажей включительно), в районе застройке размещены  также объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанные с проживанием граждан и объекты инженерной инфраструктуры.

Земельный участок примыкает к сложившейся красной линии улицы Красноборской , обеспечивающей   транспортную и пешеходную связь с Витебским  шоссе ,  иными районами г. Смоленска.  Земельный участок имеет спокойный  рельеф с небольшим уклоном в северо-западном   направлении.  Конфигурация земельного участка –в виде неправильного многоугольника. Проезд общего пользования со сложившейся красной линией улицы Красноборской расположен с западной  стороны земельного участка .

По земельному участку проложены инженерные сети с их охранными зонами: газопровод с охранной зоной по 2 м в обе стороны от сети, хозяйственно-бытовая канализация с охранной зоной по 3м в обе стороны от сети, водопровод с охранной зоной по 5м в обе стороны от сети, высоковольные и низковольтные кабели электрической связи с охранными зонами по 1м в обе стороны от сети,  к рядом расположенной трансформаторной подстанции, охранная зона которой -10м в радиусе от ТП.

На части земельного участка произрастают деревья ценных пород.

Согласно сведений представленной Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости категория земель, на которых расположен земельный участок – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка –«Для строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов и сопутствующих зданий и сооружений».

Правообладателем земельного   участка  с кадастровым номером №67:27:0011105:243 площадью 7145кв.м на праве собственности  является  Общество с ограниченной ответственностью «Форест-Инвест» (ООО«Форест-Инвест») , что подтверждается Выпиской  из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости-земельный участок .

Согласно Сведений официального сайта Администрации г. Смоленска-карты территориального зонирования ныне  действующих Правил землепользования и застройки г. Смоленска , утвержденных Решением 41-й сессии Смоленского городского Совета Ш созыва от 28.02.2007 г. № 490*, внесенных изменений , утвержденные  решением 15-ой сессии  Смоленского городского Совета IVсозыва от 09.11.2010г. №193*, земельный участок располагается в территориальной зоне  «Ж4» –зоне застройки жилыми домами смешанной этажности , с включением объектов социально-культурного  и коммунально-бытового назначения , связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры.

Как оговорено выше преобладающим типом застройки данной территориальной зоны являются малоэтажные многоквартирные  жилые дома (до 4 этажей включительно), в районе застройки размещены  также объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанные с проживанием граждан и объекты инженерной инфраструктуры, в связи с чем предельные  градостроительные регламенты и виды  разрешенного  использования земельного участка установлены как для территориальной зоны «Ж2» (ст. 28 Правил).

Следуя целям выделения территориальной зоны «Ж2»: «Развитие комфортного жилья и создания развитой  сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей жилой застройки» , собственник   земельного участка ООО «Форест-Инвест», проведя ряд мониторинговых исследований, решает в соответствии с  градостроительными, санитарно-эпидемиологическими , противопожарными  и иными  требованиями  надежности и безопасной эксплуатации объектов, с учетом регламентов территориальной зоны  ныне действующих Правил Землепользования и застройки г. Смоленска  возвести в границах земельного участка    отдельно стоящий  объект розничной торговли-магазин- 2-х этажное здание  этаже помещений  розничной торговли-магазина торговой площадью 893кв.м  общей площадью здания  по двум этажам 1487.8кв.м Функциональное назначение планируемого  объекта капитального строительства -объект розничной торговли- магазин по продаже продуктов питания ежедневного спроса и непродовольственных товаров  ( спорттовары, личной гигиены, пр.). Количество работников на объекте -25 специалистов в максимальную смену, количество единовременных посетителей при их единовременном посещении  - не более 80чел.

Согласно  градостроительного регламента территориальной  зоны         «Ж4» («Ж2»)  обязательным условием возможности размещения предполагаемых объектов на земельных участках –чтобы земельный участок примыкал к красной линии улиц, дорог, площадей, проездов, набережных бульваров, являющихся территориями общего пользования, что фактически имеет место: земельный участок с кадастровым номером №67:27:0011105:243 примыкает к красной линии улицы Красноборской , являющейся территорией общего пользования, расположенной с западной стороны.

Согласно  градостроительного регламента территориальной  зоны         «Ж4» («Ж2»)  обязательным условием возможности размещения предполагаемых объектов на земельных участках –чтобы общая площадь объектов капитального строительства была не менее 300кв.м и не более 500кв., в связи с чем планируемый объект капитального строительства общей площадью здания 1487.8кв.м  более 500кв.м относятся к условно разрешенным видам использования земельного участка.

В связи с тем, что предполагаемый к строительству  объект капитального строительства  объект розничной торговли магазин  1487.8кв.м (более 500кв.м)   относится к условно разрешенным видам использования земельного участка, то правообладатель  земельного участка   обращается в Администрацию города Смоленска с просьбой о разрешении условно разрешенного  вида использования земельного  участка с кадастровым номером №67:27:0011105:243, расположенного   по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, п. Красный Бор при изменении вида разрешенного использования земельного участка  с «для строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов и сопутствующих зданий и сооружений» на « для строительства объекта розничной торговли магазин общей площадью здания 1487.8кв.м».

Строительство  отдельно стоящего  объекта капитального строительства- 2-х этажного  здания  розничной торговли-магазина общей площадью здания  по двум этажам 1487.8кв.м. предполагаются    в границах земельного участка  с кадастровым  номером №67:27:0011105:243 в  соответствии с градостроительными, санитарно-эпидемиологическим, противопожарными и иными техническими нормативами, действующими на территории Российской федерации с учетом требований по соблюдению прав граждан и юридических лиц, интересы которых могут быть затронуты в ходе  строительства данного объекта.

Конструкции  объекта капитального строительства -стены из кирпича, фундаменты –монолитные бетонные глубиной заложения в землю  согласно действующего норматива Агроклиматического справочника для объектов капитального строительства   –не менее 1.29м (планируемая   глубина заложения фундамента - 1.5м в соответствии с рельефом местности),перекрытия –сборные железобетонные плиты,  крыша –чердачного типа. Степень огнестойкости конструкций объекта  - II (вторая). Категория помещений по пожароопасности –Д «Непожароопасно».

Строительство отдельно стоящего  объекта капитального строительства-  предполагается   с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений ценных пород, произрастающих на земельном участке,    и соблюдения единой цветовой гаммы архитектурной концепции внешнего облика сложившейся застройки; количество этажей объекта- два этажа высотой  земли до верха крыши 8.0м .

Согласно требований статьи 17  Правил Землепользования и застройки города Смоленска, утвержденных Решением 41-й сессии Смоленского городского Совета Ш созыва от 28.02.2007 г. № 490*,  внесенных изменений , утвержденных решением 15-ой сессии  Смоленского городского Совета IVсозыва от 09.11.2010г. №193*,  минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади , занимаемой объектом   капитального строительства  и требуемых в соответствии с настоящими Правилами площади для размещения парковочных машино-мест, проездов , погрузо-разгрузочных площадок, озеленения  и иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации в соответствии с настоящими Правилами, СанПиН, местными нормативами градостроительного проектирования и техническими регламентами.

В обоснование необходимости строительства   отдельно стоящего  объекта капитального строительства- 2-х этажного здания общей площадью по 2-м  этажам 1487.8кв.м предполагаются    в границах земельного участка  с кадастровым  номером №67:27:0011105:243 сообщаем, что планируемый объект капитального строительства с указанным выше функциональным назначением  раздела 10 «Учреждения , организации и предприятия обслуживания», табл.10.1 «Радиусы обслуживания населения предприятиями …»  Свода Правил 42.13333.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка  и застройка городских и сельских поселений»  в радиусе нормируемого обслуживания  населения 500м отсутствует. Согласно осуществляемой предпринимательской деятельности застройщик-правообладатель земельного участка  предполагает строительство выше оговоренного объекта в целях обеспечения населения района товарами широкого ассортимента и высокого качества по доступным ценам .

Размещение проектируемых объектов   предполагается на нормируемом противопожарном  и санитарном расстоянии от существующих зданий и сооружений:

- Согласно требований Свода Правил  СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к  объемно- планировочным и конструктивным решениям» расстояние между зданиями II-ой и III-ей  степени огнестойкости должно быть не менее 8м, планируемые к строительству объект располагаются на нормируемом расстоянии от других рядом расположенных зданий не менее 15.0м, 10.0м, 22.0м, 62.0м и  50.0м, что более 8.0м и что соответствует противопожарным требованиям.

- Согласно требований Свода Правил  СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» раздела «Улучшение микроклимата», п.14.21 с учетом соблюдения норм инсоляции близ расположенных зданий при размещении   объектов   согласно  проектных данных существующие уровни инсоляции соседних зданий не нарушаются (при просчете по инсоляционной линейке уровень инсоляции соседних зданий –нормируемый-не менее 2-часов ) .

В границах земельного участка площадью 7145кв.м опять же с учетом планируемой   в границах земельного участка застройки  в соответствии со ст. 17 правил Землепользования и застройки возможно разместить не только объекты капитального строительства, но и все площадки и элементы благоустройства, необходимые для обслуживания и эксплуатации данных объектов, а именно:

согласно экспликации зданий и сооружений Схемы планировочной организации земельного участка –графической части приложения  к настоящему технико-экономическому обоснованию в границах земельного участка предусмотрено:

Лит.1-Проектируемый  объект капитального строительства- 2-х этажное здание   розничной торговли-магазина торговой площадью 893кв.м.

Лит.2-Отмостка к зданиям шириной не менее 1м

Лит.3.- Первичные средства пожаротушения: ящики с песком

Лит.4-Первичные средства пожаротушения: стенды с противопожарным инвентарем  с лопатами и кирками

Лит.5-Кратковременные  парковочные  площадки , в том числе  м/места для маломобильных групп населения

Лит.6-Погрузо-разгрузочная   площадка

Лит.7-Площадка для постановки технологического транспорта на 3м/места – погрузчик, кара,малогабаритный подъемник

Лит.8-Площадка для отдыха персонала

Лит.9-Мусоросборочная контейнерная площадка

Лит.10-Ливневая канализация с дождеприемными колодцами и  колодцами накопителями.

Лит.11-Биотуалет

Лит.12 Проектируемые локальные очистные сооружения для очистки  стоков от мойки машин  (комплектное оборудование)

В обоснование соблюдения проектных нормативов, СНиП, САнПнН,  приводим следующее по каждому из перечисленных пунктов с Лит.1 по Лит.12:

Определим согласно укрупненных норм расчета  возможность строительства планируемого объекта капитального строительства  общей площадью 1487.8 кв.м (743.9кв.м магазина с торговой площадью 893кв.м  и к ) на земельном участке  с кадастровым номером площадью 7145кв.м. Согласно приложения «Д» «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания  и размеры их земельных участков», таблицы Б.1 Свода Правил  СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  при норме 800кв.м земельного участка на 100кв.м торговой площади  объекта розничной торговли  возможно построить объект капитального строительства общей площадью здания  1487.8кв.м, в том числе к помещениям  розничной торговли магазину  планируемой торговой площадью 700кв.м площадь земельного участка составит 4000кв.м (800Х893:100) .

Теперь рассмотрим поэлементно земельный участок под зданием, сооружением, площадками и элементами благоустройства согласно экспликации генплана схемы планировочной организации земельного участка лит.1 по лит.12, являющейся графическим приложением к настоящему ТЭО текстовой части:

Лит.1: Проектируемый основной объект капитального строительства- 2-х этажное здание с  помещениями   розничной торговли-магазина  -площадь земельного участка под объектом -866.0кв.м.

Лит 2 :Согласно требований строительно-технического проектирования вокруг зданий для защиты стен от капиллярной влаги  должна устраиваться  асфальтовая отмостка  шириной	 не менее 1 метра.-площадь земельного участка под отмосткой -200кв.м.

Лит. 3 и 4: В целях соблюдения противопожарных требований Федерального закона  №123-ФЗ «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» от 28.07.2008г на территории земельного участка предусмотрены первичные средства пожаротушения : щит с противопожарным инвентарем и ящик с песком и лопатами с подъездом к ним по проездам с твердым покрытием. Наружное пожаротушение объектов предусмотрено от существующего пожарного гидранта, расположенного на закольцованной водопроводной сети на прилегающей территории не далее 150м от участка.

Лит.5: Согласно ст.23 Правил Землепользования и застройки г. Смоленска при норме  1 м/место на 5 работников в максимальную смену и 1м/место на 10единовременных посетителей  при их максимальном количестве  необходимо кратковременных парковочных мест не более 13м/мест (25 работников  делим на 5 получаем 5м/мест плюс 80чел единовременных посетителей делим на 10 получаем 8м/мест) , в том числе 2 м/места для инвалидов 2Х6.0мХ3.6м (2Х21.8кв.м), площадь земельного участка под  которой составляет 181.0кв.м (12.5кв.м на одно место Х 11м/мест+2Х21.8кв.м для инвалидов=137.5+43.6=181.0) .  Согласно расчета по Своду Правил  СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложения «Ж» «Нормы расчета автостоянок»  при норме на 50кв.м общей площади здания 1 м/место, то к объекту общей площадью здания 1487.8кв.м количество парковочных мест составит 30м/мест(1487.8:50), в том числе 3м/места для инвалидов, тогда площадь земельного участка под парковочными местами составит  403кв.м (12.5Х27+21.8Х3) . Стояночные места для автомашин приняты   в соответствии с габаритом перевозимого автотранспортом –I-ой категории (длина до 5 м, ширина до 2.5м). габариты автомашин  приняты по  ОНТП-01-91/РОСАВТОТРАНС  «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта», габариты для м/места маломобильных групп -6мХ3.6м –по СП59.13330.2016 «СНиП35-01-2001Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» .

Лит.6:Согласно технологических требований     площадка для погрузо-разгрузочных работ  должна составлять не менее 144кв.м (12Х12).

Лит.7:Согласно технологических требований предусмотрены места для стоянки технологического транспорта на 3м/места- площадь 37.5кв.м .

Лит.8. Предусмотрена площадка для отдыха персонала –СП18.13330.2011 «СНиП II-89-80*» площадью 25кв.м (не менее 1кв.м на 1 сотрудника) , проектом предусмотрено площадка для отдыха площадью 100кв.м (две по 50м ) для отдыха персонала и отдыха посетителей .

Лит.9,11: В целях соблюдения экологической чистоты территории земельного участка и прилегающих территорий   в соответствии с СанПиН42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»    на    земельном  участка  предусмотрены:  урна для мелкого мусора и   огороженная мусоросборная  контейнерная   площадка площадью земельного участка 10кв.м  , биотуалет площадью 4.0кв.м- вывоз мусора и отходов  бытовых  – централизовано по договору со спец.АТХ. К мусоросборной контейнерной площадке и биотуалету   имеется подъезд для мусоровозного транспорта . Расстояние мусоросборочной контейнерной площадки соответствует нормативу – (от окон) – не менее 20м, что соответствует расчетным данным  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Расстояние от канализационной насосной станции до проектируемого здания -15м (Раздел 47.1.13 Канализационные очистные сооружения СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Лит.10: В целях соблюдения экологической чистоты территории земельного участка и исключения подтопления прилегающих территорий и размыва объекта культурного наследия дождевыми водами   в соответствии с СанПиН42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»    на    земельном  участка  предусмотрена   ливневая канализация с дождеприемными колодцами и колодцами накопителями площадью земельного участка  -6кв.м  с последующим вывозом накопившихся в колодце отложений централизованно по договору со спецАТХ .

Лит.12: Проездные пути- для обеспечения проезда машин работников, посетителей, машин пожарной службы и спецавтотранспорта , площадь под проездами –2610.5кв.м.

Лит.13. Озеленение- площадь под озеленением проектируемым и существующим 2700кв.м

В целях соблюдения противопожарных требований ст.67  Федерального закона  №123-ФЗ «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» от 28.07.2008г. к   объекту имеются фактического пользования подъездные пути нормируемой ширины (не менее 3.5м) , на объектах проектируется  необходимое    количество эвакуационных выходов  ,  к   объектам  имеется    свободный доступ    пожарных машин по твердому  покрытию, наружное пожаротушений –от первичных средств пожаротушения на территории земельного участка (стенд с противопожарным инвентарем и ящик с песком и лопатами), от пожарных гидрантов , расположенных на водопроводной сети не далее 150м от объектов, в зданиях –пенные и порошковые огнетушители.

Согласно величины площади земельного участка в соответствии со Сводом Правил  СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» , приложения Б «Показатели плотности застройки  территориальных зон», раздел «Застройка жилая многоквартирными малой и средней этажности »  при реконструкции следует соблюдать нормируемый процент застройки, который установлен не более 40%. Фактический процент застройки   зданиями и сооружениями на земельном участке составляет 14% (986кв.м:5550квмХ100%, где 986кв.м –площадь застройки по лит.1 и лит.2 (866+120)кв.м, что менее установленного предельного коэффициента застройки.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  основной объект розничной торговли  магазин  по санитарной классификации не классифицируется.

В охранных зонах инженерных сетей предполагается не производить постройки,  не высаживать деревья и кустарники, обеспечить беспрепятственный доступ собственникам сетей для их осмотра и ремонта при необходимости.

Подключение к инженерным сетям  объектов возможно от существующих сетей согласно технических условий , полученных в соответствующих эксплуатирующих инженерные сети инстанциях.

Согласования с заинтересованными службами  г. Смоленска, а так же третьими   лицами, чьи законные права и интересы могут быть затронуты строительством     объекта  условно разрешенного  вида использования земельного участка  -в законодательно   установленном   порядке.

ВЫВОД: исходя из выше изложенного, следует:

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - ОБЪЕКТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ – МАГАЗИНА ОБЩЕЙ  ПЛОЩАДЬЮ ЗДАНИЯ 1487,8КВ.М (БОЛЕЕ 500КВ,М УСЛОВНО РАЗРЕШЕННОГО ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА )   НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 67:27:0011105:243 ПЛОЩАДЬЮ 7145КВ.М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.СМОЛЕНСК, ПОС. КРАСНЫЙ БОР ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМИ , САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ , ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ И ИНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ НОРМАТИВАМИ , ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ ГРАЖДАН  И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ЗАТРОНУТЫ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  ДАННОГО  ОБЪЕКТА, ,  ТО ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БОЛЕЕ 500КВ.М  ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА   С: «ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ   И СОПУТСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» НА «ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МАГАЗИНА ВОЗМОЖНО.

Технико-экономическое обоснование  составила  ГИП ООО «Параллель»

_______________  Л.И.Шевцова