Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8. ООО «МФЦ «БИНОМ» ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810359000008886 Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск к/с 30101810000000000632 БИК 046614632 (4812) 647399, факс (4812) 358465,   binsmol@mail.ru

Договор №87/2018-12 от 17 ноября 2018 г. на выполнение работ по подготовке и сопровождению документации по планировке территории Западного II жилого микрорайона в районе Краснинского шоссе в городе Смоленске

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Заказчик: | ООО «Континент» |
| --- | --- |
| Местоположение объекта проектирования: | г. Смоленск, территория Западного II жилого микрорайона в районе Краснинского шоссе в городе Смоленске |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-УЧ-ПЗ

Том 1

2020

Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8. ООО «МФЦ «БИНОМ» ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810359000008886 Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск к/с 30101810000000000632 БИК 046614632 (4812) 647399, факс (4812) 358465,   binsmol@mail.ru

Договор №87/2018-12 от 17 ноября 2018 г. на выполнение работ по подготовке и сопровождению документации по планировке территории Западного II жилого микрорайона в районе Краснинского шоссе в городе Смоленске

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-УЧ-ПЗ

Том 1

| Директор |  | Алексеенко А.А. |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Рейзман Н. И. |

2020

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-УЧ-ПЗ | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 2 | ППТ-УЧ-Гр | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 3 | ППТ-МО-ПЗ | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Текстовая часть | Несекретно |
| 4 | ППТ-МО-Гр | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |
| 5 | ПМТ-УЧ-ПЗ | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 6 | ПМТ-УЧ-Гр | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 7 | ПМТ-МО-Гр | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |

Содержание тома

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	5

1.1 Характеристика планируемого развития территории	5

1.2 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)	6

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	15

2.1 Характеристика развития системы социального обслуживания	15

2.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания	17

2.2.1 Транспортное обслуживание	17

2.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования	18

2.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	19

2.3.1 Водоснабжение	19

2.3.2 Водоотведение	19

2.3.3 Теплоснабжение	20

2.3.4 Газоснабжение	20

2.3.5 Электроснабжение	20

2.3.6 Связь, радиовещание и телевидение	20

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОГО II ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА В РАЙОНЕ КРАСНИНСКОГО ШОССЕ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ

Изменения в проект планировки и проект межевания территории Западного II жилого микрорайона в районе Краснинского шоссе в городе Смоленске, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 30.10.2020 №2381-адм, вносятся на основании Постановления Администрации г. Смоленска от 17.02.2021 №334-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории Западного II жилого микрорайона в районе Краснинского шоссе в городе Смоленске»

Цель проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории:

- Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020458:7 под «Предприятие автосервиса» в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года №540.

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

- Права и интересы физических и юридических лиц в ходе разработки проекта планировки и межевания не должны быть нарушены.

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Изменен вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020458:7 (№24 по ПМТ-1) с «Магазины» (4.4) на «Объекты дорожного сервиса (4.9.1), Общественное питание (4.6), Магазины (4.4)», откорректирована таблица «Экспликация земельных участков» (ПМТ-2) строка 24.

- Исправлена техническая ошибка части отражения доступа к участку №75 – отражены публичные сервитуты для прохода и проезда: с11 площадью 439 м2, с12 площадью 260 м2, с13 площадью 219 м2. Отражены сервитуты доступа к планируемым инженерным сетям: с14 площадью 192 м2, с15 площадью 27 м2, с16 площадью 54 м2, с17 площадью 122 м2. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №75 (аннулирован участок №33), площадь до изменений 5275 м2, площадь по проекту 6465 м2 (способ образования: объединение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020417:925 и 67:27:0020417:1128).

В проект планировки внесены следующие изменения:

- Отражен существующий объект капитального строительства №36 дилерский центр по продаже и обслуживанию автомобилей BMW.

- Отражены планируемые объекты №34 дошкольное образовательное учреждение на 150 мест и №35 котельная ТКУ-900. Планируемые здания показаны ориентировочно, так же отражено планируемое благоустройство и проезды.

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## 1.1 Характеристика планируемого развития территории

Площадь территории:

- в границах, в отношении которой разрабатывается проект планировки – 89,4 га;

- в красных линиях – 78,4 га.

Численность населения (расчетная) – 12680 чел.

Расчет численности населения в границах проекта планировки произведён с использованием нормативной максимальной плотности и норме жилищной обеспеченности для каждого типа застройки.

Баланс территории квартала:

Таблица 1

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего | га | - | - | 89,4 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | территория жилой застройки | га | - | - | 32,6 | 36,4 |
| 2 | участки школ | га | - | - | 4,0 | 4,5 |
| 3 | участки дошкольных организаций | га | - | - | 2,0 | 2,2 |
| 4 | участки объектов общественно-делового назначения | га | - | - | 9,9 | 11,1 |
| 5 | участки спортивных сооружений | га | - | - | 2,4 | 2,7 |
| 6 | участки автостоянок для постоянного и временного хранения | га | - | - | 5,3 | 5,9 |
| 7 | территория общего пользования | га | - | - | 11,5 | 12,9 |
| 7.1 | участки зеленых насаждений | га | - | - | 3,3 | 3,7 |
| 7.2 | Улично-дорожная сеть | га | - | - | 8,2 | 9,2 |
| 8 | прочие территории | га | - | - | 21,7 | 24,3 |

## 1.2 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Показатели плотности застройки земельных участков

Таблица 2

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Застройка многоквартирными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |
| Промышленная | 0,8 | 2,4 |

Экспликация зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Таблица 3

| № зон | Наименование | Площадь зоны, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 14722 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 47060 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 32262 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 42376 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 10017 |
| 6 | Общеобразовательное учреждение на 400 мест | 20034 |
| 7 | Общеобразовательное учреждение на 400 мест | 20068 |
| 8 | Дошкольное образовательное учреждение на 420 мест | 14700 |
| 9 | Производственные объекты V класса санитарной классификации | 73090 |
| 10 | Производственные объекты V класса санитарной классификации | 80450 |
| 11 | Спортивное сооружение | 23741 |
| 12 | Объекты капитального строительства, размещаемые в целях обслуживания жилой застройки | 32154 |
| 13 | Парковка для планируемых многоквартирных жилых домов | 1807 |
| 14 | Объекты капитального строительства, размещаемые в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности | 27760 |
| 15 | Зеленые насаждения, выполняющие специальные функции | 20700 |
| 16 | Зеленые насаждения, выполняющие специальные функции | 1610 |
| 17 | Зеленые насаждения, выполняющие специальные функции | 2159 |
| 18 | Производственные объекты V класса санитарной классификации | 39318 |
| 19 | Парковка для планируемых многоквартирных жилых домов | 2971 |
| 20 | Зеленые насаждения, выполняющие специальные функции | 6701 |
| 21 | Зеленые насаждения, выполняющие специальные функции | 980 |
| 22 | Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест | 6465 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом | 3197 |
| 24 | Зеленые насаждения, выполняющие специальные функции | 2679 |
| 25 | Улично-дорожная сеть | 25807 |
| 26 | Улично-дорожная сеть | 10924 |
| 27 | Улично-дорожная сеть | 45804 |
| 28 | Парковка для планируемых многоквартирных жилых домов | 12952 |
| 29 | Зеленые насаждения, выполняющие специальные функции | 1142 |
| 30 | Многоквартирный жилой дом | 3767 |
| 31 | Улично-дорожная сеть | 9999 |
| 32 | Улично-дорожная сеть | 1413 |
| 33 | Улично-дорожная сеть | 968 |
| 34 | Автоцентр | 15221 |
| 35 | Парковка для планируемых многоквартирных жилых домов | 15401 |
| 36 | Парковка для планируемых многоквартирных жилых домов | 15557 |
| 37 | Зеленые насаждения, выполняющие специальные функции | 1836 |
| 38 | Зеленые насаждения, выполняющие специальные функции | 1841 |
| 39 | Парковка для планируемых многоквартирных жилых домов | 4071 |
| 40 | Многоквартирный жилой дом | 49767 |
| 41 | Многоквартирный жилой дом | 8904 |
| 42 | Многоквартирный жилой дом | 11557 |
| 43 | Многоквартирный жилой дом | 32567 |
| 44 | Многоквартирный жилой дом | 6758 |
| 45 | Многоквартирный жилой дом | 8052 |
| 46 | Спортивная площадка общего пользования | 1749 |
| 47 | Спортивная площадка общего пользования | 781 |
| 48 | Улично-дорожная сеть | 1469 |
| 49 | Многоквартирный жилой дом | 26229 |

Параметры застройки земельного участка для планируемых многоквартирных жилых домов в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми домами – Ж3 (зоны №1-5, 23, 30, 40-45, 49).

1.	Площадь всех зон – 292490 м2.

2.	Коэффициент использования территории – 2,3. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 672727 м2.

3.	Предельные размеры земельных участков:

–	минимальная площадь участков – не подлежит ограничению.

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

–	минимум – 8 этажей;

–	максимум – 16 этажей.

5. Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

а)	не менее 6 м со стороны улиц и проездов;

б)	не менее 3 м со стороны смежных участков.

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

–	в зоне нового строительства - 40%.

Параметры застройки земельного участка для размещения общеобразовательной организации на 400 мест в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми домами – Ж3 (зоны №6, 7).

- Предельные размеры земельных участков – не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не более 3 этажей.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не устанавливается.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70%

Параметры застройки земельного участка для размещения дошкольного образовательного учреждения на 420 мест (зона №8) и на 150 мест (зона №22) в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми домами – Ж3.

- Предельные размеры земельных участков – не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не более 3 этажей.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не устанавливается.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70%

Параметры застройки земельного участка для размещения производственных объектов V класса санитарной классификации в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения производственных объектов V класса санитарной классификации – П5 (зоны №9, 10, 18).

- Предельные размеры земельных участков: минимальная и максимальная площадь участков – не подлежит ограничению.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не устанавливается.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

–	при новом строительстве:

а)	не менее 6 м со стороны улиц и проездов;

б)	не менее 6 м от границ участка.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80%

Параметры застройки земельного участка для размещения спортивного сооружения в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны общественно- делового и жилого назначения и объектов инженерной инфраструктуры – ОЖ (зона №11).

- Предельные размеры земельных участков: не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не устанавливается.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

–	при новом строительстве:

а)	не менее 6 м со стороны улиц и проездов;

б)	не менее 6 м от границ участка;

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70 %.

Параметры застройки земельного участка для размещения объектов капитального строительства, размещаемые в целях обслуживания жилой застройки в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны общественно- делового и жилого назначения и объектов инженерной инфраструктуры – ОЖ (зона №12).

- Предельные размеры земельных участков: не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не более 15 метров, не более 3 этажей.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

–	при новом строительстве:

а) не менее 5 м со стороны улиц и проездов;

б) не менее 6 м от границ участка;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80 %.

Параметры застройки земельного участка для размещения парковки для планируемых многоквартирных жилых домов в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны общественно- делового и жилого назначения и объектов инженерной инфраструктуры – ОЖ (зоны №13, 39).

- Предельные размеры земельных участков: не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не устанавливается.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

–	при новом строительстве:

а)	не менее 5 м со стороны улиц и проездов;

б)	не менее 6 м от границ участка;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: не устанавливается.

Параметры застройки земельного участка для размещения объектов капитального строительства, размещаемые в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения объектов общественно-делового назначения– ОД (зоны №14, 34).

- Предельные размеры земельных участков: не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не устанавливается.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

–	при новом строительстве:

а)	не менее 5 м со стороны улиц и проездов;

б)	не менее 6 м от границ участка;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80%.

Параметры застройки земельного участка для размещения зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения объектов общественно-делового назначения– ОД (зоны №15, 16, 17).

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для размещения парковки для планируемых многоквартирных жилых домов в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения объектов общественно-делового назначения– ОД (зоны №19, 28).

- Предельные размеры земельных участков: не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не устанавливается.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

–	при новом строительстве:

а)	не менее 6 м со стороны улиц и проездов;

б)	не менее 6 м от границ участка;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: не устанавливается.

Параметры застройки земельного участка для размещения зеленых насаждений, выполняющих специальные функции в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми домами– Ж3 (зоны №20, 24).

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для размещения зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, в пределах установленных градостроительным регламентом зоны общественно- делового и жилого назначения и объектов инженерной инфраструктуры – ОЖ (зона №21).

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для размещения улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети – Т4 (зоны №25, 26, 27, 31, 48).

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для размещения улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми домами– Ж3 (зоны №32, 33).

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для размещения парковки для планируемых многоквартирных жилых домов в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения производственных объектов V класса санитарной классификации – П5 (зоны №35, 36).

- Предельные размеры земельных участков: минимальная и максимальная площадь участков – не подлежит ограничению.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не устанавливается.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

–	при новом строительстве:

а)	не менее 6 м со стороны улиц и проездов;

б)	не менее 6 м от границ участка.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80%

Параметры застройки земельного участка для размещения зеленых насаждений, выполняющих специальные функции в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети – Т4 (зоны №37, 38).

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для размещения зеленых насаждений, выполняющих специальные функции в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми домами – Ж3. (зоны №29).

- Предельные размеры земельных участков – не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не более 3 этажей.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не устанавливается.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70%.

Параметры застройки земельного участка для размещения спортивных площадок общего пользования в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми домами – Ж3. (зоны №46, 47).

- Предельные размеры земельных участков – не устанавливается.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не более 3 этажей.

- Минимальные отступы от красной линии или границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не устанавливается.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70%.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 Характеристика развития системы социального обслуживания

В границах территории предусматривается размещение объектов периодического обслуживания: поликлиника для взрослых и детей (зона №9), раздаточные пункты молочной кухни (зона №12) и объекты повседневного обслуживания: аптеки, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, банки (встроенные и отдельно стоящие).

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания).

Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

Таблица 3

Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения | Минимальная обеспеченность | Размеры земельных участков | Количество мест для жителей квартала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | на 1000 жителей | По демографической структуре охват в пределах 85 % от возрастной группы 0-7 лет – ориентировочно 45; охват в пределах 100 % – ориентировочно 53 | не менее 35 м2 на 1 место | 672 | В границах земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020458:12 расположен детский сад на 50 мест. Проектом планировки территории предусматривается дошкольная организация на 420 мест (зона №8) и на 150 мест (зона №22) |
| Общеобразовательные учреждения | мест на 1000 жителей | По демографической структуре охват 100 % от возрастной группы 7-18 лет – ориентировочно 90 | При вместимости: до 400 мест – 50; 400-500 мест – 60; 500-600 мест - 50; 600-800 мест – 40; 800-1100 мест – 33; 1100-1500 мест – 21; 1500-2000 мест – 17; св. 2000 мест – 16. Возможно уменьшение в условиях реконструкции – на 20 % | 1141 | Проектом планировки территории предусматриваются две общеобразовательные учреждения на 400 мест (зоны №6, 7) |
| Отделение связи | м2 общей площади на 1000 жителей | 1 | 0,1-0,15 га на объект | 12,7 | Проектом планировки территории предусматривается размещение отделения связи в границах зоны №12 |
| Учреждения культуры | м2 общей площади на 1000 жителей | 50 | По заданию на проектирование | 634 | Проектом планировки предусматривается размещение спортивного сооружения в границах зоны №12 |
| Закрытые спортивные сооружения | м2 общей площади на 1000 жителей | 30 | 0,2-0,5 га на объект | 380,4 | Проектом планировки территории предусматривается размещение спортивного сооружения в границах зоны №11 |
| Пункт охраны порядка | м2 общей площади на жилую группу | 10 | 0,1-0,15 га на объект | 10,0 | Проектом планировки территории предусматривается размещение отделения связи в границах зоны №12 |

## 2.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### 2.2.1 Транспортное обслуживание

Система транспортного обслуживания проектируемой территории квартала выполнена с учетом Генерального плана города Смоленска.

Въезд на территорию квартала осуществляется по Краснинскому шоссе.

Возле объектов общественно-делового назначения предусматриваются открытые гостевые стоянки легкового автотранспорта.

Радиус закругления края проезжей части разные - 6,0 м, 8 м, 10 м.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

ул. Воинов-Интернационалистов (магистральная улица районного значения):

- ширина полосы движения 3,75 м;

- число полос движения - 2;

- наибольший продольный уклон – 60‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м;

- центральная разделительная полоса – 3,5 м;

- разделительная полоса между проезжей частью и тротуаром – 2,0 м;

- велосипедная дорожка – 2 м;

- ширина улицы в красных линиях – 40,0 м.

планируемая улица 1 (магистральная улица районного значения):

- ширина полосы движения - 3,25 м;

- число полос движения - 4;

- наибольший продольный уклон – 60‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м;

- центральная разделительная полоса – 3,5 м;

- разделительная полоса между проезжей частью и тротуаром – 2,0 м;

- велосипедная дорожка – 2 м;

- ширина улицы в красных линиях – 40,0 м.

планируемая улица 2 (улица местного значения):

- ширина полосы движения 3,0 м;

- число полос движения - 3;

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м;

- велосипедная дорожка – 2 м;

- ширина улицы в красных линиях – 20,0 м.

планируемая улица 3 (улица местного значения):

- ширина полосы движения 3,5 м;

- число полос движения - 2;

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м;

- ширина улицы в красных линиях – 20,0 м.

планируемый проезд 1 (проезд основной):

- ширина полосы движения 3,0 м;

- число полос движения - 2;

- наибольший продольный уклон – 70‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м;

### 2.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 1,5 | 5,4 |
| 1 | магистральные улицы районного значения | км | 0 | 1,4 |
| 2 | улицы и дороги местного значения | км | 0 | 2,2 |
| 2.1 | улицы в зонах жилой застройки | км | 0 | 2,2 |
| 3 | проезды: | км | 1,5 | 1,8 |
| 3.1 | основной | км | 0,1 | 0,4 |
| 3.2 | второстепенный | км | 1,4 | 1,4 |

### 2.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей

Таблица 7

| №п/п | Наименование | Существующее состояние | Планируемое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество парковочных мест жителей многоквартирных домов | 878 | 3911 |
| 1.1 | на придомовой территории в границах земельных участков многоквартирных домов | 332 | 1190 |
| 1.2 | вне границ земельных участков многоквартирных домов | 546 | 2694 |
| 2 | Количество парковочных мест для объектов общественно-делового назначения | 31 | 85 |

## 2.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

### 2.3.1 Водоснабжение

Обслуживание существующих и планируемых объектов капитального строительства планируется от централизованной системы водоснабжения.

В соответствии с п. 1.5.1.2.5 региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» для предварительных расчетов объема водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды и проектирования систем водоснабжения принимаем показатель водопотребления – 31 м3 в сут./га.

Расчетное водопотребление для планируемой территории – 2771,4 м3 в сут.

Протяженность существующих сетей водоснабжения – 1,9 км.

Протяженность планируемых сетей водоснабжения – 0,9 км.

### 2.3.2 Водоотведение

Обслуживание существующих и планируемых объектов капитального строительства планируется от централизованной системы водоотведения.

Протяженность существующих сетей водоотведения – 2,2 км.

Протяженность планируемых сетей водоотведения – 1,4 км.

Протяженность демонтируемых сетей водоотведения – 0,5 км.

### 2.3.3 Теплоснабжение

Обслуживание планируемых объектов капитального строительства планируется от локальных источников тепла: теплогенераторы (котлы); автономные котельные.

Протяженность существующих сетей теплоснабжения – 0,04 км.

### 2.3.4 Газоснабжение

Обслуживание существующих и планируемых объектов капитального строительства предусматривается от централизованной системы газоснабжения.

В соответствии с п. 1.5.1.7.5. региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 чел.

Потребление газа для планируемой территории – 3804000 м3/год.

Протяженность существующих сетей газоснабжения – 4,2 км.

### 2.3.5 Электроснабжение

Обслуживание существующих и планируемых объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

В соответствии с 1.5.1.8.3. региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» укрупненные показатели электропотребления для квартала (микрорайона) застройки составляет 0,42 кВт/чел.

Расчетное электропотребление – 5325,6 кВт.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 4,3 км.

### 2.3.6 Связь, радиовещание и телевидение

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Для жилых помещений и основных функционально-типологических групп зданий и сооружений, а также для помещений общественного значения скорость доступа к ресурсам сети Интернет определяется заданием на проектирование сети передачи данных.

Протяженность существующих сетей связи – 1,1 км.