###### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1.2

| ###### Наименование разделов | ###### стр. |
| --- | --- |
| - Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения территории, расположенной в границах: ул. Николаева - ул. Марины Расковой - ул. Нормандия-Неман - ул. Зои Космодемьянской (ПК №1). - Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, расположенной в границах: ул. Николаева - ул. Марины Расковой - ул. Нормандия-Неман - ул. Зои Космодемьянской (ПК №1). - Положение о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, расположенной в границах: ул. Николаева - ул. Марины Расковой - ул. Нормандия-Неман - ул. Зои Космодемьянской (ПК №1). |  |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ И ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИЙ КВАРТАЛА В ГРАНИЦАХ УЛ. НИКОЛАЕВА - УЛ. МАРИНЫ РАСКОВОЙ - УЛ. НОРМАНДИЯ-НЕМАН - УЛ. ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ

Изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Марины Расковой – улицы Нормандия-Неман – улицы Зои Космодемьянской, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 24.12.2014 №2253-адм, вносятся на основании постановления Администрации г. Смоленска от 23.08.2019 №2345-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке территорий квартала в границах улицы Николаева – улицы Марины Расковой – улицы Нормандия-Неман – улицы Зои Космодемьянской».

Цели внесения изменений:

- Переформировать земельный участок с кадастровым номером 67:27:0000000:317 по адресу: г. Смоленск, ул. Николаева, между домами №44 и №46 (№19 и №41 по экспликации проекта межевания).

- Необходимо согласие собственников помещения многоквартирного жилого дома по ул. Николаева дом №44 оформленное в соответствии с нормативно правовыми актами.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства установить в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Смоленска.

- Устранить технические ошибки в ходе разработки проекта внесения изменений.

- Права и интересы граждан и юридических лиц в ходе разработки проекта планировки и межевания не должны быть нарушены.

В проект планировки и межевания внесены следующие изменения:

- Переформирован земельный участок с кадастровым номером 67:27:0000000:317 по адресу: г. Смоленск, ул. Николаева, между домами №44 и №46, площадь участка сохраняется 640 м кв. (согласно сведений ЕГРН). №43 (по ПМ-1), вид разрешенного использования согласно классификатора «Магазины» (код. 4.4).

- На листах проекта планировки отражено планируемое здание торгового назначения (объект розничной торговли) №36 (по ППТ-1).

- Перекоординированы красные линии согласно зоны МСК67. Отредактирована красная линия в районе пер. Зои Космодемьянской относительно земельного участка многоквартирного жилого дома (согласно ГКН) и зоны планируемого размещения здания торгового назначения, а также земельный участок №45 с видом разрешенного использования «Религиозное использование» включен в границы красных линий.

- Образован земельный участок №44 (по ПМ) площадью 657 м кв., вид разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» (код.12.0).

- Категория земель участков данного проекта – земли населенных пунктов.

- Отражена зона планируемого размещения объекта капитального строительства №2 по ППТ-4 «Планируемое здание торгового назначения (объект розничной торговли)».

- Отражен земельный участок согласно сведений ЕГРН №46 с видом разрешенного использования «Историко-культурная деятельность» (код по классификатору 9.3) под воинским захоронением.

- Образован земельный участок №47 с видом разрешенного использования «Благоустройство территории» (код. 12.0.2), площадь 2976 м кв.

- Отражен земельный участок №48 согласно сведений ГКН с видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» (код. 3.1), площадью 32 м кв.

- Отражен земельный участок №49 площадью 1203 м кв., вид разрешенного использования «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры и комплексы)» (код 4.2). (на основании постановления Администрации г. Смоленска от 10.08.2020 №1730-адм).

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Планируемое здание торгового назначения (объект розничной торговли)» (зона №2):

- Площадь земельного участка – 640 м2.

- Вид разрешенного использования земельного участка согласно Классификатора видов разрешенного использования земельных участков – Магазины (код. 4.4).

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – не устанавливается.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках;

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках;

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, при выполнении требований вышеуказанных пунктов не устанавливаются.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается. Планируемая этажность –  3 этажа.

- Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V.

- Минимальная доля озелененной территории – не устанавливается.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков – 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве. За пределами земельного участка может быть размещено не более 50% необходимых машино-мест. Запланировано размещение 8 машино-мест в границах земельного участка и 8 машино-мест за границей участка в 10 метрах от планируемого здания. Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

- Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков: площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 м2 на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета:

- одно место для объектов общей площадью от 100 м2 до 1500 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 м2 общей площади объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).

- Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков:

- одно место для объектов общей площадью от 100 м2 до 1500 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 м2 общей площади объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование);

Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 м2 на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - 70 квадратных метров на автомобиль.

Также изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Марины Расковой – улицы Нормандия-Неман – улицы Зои Космодемьянской, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 24.12.2014 №2253-адм, вносятся на основании постановления Администрации г. Смоленска от 23.08.2019 №2344-адм «О внесении изменения в постановление Администрации города Смоленска от 29.08.2018 №2262-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке территорий квартала в границах улицы Николаева – улицы Марины Расковой – улицы Нормандия-Неман – улицы Зои Космодемьянской».

Цели внесения изменений:

- Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020522:57 с целью изменения вида использования и формированием земельных участков, в связи с планируемым размещением многоквартирных многоэтажных жилых домов в соответствии с установленными нормами СНиП и Правилами землепользования и застройки города Смоленска предельными параметрами разрешённого строительства указанных объектов капитального строительства с указанием пятна застройки и размещением элементов нормативного благоустройства территории, необходимых для эксплуатации объектов в границах формируемых земельных участков, в т.ч. парковочные места для автотранспорта. В случае размещения парковочных мест за границами земельных участков, выполнить расчёт машино-мест, требуемых для объектов капитального строительства в границах квартала с соблюдением технических регламентов.

- Выполнить расчет по детским дошкольным учреждениям, в случае необходимости предусмотреть размещение такого объекта в границах формируемых земельных участков.

- Права и интересы граждан и юридических лиц в ходе разработки проекта планировки и межевания не должны быть нарушены.

В проект планировки внесены следующие изменения:

- На листе ППТ-4 отражена зона размещения объектов капитального строительства (зона №3 «Планируемое размещение жилого комплекса с автостоянками»), отражены следующие планируемые объекты:

- Многоквартирный жилой дом №38 по ППТ,

- Многоквартирный жилой дом №39 по ППТ,

- Многоквартирный жилой дом №40 по ППТ,

- Многоквартирный жилой дом №20 по ППТ (ранее отраженный объект под №20 административное здание подлежит сносу).

- Согласно сведений ЕГРН отражены существующие нежилые здания №43 и №42 по ППТ.

- Отражены планируемые проезды.

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Откорректированы площадь и конфигурация земельного участка №26 (по ПМ-1) согласно сведений ЕГРН и по красным линиям. Площадь земельного участка №26 до изменений 18172 м кв., площадь участка после корректировки 15580 м кв. Вид разрешенного использования изменен с «Под воинскую часть 93334» на «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6).

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №33, площадь до изменений 713 м кв., площадь после – 433 м кв.

- С целью отражения планируемых проездов для доступа к земельным участкам отражены сервитуты:

- С6 через земельный участок 23 площадью 166 м кв.

- С7 через земельный участок 21 площадью 185 м кв.

- С8 через земельный участок 45 площадью 42 м кв.

- С9 через земельный участок 25 площадью 324 м кв.

- С11 через земельный участок 26 площадью 2924 м кв.

- С10 через земельный участок 38 площадью 675 м кв. (На основании письма Управления и Архитектуры и Градостроительства города Смоленска от 25.02.2020 №23/554-исх)

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Планируемое размещение жилого комплекса с автостоянками» (зона №3):

- Площадь земельного участка – 15580м2, земельный участок №26 по ПМ-1.

- Вид разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6).

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 2,3. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка при коэффициенте 2,3 – 35834м2. Общая площадь квартир по проекту планировки ориентировочно принимается равной – 23021 м2, уточняется при проектировании.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках;

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Максимальное количество этажей жилых домов – 10.

- Минимальная доля озелененной территории – 23 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке (минимальная площадь озеленения при общей площади квартир 23021 м кв. равна 5294,83 м кв.). При этом нормативная минимальная площадь озелененной территории в квартале складывается из площади зеленых насаждений общего пользования и площадей озелененных территорий на земельных участках.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки г. Смоленска - 1 машино-место на 80 м2 общей площади квартир. При общей площади квартир 23021 м2 количество машино-мест составит 288 машино-мест. В пределах земельного участка необходимо разместить не менее 50% (144 шт.) необходимых машино-мест, которые могут быть расположены как на наземных, так и на подземных парковках. На земельном участке запланировано 147 машано-мест (51%). В местах, где это возможно, согласно сложившейся застройки размещены машино-места для существующих жилых домов. Недостающие м/м для планируемых многоквартирных жилых домов размещаются в смежном квартале на существующей автостоянке.

- Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок для постоянного хранения до зданий различного назначения следует применять по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

- Площадь нормируемых элементов дворовой территории в соответствии с п. 2.3.13 Нормативов градостроительного проектирования Смоленской области:

| Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел. | Нормативная площадь при численности населения 767 чел., м2 (ориентировочно, уточняется при проектировании) |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 536,9 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 76,7 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 1534 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 230,1 |

Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания для населения, планируемых к размещению многоквартирных жилых домов №38, №39, №40, №20 по ППТ-1 (численность населения 767 чел.):

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения | Минимальная обеспеченность | Количество для планируемых домов | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест на 1000 жителей | По демографической структуре охват в пределах 85 % от возрастной группы 0-7 лет – ориентировочно 45; охват в пределах 100 % – ориентировочно 53 | 41 место | Существующий в данном квартале Детский сад №63, в смежных кварталах |
| Общеобразовательные учреждения | мест на 1000 жителей | По демографической структуре охват 100 % от возрастной группы 7-18 лет – ориентировочно 90 | 69 мест | Существующая в данном квартале Школа №21 |
| Отделение связи | объект на жилую группу | 1 | 1 | Существующее в данном квартале |
| Учреждения культуры | м2 общей площади на 1000 жителей | 50 | 38 | Существующее в смежном квартале |
| Закрытые спортивные сооружения | м2 общей площади на 1000 жителей | 30 | 23 | Существующее в смежном квартале |
| Пункт охраны порядка | м2 общей площади на жилую группу | 10 | 10 | Существующее в смежном квартале |
| Центр административного самоуправления, объект |  | 1 | 1 |  |

Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания для населения, на момент проектирования (существующая численность населения 3024 чел.):

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения | Минимальная обеспеченность | Количество для существующих домов | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест на 1000 жителей | По демографической структуре охват в пределах 85 % от возрастной группы 0-7 лет – ориентировочно 45; охват в пределах 100 % – ориентировочно 53 | 160 мест | Существующий в данном квартале Детский сад №63 на 6 групп |
| Общеобразовательные учреждения | мест на 1000 жителей | По демографической структуре охват 100 % от возрастной группы 7-18 лет – ориентировочно 90 | 272 мест | Существующая в данном квартале Школа №21 - 959 |

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. НИКОЛАЕВА - УЛ. МАРИНЫ РАСКОВОЙ - УЛ. НОРМАНДИЯ-НЕМАН - УЛ. ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ (ПК №1).

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Площадь территории квартала:

- в границах проектирования – 27,27 га;

- в красных линиях – 13,84 га.

Численность населения составляет (расчетная) – 3024 человек. (Согласно фактических статистических данных, в застройке усадебного типа – в 1 жилом доме 3-4 чел.).

Численность населения прогнозная (расчетная) – 3791 человек.

Согласно карте функциональных зон Генерального плана г. Смоленска проектируемая территория квартала состоит:

- зона застройки многоэтажными жилыми домами;

- зона скверов и бульваров.

Согласно карте градостроительного зонирования ПЗЗ г. Смоленска проектируемая территория квартала состоит:

- Ж3 (зона застройки многоэтажными жилыми домами);

- территории объектов культурного наследия.

(См. «Схема функционального использования территории с выделением зеленых насаждений и элементов благоустройства М 1:2000» Лист 9 Том 1.3).

На основании документации по планировке и межеванию территории, утвержденной главой администрации г. Смоленска, рекомендуем внести изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения границ территориальных зон по красным линиям, устанавливаемых в проекте планировки и межевания застроенных территорий.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. измерения | Современное состояние | Проектируемое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь территории квартала в границах проектирования, в том числе территории: |  | га | 27,27 | 27,27 |
|  | в границах красных линий: |  | га | 13,84 | 13,84 |
| 1.1.1. | Жилых зон, в том числе: |  | га/% |  |  |
|  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами |  | -//- | 13,9/50,9 | 13,9/50,9 |
| 1.1.3. | Рекреационных зон: |  | -//- |  |  |
|  | Зона скверов и бульваров |  | -//- | 2,52/45,5 | 2,52/45,5 |
| 1.2. | Из общей площади: |  | -//- |  |  |
|  | - зеленые насаждения внутриквартальные |  | га/% | - | 8,1/29,7 |
|  | - внутриквартальные проезды, тротуары, площадки |  | -//- | - | 3,36/12,3 |
|  | - альтернативное озеленение - экопарковки |  | -//- | - | 0,2/9,2 |
|  | - количество парковочных мест на экопарковках |  | м/мест | - | 20 |
| 1.3 | Общее количество парковочных мест |  | м/мест | 37 | 20 |
| 2. |  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. |  | Численность населения | тыс. чел. | 3024 | 3791 |
| 3. |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. |  | Общая площадь жилых домов, в том числе: | тыс. кв. м. | 72,95 | 72,95 |
|  |  | государственный (включая ведомственный) и муниципальный | тыс. кв. м. /% к общему объему жилого фонда | - | - |
|  |  | частной собственности | -//- | 72,95/100 | 72,95/100 |
| 3.2. |  | Из общего жилого фонда |  |  |  |
|  |  | многоэтажный (9 этажей и более) | -//- | 14,49/19,8 | 14,49/19,8 |
|  |  | среднеэтажный (4-8 этажей) | -//- | 58,46/80,1 | 58,46/80,1 |
| 3.3 |  | Убыль жилого фонда – всего в т. ч. аварийные | тыс. кв. м. квартир | - | - |
| 3.4 |  | Существующий сохраняемый жилой фонд | -//- | 72,95 | 72,95 |
| 3.5 |  | Новое жилищное строительство – всего | тыс. кв. м. кв./% | - | - |
| 3.6. |  | Структура нового жилищного строительства по этажности в т.ч. |  |  |  |
|  |  | многоэтажное (9 этажей и более) | тыс. кв. м. кв./% | - | - |
|  |  | среднеэтажное (4-8 этажей) | -//- | - | - |
| 4. |  | УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | Всего / на 1000 чел |  |  |
| 4.1. |  | Детские образовательные учреждения | тыс. мест | 0,149 | 0,149 |
| 4.2. |  | Общеобразовательные школы | тыс. мест | 1,280 | 1,280 |
| 4.3. |  | Поликлиники | тыс. пос. /шт. | н/д | н/д |
| 4.4 |  | Прочие объекты социального и культурно – бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  |  | Прод. и непрод. торговля | шт. | 3 | 3 |
|  |  | Общественное питание | шт. | 1 | 1 |
|  |  | Аптеки | шт. | 5 | 5 |
|  |  | Воинская часть | шт. | 1 | 1 |
|  |  | Прочие | шт. | - | - |
| 5. |  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. |  | Протяженность линий пассажирского общественного транспорта |  |  |  |
|  |  | автобус | км | 1,9 | 1,9 |
|  |  | трамвай | км | 0 | 0 |
|  |  | троллейбус | км | 1,0 | 1,0 |
| 5.2. |  | Протяженность улично-дорожной сети (в границах проектирования) | км | 1,9 | 1,9 |
|  |  | Протяженность магистральных улиц и дорог (в границах проектирования) | км | 0 | 0 |
| 5.3. |  | Плотность улично-дорожной сети в пределах границ проектирования | км/кв. км. | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Плотность магистральной сети в пределах застройки | км/кв. км. | 0 | 0 |
| 5.4. |  | Транспортные развязки в разных уровнях (надземный переход) | единиц | 0 | 0 |
| 5.5. |  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | тыс. автомоб. | 2114 | 2114 |
| 6. |  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. |  | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. |  | Протяженность сетей | км | 27,29 | 27,29 |
| 6.2. |  | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1. |  | Протяженность сетей | км | 5,4 | 5,4 |
| 6.2.2. |  | Ливневая канализация | км | н/д | н/д |
| 6.3. |  | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. |  | Протяженность сетей | км | 14,7 | 14,7 |
| 6.4. |  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. |  | Протяженность сетей | км | 2,5 | 2,5 |
| 6.5. |  | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. |  | Протяженность сетей | км | 7,5 | 7,5 |
| 6.6. |  | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. |  | Протяженность сетей | км | 11,7 | 11,7 |
| 6.7. |  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1. |  | Подсыпка территории | млн. куб. м | - | - |
| 6.7.2. |  | Берегоукрепление откосное | км | - | - |
| 6.7.3. |  | Берегоукрепление – вертикальная стенка | км | - | - |
| 6.8. |  | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1. |  | Общее количество и территория кладбищ | га | - | - |

- ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

На рассматриваемой территории квартала существует устойчивая сложившаяся застройка. Данным проектом планировки предлагается сохранение мемориальной зоны – «Братских могил 45000 советских военнопленных, погибших в концлагере №126 в 1941-1943 гг.» (г. Смоленск, ул. Зои Космодемьянской, ул. Нормандия-Неман) и недопущение застройки территории места, на котором располагался «Лагерь концентрационный №126 для советских военнопленных, 1941 – 1943 гг». Настоятельно не рекомендуется вносить изменения в территориальное зонирование Правил землепользования и застройки города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490 в части видов и границ следующих территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования: по улице Зои Космодемьянской изменить границы нерегламентируемой зоны и территориальной зоны Ж3 (зона застройки многоэтажными жилыми домами от 5 этажей и выше, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), включив в границы территориальной зоны Ж3 земельный участок площадью 4185 м2.

30 января 2014 года в 15 часов 00 минут в конференц-зале, расположенном в здании по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской революции, дом 1/2 состоялись публичные слушания по прилагаемому проекту решения Смоленского городского Совета о внесении изменения в территориальное зонирование Правил землепользования и застройки города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490, в части видов и границ следующих территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования: по улице Зои Космодемьянской изменить границы нерегламентируемой зоны и территориальной зоны ЖЗ (зона застройки многоэтажными жилыми домами от 5 этажей и выше, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), включив в границы территориальной зоны Ж3 земельный участок площадью 4185 м2. Для сведения приводим ниже Заключение о результатах вышеуказанных публичных слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаниях по рассмотрению проектов решений Смоленского городского Совета «О внесении изменений в территориальное зонирование Правил землепользования и застройки города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490».

г. Смоленск								30 января 2014 года

Обсудив повестку публичных слушаний, за рекомендацию: «Внести изменение в территориальное зонирование Правил землепользования  и  застройки города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490, в части видов и границ следующих территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования: по улице Зои Космодемьянской изменить границы нерегламентируемой зоны и территориальной зоны Ж3 (зона застройки многоэтажными жилыми домами от 5 этажей и выше, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), включив в границы территориальной зоны Ж3 земельный участок площадью 4185 м2».

За данную рекомендацию проголосовали:

за – 11 человек;

против – нет;

воздержались – 2 человека.

Рекомендация, предложенная на публичных слушаниях, принята.

| Председатель публичных слушаний, председатель комиссии по землепользованию и застройке города Смоленска | А.У. Бекбуллатов |
| --- | --- |

В результате проекта межевания не выявлено новых участков для размещения новых объектов капитального строительства.

На основании сведений, предоставленных Управлением архитектуры и градостроительства г. Смоленска (градостроительных планах) и расчетов были разработаны чертежи: Лист 4. «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства. М 1:2000» и Лист 5. «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. М 1:2000» Том 1.1.

Проектом предлагается реструктурирование городских коммуникаций путем создания проходных подземных коллекторов для размещения инженерных сетей.

При разработке проекта планировки была учтена информация по ранее сформированным и созданным земельным участкам в границах проектируемой территории, представленная Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Смоленской области.

Расчетная плотность застройки квартала составляет 27% (Кз=0,1; Кпл. з=0,27). (Поскольку проектирование ведется по застроенной территории, эти показатели рассчитываются в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В результате 1 этапа по подготовке проекта планировки и межеванию был проведен средовой 3d анализ градостроительной ситуации. В результате проведенного градостроительного исследования были разработаны следующие проектные материалы: Лист 1 «Чертеж красных линий (основной чертеж планировки территории)» Том 1.1.

Проект планировки территории квартала рекомендует предусмотреть реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт существующих зданий, реконструировать системы инженерного оборудования и благоустройство территории.

Проектом планировки и межевания предусмотрено снять с учета следующие участки: 67:27:0020521:14; 67:27:0020521:15; 67:27:0020523:11; 67:27:0020523:396; 67:27:0020522:41; 67:27:0020524:21; 67:27:0020524:16; 67:27:0020524:13; 67:27:0020524:14; 67:27:0020524:19; 67:27:0020524:202; 67:27:0020524:23; 67:27:0020524:12 (на основании расчетов в проекте межевания – см. том 1.5, 1.6, 1.7).

Проектом планировки рекомендовано провести строительную экспертизу и согласование с пользователями для определения физического износа капитальных нежилых строений на придомовых территориях. По результатам экспертизы и согласования необходимо принять решение о сносе либо реконструкции данных объектов.

- ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

На территории проекта планировки расположены следующие объекты культурного наследия регионального значения:

- «Братские могилы 45000 советских военнопленных, погибших в концлагере №126 в 1941-1943 гг.» (г. Смоленск, ул. Зои Космодемьянской, ул. Нормандия-Неман);

- «Лагерь концентрационный №126 для советских военнопленных, 1941 – 1943 гг».

Территория проектируемого квартала расположена в зоне действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.

На территории проекта планировки существуют выявленные и стоящие на государственном учете объекты культурного наследия — памятники истории, искусства, архитектуры и археологии.

Следует отметить, что территория Смоленской области, хотя и подвергалась археологическому обследованию, чрезвычайно насыщена еще не известными памятниками археологии от эпохи камня до средневековья (древние поселения и могильники и т.д.).

В дальнейшем необходимо провести археологическое обследование рассматриваемой территории.

В свою очередь археологические работы являются мероприятием, обеспечивающим сохранность памятников археологии (как известных, т.е. включенных в реестр и выявленных, так и ранее неизвестных).

Необходимость осуществления мероприятий, обеспечивающих сохранность ранее неизвестных памятников археологии, подтверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по охране культурного наследия (Департамент по культуре Смоленской области).

Опыт подобной работы подтверждает оправданность данного требования и необходимость выполнения археологических работ. В результате выявляются и сохраняются для истории многие ранее неизвестные памятники археологии.

С учетом изложенного и в соответствии со ст.36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях сохранения на Смоленской области и в г. Смоленске ООО «БИНОМ» считает необходимым заложить требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при ее хозяйственном освоении, то есть по проведению археологических исследований до начала проектных работ по освоению территории.

Графически данная информация не отражается.

Данное требование применительно к территории свободной от существующих объектов капитального строительства и территории, выделенной для их эксплуатации.

ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. НИКОЛАЕВА - УЛ. МАРИНЫ РАСКОВОЙ - УЛ. НОРМАНДИЯ-НЕМАН - УЛ. ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ (ПК №1).

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подготовка проекта планировки территории квартала (далее – Проект планировки) осуществлена для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. (Согласно статье 42 п.1 ГрК РФ).

Проект планировки подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в области градостроительства и согласно Техническому заданию на проектирование.

- КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ.

  - Характеристика территории.

Территория квартала в границах проектирования составляет 27,27 га и состоит из 4 кадастровых кварталов с номерами 67:27:0020521; 67:27:0020522; 67:27:0020523; 67:27:0020524 (на основании сведений из ГКН).

Расчетный коэффициент застройки территории квартала - Кз=0,1.

Расчетный коэффициент плотность территории квартала - Кпл. з=0,27.

  - Архитектурно-планировочная организация территории квартала.

Проектируемая территория квартала включает в себя территорию, занятую жилыми и административными зданиями, учреждениями обслуживания, образовательными учреждениями, территорию воинской части, территорию объектов культурного наследия регионального значения и территорию общего пользования. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Необходимо выполнить рабочий проект освещения территории квартала, как вдоль основных улиц, проездов, так и внутри придомовых территорий, используя технологии энергосбережения.

Технология LED-освещения – самая экономичная и экологичная из всех, до сих пор нам известных технологий освещения. По сравнению с лампами накаливания и галогенными лампами, светильники LUMO LED потребляют до 10 раз меньше электроэнергии благодаря особенной структуре светодиодов, которая не позволяет терять электроэнергию в виде выделения теплоты.

Проектом планировки рекомендуется на фасадах всех объектов капитального строительства разместить адресные указатели с наименованием улиц и номеров домов в едином архитектурном стиле.

Проектом планировки рекомендуется привести входы во встроенные нежилые помещения в многоквартирных жилых домах в стилистическое единство.

Также проектом планировки предлагается составить цветовые паспорта объектов капитального строительства, и поскольку в результате средового градостроительного обследования была выявленная большая полихромность фасадов объектов капитального строительства, которая оказывает негативное психологическое воздействие, привести фасады в монохромное состояние.

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений.

Проектом планировки предусмотрено сооружение на территории квартала экопарковок, для улучшения транспортной инфраструктуры квартала. При этом не нарушается экологическая ситуация, а устраивается альтернативное озеленение. Также необходимо выполнить рабочий проект освещения экопарковок. На одно машино-место проектом предусматривается 12,5 кв.м. экопарковки. Тип материалов и конструкций, применяемых при возведении экопарковки необходимо определить в соответствии с данным типом сооружений в каждом конкретном случае, используя передовой общемировой опыт.

Возведение строений и сооружений допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

Мероприятия по охране окружающей среды

- Мусороудаление

Для сбора отходов, образующихся на проектируемой территории, проектом предусматривается размещение площадок для установки мусоросборников.

- Основные принципы охраны окружающей среды

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об охране окружающей среды" хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться на основе следующих принципов:

•	соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;

•	обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

•	научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;

•	охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;

•	независимость государственного экологического надзора;

•	обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

•	обязательность проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации проверки проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, на соответствие требованиям технических регламентов в области охраны окружающей среды;

•	учет природных и социально-экономических особенностей территорий при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

•	приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов;

•	допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду исходя из требований в области охраны окружающей среды;

•	обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе использования наилучших доступных технологий с учетом экономических и социальных факторов;

•	обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц;

•	сохранение биологического разнообразия;

•	обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов к установлению мер государственного регулирования в области охраны окружающей среды, применяемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность или планирующим осуществление такой деятельности;

•	запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды;

•	соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством;

•	ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;

•	организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры;

•	участие граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в решении задач охраны окружающей среды.

- Охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об охране окружающей среды":

•	размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности;

•	запрещаются строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных объектов до утверждения проектов и до установления границ земельных участков на местности, а также изменение утвержденных проектов в ущерб требованиям в области охраны окружающей среды.

- Мероприятия по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий

Мероприятия по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий разрабатываются в соответствии с нормативным материалом «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. РД 52.04.52-85».

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ: УЛ. НИКОЛАЕВА - УЛ. МАРИНЫ РАСКОВОЙ - УЛ. НОРМАНДИЯ-НЕМАН - УЛ. ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ (ПК №1).

- ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Основная задача проекта планировки в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Проект планировки рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Проектом планировки предусмотрен снос торговых павильонов, находящихся на придомовых территориях жилых домов, на основных улицах города ввиду несоответствия архитектурного решения градостроительной среде г. Смоленска.

Проектом планировки рекомендуется для улучшения информационного обслуживания населения установить новые технологичные остановки общественного транспорта с зоной Wi-Fi.

- ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Транспортное обслуживание проектируемой территории квартала выполнены с учетом генерального плана города Смоленска.

Необходимо разработать рабочий проект по замене всех существующих в границах проектирования типов дорожных покрытий на тип капитально-усовершенствованный, в связи с удовлетворительным и местами неудовлетворительным состоянием покрытий.

На проектируемой территории квартала предусматривается расширение существующих проездов. Планировочное решение улично–дорожной сети на территории квартала обеспечивает проезд автотранспорта к зданиям и объектам общего пользования.

Красные линии, фактически существующие на территории, координируемые в проекте планировки. Устанавливаются по методике главного архитектора проекта, на основании планографической информации г. Смоленска. О самой методике см. в Томе 1.4.

Ширина улицы Нормандия-Неман в границах красных линий переменная, у пересечения с улицей Николаева она составляет – 37 м. Ширина проезжей части не увеличивается.

Ширина улицы Николаева в границах красных линий переменная, в среднем она составляет – 37 м. Ширина проезжей части не увеличивается.

Ширина улицы Марины Расковой в границах красных линий переменная, она составляет – 20 м. Ширина проезжей части не увеличивается.

Ширина улицы Зои Космодемьянской в границах красных линий переменная, в среднем она составляет – 20 м. Ширина проезжей части не увеличивается.

Ширина переулка Зои Космодемьянской в границах красных линий переменная, у пересечения с улицей Николаева она составляет – 28 м. Улица пешеходная.

Радиус закругления края проезжей части разные - 8,0 м, 12 м, 18 м.

Ширина проезжей части проездов - 5,5 - 6 м. Проезды в проектируемом квартале, как правило, являются тупиковым (что обусловлено сложившейся градостроительной ситуацией), они обеспечены разворотными площадками размером 15 x 15 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. Некоторые внутриквартальные проезды расширяются. (См. Лист 3 «Схема организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории. Схема развития и реконструкции улично-дорожной сети территории города, связанной с развитием рассматриваемой территории проектирования» Том 1.3.).

Территория проектируемого квартала обслуживается автобусами, троллейбусами и маршрутными такси. Их маршруты проходят по ул. Николаева, ул. Нормандии-Неман, ул. Марины Расковой, ул. Зои Космодемьянской.

Проектом предусмотрены заездные остановочные карманы общественного городского транспорта длиной в 45 метров для остановки двух и более маршрутов (по ул. Нормандии-Неман). Так же в сложившейся застройке проектируются экопарковки везде, где это соответствует нормам.

Согласно ПДД:

17. Движение в жилых зонах.

17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.38 и 5.39, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.

17.2. В жилой зоне запрещается сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

17.4. Требования данного раздела распространяются также на дворовые территории.

Проектом планировки территории рекомендовано соблюдать ППД и запретить сквозное движение через жилую зону.

Расчет уровня автомобилизации.

В соответствии с генеральным планом города Смоленска показатель легковых автомобилей для индивидуального пользования принят 345 ед. на 1000 жителей.

Количество легковых автомобилей при планируемой численности населения 3791 составляет 924 единицы (из расчета 1 м/м на 80 м2 общей площади квартир).

Генеральным планом на территории проекта планировки не предусматривались отдельные зоны для хранения легковых автомобилей.

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев предусматривается в обустроенных в дворовых пространствах жилых домов, на наружных экопарковках.

У всех объектов обслуживания и досуга должны предусматриваться автостоянки ёмкостью, соответствующей нормам СНиП. В проекте планировки автостоянки предусматриваются везде, где это не противоречит требованиям норм СНиП. (См. Лист 3 «Схема организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории. Схема развития и реконструкции улично-дорожной сети территории города, связанной с развитием рассматриваемой территории проектирования М 1:2000)».

  - Транспортное обслуживание.

Транспортное обслуживание внутри территории осуществляется по внутриквартальным проездам шириной 4,5 - 6,0 м.

Общая протяженность проездов составляет – 5,6 км.

  - Объекты транспортного обслуживания.

Проектом предусмотрено размещение на территории квартала наземных экопарковок для индивидуального транспорта на 36 машино-мест. Так же проектом предусмотрено размещение  машино-мест для планируемых объектов.

  - Обеспечение стоянками для хранения автомобилей.

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гаражи (стоянки) для постоянного хранения легковых автомобилей | м/мест | 25 |  |
| 2. | Стоянки для временного хранения легковых автомобилей для жителей квартала (существующие) | м/мест | 36 | Альтернативное озеленение |
| 3. | Стоянки для временного хранения легковых автомобилей для жителей квартала (планируемые) | м/мест | 185 |  |

- ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

В составе проекта планировки территории была выполнена схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. (См. Том 1.3).

Схема вертикальной планировки выполнена на основании схемы улично-дорожной сети на топографической основе.

Планировочные отметки по опорным точкам на переломах рельефа и перекрестках улиц назначены из условий обеспечения оптимальных объемов земляных масс, необходимых для создания поверхностного стока дождевых вод в лотки проездных частей городских улиц и далее в дождеприемные колодцы дождевой канализации.

Устройство сети водоотводных лотков вдоль внутриквартальных проездов. Сброс поверхностных вод с территории осуществляется в существующую ливневую канализацию.

Принципиальные решения по вертикальной планировке территории указаны в материалах по обоснованию проекта планировки территории. Детальную проработку плана организации рельефа для участков организации экопарковок выполнить при рабочем проектировании.

При выполнении капитального ремонта и реконструкции дорог и проездов необходимо выбирать тип дорожной одежды капитально-усовершенствованный.

Для предотвращения капиллярного поднятия грунтовых вод, а также увеличения несущей способности и срока службы дорожной одежды рекомендуется использование в основании подстилающего слоя геотекстиля.

Проезды к жилым домам протрассированы с возможностью максимального сохранения зелёных насаждений.

Проект планировки территории квартала рекомендует реконструировать системы инженерного оборудования и благоустройство территории в соответствии с Генеральным планом г. Смоленска.

Проектом предлагается реструктурирование городских коммуникаций путем создания проходных подземных коллекторов для размещения инженерных сетей.

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

  - Водоснабжение.

Проектируемая территория квартала обеспечивается централизованной системой холодного водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусмотреть от существующих городских водопроводных сетей. Система водоснабжения тупиковая.

Водоводы

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. Ширина санитарно - защитной полосы водоводов принимается по обе стороны от крайних линий водовода 3 м. (Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

  - Водоотведение.

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой канализации. Хозяйственно-бытовые стоки от сооружений собираются уличной коллекторной сетью. Сброс осуществляется в существующий коллектор, проходящий по участку развития застроенной территории.

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Ширина санитарно-защитной полосы канализации устанавливается в размере 3 м. (Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Сточные воды.

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

  - Теплоснабжение.

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой теплоснабжения. Длина теплотрассы составляет 2,5 км.

  - Газоснабжение.

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения. Протяженность 7,5 км.

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, должны соответствовать Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Постановлением Правительством Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

В соответствии таблицей В.1 Приложения В п. 9 СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» нормативное расстояние от подземных газопроводов низкого давления - 2 метра, среднего давления - 4 метра с каждой стороны до фундаментов зданий и сооружений.

  - Электроснабжение.

Проектируемая территория обеспечивается существующей системой электроснабжения. Протяженность 14,7 км.

  - Связь и информатизация.

Для проектируемой территории в случае реконструкции существующих сетей необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа. Протяженность сетей связи – 11,7 км.