###### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1.6.

| ###### Наименование разделов | ###### стр. |
| --- | --- |
| Введение Нормативная документация. Цели и задачи проекта межевания. Обоснование границ земельных участков. Характеристика фактического использования и расчетного обоснования размеров участков территории квартала. - Существующие земельные участки объектов капитального строительства. - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости). - Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые. - Общие сведения. - Нормативная документация на период межевания квартала. - Примечание. - Дополнительные сведения. - Формирование земельных участков, расчет. - Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области. |  |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ ПРОСПЕКТА СТРОИТЕЛЕЙ – УЛ. ПОПОВА – УЛ. ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА – УЛ. РЫЛЕНКОВА (ПК №1)

В соответствии с Постановлением Администрации города Смоленска от 06.04.2021 №718-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проекты планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах проспекта Строителей – улицы Попова – улицы Петра Алексеева – улицы Рыленкова» в проект межевания внесены следующие изменения:

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №83 (по ПМ): площадь до изменений 1461 м2, площадь по проекту 1810 м2. Возможный способ образования: 1эт.) объединение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0031401:125 и 67:27:0031401:77; 2эт.) перераспределение образованного земельного участка с землями государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования согласно классификатора «Бытовое обслуживание» (3.3).

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №93 (по ПМ): площадь до изменений 2358 м2, площадь по проекту 2212 м2.

Утвержденные ранее изменения

В соответствии с Постановлением Администрации города Смоленска от 20.12.2018 №3422-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах проспекта Строителей – улицы Попова – улицы Петра Алексеева – улицы Рыленкова» в проект планировки внесены следующие изменения:

- Изменение площади, конфигурации и вида разрешенного использования земельного участка №84 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМ-1 том 1.5). Площадь земельного участка составляет 851 м2, вид разрешенного использования: «Общественное питание (4.6)».

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №44 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМ-1 том 1.5). Площадь земельного участка составляет 2205 м2.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №40 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМ-1 том 1.5). Площадь земельного участка составляет 7191 м2.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №42 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМ-1 том 1.5). Площадь земельного участка составляет 979 м2;

- Добавление сервитута с39 (обозначение по экспликации зон действия сервитутов чертежа ПМ-1 том 1.5). Данный сервитут расположен на земельном участке №8442 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМ-1 том 1.5), площадь – 76 м2;

- Изменение площади и конфигурации сервитута с8 (обозначение по экспликации зон действия сервитутов чертежа ПМ-1 том 1.5), площадь после внесения изменений – 203 м2;

- Изменение вида разрешенного использования земельного участка №83 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМ-1 том 1.5). Вид разрешенного использования земельного участка после внесения изменений: «Бытовое обслуживание (3.3)».

Введение

Настоящие проектные материалы разработаны ООО «БИНОМ» по техническому заданию администрации г. Смоленска Смоленской области к муниципальному контракту №293 от 10.10.2011 года на основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе №0163300029411000621-3 от 19 сентября 2011.

Директор ООО «БИНОМ» - Гаврилов Д.А.

Главный архитектор проекта – Рейзман Н. И.

Проект планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной отделом геодезических изысканий ООО "БИНОМ" в 2011 г., а также с использованием планшетов М 1:500 Управления архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

Нормативная документация.

При разработке проекта планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска использовалась следующая нормативно-правовая и нормативно-техническая документация:

- Корректировка Генерального плана г. Смоленска 1992 г., утвержденного решением Смоленского городского совета от 22.09.1998г. №260, разработанная в 2007 году Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» (договор №30 от 14 февраля 2007 г.);

- Правила землепользования и застройки г. Смоленска;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СНиП 2.07.01-89**. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Инструкция по межеванию земель;

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1: 500» ГКИНП-02-033-82, утвержденная Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР от 05.10.1979 (с поправками, утвержденными приказом ГУГК от 09.09.1982 № 436п);

- Постановление Администрации Смоленской области от 17.02.2009 № 77 «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Смоленской области, документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской области»;

- Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Смоленска.

Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания территории квартала подготовлен в целях:

- Установления границ застроенных земельных участков

- Установления границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома с элементами озеленения и благоустройства и иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилых домов объектами в соответствии с нормативной документацией;

- Корректировки существующих земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, стоящими на учете в ГКН, в соответствии с нормативной документацией;

- Установления границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- Установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- Установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- Установления границ территорий общего пользования;

- Установления границ зон действия сервитутов для прохода и проезда;

- Определения видов разрешенного использования выявленных свободных земельных участков и параметров застройки;

При подготовке проекта межевания учтены:

- Историческое межевание города Смоленска;

- Нормативная документация.

Методика межевания.

Методика межевания включает комплексное изучение архивного материала Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга; анализ материала, предоставленного Управлением архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

На основе системного исследования материала, параллельном и взаимосвязанном исследовании проектных генеральных планов и осуществленных реальных градостроительных элементов был составлен графический материал, который отражает суть анализа и сопоставления «проектного» и «реального». Параллельно рассматривались карты генерального межевания, характеризующие исторические закономерности для г. Смоленска. Применялось графоаналитическое моделирование при разработке моделей и схем конкретных предложений, а так же натурные исследования. Также учитывались сведения о сложившихся придомовых территориях, на основании технических паспортов зданий. Затем в соответствии нормативной документацией высчитывались площади земельных участков, и рассчитывалась их конфигурация.

Обоснование границ земельных участков.

- Существующие земельные участки объектов капитального строительства.

  - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости).

Территория квартала, рассматриваемая в проекте межевания, состоит из 1 кадастрового квартала с номерами 67:27:0031401 (На основании сведений из ГКН).

- Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые.

  - Общие сведения.

| 2.1.1. |  | Нормативные документы на период межевания территории квартала |  |  |  | СНиП 2.07.01-89** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. |  | Примечания |  |  |  | Площади вновь формируемых градостроительных участков межевания, существующих земельных участков, корректируемых уточняются при выполнении проекта границ и выносе в натуру (на местность) границ земельных участков |  |  |
|  |  |  |  |  |  | При продлении срока аренды или при других имущественных и градостроительных изменениях объекта недвижимости переоформление границ земельных участков производить в соответствии с разбивочной схемой |  |  |
| 2.1.3. |  | Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Формирование земельных участков, расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Предлагаемые номера вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Площадь участка нормируемая, м² | Площадь участка проектная, м² | Назначение вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Расчет | Ограничения и обременения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Участок 1 |  | 3563 | 2965 | Под жилым домом |  | Sзастр.=709 м2 Sуч.=1514 м2 (ГКН) Кз=0,47 Кпл.з.=3,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 402 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 2 | Участок 2 |  | 7853 | 9633 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1304 м2 Sуч.=2580 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=6,2 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 22,6% от нормируемой (на 1780 м2). | - |
| 3 | Участок 3 |  | 5945 | 5638 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1119 м2 Sуч.=2377 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=3,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 307 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 4. | Участок 4 |  | 5686 | 4011 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1119 м2 Sуч.= - м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1675 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 5. | Участок 5 |  | - | 137 | Под ТП№45 |  | Sуч.=128(ГКН) м2 Участок корректируется по границам смежных участков. | - |
| 6. | Участок 6 |  | 7953 | 6734 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1275 м2 Sуч.=2847 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=2,85 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1219 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 7. | Участок 7 |  | - | 83 | Под ТП№410 |  | Sуч.=83 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 8. | Участок 8 |  | - | 10224 | Под детским садом |  | Sуч.=10180 м2(ГКН) Участок корректируется по границам смежных участков. | - |
| 9. | Участок 9 |  | 3598 | 2463 | Под жилым домом |  | Sзастр.=714 м2 Sуч.= - м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1135 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 10. | Участок 10 |  | 5453 | 3896 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1065 м2 Sуч.=2027 м2 (ГКН) Кз=0,53 Кпл.з.=2,05 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1157 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 11. | Участок 11 |  | 7847 | 7800 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1313 м2 Sуч.=2576 м2 (ГКН) Кз=0,51 Кпл.з.=3,15 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 47 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 12. | Участок 12 |  | - | 81 | Под ТП№411 |  | Sуч.=81 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 13. | Участок 13 |  | 3359 | 2436 | Под жилым домом |  | Sзастр.=709 м2 Sуч.=1597 м2 (ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,73 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 923 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 14. | Участок 14 |  | - | 137 | Под ЦТП№45А |  | Sуч.=134 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 15. | Участок 15 |  | 6029 | 6065 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1093,4 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Большой сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 0,6% от нормируемой (на 36 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 16. | Участок 16 |  | 5493 | 3420 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1014 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2073 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 17. | Участок 17 |  | 7993 (под два жилых дома) | 10555 | Под жилым домом |  | Sзастр.=507,7(№35) м2 Sзастр.=649(№36) м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,2 Участок формируемый. Поскольку участок формируется под кондоминиум, состоящих из двух жилых домов, необходимо увеличить площадь участка на 32,05% от нормируемой (2562 м2) | Сервитут прохода и проезда |
| 18. | Участок 18 |  | - | 103 | Под ЦТП№439 |  | Sуч.=81 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 19. | Участок 19 |  | - | 1568 | Под торговое здание |  | Sуч.=1590 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | Сервитут прохода и проезда |
| 20. | Участок 20 |  | - | 11067 | Ясли-сад "Кристаллик" |  | Sуч.=1100 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 21. | Участок 21 |  | - | 632 | Под торговое здание |  | Sуч.=269 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | - |
| 22. | Участок 22 |  | - | 392 | Под торговое здание |  | Sуч.=307 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 23. | Участок 23 |  | - | 835 | Под торговое здание |  | Sуч.=- м2(ГКН) Формируемый участок | - |
| 24. | Участок 24 |  | - | 1089 | Под торговое здание |  | Sуч.= 337 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | - |
| 25. | Участок 25 |  | - | 1434 | Под торговое здание |  | Sуч.= 1100 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | Сервитут прохода и проезда |
| 26. | Участок 26 |  | 11745 | 9837 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1957 м2 Sуч.=4694 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=2,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1908 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 27. | Участок 27 |  | - | 1670 | Строящееся здание |  | Sуч.=864 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий и по границам смежных участков | Сервитут прохода и проезда |
| 28. | Участок 28 |  | 5958 | 4597 | Под жилым домом |  | Sзастр.=812 м2 Sуч.=5232 м2(ГКН) Кз=0,6 Кпл.з.=1,4 Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий . Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1361 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 29. | Участок 29 |  | 6009 | 4603 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1092 м2 Sуч.=2576 м2(ГКН) Кз=0,42 Кпл.з.=1,72 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1406 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 30. | Участок 30 |  | - | 28798 | Под здание школы№34 |  | Sуч.=28820 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 31. | Участок 31 |  | - | 29138 | Под здание школы№11 |  | Sуч.=28675 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 32. | Участок 32 |  | - | 9002 | Под здание поликлиники №2 |  | Sуч.=8979 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 33. | Участок 33 |  | - | 262 | Под аптечный пункт из сборных конструкций |  | Sуч.=262 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 34. | Участок 34 |  | - | 90 | Для ТП-407 |  | Sуч.=90 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 35. | Участок 35 |  | 11423 | 6273 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1825,7 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,2 Формируемый участок. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 5150 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 36. | Участок 36 |  | 6040 | 4395 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1097,7 м2 Sуч.=2505 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,77 Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1645 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 37. | Участок 37 |  | 7875 | 7869 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1272 м2 Sуч.=2948 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=2,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 0,07% от нормируемой (на 6 м2). | - |
| 38. | Участок 38 |  | - | 87 | Для ТП№408 |  | Sуч.=81 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 39. | Участок 39 |  | - | 2728 | Под торговое здание |  | Sуч.=1093 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | Сервитут прохода и проезда |
| 40. | Участок 40 |  | 5046 | 7191 | Под жилым домом |  | Sзастр.=849,5 м2 Sуч.=2075 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=2,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации по границам смежных участков. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 42,4% от нормируемой (на 2143 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 41. | Участок 41 |  | - | 1645 | Под строящимся торгово-бытовым центром |  | Sуч.=1176 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | - |
| 42. | Участок 42 |  | - | 964 | Под здание почты |  | Sуч.=1000 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | Сервитут прохода и проезда |
| 43. | Участок 43 |  | - | 806 | Под зданием магазина |  | Sуч.=800м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | Сервитут прохода и проезда |
| 44. | Участок 44 |  | 2082 | 3447 | Под жилым домом |  | Sзастр.=691 м2 Sуч.=1565 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 32,3% от нормируемой (на 674 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 45. | Участок 45 |  | 12148 | 7325 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1919 м2 Sуч.=3970 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=3,1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 4029 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 46. | Участок 46 |  | 4138 | 3587 | Под жилым домом |  | Sзастр.=861,8 м2 Sуч.=2013 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 565 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 47. | Участок 47 |  | 4161 | 3512 | Под жилым домом |  | Sзастр.=862,2 м2 Sуч.=1958 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,61 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 649 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 48. | Участок 48 |  | 5927 | 3456 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1113 м2 Sуч.=2553 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,71 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2471 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 49. | Участок 49 |  | 5139 | 2327 | Под жилым домом |  | Sзастр.=549,6 м2 Sуч.=1770 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=3,1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2812 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 50. | Участок 50 |  | - | 1079 | Под зданием магазина |  | Sуч.=1100 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | Сервитут прохода и проезда |
| 51. | Участок 51 |  | - | 165 | Под зданием магазина |  | Sуч.=165 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 52. | Участок 52 |  | 5683 | 5381 | Под жилым домом |  | Sзастр.=505,1 м2 Sуч.=1921 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=2,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 302 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 53. | Участок 53 |  | - | 81 | Для ЦТП№43 |  | Sуч.=81 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 54. | Участок 54 |  | - | 165 | Для ЦТП№43 |  | Sуч.=162 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 55. | Участок 55 |  | 9563 | 4526 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1329 м2 Sуч.=4500 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=2,58 Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 5037 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 56 | Участок 56 |  | 11759 | 12266 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1935 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,2 Участок формируемый. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 4,3% от нормируемой (на 507 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 57 | Участок 57 |  | - | 1165 | Под зданием магазина |  | Sуч.=- м2(ГКН) Участок формируемый. | Сервитут прохода и проезда |
| 58 | Участок 58 |  | - | 77 | Для ТП№43 |  | Sуч.=77 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 59 | Участок 59 |  | - | 10955 | Под детский сад "Калинка" |  | Sуч.=10602(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 60 | Участок 60 |  | 3665 | 2847 | Под жилым домом |  | Sзастр.=707 м2 Sуч.=1941 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 818 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 61 | Участок 61 |  | 7945 | 7375 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1294,7 м2 Sуч.=3105 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=2,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 570 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 62 | Участок 62 |  | 5908 | 4110 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1150 м2 Sуч.=2457 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,8 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1798 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 63 | Участок 63 |  | 11971 | 8734 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1978 м2 Sуч.=3923 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=3,1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 3237 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 64 | Участок 64 |  | 3606 | 6509 | Под жилым домом |  | Sзастр.=518 м2 Sуч.=2062 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=2,2 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Сквозной проход сквозь участок, несоответствие требованиям действующих нормативов и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 80,5% от нормируемой (на 2903 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 65 | Участок 65 |  | - | 1268 | Под зданием магазина |  | Sуч.=848 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | Сервитут прохода и проезда |
| 66 | Участок 66 |  | - | 85 | Для ТП№477 |  | Sуч.=85 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 67 | Участок 67 |  | 3283 | 1747 | Под жилым домом |  | Sзастр.=859 м2 Sуч.=1736 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1536 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 68 | Участок 68 |  | 5940 | 3553 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1123 м2 Sуч.=3226 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,4 Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2387 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 69 | Участок 69 |  | 3695 | 2687 | Под жилым домом |  | Sзастр.=694 м2 Sуч.=1838 м2(ГКН) Кз=0,7 Кпл.з.=1,5 Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1008 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 70 | Участок 70 |  | - | 169 | Для ТП№477 |  | Sуч.=169 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 71 | Участок 71 |  | 7925 | 8351 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1276,5 м2 Sуч.=3076 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=2,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Несоответствие требованиям действующих нормативов и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 5,4% от нормируемой (на 426 м2). | - |
| 72 | Участок 72 |  | - | 131 | Для ТП№44 |  | Sуч.=130 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 73 | Участок 73 |  | - | 876 | Под строительство административного здания |  | Sуч.=430 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | - |
| 74 | Участок 74 |  | 11792 | 12210 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1909 м2 Sуч.=3851 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=3,1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Несоответствие требованиям действующих нормативов и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 3,54% от нормируемой (на 418 м2). | - |
| 75 | Участок 75 |  | - | 90 | Для ТП№466 |  | Sуч.=90 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 76 | Участок 76 |  | - | 48 | Для ГРП |  | Sуч.=48 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 77 | Участок 77 |  | - | 500 | Для станции скорой помощи |  | Sуч.=- м2(ГКН) Участок формируемый. | - |
| 78 | Участок 78 |  | - | 3549 | Для строительства здания общественного назначения |  | Sуч.=1270 м2(ГКН) Участок формируемый. | Сервитут прохода и проезда |
| 79 | Участок 79 |  | 18753 | 8940 | Под группой жилых домов |  | Участок формируется под кондоминиум, состоящих из четырех жилых домов. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 9813 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 80 | Участок 80 |  | - | 1732 | Под административное здание |  | Sуч.=1195 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | Сервитут прохода и проезда |
| 81 | Участок 81 |  | - | 6630 | Для строительства многоквартирного жилого дома |  | Sуч.=6800 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | - |
| 82 | Участок 82 |  | - | 2213 | Для строительства православного храма |  | Sуч.=2213 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке (площадь и конфигурация) в связи с установлением красных линий. | Сервитут прохода и проезда |
| 83 | Участок 83 |  | - | 1461 | Бытовое обслуживание (3.3) |  | Sуч.= 1461 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 84 | Участок 84 |  | - | 693 | Общественное питание (4.6) |  | Sуч.=283 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | Серви-тут прохода и проез-да |
| 85 | Участок 85 |  | - | 744 | Для строительства общественного центра |  | Sуч.=744 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 86 | Участок 86 |  | - | 6 | Под электросетевым комплексом ПС Южная 110/35/6 кВ |  | Sуч.=6 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 87 | Многоконтурный участок 87(1); 87(2) |  | - | 4193 | Для строительства торгового центра |  | Sуч.=4387 м2(ГКН) Участок корректируется по дороге и в связи с формированием участка под линейным объектом. | - |
| 88 | Участок 88 |  | - | 1390 | Для строительства торгового центра |  | Sуч.=1390 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 89 | Участок 88 |  | - | 1633 | Для строительства торгового центра |  | Sуч.=1633 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 90 | Участок 90 |  | - | 63 | Под электросетевым комплексом ПС Южная 110/35/6 кВ |  | Sуч.=63 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 91 | Участок 91 |  | - | 905 | Под частью линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 92 | Участок 92 |  | - | 67 | Под частью линейного объекта |  | Участок формируемый. | - |
| 93 | Участок 93 |  |  | 2355 | Общее пользование территории - под благоустройства, проезды, внутриквартальное озеленение |  | Участок формируемый |  |

- Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области.