###### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 10.6.

| ###### Наименование разделов | ###### стр. |
| --- | --- |
| Введение Нормативная документация. Цели и задачи проекта межевания. Обоснование границ земельных участков. Характеристика фактического использования и расчетного обоснования размеров участков территории квартала. - Существующие земельные участки объектов капитального строительства. - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости). - Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые. - Общие сведения. - Нормативная документация на период межевания квартала. - Примечание. - Дополнительные сведения. - Формирование земельных участков, расчет. - Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области. |  |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ РЫЛЕНКОВА – УЛИЦЫ 25 СЕНТЯБРЯ – УЛИЦЫ МАРШАЛА СОКОЛОВСКОГО – ПРОСПЕКТА СТРОИТЕЛЕЙ

На основании постановления Администрации города Смоленска от 16.03.2021 №497-адм в проект межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Рыленкова – улицы 25 Сентября – улицы Маршала Соколовского – проспекта Строителей внесены следующие изменения:

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №36 (номер по экспликации земельных участков). Площадь до внесения изменений – 7143 м2, после внесения изменений – 7136 м2. Категория земли: земли населенных пунктов.

- Изменение вида разрешенного использования, площади и конфигурации земельного участка №37 (номер по экспликации земельных участков). Вид разрешенного использования до внесения изменений: «для строительства магазина с кафе», после: «Бытовое обслуживание (3.3)». Площадь до внесения изменений – 1481 м2, после внесения изменений – 2264 м2. Категория земли: земли населенных пунктов.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №39 (номер по экспликации земельных участков). Площадь до внесения изменений - 2925 м2, после внесения изменений – 2533 м2. Категория земли: земли населенных пунктов.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №44 (номер по экспликации земельных участков). Площадь до внесения изменений – 8182 м2, после внесения изменений – 8281 м2. Категория земли: земли населенных пунктов.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №45 (номер по экспликации земельных участков). Площадь до внесения изменений – 1086 м2, после внесения изменений – 1116 м2. Категория земли: земли населенных пунктов.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №52 (номер по экспликации земельных участков). Площадь до внесения изменений – 1818 м2, после внесения изменений – 1815 м2. Категория земли: земли населенных пунктов.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №53 (номер по экспликации земельных участков). Площадь до внесения изменений – 8481 м2, после внесения изменений – 8475 м2. Категория земли: земли населенных пунктов.

- Образование земельного участка №89 (номер по экспликации земельных участков). Площадь земельного участка 81 м2, виды разрешенного использования: «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», «Магазины (4.4)». Категория земли: земли населенных пунктов.

Введение

Настоящие проектные материалы разработаны ООО «БИНОМ» по техническому заданию администрации г. Смоленска Смоленской области к муниципальному контракту №293 от 10.10.2011 года на основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе №0163300029411000621-3 от 19 сентября 2011.

Директор ООО «БИНОМ» - Гаврилов Д.А.

Главный архитектор проекта – Найданова-Каховская Е.А.

Проект планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной отделом геодезических изысканий ООО "БИНОМ" в 2011 г., а также с использованием планшетов М 1:500 Управления архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

Нормативная документация.

При разработке проекта планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска использовалась следующая нормативно-правовая и нормативно-техническая документация:

- Корректировка Генерального плана г. Смоленска 1992 г., утвержденного решением Смоленского городского совета от 22.09.1998г. №260, разработанная в 2007 году Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» (договор №30 от 14 февраля 2007 г.);

- Правила землепользования и застройки г. Смоленска;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СНиП 2.07.01-89**. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Инструкция по межеванию земель;

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1: 500» ГКИНП-02-033-82, утвержденная Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР от 05.10.1979 (с поправками, утвержденными приказом ГУГК от 09.09.1982 № 436п);

- Постановление Администрации Смоленской области от 17.02.2009 № 77 «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Смоленской области, документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской области»;

- Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Смоленска.

Цели и задачи проекта межевания.

Проект межевания территории квартала подготовлен в целях:

- Установления границ застроенных земельных участков

- Установления границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома с элементами озеленения и благоустройства и иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилых домов объектами в соответствии с нормативной документацией;

- Корректировки существующих земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, стоящими на учете в ГКН, в соответствии с нормативной документацией;

- Установления границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- Установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- Установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- Установления границ территорий общего пользования;

- Установления границ зон действия сервитутов для прохода и проезда;

- Определения видов разрешенного использования выявленных свободных земельных участков и параметров застройки;

При подготовке проекта межевания учтены:

- Историческое межевание города Смоленска;

- Нормативная документация.

Методика межевания.

Методика межевания включает комплексное изучение архивного материала Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга; анализ материала, предоставленного Управлением архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

На основе системного исследования материала, параллельном и взаимосвязанном исследовании проектных генеральных планов и осуществленных реальных градостроительных элементов был составлен графический материал, который отражает суть анализа и сопоставления «проектного» и «реального». Параллельно рассматривались карты генерального межевания, характеризующие исторические закономерности для г. Смоленска. Применялось графоаналитическое моделирование при разработке моделей и схем конкретных предложений, а так же натурные исследования. Также учитывались сведения о сложившихся придомовых территориях, на основании технических паспортов зданий. Затем в соответствии нормативной документацией высчитывались площади земельных участков, и рассчитывалась их конфигурация.

Обоснование границ земельных участков.

- Существующие земельные участки объектов капитального строительства.

  - Существующие земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет в ГКН (в том числе участки краткосрочной аренды и предоставленные для проектирования и строительства объектов недвижимости).

Территория квартала, рассматриваемая в проекте межевания, состоит из 3 кадастровых кварталов с номерами 67:27:0030813; 67:27:0030850; 67:27:0030851. (На основании сведений из ГКН).

- Вновь формируемые земельные участки; существующие земельные участки, корректируемые.

  - Общие сведения.

| 2.1.1. |  | Нормативные документы на период межевания территории квартала |  |  |  | СНиП 2.07.01-89** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. |  | Примечания |  |  |  | Площади вновь формируемых градостроительных участков межевания, существующих земельных участков, корректируемых уточняются при выполнении проекта границ и выносе в натуру (на местность) границ земельных участков |  |  |
|  |  |  |  |  |  | При продлении срока аренды или при других имущественных и градостроительных изменениях объекта недвижимости переоформление границ земельных участков производить в соответствии с разбивочной схемой |  |  |
| 2.1.3. |  | Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Формирование земельных участков, расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Предлагаемые номера вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Площадь участка нормируемая, м² | Площадь участка проектная, м² | Назначение вновь сформированных градостроительных участков межевания |  | Расчет | Ограничения и обременения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Участок 1 |  | - | 1010 | Под здание магазина |  | Sуч.=516 м2 (ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 2 | Участок 2 |  | 3142 | 1811 | Под жилым домом |  | Sзастр.=398 м2 Sуч.=941 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=3,2 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1331 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 3 | Участок 3 |  | - | 15 | Под ТП№146 |  | Sуч.= 15 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 4. | Участок 4 |  | - | 999 | Под здание магазина |  | Участок формируемый. | - |
| 5. | Участок 5 |  | 3106 | 1802 | Под жилым домом |  | Sзастр.=396 м2 Sуч.=1098 м2 (ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=2,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1304 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 6. | Участок 6 |  | - | 1068 | Под здание магазина |  | Участок формируемый. | - |
| 7. | Участок 7 |  | 2995 | 1701 | Под жилым домом |  | Sзастр.=394 м2 Sуч.= 857 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=3,4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1294 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 8. | Участок 8 |  | - | 966 | Под здание магазина |  | Участок формируемый. | - |
| 9. | Участок 9 |  | 3091 | 1246 | Под жилым домом |  | Sзастр.=432 м2 Sуч.= 1231 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=2.4 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1845 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 10. | Участок 10 |  | - | 18 | Под ТП |  | Sуч.= 16 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 11. | Участок 11 |  | - | 780 | Под административным зданием |  | Sуч.=795 м2 (ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 12. | Участок 12 |  | 5154 | 3812 | Под жилым домом |  | Sзастр.=916 м2 Sуч.=1810 м2 (ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1342 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 13. | Участок 13 |  | - | 692 | Под административным зданием |  | Участок формируемый. | - |
| 14. | Участок 14 |  | - | 284 | Под здание магазина |  | Sуч.= 150 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 15. | Участок 15 |  | 6908 | 4142 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1234 м2 Sуч.=4291 м2 (ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2766 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 16. | Участок 16 |  | - | 1736 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 17. | Участок 17 |  | - | 9957 | Под детский сад |  | Sуч.=9957 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 18. | Участок 18 |  | - | 395 | Под ТП№55 |  | Sуч.= 155 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 19. | Участок 19 |  | - | 152 | Под б. тр. |  | Sуч.=152 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 20. | Участок 20 |  | 9373 | 7348 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1699 м2 Sуч.=3718 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2025 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 21. | Участок 21 |  | 9178 | 7389 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1658 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1789 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 22. | Участок 22 |  | 8889 | 6390 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1414 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2499 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 23. | Участок 23 |  | 8816 | 8296 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1413 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,2 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 520 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 24. | Участок 24 |  | - | 3999 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 25. | Участок 25 |  | - | 25000 | Под МОУ СОШ№29 |  | Sуч.= 25000 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 26. | Участок 26 |  | - | 1275 | Под образовательное учреждение |  | Sуч.=1275 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 27. | Участок 27 |  | - | 4849 | Под общежитие |  | Sзастр.=898 м2 Sуч.=2180 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,7 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по границам смежных участков. | - |
| 28. | Участок 28 |  | - | 2205 | Под административное здание |  | Участок формируемый. | - |
| 29. | Участок 29 |  | - | 3727 | Под общежитие |  | Sзастр.=905 м2 Sуч.=1898 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=2,1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. | Сервитут прохода и проезда |
| 30. | Участок 30 |  | - | 1244 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 31. | Участок 31 |  | - | 81 | Под ТП№459 |  | Sуч.= 81 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 32. | Участок 32 |  | - | 243 | Под ТП |  | Sуч.= 166 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 33. | Участок 33 |  | 12352 | 7566 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1921 м2 Sуч.=3747 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=3,2 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 4786 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 34. | Участок 34 |  | - | 76 | Под б. тр. |  | Sуч.=79 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 35. | Участок 35 |  | - | 10088 | Под приют для детей и подростков |  | Sуч.=10088 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 36. | Участок 36 |  | 8683 | 7136 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1419 м2 Sуч.=6461 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,9 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1547 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 37. | Участок 37 |  | - | 2264 | Магазины (4.4) |  | Sуч.=1278 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий и по смежным участкам. | - |
| 38. | Участок 38 |  | - | 86 | Под опору |  | Sуч.=86 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 39. | Участок 39 |  | - | 2533 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок образуемый. | - |
| 40. | Участок 40 |  | 6719 | 5286 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1081 м2 Sуч.=2504 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,8 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по смежным участкам. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1433 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 41. | Участок 41 |  | 6747 | 4916 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1081 м2 Sуч.=2498 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,8 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по смежным участкам. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1831 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 42. | Участок 42 |  | 6638 | 4988 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1175 м2 Sуч.=2283 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по смежным участкам. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1650 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 43. | Участок 43 |  | - | 71 | Под ТП№344 |  | Sуч.= 71 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 44. | Участок 44 |  | 9764 | 8281 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1599 м2 Sуч.=7727 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=1,5 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1483 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 45. | Участок 45 |  | - | 1116 | Под здание магазина |  | Участок образуемый. | - |
| 46. | Участок 46 |  | - | 5 | Под опору |  | Sуч.=5 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 47. | Участок 47 |  | 4765 | 2510 | Под жилым домом |  | Sзастр.=672 м2 Sуч.=2207 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по смежным участкам. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2255 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 48. | Участок 48 |  | - | 5 | Под опору |  | Sуч.=5 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 49. | Участок 49 |  | 5715 | 5606 | Под жилым домом |  | Sзастр.=922 м2 Sуч.=1757 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=2,1 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по смежным участкам. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 109 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 50. | Участок 50 |  | - | 1242 | Под здание театра |  | Sуч.=997 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 51. | Участок 51 |  | 5943 | 4858 | Под жилым домом |  | Sзастр.=907 м2 Sуч.=1766 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,8 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по смежным участкам. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1085 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 52. | Участок 52 |  | - | 1815 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок образуемый. | - |
| 53. | Участок 53 |  | 8851 | 8475 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1421 м2 Sуч.=2994 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 410 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 54. | Участок 54 |  | - | 5 | Под опору |  | Sуч.=5 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 55. | Участок 55 |  | - | 5 | Под опору |  | Sуч.=5 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 56. | Участок 56 |  | - | 10364 | Под административное здание |  | Sуч.=9265 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. | - |
| 57. | Участок 57 |  | - | 79 | Под ТП№341 |  | Sуч.= 79 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 58. | Участок 58 |  | 8248 | 9822 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1872 м2 Sуч.=4141 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=2,3 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 19% от нормируемой (на 1574 м2). | Сервитут прохода и проезда |
| 59. | Участок 59 |  | - | 1286 | Под гаражи |  | Участок формируемый. | - |
| 60. | Участок 60 |  | 12000 | 7780 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1779 м2 Sуч.=6121 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=2.2 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 4220 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 61. | Участок 61 |  | 12461 | 7184 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1823 м2 Sуч.=6252 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по смежным участкам. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 5277 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | Сервитут прохода и проезда |
| 62. | Участок 62 |  | - | 4682 | Под проектируемую гостиницу |  | Участок не изменяется. | - |
| 63. | Участок 63 |  | 6718 | 4059 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1099 м2 Sуч.=3357 м2(ГКН) Кз=0,3 Кпл.з.=1,3 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2659 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 64. | Участок 64 |  | - | 682 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 65. | Участок 65 |  | - | 637 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 66. | Участок 66 |  | - | 170 | Под ТП№341 |  | Sуч.= 170 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по смежным участкам. | - |
| 67. | Участок 67 |  | 6761 | 4695 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1082 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок не изменяется. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2066 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 68. | Участок 68 |  | 6765 | 4776 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1090 м2 Sуч.=2726 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,6 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по смежным участкам. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1989 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 69. | Участок 69 |  | 6802 | 4909 | Под жилым домом |  | Sзастр.=1098 м2 Sуч.=2379 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,9 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по смежным участкам. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1893 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 70. | Участок 70 |  | 4435 | 4485 | Под жилым домом |  | Sзастр.=838 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 1,1% от нормируемой (на 50 м2). | - |
| 71 | Участок 71 |  | 5179 | 3488 | Под жилым домом |  | Sзастр.=914 м2 Sуч.=1937 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,8 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по смежным участкам. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1691 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 72 | Участок 72 |  | - | 71 | Под б. тр. |  | Sуч.=71 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 73 | Участок 73 |  | 4124 | 3123 | Под жилым домом |  | Sзастр.=715 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 1001 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 74 | Участок 74 |  | - | 11657 | Под городское благоустройство, скверы, проезды (многоконтурный) |  | Участок формируемый. | - |
| 75 | Участок 75 |  | 5168 | 5154 | Под жилым домом |  | Sзастр.=929 м2 Sуч.=5845 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,7 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 14 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 76 | Участок 76 |  | 2768 | 4229 | Под жилым домом |  | Sзастр.=540 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,85 Участок формируемый. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 53% от нормируемой (на 1461 м2). | - |
| 77 | Участок 77 |  | - | 1172 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 78 | Участок 78 |  | 5250 | 5549 | Под жилым домом |  | Sзастр.=972 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 5,7% от нормируемой (на 299 м2). | - |
| 79 | Участок 79 |  | - | 4428 | Под общежитие |  | Sзастр.=627 м2 Sуч.=1416 м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=1,6 Участок формируемый. | Сервитут прохода и проезда |
| 80 | Участок 80 |  | - | 357 | Под ТП |  | Участок формируемый. | - |
| 81 | Участок 81 |  | - | 1589 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 82 | Участок 82 |  | - | 74 | Под ТП№345 |  | Sуч.= 74 м2(ГКН) Участок не изменяется. | - |
| 83 | Участок 83 |  | - | 4370 | Под общежитие |  | Sзастр.=613 м2 Sуч.=1240 м2(ГКН) Кз=0,5 Кпл.з.=1,8 Участок нуждается в корректировке из-за несоответствия требованиям нормативной документации и по смежным участкам. | - |
| 84 | Участок 84 |  | - | 5023 | Под общежитие |  | Sзастр.=613 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. | - |
| 85 | Участок 85 |  | 4185 | 4446 | Под жилым домом |  | Sзастр.=913 м2 Sуч.=- м2(ГКН) Кз=0,4 Кпл.з.=0,8 Участок формируемый. Сквозной проход сквозь участок и невозможность разместить необходимые сооружения и элементы благоустройства для обслуживания жилого дома вызывают необходимость увеличения площади участка на 6,2% от нормируемой (на 261 м2). | - |
| 86 | Участок 86 |  | - | 71 | Под б. тр. |  | Sуч.=71 м2(ГКН) Участок нуждается в корректировке по границам смежных участков. | - |
| 87 | Участок 87 |  | - | 1346 | Под городское благоустройство, скверы, проезды |  | Участок формируемый. | - |
| 88 | Участок 88 |  | 6047 | 3719 | Под жилым домом |  | Sзастр.=925 м2 Sуч.=5068 м2(ГКН) Кз=0,2 Кпл.з.=0,8 Участок нуждается в корректировке в связи с установлением красных линий. Площадь участка все равно остается меньше нормативной на 2328 м2. Необходимо компенсировать нехватку нормативной площади другими градостроительными и юридическими мерами. | - |
| 89 | Участок 89 |  |  | 81 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) Магазины (4.4) |  | Участок образуемый. |  |

- Сведения о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области.