Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8. ООО «МФЦ «БИНОМ» ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810359000008886 Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск к/с 30101810000000000632 БИК 046614632 (4812) 647399, факс (4812) 358465,   binsmol@mail.ru

Договор №97п/19 от 11 декабря 2019 года и договор №96п/19 от 11 декабря 2019 года на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территорий в городе Смоленске в границах Киевского шоссе – Ипподромного проезда – территориальной зоны Ж3 – улицы Беговой – нерегламентируемой территории

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Заказчик: | Желудова Ольга Владимировна и Махнев Игорь Николаевич |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение объекта проектирования: | г. Смоленск, территория в границах Киевского шоссе – Ипподромного проезда – территориальной зоны Ж3 – улицы Беговой – нерегламентируемой территории |  |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-УЧ-ПЗ

Том 1

2020

Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8. ООО «МФЦ «БИНОМ» ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810359000008886 Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск к/с 30101810000000000632 БИК 046614632 (4812) 647399, факс (4812) 358465,   binsmol@mail.ru

Договор №97п/19 от 11 декабря 2019 года и договор №96п/19 от 11 декабря 2019 года на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территорий в городе Смоленске в границах Киевского шоссе – Ипподромного проезда – территориальной зоны Ж3 – улицы Беговой – нерегламентируемой территории

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-УЧ-ПЗ

Том 1

| Главный архитектор проекта |  | Рейзман Н. И. |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Гулин А. С. |

2020

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-УЧ-ПЗ | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 2 | ППТ-УЧ-Гр | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 3 | ППТ-МО-ПЗ | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Текстовая часть | Несекретно |
| 4 | ППТ-МО-Гр | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |
| 5 | ПМТ-УЧ-ПЗ | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 6 | ПМТ-УЧ-Гр | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 7 | ПМТ-МО-Гр | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |

Содержание тома

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	8

1.1 Характеристика планируемого развития территории	8

1.2 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)	9

1.3 Характеристика планируемого развития территории	9

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	12

2.1 Характеристика развития системы социального обслуживания	12

2.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания	14

2.2.1 Транспортное обслуживание	14

2.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования	15

2.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	15

2.3.1 Водоснабжение	15

2.3.2 Водоотведение	16

2.3.3 Теплоснабжение	16

2.3.4 Газоснабжение	16

2.3.5 Электроснабжение	16

2.3.6 Связь, радиовещание и телевидение	17

Приложение 1 Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории	18

ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ КИЕВСКОГО ШОССЕ – ИППОДРОМНОГО ПРОЕЗДА – ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ Ж3 – УЛИЦЫ БЕГОВОЙ – НЕРЕГЛАМЕНТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ»

Проект по внесению изменений в «Проект планировки и проект межевания территорий в городе Смоленске в границах Киевского шоссе – Ипподромного проезда – территориальной зоны Ж3 – улицы Беговой – не регламентируемой территории» подготовлен ООО «МФЦ «БИНОМ» на основании Постановления Администрации города Смоленска от 04.06.2021 1349-адм.

Цель внесения изменений:

- Изменить вид разрешенного использования для земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0000000:6209, 67:27:0000000:6210 на «Блокированная жилая застройка».

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного внесения изменений, не должны быть нарушены.

В проект планировки внесены следующие изменения:

- Отражено планируемое здание №103 (ранее индивидуальный жилой дом) жилой дом блокированного типа.

- Отражено планируемое здание №109 жилой дом блокированного типа.

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Изменен вид разрешенного использования земельного участка №115 с «для индивидуального жилищного строительства» на «Блокированная жилая застройка» (2.3).

- Изменен вид разрешенного использования земельного участка №118 с «для индивидуального жилищного строительства» на «Блокированная жилая застройка» (2.3).

- Откорректирован сервитут С3, площадь до изменений 34 м2, площадь по проекту 122 м2. Отражен сервитут С4 для прохода и проезда через земельный участок №115 площадью 200 м2.

Так же с целью исправления технической ошибки в «Проект межевания территорий в городе Смоленске в границах Киевского шоссе – Ипподромного проезда – территориальной зоны Ж3 – улицы Беговой – не регламентируемой территории» вносятся изменения на основании Постановления Администрации города Смоленска от 18.06.2021 1511-адм.

Цель внесения изменений:

- Исключить из границ земельного участка №2 земельные участки с кадастровыми номерами 67:27:0021054:282, 67:27:0021054:283.

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного внесения изменений, не должны быть нарушены.

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Откорректирован земельный участок №2, площадь до изменений 15743 м2, площадь по проекту 14040 м2.

- Отражен земельный участок №147 площадью 949 м2.

- Отражен земельный участок №148 площадью 762 м2.

Подготовка проекта планировки территории осуществлена для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории (Согласно ст. 42 п. 1 ГрК РФ).

Проект планировки подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в области градостроительства и согласно Техническому заданию на проектирование.

Главный архитектор проекта						Н. И. Рейзман

# 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## 1.1 Характеристика планируемого развития территории

Площадь территории:

- в границах, в отношении которых разрабатывается проект планировки – 34,3 га;

- в красных линиях – 32,4 га.

Численность населения (фактическая) – 356 чел.

Баланс территории квартала:

Таблица 1

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего | га | 34,3 | 100 | 34,3 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | территория жилой застройки | га | 11,6 | 33,8 | 11,6 | 33,8 |
| 2 | участки автостоянок для постоянного и временного хранения | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | территория общего пользования | га | 0 | 0 | 7 | 20,4 |
| 3.1 | участки зеленых насаждений | га | 0 | 0 | 1,4 | 4,1 |
| 3.2 | улично-дорожная сеть | га | 0 | 0 | 5,6 | 16,3 |
| 4 | участки объектов торговли и предпринимательства | га | 4,1 | 12 | 4,5 | 13,1 |
| 5 | участки ипподрома | га | 10,7 | 31,2 | 10,9 | 31,8 |
| 6 | участки объектов дорожного сервиса | га | 0,27 | 0,79 | 0,25 | 0,73 |

## 1.2 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Показатели плотности застройки земельных участков

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Застройка одно- двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками (СП 42.13330.2016, приложение Б) | 0,2 | 0,4 |
| Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками (СП 42.13330.2016, приложение Б) | 0,3 | 0,6 |
| Многофункциональная застройка (СП 42.13330.2016, приложение Б) | 1,0 | 3,0 |
| Специализированная общественная застройка (СП 42.13330.2016, приложение Б) | 0,8 | 2,4 |

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

## 1.3 Характеристика планируемого развития территории

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства (номер зоны приведен в соответствии с чертежом планировки территории ППТ-3 «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства»):

| № п/п | Вид разрешенного использования в соответствии с «Классификатором видов разрешенного использования» с изм. и дополнениями от 4 февраля 2019 г. | Наименование | Площадь зоны | Этажность | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазины (4.4) | Объект розничной торговли (магазин) | 3547 | 1 | ул. Беговая |

1.  Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Магазин» (зона №1):

- Площадь земельного участка – 3547 м2.

- Согласно статье 17 части II Правил землепользования и застройки города Смоленска минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых площади озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

а) стен зданий, строений, сооружений без окон - 0 метров;

б) стен зданий, строений, сооружений с окнами:

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность по границам сопряженных земельных участков, по границам земельных участков, отделенных территориями общего пользования, или по границам территорий, на которых земельные участки не сформированы, но не менее 10 метров;

в случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ участков, не совпадающих с красными линиями, 3 метра;

в) стен зданий по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, кроме учреждений образования и воспитания, - 0 метров;

- Максимальные выступы за красную линию частей здания в отношении балконов, эркеров, козырьков – не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Максимальное количество этажей надземной части здания не устанавливается. Проектом планировки предусматривается 2 этажа.

- Максимальная высота зданий, строений, сооружений установлена Правилами в соответствии с градостроительными регламентами территориальной зоны с учетом:

границ зон охраны объектов культурного наследия;

максимальной этажности застройки в границах территориальных зон;

видов разрешенного использования в границах территориальных зон;

охраны исторических панорам центральной части города.

- Максимальная общая площадь объекта капитального строительства нежилого назначения не устанавливается.

- Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - V.

- Минимальная доля озелененной территории земельных участков:

минимальная доля озелененных территорий земельных участков устанавливается в соответствии с таблицей 9.1 статьи 22 части II Правил землепользования и застройки г. Смоленска;

минимальная доля озелененных территорий для объектов розничной торговли и объектов общественного питания не устанавливается.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II Правил землепользования и застройки г. Смоленска:

| N п/п | Вид использования | Минимальное количество машино-мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты культуры, обслуживающей, административной, общественной, производственной деятельности, в том числе рассчитанные на прием посетителей | 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве |

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

| N п/п | Вид использования | Минимальное количество машино-мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и(или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | 1 машино-место на 40-50 м2 общей площади здания |

Ориентировочно количество необходимых мест (при площади застройки 300 кв.м. с учетом этажности 1 этаж, из расчета 1 машино-место на 50 кв.м. общей площади здания) составит 6 машино-мест.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 Характеристика развития системы социального обслуживания

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания).

Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

Таблица 3

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения | Минимальная обеспеченность | Размеры земельных участков | Количество мест для жилых домов | Место размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | на 1000 жителей | По демографической структуре охват в пределах 85 % от возрастной группы 0-7 лет – ориентировочно 45; охват в пределах 100 % – ориентировочно 53 | не менее 35 м2 на 1 место | 17 | Частный детский сад «Солнечный лучик», пос. Одинцово, д. 34; Детский сад № 82 Рябинка, пр. Ипподромный, д. 28 |
| Общеобразовательные учреждения | мест на 1000 жителей | По демографической структуре охват 100 % от возрастной группы 7-18 лет – ориентировочно 90 | При вместимости: до 400 мест – 50; 400-500 мест – 60; 500-600 мест - 50; 600-800 мест – 40; 800-1100 мест – 33; 1100-1500 мест – 21; 1500-2000 мест – 17; св. 2000 мест – 16. Возможно уменьшение в условиях реконструкции – на 20 % | 33 | Существующая МБОУ «СШ № 9», г. Смоленск, просп. Гагарина, 52 |
| Отделение связи | м2 общей площади на 1000 жителей | 1 | 0,1-0,15 га на объект | 0,1 | Существующее почтовое отделение «Почта России», г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 46, здание суда |
| Учреждения культуры | м2 общей площади на 1000 жителей | 50 | По заданию на проектирование | 17,8 | Существующая Библиотека № 002, ЦБС, просп. Гагарина, 121 |
| Закрытые спортивные сооружения | м2 общей площади на 1000 жителей | 30 | 0,2-0,5 га на объект | 10,7 | Существующий ипподром, ш. Киевское, д. 10 |
| Пункт охраны порядка | м2 общей площади на жилую группу | 10 | 0,1-0,15 га на объект | 1 | Существующий участковый пункт полиции г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 52 |

## 2.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### 2.2.1 Транспортное обслуживание

Система транспортного обслуживания проектируемой территории квартала выполнена с учетом Генерального плана города Смоленска.

Въезд на территорию осуществляется по Киевскому шоссе.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

Магистральные улицы общегородского значения 2 класса:

- расчетная скорость движения – 60 км/ч;

- ширина полосы движения 3,25-3,75 м;

- число полос движения – 4-10;

- наименьший радиус кривых в плане – 170 м;

- наибольший продольный уклон – 70‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 3 м;

Улицы в зонах жилой застройки:

- расчетная скорость движения – 40 км/ч;

- ширина полосы движения 3,0-3,5 м;

- число полос движения – 2-4;

- наименьший радиус кривых в плане – 70 м;

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2 м;

Улицы в общественно-деловых и торговых зонах:

- расчетная скорость движения – 40 км/ч;

- ширина полосы движения 3,0-3,5 м;

- число полос движения – 2-4;

- наименьший радиус кривых в плане – 70 м;

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2 м;

Основные проезды:

- расчетная скорость движения – 40 км/ч;

- ширина полосы движения 3,0 м;

- число полос движения - 2;

- наименьший радиус кривых в плане – 50 м;

- наибольший продольный уклон – 70‰;

- ширина пешеходной части тротуара –1 м;

Второстепенные проезды:

- расчетная скорость движения – 30 км/ч;

- ширина полосы движения 3,5 м;

- число полос движения - 1;

- наименьший радиус кривых в плане – 25 м;

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 0,75 м;

### 2.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 0 | 4,61 |
| 1 | магистральные улицы общегородского значения 2 класса | км | 0 | 0,91 |
| 2 | улицы и дороги местного значения | км | 0 | 0,52 |
| 2.1 | улицы в зонах жилой застройки | км | 0 | 0,33 |
| 2.2 | улицы в общественно-деловых и торговых зонах | км | 0 | 0,19 |
| 3 | проезды: | км | 0 | 3,18 |
| 3.1 | основные | км | 0 | 1,94 |
| 3.2 | второстепенный | км | 0 | 1,24 |

## 2.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

### 2.3.1 Водоснабжение

Обслуживание объектов капитального строительства от централизованной системы водоснабжения.

В соответствии с п. 1.5.1.2.5 региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» для предварительных расчетов объема водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды и проектирования систем водоснабжения принимаем показатель водопотребления – 8,1 м3 в сут/га, расход воды на хозяйственно-бытовые нужды – 125 л/чел. в сутки.

Расчетное водопотребление для существующей территории – 277,8 м3 в сут/га.

Протяженность существующих сетей водоснабжения – 9,55 км.

### 2.3.2 Водоотведение

Обслуживание объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоотведения.

Протяженность существующих сетей водоотведения – 3,1 км.

### 2.3.3 Теплоснабжение

Теплосети на проектируемой территории отсутствуют.

### 2.3.4 Газоснабжение

Обслуживание объектов капитального строительства предусматривается от централизованной системы газоснабжения.

В соответствии с п. 1.5.1.7.5 региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 чел.

Расчетное потребление газа для планируемой территории – 106800 м3/год.

Протяженность существующих сетей газоснабжения – 3,3 км.

### 2.3.5 Электроснабжение

Обслуживание объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

В соответствии с 1.5.1.8.3 региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» укрупненные показатели электропотребления для квартала (микрорайона) застройки составляет 0,42 кВт/чел.

Расчетное электропотребление – 149,52кВт.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 3,32 км.

### 2.3.6 Связь, радиовещание и телевидение

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 2,65 км.

## Приложение 1 Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

| Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2020 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| Площадь проектируемой территории - всего | га | 34,3 | 34,3 |
| в том числе территории: |  |  |  |
| - жилых зон (индивидуальные жилые дома) | га | 11,6 | 11,6 |
| Из общей площади проектируемого района участки |  |  |  |
| гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0 | 0 |
| Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего | га | 0 | 7 |
| из них: |  |  |  |
| зеленые насаждения общего пользования | га | 0 | 1,4 |
| улицы, дороги, проезды, площади | га | 0 | 5,6 |
| Коэффициент застройки | % | 0 | - |
| Коэффициент плотности застройки | % | 0 | - |
| Из общей территории: |  |  |  |
| земли федеральной собственности | га |  | - |
| земли субъектов Российской Федерации | га |  | - |
| земли муниципальной собственности | га | 22,9 | 22,7 |
| земли частной собственности | га | 11,4 | 11,6 |
| земли федеральной собственности | га |  | - |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| Численность населения | чел. | 356 | 356 |
| Плотность населения | чел. / га | 11 | 11 |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | мест | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | мест | 0 | 0 |
| Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | 0 | 0 |
| Аптеки | объектов | 0 | 0 |
| Раздаточные пункты детской молочной кухни | порций в смену | 0 | 0 |
| Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | м2 | 0 | 0 |
| Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | объектов | 0 | 0 |
| Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | объектов | 0 | 0 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объектов | 0 | 0 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | соответствующие единицы | 0 | 0 |
| Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | соответствующие единицы | 0 | 0 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети - всего | м | 0 | 4,61 |
| в том числе: |  |  |  |
| магистральные улицы общегородского значения | м | 0 | 0,91 |
| улицы и дороги местного значения | м | 0 | 0,52 |
| проезды | м | 0 | 3,18 |
| Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| трамвай | км | 0 | 0 |
| троллейбус | км | 0 | 0 |
| автобус | км | 0 | 0 |
| Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  | - | - |
| в том числе: |  |  |  |
| постоянного хранения | маш.-мест | 0 | 0 |
| временного хранения | маш.-мест | 0 | 0 |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| Водопотребление – всего | л / сут | 0 | 9,5 |
| Водоотведение | л / сут | 0 | - |
| Электропотребление | кВт | 0 | 149,52 |
| Расход газа | м3 в год | 0 | 106800 |
| Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | кДж/˚С сут | 0 | 0 |
| Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | 0 | 0 |
| Потребность в иных видах инженерного оборудования | соответствующие единицы | 0 | 0 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |
| Озеленение санитарно-защитных зон | Га | - | - |
| Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % ПДК | - | - |
| Уровень шумового воздействия | дБ | 0 | 0 |
| Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га | 0 | 0 |
| ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| Всего | млн. руб. | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилищное строительство | млн. руб. | 0 | 0 |
| социальная инфраструктура | млн. руб. | 0 | 0 |
| улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт | млн. руб. | 0 | 0 |
| инженерное оборудование и благоустройство территории | млн. руб. | 0 | 0 |
| прочие | млн. руб. | 0 | 0 |
| Удельные затраты |  |  |  |
| на 1 жителя | тыс. руб. | 0 | 0 |
| на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. | 0 | 0 |
| на 1 га территории | тыс. руб. | 0 | 0 |