##### ООО «Город С.»  Проектная мастерская.

Свидетельство  НП СРО «ОСП» № 0016-2016-2012-6730051506-П-3 от 16.10.2012 г.

214015,  г. Смоленск, ул. Парковая 17-В

Тел.  8 (4812) 65-42-06, эл. адрес: tomanike55@mail.ru

Техническое обоснование размещения объекта розничной торговли (магазина) общей площадью 502,7 кв.м. на земельном участке, кад. номер  67:27:0000000:5661  по адресу:

Смоленская область,  г. Смоленск,  поселок Красный Бор.

- Обследование земельного участка  производилось в феврале 2021 года.

- Заказчик: Прыгунов А.А.

- Цель обследования:

Определение возможности размещения объекта розничной торговли (магазина) общей площадью 502,7 кв.м на земельном участке, кад. номер  67:27:0000000:561 для получения разрешения на условно разрешенный вид использования «объект розничной торговли площадью более 300 кв.м»  в зоне Ж1.

- Установлено:

Обследуемый земельный участок  находится в Заднепровском  районе города Смоленска в районе сложившейся   жилой застройки.      Категория земель – земли населенных пунктов.  Территориальная зон – Ж1. Вид разрешенного использования – объекты розничной торговли, для размещения объектов торговли.

Земельный участок расположен в примыкании к улице Красноборской и двух существующих проездов, поэтому подъезд к земельному участку возможен с трех сторон.

С ул. Красноборской  обеспечивается   транспортная  и пешеходная связь земельного   участка:  подъезд автомашин личного автотранспорта, пожарных машин и спецавтотранспорта.

Земельный участок имеет  рельеф с незначительным  уклоном восточном   направлении.  Конфигурация земельного участка – в виде неправильного многоугольника.

Площадь земельного участка согласно правоустанавливающих документов -1600кв.м. Земельный участок принадлежит  Прыгунову Алексею Анатольевичу на праве собственности на основании договоров  купли продажи  земельных участков.

Расположение земельного участка в системе сложившейся  застройки следующее:

- с северной стороны частично участок граничит  с землями государственной собственности  – территория общего пользования – проезд, частично с земельным участком предоставленным для индивидуального жилищного строительства.

- с южной стороны участок граничит  с землями государственной собственности  – территория общего пользования – проезд.

- с западной стороны – ул. Красноборская.

-с восточной стороны   с землями государственной собственности.

- В основных видах разрешенного использования земельного участка возможно размещение объектов розничной торговли если:

<*>- могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

<**>, относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 300 квадратных метров и не менее 150 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 квадратных метров или менее 150 квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам использования.

- Собственник земельного участка находит целесообразным возможность размещения на земельном участке объект торговли площадью больше установленных основными видами разрешенного использования земельного участка, а именно 502,7кв.м. общей площади вместо 300 кв.м.

- Магазин большей площади позволяет обеспечить необходимый  ассортимент товаров и современную технологию торговли.

В границах земельного участка возможно размещение объекта розничной торговли в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства  по чертежу градостроительного плана земельного участка, возможно размещение парковки  для покупателей с местом стоянки для МГН, погрузо-разгрузочной площадки, площадка для мусорных контейнеров.

Количество парковочных мест принято  в соответствии с расчетным количеством посетителей и работников.

Заключение.

Размещение магазина площадью 502,7 кв. м. на обследуемом участке соответствует градостроительной стратегии поселка Красный Бор, не нарушает красных линий и линии застройки, не превышает допустимой плотности застройки участка, позволяет разместить на земельном участке элементы благоустройства в соответствии с нормами.

Размещение здания на участке соответствует противопожарным и санитарным регламентам.

Приложения

- Графическая информация по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под объект розничной торговли (магазин) общей площадью более 300кв.м. (502,7 кв.м.) на земельном участке, кад. номер  67:27:0000000:5661  по адресу:  Смоленская область,  г. Смоленск,  поселок Красный Бор.

- Директор  ООО «Город С.»                      __________________Т. В. Никешкина

- Составил                                                      __________________ С.А.Кукушкина