Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

214 000 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, кв. 10. ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810723250001569 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с 30101810145250000411 БИК 044525411  8 (4812) 647-399, 330-888

Муниципальный контракт от 17.08.2021 №0163300029421001045 на разработку проекта планировки и проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Рошаля – улицы Средне-Лермонтовской – улицы Толмачева – улицы Нижне-Лермонтовской –

улицы Красной

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Заказчик: | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска |
| --- | --- |
| Местоположение объекта проектирования: | г. Смоленск, территория в границах улицы Рошаля – улицы Средне-Лермонтовской – улицы Толмачева – улицы Нижне-Лермонтовской – улицы Красной |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-УЧ-ПЗ

Том 1

2021

Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

214 000 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, кв. 10. ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810723250001569 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с 30101810145250000411 БИК 044525411  8 (4812) 647-399, 330-888

Муниципальный контракт от 17.08.2021 №0163300029421001045 на разработку проекта планировки и проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Рошаля – улицы Средне-Лермонтовской – улицы Толмачева – улицы Нижне-Лермонтовской –

улицы Красной

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-УЧ-ПЗ

Том 1

| Директор |  | Алексеенко А. А. |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Сидоренкова О. С. |

2021

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-УЧ-ПЗ | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 2 | ППТ-УЧ-Гр | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 3 | ППТ-МО-ПЗ | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Текстовая часть | Несекретно |
| 4 | ППТ-МО-Гр | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |
| 5 | ПМТ-УЧ-ПЗ | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 6 | ПМТ-УЧ-Гр | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 7 | ПМТ-МО-Гр | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |

Содержание тома

1.	ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	5

1.1 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки	5

1.2 Характеристика планируемого развития территории	6

1.3 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)	6

1.4 Красные линии и линии регулирования застройки	7

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

2.1 Характеристика развития системы социального обслуживания	8

2.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания	10

2.2.1 Транспортное обслуживание	10

2.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования	11

2.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей	11

2.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	11

2.3.1 Водоснабжение	12

2.3.2 Водоотведение	12

2.3.3 Теплоснабжение	12

2.3.4 Газоснабжение	13

2.3.5 Электроснабжение	13

2.3.6 Связь и информатизация	13

2.3.7 Сбор твердых бытовых отходов	13

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	14

# 1.	ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## 1.1 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Площадь территории квартала:

- в границах проектирования –5,1 га;

- в красных линиях – 4,5 га.

Расчетная численность населения – 278 чел. (228 чел. – проживающие в многоквартирных жилых домах, из расчёта согласно п. 5.6. и таблице 2 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 50 чел. - из расчёта проживания в одном индивидуальном жилом доме – 2 человека).

Согласно Карте (Схеме) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон Генерального плана г. Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

- жилой зоны

- зоны транспортной инфраструктуры

Согласно Схеме границ территориальных зон Правил землепользования и застройки, г. Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

Жилые зоны:

- Ж4 - зона застройки жилыми домами смешанной этажности

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

- Т4 - зона улично-дорожной сети

## 1.2 Характеристика планируемого развития территории

Баланс территории квартала:

Таблица 1

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего | га | 4,5 | 100 | 4,5 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | территория жилой застройки | га | 2,3 | 51,1 | 2,9 | 64,4 |
| 2 | участки школ | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | участки дошкольных организаций | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | участки объектов коммунального обслуживания | га | 0,07 | 1,5 | 0,1 | 2,2 |
| 5 | Участки объектов торговли и объектов общественно-делового значения | га | 0,06 | 1,3 | 0,09 | 2,0 |
| 6 | участки закрытых автостоянок (гаражей) | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | автостоянки для временного хранения | га | 0,00 | 0,0 | 0,01 | 0,2 |
| 8 | территория общего пользования | га | 0,00 | 0,0 | 0,03 | 0,6 |
| 8.1 | участки зеленых насаждений и элементов благоустройства | га | 0,00 | 0,0 | 0,3 | 6,6 |
| 8.2 | элементы улично-дорожной сети | га | 0,00 | 0,0 | 1,0 | 22,2 |
| 9 | прочие территории | га | 0,00 | 0,0 | 0,07 | 1,5 |

Планируется реконструкция улично-дорожной сети с целью доведения ее параметров до нормативных.

Возведение строений и сооружений, не предусмотренных в данном проекте планировки территории, допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

## 1.3 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Расчетный коэффициент застройки территории квартала - Кз=0,08.

Расчетный коэффициент плотности территории квартала - Кпл.з=4,9.

## 1.4 Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения территории. Соблюдение красных линий также обязательно при последующем межевании и подготовке градостроительных планов земельных участков.

Красные линии улиц и проездов назначены проектом планировки в соответствии со схемой транспортного обслуживания. Расстояние между красными линиями определялись согласно категорий каждой из существующих улиц в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (см. том 2 ППТ-УЧ-Гр, лист 1 «План красных линий (основной чертёж)»).

Разбивочный чертеж красных линий выполнен на топографической основе в М 1:1000, в системе координат МСК-67. Координаты поворотных точек красных линий приведены на чертеже в форме ведомости (см. том 2 ППТ-УЧ-Гр лист 2 «Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000).

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 Характеристика развития системы социального обслуживания

Основная задача проекта планировки в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Проект планировки рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания). Радиусы обслуживания указаны на чертежах утверждаемой части проекта планировки территории.

Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

Таблица 3

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Радиус обслуживания, м | Количество на планируемой территории при численности населения 278 чел. |  | Место размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации, место | 300 | 15 |  | Существующее в смежном квартале МБДОУ «Детский сад № 56 РЖД |
| Общеобразовательные учреждения, место | 500 | 25 |  | Существующая в смежном квартале МБОУ СШ №7 города Смоленска |
| Предприятия торговли, м2 торговой площади, в том числе: | 500 | 28 |  |  |
| продовольственными товарами |  | 19 | Существующие в планируемом квартале |  |
| непродовольственными товарами |  | 2 | Существующие в планируемом квартале |  |
| Предприятия общественного питания, место | 500 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 500 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Аптеки, объект | 500 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Отделения связи, объект | 500 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Филиалы банков, операционное место | 500 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Жилищно-эксплуатационные службы, объект | 750 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Помещения для досуга и любительской деятельности, м2 нормируемой площади | 750 | 14 |  | Существующие в смежном квартале |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, м2 площади пола | 500 | 8 |  | Существующие в смежном квартале |
| Опорный пункт охраны порядка, м2 нормируемой площади | 750 | 3 |  | Существующие в смежном квартале |
| Общественные туалеты, прибор | 700 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |

## 2.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### 2.2.1 Транспортное обслуживание

На территории квартала существует улично-дорожная сеть, подлежащая реконструкции для приведения в соответствие с действующей на данный момент нормативной документацией. Планируемые характеристики объектов улично-дорожной сети приведены в разделе «Планируемые характеристики развития территории» настоящего проекта планировки территории.

Въезд на территорию квартала осуществляется по улице Толмачева.

Радиус закругления края проезжей части разные - 6,0 м, 8,0 м.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

ул. Красная (местная улица в зонах жилой застройки):

- ширина полосы движения – 6 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон – 59‰;

- ширина улицы в красных линиях – 12 м.

ул. Толмачева (местная улица в зонах жилой застройки):

- ширина полосы движения – 6 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон – 66‰;

- ширина улицы в красных линиях – 11-15 м.

ул. Средне-Лермонтовская (местная улица в зонах жилой застройки):

- ширина полосы движения –6 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон – 42‰;

- ширина улицы в красных линиях – 12-15 м.

Ширина проезжей части проездов – 3,5 - 6 м. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером 15 x 15 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается (см. Лист ППТ-МО-3 «Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок (парковочных мест), схема движения транспорта на соответствующей территории. Схема поперечных профилей улиц. М 1:2000» Том 4. Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть).

### 2.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования:

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 1,1 | 1,1 |
| 1 | улицы и дороги местного значения | км | 1,1 | 1,1 |
| 2.1 | улицы в зонах жилой застройки | км | 1,1 | 1,1 |
| 3 | проезды | км | 0,0 | 0,0 |

### 2.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей

Таблица 6

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | м/мест | 3 |
| 2 | Машино-места для хранения легковых автомобилей в границах земельных участков жилых домов | м/мест | 37 |
| 3 | Машино-места для хранения легковых автомобилей за границами земельных участков жилых домов | м/мест | 0 |

Минимальное количество машино-мест, предназначенных для учреждений, организаций и предприятий располагается в границах земельных участков и рассчитывается в соответствии с градостроительным законодательством.

## 2.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

## 2.3.1 Водоснабжение

Территория квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусматривается от существующих городских водопроводных сетей.

Планируемое хозяйственно-питьевое водопотребление в застройке квартала составляет 97300 л/сут.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.

Протяженность существующих сетей водоснабжения –1,1 км.

### 2.3.2 Водоотведение

Территория квартала обеспечивается центральной канализацией.

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Расчетное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению.

Протяженность существующих сетей канализации – 0,3 км.

Дождевые стоки

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 2.3.3 Теплоснабжение

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой теплоснабжения.

Расход тепловой энергии равен 3324 кДж/(м2·°С·сут).

Протяженность существующих сетей теплотрассы – 0,3 км.

### 2.3.4 Газоснабжение

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения.

Расход газа на газифицируемые объекты составляет 83400 м3/год в год.

Протяженность существующих сетей газоснабжения –0,8 км.

### 2.3.5 Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей электрической подстанции.

Расчетное электропотребление – 133 кВт.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 1,8 км.

### 2.3.6 Связь и информатизация

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Для проектируемой территории необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа.

### 2.3.7 Сбор твердых бытовых отходов

Расчетное количество твердых бытовых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий составляет 62550 кг в год.

Расчетный объем смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков ‭ 4170 ‬ кг в год.

# 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предусматривается развитие территории в 1 этап.