###### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3.3

| ###### Наименование разделов | ###### стр. |
| --- | --- |
| I. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории Введение - Существующее состояние - Градостроительная ситуация - Климатическая характеристика и инженерно-геологические условия - Использование территории - Транспортная и инженерная инфраструктура - Проектное решение - Планировочная структура - Территории общего пользования и объекты капитального строительства - Ведомость координат поворотных точек красных линий - Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание - Расчет вместимости автостоянок - Размещение объектов капитального строительства - Проект использования территории - Инженерная подготовка территории - Вертикальная планировка - Мероприятия по инженерной защите территории - Характеристика природных условий размещения объектов - Обоснование необходимых сооружений дренажа - Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения - Инженерно-техническое обеспечение - Система водоснабжения - Система водоотведения (канализация) - Теплоснабжение - Газоснабжение - Электроснабжение - Связь и информатизация II. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности III. Иные вопросы планировки территории Технико-экономические показатели проекта планировки |  |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ ВИТЕБСКОГО ШОССЕ – УЛИЦЫ ЧЕРНЫШЕВСКОГО – УЛИЦЫ ЛАВОЧКИНА

В проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах Витебского шоссе – улицы Чернышевского – улицы Лавочкина внесены изменения на основании постановления Администрации города Смоленска от 26.01.2022 №119-адм.

Цель проекта внесения изменений:

- Изменить вид разрешенного использования земельного участка №34 (по экспликации земельных участков) с «Индивидуальный жилой дом» на «Среднеэтажная жилая застройка».

- Сформировать земельные участки под улично-дорожную сеть в границах красных линий.

- Указать способы образования земельных участков, подлежащих изменению.

- Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах Витебского шоссе – улицы Чернышевского – улицы Лавочкина, привести в соответствие с Правилами землепользования и застройки города Смоленска.

- Актуализировать в документации по планировке территории сведения об объектах недвижимости, стоящих на кадастровом учете.

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

В материалы по обоснованию проекта планировки внесены следующие изменения:

- Отражены данные по обеспеченности планируемого к строительству объекта капитального строительства – среднеэтажного жилого дома (земельный участок № 34 по экспликации земельных участков):

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Нормативная обеспеченность | Расчет для территории проекта планировки (166 чел.) | Нормативная площадь земельного участка | Расчет для территории проекта планировки (166 чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | 53 мест на 1000 жителей | 9 мест | 40 м2 на 1 место | 360 м2 |
| Общеобразовательные учреждения | 90 место на 1000 жителей | 15 мест | 50 м2 на 1 место | 750 м2 |
| Отделение связи | 1 объект на жилую группу | 1 объект | 0,1-0,15 га на объект | 0,1-0,15 га |
| Учреждения культуры | 50 м2 общей площади на 1000 жителей | 8,3 м2 | - | - |
| Закрытые спортивные сооружения | 30 м2 общей площади на 1000 жителей | 5,0 м2 | 0,2-0,5 га на объект | 0,2-0,5 га |
| Пункт охраны порядка | 10 м2 общей площади на жилую группу | 10 м2 | 0,1-0,15 га на объект | 0,1-0,15 га |

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории разработан ООО «БИНОМ» по техническому заданию администрации г. Смоленска Смоленской области к муниципальному контракту №3-2013 от 10.06.2013 года на основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе №0163300029413000351-П2 от 27.05.2013 г.

Директор ООО «БИНОМ» - Гаврилов Д.А.

Главный архитектор проекта – Рейзман Н.И.

Проект планировки территории квартала в границах Витебского шоссе – ул. Чернышевского – ул. Лавочкина (ПК №3) г. Смоленска разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной отделом геодезических изысканий ООО "БИНОМ" в 2013 г., а также с использованием планшетов М 1:500 Управления архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

Подготовка проекта планировки территории квартала (далее – Проект планировки) осуществлена для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. (Согласно статье 42 п.1 ГрК РФ).

Исходный год проектирования – 2013 г., расчетный срок – 2033 г., 1 очередь реализации проекта планировки – 2023 год.

Проект планировки и межевания выполнен на цифровых топографических картах в масштабе 1:2000, 1:1000.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе МарInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Проект планировки территории подготовлен в целях:

- Обеспечение долговременного устойчивого развития территории проектирования;

- Сохранение, модернизация, расширение существующего и рост перспективного социально-экономического потенциала;

- Повышение уровня и качества жизни, условий проживания и привлекательности территории проектирования, как для постоянного, так и для временного населения;

- Создание культурного, туристического, транспортного, делового потенциала с благоприятными условиями для инвестиций;

- Придание проектируемой территории обновленных, как традиционных, так и новых, современных перспективных функций;

- Установления красных линий, с последующей их постановкой на учет в ГКН;

- Установления границ земельных участков под существующими зданиями и сооружениями с целью соблюдения требований нормативной документации.

- Выделение элементов планировочной структуры;

- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов местного значения;

- Установление границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома с элементами озеленения и благоустройства и иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилых домов объектами;

- Установление границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты (дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур);

- Установление границ незастроенных земельных участков, пригодных для строительства;

- Установление границ земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов;

- Установление границ территорий общего пользования;

- Установление границ зон действия публичных сервитутов;

- Определение видов разрешенного использования выявленных свободных земельных участков и параметров застройки;

- Определение параметров существующей застройки с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности, капитальности;

- Определение элементов озеленения и благоустройства, объектов, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов, их инвентаризация, с целью выделения общего имущества собственников многоквартирных жилых домов.

При подготовке проекта планировки учтены ранее выполненные проекты, документы по планировке территории, проектная документация:

- Корректировка Генерального плана г. Смоленска 1992 г., утвержденного решением Смоленского городского совета от 22.09.1998г. №260, разработанная в 2007 году Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» (договор №30 от 14 февраля 2007 г.);

- Проект охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры города Смоленска, утвержденный решением Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 03.09.1982 № 528;

- Решение Смоленской областной Думы от 31.10.1996 № 171 «Об историко-архитектурном и историко-археологическом опорном плане г. Смоленска»;

- Постановление Администрации Смоленской области от 26.12.2007 № 464 «Об утверждении Схемы территориального планирования Смоленской области»;

- НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» ООО «Институт Территориального Планирования «Град», г. Омск, 2013 г.;

- Правила землепользования и застройки города Смоленска, утвержденные решением Смоленского городского Совета от 28.02.2007 № 490;

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Смоленска на 2007-2010 гг.»;

- Отчет «Производство обобщений материалов геологических изысканий для разработки генерального плана города Смоленска», выполненный СО ЦТИСИЗ в 1987 г.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

1.1. Градостроительная ситуация

Проектируемая территория является городским образованием периферийного планировочного района города. Анализ градостроительной ситуации полностью отражен в графической части проекта. (Характеристики объектов капитального строительства: этажность, площадь застройки, наименование, адрес, назначение и т.п. отражены на опорных планах. Характеристики земельных участков: форма собственности, площади, номер по ГКН и т.п. отражены в Сведениях о земельных участках, зарегистрированных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области. Также на опорных планах отражены существующие площадки благоустройства и остальная градостроительная информация, в том числе и в табличной форме на графических материалах).

В границах данного образования расположены капитальные жилые и общественные здания различных видов собственности, назначения.

Застройка проектируемого квартала представлена индивидуальными жилыми домами, общежитиями 60-х годов постройки, между которыми встречаются 9-этажные жилые дома 90-х годов постройки.

На территории проектируемого квартала располагаются территория Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского в г. Смоленске.

Территория проектируемого квартала не расположена в зоне действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.

1.2. Климатическая характеристика и инженерно-геологические условия

Настоящая климатическая характеристика составлена по материалам многолетних наблюдений метеостанции г. Смоленск и главы 6 «строительная климатология и геофизика» СНиП II-А. 6-72.

Согласно карте климатического районирования г. Смоленск расположен во II-В климатическом подрайоне.

Температура воздуха. Средняя температура воздуха в градусах С приведена в таблице №1.

Таблица №1.

| Пункт | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Смоленск | -8,6 | -8,1 | -3,8 | 4,4 | 12,1 | 15,6 | 17,6 | 16,0 | 10,8 | 4,6 | -1,1 | -6,1 | 4,4 |

Средняя годовая температура наружного воздуха составляет 4,4º.

Абсолютный минимум температуры наружного воздуха составляет -41º, а абсолютный максимум температуры воздуха составляет 35º.

Средняя максимальная температура воздуха составляет 22,7º.

Средняя температура воздуха наиболее холодного периода составляет -13º.

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки составляет -26º.

Средняя температура воздуха наиболее холодных суток составляет -33º.

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8º составляет 210 дней.

Средняя температура — 2,7º.

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздух ≤0º составляет 145 дней.

Влажность воздуха. Среднемесячная абсолютная и относительная влажность воздуха приводится в таблице №2.

Таблица №2.

| Пункт | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленск | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Абсолютная влажность воздуха (мб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,2 | 3,1 | 4,0 | 6,5 | 9,6 | 13,0 | 14,9 | 14,5 | 10,8 | 7,5 | 5,4 | 4,1 | 8,2 |
|  | Относительная влажность воздуха (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | 87 | 84 | 78 | 74 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 90 | 82 |

Средняя годовая абсолютная влажность воздуха составляет 8,2 мб.

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 82%.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца составляет 32%.

Атмосферные осадки. Количество осадков за год выпадает 792 мм, жидких осадков за год выпадает 681 мм, а суточный максимум составляет 67 мм.

Снежный покров появляется 3.12 и достигает максимальной высоты 47 см.

Разрушение устойчивого снежного покрова наблюдается 5.04.

Нормативная глубина промерзания составляет 1,3 м.

Ветер.

В таблице №3 приводятся данные повторяемости ветра по направлениям скорости ветра в штили.

Таблица№3.

| Повторяемость ветра в % |  |  |  | По направлениям и повторяемость штилей в % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость ветра в м/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направления | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штили |
| Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь | 7 | 9 | 13 | 12 | 16 | 17 | 14 | 12 | 3 |
|  | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 5,4 | 6,8 | 5,8 | 5,8 | 5,4 |  |
| Июль | 12 | 12 | 12 | 6 | 9 | 11 | 19 | 19 | 8 |
|  | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 4,3 | 4,2 | 4,5 |  |

Из приведенных данных видно, что преобладающими являются ветры западного, юго- и северо-западного направлений.

Средняя скорость ветра в январе достигает 6,8 м/сек, а в июле — 3,2 м/сек.

Скорость ветра, возможная один раз за: 1 год — 21 м/сек, 5 лет — 24 м/сек, 10 и 15 лет — 25 м/сек и 20 лет — 26 м/сек.

Солнечная радиация. Среднее количество тепла, поступающего от суммарно солнечной радиации на горизонтальную поверхность, по месяцам приводится в таблице №4.

Таблица №4.

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. кол-во тепла ккал/м² ч. | 20 | 43 | 75 | 128 | 179 | 193 | 181 | 137 | 96 | 47 | 19 | 14 | 94 |

Количество тепла, поступающего в июле месяце при безоблачном небе от солнечной радиации на горизонтальную поверхность в ккал/м² ч., приводится в таблице №5.

Таблица №5.

| Ориентация | Прямая | Рассеянная | Среднее суточное количество тепла |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5505 | 1264 | 282 |
| Северная | 615 | 1034 | 68,5 |
| Северо-восточная и северо-западная | 1547 | 1115 | 111 |
| Южная | 2531 | 1243 | 157 |
| Восточная и западная | 2893 | 1456 | 173 |
| Юго-восточная и юго-западная | 2865 | 1217 | 170 |

1.3. Использование территории

В настоящее время на проектируемой территории расположены объекты жилищного назначения, капитальные жилые и административные здания, учреждения образования, общественного питания и т.п. Анализ использования территории полностью отражен в графической части проекта. (См. Том 3.1, 3.3).

При обследовании современного использования территории проектируемого квартала учтена историко-культурная и градостроительная специфика проектируемого района, сложившаяся особенность использования городских земель.

В состав зон ограничений на использование территорий входят: санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов; коридоры основных инженерных коммуникаций (ЛЭП, водопроводов, газопроводов и др.); зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные и береговые полосы реки и ручьев.

Существующая жилая и общественная застройка

По результатам обследования и данным технической инвентаризации жилой фонд в границах проекта планировки составляет 159,0 тыс. м2 общей площади.

1.4. Транспортная и инженерная инфраструктура

Сеть пассажирского транспорта представлена автобусным транспортом и маршрутными такси.

Территория проектируемого квартала обслуживается автобусами и маршрутными такси. Их маршруты проходят по ул. Лавочкина, ул. Чернышевского, Витебскому шоссе.

Состояние дорожного покрытия удовлетворительное, улицы перегружены инженерными коммуникациями, как правило, в ветхом состоянии, требующие постоянного ремонта, что негативно сказывается на организации транспортного движения. Анализ транспортной и инженерной инфраструктур отражен в графической части проекта планировки (См. Том 3.1, 3.3).

- ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

2.1. Планировочная структура

Планировочная территория разработана с учетом нормативных документов на основе Генерального плана города, Проекта охранных зон памятников истории и культуры г. Смоленска, Правил землепользования и застройки города и др. исходных данных.

Проектом предусмотрено развитие улично-дорожной сети для качественного обслуживания данной территории в системе города.

На рассматриваемой территории квартала существует устойчивая сложившаяся застройка.

Данным проектом планировки предлагается снос индивидуальных жилых зданий для строительства продолжения 2-го Краснофлотского переулка (магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения) как реализации основных положений Генерального плана г. Смоленска. На части освободившегося участка предлагается устройство сквера.

В результате проекта межевания не выявлено для размещения объектов капитального строительства.

Проект планировки территории квартала предусматривает реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт существующих зданий, развитие систем инженерного оборудования и благоустройство территории.

Проектом планировки рекомендуется на фасадах всех объектов капитального строительства разместить адресные указатели с наименованием улиц и номеров.

Проектом планировки рекомендовано провести строительную экспертизу и согласование с пользователями для определения физического износа капитальных нежилых строений на придомовых территориях. По результатам экспертизы и согласования необходимо принять решение о сносе либо реконструкции данных объектов.

Необходимо выполнить рабочий проект освещения территории квартала, как вдоль основных улиц, проездов, так и внутри придомовых территорий, используя технологии энергосбережения.

Для обеспечения взаимосвязи инженерно-транспортных коммуникаций и геометрии застройки проектом предлагается реструктурирование городских коммуникаций путем создания проходных подземных коллекторов для размещения инженерных сетей. (См. Лист 1. Чертеж красных линий (основной чертеж проекта планировки территории). М 1:2000).

Возведение строений и сооружений допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

Проектом планировки рекомендуется на фасадах всех объектов капитального строительства разместить адресные указатели с наименованием улиц и номеров домов.

Проектом планировки рекомендуется привести входы во встроенные нежилые помещения в многоквартирных жилых домах в стилистическое единство.

Также проектом планировки предлагается составить цветовые паспорта объектов капитального строительства, и поскольку в результате средового градостроительного обследования была выявленная большая полихромность фасадов объектов капитального строительства, которая оказывает негативное психологическое воздействие, привести фасады в монохромное состояние.

2.2. Территории общего пользования и красные линии

Территория общего пользования отделяется от кварталов, подлежащих застройке, красными линиями.

Красные линии на территории фактически существующие, координируемые в проекте планировки. Устанавливаются на основании планографической информации г. Смоленска.

Проектом рекомендуется благоустройство территорий общего пользования.

Основные территории общего пользования располагаются на местах существующих зон улиц, дорог, скверов и бульваров.

2.2.1. Ведомость координат поворотных точек красных линий

| Номер точки | Наименование |  | Меры линий, м | Дир. углы | На точку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 462414.32 | 1218730.17 | 24.83 | 270° 21' 42" | 2 |
| 2 | 462414.48 | 1218705.35 | 52.81 | 13° 33' 2" | 3 |
| 3 | 462465.82 | 1218717.72 | 60.37 | 103° 53' 45" | 4 |
| 4 | 462451.32 | 1218776.32 | 163.34 | 82° 52' 14" | 5 |
| 5 | 462471.59 | 1218938.40 | 237.37 | 64° 42' 58" | 6 |
| 6 | 462572.97 | 1219153.03 | 377.15 | 65° 13' 46" | 7 |
| 7 | 462730.99 | 1219495.48 | 146.62 | 145° 29' 22" | 8 |
| 8 | 462610.18 | 1219578.54 | 77.83 | 144° 12' 38" | 9 |
| 9 | 462547.04 | 1219624.06 | 35.53 | 141° 24' 51" | 10 |
| 10 | 462519.27 | 1219646.22 | 17.79 | 137° 43' 41" | 11 |
| 11 | 462506.11 | 1219658.18 | 615.52 | 244° 42' 2" | 12 |
| 12 | 462243.07 | 1219101.70 | 19.36 | 290° 27' 0" | 13 |
| 13 | 462249.83 | 1219083.57 | 90.97 | 276° 55' 7" | 14 |
| 14 | 462260.79 | 1218993.26 | 35.64 | 268° 51' 35" | 15 |
| 15 | 462260.08 | 1218957.63 | 106.80 | 260° 50' 38" | 16 |
| 16 | 462243.08 | 1218852.19 | 22.09 | 253° 58' 20" | 17 |
| 17 | 462236.98 | 1218830.96 | 117.25 | 250° 25' 4" | 18 |
| 18 | 462197.69 | 1218720.49 | 59.05 | 338° 21' 16" | 19 |
| 19 | 462252.57 | 1218698.71 | 41.82 | 344° 21' 28" | 20 |
| 20 | 462292.84 | 1218687.44 | 1.78 | 353° 39' 7" | 21 |
| 21 | 462294.61 | 1218687.24 | 1.74 | 17° 42' 57" | 22 |
| 22 | 462296.27 | 1218687.77 | 36.15 | 28° 6' 18" | 23 |
| 23 | 462328.16 | 1218704.80 | 28.42 | 32° 22' 2" | 24 |
| 24 | 462352.16 | 1218720.01 | 6.10 | 23° 25' 56" | 25 |
| 25 | 462357.75 | 1218722.44 | 20.69 | 15° 47' 36" | 26 |
| 26 | 462377.66 | 1218728.07 | 7.31 | 11° 49' 53" | 27 |
| 27 | 462384.82 | 1218729.57 | 7.18 | 3° 40' 46" | 28 |
| 28 | 462391.99 | 1218730.03 | 22.33 | 0° 21' 42" | 1 |
| Номер точки | Наименование |  | Меры линий, м | Дир. углы | На точку |
|  | X | Y |  |  |  |
| 29 | 462038.62 | 1219120.80 | 38.61 | 184° 52' 44" | 30 |
| 30 | 462000.14 | 1219117.51 | 26.69 | 191° 22' 26" | 31 |
| 31 | 461973.98 | 1219112.25 | 72.10 | 205° 58' 0" | 32 |
| 32 | 461909.16 | 1219080.68 | 11.84 | 205° 39' 9" | 33 |
| 33 | 461898.49 | 1219075.56 | 5.51 | 115° 39' 9" | 34 |
| 34 | 461896.10 | 1219080.52 | 8.99 | 50° 5' 46" | 35 |
| 35 | 461901.87 | 1219087.42 | 0.93 | 81° 47' 59" | 36 |
| 36 | 461902.00 | 1219088.34 | 60.41 | 26° 0' 13" | 37 |
| 37 | 461956.30 | 1219114.82 | 16.05 | 25° 46' 0" | 38 |
| 38 | 461970.75 | 1219121.80 | 28.54 | 11° 22' 26" | 39 |
| 39 | 461998.73 | 1219127.43 | 15.32 | 4° 56' 53" | 40 |
| 40 | 462013.99 | 1219128.75 | 14.32 | 4° 48' 19" | 41 |
| 41 | 462028.26 | 1219129.95 | 5.85 | 49° 45' 26" | 42 |
| 42 | 462032.04 | 1219134.41 | 42.01 | 89° 16' 3" | 43 |
| 43 | 462032.58 | 1219176.42 | 38.18 | 87° 55' 37" | 44 |
| 44 | 462033.96 | 1219214.58 | 52.57 | 90° 35' 53" | 45 |
| 45 | 462033.41 | 1219267.15 | 14.71 | 56° 3' 7" | 46 |
| 46 | 462041.62 | 1219279.35 | 11.93 | 49° 9' 1" | 47 |
| 47 | 462049.43 | 1219288.37 | 10.86 | 31° 7' 43" | 48 |
| 48 | 462058.73 | 1219293.99 | 28.99 | 90° 19' 26" | 49 |
| 49 | 462058.56 | 1219322.98 | 25.86 | 359° 24' 8" | 50 |
| 50 | 462084.42 | 1219322.71 | 39.67 | 332° 21' 51" | 51 |
| 51 | 462119.56 | 1219304.31 | 4.76 | 331° 4' 57" | 52 |
| 52 | 462123.72 | 1219302.01 | 4.76 | 328° 14' 20" | 53 |
| 53 | 462127.77 | 1219299.51 | 21.97 | 326° 56' 13" | 54 |
| 54 | 462146.18 | 1219287.52 | 1.58 | 327° 35' 50" | 55 |
| 55 | 462147.52 | 1219286.67 | 33.44 | 328° 43' 56" | 56 |
| 56 | 462176.11 | 1219269.31 | 58.01 | 62° 53' 53" | 57 |
| 57 | 462202.53 | 1219320.95 | 15.00 | 332° 53' 21" | 58 |
| 58 | 462215.88 | 1219314.12 | 86.11 | 242° 54' 0" | 59 |
| 59 | 462176.66 | 1219237.46 | 90.00 | 334° 41' 15" | 60 |
| 60 | 462258.02 | 1219198.98 | 531.64 | 64° 41' 19" | 61 |
| 61 | 462485.32 | 1219679.59 | 29.26 | 130° 5' 22" | 62 |
| 62 | 462466.47 | 1219701.97 | 29.26 | 125° 53' 41" | 63 |
| 63 | 462449.32 | 1219725.68 | 29.26 | 121° 42' 1" | 64 |
| 64 | 462433.94 | 1219750.57 | 31.26 | 119° 36' 30" | 65 |
| 65 | 462418.50 | 1219777.75 | 37.49 | 116° 25' 43" | 66 |
| 66 | 462401.81 | 1219811.32 | 102.41 | 158° 29' 14" | 67 |
| 67 | 462306.53 | 1219848.88 | 17.56 | 159° 50' 44" | 68 |
| 68 | 462290.05 | 1219854.93 | 17.56 | 162° 32' 46" | 69 |
| 69 | 462273.29 | 1219860.20 | 5.29 | 258° 1' 5" | 70 |
| 70 | 462272.19 | 1219855.02 | 68.97 | 256° 20' 18" | 71 |
| 71 | 462255.90 | 1219788.00 | 4.33 | 257° 40' 15" | 72 |
| 72 | 462254.98 | 1219783.77 | 4.33 | 260° 27' 57" | 73 |
| 73 | 462254.26 | 1219779.50 | 4.33 | 263° 15' 38" | 74 |
| 74 | 462253.75 | 1219775.20 | 15.59 | 264° 36' 5" | 75 |
| 75 | 462252.29 | 1219759.68 | 15.42 | 345° 2' 3" | 76 |
| 76 | 462267.19 | 1219755.70 | 7.97 | 342° 28' 17" | 77 |
| 77 | 462274.79 | 1219753.30 | 7.97 | 337° 25' 17" | 78 |
| 78 | 462282.15 | 1219750.24 | 7.97 | 332° 22' 18" | 79 |
| 79 | 462289.22 | 1219746.54 | 1.92 | 329° 28' 5" | 80 |
| 80 | 462290.87 | 1219745.56 | 10.86 | 326° 22' 40" | 81 |
| 81 | 462299.92 | 1219739.55 | 44.13 | 322° 51' 23" | 82 |
| 82 | 462335.09 | 1219712.90 | 67.36 | 251° 34' 16" | 83 |
| 83 | 462313.80 | 1219648.99 | 6.34 | 253° 24' 38" | 84 |
| 84 | 462311.99 | 1219642.92 | 81.99 | 255° 12' 9" | 85 |
| 85 | 462291.05 | 1219563.64 | 64.02 | 167° 31' 1" | 86 |
| 86 | 462228.54 | 1219577.48 | 17.19 | 213° 15' 44" | 87 |
| 87 | 462214.16 | 1219568.05 | 53.37 | 259° 3' 38" | 88 |
| 88 | 462204.04 | 1219515.65 | 28.23 | 280° 7' 23" | 89 |
| 89 | 462209.00 | 1219487.86 | 15.02 | 184° 22' 2" | 90 |
| 90 | 462194.03 | 1219486.72 | 7.12 | 182° 8' 37" | 91 |
| 91 | 462186.92 | 1219486.45 | 7.12 | 177° 35' 46" | 92 |
| 92 | 462179.81 | 1219486.75 | 7.12 | 173° 2' 55" | 93 |
| 93 | 462172.74 | 1219487.61 | 7.12 | 168° 30' 4" | 94 |
| 94 | 462165.77 | 1219489.03 | 7.12 | 163° 57' 13" | 95 |
| 95 | 462158.93 | 1219491.00 | 26.67 | 161° 43' 28" | 96 |
| 96 | 462133.61 | 1219499.36 | 6.74 | 163° 57' 52" | 97 |
| 97 | 462127.13 | 1219501.23 | 19.55 | 166° 0' 20" | 98 |
| 98 | 462108.15 | 1219505.95 | 7.91 | 163° 32' 47" | 99 |
| 99 | 462100.56 | 1219508.20 | 7.91 | 158° 29' 10" | 100 |
| 100 | 462093.20 | 1219511.10 | 7.91 | 153° 25' 32" | 101 |
| 101 | 462086.12 | 1219514.64 | 7.91 | 148° 21' 56" | 102 |
| 102 | 462079.38 | 1219518.79 | 6.63 | 145° 47' 11" | 103 |
| 103 | 462073.90 | 1219522.52 | 7.34 | 148° 16' 55" | 104 |
| 104 | 462067.66 | 1219526.38 | 7.34 | 152° 52' 25" | 105 |
| 105 | 462061.12 | 1219529.72 | 7.34 | 157° 27' 55" | 106 |
| 106 | 462054.34 | 1219532.54 | 24.79 | 159° 54' 20" | 107 |
| 107 | 462031.06 | 1219541.06 | 23.31 | 242° 17' 18" | 108 |
| 108 | 462020.22 | 1219520.42 | 23.30 | 239° 9' 49" | 109 |
| 109 | 462008.28 | 1219500.42 | 387.65 | 237° 36' 11" | 110 |
| 110 | 461800.58 | 1219173.10 | 242.90 | 302° 47' 40" | 111 |
| 111 | 461932.14 | 1218968.92 | 93.22 | 9° 13' 54" | 112 |
| 112 | 462024.16 | 1218983.87 | 140.49 | 11° 0' 30" | 113 |
| 113 | 462162.07 | 1219010.70 | 69.57 | 338° 3' 2" | 114 |
| 114 | 462226.60 | 1218984.70 | 20.40 | 18° 55' 40" | 115 |
| 115 | 462245.89 | 1218991.31 | 2.28 | 96° 28' 22" | 116 |
| 116 | 462245.63 | 1218993.57 | 84.04 | 96° 58' 2" | 117 |
| 117 | 462235.44 | 1219077.00 | 29.86 | 133° 38' 43" | 118 |
| 118 | 462214.83 | 1219098.61 | 26.01 | 170° 19' 55" | 119 |
| 119 | 462189.19 | 1219102.98 | 14.79 | 187° 29' 16" | 120 |
| 120 | 462174.52 | 1219101.05 | 82.73 | 204° 43' 55" | 121 |
| 121 | 462099.38 | 1219066.44 | 8.51 | 111° 46' 25" | 122 |
| 122 | 462096.22 | 1219074.34 | 9.32 | 162° 45' 7" | 123 |
| 123 | 462087.32 | 1219077.10 | 33.34 | 213° 39' 27" | 124 |
| 124 | 462059.58 | 1219058.63 | 11.39 | 241° 59' 59" | 125 |
| 125 | 462054.23 | 1219048.57 | 22.15 | 270° 21' 47" | 126 |
| 126 | 462054.37 | 1219026.41 | 35.53 | 178° 59' 5" | 127 |
| 127 | 462018.84 | 1219027.04 | 84.84 | 203° 55' 33" | 128 |
| 128 | 461941.29 | 1218992.64 | 15.00 | 116° 9' 20" | 129 |
| 129 | 461934.68 | 1219006.10 | 88.74 | 23° 56' 0" | 130 |
| 130 | 462015.79 | 1219042.10 | 23.67 | 358° 59' 12" | 131 |
| 131 | 462039.45 | 1219041.68 | 79.12 | 90° 36' 12" | 29 |
| Номер точки | Наименование |  | Меры линий, м | Дир. углы | На точку |
|  | X | Y |  |  |  |
| 132 | 462051.21 | 1219071.08 | 17.89 | 33° 40' 37" | 133 |
| 133 | 462066.09 | 1219081.00 | 19.42 | 22° 27' 27" | 134 |
| 134 | 462084.03 | 1219088.42 | 20.32 | 11° 16' 47" | 135 |
| 135 | 462103.96 | 1219092.39 | 2.67 | 9° 43' 8" | 136 |
| 136 | 462106.59 | 1219092.84 | 2.67 | 6° 55' 39" | 137 |
| 137 | 462109.23 | 1219093.16 | 2.66 | 3° 36' 25" | 138 |
| 138 | 462111.89 | 1219093.33 | 0.85 | 1° 44' 56" | 139 |
| 139 | 462112.74 | 1219093.35 | 19.61 | 13° 25' 13" | 140 |
| 140 | 462131.82 | 1219097.91 | 44.75 | 24° 44' 18" | 141 |
| 141 | 462172.46 | 1219116.63 | 14.79 | 7° 33' 2" | 142 |
| 142 | 462187.12 | 1219118.58 | 30.84 | 350° 19' 12" | 143 |
| 143 | 462217.52 | 1219113.39 | 79.72 | 64° 42' 6" | 144 |
| 144 | 462251.58 | 1219185.47 | 96.31 | 154° 41' 52" | 145 |
| 145 | 462164.51 | 1219226.63 | 3.00 | 66° 25' 24" | 146 |
| 146 | 462165.71 | 1219229.38 | 17.51 | 154° 44' 59" | 147 |
| 147 | 462149.87 | 1219236.85 | 72.06 | 245° 59' 44" | 148 |
| 148 | 462120.56 | 1219171.02 | 13.55 | 224° 13' 7" | 149 |
| 149 | 462110.85 | 1219161.57 | 31.65 | 202° 27' 7" | 150 |
| 150 | 462081.59 | 1219149.48 | 8.71 | 202° 55' 37" | 151 |
| 151 | 462073.57 | 1219146.09 | 4.58 | 248° 31' 14" | 152 |
| 152 | 462071.90 | 1219141.82 | 4.25 | 246° 36' 20" | 153 |
| 153 | 462070.21 | 1219137.92 | 7.94 | 247° 11' 21" | 154 |
| 154 | 462067.13 | 1219130.61 | 13.32 | 212° 56' 35" | 155 |
| 155 | 462055.95 | 1219123.36 | 11.35 | 180° 0' 0" | 156 |
| 156 | 462044.60 | 1219123.36 | 48.49 | 270° 30' 41" | 157 |
| 157 | 462045.03 | 1219074.87 | 0.82 | 310° 55' 47" | 158 |
| 158 | 462045.57 | 1219074.25 | 6.47 | 330° 40' 5" | 132 |
| Номер точки | Наименование |  | Меры линий, м | Дир. углы | На точку |
|  | X | Y |  |  |  |
| 159 | 462058.79 | 1219287.02 | 9.07 | 0° 24' 17" | 160 |
| 160 | 462067.86 | 1219287.08 | 24.25 | 62° 22' 10" | 161 |
| 161 | 462079.10 | 1219308.56 | 37.10 | 332° 22' 8" | 162 |
| 162 | 462111.97 | 1219291.36 | 4.76 | 330° 56' 50" | 163 |
| 163 | 462116.13 | 1219289.05 | 4.76 | 328° 24' 4" | 164 |
| 164 | 462120.18 | 1219286.55 | 21.50 | 326° 53' 53" | 165 |
| 165 | 462138.20 | 1219274.81 | 1.57 | 327° 53' 54" | 166 |
| 166 | 462139.53 | 1219273.98 | 34.78 | 328° 43' 56" | 167 |
| 167 | 462169.25 | 1219255.92 | 13.52 | 242° 53' 35" | 168 |
| 168 | 462163.09 | 1219243.88 | 20.21 | 154° 42' 38" | 169 |
| 169 | 462144.82 | 1219252.52 | 93.05 | 245° 59' 36" | 170 |
| 170 | 462106.96 | 1219167.52 | 22.29 | 202° 37' 42" | 171 |
| 171 | 462086.39 | 1219158.94 | 16.72 | 202° 20' 7" | 172 |
| 172 | 462070.92 | 1219152.59 | 1.20 | 210° 33' 18" | 173 |
| 173 | 462069.89 | 1219151.98 | 1.20 | 215° 56' 51" | 174 |
| 174 | 462068.92 | 1219151.27 | 1.20 | 221° 20' 25" | 175 |
| 175 | 462068.01 | 1219150.48 | 1.35 | 239° 53' 58" | 176 |
| 176 | 462067.34 | 1219149.31 | 16.64 | 246° 53' 23" | 177 |
| 177 | 462060.81 | 1219134.01 | 6.61 | 213° 26' 42" | 178 |
| 178 | 462055.29 | 1219130.36 | 15.74 | 180° 0' 0" | 179 |
| 179 | 462039.55 | 1219130.36 | 7.04 | 92° 46' 21" | 180 |
| 180 | 462039.21 | 1219137.39 | 26.52 | 89° 17' 4" | 181 |
| 181 | 462039.54 | 1219163.91 | 3.09 | 90° 29' 53" | 182 |
| 182 | 462039.51 | 1219167.00 | 29.19 | 90° 20' 38" | 183 |
| 183 | 462039.34 | 1219196.19 | 40.64 | 84° 45' 50" | 184 |
| 184 | 462043.05 | 1219236.66 | 8.58 | 89° 57' 26" | 185 |
| 185 | 462043.05 | 1219245.24 | 25.36 | 90° 11' 12" | 186 |
| 186 | 462042.97 | 1219270.61 | 6.13 | 56° 3' 6" | 187 |
| 187 | 462046.40 | 1219275.70 | 10.62 | 49° 9' 1" | 188 |
| 188 | 462053.34 | 1219283.73 | 6.36 | 31° 7' 43" | 159 |
| Номер точки | Наименование |  | Меры линий, м | Дир. углы | На точку |
|  | X | Y |  |  |  |
| 189 | 462249.70 | 1219744.76 | 12.07 | 344° 53' 25" | 190 |
| 190 | 462261.36 | 1219741.61 | 28.32 | 336° 20' 7" | 191 |
| 191 | 462287.30 | 1219730.25 | 29.34 | 322° 50' 33" | 192 |
| 192 | 462310.68 | 1219712.53 | 13.87 | 286° 53' 48" | 193 |
| 193 | 462314.71 | 1219699.26 | 51.67 | 251° 35' 56" | 194 |
| 194 | 462298.40 | 1219650.23 | 59.72 | 255° 14' 16" | 195 |
| 195 | 462283.18 | 1219592.48 | 16.73 | 211° 23' 11" | 196 |
| 196 | 462268.90 | 1219583.76 | 40.72 | 167° 23' 21" | 197 |
| 197 | 462229.16 | 1219592.65 | 16.48 | 124° 3' 7" | 198 |
| 198 | 462219.93 | 1219606.31 | 37.67 | 81° 9' 33" | 199 |
| 199 | 462225.72 | 1219643.53 | 104.03 | 76° 40' 21" | 189 |
| Номер точки | Наименование |  | Меры линий, м | Дир. углы | На точку |
|  | X | Y |  |  |  |
| 200 | 462192.67 | 1219580.69 | 13.84 | 296° 9' 28" | 201 |
| 201 | 462198.78 | 1219568.26 | 44.15 | 259° 14' 13" | 202 |
| 202 | 462190.53 | 1219524.89 | 23.38 | 272° 8' 37" | 203 |
| 203 | 462191.41 | 1219501.52 | 23.06 | 174° 56' 1" | 204 |
| 204 | 462168.44 | 1219503.56 | 32.26 | 161° 34' 36" | 205 |
| 205 | 462137.83 | 1219513.75 | 24.19 | 165° 25' 49" | 206 |
| 206 | 462114.42 | 1219519.84 | 23.73 | 158° 30' 49" | 207 |
| 207 | 462092.34 | 1219528.53 | 13.66 | 147° 9' 19" | 208 |
| 208 | 462080.87 | 1219535.93 | 21.98 | 153° 4' 12" | 209 |
| 209 | 462061.28 | 1219545.89 | 25.28 | 159° 54' 57" | 210 |
| 210 | 462037.54 | 1219554.57 | 15.82 | 67° 9' 47" | 211 |
| 211 | 462043.68 | 1219569.15 | 15.82 | 69° 11' 21" | 212 |
| 212 | 462049.30 | 1219583.94 | 25.75 | 342° 30' 41" | 213 |
| 213 | 462073.86 | 1219576.20 | 11.36 | 346° 4' 17" | 214 |
| 214 | 462084.89 | 1219573.46 | 8.23 | 350° 11' 10" | 215 |
| 215 | 462093.00 | 1219572.06 | 36.78 | 1° 39' 23" | 216 |
| 216 | 462129.77 | 1219573.12 | 28.17 | 13° 34' 41" | 217 |
| 217 | 462157.15 | 1219579.73 | 7.52 | 11° 30' 59" | 218 |
| 218 | 462164.52 | 1219581.24 | 7.51 | 5° 54' 53" | 219 |
| 219 | 462171.99 | 1219582.01 | 7.48 | 1° 9' 27" | 220 |
| 220 | 462179.47 | 1219582.16 | 7.48 | 359° 34' 7" | 221 |
| 221 | 462186.95 | 1219582.10 | 5.90 | 346° 5' 1" | 200 |
| Номер точки | Наименование |  | Меры линий, м | Дир. углы | На точку |
|  | X | Y |  |  |  |
| 222 | 462192.88 | 1219597.00 | 15.63 | 40° 30' 31" | 223 |
| 223 | 462204.76 | 1219607.15 | 39.91 | 80° 55' 26" | 224 |
| 224 | 462211.06 | 1219646.56 | 83.57 | 76° 46' 29" | 225 |
| 225 | 462230.18 | 1219727.91 | 21.31 | 76° 15' 28" | 226 |
| 226 | 462235.24 | 1219748.62 | 18.47 | 79° 44' 12" | 227 |
| 227 | 462238.53 | 1219766.79 | 4.41 | 149° 37' 14" | 228 |
| 228 | 462234.72 | 1219769.02 | 14.07 | 171° 47' 33" | 229 |
| 229 | 462220.80 | 1219771.03 | 8.03 | 174° 39' 4" | 230 |
| 230 | 462212.80 | 1219771.78 | 63.64 | 176° 48' 6" | 231 |
| 231 | 462149.25 | 1219775.33 | 20.03 | 127° 52' 42" | 232 |
| 232 | 462136.96 | 1219791.14 | 35.76 | 79° 11' 2" | 233 |
| 233 | 462143.67 | 1219826.26 | 10.46 | 45° 59' 21" | 234 |
| 234 | 462150.93 | 1219833.78 | 29.85 | 6° 17' 1" | 235 |
| 235 | 462180.60 | 1219837.05 | 67.43 | 357° 27' 8" | 236 |
| 236 | 462247.97 | 1219834.05 | 7.49 | 30° 44' 37" | 237 |
| 237 | 462254.41 | 1219837.88 | 31.33 | 77° 24' 55" | 238 |
| 238 | 462261.23 | 1219868.46 | 73.40 | 171° 39' 43" | 239 |
| 239 | 462188.61 | 1219879.11 | 17.88 | 178° 21' 50" | 240 |
| 240 | 462170.74 | 1219879.62 | 18.08 | 181° 40' 43" | 241 |
| 241 | 462152.66 | 1219879.09 | 17.91 | 184° 21' 10" | 242 |
| 242 | 462134.81 | 1219877.73 | 18.08 | 186° 37' 45" | 243 |
| 243 | 462116.85 | 1219875.64 | 17.90 | 189° 42' 53" | 244 |
| 244 | 462099.21 | 1219872.62 | 24.15 | 192° 47' 1" | 245 |
| 245 | 462075.66 | 1219867.28 | 141.28 | 269° 38' 44" | 246 |
| 246 | 462074.79 | 1219726.00 | 17.67 | 268° 20' 25" | 247 |
| 247 | 462074.27 | 1219708.33 | 17.71 | 265° 59' 20" | 248 |
| 248 | 462073.04 | 1219690.67 | 17.68 | 263° 36' 45" | 249 |
| 249 | 462071.07 | 1219673.10 | 17.88 | 261° 20' 14" | 250 |
| 250 | 462068.38 | 1219655.42 | 17.60 | 258° 47' 12" | 251 |
| 251 | 462064.95 | 1219638.16 | 17.76 | 256° 29' 17" | 252 |
| 252 | 462060.80 | 1219620.89 | 17.72 | 254° 22' 13" | 253 |
| 253 | 462056.03 | 1219603.82 | 8.41 | 297° 33' 36" | 254 |
| 254 | 462059.92 | 1219596.36 | 69.78 | 353° 31' 20" | 255 |
| 255 | 462129.26 | 1219588.49 | 13.56 | 13° 39' 9" | 256 |
| 256 | 462142.43 | 1219591.69 | 13.53 | 13° 13' 28" | 257 |
| 257 | 462155.60 | 1219594.79 | 22.26 | 6° 31' 27" | 258 |
| 258 | 462177.72 | 1219597.32 | 15.17 | 358° 47' 30" | 222 |
| Номер точки | Наименование |  | Меры линий, м | Дир. углы | На точку |
|  | X | Y |  |  |  |
| 259 | 462247.54 | 1219827.07 | 25.46 | 177° 27' 8" | 260 |
| 260 | 462222.11 | 1219828.20 | 21.75 | 177° 27' 8" | 261 |
| 261 | 462200.38 | 1219829.16 | 20.11 | 177° 27' 8" | 262 |
| 262 | 462180.29 | 1219830.06 | 27.53 | 186° 13' 43" | 263 |
| 263 | 462152.92 | 1219827.07 | 3.48 | 225° 14' 3" | 264 |
| 264 | 462150.48 | 1219824.60 | 35.38 | 259° 11' 2" | 265 |
| 265 | 462143.84 | 1219789.85 | 9.53 | 307° 49' 37" | 266 |
| 266 | 462149.68 | 1219782.32 | 63.74 | 356° 48' 6" | 267 |
| 267 | 462213.32 | 1219778.76 | 8.34 | 354° 39' 4" | 268 |
| 268 | 462221.62 | 1219777.99 | 14.46 | 351° 47' 33" | 269 |
| 269 | 462235.94 | 1219775.92 | 4.37 | 6° 27' 6" | 270 |
| 270 | 462240.28 | 1219776.41 | 21.08 | 80° 20' 7" | 271 |
| 271 | 462243.82 | 1219797.19 | 29.85 | 77° 45' 44" | 272 |
| 272 | 462250.15 | 1219826.36 | 2.71 | 164° 52' 42" | 259 |
| Номер точки | Наименование |  | Меры линий, м | Дир. углы | На точку |
|  | X | Y |  |  |  |
| 273 | 462076.58 | 1219918.93 | 73.75 | 7° 47' 27" | 274 |
| 274 | 462149.65 | 1219928.93 | 128.83 | 354° 9' 33" | 275 |
| 275 | 462277.81 | 1219915.82 | 36.41 | 58° 53' 36" | 276 |
| 276 | 462296.63 | 1219947.00 | 14.46 | 93° 14' 41" | 277 |
| 277 | 462295.81 | 1219961.43 | 58.77 | 130° 16' 16" | 278 |
| 278 | 462257.82 | 1220006.27 | 11.30 | 126° 23' 21" | 279 |
| 279 | 462251.11 | 1220015.37 | 11.70 | 123° 46' 10" | 280 |
| 280 | 462244.61 | 1220025.10 | 11.85 | 118° 3' 0" | 281 |
| 281 | 462239.04 | 1220035.55 | 8.74 | 162° 21' 27" | 282 |
| 282 | 462230.71 | 1220038.20 | 14.04 | 208° 38' 2" | 283 |
| 283 | 462218.39 | 1220031.48 | 7.20 | 245° 38' 39" | 284 |
| 284 | 462215.42 | 1220024.91 | 13.77 | 281° 40' 18" | 285 |
| 285 | 462218.21 | 1220011.43 | 16.03 | 245° 27' 25" | 286 |
| 286 | 462211.55 | 1219996.84 | 34.71 | 205° 41' 59" | 287 |
| 287 | 462180.27 | 1219981.79 | 13.11 | 217° 57' 29" | 288 |
| 288 | 462169.93 | 1219973.73 | 15.12 | 220° 3' 59" | 289 |
| 289 | 462158.36 | 1219963.99 | 46.33 | 209° 54' 56" | 290 |
| 290 | 462118.20 | 1219940.88 | 26.03 | 193° 30' 38" | 291 |
| 291 | 462092.89 | 1219934.80 | 15.51 | 176° 31' 20" | 292 |
| 292 | 462077.41 | 1219935.74 | 16.83 | 267° 10' 55" | 273 |
| Номер точки | Наименование |  | Меры линий, м | Дир. углы | На точку |
|  | X | Y |  |  |  |
| 293 | 462113.31 | 1220008.48 | 9.58 | 192° 53' 26" | 294 |
| 294 | 462103.97 | 1220006.34 | 9.59 | 199° 58' 26" | 295 |
| 295 | 462094.96 | 1220003.07 | 10.29 | 200° 26' 37" | 296 |
| 296 | 462085.32 | 1219999.47 | 4.39 | 188° 31' 49" | 297 |
| 297 | 462080.98 | 1219998.82 | 48.18 | 266° 52' 35" | 298 |
| 298 | 462078.35 | 1219950.71 | 32.54 | 5° 29' 24" | 299 |
| 299 | 462110.74 | 1219953.82 | 46.24 | 29° 58' 44" | 300 |
| 300 | 462150.80 | 1219976.93 | 5.16 | 34° 41' 31" | 301 |
| 301 | 462155.04 | 1219979.86 | 5.14 | 46° 59' 54" | 302 |
| 302 | 462158.55 | 1219983.63 | 4.92 | 46° 13' 1" | 303 |
| 303 | 462161.95 | 1219987.18 | 5.01 | 40° 19' 9" | 304 |
| 304 | 462165.78 | 1219990.42 | 4.93 | 35° 3' 25" | 305 |
| 305 | 462169.81 | 1219993.25 | 5.02 | 27° 27' 26" | 306 |
| 306 | 462174.26 | 1219995.57 | 20.71 | 23° 42' 41" | 307 |
| 307 | 462193.22 | 1220003.89 | 7.11 | 29° 10' 21" | 308 |
| 308 | 462199.43 | 1220007.36 | 6.18 | 61° 12' 49" | 309 |
| 309 | 462202.41 | 1220012.78 | 10.11 | 99° 49' 27" | 310 |
| 310 | 462200.68 | 1220022.74 | 6.91 | 137° 47' 54" | 311 |
| 311 | 462195.57 | 1220027.38 | 5.11 | 175° 41' 42" | 312 |
| 312 | 462190.47 | 1220027.77 | 5.09 | 181° 31' 51" | 313 |
| 313 | 462185.38 | 1220027.63 | 5.16 | 189° 38' 4" | 314 |
| 314 | 462180.30 | 1220026.77 | 5.19 | 196° 37' 19" | 315 |
| 315 | 462175.32 | 1220025.28 | 11.33 | 199° 37' 37" | 316 |
| 316 | 462164.65 | 1220021.48 | 24.22 | 197° 19' 12" | 317 |
| 317 | 462141.53 | 1220014.27 | 28.81 | 191° 35' 26" | 293 |
| Номер точки | Наименование |  | Меры линий, м | Дир. углы | На точку |
|  | X | Y |  |  |  |
| 318 | 462136.37 | 1220156.96 | 14.90 | 12° 50' 50" | 319 |
| 319 | 462150.89 | 1220160.28 | 57.14 | 285° 6' 19" | 320 |
| 320 | 462165.78 | 1220105.11 | 14.30 | 11° 40' 18" | 321 |
| 321 | 462179.79 | 1220108.00 | 9.23 | 19° 24' 30" | 322 |
| 322 | 462188.49 | 1220111.07 | 9.29 | 25° 29' 41" | 323 |
| 323 | 462196.88 | 1220115.07 | 22.45 | 28° 49' 27" | 324 |
| 324 | 462216.55 | 1220125.89 | 7.47 | 122° 16' 57" | 325 |
| 325 | 462212.56 | 1220132.20 | 7.35 | 126° 44' 46" | 326 |
| 326 | 462208.16 | 1220138.10 | 7.44 | 131° 23' 50" | 327 |
| 327 | 462203.25 | 1220143.67 | 43.71 | 134° 6' 36" | 328 |
| 328 | 462172.82 | 1220175.06 | 17.27 | 137° 4' 5" | 329 |
| 329 | 462160.17 | 1220186.82 | 8.25 | 139° 26' 50" | 330 |
| 330 | 462153.91 | 1220192.19 | 8.13 | 145° 14' 59" | 331 |
| 331 | 462147.23 | 1220196.82 | 8.28 | 150° 15' 38" | 332 |
| 332 | 462140.04 | 1220200.93 | 8.18 | 156° 23' 57" | 333 |
| 333 | 462132.54 | 1220204.20 | 8.25 | 161° 14' 31" | 334 |
| 334 | 462124.73 | 1220206.86 | 8.11 | 167° 2' 14" | 335 |
| 335 | 462116.82 | 1220208.68 | 8.29 | 172° 26' 5" | 336 |
| 336 | 462108.61 | 1220209.77 | 3.64 | 177° 5' 29" | 337 |
| 337 | 462104.97 | 1220209.95 | 17.09 | 220° 55' 31" | 338 |
| 338 | 462092.06 | 1220198.76 | 184.94 | 266° 49' 10" | 339 |
| 339 | 462081.80 | 1220014.10 | 7.79 | 21° 27' 15" | 340 |
| 340 | 462089.05 | 1220016.95 | 7.53 | 20° 32' 51" | 341 |
| 341 | 462096.10 | 1220019.59 | 7.56 | 16° 18' 26" | 342 |
| 342 | 462103.36 | 1220021.71 | 7.52 | 11° 30' 59" | 343 |
| 343 | 462110.72 | 1220023.21 | 26.89 | 11° 29' 53" | 344 |
| 344 | 462137.07 | 1220028.57 | 23.89 | 17° 17' 59" | 345 |
| 345 | 462159.88 | 1220035.68 | 17.51 | 18° 41' 21" | 346 |
| 346 | 462176.47 | 1220041.29 | 6.52 | 9° 31' 27" | 347 |
| 347 | 462182.90 | 1220042.37 | 21.67 | 355° 57' 47" | 348 |
| 348 | 462204.52 | 1220040.84 | 26.78 | 29° 6' 51" | 349 |
| 349 | 462227.91 | 1220053.87 | 7.11 | 65° 17' 39" | 350 |
| 350 | 462230.88 | 1220060.33 | 11.66 | 99° 4' 9" | 351 |
| 351 | 462229.05 | 1220071.85 | 21.60 | 95° 52' 50" | 352 |
| 352 | 462226.83 | 1220093.34 | 9.68 | 99° 37' 19" | 353 |
| 353 | 462225.21 | 1220102.88 | 9.58 | 105° 27' 12" | 354 |
| 354 | 462222.66 | 1220112.11 | 21.15 | 208° 48' 54" | 355 |
| 355 | 462204.13 | 1220101.92 | 51.16 | 195° 40' 4" | 356 |
| 356 | 462154.88 | 1220088.10 | 71.30 | 105° 2' 45" | 318 |

2.3. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Общая протяженность улично-дорожной сети проектируемой территории квартала составляет 4,8 км.

Структура улично-дорожной сети состоит:

1. Магистральные улицы общегородского значения (с высокой транспортной нагрузкой): ул. Лавочкина, проектируемое продолжение 2-го Краснофлотского переулка (магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения).

2. Магистральные улицы районного значения (с высокой транспортной нагрузкой): ул. Лавочкина после пересечения с проектируемым продолжением 2-го Краснофлотского переулка, ул. Чернышевского.

3. Улицы и дороги местного значения – улицы в жилой застройке (со средней и малой транспортной нагрузкой): ул. Котовского, 4-й Мопровский переулок, ул. Высокая, 2-й Мопровский переулок, 3-й Мопровский переулок, Верхнемопровский переулок, 5-й Мопровский переулок.

Радиус закругления края проезжей части разные - 8,0 м, 12 м.

Ширина проезжей части проездов - 5,5 - 6 м. Проезды в проектируемом квартале, как правило, являются тупиковым (что обусловлено сложившейся исторически ситуацией), они обеспечены разворотными площадками размером 15 x 15 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Существующие покрытия улиц, проездов в удовлетворительном состоянии, поэтому проектом рекомендуется реконструкция улиц и благоустройство новых проездов.

При выполнении капительного ремонта и реконструкции дорог и проездов необходимо выбирать тип дорожной одежды капитально-усовершенствованный.

Территория проектируемого квартала обслуживается автобусами и маршрутными такси. Их маршруты проходят по ул. Лавочкина, ул. Чернышевского, Витебскому шоссе.

Согласно ПДД:

17. Движение в жилых зонах.

17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.38 и 5.39, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.

17.2. В жилой зоне запрещается сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

17.4. Требования данного раздела распространяются также на дворовые территории.

Проектом планировки территории рекомендовано соблюдать ППД и запретить сквозное движение через жилую зону.

2.3.1. Расчет вместимости автостоянок

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев предусматривается в обустроенных в дворовых пространствах жилых домов, в существующих гаражах, в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

В соответствии с генеральным планом города Смоленска показатель легковых автомобилей для индивидуального пользования принят 345 ед. на 1000 жителей.

Количество легковых автомобилей при планируемой численности населения 3010 составляет 1043 единиц (По данным Письма №8/2733 от 04.07.2013 – от УМВД по Смоленской области).

Генеральным планом на территории проекта планировки не предусматривались отдельные зоны для хранения легковых автомобилей.

У всех объектов обслуживания и досуга должны предусматриваться автостоянки ёмкостью, соответствующей нормам СНиП. В проекте планировки в данном квартале нет возможности предусмотреть автостоянки, чтобы это не противоречило требованиям норм СНиП.

2.4. Размещение объектов капитального строительства

Данным проектом планировки предлагается снос индивидуальных жилых зданий для строительства продолжения 2-го Краснофлотского переулка как реализации основных положений Генерального плана г. Смоленска. На части освободившегося участка предлагается устройство сквера.

В результате проекта межевания не выявлено для размещения объектов капитального строительства.

На основании сведений, предоставленных Управлением архитектуры и градостроительства г. Смоленска (градостроительных планах) и расчетов были разработаны чертежи: Лист 4. «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства. М 1:2000» и Лист 5. «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. М 1:2000» Том 3.1.

Для обеспечения взаимосвязи инженерно-транспортных коммуникаций и геометрии застройки проектом предлагается реструктурирование городских коммуникаций путем создания проходных подземных коллекторов для размещения инженерных сетей. (См. Лист 1. Чертеж красных линий (основной чертеж проекта планировки территории). М 1:2000).

В проекте планировки и межевания сформированы участки под линейные объекты в соответствии с Генеральным планом г. Смоленска. (См. «Основной чертеж. М 1:1000» Проекта межевания. Том 3.5).

Проектом планировки рекомендовано провести строительную экспертизу и согласование с пользователями для определения физического износа капитальных и жилых строений на придомовых территориях. По результатам экспертизы и согласования необходимо принять решение о сносе либо реконструкции данных объектов.

В результате 1 этапа по подготовке проекта планировки и межеванию был проведен средовой 3d анализ градостроительной ситуации.

В результате проведенного историко-градостроительного исследования были разработаны следующие проектные материалы: Лист 1 «Чертеж красных линий (основной чертеж планировки территории)» Том 3.1.

Проект планировки территории квартала рекомендует предусмотреть реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт существующих зданий, реконструировать системы инженерного оборудования и благоустройство территории.

2.4.1. Проект использования территории

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Площадь проектируемой территории равна 89,2 га.

Зеленые насаждения квартала являются частью единой системы зеленых насаждений города. Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

1. зеленые насаждения общего пользования;

2. зеленые насаждения ограниченного пользования;

3. зеленые насаждения специального назначения.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах территории жилого района должен составлять не менее 25%, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона. Площадь озеленения жилого квартала следует принимать не менее 6 кв. м на человека, без учета участков школ и детских дошкольных учреждений.

При реконструкции существующих бульваров и скверов и закладке новых необходимо расширить ассортимент высаживаемых пород, максимально сохраняя существующие посадки.

Размещение растительности в проекте планировки территории квартала носит как регулярный, так и пейзажный характер — в зависимости от зонирования озеленяемой территории. Большое внимание уделено созданию газонов и цветников. Газоны являются важнейшим элементом озеленения; на их фоне создаются все древесно-кустарниковые и цветочные композиции. Кроме того, при устройстве газонов ликвидируются участки пылящих и загрязняющих покрытия территорий, что в настоящее время имеет место в городе.

Зеленые насаждения ограниченного пользования представлены озелененными территориями жилой застройки детских, учебных, медицинских учреждений и предназначены для повседневного отдыха населения вблизи жилья и создания для этого благоприятных микроклиматических условий.

Размещение древесно-кустарниковой растительности носит свободный характер. Различные зоны территории — игр, отдыха, хозяйственные площадки — изолируются посадкой плотных древесно-кустарниковых груш. В средней на 1 гектар озеленяемой территории необходимо высаживать 150-200 штук деревьев и 2500-3000 штук кустарников. Хвойные породы должны составлять 10-15% от общего количества высаживаемых пород и, наряду с березами, высаживается с прикорневым комом земли. В посадочных ямах, траншеях и котлованах предусматривается полная замена грунта растительной землей и внесение органических удобрении.

Зеленые насаждения специального назначения представлены озеленяемыми улицами квартала. На тротуарах улиц предусмотреть необходимые рядовые посадки деревьев с шагом 5 метров и кустарников в живых двухрядных изгородях. Данные насаждения выполняют функции защиты зданий и пешеходов от шума, ветра, снега и пыли. Ассортимент пород подбирается с учетом данных требований. Посадочные материал для озеленения улиц предусматривается крупномерным, с прикорневым комом земли размером 1x1x0,6 м.

Зеленые насаждения всех категорий, объединенные сетью озеленяемых улиц, составляет часть единой системы зеленых насаждений города и его зеленой зоны.

После завершения устройства экопарковок и инженерной подготовки территории выполнить прилегающее к экопарковкам благоустройство и озеленение.

Нормативная площадь озеленения – 22,3 га (Sкв/25%=89,2 га/0,25=22,3 га).

Площадь озеленения существующая – 22,7 га (24,5% от общей площади квартала - Sкв).

Площадь озеленения проектная – 28,4 га (32,0% от общей площади квартала - Sкв).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛОЩАДКАМИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Разработка проекта планировки и межевания территории ведется по застроенной территории. Было произведено натурное обследование существующих на территории площадок благоустройства, был произведен расчет нормативной потребности и уровня обеспеченности площадками всех видов. В результате проводимой в последнее время в городе точечной застройки на проектируемой территории квартала невозможно разместить новые площадки благоустройства без нарушения требований норм.

| № по ГП | Наименование | Ед. изм. | Существующие | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДП | Площадка для игр детей дошкольного и младшего возраста | м2 | 2536 | - |
| ПО | Площадка для отдыха взрослого населения | м2 | - | - |
| ФП | Площадка для занятий физкультурой | м2 | 7781 | - |
| Р | Площадки для стоянки автомашин | м2 | - | - |
| ХП | Хозяйственные площадки | м2 | - | - |

МУСОРОУДАЛЕНИЕ

Для сбора отходов, образующихся на территории проектируемого квартала, существующих контейнерных площадок недостаточно и существующие контейнеры не соответствуют современным экологическим требованиям по утилизации мусора. При введении в эксплуатацию мусороперерабатывающего завода, проектируемого в настоящий момент, необходимо оборудовать контейнерные площадки согласного системе раздельного сбора мусора.

На момент проектирования мусороудаление с территории проектируемого квартала производится путем вывоза бытового мусора с площадок с контейнерами, предусмотренных в специально отведенных местах.

2.5. Инженерная подготовка территории

2.5.1. Вертикальная планировка

Участок проектируемой территории расположен в Промышленном районе г. Смоленска и занимает площадь 89,2 га.

Участок проектируемой территории расположен в Заднепровском районе г. Смоленска и занимает площадь около 89,2 га. С северо-запада территория ограничена улицей Чернышевского, с северо-востока – ул. Лавочкина, с юго-востока – Витебским шоссе и с юго-запада крутым склоном с оврагами, занятыми садовыми кооперативами. Улица Котовского, условно делит территорию пополам. Севернее ее рельеф территории относительно спокойный, плотно застроен жилыми и общественными зданиями и сооружениями. Южнее улицы Котовского рельеф изрезан глубокими оврагами и их отвержками, застроен преимущественно частными жилыми домами, существующие подъезды к которым имеют предельные уклоны, а иногда и превышают их. Перепад высот рельефа в границах проектирования составляет около 65 метров от отметок 242,00 на ул. Чернышевского до 177,00 на Витебском шоссе. Уклоны по улицам и проездам соответствуют величинам от 0,005 до 0,100.

Схема вертикальной планировки территории решена Методом проектных (красных) отметок с указанием высотного положения основных дорог и проездов в местах пересечения осей и в переломных точках рельефа, а также уклоны и расстояния между ними.

Отвод ливневых и талых вод с территории осуществляется проектным рельефом, лотками дорожек и проездов с последующим сбросом их в существующую сеть ливневой канализации. Схема вертикальной планировки территории решена Методом проектных (красных) отметок с указанием высотного положения основных проездов в местах пересечения осей и в переломных точках рельефа, а также уклоны и расстояния между ними.

Схема вертикальной планировки выполнена на основании схемы улично-дорожной сети на топографической основе.

Планировочные отметки по опорным точкам на переломах рельефа и перекрестках улиц назначены из условий обеспечения оптимальных объемов земляных масс, необходимых для создания поверхностного стока дождевых вод в лотки проездных частей городских улиц и далее в дождеприемные колодцы дождевой канализации

Устройство сети водоотводных лотков вдоль внутриквартальных проездов. Сброс поверхностных вод с территории осуществляется в существующую ливневую канализацию.

Принципиальные решения по вертикальной планировке территории указаны в материалах по обоснованию проекта планировки территории. Детальную проработку плана организации рельефа для участков организации экопарковок выполнить при рабочем проектировании.

При выполнении капительного ремонта и реконструкции дорог и проездов необходимо выбирать тип дорожной одежды капитально-усовершенствованный.

Для предотвращения капиллярного поднятия грунтовых вод, а также увеличения несущей способности и срока службы дорожной одежды рекомендуется использование в основании подстилающего слоя геотекстиля.

Вертикальная планировка решена в полной увязке с существующими проездами. Продольные уклоны по улицам приняты в нормативных пределах.

Одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории является организация поверхностного водоотвода. Проектом планировки предусматривается обеспечение стока дождевых вод в закрытую сеть ливневой канализации. Поверхностные стоки поступают в самотечные коллекторы, по которым направляются на насосные станции ливневой канализации.

2.5.2. Мероприятия по инженерной защите территории от подтопления подземными водами

2.5.2.1. Характеристика природных условий размещения объекта

Рассматриваемый участок площадью 89,2 га по характеру и типу застройки относится к селитебной территории с малоэтажным жилым фондом. На проектируемой территории нет объектов промышленности, находится Военная академия войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского.

Влияние климатических условий на формирование и режим подземных вод района выражается высокой влажности воздуха (в среднем около 80 %).

Инженерно-геологическая характеристика

В геологическом строении территории принимают участие четвертичные отложения, представленные насыпным и почвенно-растительным слоями, современными, древнеаллювиальными, делювиальными, озерно-болотными, флювиогляциальными и моренными отложениями.

Насыпной слой представлен суглинками, супесями и песками с включениями щебня кирпича, древесины, хозяйственного и строительного мусора.

Мощность слоя изменяется от 0,2 до 4,0 м и более метров.

Почвенно-растительный слой представлен супесчаным грунтом с корнями растений, мощностью 0,2 м. Современные и древнеаллювиальные отложения, представленные песками. Пески серые, коричнево-желтые, пылеватые, мелкие с прослоями гравелистых, водонасыщенные.

Мощность отложений изменяется от 0,4 до 6,5 м.

Делювиальные отложения представлены лессовидными суглинками.

Суглинки желтовато-бурые, серовато-бурые, пылеватые, мягкопластичной и тугопластичной консистенции.

Мощность отложений колеблется от 1,0 до 3,7 м.

Озерно-болотные отложения представлены суглинками пылеватыми с органическими остатками мягкопластичной и тугопластичной консистенции. Мощность отложений достигает 8,0 м.

Флювиогляциальные отложения, представленные суглинками.

Суглиники коричневые, мелкопесчаные с мягкопластичной и тугопластично консистенцией, с прослоями и линзами песка и глины с включениями гравия.

Мощность отложений от 0,2 до 3,6 м.

Моренные отложения представлены суглинками.

Суглинки красновато-бурые, мелкопескачанные тугопластичной консистенции с прослоями супеси и песка с включениями гравия и гальки.

Мощность отложений более 10 м. Мощная толща четвертичных отложений подстилается породами девона.

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием грунтовых вод, залегающих на глубинах 0,0 - 9,3 м и абсолютных отметках 160,2 — 166,0 м.

Водосодержащими являются пески, водоупором служат суглинки и глины.

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Уровень грунтовой воды подвержен сезонным колебаниям, гидравлически связан с р. Днепр.

По данным химических анализов грунтовые воды по отношению к бетонам и растворам, выполненных на портландцементе, агрессивными свойствами не обладают.

На основании полевых и лабораторных исследований, грунты характеризуются нормативными значениями прочностных и деформационных характеристик, приведенных в таблице №6.

Таблица №6.

| Наименование грунта и возраст | параметры сопротивления сдвигу |  | модуль деформации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | φº | С МПа | Е МПа |
| Суглинки аллювиальные | 12-16 | 0,012-0,016 | 5-8 |
| Пески аллювиальные | 35-38 | 0,001 | 10-20 |
| Суглинки делювиальные | 18-20 | 0,01-0,014 | 10 |
| Суглинки озерно-болотные | 17-19 | 0,012-0,018 | 8-10 |
| Суглинки флювиогляциальные | 21-23 | 0,02-0,03 | 10-20 |
| Пески флювиогляциальные | 22-24 | 0,001-0,002 | 15-20 |
| Суглинки моренные | 25-30 | 0,018-0,02 | 20-25 |

Инженерно-геологические условия территории, по степени пригодности для использования под застройку, позволяют отнести ее к территориям частично благоприятным и требующим инженерных мероприятий.

2.5.2.2. Обоснование необходимости сооружения дренажа.

Основными предполагаемыми источниками воздействия на систему подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта являются:

- утечки из водонесущих и канализационных коммуникаций и сооружений;

- ливневые сточные воды с территории квартала.

Основными факторами, обусловливающими необходимость строительства дренажной системы на территории проектирования, являются жесткие требования по соблюдению нормативных разрывов от прогнозного уровня подземных вод до планировочных отметок поверхности и до ростверков фундаментов зданий и сооружений. Таким образом, от агрессивного воздействия со стороны подземных вод защищаются конструкции, прокладываемые инженерные сети, и нивелируются утечки из водонесущих коммуникаций.

Для исключения негативных последствий подтопления территории, обеспечения требуемого понижения уровня подземных вод в слабопроницаемых грунтах в условиях преимущественно вертикального водообмена и нестабильного инфильтрационного питания организация системы инженерной защиты территории, даже при наличии системы ливневой канализации рекомендуется, но не обязательна.

2.6. Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СП. 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», основных положений СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов других маломобильных групп населения» в части, относящейся к созданию удобной для инвалидов среды на планируемой территории.

Проектные мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов планируемой среды направлены на улучшение условий отдыха, обслуживания, досуга, инвалидов всех категорий, на обеспечение возможности для их свободного доступа к объектам общественно-делового назначения. Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания, зоны рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, устройствами, пешеходными путями, обеспечения удобных и безопасных пересечений транспортных и пешеходных путей.

Территория жилой застройки и улично-дорожная сеть при реконструкции предлагается выполнять с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

Устройство пешеходных тротуаров должно обеспечивать проезд по ним инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатками зрения. Уклоны пешеходных дорожек, тротуаров не должны превышать 5% для продольного, 1% для поперечного в соответствии с п. 3.3 СНиП 35-01.

На экопарковках около общественных зданий предусмотрены места для личных автотранспортных средств инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами.

Проектируемые заездные карманы для остановки общественно транспорта должны оборудоваться необходимыми мероприятиями, чтобы обеспечивать возможность посадки-высадки пассажиров-инвалидов, пользующихся креслами-колясками. На остановках должна быть размещена хорошо читаемая информация о маршрутах, выполненная укрупненным шрифтом и в контрастном цвете.

Специальные мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов создают дополнительные удобства для всех категорий населения: беременных женщин, матерей с прогулочными колясками, людей старшего возраста с любой функциональной недостаточностью, травмами и др.

  - Инженерно-техническое обеспечение

В проекте планировки и межевания сформированы участки под линейные объекты в соответствии с Генеральным планом г. Смоленска. (См. «Основной чертеж. М 1:1000» Проекта межевания. Том 3.5).

Проект планировки территории квартала рекомендует реконструировать системы инженерного оборудования и благоустройство территории в соответствии с Генеральным планом г. Смоленска.

Проектом предлагается реструктурирование городских коммуникаций путем создания проходных подземных коллекторов для размещения инженерных сетей.

2.7.1. Система водоснабжения

Проектируемая территория квартала обеспечивается централизованной системой холодного водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусмотреть от существующих городских водопроводных сетей. Система водоснабжения тупиковая.

2.7.2 Система водоотведения

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой канализации. Хозяйственно-бытовые стоки от сооружений собираются уличной коллекторной сетью. Сброс осуществляется в существующий коллектор, проходящий по участку развития застроенной территории.

Сброс стоков от существующей жилой застройки осуществляется частично в существующие сети канализации.

2.7.3. Теплоснабжение

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой теплоснабжения. Длина теплотрассы составляет 1,4 км.

2.7.4. Газоснабжение

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения. Протяженность 11,0 км.

2.7.5. Электроснабжение

Проектируемая территория обеспечивается существующей системой электроснабжения. Протяженность 16,1 км.

2.7.6. Связь и информатизация

Для проектируемой территории в случае реконструкции существующих сетей необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа.

Протяженность сетей связи – 5,0 км.

Видеонаблюдение предполагается осуществлять путем установки уличных видеокамер в местах массового скопления людей для организации общественного порядка. Сети видеонаблюдения включаются в общую городскую систему, путем использования существующих и новых сетей. Сети видеонаблюдения выполняются по оптоволоконным кабелям.

- ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Защита населения от чрезвычайных ситуаций — это совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайных ситуаций.

Необходимость подготовки и осуществления мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обусловливается:

- риском для человека подвергнуться воздействию поражающих факторов стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф;

- предоставленным законодательством правом людей на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия защиты населения являются составной частью предупредительных мер и мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций и, следовательно, выполняются как в превентивном (предупредительном), так и оперативном порядке с учетом возможных опасностей и угроз. При этом учитываются особенности расселения людей, природно-климатические и другие местные условия, а также экономические возможности по подготовке и реализации защитных мероприятий.

Мероприятия по подготовке страны к защите населения проводятся по территориально-производственному принципу. Они осуществляются не только в связи с возможными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, но и в предвидении опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие их, поскольку значительная часть этих мероприятий эффективна как в мирное, так и военное время.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Комплекс мероприятий по защите населения включает:

- оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;

- эвакуационные мероприятия;

- меры по инженерной защите населения;

- меры радиационной и химической защиты;

- медицинские мероприятия;

- подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Проектом рекомендуется предусмотреть организацию оповещения населения

Одно из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера — его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности. Оповестить население означает своевременно предупредить его о надвигающейся опасности и создавшейся обстановке, а также проинформировать о порядке поведения в этих условиях. Заранее установленные сигналы, распоряжения и информация относительно возникающих угроз и порядка поведения в создавшихся условиях доводятся в сжатые сроки до органов управления, должностных лиц и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня.

В системе РСЧС порядок оповещения населения предусматривает сначала при любом характере опасности включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности — “Внимание всем!”. Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации — радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения, а также рекомендации по поведению в сложившихся условиях. Речевая информация должна быть краткой, понятной и достаточно содержательной, позволяющей понять, что случилось и что следует делать.

Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются специальные системы централизованного оповещения (СЦО). В РСЧС системы оповещения имеют несколько уровней — федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый. Основными уровнями, связанными непосредственно с оповещением населения, являются территориальный, местный и объектовый. Система оповещения любого уровня РСЧС представляет собой организационно-техническое объединение оперативно-дежурных служб органов управления ГОЧС данного уровня, специальной аппаратуры и средств оповещения, а также каналов (линий) связи, обеспечивающих передачу команд управления и речевой информации в чрезвычайных ситуациях. Основной способ оповещения и информирования населения — передача речевых сообщений по сетям вещания. При этом используются радиотрансляционные сети, радиовещательные и телевизионные станции (независимо от форм собственности). Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Менее чем за 30 минут можно обеспечить оповещение 90,8% населения Российской Федерации, менее чем за 5 минут — 78,5%. До 2010 г. на территории Российской Федерации предусмотрена поэтапная реконструкция систем оповещения, что позволит повысить уровень защиты населения в чрезвычайных ситуациях.

Другим эффективным элементом систем оповещения населения служат сети уличных громкоговорителей. Один громкоговоритель в условиях города при установке на уровне второго этажа (наиболее типичный вариант установки) обеспечивает надежное доведение информации в пределах порядка 40–50 м вдоль улицы. Таким образом, чтобы озвучить только одну улицу, необходимо установить значительное количество громкоговорителей. Поэтому постоянно действующие сети уличных громкоговорителей развернуты, как правило, лишь в центре городов и на главных улицах. В отличие от электросирен, передающих лишь условный сигнал опасности, с помощью уличных громкоговорителей можно транслировать звук электросирен и осуществлять затем передачу речевых информационных сообщений. Тем не менее, учитывается, что эффективная площадь озвучивания одного громкоговорителя в 1 000 раз меньше площади озвучивания от одной сирены.

В чрезвычайных ситуациях используются все виды вещания на основе перехвата программ вещания, который осуществляется соответствующими органами управления ГОЧС с помощью специальной аппаратуры.

Эвакуационные мероприятия

Эвакуация относится к основным способам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а в отдельных ситуациях (катастрофическое затопление, радиоактивное загрязнение местности) этот способ защиты является наиболее эффективным. Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы.

Виды эвакуации могут классифицироваться по разным признакам:

- видам опасности — эвакуация из зон возможного и реального химического, радиоактивного, биологического заражения (загрязнения), возможных сильных разрушений, возможного катастрофического затопления и других;

- способам эвакуации – различными видами транспорта, пешим порядком, комбинированным способом;

- удаленности — локальная (в пределах города, населенного пункта, района); местная (в границах субъекта Российской Федерации, муниципального образования); региональная (в границах федерального округа); государственная (в пределах Российской Федерации);

- временным показателям — временная (с возвращением на постоянное местожительство в течение нескольких суток); среднесрочная (до 1 месяца); продолжительная (более 1 месяца).

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлагательная).

Заблаговременная эвакуация населения опасных районов проводится в случае краткосрочного прогноза возможности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия.

Экстренная эвакуация населения из опасного района — при возникновении чрезвычайной ситуации.

Необходимость эвакуации и сроки ее осуществления определяются комиссиями по чрезвычайным ситуациям. Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого вида опасностям критериям. Для кратковременного размещения эвакуированного населения предусмотрено использование служебно-бытовых помещений, клубов, пансионатов, лечебно-оздоровительных учреждений, туристических баз, домов отдыха, санаториев, а также садово-огороднических товариществ. В летнее время возможно кратковременное размещение в палатках.

Эвакуация осуществляется по производственно-территориальному принципу. Планирование, организация и проведение эвакуации населения возложены на эвакуационные органы и органы управления ГОЧС. Планы эвакуации являются частью планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На все население, подлежащее эвакуации, по месту жительства, на предприятиях, в учреждениях и организациях составляются эвакуационные списки. Не занятые в производстве члены семей включаются в списки по месту работы главы семьи. Эвакуационные списки составляются заблаговременно.

Укрытие населения в защитных сооружениях

Укрытие населения в защитных сооружениях при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени имеет важное значение, особенно при возникновении трудностей и невозможности полной эвакуации населения из больших городов, а в сочетании с другими способами защиты обеспечивает снижение степени его поражения от всех возможных поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций различного характера.

Защитное сооружение — это инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате аварий и катастроф на потенциально опасных объектах, опасных природных явлений в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения.

Защитные сооружения классифицируются по:

- назначению — для укрытия техники и имущества; для защиты людей (убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия);

- конструкции – открытого типа (щели, траншеи); закрытого типа (убежища, противорадиационные укрытия).

Надежным способом защиты людей в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени являются убежища.

Убежища — это защитные сооружения, в которых в течение определенного времени обеспечиваются условия для укрытия людей с целью защиты от воздействия современных средств поражения, поражающих факторов природных и техногенных катастроф.

Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций могут использоваться защитные сооружения гражданской обороны, которые создают необходимые условия для сохранения жизни и здоровья людей не только в условиях военного времени, но и чрезвычайных ситуациях различного характера. Они обеспечивают защиту при радиационных и химических авариях, задымлениях, катастрофических затоплениях, смерчах, ураганах и т. п.

В убежищах могут быть развернуты пункты жизнеобеспечения аварийно-спасательных формирований и населения: питания, обогрева, оказания медицинской помощи, сбора пострадавших и другие.

Наращивание фонда защитных сооружений осуществляется путем:

- освоения подземного пространства городов для размещения объектов социально-бытового, производственного и хозяйственного назначения с учетом возможности приспособления их для укрытия населения;

- постановки на учет и в случае необходимости дооборудования имеющихся подвальных и других заглубленных сооружений и помещений наземных зданий и сооружений, метрополитенов, приспособления горных выработок и естественных полостей для защиты населения и материальных средств;

- возведения в угрожаемый период недостающих защитных сооружений с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа.

В последнее время установлен также порядок использования защитных сооружений гражданской обороны. В мирное время они могут использоваться для нужд предприятий, учреждений, организаций и обслуживания населения. Предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности, на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны, обеспечивают сохранность конструкций и оборудования, а также поддержание их в состоянии, необходимом для приведения в готовность к приему укрываемых в сроки до 12 часов.

Учитывая, что защитные сооружения являются эффективной защитой населения от чрезвычайных ситуаций различного характера, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, органы управления ГОЧС на всех уровнях, руководители предприятий должны планировать и осуществлять мероприятия по поддержанию в исправном состоянии имеющиеся защитные сооружения, готовности к использованию в установленные сроки, по дальнейшему накоплению защитных сооружений до требуемых объемов.

- ИНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

| - № п/п | Наименование показателя |  | Ед. измерения | Современное состояние | Проектируемое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь территории квартала в границах проектирования, в том числе территории: |  | га | 89,2 | 89,2 |
|  | в границах красных линий: |  | га | - | 58,0 |
| 1.1.1. | Жилых зон, в том числе: |  | га/% |  |  |
|  | Зона жилой застройки смешанной этажности |  | -//- | 34,4/38,6 | - |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |  | -//- | 2/2,24 | - |
|  | Зоны, занятые объектами дачных хозяйств, садоводств и личных подсобных хозяйств |  | -//- | 3/3,4 | - |
| 1.1.2. | Общественно-деловые зоны: |  | -//- |  |  |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |  | -//- | 21/24 | - |
| 1.1.3. | Рекреационные зоны: |  | -//- |  |  |
|  | Зона рекреационно-природных территорий |  | -//- | 3/3,34 | - |
| 1.1.4. | Производственных зон: |  | -//- |  |  |
|  | Зона размещения объектов воздушного транспорта, отвода железной дороги, размещения автотранспортных предприятий и отвода автомагистралей |  | -//- | 10,2/11,4 | - |
| 1.2. | Из общей площади: |  | -//- |  |  |
|  | - зеленые насаждения внутриквартальные |  | га/% | 22,7/24,5 | 28,4/32 |
|  | - зелень ИЖС |  | -//- | 13,6/15,2 | 17/19,1 |
|  | - внутриквартальные проезды, тротуары, площадки |  | -//- | 5,6/6,3 | 8/9 |
|  | - альтернативное озеленение - экопарковки |  | -//- | - | - |
|  | - штуки, количество парковочных мест: |  | м/мест | - | - |
| 1.3 | Общее количество парковочных мест |  | м/мест | 60 | - |
| 2. |  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. |  | Численность населения | чел. | 3010 | 3010 |
| 3. |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. |  | Общая площадь жилых домов, в том числе: | тыс. кв. м. | 159 | 144,3 |
|  |  | государственный (включая ведомственный) и муниципальный | тыс. кв. м. квартир/% к общему объему жилого фонда | - | - |
|  |  | частной собственности | -//- | 159/100 | 144,3/100 |
| 3.2. |  | Из общего жилого фонда |  |  |  |
|  |  | многоэтажный (9 этажей и более) | -//- | 2,1/1,3 | 1,9/1,3 |
|  |  | среднеэтажный (4-8 этажей) | -//- | 7,2/4,5 | 6,4/4,5 |
|  |  | малоэтажный (1-3 этажей) | -//- | 149,8/94,2 | 136/94,2 |
| 3.3 |  | Убыль жилого фонда – всего в т. ч. аварийные | тыс. кв. м. квартир | - | 14,75 |
| 3.4 |  | Существующий сохраняемый жилой фонд | -//- | 159 | 144,3 |
| 3.5 |  | Новое жилищное строительство – всего | тыс. кв. м. кв./% | - | - |
| 3.6. |  | Структура нового жилищного строительства по этажности в т.ч. |  |  |  |
|  |  | многоэтажное (9 этажей и более) | тыс. кв. м. кв./% | - | - |
|  |  | среднеэтажное (4-8 этажей ) | -//- | - | - |
|  |  | малоэтажный (1-3 этажей) | -//- | - | - |
| 4. |  | УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | Всего / на 1000 чел |  |  |
| 4.1. |  | Детские образовательные учреждения | тыс. мест | 187 | 187 |
| 4.2. |  | Общеобразовательные школы | тыс. мест | н/д | н/д |
| 4.3. |  | Поликлиники | тыс. пос. /шт. | 127 | 127 |
| 4.4 |  | Прочие объекты социального и культурно – бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  |  | Прод.и непрод. торговля | шт. | 5 | 5 |
|  |  | Общественное питание | шт. | - | - |
|  |  | Аптеки | шт. | - | - |
|  |  | Библиотеки | шт. | 1 | 1 |
|  |  | Прочие | шт. | - | - |
| 5. |  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. |  | Протяженность линий пассажирского общественного транспорта |  |  |  |
|  |  | автобус | км | 3,4 | 3,4 |
|  |  | трамвай | км | - | - |
|  |  | троллейбус | км | - | - |
| 5.2. |  | Протяженность улично-дорожной сети (в границах проектирования) | км | 3,2 | 4.8 |
|  |  | Протяженность магистральных улиц и дорог (в границах проектирования) | км | 1,0 | 1,2 |
| 5.3. |  | Протяженность велодорожек (в границах проектирования) | км | - | - |
| 5.4. |  | Плотность улично-дорожной сети в пределах границ проектирования | км/кв. км. | 0,04 | 0,05 |
|  |  | Плотность магистральной сети в пределах застройки | км/кв. км. | 0,01 | 0,01 |
| 5.5. |  | Транспортные развязки в разных уровнях (надземный переход) | единиц | - | - |
| 5.6. |  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомоб. | 1043 | 1043 |
| 6. |  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. |  | - Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. |  | Протяженность сетей | км | 6 | 6 |
| 6.2. |  | - Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1. |  | Протяженность сетей | км | 5 | 5;1,1 |
| 6.2.2. |  | Ливневая канализация | км | 0,7 | 0,7 |
| 6.3. |  | - Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. |  | Протяженность сетей | км | 16,1 | 16,1 |
| 6.4. |  | - Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. |  | Протяженность сетей | км | 1,4 | 1,4 |
| 6.5. |  | - Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. |  | Протяженность сетей | км | 11 | 11 |
| 6.6. |  | - Связь |  |  |  |
| 6.6.1. |  | Протяженность сетей | км | 5 | 5 |
| 6.7. |  | - Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1. |  | Подсыпка территории | млн. куб. м | - | - |
| 6.7.2. |  | Берегоукрепление откосное | км | - | - |
| 6.7.3. |  | Берегоукрепление – вертикальная стенка | км | - | - |
| 6.8. |  | - Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1. |  | Общее количество и территория кладбищ | га | - | - |