Договор от 19.08.2021 № 185-02/2021

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Заказчик:                                        Марченков Иван Владимирович

Местоположение                          город Смоленск, территория в границах

объекта                                          улицы Верхняя Дубровенка – по

проектирования:                           границам территориальной зоны Р1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Утверждаемая часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ -УЧ -ПЗ

Том 1

Смоленск 2021

Договор от 19.08.2021 № 185-02/2021

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Заказчик:                                        Марченков Иван Владимирович

Местоположение                          город Смоленск, территория в границах

объекта                                          улицы Верхняя Дубровенка – по

проектирования:                           границам территориальной зоны Р1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Утверждаемая часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ -УЧ -ПЗ

Том 1

Генеральный директор         Казаков А.А.

Главный архитектор проекта               Обысова Л.Г.

Смоленск 2021

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование разделов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-УЧ-ПЗ | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая часть) Текстовая часть | Несекретно |
| 2 | ППТ-УЧ-Гр | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая часть) Графическая часть | Несекретно |
| 3 | ППТ-МО-ПЗ | Проект планировки территории. Материалы обоснования Текстовая часть | Несекретно |
| 4 | ППТ-МО-Гр | Проект планировки территории. Материалы обоснования Графическая часть | Несекретно |
| 5 | ПМТ-УЧ-ПЗ | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая часть) Текстовая часть | Несекретно |
| 6 | ПМТ-УЧ-Гр | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая часть) Графическая часть | Несекретно |
| 7 | ПМТ -МО-Гр | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию Графическая часть | Несекретно |

# СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

СОСТАВ ПРОЕКТА                                                                                                 3

СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                         4

- ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Справка ГАПа                                                                                                              5

1.1 Характеристика территории проектирования                                              6

1.1.1 Градостроительное зонирование                                                                 6

1.1.2 Жилая застройка                                                                                            7

1.1.3 Рекреационная зона                                                                                       7

1.1.4 Благоустройство и территории общего пользования                                8

- ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2.1 Принятые проектные решения                                                                      8

2.1.1 Архитектурно-планировочная организация территории                          8

2.1.2 Транспортная инфраструктура                                                                    8

2.1.3 Социальная инфраструктура                                                                      10

2.1.4 Благоустройство и рекреация                                                                     11

2.1.5 Санитарная очистка территории                                                                12

2.1.6 Баланс территории в границах проектирования                                       13

2.1.7 Инженерная инфраструктура                                                                     13

2.2 Основные технико-экономические показатели

проекта планировки                                                                                      15

  - Положение об очередности планируемого развития

территории                                                                                                          18

2.3.1 Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности

граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной

инфраструктур                                                                                                     18

Проект планировки территории подготовлен в соответствии со ст. 42 Градостроительного Кодекса РФ, техническим заданием на разработку проекта планировки и проекта межевания (приложение к постановлению Администрации города Смоленска от 02.12.2021 № 3051-адм.)

Проектные решения, принятые в данной документации, соответствуют требованиям норм и правил градостроительного проектирования, экологическим, санитарно – гигиеническим, противопожарным нормативам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов и сооружений, при соблюдении требований и мероприятий, предусмотренных проектом.

Главный архитектор проекта                             Обысова Л.Г.

- ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

  - Характеристика территории проектирования

Проект планировки территории города Смоленска в границах улицы Верхняя Дубровенка -  по границам территориальной зоны Р1 подготовлен в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства различного функционального назначения.

Проект разработан в соответствии с утвержденным генеральным планом города Смоленска и Правилами землепользования и застройки города Смоленска и является уточнением и развитием его принципиальных решений.

Планировочная структура территории проектирования сформирована в увязке с зонированием и учетом сложившейся градостроительной ситуации данного фрагмента городской территории, а также существующей кадастровой составляющей.

Площадь территории проектирования составляет:

- в границах проектирования 2,12 га.

Существующая численность населения   - 7 человек

Подробные демографические данные и численность проживающих приведены в п. 1.3.2 Том 3 ППТ-МО-ПЗ.

    - Градостроительное зонирование

Согласно карте градостроительного зонирования Границы территориальных зон Правил землепользования и застройки города Смоленска, проектируемая территория состоит:

- -Зона Р3 (Зона лесопарков).

Градостроительный регламент зоны лесопарков – Р3

- Предельные размеры земельных участков – не устанавливается.

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- не менее 3-х м.

- Максимальная высота зданий, строений и сооружений подлежит согласованию в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

- Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков:

- Леса (городские леса), лесопарки – 95% территории земельного участка;

- Парки – 80% территории земельного участка при площади участка менее 1 га.

    - Жилая застройка

С учетом сложившейся градостроительной ситуации и фактическому землепользованию структура жилищного фонда в границах проектирования представлена ниже (местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу представлены на схеме ППТ-МО-2):

| № | Объекты жилой застройки | Количество квартир | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | - Жилой дом № 4 - 1 квартира - Жилой дом № 5- 2 квартиры - Жилой дом № 1 и №2 – подлежат сносу и переселению граждан из ветхого аварийного жилья согласно Постановления от 29.03.2019г. № 800-адм (программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) | Все указанные объекты существующие |
| 2 | Индивидуальные (одноквартирные) жилые дома | 1 жилой дом |  |

С учетом сведений ЕГРН, общая площадь участков с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» и «Под многоквартирный жилой дом» составляет 1,10 га (52% от общей территории).

    - Зона рекреационного назначения

Зона лесопарков (Р3) с видом разрешенного использования «Охрана природных территорий (9.1)» площадью 115 м2, сформированная концепцией утвержденного генерального плана города Смоленска и Правил землепользования и застройки города Смоленска, распространяется на 6(шесть) вновь сформированных земельных участков.

Земельные участки сформированы в целях сохранения отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными.

Размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения на проектируемой территории не предполагается.

    - Благоустройство и территории общего пользования

На территории в границах проектирования предусматривается формирование трех земельных участков общей площадью 0,98 га с видом разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)», а также двух земельных участков общей площадью 143 м2 с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)».

- ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

  - Принятые проектные решения

    - Архитектурно-планировочная организация территории

Проект планировки сохраняет существующую планировочную организацию проектируемой территории, при которой сохраняется жилая застройка, а также концептуальные решения Правил землепользования и застройки города Смоленска в части вновь сформированных земельных участков.

    - Транспортная инфраструктура

- В целях создания удобных, быстрых и безопасных транспортных связей на территории проекта планировки предлагается проектирование и строительство нового проезда для подъезда к существующим жилым домам. Дорожные одежды проездов необходимо предусмотреть капитального типа.

- Параметры поперечного профиля улиц и дорог, в том числе ширина пешеходной части тротуара (1,75-3,5 м), назначены согласно требованиям «Нормативов градостроительного проектирования Смоленской области» (далее РГДН, таблица 118), таблице основных показателей транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, приведенной в Постановлении Правительства РФ от 28.09.2009 №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации , ширина проезжей части:

- - проезды – 3,5 м.

- Радиусы закругления края проезжей части приняты от 5-10 м.

- Объекты транспортной инфраструктуры

- Расчет потребности в парковочных местах объектов

- различного назначения

| - Объекты | - Расчетный показатель | - Проектное предложение<*> | - Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка (одноквартирные жилые дома) и многоквартирные жилые дома с приквартирными участками | - На территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать 100% обеспеченность машино-местами для легкового транспорта - Стоянки размещаются в пределах отведенных земельных участков | - Размещение гостевых парковок индивидуального транспорта жителей предусматривается на территории приусадебных и приквартирных участков | - п. 1.5.3.6.17, - п. 1.5.3.6.18, - п. 1.5.3.6.19 - (НГПСм), |

- В целях беспрепятственного и безопасного передвижения индивидуального, грузового автотранспорта, спецтехники по вывозу мусора и пожарных машин в пределах проезда между придомовых территорий проектом предусматривается площадка для разъезда автомобилей. Размеры площадок определены с учетом сложившейся градостроительной ситуации в условиях застроенной городской территории.

    - Социальная инфраструктура

- Расчет потребности в учреждениях повседневного обслуживания населения не производится в связи с тем, что проектируемая территория находится в территориальной зоне Р3 (зона лесопарков), в которой не предусматривается жилая застройка. Однако в связи с фактически сложившимся землепользованием и данными ЕГРН, на территории проектирования в индивидуальных и многоквартирных жилых домах проживает 7 человек.

- Нормативные показатели приводится только для объектов повседневного обслуживания с учетом фактической численности проживающих 7 чел., радиусы обслуживания приняты в соответствии с п 1.4.3.81 (таблица 26) Нормативов градостроительного проектирования Смоленской области.

| - Учреждения, - единицы измерения | - Рекомендуемая обеспеченность в расчете на 1000 жителей в городском поселении | - Нормативная потребность - на планируемой территории | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Дошкольная организация, место | - 45-53 мест - радиус обслуживания- - 300 м | - - - (в соответствие с демографической - структурой) | - Детский сад № 36 «Сосенка» <1> - (радиус обслуживания800 м!) |
| - Общеобразовательная школа, место | - Уровень охвата школьников -90 мест - радиус обслуживания- - 500 м | - - - (в соответствие с демографической - структурой) | - Средняя общеобразовательная школа № 5 <2> - (радиус обслуживания 2,4 км!) |
| - Амбулаторно-поликлиническая сеть | - 1 посещение в смену, но не менее 18,15 - радиус обслуживания-1000 м | - 1 посещение в смену | - Оказание первичной медико-санитарной помощи жителям обеспечивается ОГБУЗ Поликлиника № 8 филиал № 1 - (транспортная доступность-30 мин.) |
| - Аптека, - 1 учреждение | - 1 на 10 тыс. жителей |  | - Ближайшая аптека расположена ​посёлок Серебрянка, 84Б - (радиус обслуживания - 1,8 км !) |
| - Отделение связи, - 1 объект | - 1 объект на 9-25 тыс. жителей - радиус обслуживания-500 м |  | - Население обслуживается почтовым отделением - № 214022, ближайшее почтовое отделение № 2, ​посёлок Красный Бор, 5/16. |
| - Предприятия ЖКХ | - Многоквартирные жилые дома обслуживаются - Управляющей организацией ООО «Городъ» |  |  |
| - Общедоступная универсальная библиотека | - 1 учреждение на 10 тыс. человек |  | - Население обслуживает библиотека № 5, посёлок Красный Бор, 5/218. |
| - Опорный пункт охраны порядка | - Участковый пункт полиции №1 в Заднепровском районе, расположен по ул. Щорса, 2. |  |  |
| - Филиалы банка | - Ближайший филиал Сбербанка России расположен - по ул. Лавочкина, 53а. |  |  |
| - Торговые объекты продовольственных и промышленных товаров не нормируются | - Ближайший магазин «Магнит» расположен ​посёлок Серебрянка, 100в |  |  |

- Примечания:

1.Объекты повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения.

- <1> В настоящее время проектируемую территорию может обслуживать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №36 «Сосенка»».

- <2> В настоящее время проектируемую территорию может обслуживать муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №5».

    - Благоустройство и рекреация

В границах проектируемой территории сформированы 2 земельных участка с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» для размещения декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений. Указанные участки отдельно выделены в проекте межевания.

Вся территория в границах проектирования расположена в зоне рекреационного назначения – зона лесопарков Р3. Все свободные от сложившейся застройки территории (земельные участки в количестве 2 штук) сформированы с видом разрешенного использования «Охрана природных территорий (9.1)» для сохранения отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне:

- создание и уход за запретными полосами;

- создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами;

- создание и уход за лесами в лесопарках;

- иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах;

- сохранение свойств земель, являющихся особо ценными.

    - Санитарная очистка территории

- Организацией планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов на полигон ТБО на территории Смоленской области занимается региональный оператор по обращению с ТКО-Акционерное общество «Спецавтохозяйство».

- График транспортировки ТКО бестарным способом (мешки)с территории индивидуальной жилой застройки представлен на официальном сайте регионального оператора, вывоз отходов осуществляется раз в неделю.

    - Баланс территории в границах проектирования

| № п/п | Территория | Единицы измере-ния | Площадь |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория квартала - всего | га | 2,12 |  | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Территория жилой застройки | га |  | 1,1 | 52,0 |
|  | 1.1 Участки индивидуальных жилых домов |  | 0,68 |  |  |
|  | 1.2 Участки многоквартирных жилых домов |  | 0,42 |  |  |
| 2 | Благоустройство территории | га | 0,01 |  | 0,5 |
| 3. | Участки территорий общего пользования | га | 0,98 |  | 46 |
| 4. | Рекреационная зона | га | 0,01 |  | 0,5 |
| 5. | Участки для хранения автотранспорта | га | 0,02 |  | 1 |

    - Инженерная инфраструктура

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- Обслуживание объектов капитального строительства осуществляется от артезианских скважин и колодцев питьевого водоснабжения, расположенных на территории приусадебных и приквартирных участков.

Проектирование водоснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства осуществлять в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающей организации СМУП «Горводоканал».

ВОДООТВЕДЕНИЕ

- Обслуживание объектов капитального строительства осуществляется через системы септик и выгребные ямы.

Проектирование водоотведения вновь строящихся объектов капитального

строительства осуществлять в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающей организации СМУП «Горводоканал».

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Теплоснабжение многоквартирных жилых домов не осуществляется от централизованных сетей теплоснабжения.

Индивидуальная система теплоснабжения обеспечивает теплом индивидуальную и многоквартирную жилые застройки.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

- Обслуживание объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы газоснабжения.

Проектирование газоснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства осуществлять в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающей организации ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск».

Протяженность существующих сетей газоснабжения на территории проектирования составляет- 63,5 п.м.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

- Обслуживание объектов капитального строительства осуществляется электросетевыми компаниями города Смоленска.

Проектирование электроснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства осуществлять в соответствии с техническими условиями электросетевой компании с учетом их ведомственной принадлежности.

Протяженность существующих сетей электроснабжения на территории проектирования составляет – 271,2 п.м

  - Основные технико-экономические показатели

проекта планировки

Показатели приведены с учетом сложившейся застройки и данных ЕГРН по земельным участкам, расположенным в границах проектирования.

| - Наименование показателя |  |  | - Единица измерения | - Фактический показатель | - Проектный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| - Площадь проектируемой территории, всего: |  |  | - га | - 2,12 | - 2,12 |
| - в том числе территории: |  |  |  |  |  |
| - жилая зона - (многоквартирные жилые дома + индивидуальная жилая застройка) |  |  | - га | - 1,1 | - - |
| - участки благоустройства территории |  |  | - га | - - | - 0,01 |
| - участки территорий общего пользования |  |  | - га | - - | - 0,98 |
| - рекреационная зона |  |  | - га | - - | - 0,01 |
| - Коэффициент застройки |  |  | - % | - - | - - |
| - Коэффициент плотности застройки |  |  | - % | - - | - - |
| - из общей территории |  |  |  |  |  |
| - земли федеральной собственности - (под сервитутом С2) |  |  | - га | - - | - - |
| - земли муниципальной собственности |  |  | - га | - 1,01 | - 1,01 |
| - земли частной собственности всего, - в том числе |  |  | - га | - 2,09 | - - |
|  |  | - НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| - Численность населения |  |  | - чел. | - 7 | - - |
| - Плотность населения |  |  | - чел./га | - 3 | - - |
| - ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| - Общеобразовательные школы |  |  | - мест / 1000 чел. | - - | - - |
| - Амбулаторно- поликлиническое учреждение |  |  | - Посещений /смена | - - | - - |
| - Аптека |  |  | - 1 объект на 10 тыс. жителей | - - | - - |
| - Отделение связи |  |  | - 1 объект на 9-25 тыс. жителей | - - | - - |
| - Предприятия ЖКХ |  |  | - объект | - - | - - |
| - Спортивные плоскостные сооружения |  |  | - 0,7-0,9 га | - - | - - |
| - Универсальная библиотека |  |  | - 1 учреждение на 10 тыс. жителей | - - | - - |
| - Опорный пункт правопорядка |  |  | - На усмотрение Администрации города | - - | - - |
| - Филиал банка |  |  | - Нормируются при новом строительстве | - - | - - |
| - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| - Протяженность улично-дорожной сети, всего |  |  | - км | - 0,258 | - 0,258 |
| - в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - транспортно-пешеходная улица районного значения |  | - м | - - | - - |
|  | - улицы местного значения |  | - м | - - | - - |
|  | - проезды внутриквартальные и придомовые |  | - м | - 258 | - 258 |
| - Протяженность линий общественно-пассажирского транспорта всего, - в том числе: |  |  | - м | - - | - - |
|  | - трамвай |  | - м | - - | - - |
|  | - троллейбус |  | - м | - - | - - |
|  | - автобус |  | - м | - - | - - |
| - Гаражи и стоянки для хранения автомобилей, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | - Постоянного хранения |  | - машино-место | - - | - - |
|  | - Гостевые парковки (временное хранение) |  | - машино-место | - - | - - |
| - ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |
| - Территории под озеленение и благоустройство всего, в том числе |  |  | - га | - - | - 0,02 |
|  | - рекреационная зона |  | - га | - - | - 0,01 |
|  | - благоустройство территории |  | - га | - - | - 0,01 |
|  | - участки для растеневодства |  | - га | - 0,02 | - - |
|  | - озеленение придомовых территорий многоквартирных жилых домов и приусадебных участков индивидуальной жилой застройки (из расчета не менее 40% от общей территории) |  | - га | - 0,85 | - 0,85 |

  - Положение об очередности планируемого развития территории

    - Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

В части транспортного обслуживания на первую очередь необходимо выполнить:

- проектирование и строительство нового проезда для подъезда к существующим жилым домам общей протяженностью 258 м. Дорожные одежды проездов необходимо предусмотреть капитального типа;

- разработка проекта на устройство системы поверхностного водоотвода.

В части инженерного обеспечения – вся территория проектирования обеспечена необходимыми инженерными коммуникациями.