Договор от 19.08.2021 № 185-02/2021

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Заказчик:                                        Марченков Иван Владимирович

Местоположение                          город Смоленск, территория в границах

объекта                                          улицы Верхняя Дубровенка – по

проектирования:                           границам территориальной зоны Р1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ -МО -ПЗ

Том 3

Смоленск 2021

Договор № от 19.08.21 № 185-02/2021

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Заказчик:                                        Марченков Иван Владимирович

Местоположение                          город Смоленск, территория в границах

объекта                                          улицы Верхняя Дубровенка –

проектирования:                           по границам территориальной зоны Р1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ -МО -ПЗ

Том 3

Генеральный директор         Казаков А.А.

Главный архитектор проекта               Обысова Л.Г.

Смоленск 2022

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование разделов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-УЧ-ПЗ | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая часть) Текстовая часть | Несекретно |
| 2 | ППТ-УЧ-Гр | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая часть) Графическая часть | Несекретно |
| 3 | ППТ-МО-ПЗ | Проект планировки территории. Материалы обоснования Текстовая часть | Несекретно |
| 4 | ППТ-МО-Гр | Проект планировки территории. Материалы обоснования Графическая часть | Несекретно |
| 5 | ПМТ-УЧ-ПЗ | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая часть) Текстовая часть | Несекретно |
| 6 | ПМТ-УЧ-Гр | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая часть) Графическая часть | Несекретно |
| 7 | ПМТ -МО-Гр | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию Графическая часть | Несекретно |

# СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

СОСТАВ ПРОЕКТА                                                                                                3

СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                        4

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1.1 Введение                                                                                                               6

1.2 Существующее состояние

1.2.1 Градостроительная ситуация                                                                        7

1.2.2 Климатическая характеристика                                                                   7

1.2.3 Инженерно-геологическая характеристика                                                 8

1.2.4 Транспортная и инженерная инфраструктура                                          10

1.2.5 Зоны с особыми использования территории                                               10

1.2.6 Объекты историко-культурного наследия                                                  10

1.3 Проектное решение                                                                                          11

1.3.1 Планировочная структура                                                                             11

1.3.2 Общая численность проживающих и демографический состав               11

1.3.3 Территории общего пользования и красные линии                                      12

1.3.4 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание                            12

1.3.5 Обоснование размещения объектов капитального

строительства                                                                                                12

1.3.6 Озеленение                                                                                                        12

1.3.7 Мусороудаление                                                                                               13

1.3.8 Инженерная подготовка территории                                                         13

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1 Градостроительные ограничения и особые условия использования территории                                                                                                                 14

2.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха                                              15

2.3 Мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод                  15

2.4 Мероприятия по охране окружающей среды от электромагнитных излучений                                                                                                                   15

2.5 Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума              16

2.6 Мероприятия по санитарной очистке                                                                16

2.7 Мероприятия по защите территории от подтопления                                     17

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ                                                                                                   17

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ                                                                                                             18

  - Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование

проектируемой территории                                                                                 18

  - Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера                                                                                       20

  - Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций

природного характера.                                                                                       20

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1.1 Введение

- Проект планировки территории является документом по планировке территории, который разрабатывается в соответствии с положениями, установленными в генеральном плане города Смоленска и Правилах землепользования и застройки города Смоленска. Он позволяет определить конкретные градостроительные задачи по планировочной организации отдельного элемента городской территории.

Согласно ст.42 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов планировки территории осуществляются для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

- Проект планировки территории подготовлен в целях:

- - обеспечения перспективного устойчивого развития территории проектирования;

- - повышения уровня и качества жизни, условий проживания населения;

- - систематизации сложившейся градостроительной ситуации в границах разрабатываемой территории.

- При подготовке данного проекта планировки учтена ранее разработанная градостроительная и проектная документация:

- Генеральный план города Смоленска, утвержденный решением 32-ой сессии Смоленского городского Совета I-го созыва от 22.09.98 №260. Актуальная редакция принята решением 7-й сессии Смоленского городского Совета VI-го созыва от 26.02.2021 № 94;

- Правила землепользования и застройки города Смоленска, утвержденные Постановлением Администрации города Смоленска от 30.09.2021 № 2531-адм.

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Смоленска на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года»;

- «Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы».

  - Существующее состояние

1.2.1 Градостроительная ситуация

- Проектируемая территория является планировочным элементом городской структуры Смоленска и расположена в западной части города.

- Границы проектирования определены в соответствии с Приложением к техническому заданию от 02.12.2021года.

- Характеристики существующих объектов капитального строительства: этажность, площадь застройки, наименование и адрес, а также их местоположение отражены в графической части материалов по обоснованию проекта, лист ППТ-МО-2.

- Характеристики земельных участков в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, их характеристики и местоположение представлены в табличной форме в графической части проекта межевания (утверждаемая часть) лист ПМТ-УЧ-1.

- Рассматриваемая часть городской территории в отведенных границах состоит преимущественно из естественных природных территорий окружающей среды (40% от общей площади планировочного элемента), элементов благоустройства и территорий общего пользования (8%) и других планировочных элементов.

Согласно карте функциональных зон генерального плана города Смоленска, вся проектируемая территория квартала состоит из зоны рекреационного назначения.

    - Краткая климатическая характеристика

- Климатическая характеристика составлена в соответствии с данными СП

- 131.13330.2018 «Строительная климатология».

- Согласно карте климатического районирования, г. Смоленск расположен во II-В климатическом подрайоне.

- Климат умеренно-континентальный, характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой.

- Продолжительность морозного периода примерно 238 дней.

- Среднегодовая температура воздуха +4,2ºС.

- Абсолютный максимум температур +37ºС.

- Абсолютный минимум температур -40ºС.

- Самый теплый месяц-июль. Средняя температура июля +17.2º С.

- Самый холодный месяц в году -январь. Средняя температура января -8,8ºС.

- Продолжительность безморозного периода 127 дней.

- Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 82%.

- Снежный покров появляется в начале декабря и достигает высоты 40 см.

- Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова приходится на 7 апреля.

- Среднегодовое количество осадков, выпадающих в виде дождя, снега, росы, инея составляет 576 мм.

- Преобладающее направление ветров: зимой- юго-западное, летом- северо-западное.

- Среднегодовая скорость ветра 3,7 м/сек.

- Нормативная глубина промерзания составляет 1,3 м.

Таблица 4 - Среднее количество тепла, поступающего от суммарно солнечной радиации на горизонтальную поверхность, по месяцам

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. кол-во тепла ккал/м² ч. | 20 | 43 | 75 | 128 | 179 | 193 | 181 | 137 | 96 | 47 | 19 | 14 | 94 |

- 1.2.3 Инженерно-геологическая характеристика

Изученность инженерно-геологических условий.

При изучении инженерно-геологических условий исследуемого района

в качестве справочного материала для отражения геологических характеристик

использовалась литературные и графические материалы:

– ≪Инженерная геология СССР≫ (Том I, Русская платформа);

- – геологические карты четвертичных отложений Смоленской области;

В геологическом строении территории принимают участие четвертичные отложения, представленные насыпным и почвенно-растительным слоями, современными, древнеаллювиальными, делювиальными, озерно-болотными, флювиогляциальными и моренными отложениями.

Насыпной слой представлен суглинками, супесями и песками с включениями щебня кирпича, древесины, хозяйственного и строительного мусора.

Мощность слоя изменяется от 0,2 до 4,0 м и более метров.

Почвенно-растительный слой представлен супесчаным грунтом с корнями растений, мощностью 0,2 м. Современные и Современные и древнеаллювиальные отложения, представленные песками. Пески серые, коричнево-желтые, пылеватые, мелкие с прослоями гравелистых, водонасыщенные.

Мощность отложений изменяется от 0,4 до 6,5 м.

Делювиальные отложения представлены лессовидными суглинками.

Суглинки желтовато-бурые, серовато-бурые, пылеватые, мягкопластичной и тугопластичной консистенции.

Мощность отложений колеблется от 1,0 до 3,7 м.

Озерно-болотные отложения представлены суглинками пылеватыми с органическими остатками мягкопластичной и тугопластичной консистенции. Мощность отложений достигает 8,0 м.

Флювиогляциальные отложения, представленные суглинками.

Суглиники коричневые, мелко - песчаные с мягкопластичной и тугопластично консистенцией, с прослоями и линзами песка и глины с включениями гравия.

Мощность отложений от 0,2 до 3,6 м.

Моренные отложения представлены суглинками.

Суглинки красновато-бурые, мелкопескачанные тугопластичной консистенции с прослоями супеси и песка с включениями гравия и гальки.

Мощность отложений более 10 м. Мощная толща четвертичных отложений подстилается породами девона.

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием грунтовых вод, залегающих на глубинах 0,0 - 9,3 м и абсолютных отметках 160,2 — 166,0 м.

Водосодержащими являются пески, водоупором служат суглинки и глины.

По данным химических анализов грунтовые воды по отношению к бетонам и растворам, выполненных на портландцементе, агрессивными свойствами не

не обладают.

На основании полевых и лабораторных исследований, грунты характеризуются нормативными значениями прочностных и деформационных

характеристик, приведенных в таблице 6.

Таблица 6 - Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик

| Наименование грунта и возраст | Параметры сопротивления сдвигу |  | Модуль деформации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | φ, º | С, МПа | Е, МПа |
| Суглинки аллювиальные | 12-16 | 0,012-0,016 | 5-8 |
| Пески аллювиальные | 35-38 | 0,001 | 10-20 |
| Суглинки делювиальные | 18-20 | 0,01-0,014 | 10 |
| Суглинки озерно-болотные | 17-19 | 0,012-0,018 | 8-10 |
| Суглинки флювиогляциальные | 21-23 | 0,02-0,03 | 10-20 |
| Пески флювиогляциальные | 22-24 | 0,001-0,002 | 15-20 |
| Суглинки моренные | 25-30 | 0,018-0,02 | 20-25 |

Инженерно-геологические условия территории, по степени пригодности для использования под застройку, позволяют отнести ее к благоприятным территориям, не требующим инженерных мероприятий.

    - Транспортная инфраструктура

- В границах проектируемой территории расположен существующий проезд, который заканчивается тупиком.

- Асфальтное покрытие отсутствует.

- Въезд осуществляется с Витебского шоссе, которое включено в схему движения маршрутов муниципального транспорта.

- Согласно реестра остановок муниципального пассажирского транспорта города Смоленска в пределах данной территории расположены остановки «Верхняя Дубровенка» и «Нижняя Дубровенка», через которые следуют маршруты автобусов №1, №12, №30, № 54 и маршрутного такси №1н, №30н, №36н, №52н.

    - Зоны с особыми условиями использования территории

- В состав зон ограничений использования территории, разрабатываемой проектом, входят охранные зоны существующих инженерных коммуникаций: газопровода низкого давления, линий электропередачи 0,4 кВ.

- Территория проектирования граничит с зоной особо охраняемой природной территорией – Памятник природы регионального значения «Красный Бор», а также с лесопарковым зеленым поясом города Смоленска.

- Указанные охранные зоны нанесены в соответствии с данными ЕГРН (см. графическую часть, лист ППТ-МО- 3).

    - Объекты историко-культурного наследия

На основании данных генерального плана города Смоленска с учетом изменений, внесенных от 26.02.2021г., в границах территории проектирования объекты культурного наследия отсутствуют.

  - Проектное решение

Проектное решение разработано с учетом:

- существующей планировочной структуры, направлений развития территории, определенных генеральным планом города Смоленска;

-  градостроительных норм и правил;

- границ и соответствующих ограничений зон с особыми условиями использования территории.

    - Планировочная структура

В границах проекта планировки территории генеральным планом города Смоленска установлена одна функциональная зона – зона рекреационного назначения.

Проектом планировки предусмотрено сохранение сложившейся планировочной структуры по фактическому использованию территории.

При разработке проекта планировки была учтена информация по ранее сформированным земельным участкам и объектам капитального строительства в границах проектируемой территории, представленная ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Смоленской области. Согласно данным ЕГРН и управляющей компании ООО «Городъ» на рассматриваемой территории расположены 2 многоквартирных дома и 1 индивидуальный жилой дом. Перспективная застройка в данной территориальной зоне не предполагается. Данные по существующим объектам капитального строительства размещены на листе ППТ-МО-2.

    - Общая численность проживающих и демографический состав

| Виды застройки | Количество объектов | Количество проживающих | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома и многоквартирные одноэтажные жилые дома с приквартирными участками | Отдельно стоящие жилые дома (в том числе многоквартирные одноэтажные жилые дома) - 3 дома | 1 дом х 2,3*чел =2,3 (2 чел.) 2 квартиры х2.3чел =4,6 (5 чел.) | Данные УК ООО «Городъ» |
|  |  | *2,3 чел – средний размер частного домохозяйства |  |
| Общая численность проживающих составляет 7 чел. |  |  |  |

    - Территории общего пользования и красные линии

В разрабатываемом проекте на проектируемой территории устанавливаются границы территории общего пользования. Вся территория состоит из 3-х земельных участков общей площадью 9 825 м2, что составляет 46% от общей площади территории проектирования.

Красные линии в границах территории проектирования не устанавливаются проектом планировки территории.

    - Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Улично – дорожная сеть в границах проектируемой территории не предусмотрена. Подъезд к существующим жилым домам организован существующим проездом, въезд – выезд – с Витебского шоссе.

    - Обоснование размещения объектов капитального строительства

- Размещение объектов капитального строительства на проектируемой территории, находящийся в рекреационной зоне, не предусматривается.

    - Озеленение

- Главным направлением озеленения проектируемой территории является сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности, в частности уход за городскими лесами, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

- Придомовые территории индивидуальных и многоквартирных жилых домов обусловлена естественной растительностью и зелеными насаждениями.

- Примечания:

- В соответствии со ст. 22 Правил землепользования и застройки города Смоленска, минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков с видом разрешённого использования «Охрана природных территорий (9.1)» составляет 95% территории земельного участка.

    - Мусороудаление

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка и удаление бытовых отходов, а также приравненных к ним отходов;

- обезвреживание и утилизация всех отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

- Организацией планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов на полигон ТБО на территории Смоленской области занимается региональный оператор по обращению с ТКО-Акционерное общество «Спецавтохозяйство».

- График транспортировки ТКО бестарным способом (мешки)с территории индивидуальной жилой застройки представлен на официальном сайте регионального оператора, вывоз отходов осуществляется раз в неделю.

    - Инженерная подготовка территории

- В составе графической части «Материалов по обоснованию проекта» выполнена схема вертикальной планировки с указанием отметок по проектируемому проезду в местах пересечения осей и поворотных точках, а также уклонов и расстояний между ними.

- Отвод ливневых и талых вод осуществляется проектным рельефом.

- Проектом планировки рекомендуется при разработке рабочего проекта применить конструкции твердых покрытий для проездов с введением в дорожную одежду геотекстиля для увеличения несущей способности и срока службы покрытия.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- 2.1 Градостроительные ограничения и особые условия использования территорий

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития территории.

- Зоны с особыми условиями использования территорий в границах проекта планировки представлены ниже.

| - № п/п | - Назначение объекта | - Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| - Охранные зоны |  |  |
| - 1 | - Газопровод | - 2 м от оси газопровода в обе стороны |
| - 2 | - Линия электропередачи 0,4 кВ - (воздушная) | - 2 м от оси в обе стороны |
| - 3 | - Линия электропередачи - (кабельная) | - 1 м от оси в обе стороны |
| - 4 | - Кабельная линия связи | - 2 м от оси в обе стороны |
| - Санитарно-защитные зоны |  |  |
| - Объекты, расположенные в границах проекта планировки и на смежных территориях, накладывающие ограничения на использование проектируемой территории, отсутствуют. |  |  |
| - Особо охраняемые природные территории |  |  |
| - Вся проектируемая территория граничит с ООПТ Памятник природы регионального значения «Красный Бор» |  |  |

Перечень нормативно-правовых актов в соответствии, с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160;

- Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878.

- - Постановление Правительства РФ ОТ 9.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

  - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- В связи с отсутствием на проектируемой территории промышленных предприятий и сооружений, загрязнение атмосферного воздуха превышающем допустимые показатели не предполагается.

- Однако, проектом рекомендуется организация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха ответственными службами.

  - Мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод

С целью улучшения качества, восстановления и предотвращения загрязнения почв, поверхностных и подземных вод проектом планировки рекомендуются следующие мероприятия:

- мониторинг степени загрязнения почв, поверхностных и подземных вод;

- организация планово-регулярной системы санитарной очистки территории;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения, транспортных коммуникаций;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- устройство асфальтобетонного покрытия проездов.

2.4 Мероприятия по охране окружающей среды от электромагнитных излучений

Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также рядом нормативных документов.

Источниками электромагнитного излучения на территории проекта планировки являются линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Трансформаторных подстанций в границах проектируемой территории нет.

Напряженность электрического поля линий электропередачи от этих объектов не превышает 1 кВ/м, в связи с чем, дополнительных мероприятий по защите населения от воздействия электрического поля не требуется.

- В соответствии с п. 4.2.131. Правил устройства электроустановок (ПУЭ-7) расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения доступности нормальных уровней звукового давления (шума).

2.5 Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума

Основными источниками внешнего шума на территории проекта планировки являются транспортные потоки на улицах и дорогах.

- Для снижения уровней звука на территории или в помещениях, защищаемых от шума объектов, следует применять экраны, размещаемые между источниками шума и защищаемыми от шума объектами.

В качестве экранов следует применять зеленые насаждения.

Зеленые насаждения в жилом районе играют большую роль в борьбе с шумом. Располагаемые между источником шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5-10%.

При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником.

Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к антропогенным воздействиям в жилом районе и произрастающих в соответствующей климатической зоне.

  - Мероприятия по санитарной очистке

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основные положения организации системы санитарной очистке приведены в п.1.3.7 настоящей записки.

Вывоз отходов с территории проекта планировки осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО Акционерное общество «Спецавтохозяйство».

  - Мероприятия по инженерной защите территории от подтопления

В соответствии с данными Генерального плана города Смоленска, на рассматриваемой территории зоны подтопления отсутствуют. Влияние климатических условий на формирование и режим подземных вод района выражается в высокой влажности воздуха (в среднем около 80%).

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Главное управление МЧС России по Смоленской области в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие основные функции:

а) организует в установленном порядке предупреждение и тушение пожаров и выполнение других задач в пределах компетенции МЧС России в административно-территориальных образованиях;

б) участвует в пределах своей компетенции в информировании населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также осуществляет пропаганду в области обеспечения пожарной безопасности;

в) участвует в установленном порядке в координации деятельности всех видов пожарной охраны.

Тушение пожаров на проектируемой территории осуществляется пожарными подразделениями, дислоцированными в городе Смоленске, в том числе подразделением противопожарной службы ПЧ № 72 ППС п. Красный Бор.

Ширина проезжей части проектируемого проезда на территории равна 3,5 м, что соответствует нормативным показателям и обеспечивает беспрепятственный подъезд к любым объектам и сооружениям, расположенным в границах проектирования.

Все тупиковые проезды заканчиваются разворотными площадками для возможности маневренности и разворота пожарной техники и музоровозов.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

4.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

  - Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации (ЧС) природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории проекта планировки могут возникнуть в результате аварий на объектах электроснабжения. Из взрывопожароопасных объектов на территории проекта планировки расположен газопровод низкого давления.

Чрезвычайные ситуации природного характера на проектируемой территории могут возникнуть в результате сильного ветра, сильного снегопада, гололедных явлений, заморозков, тумана, грозы.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 20 июня 1995 года № 308, на территории планировочного района возможны следующие чрезвычайные ситуации природного.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представленные ниже.

Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| - Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| 1.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 1.2 | Сильные осадки |  |  |
| 1.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 1.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 1.2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 1.3 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости |
| 1.4 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 1.5 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |

При сильном ветре существует вероятность повала деревьев, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения построек.

При выпадении сильного снега и при гололеде прогнозируется возникновение ЧС, связанных с затруднением в работе транспорта; авариями на объектах жизнеобеспечения; травматизмом людей.

  - Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- усиление охраны жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- своевременная реконструкция или замена устаревшего оборудования систем жизнеобеспечения;

- обучение и повышения квалификации работников компаний, обслуживающих многоквартирные жилые дома;

- создание аварийного запаса материалов.

Ответственность за безопасную эксплуатацию инженерного оборудования в индивидуальной жилой застройке несут собственники жилых домов.

Безопасная эксплуатация и функционирование инженерных систем многоквартирных жилых домов, относящихся к общедомовому имуществу граждан является компетенцией управляющей компании ООО «Городъ».

  - Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов должен предусматриваться комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р, для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

- профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

- ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

- обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего пользования, должны отвечать требованиям, изложенным во «Временных требованиях к противогололедным мероприятиям».

Согласно "Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега" (рекомендовано Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть основным видом защиты дорог от заносов.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.