###### СОДЕРЖАНИЕ

| ###### Наименование разделов | ###### стр. |
| --- | --- |
| - Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения территории, расположенной в границах: микрорайона Королевка (ПК №3). - Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, расположенной в границах: микрорайона Королевка (ПК №3). - Положение о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, расположенной в границах: микрорайона Королевка (ПК №3). |  |

ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ И ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИЙ МИКРОРАЙОНА КОРОЛЕВКА»

Изменения в проект планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке территорий микрорайона Королевка вносятся на основании Муниципального контракта № ИМЗ-2021-013049 от 13 октября 2021г..

В проект планировки внесены следующие изменения:

- В границы проекта планировки и межевания включен земельный участок с кадастровым номером 67:27:0013342:2968.

- Отражена зона планируемого размещения реконструкции объекта капитального строительства.

- Откорректированы красные линии.

- Аннулированы ОКС №77-83, 86-88, 90, 94, 95, (по ППТ-1).

- Актуализированы сведения объектов капитального строительства.

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Отображен земельный участок №207 (кадастровый номер 67:27:0013342:2968) в соответствии с ЕГРН.  Вид разрешенного использования: Коммунальное обслуживание (3.1). Площадь земельного участка: 2337 м2.

- Образован земельный участок №208 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: Благоустройство территории (12.0.2). Площадь земельного участка: 575 м2. Способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

- Аннулированы позиция №207, 208 по ПМ-1.

- Образован земельный участок №213 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: Земельные участки (территории общего пользования) (12.0). Площадь земельного участка: 1270 м2. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного в измененных границах с кадастровым номером 67:27:0013306:94.

- Образован земельный участок №214 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: Земельные участки (территории общего пользования) (12.0). Площадь земельного участка: 225 м2. Способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

- Изменена площадь и конфигурация земельного участка №87 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Площадь до внесения изменений 2875 м2, после внесения изменений – 2803 м2.

- Изменена площадь и конфигурация земельного участка №192 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Площадь до внесения изменений 2823 м2, после внесения изменений – 2824 м2.

- Изменена площадь и конфигурация земельного участка №195 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Площадь до внесения изменений 243 м2, после внесения изменений – 242 м2.

Так же в проект планировки и межевания внесены изменения на основании постановления Администрации города Смоленска от 20 декабря 2021 г. №3255-адм.:

В проект планировки внесены следующие изменения:

- Отражен планируемый многоэтажный жилой дом №115 (по ППТ-1)

- Добавлены парковочные места в близи дома №115 и дома №132 (по ППТ-1)

- Добавлена зона размещения многоквартирного жилого дома на участке №115 по ПМ-1, зона 4 по ППТ-4.

- В текстовой части добавлены предельные параметры планируемого многоквартирного жилого дома, зона 4 по ППТ-4 (см. п. 2.3).

- В текстовой части добавлен перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектам повседневного обслуживания на территории квартала (см. п. 3.1).

- В текстовой части выполнен перерасчет соц. объектов, парковочных мест, озеленения (см. п. 1).

- Откорректированы зоны размещения детских и спортивных площадок на ППТ-1 вблизи объектов капитального строительства № 132-134 по ППТ-4.

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Изменен вид разрешенного использования земельного участка №150 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1) на Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).

- Земельный участок №155 (кадастровый номер 67:27:0013342:1814) отображен в соответствии с ЕГРН.  Вид разрешенного использования: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6). Площадь земельного участка: 3454 м2.

- Изменена конфигурация земельного участка №150 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Площадь – 4645 м2. Вид разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)». Способ образование: перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0013342:2978, 67:27:0013342:1830.

- Изменение площади и конфигурации сервитута с72 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Площадь до внесения изменений: 96 м2, после внесения изменений: 272 м2.

Так же в проект планировки и межевания внесены изменения на основании письма Администрации города Смоленска от 30 декабря 2021 г. №10/2929:

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Изменена площадь и конфигурация земельного участка №23 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Площадь до внесения изменений 7297 м2, после внесения изменений – 7212 м2. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного в измененных границах с кадастровым номером 67:27:0013306:6737.

Так же в проект планировки и межевания внесены изменения на основании письма Администрации города Смоленска от 01.02.2022 г. №23/0331-исх:

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Отображен земельный участок №20 (кадастровый номер 67:27:0013306:6953) в соответствии с ЕГРН.  Вид разрешенного использования: Магазины (4.4). Площадь земельного участка: 1191 м2.

- Отображен земельный участок №210 (кадастровый номер 67:27:0013306:6952) в соответствии с ЕГРН.  Вид разрешенного использования: Магазины (4.4). Площадь земельного участка: 1703 м2.

Так же в проект планировки и межевания внесены изменения на основании письма Администрации города Смоленска от 08.08.2022 г. №10/1847-исх:

В проект планировки внесены следующие изменения:

- На территории земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013306:6952 размещен объект торгово-бытового обслуживания № 20 (по ППТ-1)

Также внесены изменения на основании постановления Администрации города Смоленска от 23.09.2021 №2460-адм:

В проект планировки внесены следующие изменения:

- Откорректирована проектируемая транспортная развязка в близи дома 132 (по ППТ-1).

- Откорректирована красная линия согласно Генеральному плану города Смоленск.

- Добавлены парковочные места в близи дома №132 (по ППТ-1)

- Перенесена проектируемая трансформаторная подстанция 119 (по ППТ-1).

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Изменена площадь и конфигурация земельного участка №201 (по ПМ-1), площадь по сведениям ЕГРН 46м2, по проекту 50м2. Вид разрешенного использования «Коммунальное обслуживание (3.1)». Способ образование: перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0013342:2978 и 67:27:0013342:1830.

- Изменена площадь и конфигурация №1 (по ПМ-1), площадь по ранее утвержденному проекту 2276 м2, по проекту 2111м2. Возможный способ образование: из неразграниченных земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

- Изменена площадь и конфигурация №203 (по ПМ-1), площадь по ранее утвержденному проекту 4926 м2, по проекту 4302м2. Возможный способ образование: из неразграниченных земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

- Изменена площадь и конфигурация №208 (по ПМ-1), площадь по ранее утвержденному проекту 866 м2, по проекту 575м2. Возможный способ образование: из неразграниченных земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

РАННЕЕ УТВЕРЖДЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В проект планировки внесены изменения на основании постановления Администрации города Смоленска от 19.04.2021 №860-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке территорий микрорайона Королевка, а также на основании письма Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска от 06.08.2021 №23/2087исх.

Цели проекта внесения изменений:

- Изменить основной вид разрешенного использования земельного участка №26 – для целей, не связанных со строительством, под автостоянкой, №27 – под торговый центр, по экспликации земельных участков проекта межевания территории, на основной вид разрешенного использования указанных земельных участков «Магазин».

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

- Отобразить планируемый объект капитального строительства (многоквартирный жилой дом) на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0013342:25.

В проект планировки территории внесены следующие изменения:

- Отображение планируемого объекта капитального строительства №131 (номер по экспликации объектов капитального строительства чертежа ППТ-1). Функциональное назначение: магазин.

- Отображение планируемого объекта капитального строительства №132 (номер по экспликации объектов капитального строительства чертежа ППТ-1). Функциональное назначение: многоквартирный дом.

- Изменение красной линии от т. 21 до т. 29.

- Актуализация сведений о существующих объектах капитального строительства (адрес, общая площадь квартир, количество жителей), уточнение технико-экономических показателей.

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Изменение вида разрешенного использования земельного участка №26 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Вид разрешенного использования до внесения изменений: для целей, не связанных со строительством, под автостоянкой, после внесения изменений: магазины (4.4).

- Изменение вида разрешенного использования земельного участка №27. Вид разрешенного использования до внесения изменений: под торговый центр, после внесения изменений: магазины (4.4).

- Образование земельного участка №202 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: Хранение автотранспорта (2.7.1), площадь земельного участка: 2109 м2. Способ образования: образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №118 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1), Площадь до внесения изменений: 10143 м2, после внесения изменений: 2965 м2.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №1 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1), Площадь до внесения изменений: 1935 м2, после внесения изменений: 2276 м2.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №2 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1), Площадь до внесения изменений: 2347 м2, после внесения изменений: 2000 м2.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №3 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1), Площадь до внесения изменений: 7727 м2, после внесения изменений: 7735 м2.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №15 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1), Площадь до внесения изменений: 7355 м2, после внесения изменений: 7152 м2.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №87 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1), Площадь до внесения изменений: 3199 м2, после внесения изменений: 2875 м2.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №195 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1), Площадь до внесения изменений: 79 м2, после внесения изменений: 243 м2.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №192 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1), Площадь до внесения изменений: 2418 м2, после внесения изменений: 2823 м2.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №193 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1), Площадь до внесения изменений: 1238 м2, после внесения изменений: 1887 м2.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №194 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1), Площадь до внесения изменений: 1096 м2, после внесения изменений: 1136 м2.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №106 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1), Площадь до внесения изменений: 9292 м2, после внесения изменений: 6538 м2.

- Образование земельного участка №203 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: Благоустройство территории (12.0.2). Площадь земельного участка: 4926 м2. Способ образования: образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

- Образование земельного участка №204 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: Улично-дорожная сеть (12.0.1). Площадь земельного участка: 152 м2. Способ образования: образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

- Отображение земельного участка №205 (кадастровый номер земельного участка 67:27:0013306:5294). Вид разрешенного использования: Благоустройство территории (12.0.2). Площадь земельного участка: 1800 м2.

- Образование земельного участка №206 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: Благоустройство территории (12.0.2). Площадь земельного участка: 912 м2. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:951.

- Изменение вида разрешенного использования земельного участка №53 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Вид разрешенного использования до внесения изменений: для индивидуального жилищного строительства, после: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).

- Изменение вида разрешенного использования земельного участка №54 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Вид разрешенного использования до внесения изменений: для индивидуального жилищного строительства, после: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).

- Отображение сервитута с70 через земельный участок №120 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Площадь сервитута: 193 м2.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №85 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Площадь до внесения изменений: 6863 м2, после внесения изменений: 6872 м2.

- Изменение площади и конфигурации земельного участка №92 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Площадь до внесения изменений: 15188 м2, после внесения изменений: 15192 м2.

- Изменение площади и конфигурации сервитута с52 (номер по экспликации земельных участков чертежа ПМТ-1). Площадь до внесения изменений: 1056 м2, после внесения изменений: 1190 м2.

РАННЕЕ УТВЕРЖДЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Изменения в Проект планировки и межевания вносятся на основании Постановления Администрации города Смоленска от 30.07.2020 №1656-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания, застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске микрорайона Королевка».

Цель внесения изменений:

- Перераспределить земельный участок №8 (по экспликации проекта межевания) с земельными участками №7 и №165. Вид разрешенного использования земельного участка принять в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540.

- Сформировать земельные участки:

- Под планируемой улицей в жилой застройке (участок от улицы Валентины Гризодубовой до улицы Маршала Еременко).

- Под существующей улицей Валентины Гризодубовой (участок от улицы Маршала Еременко до памятного каня).

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного внесения изменений, не должны быть нарушены.

В проект планировки внесены следующие изменения:

- Строительство автомобильной дороги (участок от улицы Валентины Гризодубовой до улицы Маршала Ерёменко) в Заднепровском районе города Смоленска.
Категория дорог - Улицы и дороги местного значения: улицы в зонах жилой застройки.
среднесуточная интенсивность движения составит 598авт/сут на 2021 год и 1754 авт/сут на 2046 Протяженность - 650,39м, включая проезд протяжением 78,12 м. Расчётная скорость-30км/ч. Количество полос движения-2шт. Ширина полосы-3м.

- Реконструкция улицы Валентины Гризодубовой (участок от улицы Маршала Ерёменко до памятного камня) в Заднепровском районе города Смоленска.
Категория дорог - Магистральные улицы районного значения, расчётная скорость 50 км/ч.
Объект реконструкции исходя из существующих условий разделён на следующие подобъекты:
-Реконструкция ул. Маршала Ерёменко, протяжением 180,95м.
-Строительство транспортной развязки по типу кольцо, с центральным островком радиусами 8-15,42м.
-Реконструкция ул. Валентины Гризодубовой, протяжением 327,9м.
-Реконструкция участка от  ул. Валентины Гризодубовой до памятного камня, протяжением 206,52м с устройством разворотного кольца для общественного транспорта
Для ул. Маршала Еременко среднесуточная интенсивность движения составит 7969авт/сут на 2021 год и 22177 авт/сут на 2046
Для остальных улиц среднесуточная интенсивность движения составит 4959авт/сут на 2021 год и 8416 авт/сут на 2046

Количество полос движения по ул. Маршала Ерёменко-3шт. Ширина полосы-3,75м.

Количество полос движения на кольце-2шт. Ширина полосы-4,5м.

Количество полос движения на участке от М.Еременко до поворота по ул. В. Гризодубовой-2+ПСП. Ширина полосы-3,5м.

Количество полос движения на участке от поворота по ул. В. Гризодубовой до памятного камня-2шт. Ширина полосы-3,5м.

Ширина тротуаров-2,25м.

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Образованы земельные участки под планируемыми и существующими улицами, вид разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1):

- №169 площадью 1378 кв.м,

- №170 площадью 5672 кв.м,

- №172 площадью 6616 кв.м,

- №173 площадью 10475 кв.м,

- №174 площадью 1973 кв.м,

- №175 площадью 3564 кв.м,

- №176 площадью 1004 кв.м,

- №177 площадью 560 кв.м,

- №178 площадью 519 кв.м,

- №179 площадью 30 кв.м,

- №180 площадью 167 кв.м,

- №181 площадью 159 кв.м,

- №182 площадью 116 кв.м,

- №183 площадью 37 кв.м,

- №184 площадью 244 кв.м,

- №185 площадью 263 кв.м,

- №186 площадью 345 кв.м,

- №187 площадью 40 кв.м,

- №188 площадью 54 кв.м,

- №189 площадью 255 кв.м,

- №190 площадью 297 кв.м,

- №191 площадью 3893 кв.м,

- №192 площадью 2418 кв.м,

- №193 площадью 1238 кв.м,

- №194 площадью 1096 кв.м,

- №195 площадью 79 кв.м,

- №196 площадью 36 кв.м,

- №197 площадью 199 кв.м,

- №198 площадью 410 кв.м,

- №199 площадью 37 кв.м,

- №200 площадью 124 кв.м.

- Отражен земельный участок согласно сведений ЕГРН №171 площадью 137 кв.м, вид разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» (код3.3).

- Площадь земельных участков под размещение строящейся дороги согласно проекту планировки, составляет 7902 м2. (ЗУ 186,185,174,184,183,182,175,176,181,180,179)

- Площадь земельных участков по проекту реконструкции улицы Валентины Гризодубовой (участок от улицы Маршала Ерёменко до памятного камня) составляет 23058м2. (ЗУ 172,173,189,170,187).

Так же изменения в Проект планировки и межевания вносятся на основании Постановления Администрации города Смоленска от 26.08.2020 №1855-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания, застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске микрорайона Королевка».

Цель внесения изменений:

- Разместить на территории кадастрового квартала 67:27:0013342 в микрорайоне Королевка канализационную насосную станцию ливневых стоков для многоэтажной жилой застройки по улице Маршала Еременко.

- Рассмотреть возможность изменения местоположения парковочных мест, предусмотренных в документации по планировке территории вдоль улицы Маршала Еременко.

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного внесения изменений, не должны быть нарушены.

В проект планировки внесены следующие изменения:

- Отражена планируемая канализационная насосная станция ливневых стоков для многоэтажной жилой застройки по улице Маршала Еременко.

- Перемещены парковочные места по улице Маршала Еременко.

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Путем раздела земельного участка №152 выделен участок под канализационную насосную станцию ливневых стоков для многоэтажной жилой застройки №168, вид разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» (код3.3).

Площадь земельного участка №152 до изменений 9347 кв.м, площадь после раздела 9071 кв.м, площадь образуемого участка №276 кв.м.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №8, площадь до изменений 2000 кв.м, площадь по проекту 24043 кв.м. Участок образован путем объединения с землями государственная собственность на которые не разграничена (№9 и №165 по ПМ), участки №9 и №165 аннулированы.

- Отражен земельный участок с видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» (код3.3), №201, площадью 46 м кв.

- Изменен вид разрешенного использования земельного участка №2 с «для строительства объектов торговли» на «Улично-дорожная сеть (12.0.1).

Так же на основании Письма Управления архитектуры и градостроительства изменена конфигурация земельного участка №107 (по ПМ), с сохранением площади согласно сведений ЕГРН – 1555  м2. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №113, площадь до изменений 5170 м2, площадь по проекту 4930 м2. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №106, площадь до изменений 9283 м2, площадь по проекту 9292 м2.

Утвержденные ранее изменения

Изменения в «Проект планировки застроенных и подлежащих застройке территорий микрорайона Королевка» вносятся на основании Постановления Администрации города Смоленска от 26.06.2018 г. №1633адм.

Цель внесения изменений:

1. Приведение ширины улицы Звездной в красных линиях в соответствии с требованиями нормативов в соответствии с ее категорией (15 м), переформирование границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013306:3004, расположенным по адресу: г. Смоленск, микрорайон Королевка (в связи с планируемым размещением объекта розничной торговли), с учетом нормативных размеров элементов улицы (территории общего пользования), намеченной ранее в проекте планировки и межевания территории.

2. Продолжение улицы Валентины Гризодубовой до пересечения с улицей Ударников и улицей Верхне-Профинтерновской. В связи с этим происходит переформирование границ земельных участков под жилыми домами №40, 41, 42 (по экспликации проекта планировки территории), исключение сервитутов 4, 5 из проекта межевания.

3. Переформирование границ земельных участков под жилыми домами №29, 31, 34, 35 (по экспликации проекта планировки территории) – по заявлению собственников многоквартирных жилых домов.

4. Образование земельного участка для строительства здания автосервиса – на основании письма вх. Адм. №1/7961-вх от 09.08.2018 г.

5. Исключения сервитута 3 из проекта межевания по заявлению собственников многоквартирного жилого дома (местоположение: Российская Федерация, Смоленская область, г Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д 5, (ранее мкр. Королевка)), образованием под ЦТП (Смоленская обл., г Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д 5) отдельного участка путем раздела.

Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного изменения, не нарушены.

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ МИКРОРАЙОНА КОРОЛЕВКА (ПК №3).

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Проект планировки территории, расположенной в границах микрорайона Королевка г. Смоленск является документом по планировке территории, который разрабатывается в соответствии с положениями, установленными в генеральном плане и правилах землепользования и застройки г. Смоленска. Он является их уточнением и развитием, доведенным до степени, позволяющей сформулировать круг конкретных градостроительных задач по планировочной организации территориального компонента - отдельного квартала комплексной жилой застройки.

Площадь территории квартала:

- в границах проектирования – 99,4 га;

- в красных линиях – 74,7 га.

Численность населения существующая (расчетная) – 16943 человек. (Согласно сведениям о фактическом количестве жителей в существующих многоквартирных домах, расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений в среднем в городских населенных пунктах – 23,9 м2/чел).

Численность населения планируемая (расчетная) – 17476 человек.

Согласно карте функциональных зон Генерального плана г. Смоленска проектируемая территория квартала состоит:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа;

- зона жилой застройки смешанной этажности;

- зона застройки многоэтажными жилыми домами;

- зона делового, общественного и коммерческого назначения;

- зона размещения автотранспортных предприятий и отвода автомагистралей;

- зоны парков, набережной, ботанического сада, скверов, бульваров, размещения объектов оздоровительного и рекреационного назначения (без права нового строительства).

Согласно карте градостроительного зонирования ПЗЗ г. Смоленска проектируемая территория квартала состоит:

- Ж4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности);

- Ж1 (зона застройки индивидуального жилыми домами коттеджного типа и жилыми домами блокированного типа);

- Ж3 (зона застройки многоэтажными жилыми домами);

- ОД (зона размещения объектов общественно-делового назначения);

- Т1 (зона размещения автотранспортных предприятий).

(См. «Схема расположения элемента планировочной структуры. Схема с отображением границ проектируемой территории, зон функционального назначения в соответствии с ГП. Схема с отображением границ проектируемой территории, территориальных зон в соответствии с ПЗЗ. М 1:2000» Лист 1 Том 3.3).

На основании документации по планировке и межеванию территории, утвержденной главой администрации г. Смоленска, рекомендуем внести изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения границ территориальных зон по красным линиям, устанавливаемых в проекте планировки и межевания застроенных территорий.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. измерения | Современное состояние | Проектируемое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь территории квартала в границах проектирования, в том числе территории: |  | га | 99,4 | 99,4 |
|  | в границах красных линий: |  | га | 74,7 | 74,7 |
| 1.1.1 | Жилые зоны: |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | га/% | 6,1/6,1 | 4,1/4,1 |
|  | Зона жилой застройки смешанной этажности |  | га/% | 10,7/10,8 | 0 |
|  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами |  | га/% | 20,0/12,1 | 38,7/30,9 |
| 1.1.2 | Общественно-деловые зоны: |  |  |  |  |
|  | Зона делового, общественного и коммунального назначения |  | га/% | 3,5/3,5 | 4,5/8,5 |
| 1.1.3 | Производственные зоны: |  |  |  |  |
|  | Зона размещения автотранспортных предприятий и отвода автомагистралей |  | га/% | 1,5/1,5 | 2,5/2,5 |
| 1.1.4 | Рекреационные зоны: |  |  |  |  |
|  | Зона парков, набережной, ботанического сада, скверов, бульваров, размещения объектов оздоровительного и рекреационного назначения (без права нового строительства) |  | га/% | 10,5/10,6 | 2,5/2,4 |
| 1.2. | Из общей площади: |  | -//- |  |  |
|  | - зеленые насаждения внутриквартальные |  | га/% | 42,6/42,9 | 40,1/39,8 |
|  | - внутриквартальные проезды, тротуары, площадки |  | -//- | 20,3/20,4 | 20,7/20,6 |
|  | - альтернативное озеленение - экопарковки |  | -//- | 0,04/0,04 | 0,04/0,04 |
|  | - количество парковочных мест на экопарковках |  | м/мест | 506 | 506 |
| 1.3 | Общее количество парковочных мест |  | м/мест | 532 | 6029 |
| 2. |  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. |  | Численность населения | тыс. чел. | 16943 | 17476 |
| 3. |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. |  | Общая площадь жилых домов | тыс. кв. м. | 417,062 | 433, 066 |
| 3.2. |  | Из общего жилого фонда |  |  |  |
|  |  | многоэтажный | -//- | 417,062/99,9 | 433, 066/99,9 |
|  |  | индивидуальные жилые дома коттеджного типа и жилые дома блокированного типа | -//- | 0,3/0,1 | 0,3/0,1 |
| 3.3 |  | Убыль жилого фонда – всего в т. ч. аварийные | тыс. кв. м. квартир | - | - |
| 3.4 |  | Существующий сохраняемый жилой фонд | -//- | 417,062 |  |
| 3.5 |  | Новое жилищное строительство – всего | тыс. кв. м. кв./% | - | 16,07 |
| 3.6. |  | Структура нового жилищного строительства по этажности в т.ч. |  |  |  |
|  |  | многоэтажное | тыс. кв. м. кв./% | - | 16,07 |
|  |  | индивидуальные жилые дома коттеджного типа и жилые дома блокированного типа | -//- | - | - |
| 4. |  | УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | Всего / на 1000 чел |  |  |
| 4.1. |  | Детские образовательные учреждения | тыс. мест | 0,24 | 0,4 |
| 4.2. |  | Общеобразовательные школы | тыс. мест | 1,43 | 1,43 |
| 4.3. |  | Поликлиники | тыс. пос. /шт. | 1 | 1 |
| 4.4 |  | Прочие объекты социального и культурно – бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  |  | Прод. и непрод. торговля | шт. | 5 | 13 |
|  |  | Общественное питание | шт. | 0 | 0 |
|  |  | Библиотека | шт. | 0 | 0 |
|  |  | Прочие | шт. | - | 1 |
| 5. |  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. |  | Протяженность линий пассажирского общественного транспорта |  |  |  |
|  |  | автобус | км | 1,6 | 1,6 |
|  |  | трамвай | км | 0 | 0 |
|  |  | троллейбус | км | 0 | 0 |
| 5.2. |  | Протяженность улично-дорожной сети (в границах проектирования) | км | 0 | 7,3 |
|  |  | Протяженность магистральных улиц и дорог (в границах проектирования) | км | 0 | 2,0 |
| 5.3. |  | Плотность улично-дорожной сети в пределах границ проектирования | км/кв. км. | 0 | 7,37 |
|  |  | Плотность магистральной сети в пределах застройки | км/кв. км. | 0 | 2,02 |
| 5.4. |  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | тыс. автомоб. | - | 7,5 |
| 6. |  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. |  | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. |  | Протяженность сетей | км | 3,0 | 3,0 |
| 6.2. |  | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1. |  | Протяженность сетей | км | 6,6 | 6,6 |
| 6.2.2. |  | Ливневая канализация | км | 1,5 | 1,5 |
| 6.3. |  | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. |  | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.4. |  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. |  | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. |  | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. |  | Протяженность сетей | км | 0,8 | 0,8 |
| 6.6. |  | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. |  | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.7. |  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1. |  | Подсыпка территории | млн. куб. м | - | - |
| 6.7.2. |  | Берегоукрепление откосное | км | - | - |
| 6.7.3. |  | Берегоукрепление – вертикальная стенка | км | - | - |
| 6.8. |  | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1. |  | Общее количество и территория кладбищ | га | - | - |

- ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов и их параметров), установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства, для строительства и размещения линейных объектов.

На рассматриваемой территории квартала существует строящаяся и сложившаяся застройка. Также на территории проектирования находится земельный участок для комплексного градостроительного освоения.

В границах земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013342:1119, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства, объектов капитального строительства планируется к размещению двенадцать десятиэтажных многоквартирных домов, в том числе со встроенными нежилыми помещениями, детский сад на 160 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс со встроенной подземной автопарковкой на 22 м/места. На данном земельном участке и на прилегающей территории общего пользования планируются к размещению открытые автопарковки.

В границах земельных участков №150, №155 (номера по экспликации земельных участков чертежа ППТ-1 планируется размещение многоквартирного жилого дома (№115 по экспликации основного чертежа проекта планировки ППТ-1). Необходимое количество машино-мест составляет 105, из которых 54 (51%) располагаются в границах земельных участков, 51 машино-место располагается на территории общего пользования.

В проекте планировки определена зона планируемого размещения объекта торговли (№129 по экспликации основного чертежа проекта планировки ППТ-1).

В проекте планировки определена зона планируемого размещения объекта – здания торгово-бытового обслуживания (№130 по экспликации основного чертежа проекта планировки ППТ-1), в связи с чем переформировываются границы земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013306:3004, расположенным по адресу: г. Смоленск, микрорайон Королевка (в связи с планируемым размещением объекта розничной торговли), с учетом сохранения нормативных размеров элементов улицы (территории общего пользования), намеченной ранее в проекте планировки и межевания территории. Также в проекте планировки предусмотрено приведение ширины улицы Звездной в красных линиях в соответствии с требованиями нормативов в соответствии с ее категорией (15 м).

Проектируется продолжение улицы Валентины Гризодубовой до пересечения с улицей Ударников и улицей Верхне-Профинтерновской. В связи с этим происходит переформирование границ земельных участков под жилыми домами №40, 41, 42 (по экспликации проекта планировки территории), а также исключение сервитутов 4, 5 из проекта межевания.

Происходит переформирование границ земельных участков под жилыми домами №29, 31, 34, 35 (по экспликации проекта планировки территории) по заявлению собственников многоквартирных жилых домов. Аннулируется в проекте планировки земельный участок с условным номером по межеванию 47, его территория отдается земельному участку под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 3 (для приведения площади земельного участка приближенной к нормативному значению).

Образуется земельный участок с условным номером по межеванию 163 под строительство здания автосервиса – на основании письма вх. Адм. №1/7961-вх от 09.08.2018 г.

Образуется земельный участок с условным номером по межеванию 166 для существующего ЦТП, земельный участок с условным номером по межеванию 167 – под существующий проезд и элементы благоустройства. Исключается сервитут 3 из проекта межевания по заявлению собственников многоквартирного жилого дома (местоположение: Российская Федерация, Смоленская область, г Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д 5, (ранее мкр. Королевка)).

Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного изменения, не нарушены.

В результате проекта межевания были сформированы земельные участки под следующие проектируемые объекты капитального строительства: двенадцать многоквартирных жилых домов, детский сад на 160 мест,  детский сад на 240 мест, общеобразовательная школа на 440 мест, лечебно-профилактическое учреждение (поликлиника и стационар), 4-этажный паркинг на 400 м/мест. На земельном участке с кадастровым номером 67:27:0013342:574 необходимо для соблюдения требования действующих норм и правил при утверждении плана застройки разместить школу на 800 учащихся и два детских сада по 400 мест в каждом.

Проект планировки квартала выполнен в соответствии с генеральным планом и является документом по его уточнению и развитию.

Проектом планировки в соответствии с Генеральным планом города Смоленска проектируется магистральная улица районного значения, ее красные линии отображены в проекте планировки.

Расчетный срок проекта планировки охватывает срок строительства до 2034 года.

На основе проведённого комплексного анализа проектом обозначены границы зон капитального строительства и зон ограничений. Предложены точки размещения перспективных объектов обслуживания, которые позволят повысить уровень привлекательности территории.

Большое значение проект планировки уделяет вопросам благоустройства и озеленения территорий.

Благоустройство территории – это совокупность проектно-строительных мероприятий, направленных на создание комфортных условий среды жизнедеятельности человека. Включает в себя: инженерную подготовку и инженерное оборудование территории, обеспечение транспортного обслуживания населения, создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий проекта планировки, обустройство территории соответствующими компонентами предметной среды (малыми архитектурными формами, декоративными элементами, скульптурой).

Проектом рекомендуется оформление территорий перед зданиями общественного назначения средствами озеленения и благоустройства с целью создания благоприятной функциональной и эстетичной среды крупного пространства. Кроме того, предполагается использование элементов дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др.

Проектом предлагается реструктурирование городских коммуникаций путем создания проходных подземных коллекторов для размещения инженерных сетей.

При разработке проекта планировки была учтена информация по ранее сформированным и созданным земельным участкам в границах проектируемой территории, представленная Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Смоленской области.

На основании сведений, предоставленных Управлением архитектуры и градостроительства г. Смоленска (градостроительных планах) и расчетов были разработаны чертежи: Лист 4. «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства. М 1:2000» и Лист 5. «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. М 1:2000» Том 3.1.

Расчетная плотность застройки квартала составляет 30% (Кз=0,3; Кпл. з=0,6). (Показатели рассчитываются в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В результате 1 этапа по подготовке проекта планировки и межеванию был проведен средовой 3d анализ градостроительной ситуации. В результате проведенного градостроительного исследования были разработаны следующие проектные материалы: Лист 1 «Чертеж красных линий (основной чертеж планировки территории)» Том 3.1.

Проект планировки территории квартала рекомендует реконструировать системы инженерного оборудования и благоустройство территории.

Проектом планировки и межевания предусмотрено снять с учета следующие участки: 67:27:0013306:24; 67:27:0013306:2694; 67:27:0013306:35; 67:27:0013306:77; 67:27:0013306:4898; 67:27:0013306:128; 67:27:0013306:4897; 67:27:0013306:109; 67:27:0013306:4900; 67:27:0013306:129; 67:27:0013306:130; 67:27:0013306:131; 67:27:0013306:85; 67:27:0013306:78; 67:27:0013306:30; 67:27:0013306:31; 67:27:0013306:39; 67:27:0013306:36; 67:27:0013306:28; 67:27:0013306:51; 67:27:0013306:77; 67:27:0013306:133; 67:27:0013306:52; 67:27:0013306:136; 67:27:0013329:6; 67:27:0013329:5; 67:27:0013328:58; (на основании расчетов в проекте межевания и в соответствии с Генеральным планом города Смоленска – см. Том 3.5, 3.6, 3.7).

- ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

Территория проектируемого квартала не расположена в зоне действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.

- РАЗМЕЩЕНИЕ ЗОН ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Основной составляющей документов является установление границ зон размещения объектов капитального строительства, с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ МИКРОРАЙОНА КОРОЛЕВКА (ПК №3).

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подготовка проекта планировки территории квартала (далее – Проект планировки) осуществлена для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. (Согласно статье 42 п.1 ГрК РФ).

Проект планировки подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в области градостроительства и согласно Техническому заданию на проектирование.

- КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ.

  - Характеристика территории.

Территория квартала в границах проектирования составляет 99,4 га и состоит из 4 кадастровых кварталов с номерами 67:27:0013306; 67:27:0013342; 67:27:0013342; 67:27:0013329; 67:27:0013413 (на основании сведений из ГКН).

Расчетный коэффициент застройки территории квартала - Кз=0,3.

Расчетный коэффициент плотности территории квартала - Кпл. з=0,6.

  - Архитектурно-планировочная организация территории квартала.

Проектируемая территория квартала включает в себя территорию, занятую жилыми и административными зданиями, учреждениями обслуживания, образовательными учреждениями, проектируемыми лечебно-оздоровительными учреждениями, территорию АЗС, территорию гаражей, территорию проектируемых паркингов и территорию общего пользования. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Архитектурно-планировочная организация проектируемого квартала соответствует общей планировочной структуре города Смоленска и является ее логическим продолжением.

Необходимо выполнить рабочий проект освещения территории квартала, как вдоль основных улиц, проездов, так и внутри придомовых территорий, используя технологии энергосбережения.

Технология LED-освещения – самая экономичная и экологичная из всех, до сих пор нам известных технологий освещения. По сравнению с лампами накаливания и галогенными лампами, светильники LUMO LED потребляют до 10 раз меньше электроэнергии благодаря особенной структуре светодиодов, которая не позволяет терять электроэнергию в виде выделения теплоты.

Проектом планировки рекомендуется на фасадах всех объектов капитального строительства разместить адресные указатели с наименованием улиц и номеров домов в едином архитектурном стиле.

  - Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений.

В результате проекта межевания были сформированы земельные участки под следующие проектируемые объекты капитального строительства: двенадцать многоквартирных жилых домов, детский сад на 160 мест, детский сад на 240 мест, общеобразовательная школа на 440 мест, лечебно-профилактическое учреждение (поликлиника и стационар), 4-этажный паркинг на 400 м/мест, 3 многоэтажных автоматизированных паркинга высотой в 16 этажей (по 60 м/мест каждый). На земельном участке с кадастровым номером 67:27:0013342:574 необходимо для соблюдения требования действующих норм и правил при утверждении плана застройки разместить школу на 800 учащихся и два детских сада по 400 мест в каждом.

В проекте межевания образовывается земельный участок с условным номером 159 с видом разрешенного использования - для строительства здания торгово-бытового обслуживания, с площадью 1200 кв.м. В ранее разработанном проекте планировки и межевания часть территории общего пользования – проектируемой улицы Звездной была наложена на границы земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013306:3004, расположенным по адресу: г. Смоленск, микрорайон Королевка, находящимся в частной собственности, в связи с чем необходимо переформирование границ с сохранением площади земельного участка. Также в проекте планировки предусмотрено приведение ширины улицы Звездной в красных линиях в соответствии с требованиями нормативов в соответствии с ее категорией (15 м).

Проектируется продолжение улицы Валентины Гризодубовой до пересечения с улицей Ударников и улицей Верхне-Профинтерновской. В связи с этим исключаются сервитуты с условными номерами по межевания с.4, с5, а также происходит переформирование границ земельных участков под жилыми домами №40, 41, 42 (по экспликации проекта планировки территории).

Происходит переформирование границ земельных участков под жилыми домами №29, 31, 34, 35 (по экспликации проекта планировки территории) по заявлению собственников многоквартирных жилых домов. Аннулируется в проекте планировки земельный участок с условным номером по межеванию 47, его территория отдается земельному участку под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 3 (для приведения площади земельного участка приближенной к нормативному значению).

Образуется земельный участок с условным номером по межеванию 163 под строительство здания автосервиса – на основании письма вх. Адм. №1/7961-вх от 09.08.2018 г.

Образуется земельный участок с условным номером по межеванию 166 для существующего ЦТП, земельный участок с условным номером по межеванию 167 – под существующий проезд и элементы благоустройства. Исключается сервитут 3 из проекта межевания по заявлению собственников многоквартирного жилого дома (местоположение: Российская Федерация, Смоленская область, г Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д 5, (ранее мкр. Королевка)).

Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного изменения, не нарушены.

Проектом планировки предусмотрено сооружение на территории квартала экопарковок, для улучшения транспортной инфраструктуры квартала. При этом не нарушается экологическая ситуация, а устраивается альтернативное озеленение. Также необходимо выполнить рабочий проект освещения экопарковок. На одно машино-место проектом предусматривается 12,5 кв.м. экопарковки. Тип материалов и конструкций, применяемых при возведении экопарковки необходимо определить в соответствии с данным типом сооружений в каждом конкретном случае, используя передовой общемировой опыт.

Возведение любых строений и сооружений допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

- Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

В настоящем проекте планировки выделяются следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование зоны | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 11 | Зона объекта торгового назначения | ул.Маршала Еременко |
| 22 | Зона проектируемой общеобразовательной школы | ул. Студенческая, д.6 |
| 33 | Зона проектируемого лечебно-профилактического учреждения (стационар и поликлиника) | ул.Валентины Гризодубовой |
| 44 | Зона проектируемого многоэтажного жилого дома | мкр.Королевка |
| 55 | Зона строительства улично-дорожной сети | ул. Авиаторов |
| 56 | Зона строительства улично-дорожной сети | - |
| 57 | Зона строительства здания торгово-бытового обслуживания | мкр.Королевка |
| 48 | Зона проектируемого многоэтажного жилого дома | мкр.Королевка |

Параметры застройки территории земельного участка для размещения объекта торгового назначения в пределах, установленных градостроительным регламентом Зоны размещения объектов общественно-делового назначения– ОД (зона 1):

- Площадь земельного участка – 22552 м2.

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – не устанавливается.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках;

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках;

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, при выполнении требований вышеуказанных пунктов не устанавливаются.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается. Планируемая этажность – 1 этажа.

- Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V.

- Минимальная доля озелененной территории – не устанавливается.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков – 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве. За пределами земельного участка может быть размещено не более 50% необходимых машино-мест. Минимальное необходимое количество машино-мест для данного объекта при 10 работниках и 20 единовременных посетителях – 4 машино-места. Проектом запланировано размещение 15 машино-мест на прилегающей территории (10 машино-мест вдоль улицы Шевченко и 5 машино-мест в границах планируемого земельного участка).

- Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

- Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков: площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 м2 на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета:

- одно место для объектов общей площадью от 100 м2 до 1500 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 м2 общей площади объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).

- Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков:

- одно место для объектов общей площадью от 100 м2 до 1500 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 м2 общей площади объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование);

Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 м2 на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - 70 квадратных метров на автомобиль.

Параметры застройки территории земельного участка для размещения объекта общеобразовательной школы в пределах, установленных градостроительным регламентом Зоны з застройки многоэтажными жилыми домами – Ж3 (зона 2):

1.	Площадь земельного участка – 26797 м2.

2.	Минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых площади озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации.

3.	Минимальные отступы от границ земельных участков, совпадающих с красными линиями улиц и проездов для учреждений образования и воспитания, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, составляет 15 метров.

4.	Максимальные выступы за красную линию частей здания в отношении балконов, эркеров, козырьков – не допускается.

5.	Минимальная доля озелененной территории земельного участка составляет 50% площади земельного участка – 26791 м2.

6. Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Параметры застройки территории земельного участка для размещения объекта лечебно-профилактического учреждения (стационар и поликлиника) в пределах, установленных градостроительным регламентом Зоны размещения объектов общественно-делового назначения– ОД (зона 3):

1. Площадь земельного участка – 5651 м2.

2. Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – не устанавливается.

3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

а) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках;

б) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках;

в) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, при выполнении требований вышеуказанных пунктов не устанавливаются.

4. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

5. Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается. Планируемая этажность – 4 этажа.

6. Минимальная доля озелененной территории – 60% территории земельного участка.

7. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков – 1 машино-место на 20 койко-мест, а также 1 машино-место на 5 работников. За пределами земельного участка может быть размещено не более 50% необходимых машино-мест. На земельном участке запланировано 9 машино-мест, точное нормативное количество необходимых м/мест уточняется при проектировании. Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

Параметры застройки территории земельного участка для размещения объекта проектируемого многоэтажного жилого дома в пределах, установленных градостроительным регламентом Зоны з застройки многоэтажными жилыми домами – Ж3 (зона 4):

- Площадь земельного участка – 4645 м2 и 44 м2.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства, расположенных в границах земельного участка и на сопряженных земельных участках, и обеспечивающем нормы противопожарной безопасности, но не менее 3-х м.

- Максимальное количество этажей - не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: не подлежит установлению.

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 2.3. Общая площадь квартир по проекту планировки– 8160,0 м2.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли. В настоящем проекте планировки для данного объекта выступы за красную линию не предусмотрены.

- Минимальная доля озелененной территории – 20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка под многоквартирный дом для жителей планируемого к размещению жилого дома – 1 машино-место на 78 квадратных метров общей площади квартир. Не менее 50% необходимых машино-мест должно быть размещено в совокупности на основном земельном участке многоквартирного дома и на смежном с ним земельном участке, принадлежащем тому же правообладателю.

- Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок для постоянного хранения до зданий различного назначения:

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |

Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

Разрывы для гостевых автостоянок жилых домов не устанавливаются.

- Расчет учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания выполнен в соответствии со СП 42.13330.2016.

Расчет объектов микрорайонного значения

| № п/п | Наименование | Норма по НГП | Расчетная потребность на (272 чел.) | Фактическое наличие мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательная средняя школа | 90 мест на 1 тыс. чел. | 23 мест | №40=990 мест; | Дети школьного возраста указанного квартала посещают МБОУ СОШ №40 – Том I. |
| 2 | Детский сад | 45-53 мест на 1 тыс. чел. | 13-15 мест | д/с №83 – 215; д/с №84 – 215. Итого:430 мест. | Дети дошкольного возраста указанного квартала посещают МБОУ ДС №83, №84 |
| 3 | Магазины товаров повседневного спроса | 280 м2 на 1000 жит. | 77 м2 | н/д |  |
| 4 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000 жит. | 11 мест | н/д |  |
| 5 | Отделение связи | 1 объект | - | - |  |
| 6 | Отделения банков, операционная касса | 1 объект | 1 объект | Сбербанк |  |
| 7 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, м2 площади пола | 30 м2 на 1000 жит. (с восполнением до 70-80 за счет использования спортивных залов школ во внеурочное время) | 9 м2 | ФОЦ 1-Семейный- 1 420,1 м2 Спортплощадка, воркаут- 5 734 м2 Спортплощадка школы №40 - 24 415 |  |

Параметры застройки территории земельного участка для размещения объекта строительства улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом Зоны з застройки многоэтажными жилыми домами – Т1 (зона 5):

Параметры застройки земельного участка для строительства улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона № 5).

1. Площадь зоны – 13811 м2.

2. В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки территории земельного участка для размещения объекта строительства улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом Зоны з застройки многоэтажными жилыми домами – Т1 (зона 6):

Параметры застройки земельного участка для строительства улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона № 5).

1. Площадь зоны – 20386 м2.

2. В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки территории земельного участка для размещения объекта торгового назначения в пределах, установленных градостроительным регламентом Зоны размещения объектов общественно-делового назначения– ОД (зона 7):

- Площадь земельного участка – 1 703 м2.

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – не устанавливается.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках;

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках;

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, при выполнении требований вышеуказанных пунктов не устанавливаются.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается. Планируемая этажность – 2 этажа.

- Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V.

- Минимальная доля озелененной территории – не устанавливается.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков – 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве. За пределами земельного участка может быть размещено не более 50% необходимых машино-мест. Минимальное необходимое количество машино-мест для данного объекта при 10 работниках и 20 единовременных посетителях – 4 машино-места. Проектом запланировано размещение 15 машино-мест на прилегающей территории (10 машино-мест вдоль улицы Шевченко и 5 машино-мест в границах планируемого земельного участка).

- Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

- Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков: площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 м2 на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета:

- одно место для объектов общей площадью от 100 м2 до 1500 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 м2 общей площади объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).

- Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков:

- одно место для объектов общей площадью от 100 м2 до 1500 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 м2 общей площади объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование);

Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 м2 на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - 70 квадратных метров на автомобиль.

Параметры застройки территории земельного участка для размещения объекта проектируемого многоэтажного жилого дома в пределах, установленных градостроительным регламентом Зоны з застройки многоэтажными жилыми домами – Ж3 (зона 8):

- Площадь земельного участка – 4840 м2.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства, расположенных в границах земельного участка и на сопряженных земельных участках, и обеспечивающем нормы противопожарной безопасности, но не менее 3-х м.

- Максимальное количество этажей - не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: не подлежит установлению.

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 2.3. Общая площадь квартир по проекту планировки– 7844,12 м2.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли. В настоящем проекте планировки для данного объекта выступы за красную линию не предусмотрены.

- Минимальная доля озелененной территории – 20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка под многоквартирный дом для жителей планируемого к размещению жилого дома – 1 машино-место на 78 квадратных метров общей площади квартир. Не менее 50% необходимых машино-мест должно быть размещено в совокупности на основном земельном участке многоквартирного дома и на смежном с ним земельном участке, принадлежащем тому же правообладателю.

- Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок для постоянного хранения до зданий различного назначения:

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |

Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

Разрывы для гостевых автостоянок жилых домов не устанавливаются.

- Расчет учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания выполнен в соответствии со СП 42.13330.2016.

Расчет объектов микрорайонного значения

| № п/п | Наименование | Норма по НГП | Расчетная потребность на (261 чел.) | Фактическое наличие мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательная средняя школа | 90 мест на 1 тыс. чел. | 23 мест | №40=990 мест; | Дети школьного возраста указанного квартала посещают МБОУ СОШ №40 – Том I. |
| 2 | Детский сад | 45-53 мест на 1 тыс. чел. | 12-14 мест | д/с №80 – 230; Итого:230 мест. | Дети дошкольного возраста указанного квартала посещают МБОУ ДС №80 |
| 3 | Магазины товаров повседневного спроса | 280 м2 на 1000 жит. | 773 м2 | н/д |  |
| 4 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000 жит. | 11 мест | н/д |  |
| 5 | Отделение связи | 1 объект | - | - |  |
| 6 | Отделения банков, операционная касса | 1 объект | 1 объект | Сбербанк |  |
| 7 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, м2 площади пола | 30 м2 на 1000 жит. (с восполнением до 70-80 за счет использования спортивных залов школ во внеурочное время) | 8 м2 | ФОЦ 1-Семейный- 1 420,1 м2 Спортплощадка, воркаут- 5 734 м2 Спортплощадка школы №40 - 24 415 |  |

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ МИКРОРАЙОНА КОРОЛЕВКА (ПК №3).

  - ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Основная задача проекта планировки в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Проект планировки рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Проектом планировки предусмотрен снос торговых павильонов, находящихся на придомовых территориях жилых домов, на основных улицах города ввиду несоответствия архитектурного решения градостроительной среде г. Смоленска.

Проектом планировки рекомендуется для улучшения информационного обслуживания населения установить новые технологичные остановки общественного транспорта с зоной Wi-Fi.

Расчет учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания

Расчет учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания выполнен в соответствии со СП 42.13330.2016.

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания). Радиусы обслуживания указаны на чертежах утверждаемой части проекта планировки.

Расчет объектов микрорайонного значения

| № п/п | Наименование | Норма по НГП | Расчетная потребность на (17476 чел.) | Фактическое наличие мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательная средняя школа | 90 мест на 1 тыс. чел. | 1573 мест | №40=990 мест; Планир. к размещению школа=800 мест. | Дети школьного возраста указанного квартала посещают МБОУ СОШ №40 – Том I. Исходные данные. |
| 2 | Детский сад | 45-53 мест на 1 тыс. чел. | 787-927 мест | Д/с №37 – 230; д/с №80 – 230; д/с №83 – 215; д/с №84 – 215. Итого:890 мест. | Дети дошкольного возраста указанного квартала посещают МБОУ ДС №37, №80, №83, №84 |
| 3 | Магазины товаров повседневного спроса | 280 м2 на 1000 жит. | 4894 м2 | н/д |  |
| 4 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000 жит. | 699 мест | н/д |  |
| 5 | Отделение связи | 1 объект | - | - |  |
| 6 | Отделения банков, операционная касса | 1 объект | 1 объект | Сбербанк |  |
| 7 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, м2 площади пола | 30 м2 на 1000 жит. (с восполнением до 70-80 за счет использования спортивных залов школ во внеурочное время) | 525 м2 | ФОЦ 1-Семейный- 1 420,1 м2 Спортплощадка, воркаут- 5 734 м2 Спортплощадка школы №40 - 24 415 |  |

  - ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Необходимо разработать рабочий проект по замене всех существующих в границах проектирования типов дорожных покрытий на тип капитально-усовершенствованный, в связи с удовлетворительным и местами неудовлетворительным состоянием покрытий.

На проектируемой территории квартала предусматривается расширение существующих проездов. Планировочное решение улично-дорожной сети на территории квартала обеспечивает проезд автотранспорта к зданиям и объектам общего пользования.

Красные линии устанавливаются на существующей территории, координируются в проекте планировки. Устанавливаются по методике главного архитектора проекта, на основании планографической информации г. Смоленска. О самой методике см. в Томе 3.4.

Ширина улицы Маршала Еременко в границах красных линий переменная, в среднем она составляет – 60 м. Ширина проезжей части увеличивается с 7 м до 14,75 м.

Ширина улицы Валентины Гризодубовой в границах красных линий переменная, в среднем она составляет – 17 м. Ширина проезжей части увеличивается с 5 м до 7-10,5 м.

Ширина проектируемой магистральной улицы районного значения в границах красных линий переменная, она составляет – 26 м. Ширина проезжей части - 14 м.

Ширина улицы Звездной (улицы в жилой застройке) в границах красных линий – 15 м. Ширина проезжей части - 7 м.

Ширина улицы Звездной (улицы в жилой застройке) в границах красных линий – 15 м. Ширина проезжей части - 7 м.

Ширина улицы Авиаторов (улицы в жилой застройке) в границах красных линий – 15 м. Ширина проезжей части - 7 м.

Ширина проектируемых улиц районного значения транспортно-пешеходных в границах красных линий переменная, в среднем она составляет –15 м. Ширина проезжей части - 8 м.

Радиус закругления края проезжей части разные - 8,0 м, 12 м, 18 м.

Ширина проезжей части проездов - 5,5 - 6 м. Проезды в проектируемом квартале, как правило, являются тупиковым (что обусловлено сложившейся градостроительной ситуацией), они обеспечены разворотными площадками размером 15 x 15 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. Некоторые внутриквартальные проезды расширяются. (См. Лист 3 «Схема организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории. Схема развития и реконструкции улично-дорожной сети территории города, связанной с развитием рассматриваемой территории проектирования» Том 3.3).

Территория проектируемого квартала обслуживается автобусами и маршрутными такси. Их маршруты проходят по ул. Маршала Еременко, ул. Валентины Гризодубовой.

В сложившейся застройке проектируются экопарковки везде, где это соответствует нормам.

Согласно ПДД:

17. Движение в жилых зонах.

17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.38 и 5.39, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.

17.2. В жилой зоне запрещается сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

17.4. Требования данного раздела распространяются также на дворовые территории.

Проектом планировки территории рекомендовано соблюдать ППД и запретить сквозное движение через жилую зону.

Расчет уровня автомобилизации.

В соответствии с генеральным планом города Смоленска показатель легковых автомобилей для индивидуального пользования принят 345 ед. на 1000 жителей.

Количество легковых автомобилей при планируемой численности населения 17476 составляет 6029 единиц.

Генеральным планом на территории проекта планировки не предусматривались отдельные зоны для хранения легковых автомобилей.

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев предусматривается в обустроенных в дворовых пространствах жилых домов, в существующих гаражах, на проектируемых многоэтажных паркингах, на проектируемых экопарковках.

У всех объектов обслуживания и досуга должны предусматриваться автостоянки ёмкостью, соответствующей нормам СНиП. В проекте планировки автостоянки предусматриваются везде, где это не противоречит требованиям норм СНиП. (См. Лист 3 «Схема организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории. Схема развития и реконструкции улично-дорожной сети территории города, связанной с развитием рассматриваемой территории проектирования М 1:2000)».

  - Транспортное обслуживание.

Транспортное обслуживание внутри территории осуществляется по внутриквартальным проездам шириной 5,5 - 6,0 м.

Общая протяженность проездов составляет – 4,1 км.

  - Обеспечение стоянками для хранения автомобилей.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей должна составлять 100% расчетного количества индивидуальных легковых автомобилей. При общей площади жилых квартир в многоквартирных домах 433066 кв.м. кол-во мест хранения автотранспорта составит 5414 (433066/80=667) из расчета 1 м/место на 80 кв.м. общей площади квартир в соответствии со ст.23 Правил землепользования и застройки. Количество автомобилей граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, составит 3 автомобиля. Места для хранения легкового автотранспорта граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, размещаются в границах соответствующих земельных участков. Радиус территориальной доступности мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей составляет 800-1000 метров (п.11.32 СП 42.13330.2016). В настоящем проекте планировки места для постоянного хранения легкового автотранспорта предусмотрены в границах земельных участков многоквартирных жилых домов, на территории общего пользования в границах улиц, на охраняемых платных стоянках, в капитальных гаражах.

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гаражи для постоянного хранения легковых автомобилей | м/мест | 45 |  |
| 3. | Стоянки для временного хранения легковых автомобилей для жителей квартала | м/мест | 1142 |  |
| 4. | Проектируемые наземные и подземные парковки | м/мест | 602 |  |

- ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.

Существующие зеленые насаждения.

В настоящее время зеленый фонд проектируемого участка территории состоит в основном из лиственных пород.

Из зеленых насаждений общего пользования на территории проектируемого участка имеются озелененные улицы, ограниченного пользования – придомовое озеленение.

На расчетный срок площадь зеленых насаждений предусматривается в соответствии со СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - 13 м2 на 1 человека.

Проектное решение.

Озеленение является необходимым мероприятием в декоративном оформлении всей территории, в создании единой системы озеленения, улучшающей окружающую среду.

Создание по всей территории населенного пункта многофункциональной системы зеленых насаждений является одним из мероприятий, улучшающих состояние окружающей среды.

Единая система зеленых насаждений состоит из насаждений различного функционального назначения.

1.	Зеленые насаждения общего пользования (скверы, бульвар, зона отдыха).

2.	Насаждения ограниченного пользования (территория школ и детских садов).

3.	Насаждения специального назначения (санитарно-защитные зоны, лесополосы, охранная зона реки).

Все насаждения взаимосвязаны между собой и составляют единую систему озеленения. Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Запроектированные зеленые насаждения украшают улицу, дополняют и обогащают объемное и цветовое решение застройки, контрастируя своими живописными кронами с геометрическими формами архитектурных объектов. Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения. Насаждения выполнены в виде рядовых посадок деревьев, одиночных и групповых посадок деревьев, а также цветников и газонов в полосах вдоль проезжей части и тротуаров. В рядовых посадках используются лиственные деревья: липа, клен, ясень.

Единая система зеленых насаждений задержит до 80% пыли, таким образом, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40%, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

- ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

В составе проекта планировки территории была выполнена схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. (См. Том 3.3).

Схема вертикальной планировки выполнена на основании схемы улично-дорожной сети на топографической основе.

Участок проектируемой территории расположен в Заднепровском районе г. Смоленска и занимает площадь около 99,4 га. С севера территория ограничена улицей Маршала Еременко, с востока – склонами оврага, по дну которого протекает р. Городянка, с юга - проездом, соединяющем улицы Ударников и Нижнее-Профинтерновскую, с запада – застройкой микрорайона Ситники. Поверхность проектируемой территории представлена холмом с вершиной, расположенной в южной части участка, с абсолютной отметкой 242,0 м. В северо-западной части находится песчаный карьер глубиной до 20,0 м. от естественной поверхности прилегающей территории. Перепад высот на участке проектирования составляет около 24,0 метров с учетом отметок дна карьера. Проектируемые и существующие уклоны по улицам и проездам не превышают допустимых значений и соответствуют величинам от 0,004 до 0,08.

Схема вертикальной планировки территории решена Методом проектных (красных) отметок с указанием высотного положения дорог и основных проездов в местах пересечения осей и в переломных точках рельефа, а также уклонов и расстояний между ними.

Отвод ливневых и талых вод с территории осуществляется проектным рельефом, лотками дорожек и проездов с последующим сбросом их в существующую сеть ливневой канализации.

Принципиальные решения по вертикальной планировке территории указаны в материалах по обоснованию проекта планировки территории.

Для предотвращения капиллярного поднятия грунтовых вод, а также увеличения несущей способности и срока службы дорожной одежды рекомендуется использование в основании подстилающего слоя геотекстиля.

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

  - Водоснабжение.

Проектируемая территория квартала обеспечивается существующей централизованной системой холодного водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусмотреть от существующих и проектируемых городских водопроводных сетей. Система водоснабжения тупиковая.

| Водоснабжение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | - | 4361 |
| - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 3488 |
| Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | - | 150 |
| Протяженность сетей: |  | - |  |
| -существующих | км | - | 3,0 |
| -проектируемых | км | - | 8,0 |

Водоводы

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. Ширина санитарно - защитной полосы водоводов принимается по обе стороны от крайних линий водовода 10 м. (Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02" Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения). В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

  - Водоотведение.

Проектируемая территория обеспечена централизованной системой канализации. Территория индивидуальной жилой застройки – локальными септиками.

Хозяйственно-бытовые стоки от сооружений собираются проектируемой уличной коллекторной сетью.

Водоотведение на территории квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Сточные воды.

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

  - Теплоснабжение.

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой теплоснабжения. Длина теплотрассы – нет данных.

Согласно Письму МУП «Смоленсктеплосеть» №8523/08 от 10.10.2014 г. – о предоставлении информации – в проектируемом квартале не планируется выполнение работ по реконструкции тепловых сетей на 2015 год (Том I. Исходные данные).

  - Газоснабжение.

Проектируемая территория квартала обеспечена существующей системой газоснабжения. Протяженность 0,8 км.

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, должны соответствовать Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Постановлением Правительством Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

В соответствии таблицей 14 пункта 7.23 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативное расстояние от подземных газопроводов низкого давления - 2 метра, среднего давления - 4 метра с каждой стороны до фундаментов зданий и сооружений.

Согласно Письму ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» №ИС-2-4/1733 от 02.10.2014 г. – о развитии системы газоснабжения – в проектируемом квартале не планируется выполнение каких-либо работ на газопроводах, принадлежащих ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» (Том I. Исходные данные).

  - Электроснабжение.

Проектируемая территория обеспечивается существующей системой электроснабжения.

Проектируемая территория обеспечивается существующей системой электроснабжения. Протяженность – нет данных.

  - Связь и информатизация.

Для проектируемой территории в случае реконструкции существующих сетей необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа. Протяженность сетей связи – нет данных.

Согласно Письму ОАО «Ростелеком» №0312/05/1332-14 от 30.09.2014 г. – о подготовке ответа на запрос – в проектируемом квартале не планируется осуществление работ по реконструкции и ликвидации сетей и сооружений связи по данным адресам (Том I. Исходные данные).