Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8. ООО «МФЦ «БИНОМ» ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810359000008886 Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск к/с 30101810000000000632 БИК 046614632 (4812) 647399, факс (4812) 358465,   binsmol@mail.ru

Договор №101п/19 от 20 декабря 2019 г. на разработку проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Лавочкина – улицы Генерала Городнянского – улицы Брестской – переулка Сычевский

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Заказчик: | Новикова Л. М. |
| --- | --- |
| Местоположение объекта проектирования: | г. Смоленск, квартал в границах улицы Лавочкина – улицы Генерала Городнянского – улицы Брестской – переулка Сычевский |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-УЧ-ПЗ

Том 1

2020

Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8. ООО «МФЦ «БИНОМ» ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810359000008886 Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск к/с 30101810000000000632 БИК 046614632 (4812) 647399, факс (4812) 358465,   binsmol@mail.ru

Договор №101п/19 от 20 декабря 2019 г. на разработку проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Лавочкина – улицы Генерала Городнянского – улицы Брестской – переулка Сычевский

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-УЧ-ПЗ

Том 1

| Директор |  | Гулин А. С. |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Рейзман Н. И. |

2020

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-УЧ-ПЗ | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 2 | ППТ-УЧ-Гр | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 3 | ППТ-МО-ПЗ | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Текстовая часть | Несекретно |
| 4 | ППТ-МО-Гр | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |
| 5 | ПМТ-УЧ-ПЗ | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 6 | ПМТ-УЧ-Гр | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 7 | ПМТ-МО-Гр | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |

Содержание тома

1.	ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	5

1.1 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки	5

1.2 Характеристика планируемого развития территории	6

1.3 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)	6

1.4 Красные линии и линии регулирования застройки	8

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

2.1 Характеристика развития системы социального обслуживания	9

2.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания	10

2.2.1 Транспортное обслуживание	10

2.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования	12

2.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей	12

2.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	12

2.3.1 Водоснабжение	12

2.3.2 Водоотведение	13

2.3.3 Теплоснабжение	13

2.3.4 Газоснабжение	13

2.3.5 Электроснабжение	14

2.3.6 Связь и информатизация	14

2.3.7 Сбор твердых бытовых отходов	14

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	15

# ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ ЛАВОЧКИНА – УЛИЦЫ ГЕНЕРАЛА ГОРОДНЯНСКОГО – УЛИЦЫ БРЕСТСКОЙ – ПЕРЕУЛКА СЫЧЕВСКОГО

Изменения в Проект планировки вносятся по инициативе Пестрякова Дмитрия Станиславовича, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», письмом управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска от 20.07.2022 № 10/1410-исх.

Цель внесения изменений:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:5670 под многоэтажную жилую застройку с учетом:

- отображения планируемого объекта капитального строительства. Границу зоны планируемого размещения объекта капитального строительства отобразить в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Смоленска;

- градостроительных регламентов в части предельных (минимальных и(или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- определение возможных способов образования земельных участков возложить на лицо, обладающее специальным правом на осуществление кадастровой деятельности (кадастровый инженер).

2. Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

Права физических и юридических лиц, интересы которых  затрагиваются в ходе данного внесения изменений, не должны быть  нарушены

В проект планировки внесены следующие изменения:

1. Документация по планировке территории актуализирована в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

2. Отображена зона планируемого размещения объекта капитального № 2 «Размещение многоквартирного дома этажностью девять этажей и выше» в графической части проекта и параметры застройки в текстовой части.

3. В связи с внесенными изменениями в проект межевания территории, утвержденными постановлением Администрации города Смоленска от 19.05.2022          № 1390-адм «О внесении изменений в проект межевания в границах улицы Лавочкина – улицы Генерала Городнянского – улицы Брестской – переулка Сычевского» в текстовой и графической частях проекта откорректированы сведения о зоне планируемого размещения объекта капитального № 1.

4. Выполнен перерасчет технико-экономических показателей проекта планировки территории.

# 1.	ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## 1.1 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Площадь территории квартала:

- в границах проектирования – 6,7 га;

- в красных линиях – 4,4 га.

Расчетная численность населения – 1203 чел.

Согласно Карте функциональных зон генерального плана города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

- жилой зоны;

- зоны транспортной инфраструктуры.

Согласно Карте градостроительного зонирования. Границы территориальных зон Правил землепользования и застройки города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

Жилые зоны:

- ЖЗ - зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей) и многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и выше).

Зоны транспортной инфраструктуры:

- Т4 - зона размещения улично-дорожной сети города Смоленска.

## 1.2 Характеристика планируемого развития территории

Баланс территории квартала:

Таблица 1

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего | га | 6,7 | 100 | 6,7 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | территория жилой застройки | га | 0,94 | 14,0 | 4,05 | 60,4 |
| 2 | участки школ | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | участки дошкольных организаций | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | участки объектов коммунального обслуживания | га | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,1 |
| 5 | Участки объектов торговли и объектов общественно-делового значения | га | 0,07 | 1,0 | 0,2 | 3 |
| 6 | участки закрытых автостоянок (гаражей) | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | автостоянки для временного хранения | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | территория общего пользования | га | 0,00 | 0,0 | 1,42 | 21,2 |
| 8.1 | участки зеленых насаждений и элементов благоустройства | га | 0,00 | 0,0 | 0,62 | 9,2 |
| 8.2 | элементы улично-дорожной сети | га | 0,00 | 0,0 | 0,80 | 11,9 |
| 9 | прочие территории | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

Проектом планировки предусматривается размещение магазина и предприятия общественного питания, а также многоэтажного многоквартирного дома.

Проектом планировки предусмотрено сооружение на территории квартала парковок для улучшения транспортной инфраструктуры квартала.

Возведение строений и сооружений, не предусмотренных в данном проекте планировки территории, допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

## 1.3 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Расчетный коэффициент застройки территории квартала - Кз=0,14.

Расчетный коэффициент плотности территории квартала - Кпл. з=0,70

В рассматриваемом квартале планируется размещение магазина и предприятия общественного питания (зона № 1) (номера по экспликации зон планируемого размещения объектов чертежа ППТ-УЧ-3 «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов. М 1:2000» Том 2 Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть), а также многоэтажного многоквартирного дома (зона № 2).

Параметры застройки земельного участка для размещения магазина и предприятия общественного питания в пределах установленных градостроительным регламентом зоны застройки многоэтажными жилыми домами– Ж3 (зона 1):

- Площадь зоны – 508 кв.м.

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – не устанавливается.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства, расположенных в границах земельного участка и на сопряженных земельных участках, и обеспечивающем нормы противопожарной безопасности, но не менее 3-х м.

- Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, при выполнении требований вышеуказанных пунктов не устанавливаются.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений допускаются в отношении балконов, эркеров, козырьков – не более 1,5 м и выше 3,5 м от уровня земли.

- Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается.

- Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V.

- Минимальная доля озелененной территории – 15% территории земельного участка.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков – 1  -место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве; для объектов общей площадью от 500 до 1300 кв. м – 1 место на 50 кв. м общей площади. За пределами земельного участка может быть размещено не более 50% необходимых машино-мест.

- Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков: площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 кв.м на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета:

- одно место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 1500 кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. м общей площади объектов;

- Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков: одно место для объектов общей площадью от 100 кв.м до 1500 кв.м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв.м общей площади объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).

12. Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 кв. м на автомобиль (с учетом проездов).

Так как территория земельного участка под планируемым магазином и предприятием общественного питания не может вместить указанные выше предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для получения разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства требуется получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Параметры застройки земельного участка для размещения многоэтажного многоквартирного дома в пределах установленных градостроительным регламентом зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей) и многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и выше) – Ж3 (зона 2).

1. Площадь участка – 2452 кв.м.

2. Площадь зоны – 1581 кв.м.

3. Максимальное значение коэффициента использования территории – 2. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 4904 кв.м.

Общая площадь квартир планируемого дома – 4368 кв.м. Коэффициент использования территории – 1,78.

4. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства, расположенных в границах земельного участка и на сопряженных земельных участках, и обеспечивающем нормы противопожарной безопасности, но не менее 3-х м. Отступы от границ, совпадающих с красными линиями (для жилых зданий с квартирами в первых этажах) – 6 м.

5. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений допускаются в отношении балконов, эркеров, козырьков – не более 1,5 м и выше 3,5 м от уровня земли.

6. Минимальная доля озеленения – 874 кв.м.

7. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного жилого дома в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки г. Смоленска – 56 м/м, из них      28 м/м расположены на территории земельного участка № 15, остальные 28 м/м – расположены в нормативном радиусе доступности (ГСК «Ветеран», ГСК «Ветеран-Металлический», ГСК «Ветеран-2», ГСК «Ветеран-3», ГСК «Зенит», ГСК «Автолюбитель»)

9. Количество жителей – 146 чел.

Площадь нормируемых элементов дворовой территории в соответствии с п. 2.3.13 Нормативов градостроительного проектирования Смоленской области:

| Площадки | Удельные размеры площадок, кв.м/чел. | Площадь при численности населения 146 чел., кв.м | Площадь по проекту планировки, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 102,2 | 103 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 14,6 | 15 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 292 | 146* |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 43,8 | 44 |

*в соответствии с примечанием 2 п. 7.5 СП 42.13330.2016 допускается уменьшать площадь площадок для занятий физкультурой не более, чем на 50% при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и взрослых; недостаток площадок для занятий физкультурой компенсируется за счет располагаемого в радиусе обслуживания физкультурно-спортивного центра (Стадион «Крылья Советов», физкультурно-оздоровительный центр «1 Семейный», бассейн «Дельфин», МБУ Спортивная школа № 2).

Параметры застройки территории земельного участка для размещения многоквартирного жилого дома (зона № 2), представленные в данном варианте, подлежат уточнению при архитектурном проектировании.

## 1.4 Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения территории. Соблюдение красных линий также обязательно при последующем межевании и подготовке градостроительных планов земельных участков.

Красные линии улиц и проездов назначены проектом планировки в соответствии со схемой транспортного обслуживания. Расстояние между красными линиями определялись согласно категорий каждой из существующих улиц в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Чертеж красных линий выполнен на топографической основе в М 1:1000, в системе координат МСК-67. Координаты поворотных точек красных линий приведены на чертеже в форме ведомости.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 Характеристика развития системы социального обслуживания

Основная задача проекта планировки в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Проект планировки рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания). Радиусы обслуживания указаны на чертежах утверждаемой части проекта планировки территории.

Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

Таблица 3

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Радиус обслуживания, м | Количество на планируемой территории при численности населения 1203 чел. |  | Место размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации, место | 300 | 64 |  | Существующие МБДОУ «Детский сад № 8 «Салют», МБДОУ «Детский сад № 44 «Красная Шапочка», АНО ДОО «Детский Сад "Подснежник» |
| Общеобразовательные учреждения, место | 500 | 108 |  | Существующее МАОУ СОШ №36, МБОУ «СШ № 32 им. С.А. Лавочкина», МБОУ «СШ №15» |
| Предприятия торговли, кв.м торговой площади, в том числе: | 500 | 120 |  |  |
| продовольственными товарами |  | 84 | Существующие в планируемом квартале |  |
| непродовольственными товарами |  | 36 | Существующие в планируемом квартале |  |
| Предприятия общественного питания, место | 500 | 10 |  | Существующие в смежных кварталах |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 500 | 2 |  | Существующие в смежных кварталах |
| Аптеки, объект | 500 | 1 |  | Существующая в планируемом квартале |
| Отделения связи, объект | 500 | 1 |  | Существующее в смежном квартале |
| Филиалы банков, операционное место | 500 | 1 |  | Существующий в смежном квартале |
| Жилищно-эксплуатационные службы, объект | 750 | 1 |  | Существующая в планируемом квартале |
| Помещения для досуга и любительской деятельности, кв.м нормируемой площади | 750 | 60 |  | Существующий в смежном квартале |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, кв.м площади пола | 500 | 36 |  | Существующий в смежном квартале |
| Опорный пункт охраны порядка, кв.м нормируемой площади | 750 | 12 |  | Существующий в смежном квартале |
| Общественные туалеты, прибор | 700 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |

## 2.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### 2.2.1 Транспортное обслуживание

На территории квартала существует улично-дорожная сеть, подлежащая реконструкции для приведения в соответствие с действующей на данный момент нормативной документацией. Планируемые характеристики объектов улично-дорожной сети приведены в разделе «Планируемые характеристики развития территории» настоящего проекта планировки территории.

Въезд на территорию квартала осуществляется по улице Лавочкина, улице Генерала Городнянского.

Возле объектов общественно-делового назначения предусматриваются открытые гостевые стоянки легкового автотранспорта.

Радиус закругления края проезжей части разные - 6,0 м, 8 м.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

ул. Лавочкина (магистральная улица общегородского значения):

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- число полос движения – 4;

- наибольший продольный уклон – 14‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 3 м;

- ширина улицы в красных линиях – 32-60 м.

ул. Генерала Городнянского (местная улица в зонах жилой застройки):

•	ширина полосы движения - 3,0 м;

•	число полос движения – 2;

•	наибольший продольный уклон –11‰;

•	ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;

•	ширина улицы в красных линиях – 15-19 м.

пер. Сычевский (местная улица в зонах жилой застройки):

•	ширина полосы движения - 3,0 м;

•	число полос движения – 2;

•	наибольший продольный уклон –21‰;

•	ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м;

•	ширина улицы в красных линиях – 13 м.

ул. Брестская (местная улица в зонах жилой застройки):

•	ширина полосы движения - 3,0 м;

•	число полос движения – 2;

•	наибольший продольный уклон –10‰;

•	ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м;

•	ширина улицы в красных линиях – 10 м.

Ширина проезжей части проездов – 3,5 - 6 м. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером 15 x 15 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

### 2.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования:

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 2,4 | 2,4 |
| 1 | магистральные улицы общегородского значения | км | 0,3 | 0,3 |
| 2 | улицы и дороги местного значения | км | 0,5 | 0,5 |
| 2.1 | улицы в зонах жилой застройки | км | 0,5 | 0,5 |
| 3 | проезды | км | 1,6 | 1,6 |

### 2.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей

Таблица 6

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние | Планируемое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | м/мест | 0 | 0 |
| 2 | Машино-места для хранения легковых автомобилей в границах земельных участков жилых домов | м/мест | 12 | 188 |
| 3 | Машино-места для хранения легковых автомобилей за границами земельных участков жилых домов | м/мест | 0 | 206 |

Минимальное количество машино-мест, предназначенных для учреждений, организаций и предприятий располагается в границах земельных участков и рассчитывается в соответствии с градостроительным законодательством.

## 2.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

### 2.3.1 Водоснабжение

Территория квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусматривается от существующих городских водопроводных сетей.

Планируемое хозяйственно-питьевое водопотребление в застройке квартала составляет 375,2 м3/сут.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.

Протяженность существующих сетей водоснабжения – 1,7 км.

### 2.3.2 Водоотведение

Территория квартала обеспечивается центральной канализацией.

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Расчетное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению.

Протяженность существующих сетей канализации – 1,4 км.

Дождевые стоки

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 2.3.3 Теплоснабжение

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой теплоснабжения.

Расход тепловой энергии равен 2469150,55 кДж/°С·сут.

Протяженность существующих сетей теплотрассы – 0,6 км.

### 2.3.4 Газоснабжение

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения.

Расход газа на газифицируемые объекты составляет 144360 м3/год в год.

Протяженность существующих сетей газоснабжения - 1,4 км.

### 2.3.5 Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей электрической подстанции.

Расчетное электропотребление – 505,26 кВт.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 2,2 км.

### 2.3.6 Связь и информатизация

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Для проектируемой территории необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа.

Протяженность существующих сетей связи – 0,2 км.

### 2.3.7 Сбор твердых бытовых отходов

Расчетное количество твердых бытовых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий составляет 270675‬ кг в год.

Расчетный объем смета с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков ‭18045‬ кг в год.

# 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предусматривается развитие территории в 1 этап.