СОДЕРЖАНИЕ  ТОМА  1.1

| Номер раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав документации по планировке застроенных территорий в г.Смоленске | 3 |
| 2 | Состав проекта межевания территории | 4 |
| 3 | Сведения о наличии свидетельств | 5 |
| 4 | Общая часть | 6 |
| 5 | Обоснование принятых проектных решений | 7 |
| 5.1 | Расчет площадей земельных участков | 7 |
| 5.2 | Положение о формируемых земельных участках | 9 |
| 5.3 | Ведомость координат узловых точек устанавливаемых красных линий | 14 |
| 5.4 | Ведомость координат узловых точек формируемых земельных участков |  |
| 6 | Технико-экономические показатели. | 17 |

1.  Состав документации по планировке застроенных территорий в   г. Смоленске

Часть I. Документация по планировке территории микрорайона в границах улицы 25 Сентября – улицы Маршала Соколовского

Часть II.  Документация по планировке территории микрорайона в границах улицы Толмачева – улицы 12 лет Октября – Витебское шоссе

2. СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| Номер заказа | Наименование |  | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-515/2011 | Том 1 | 1.1 Пояснительная записка |  |
|  |  | 1.2 Графические материалы (альбом) |  |
|  | Лист 1 | 1.2.1 Чертеж межевания | 1:1000 |
|  | Лист2 | 1.2.2 Разбивочный чертеж формируемых земельных участков | 1:500 |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ 25 СЕНТЯБРЯ – УЛИЦЫ МАРШАЛА СОКОЛОВСКОГО

Проект по внесению изменений в «Проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы 25 Сентября – улицы Маршала Соколовского» подготовлен на основании Постановления Администрации города Смоленска от 03.12.2021 №3101-адм. в соответствии с техническим заданием.

Цель проекта внесения изменений:

- Сформировать земельный участок под существующим гаражом в районе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 14в.

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного внесения изменений, не должны быть нарушены.

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Образован земельный участок № 63 (по ПМ) площадью 29 м2, с видом разрешенного использования «Размещение гаражей для собственных нужд». Возможный способ образования: из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректированы площадь и конфигурация земельного участка № 47 (по ПМ), площадь до изменений 13732 м2, площадь по проекту 13711 м2. Вид разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» (3.5.1). Возможный способ образования: перераспределение земельного участка 67:27:0030849:9 с земельным участком 67:27:0030849:14 и землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректированы площадь и конфигурация земельного участка № 48 (по ПМ), площадь до изменений 6146 м2, площадь по проекту 6145 м2. Вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» (2.5). Возможный способ образования: перераспределение земельного участка 67:27:0030849:7 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Установлен сервитут для прохода и проезда через земельный участок № 48, площадью 897 м2.

3 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ  ООО ПИИ ”БРЯНСКГРАЖДАНПРОЕКТ”

| Вид деятельности | Наименование документа | Регистрационный номер | Организация, выдавшая лицензию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Функции генерального проектировщика | Свидетельство № 0089-2010-3250074360-П-2 | СРО-П-032-29092009 от 16.03.2010 г. | Некоммерческое партнерство «Брянское Региональное Объединение Проектировщиков» |

4. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Разработка проекта межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения

В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей  11.9, Земельного Кодекса РФ:

1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.

2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.

4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.

5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения

(ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием.

Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.

Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального строительства из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности;

В отчете представлено обоснование границ формируемых земельных участков объектов капитального строительства из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Границы земельных участков уточняются по материалам топографической основы  М 1:500 при оформлении градостроительных и кадастровых  планов.

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

## 5.1. Расчет площадей земельных участков проектируемых объектов         капитального строительств

Жилищное строительство

Таблица №1

| № участка на чертеже | Общая площадь квартир, м2 | Коэффициент земельной доли | Площадь земельного участка, м2 |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическая | проектная |  |  |
|  |  |  |  | нормируемая | принятая |  |
| 1 | 13945,20 | 0,51 | 5545 | 7112 | 5944 |  |
| 6 | 3323,50 | 0,68 | 2374 | 2260 | 3451 |  |
| 7 | 4086,30 | 0,51 | 2623 | 2084 | 2131 |  |
| 11 | 3395,00 | 0,51 | 916 | 1731 | 1768 |  |
| 12 | 4699,20 | 0,51 | 907 | 2396 | 1844 |  |
| 14 | 4500,00 | 0,68 | 2590 | 3060 | 4015 |  |
| 16 | 4608,00 | 0,68 | 2348 | 3133 | 7369 |  |
| 17 | 4541,40 | 0,68 | 2458 | 3088 | 5549 |  |
| 18 | 4551,10 | 0,68 | 2386 | 3095 | 5634 |  |
| 21 | 4378,20 | 0,68 | 2400 | 2977 | 5505 |  |
| 22 | 3363,60 | 0,68 | 2078 | 2287 | 4919 |  |
| 23 | 3392,00 | 0,68 | 2537 | 2307 | 4542 |  |
| 25 | 8951,40 | 0,68 | 7823 | 6087 | 8712 |  |
| 29 | 4499,80 | 0,68 | 2740 | 3060 | 5260 |  |
| 31 | 5476,80 | 0,51 | 5017 | 2793 | 3932 |  |
| 34 | 21594,10 | 0,50 | 11313 | 10797 | 14129 |  |
| 37 | 3953,20 | 0,48 | 3108 | 1897 | 4238 |  |
| 38 | 3940,50 | 0,48 | 3375 | 1891 | 3364 |  |
| 39 | 3963,00 | 0,48 | 2089 | 1902 | 3615 |  |
| 40 | 10351,90 | 0,68 | 7057 | 7039 | 9781 |  |
| 43 | 3392,80 | 0,68 | 2157 | 2307 | 4273 |  |
| 44 | 2961,30 | 0,68 | 2071 | 2014 | 5943 |  |
| 46 | 6474,20 | 0,68 | 3758 | 4402 | 3932 |  |
| 48 | 4606,00 | 0,68 | 2549 | 3132 | 6146 |  |
| 49 | 4564,40 | 0,68 | 2593 | 3401 | 5422 |  |
| 52 | - | 0,68 | 7024 | - | 7151 |  |
| 53 | 5085,60 | 0,51 | - | 2593 | 3636 |  |
| 54 | 1499,60 | 0,51 | - | 764 | 5117 |  |
| Итого: | 150098,1 |  | 91836 | 89312 | 147322 |  |

Таблица рассчитана  по СП 30-101-98 Свод правил по проектированию и строительству «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

В основу определения нормативного размера земельного участка положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, который зависит от общей площади жилых помещений и удельного показателя земельной доли.

,

где  - нормативный размер земельного участка жилого здания, м;

- общая площадь жилых помещений жилого здания, м;

- удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.

,

где  - показатель земельной доли при 18 м/чел;

Н - расчетная жилищная обеспеченность, м.

Удельный показатель земельной доли принят равным не менее 0,92.

Для  всей  проектируемой многоэтажной застройки принята средняя жилищная обеспеченность 30 кв. м общ. пл./чел.  Вследствие этого удельный показатель земельной доли составляет

- для 5 этажной застройки – 0,68;

- для 9 этажной застройки –0,51;

- для 12 этажной застройки – 0,48;

# Учреждения образования                             Таблица №2

| # № участка | # Наименование объекта | # Единица измерения | # Вместимость | Норматив земельного участка, м2/ед.измер. | Площадь земельного # участка, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # нормируемая | # проектная |
| # 16 | # Школа | место | 1320 | 21 | 27720,00 | 25268,00 |
| # 17 | Детский сад | место | 270 | 35 | 9450,00 | 13732,00 |
| # 18 | Детский сад | место | 220 | 35 | 7700,00 | 8790,00 |

Объекты транспортной инфраструктуры

Таблица №3

| наименование объекта | Единица измерения | Вместимость | Норматив земельного участка, м2/ед.измерения | Площадь земельного участка, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетная | проектная |
| Плоскостные автостоянки | м/место | 266 | 25м2 на 1 м/место | 48556,00 | 6650,00 |

5.2 Положение о формируемых земельных участках

Таблица № 4

| № учас-тка | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Адрес | Площадь (м2) | Ограничения, обременения в использовании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 67:27:0030849:22 | Под жилым домом | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д.14 | 5944 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 2. | 67:27:0030812:36 | Под гараж | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, у дома № 2. | 32 | - |
| 3. | 67:27:0030812:34 | Для целей, не связанных со строительством, под пункт по продаже абонементных проездных билетов | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского (остановка «Соколовского»). | 21 | - |
| 4. | 67:27:0030812:33 | Под магазин «Ирина» | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, 42. | 897 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 5. | 67:27:0030812:32 | Для строительства многоэтажного жилого дома | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского. | 3622 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 6. | 67:27:0030812:29 | Под жилой дом со встроенными стоматологическим и косметическим кабинетами | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом 2. | 3451 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 7. | 67:27:0030812:31 | Под жилой дом со встроенными объектами общественного назначения | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, 42. | 2131 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 8. | 67:27:0030812:27 | Под индивидуальный гараж | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского во дворе дома № 2. | 42 | - |
| 9. | 67:27:0030812:23 | Размещение сооружения временного типа | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского. | 8 | - |
| 10. | 67:27:0030812:20 | Под детским садом-яслями «Виктория» | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом 12а. | 8790 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 11. | 67:27:0030812:18 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, 40. | 1768 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 12. | 67:27:0030812:17 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, дом 38/1. | 1844 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 13. | 67:27:0030812:15 | Для ТП № 312 | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 4Б. | 46 | - |
| 14. | 67:27:0030812:9 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 6. | 4015 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 15. | 67:27:0030812:3 | Для ТП № 348 | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 12 | 61 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 16. | 67:27:0030812:10 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 4. | 7369 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 17. | 67:27:0030812:11 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 4а. | 5549 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 18. | 67:27:0030812:12 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 4б. | 5634 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 19. | 67:27:0030812:14 | Под ЦТП №200 | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, в районе жилого дома №2. | 177 | - |
| 20. | 67:27:0030812:25 | Под установленным остановочным торговым модулем | г. Смоленск, ул. 25 Сентября остановка «ул. 25 Сентября». | 14 | - |
| 21. | 67:27:0030812:7 | Под жилым домом. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 10а. | 5505 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 22. | 67:27:0030812:8 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 8а. | 4919 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 23. | 67:27:0030812:5 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 10. | 4542 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 24. | 67:27:0030812:4 | Под ЦТП №240 | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, в районе жилого дома №10. | 214 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 25. | 67:27:0030812:1 | Под общежитие филиала «Смоленские тепловые сети» | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом №12. | 8712 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 26. | 67:27:0030849:36 | Для целей, не связанных со строительством, - под щитовую установку большого формата. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, (в районе жилого дома № 30а). | 14 | - |
| 27. | 67:27:0030849:35 | Для целей, не связанных со строительством, - под рекламной конструкцией. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, рядом с домом № 30а). | 7 | - |
| 28. | 67:27:0030849:34 | Для размещения рекламной конструкции. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского - ул. 25 Сентября. | 6 | - |
| 29. | 67:27:0030849:33 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 14а. | 5260 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 30. | 67:27:0030849:31 | Для целей, не связанных со строительством, - размещение объектов социально-бытового обслуживания населения – пунктов. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, в районе жилого дома № 30). | 6 | - |
| 31. | 67:27:0030849:29 | Для строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября. | 3932 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 32. | 67:27:0030849:28 | Под незавершенным строительством магазина и помещений конторского типа. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября. | 3299 | - |
| 33. | 67:27:0030849:27 | Под поликлиникой «Уромед» | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, 18/1. | 1547 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 34. | 67:27:0030849:26 | Для строительства I очереди многоэтажного жилого дома. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября. | 14129 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 35. | 67:27:0030849:21 | Для ТП № 350 | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, 38. | 85 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 36. | 67:27:0030849:20 | Для электротяговой подстанции №3 | г. Смоленск, ул. 25 Сентября. | 285 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 37. | 67:27:0030849:19 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, дом 32. | 4238 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 38. | 67:27:0030849:18 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, дом 30. | 3364 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 39. | 67:27:0030849:17 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, дом 26. | 3615 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 40. | 67:27:0030849:16 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, дом 28. | 9781 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 41. | 67:27:0030849:15 | Под ЦТП № 34 | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, в районе дома 28. | 111 | - |
| 42. | 67:27:0030849:14 | Под территорию средней школы №4. | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, дом 28а. | 25268 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 43. | 67:27:0030849:13 | Под жилым домом. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 22. | 4273 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 44. | 67:27:0030849:12 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 18, корпус 2. | 5943 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 45. | 67:27:0030849:11 | Для ТП № 349 | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 18. | 681 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 46. | 67:27:0030849:10 | Для общежития | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 18. | 3932 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 47. | 67:27:0030849:9 | Под ясли-сад | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 18а, 20а. | 13711 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 48. | 67:27:0030849:7 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 14в. | 6145 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 49. | 67:27:0030849:6 | Под жилым домом. | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 14б. | 5422 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 50. | 67:27:0030849:5 | Для ТП № 340 | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 14а. | 73 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 51. | 67:27:0030849:3 | Для ТП № 432 | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 14 | 78 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 52. | 67:27:0030849:2 | Под общежитие | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 16 | 7151 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 53. | - | Под жилым домой | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, дом № 16 | 3636 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 54. | - | Под жилым домой | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 5117 | Ограничения: публичные сервитуты для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 55. | - | Территория общего пользования микрорайонного значения | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 739 | - |
| 56. | - | Под здание общественного назначения | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 1490 | Ограничения: публичные сервитуты для проезда и подхода к жилым зданиям, для прокладки и эксплуатации инженерных сетей |
| 57. | - | Под встроено-пристроенные помещения | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 2477 | - |
| 58. | - | Под встроено-пристроенные помещения | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 957 | - |
| 59. | - | Территория общего пользования микрорайонного значения | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 11549 | - |
| 60. | - | Территория общего пользования микрорайонного значения | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 371 | - |
| 61. | - | Территория общего пользования микрорайонного значения | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 405 | - |
| 62. | - | Под встроено-пристроенные помещения | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 3120 | - |
| 63. | - | Размещение гаражей для собственных нужд | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского | 29 | - |

# 6. Основные технико-экономические показатели

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателей | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория жилого микрорайона | 22,73 |
| 1.1 | Территория формируемых земельных участков микрорайона | 22,73 |
| 1.1.1 | Под многоквартирными жилыми домами | 15,09 |
| 1.1.2 | Под зданиями учреждений образования | 4,78 |
| 1.1.3 | Зона благоустроенной территории общего пользования | 1,37 |
| 1.1.4 | Под общественные здания | 0,89 |
| 1.1.5 | Под учреждениями здравоохранения | 0,15 |
| 1.1.6 | Под сооружениями на инженерных сетях | 0,21 |