Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8. ООО «МФЦ «БИНОМ» ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810723250001569 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 (4812) 647399, факс (4812) 358465,  binsmol@mail.ru

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Крупской – улицы Речной – улицы Молодежной – улицы Аптечной

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Местоположение объекта проектирования: | г. Смоленск, территория в границах улицы Крупской – улицы Речной – улицы Молодежной – улицы Аптечной |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-УЧ-ПЗ

Том 1

2021

Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8. ООО «МФЦ «БИНОМ» ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810723250001569 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 (4812) 647399, факс (4812) 358465,  binsmol@mail.ru

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Крупской – улицы Речной – улицы Молодежной – улицы Аптечной

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-УЧ-ПЗ

Том 1

| Директор |  | Алексеенко А. А. |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Сидоренкова О.С. |

2021

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-УЧ-ПЗ | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 2 | ППТ-УЧ-Гр | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 3 | ППТ-МО-ПЗ | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Текстовая часть | Несекретно |
| 4 | ППТ-МО-Гр | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |
| 5 | ПМТ-УЧ-ПЗ | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 6 | ПМТ-УЧ-Гр | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 7 | ПМТ-МО-Гр | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |

Содержание тома

1.	ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	7

1.1 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки	7

1.2 Характеристика планируемого развития территории	7

1.3 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)	8

1.4 Красные линии и линии регулирования застройки	10

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	11

2.1 Характеристика развития системы социального обслуживания	11

2.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания	13

2.2.1 Транспортное обслуживание	13

2.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования	14

2.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей	14

2.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	15

2.3.1 Водоснабжение	15

2.3.2 Водоотведение	15

2.3.3 Теплоснабжение	15

2.3.4 Газоснабжение	15

2.3.5 Электроснабжение	16

2.3.6 Связь и информатизация	16

2.3.7 Сбор твердых бытовых отходов	16

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	17

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ

В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ КРУПСКОЙ – УЛИЦЫ РЕЧНОЙ – УЛИЦЫ МОЛОДЕЖНОЙ – УЛИЦЫ АПТЕЧНОЙ

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Крупской – улицы Речной – улицы Молодежной – улицы Аптечной подготовлен      ООО «МФЦ «БИНОМ» на основании постановления Администрации города Смоленска от 06.04.2021 № 719-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Крупской – улицы Речной – улицы Молодежной – улицы Аптечной».

В проект планировки внесены следующие изменения:

1. Аннулированы объекты капитального строительства №1, №2, №3, №8 (по экспликации ППТ-УЧ-1) на чертежах проекта планировки территории, графически здания отражены как сносимые.

2. Отражен планируемый объект капитального строительства – многоквартирный жилой дом с встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения №31 (по ППТ-УЧ-1)

3. Отражена зона планируемого размещения жилого многоквартирного дома (ППТ-УЧ-3, зона 2).

4. Отображены объекты инженерной инфраструктуры для жителей планируемого многоквартирного жилого дома.

# 1.	ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## 1.1 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Площадь территории квартала:

- в границах проектирования – 6,89 га;

- в красных линиях – 5,14 га.

Расчетная численность населения – 275 чел.

Численность планируемого к размещению многоквартирного дома (зона размещения №2) – 582 человек.

Согласно Карте функциональных зон города Смоленска генерального плана города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

- жилой зоны,

- планируемой зоны транспортной инфраструктуры.

Согласно Карте градостроительного зонирования. Границы территориальных зон Правил землепользования и застройки города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

Жилые зоны:

- Ж4 - зона застройки жилыми домами смешанной этажности;

- Ж4-п - зона застройки жилыми домами смешанной этажности и существующих производственных объектов;

Зоны транспортной инфраструктуры:

- Т4 – зона размещения улично-дорожной сети города Смоленска.

## 1.2 Характеристика планируемого развития территории

Баланс территории квартала:

Таблица 1

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего | га | 6,9 | 100 | 6,9 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | территория жилой застройки | га | 0,99 | 14,4 | 1,74 | 25,2 |
| 2 | участки школ | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | участки дошкольных организаций | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | участки объектов коммунального обслуживания | га | 0,03 | 0,4 | 0,03 | 0,4 |
| 5 | Участки объектов торговли и объектов общественно-делового значения | га | 2,47 | 35,8 | 2,53 | 36,7 |
| 6 | участки закрытых автостоянок (гаражей) | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | автостоянки для временного хранения | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | территория общего пользования | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8.1 | участки зеленых насаждений и элементов благоустройства | га | 0,11 | 1,6 | 0,16 | 2,3 |
| 8.2 | элементы улично-дорожной сети | га | 0,00 | 0,0 | 0,16 | 2,3 |
| 9 | прочие территории | га | 0,51 | 7,4 | 0,13 | 1,9 |

Планируется реконструкция улично-дорожной сети с целью сведения ее параметров до нормативных.

Возведение строений и сооружений, не предусмотренных в данном проекте планировки территории, допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

## 1.3 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Расчетный коэффициент застройки территории квартала - Кз=0,18.

Расчетный коэффициент плотности территории квартала - Кпл. з=0,39.

В рассматриваемом квартале планируется размещение объекта социального назначения (зона № 1), многоквартирного жилого дома с встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (зона № 2) (номера по экспликации зон планируемого размещения объектов чертежа ППТ-УЧ-3 «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. М 1:2000» Том 2 Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть).

Параметры застройки земельного участка для размещения объекта социального назначения в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны зона застройки жилыми домами смешанной этажности, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры) и существующих производственных объектов – Ж4-п (зона № 1).

- Площадь зоны – 1283 м2.

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – не устанавливается.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков: без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках; с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.

- Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, при выполнении требований вышеуказанных пунктов не устанавливаются.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается.

- Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V.

- Минимальная доля озелененной территории – не устанавливается.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков – 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве. За пределами земельного участка может быть размещено не более 50% необходимых машино-мест.

- Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков: площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 квадратных метров на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета:

- одно место для объектов общей площадью от 100 м2 до 1500 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 м2 общей площади объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование);

- Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков: одно место для объектов общей площадью от 100 м2 до 1500 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 м2 общей площади объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).

- Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 м2 на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - 70 квадратных метров на автомобиль.

Параметры застройки земельного участка для размещения многоквартирного жилого дома в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки жилыми домами смешанной этажности, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры) и существующих производственных объектов – Ж4-п (зона № 2).

- Площадь земельного участка – 13420 м2, площадь зоны – 10802 м2.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков: без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства на сопряженных земельных участках; с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.

- Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Планируемая этажность – 12 этажей.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: не подлежит установлению.

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 2,0. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка при коэффициенте 2,0 – 26840 м2. Общая площадь квартир по проекту планировки ориентировочно принимается равной – 18 000м2.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Минимальная доля озелененной территории – 20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка для жителей планируемого к размещению жилого дома – 1 машино-место на 78 квадратных метров общей площади квартир.  При общей площади квартир 18000 м2 количество машино-мест составит 230. В пределах земельного участка необходимо разместить не менее 50% (115 шт.) необходимых машино-мест, которые могут быть расположены как на наземных, так и на подземных парковках. На земельном участке запроектировано 115 машино-мест.

## 1.4 Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения территории. Соблюдение красных линий также обязательно при последующем межевании и подготовке градостроительных планов земельных участков.

Красные линии улиц и проездов назначены проектом планировки в соответствии со схемой транспортного обслуживания. Расстояние между красными линиями определялись согласно категории каждой из существующих улиц в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (см. том 2 ППТ-УЧ-Гр, лист 1 «Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры»).

Чертеж красных линий выполнен на топографической основе в М 1:1000, в системе координат МСК-67. Координаты поворотных точек красных линий приведены на чертеже в форме ведомости (см. том 2 ППТ-УЧ-Гр лист 2 «Чертеж красных линий. М 1:2000», а также Приложение 1 «Ведомость координат красных линий»).

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 Характеристика развития системы социального обслуживания

Основная задача проекта планировки в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Проект планировки рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания). Радиусы обслуживания указаны на чертежах утверждаемой части проекта планировки территории.

Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

Таблица 3

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Радиус обслуживания, м | Количество на планируемой территории при численности населения 857 чел. |  | Место размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации, место | 300 | 45 |  | Существующие МБДОУ «Детский сад № 69», МБДОУ «Детский сад № 77 «Машенька»» |
| Общеобразовательные учреждения, место | 500 | 78 |  | Существующие МБОУ «СШ № 29», МБОУ «Гимназия №4» |
| Предприятия торговли, м2 торговой площади, в том числе: | 500 | 34 |  |  |
| продовольственными товарами |  | 22 | Существующие в планируемом квартале |  |
| непродовольственными товарами |  | 12 | Существующие в планируемом квартале |  |
| Предприятия общественного питания, место | 500 | 2 |  | Существующие в смежных кварталах |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 500 | 1 |  | Существующие в планируемом кварталах |
| Аптеки, объект | 500 | 1 |  | Существующая в планируемом квартале |
| Отделения связи, объект | 500 | 1 |  | Существующее в смежном квартале |
| Филиалы банков, операционное место | 500 | 1 |  | Существующий в смежном квартале |
| Жилищно-эксплуатационные службы, объект | 750 | 1 |  | Существующая в планируемом квартале |
| Помещения для досуга и любительской деятельности, м2 нормируемой площади | 750 | 43 |  | Существующий в смежном квартале |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, м2 площади пола | 500 | 26 |  | Существующий в планируемом квартале |
| Опорный пункт охраны порядка, м2 нормируемой площади | 750 | 10 |  | Существующий в смежном квартале |
| Общественные туалеты, прибор | 700 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |

## 2.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### 2.2.1 Транспортное обслуживание

На территории квартала существует улично-дорожная сеть, подлежащая реконструкции для приведения в соответствие с действующей на данный момент нормативной документацией. Планируемые характеристики объектов улично-дорожной сети приведены в разделе «Планируемые характеристики развития территории» настоящего проекта планировки территории.

Въезд на территорию квартала осуществляется по улице Крупской.

Возле объектов общественно-делового назначения предусматриваются открытые гостевые стоянки легкового автотранспорта.

Радиус закругления края проезжей части разные - 6,0 м, 8 м.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

ул. Крупской (магистральная улица общегородского значения):

- ширина полосы движения - 3,25-3,5 м;

- число полос движения – 4;

- наибольший продольный уклон –8,5 ‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 3 м;

- ширина улицы в красных линиях – 30 м.

ул. Речная (местная улица в зонах жилой застройки):

- ширина полосы движения - 3,5 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон – 2,0‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2 м;

- ширина улицы в красных линиях – 11 м.

ул. Молодёжная (местная улица в зонах жилой застройки):

- ширина полосы движения - 3 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон –1,9‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2 м;

- ширина улицы в красных линиях – 10 м.

ул. Аптечная (местная улица в зонах жилой застройки):

- ширина полосы движения - 3 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон –2,5‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;

- ширина улицы в красных линиях – 6,5-10 м.

Ширина проезжей части проездов – 3,5 - 6 м. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером 15 x 15 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается (см. Лист ППТ-МО-3 «Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок (парковочных мест), схема движения транспорта на соответствующей территории. М 1:2000» Том 4. Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть).

### 2.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования:

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 1,7 | 1,7 |
| 1 | магистральные улицы регионального значения | км | 0,3 | 0,3 |
| 2 | улицы и дороги местного значения | км | 0,7 | 0,7 |
| 2.1 | улицы в зонах жилой застройки | км | 0,5 | 0,5 |
| 3 | проезды | км | 0,2 | 0,2 |

### 2.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей

Таблица 6

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | м/мест | 0 |
| 2 | Машино-места для хранения легковых автомобилей в границах земельных участков жилых домов | м/мест | 129 |
| 3 | Машино-места для хранения легковых автомобилей за границами земельных участков жилых домов | м/мест | 116 |

Минимальное количество машино-мест, предназначенных для учреждений, организаций и предприятий располагается в границах земельных участков и рассчитывается в соответствии с градостроительным законодательством.

## 2.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

### 2.3.1 Водоснабжение

Территория квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусматривается от существующих городских водопроводных сетей.

Планируемое хозяйственно-питьевое водопотребление в застройке квартала составляет 476,1 м3/сут.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.

Протяженность существующих сетей водоснабжения – 0,8 км.

### 2.3.2 Водоотведение

Территория квартала обеспечивается центральной канализацией.

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Расчетное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению.

Протяженность существующих сетей канализации – 1 км.

Дождевые стоки

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 2.3.3 Теплоснабжение

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой теплоснабжения.

Расход тепловой энергии равен 1285 кДж/(м2·°С·сут).

Протяженность существующих сетей теплотрассы – 0,8 км.

### 2.3.4 Газоснабжение

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения.

Расход газа на газифицируемые объекты составляет 30840 мДж/ год.

Протяженность существующих сетей газоснабжения - 2,9 км.

### 2.3.5 Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей электрической подстанции.

Расчетное электропотребление – 720500 кВт·ч/ год.

### 2.3.6 Связь и информатизация

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Для проектируемой территории необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа.

### 2.3.7 Сбор твердых бытовых отходов

Расчетное количество твердых бытовых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий составляет 67875 кг в год.

Расчетный объем смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков ‭4125 кг в год.

# 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предусматривается развитие территории в 1 этап.