Содержание

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

1.1 Характеристика территории	2

1.2 Характеристика планируемого развития территории	2

1.3 Плотность и параметры застройки территории	3

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	7

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

3.1 Характеристика развития системы социального обслуживания	8

3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания	8

3.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	9

3.3.1 Водоснабжение	9

3.3.2 Водоотведение	10

3.3.3 Отвод поверхностного стока	10

3.3.4 Теплоснабжение	10

3.3.5 Газоснабжение	10

3.3.6 Электроснабжение	10

4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	11

# 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1 Характеристика территории

Территория граничит с севера, запада и востока с зоной рекреационного назначения, с юга – с планируемой зоной транспортной инфраструктуры (улица Красноборская).

Площадь территории в границах проектирования – 105581 м2.

Площадь территории в границах красных линий – 92514 м2.

Расчетная численность населения – 672 чел.

## 1.2 Характеристика планируемого развития территории

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория - всего | га | 10,56 | 100 | 10,56 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория жилой застройки | га | 3,9 | 37 | 3,6 | 34,1 |
| 2 | Участки объектов торговли | га | 0,4 | 4 | 0,39 | 3,7 |
| 3 | Участки объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,2 | 2 | 0,6 | 5,7 |
| 4 | Участки объектов, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей | га | 0 | 0 | 0,01 | 1 |
| 5 | Участки объектов социального назначения | га | 4,0 | 38 | 4,1 | 38,8 |
| 5 | Территория общего пользования | га | 0 | 0 | 1,8 | 16,7 |
| 5.1 | Участки зеленых насаждений | га | 0 | 0 | 0,5 | 4,7 |
| 5.2 | Улицы, проезды | га | 0 | 0 | 1,3 | 12 |
| 6 | Прочие территории | га | 0 | 0 | 0 | 0 |

Планируемое развитие территории предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети.

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона 1 - зона размещения 10-этажного многоквартирного жилого дома со встроенной автостоянкой;

- зона 2 – зона размещения автомобильных моек;

- зоны 3-15 - зоны реконструкции объектов улично-дорожной сети;

- зона 16 – размещение объектов дошкольного, начального и среднего общего образования.

## 1.3 Плотность и параметры застройки территории

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирные 7-этажные жилые дома с парковками на 50 машино-мест на 1 этажах» (зона №1):

- Площадь земельного участка –  4692 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 3754 м2.

- Коэффициент использования территории – 1,2. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – не устанавливается.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 7 этажей.

- Минимальная доля озеленения – 1040 м2.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного жилого дома – 75 м/м. 60 м/м расположены в границах земельного участка №2 (по экспликации земельных участков), оставшиеся 15 м/м расположены на парковке примыкающего участка магазина №6 (по экспликации земельных участков) по согласованию с владельцем.

- Количество жителей – 175 чел.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Автомойка на 3 поста» (зона №2):

- Площадь земельного участка –  633 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 515 м2.

- Коэффициент использования территории – не устанавливается.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 1 этаж.

- Минимальная доля озеленения – 95 м2.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемой к размещению автомойки – 4 м/м.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №3).

1.	Площадь земельного участка – 136 м2.

2.	В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №4).

1.	Площадь земельного участка – 125 м2.

2.	В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №5).

1.	Площадь земельного участка – 16 м2.

2.	В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №6).

1.	Площадь земельного участка – 59 м2.

2.	В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №7).

1.	Площадь земельного участка – 214 м2.

2.	В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №8).

1.	Площадь земельного участка – 38 м2.

2.	В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №9).

1.	Площадь земельного участка – 11746 м2.

2.	В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №10).

1.	Площадь земельного участка – 25 м2.

2.	В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №11).

1.	Площадь земельного участка – 170 м2.

2.	В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №12).

1.	Площадь земельного участка – 219 м2.

2.	В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №13).

1.	Площадь земельного участка – 1 м2.

2.	В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №14).

1.	Площадь земельного участка – 143 м2.

2.	В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №15).

1.	Площадь земельного участка – 151 м2.

2.	В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Предельные параметры реконструкции объекта капитального строительства «Реконструируемая школа-детский сад» (зона №16):

- Площадь земельного участка –  29346 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 23200 м2.

- Коэффициент использования территории – не устанавливается. Минимальные отступы от границ земельного участка – 25 м для учреждений образования и воспитания, выходящих на магистральные улицы, 15 м – на прочие улицы и проезды общего пользования.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 3 этажа.

- Минимальная доля озеленения – 14673 м2 (50% территории земельного участка).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного жилого дома – 1 место на 5 работников, а также 1 место на 100 учащихся, но не менее 2 мест, в условиях реконструкции и в случае строительства в сложившейся застройке не устанавливается.

Коэффициент застройки территории – 0,11.

Коэффициент плотности застройки территории – 0,43.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 2. Предельные параметры застройки объектами

капитального строительства

| № зоны на чертеже | Вид ОКС | Предельные параметры застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир | Максимальная площадь застройки | Необходимое количество машино-мест |
| 1 | Два 7-этажных жилых дома с парковками на 1 этаже | - | - | 1 место на 78 м2 общей площади квартир |
| 2 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 3 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 4 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 5 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 6 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 7 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 8 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 9 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 10 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 11 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 12 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 13 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 14 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 15 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 16 | Реконструируемая школа-детский сад | - | - | 1 место на 5 работников, а также 1 место на 100 учащихся, но не менее 2 мест |

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1 Характеристика развития системы социального обслуживания

Таблица 3. Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания населения

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Количество | Площадь земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | 36 мест | 1260 м2 | Планируемый детский сад на 100 мест в границах квартала |
| Общеобразовательные учреждения | 60 мест | 3000 м2 | Существующее МБОУ СШ № 5 на 850 мест в нормативном радиусе доступности |
| Отделение связи | 1 объект | 0,1-0,15 га | Существующее отделение почтовой связи в нормативном радиусе доступности |
| Учреждения культуры | 33,6 м2 | - | Существующие помещения культуры и досуга в нормативном радиусе доступности |
| Закрытые спортивные сооружения | 20,2 м2 | 0,2-0,5 га | Существующие спортивные помещения в нормативном радиусе доступности |
| Пункт охраны порядка | 10 м2 | 0,1-0,15 га | Существующий участковый пункт полиции в нормативном радиусе доступности |

## 3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Планируемые решения выполнены с увязкой к существующей улично-дорожной сети.

Въезд на территорию осуществляется с улицы Красноборской по существующей улично-дорожной сети. В радиусе доступности расположены существующие автобусные остановочные пункты.

Проектом планировки территории предусматриваются реконструкция улично-дорожной сети с целью увеличения параметров поперечного профиля до нормативных.

Улично-дорожная сеть территории проекта планировки состоит из магистральной улицы районного значения.

Расчетные параметры улицы Красноборская (магистральная улица районного значения):

- ширина полосы движения – 3,25-3,75 м;

- расчетная скорость движения – 50 км/ч;

- число полос движения – 2-4;

- наименьший радиус кривых в плане – 110 м;

- наибольший продольный уклон – 70 ‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м.

Таблица 4. Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Соврем. состояние | Проектное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 0,48 | 0,48 |
| 1 | Магистральная улица районного значения | км | 0,48 | 0,48 |

Планируемая плотность общей улично-дорожной сети в границах проекта планировки – 4,75 км/км2.

Временное хранение легковых автомобилей работников и посетителей объектов, располагающихся в квартале, предусматривается в границах земельных участков этих объектов.

Проектом предусматривается размещение гостевых автостоянок планируемого многоквартирного жилого дома № 15 (по экспликации объектов капитального строительства) на придомовой территории планируемого многоквартирного жилого дома № 15 (по экспликации объектов капитального строительства), а также на территории смежного с ним земельного участка № 6 (по экспликации земельных участков). Размещение автомобилей жильцов планируемого к размещению жилого дома планируется во встроенной автостоянке.

## 3.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

Развитие инженерной инфраструктуры включает в себя обеспечение сохранения существующих инженерных сетей и сооружений.

### 3.3.1 Водоснабжение

Водоснабжение территории квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Расчетное водопотребление – 568,3 м3 / сут.

### 3.3.2 Водоотведение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоотведения.

Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению.

Расчетное водоотведение – 568,3 м3 / сут.

### 3.3.3 Отвод поверхностного стока

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее с улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.3.4 Теплоснабжение

Теплоснабжение предусмотрено от локальных источников тепла.

### 3.3.5 Газоснабжение

Газоснабжение территории предусмотрено от централизованной системы газоснабжения.

Расчетное потребление газа для жилых домов – 80640,0 м3/год.

### 3.3.6 Электроснабжение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

Расчетное электропотребление для жилых домов – 282,24 кВт.

### 3.3.7 Телефонизация

Проектом предусматривается размещение:

- сети телефонной канализации от абонентских телефонных шлюзов до узла местной телефонной связи.

### 3.3.8 Мусороудаление

Количество твердых коммунальных отходов составляет 151200 кг в год.

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц составляет 10080 кг в год.

# 4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Реализация проекта планировки предусматривается в один этап.

Развитие транспортной инфраструктуры:

- реконструкция магистральной улицы районного (зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 3-15).

Проектом предусматривается размещение двух 7-этажных многоквартирных жилых домов с парковками на 1 этажах (зона 1), автомойки (зона 2) и объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (зона 16).

Также проектом предусматривается прокладка инженерных сетей для обеспечения планируемых к строительству объектов, благоустройство и озеленение территории.