Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

214 000 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, кв. 10. ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810723250001569 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с 30101810145250000411 БИК 044525411  8 (4812) 647-399, 330-888

Муниципальный контракт № 0163300029422000286 от 25.04.2022 на разработку проекта планировки и проекта межевания территории Солдатского озера в городе Смоленске в границах территориальной зоны Р2

ДОКУМЕНТРАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Заказчик: | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска. |
| --- | --- |
| Местоположение объекта проектирования: | г. Смоленск, территория Солдатского озера в городе Смоленске в границах территориальной зоны Р2 |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Утверждаемая часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ПМ-УЧ-ПЗ

Том 5

2022

Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

214 000 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, кв. 10. ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810723250001569 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с 30101810145250000411 БИК 044525411  8 (4812) 647-399, 330-888

Муниципальный контракт № 0163300029422000286 от 25.04.2022 на разработку проекта планировки и проекта межевания территории Солдатского озера в городе Смоленске в границах территориальной зоны Р2

ДОКУМЕНТРАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Утверждаемая часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ПМ-УЧ-ПЗ

Том 5

| Директор |  | А.А. Алексеенко |
| --- | --- | --- |
| Кадастровый инженер |  | Т.В. Гриневич |
| Архитектор-градостроитель |  | М.А. Дуля |

2022

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-УЧ-ПЗ | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 2 | ППТ-УЧ-Гр | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 3 | ППТ-МО-ПЗ | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Текстовая часть | Несекретно |
| 4 | ППТ-МО-Гр | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |
| 5 | ПМТ-УЧ-ПЗ | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 6 | ПМТ-УЧ-Гр | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 7 | ПМТ-МО-Гр | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ	6

2.	ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	10

3.	СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ	11

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие проектные материалы разработаны по техническому заданию, выданному к муниципальному контракту № 0163300029422000286 на разработку проекта планировки и проекта межевания территории Солдатского озера в городе Смоленске в границах территориальной зоны Р2.

Проект планировки и проект межевания территории города Смоленска разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной отделом геодезических изысканий ООО «Многофункциональный центр «Бюро инвентаризации, оценки и межевания» в 2022 г., а также с использованием планшетов М 1:500 управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.

- ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

| Условный номер земельного участка | Вид разрешенного использования по проекту | Располагаемый в границах участка объект | Площадь участка | Кадастровый квартал | Возможные способы образования | Категория земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки общего пользования | 6737 | 67:27:0013453 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности из кадастрового квартала 67:27:0013453 | Земли населенных пунктов |
| 3 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Объект инженерной инфраструктуры | 11196 | 67:27:0013452 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности из кадастрового квартала 67:27:0013452 | Земли населенных пунктов |
| 5 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки общего пользования | 3155 | 67:27:0013409 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности из кадастрового квартала 67:27:0013409 | Земли населенных пунктов |
| 6 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки общего пользования | 662 | 67:27:0013414 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности из кадастрового квартала 67:27:0013414 | Земли населенных пунктов |
| 7 | Благоустройство территории (12.0.2) | Для размещения стоянки индивидуального легкового автотранспорта | 4218 | 67:27:0013414 | Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0013414:542 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности из кадастрового квартала 67:27:0013414 | Земли населенных пунктов |
| 8 | Благоустройство территории (12.0.2) | Для размещения стоянки индивидуального легкового автотранспорта | 1025 | 67:27:0013414 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности из кадастрового квартала 67:27:0013414 | Земли населенных пунктов |
| 10 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки общего пользования | 2011 | 67:27:0013413; 67:27:0013415 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности из кадастрового квартала 67:27:0013413 и 67:27:0013415 | Земли населенных пунктов |
| 11 | Благоустройство территории (12.0.2) | Озеленение и благоустройство | 1308 | 67:27:0013413; 67:27:0013415 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности из кадастрового квартала 67:27:0013413 и 67:27:0013415 | Земли населенных пунктов |
| 12 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки общего пользования | 2360 | 67:27:0013413 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности из кадастрового квартала 67:27:0013413 | Земли населенных пунктов |
| 13 | Благоустройство территории (12.0.2) | Озеленение и благоустройство | 142 | 67:27:0013415 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности из кадастрового квартала 67:27:0013414 | Земли населенных пунктов |
| 14 | Благоустройство территории (12.0.2) | Озеленение и благоустройство | 305 | 67:27:0013415 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности из кадастрового квартала 67:27:0013415 | Земли населенных пунктов |
| 15 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки общего пользования | 12677 | 67:27:0013415 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности из кадастрового квартала 67:27:0013415 | Земли населенных пунктов |
| 16 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Объект инженерной инфраструктуры | 3936 | 67:27:0013415 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности из кадастрового квартала 67:27:0013415 | Земли населенных пунктов |
| 17 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Земельные участки общего пользования | 2159 | 67:27:0013413; 67:27:0013420 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности из кадастрового квартала 67:27:0013413 и 67:27:0013420 | Земли населенных пунктов |
| 18 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Проектируемая магистральная улица районного значения | 2359 | 67:27:0013420 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности из кадастрового квартала 67:27:0013420 | Земли населенных пунктов |

- ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

| № участка | Наименование | Площадь по проекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 6737 |
| 2 | Отдых (рекреация) (5.0) | 196385 |
| 5 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 3155 |
| 6 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 662 |
| 7 | Благоустройство территории (12.0.2) | 4218 |
| 8 | Благоустройство территории (12.0.2) | 1025 |
| 10 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 2011 |
| 11 | Благоустройство территории (12.0.2) | 1308 |
| 12 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 2360 |
| 13 | Благоустройство территории (12.0.2) | 142 |
| 14 | Благоустройство территории (12.0.2) | 305 |
| 15 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 12677 |
| 17 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 2159 |
| 18 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 2359 |

- СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

Перечень координат характерных точек границы территории проекта межевания.

Система координат МСК-67.

| S=256389 м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | КООРДИНАТЫ |  | Меры линий, м | Дир.углы |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 463952.81 | 1221289.04 | 30.02 | 213° 9' 38" |
| 2 | 463927.68 | 1221272.62 | 47.51 | 211° 28' 6" |
| 3 | 463887.16 | 1221247.82 | 21.69 | 211° 40' 30" |
| 4 | 463868.70 | 1221236.43 | 35.96 | 202° 2' 7" |
| 5 | 463835.37 | 1221222.94 | 17.70 | 197° 31' 26" |
| 6 | 463818.49 | 1221217.61 | 42.71 | 191° 49' 23" |
| 7 | 463776.69 | 1221208.86 | 13.36 | 211° 48' 35" |
| 8 | 463765.34 | 1221201.82 | 0.00 | 193° 52' 5" |
| 9 | 463765.34 | 1221201.82 | 26.07 | 271° 18' 7" |
| 10 | 463765.93 | 1221175.76 | 21.58 | 271° 17' 10" |
| 11 | 463766.41 | 1221154.18 | 6.71 | 300° 17' 28" |
| 12 | 463769.80 | 1221148.39 | 15.47 | 295° 32' 15" |
| 13 | 463776.47 | 1221134.43 | 0.54 | 267° 3' 49" |
| 14 | 463776.44 | 1221133.89 | 42.69 | 268° 1' 36" |
| 15 | 463774.97 | 1221091.23 | 22.89 | 359° 26' 58" |
| 16 | 463797.86 | 1221091.01 | 18.33 | 292° 28' 50" |
| 17 | 463804.87 | 1221074.07 | 24.81 | 287° 38' 46" |
| 18 | 463812.39 | 1221050.43 | 14.93 | 284° 40' 10" |
| 19 | 463816.17 | 1221035.99 | 24.79 | 280° 58' 28" |
| 20 | 463820.89 | 1221011.65 | 20.95 | 248° 20' 45" |
| 21 | 463813.16 | 1220992.18 | 11.15 | 287° 48' 5" |
| 22 | 463816.57 | 1220981.56 | 20.81 | 291° 37' 58" |
| 23 | 463824.24 | 1220962.22 | 20.70 | 266° 15' 41" |
| 24 | 463822.89 | 1220941.56 | 4.11 | 266° 47' 21" |
| 25 | 463822.66 | 1220937.46 | 3.70 | 264° 24' 46" |
| 26 | 463822.30 | 1220933.78 | 21.45 | 261° 28' 4" |
| 27 | 463819.12 | 1220912.56 | 16.55 | 259° 8' 38" |
| 28 | 463816.00 | 1220896.31 | 7.69 | 259° 21' 43" |
| 29 | 463814.58 | 1220888.75 | 18.54 | 253° 17' 41" |
| 30 | 463809.25 | 1220870.99 | 82.87 | 307° 1' 25" |
| 31 | 463859.15 | 1220804.83 | 8.21 | 308° 35' 24" |
| 32 | 463864.27 | 1220798.41 | 103.21 | 241° 42' 46" |
| 33 | 463815.36 | 1220707.52 | 15.06 | 156° 36' 50" |
| 34 | 463801.54 | 1220713.50 | 84.51 | 134° 59' 37" |
| 35 | 463741.78 | 1220773.27 | 7.54 | 43° 3' 4" |
| 36 | 463747.29 | 1220778.41 | 130.08 | 133° 50' 18" |
| 37 | 463657.19 | 1220872.24 | 0.13 | 131° 59' 14" |
| 38 | 463657.10 | 1220872.34 | 124.39 | 158° 36' 45" |
| 39 | 463541.28 | 1220917.70 | 48.23 | 235° 24' 25" |
| 40 | 463513.90 | 1220878.00 | 16.24 | 180° 12' 42" |
| 41 | 463497.66 | 1220877.94 | 19.52 | 180° 14' 5" |
| 42 | 463478.14 | 1220877.86 | 146.89 | 180° 13' 34" |
| 43 | 463331.25 | 1220877.28 | 16.57 | 171° 57' 11" |
| 44 | 463314.84 | 1220879.60 | 37.74 | 168° 10' 51" |
| 45 | 463277.90 | 1220887.33 | 137.76 | 167° 31' 43" |
| 46 | 463143.39 | 1220917.08 | 62.06 | 177° 3' 46" |
| 47 | 463081.41 | 1220920.26 | 72.16 | 90° 28' 6" |
| 48 | 463080.82 | 1220992.42 | 16.75 | 90° 0' 0" |
| 49 | 463080.82 | 1221009.17 | 20.43 | 172° 5' 11" |
| 50 | 463060.58 | 1221011.98 | 15.63 | 179° 11' 8" |
| 51 | 463044.95 | 1221012.21 | 26.37 | 176° 21' 8" |
| 52 | 463018.64 | 1221013.88 | 39.36 | 176° 21' 8" |
| 53 | 462979.35 | 1221016.39 | 2.29 | 97° 15' 12" |
| 54 | 462979.06 | 1221018.66 | 11.12 | 93° 52' 33" |
| 55 | 462978.31 | 1221029.75 | 77.08 | 97° 44' 21" |
| 56 | 462967.93 | 1221106.13 | 40.21 | 1° 46' 7" |
| 57 | 463008.12 | 1221107.37 | 0.00 | 1° 46' 7" |
| 58 | 463008.12 | 1221107.37 | 10.10 | 354° 14' 5" |
| 59 | 463018.17 | 1221106.36 | 4.11 | 348° 51' 21" |
| 60 | 463022.21 | 1221105.56 | 3.35 | 348° 48' 44" |
| 61 | 463025.49 | 1221104.91 | 10.80 | 348° 49' 6" |
| 62 | 463036.09 | 1221102.82 | 7.94 | 342° 47' 3" |
| 63 | 463043.67 | 1221100.47 | 6.14 | 342° 44' 46" |
| 64 | 463049.53 | 1221098.65 | 78.72 | 337° 29' 10" |
| 65 | 463122.25 | 1221068.51 | 12.59 | 5° 8' 21" |
| 66 | 463134.80 | 1221069.63 | 29.06 | 356° 10' 23" |
| 67 | 463163.79 | 1221067.69 | 19.28 | 346° 44' 21" |
| 68 | 463182.56 | 1221063.27 | 42.34 | 349° 34' 31" |
| 69 | 463224.20 | 1221055.61 | 6.15 | 353° 15' 18" |
| 70 | 463230.30 | 1221054.89 | 23.74 | 340° 59' 57" |
| 71 | 463252.75 | 1221047.16 | 32.75 | 357° 29' 12" |
| 72 | 463285.47 | 1221045.72 | 25.17 | 83° 44' 23" |
| 73 | 463288.22 | 1221070.74 | 133.20 | 164° 8' 25" |
| 74 | 463160.08 | 1221107.14 | 30.06 | 97° 0' 17" |
| 75 | 463156.42 | 1221136.98 | 11.23 | 72° 8' 49" |
| 76 | 463159.86 | 1221147.67 | 4.38 | 358° 13' 27" |
| 77 | 463164.24 | 1221147.53 | 27.56 | 333° 2' 33" |
| 78 | 463188.80 | 1221135.04 | 3.00 | 63° 0' 26" |
| 79 | 463190.16 | 1221137.71 | 6.00 | 63° 3' 2" |
| 80 | 463192.88 | 1221143.06 | 18.93 | 153° 2' 16" |
| 81 | 463176.01 | 1221151.64 | 9.99 | 60° 39' 47" |
| 82 | 463180.90 | 1221160.36 | 21.79 | 39° 44' 20" |
| 83 | 463197.66 | 1221174.28 | 33.08 | 39° 44' 20" |
| 84 | 463223.10 | 1221195.43 | 21.71 | 62° 3' 54" |
| 85 | 463233.27 | 1221214.61 | 0.09 | 333° 24' 3" |
| 86 | 463233.35 | 1221214.57 | 3.11 | 62° 51' 32" |
| 87 | 463234.77 | 1221217.34 | 2.94 | 62° 51' 54" |
| 88 | 463236.11 | 1221219.96 | 22.52 | 330° 47' 54" |
| 89 | 463255.77 | 1221208.97 | 8.66 | 344° 9' 8" |
| 90 | 463264.11 | 1221206.60 | 36.79 | 356° 25' 56" |
| 91 | 463300.83 | 1221204.32 | 20.22 | 14° 12' 6" |
| 92 | 463320.43 | 1221209.28 | 0.34 | 349° 11' 30" |
| 93 | 463320.77 | 1221209.21 | 47.91 | 269° 17' 8" |
| 94 | 463320.17 | 1221161.31 | 10.00 | 359° 15' 19" |
| 95 | 463330.17 | 1221161.18 | 46.13 | 89° 17' 18" |
| 96 | 463330.74 | 1221207.31 | 26.93 | 348° 19' 47" |
| 97 | 463357.12 | 1221201.86 | 87.29 | 349° 25' 7" |
| 98 | 463442.93 | 1221185.83 | 16.80 | 9° 12' 56" |
| 99 | 463459.51 | 1221188.52 | 22.04 | 14° 7' 59" |
| 100 | 463480.88 | 1221193.90 | 26.96 | 275° 7' 16" |
| 101 | 463483.29 | 1221167.05 | 49.58 | 5° 37' 32" |
| 102 | 463532.63 | 1221171.91 | 50.43 | 42° 49' 21" |
| 103 | 463569.62 | 1221206.19 | 29.93 | 33° 21' 39" |
| 104 | 463594.62 | 1221222.65 | 0.17 | 32° 32' 54" |
| 105 | 463594.76 | 1221222.74 | 2.00 | 104° 31' 7" |
| 106 | 463594.26 | 1221224.68 | 129.63 | 104° 21' 43" |
| 107 | 463562.10 | 1221350.25 | 1.10 | 104° 12' 12" |
| 108 | 463561.83 | 1221351.32 | 46.99 | 324° 19' 29" |
| 109 | 463600.01 | 1221323.91 | 0.13 | 317° 46' 43" |
| 110 | 463600.11 | 1221323.82 | 31.00 | 238° 13' 24" |
| 111 | 463583.78 | 1221297.46 | 1.63 | 238° 13' 8" |
| 112 | 463582.92 | 1221296.07 | 0.00 | 240° 1' 52" |
| 113 | 463582.92 | 1221296.07 | 5.68 | 282° 21' 42" |
| 114 | 463584.14 | 1221290.52 | 3.61 | 282° 19' 53" |
| 115 | 463584.91 | 1221286.99 | 22.80 | 322° 47' 21" |
| 116 | 463603.07 | 1221273.20 | 6.80 | 253° 15' 13" |
| 117 | 463601.11 | 1221266.69 | 37.20 | 342° 47' 10" |
| 118 | 463636.64 | 1221255.68 | 25.58 | 342° 40' 27" |
| 119 | 463661.06 | 1221248.06 | 30.88 | 73° 10' 22" |
| 120 | 463670.00 | 1221277.62 | 42.10 | 342° 28' 23" |
| 121 | 463710.15 | 1221264.94 | 48.23 | 18° 7' 10" |
| 122 | 463755.99 | 1221279.94 | 101.65 | 7° 18' 7" |
| 123 | 463856.82 | 1221292.86 | 49.82 | 32° 21' 58" |
| 124 | 463898.90 | 1221319.53 | 61.93 | 330° 30' 31" |