Договор от 16.06.2022 № 101-02/2022

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Заказчик:                                                  ООО «ГАРАНТ – ХОЛДИНГ»

Местоположение объекта

проектирования:

город Смоленск, территория в границах улицы Смолянинова – по границе территориальной зоны П2 – по границе города Смоленска

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ -МО -ПЗ

Том 3

Смоленск, 2022

Договор от 16.06.2022 № 101-02/2022

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Заказчик:                                                  ООО «ГАРАНТ – ХОЛДИНГ»

Местоположение объекта

проектирования:

город Смоленск, территория в границах улицы Смолянинова – по границе территориальной зоны П2 – по границе города Смоленска

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ -МО -ПЗ

Том 3

Генеральный директор         Казаков А.А.

Главный архитектор проекта               Обысова Л.Г.

Смоленск, 2022

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование разделов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-УЧ-ПЗ | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая часть) Текстовая часть | Несекретно |
| 2 | ППТ-УЧ-Гр | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая часть) Графическая часть | Несекретно |
| 3 | ППТ-МО-ПЗ | Проект планировки территории. Материалы обоснования Текстовая часть | Несекретно |
| 4 | ППТ-МО-Гр | Проект планировки территории. Материалы обоснования Графическая часть | Несекретно |
| 5 | ПМТ-УЧ-ПЗ | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая часть) Текстовая часть | Несекретно |
| 6 | ПМТ-УЧ-Гр | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая часть) Графическая часть | Несекретно |
| 7 | ПМТ -МО-Гр | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию Графическая часть | Несекретно |

# СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

СОСТАВ ПРОЕКТА                                                                                                3

СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                        4

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                               6

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

1.1.	Краткая климатическая характеристика                                                       7

1.2     Инженерно-геологическая характеристика                                                  7

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

  - Существующее состояние                                                                             10

2.1.1 Градостроительная ситуация                                                                          10

2.1.2	Транспортная инфраструктура                                                                      11

2.1.3 Зоны с особыми условиями использования территории                              11

2.1.4.	Объекты историко-культурного наследия                                                    11

- ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

3.1 Архитектурно планировочные решения                                                          12

3.2.	Планировочная структура                                                                              12

3.3 Производственные и коммунально-складские территории                            13

3.4 Территории общего пользования и благоустройства                                      13

3.5 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание                                   13

3.6 Обоснование размещения объектов капитального строительства                 13

3.7 Озеленение                                                                                                           14

3.8 Мусороудаление                                                                                                  14

3.9 Инженерная подготовка территории                                                                 14

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 Градостроительные ограничения и особые условия использования территории                                                                                                                 15

4.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха                                              16

4.3 Мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод                  16

4.4 Мероприятия по охране окружающей среды от электромагнитных излучений                                                                                                                   15

4.5 Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума              16

4.6 Мероприятия по санитарной очистке                                                                16

4.7 Мероприятия по защите территории от подтопления                                     17

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ                                                                                                   18

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ                                                                                                             19

  - Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование

проектируемой территории                                                                                 19

6.2 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера                                                                                            21

  - Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций

природного характера.                                                                                       21

Нормативная документация, используемая для подготовки проекта планировки                                                                                                               23

ВВЕДЕНИЕ

- Проект планировки территории является документом по планировке территории, который разрабатывается в соответствии с положениями, установленными в генеральном плане и правилах землепользования и застройки города Смоленска. Он позволяет определить конкретные градостроительные задачи по планировочной организации отдельного элемента городской территории.

Согласно ст.42 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов планировки территории осуществляются для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

- Проект планировки территории подготовлен в целях:

- - обеспечения перспективного устойчивого развития территории проектирования;

- - повышения уровня и качества жизни, условий проживания населения;

- - систематизации сложившейся градостроительной ситуации в границах разрабатываемой территории.

- При подготовке данного проекта планировки учтена ранее разработанная градостроительная и проектная документация:

- Внесение изменений в генеральный план города Смоленска, утвержденный решением 32-ой сессии Смоленского городского Совета от 22.09.98 №260. Актуальная редакция принята решением Смоленского городского Совета 26.02.2021 № 94 (7-ая сессия VI созыва);

- Правила землепользования и застройки города Смоленска, утвержденные Постановлением Администрации города Смоленска от 30.09.2021 № 2531-адм.

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Смоленска на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года».

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

В целях подготовки проекта территории были использованы материалы и результаты инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории:

- топографическая съемка, выполненная ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» в 2022г. Система координат – МСК-67, система высот – Балтийская.

Технология работ, выполненных с применением GPS технологий, с оценкой точности определения исходных пунктов (реперов), осуществлено в соответствии с требованием «Инструкции по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» ГКИНП (ОНТА)-02-62-02.

Создание цифровой модели местности и рельефа произведено в программе AutoCAD в масштабе 1:1000.

Полнота съемки полностью удовлетворяет требованиям СНиП 11-02-96 и СП 11-104-97 и достаточна для отображения всей ситуации местности и для разработки рабочего проекта.

  - Краткая климатическая характеристика

- Климатическая характеристика составлена в соответствии с данными СП

- 131.13330.2018 «Строительная климатология».

- Согласно карте климатического районирования, г. Смоленск расположен во II-В климатическом подрайоне.

- Климат умеренно-континентальный, характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой.

- Продолжительность морозного периода примерно 238 дней.

- Среднегодовая температура воздуха +4,2ºС.

- Абсолютный максимум температур +37ºС.

- Абсолютный минимум температур -40ºС.

- Самый теплый месяц-июль. Средняя температура июля +17.2º С.

- Самый холодный месяц в году -январь. Средняя температура января -8,8ºС.

- Продолжительность безморозного периода 127 дней.

- Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 82%.

- Снежный покров появляется в начале декабря и достигает высоты 40 см.

- Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова приходится на 7 апреля.

- Среднегодовое количество осадков, выпадающих в виде дождя, снега, росы, инея составляет 576 мм.

- Преобладающее направление ветров: зимой- юго-западное, летом- северо-западное.

- Среднегодовая скорость ветра 3,7 м/сек.

- Нормативная глубина промерзания составляет 1,3 м.

Таблица 4 - Среднее количество тепла, поступающего от суммарно солнечной радиации на горизонтальную поверхность, по месяцам

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. кол-во тепла ккал/м² ч. | 20 | 43 | 75 | 128 | 179 | 193 | 181 | 137 | 96 | 47 | 19 | 14 | 94 |

  - Инженерно-геологическая характеристика

Изученность инженерно-геологических условий.

При изучении инженерно-геологических условий исследуемого района

в качестве справочного материала для отражения геологических характеристик

использовалась литературные и графические материалы:

– ≪Инженерная геология СССР≫ (Том I, Русская платформа);

- – геологические карты четвертичных отложений Смоленской области;

В геологическом строении территории принимают участие четвертичные отложения, представленные насыпным и почвенно-растительным слоями, современными, древнеаллювиальными, делювиальными, озерно-болотными, флювиогляциальными и моренными отложениями.

Насыпной слой представлен суглинками, супесями и песками с включениями щебня кирпича, древесины, хозяйственного и строительного мусора.

Мощность слоя изменяется от 0,2 до 4,0 м и более метров.

Почвенно-растительный слой представлен супесчаным грунтом с корнями растений, мощностью 0,2 м. Современные и Современные и древнеаллювиальные отложения, представленные песками. Пески серые, коричнево-желтые, пылеватые, мелкие с прослоями гравелистых, водонасыщенные.

Мощность отложений изменяется от 0,4 до 6,5 м.

Делювиальные отложения представлены лессовидными суглинками.

Суглинки желтовато-бурые, серовато-бурые, пылеватые, мягкопластичной и тугопластичной консистенции.

Мощность отложений колеблется от 1,0 до 3,7 м.

Озерно-болотные отложения представлены суглинками пылеватыми с органическими остатками мягкопластичной и тугопластичной консистенции. Мощность отложений достигает 8,0 м.

Флювиогляциальные отложения, представленные суглинками.

Суглиники коричневые, мелко - песчаные с мягкопластичной и тугопластично консистенцией, с прослоями и линзами песка и глины с включениями гравия.

Мощность отложений от 0,2 до 3,6 м.

Моренные отложения представлены суглинками.

Суглинки красновато-бурые, мелкопескачанные тугопластичной консистенции с прослоями супеси и песка с включениями гравия и гальки.

Мощность отложений более 10 м. Мощная толща четвертичных отложений подстилается породами девона.

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием грунтовых вод, залегающих на глубинах 0,0 - 9,3 м и абсолютных отметках 160,2 — 166,0 м.

Водосодержащими являются пески, водоупором служат суглинки и глины.

По данным химических анализов грунтовые воды по отношению к бетонам и растворам, выполненных на портландцементе, агрессивными свойствами не

не обладают.

На основании полевых и лабораторных исследований, грунты характеризуются нормативными значениями прочностных и деформационных

характеристик, приведенных в таблице 6.

Таблица 6 - Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик

| Наименование грунта и возраст | Параметры сопротивления сдвигу |  | Модуль деформации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | φ, º | С, МПа | Е, МПа |
| Суглинки аллювиальные | 12-16 | 0,012-0,016 | 5-8 |
| Пески аллювиальные | 35-38 | 0,001 | 10-20 |
| Суглинки делювиальные | 18-20 | 0,01-0,014 | 10 |
| Суглинки озерно-болотные | 17-19 | 0,012-0,018 | 8-10 |
| Суглинки флювиогляциальные | 21-23 | 0,02-0,03 | 10-20 |
| Пески флювиогляциальные | 22-24 | 0,001-0,002 | 15-20 |
| Суглинки моренные | 25-30 | 0,018-0,02 | 20-25 |

Инженерно-геологические условия территории, по степени пригодности для использования под застройку, позволяют отнести ее к благоприятным территориям, не требующим инженерных мероприятий.

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

  - Существующее состояние

    - Градостроительная ситуация

- Проектируемая территория является планировочным элементом городской структуры Смоленска и расположена в восточной части города.

- Границы проектирования определены в соответствии с Приложением к техническому заданию от 30.06.2022 года.

- Характеристики существующих объектов капитального строительства: этажность, наименование и адрес, а также их местоположение отражены в графической части материалов по обоснованию проекта, лист ППТ-МО-2.

- Характеристики земельных участков в соответствии с данными единого государственного реестра недвижимости, их характеристики и местоположение представлены в табличной форме в графической части проекта межевания (утверждаемая часть) лист ПМТ-УЧ-1.

- Рассматриваемая часть городской территории в отведенных границах состоит преимущественно из промышленной территории (60% от общей площади планировочного элемента), территорий общего пользования (8%) и других планировочных элементов (32%).

Согласно карте функциональных зон Генерального плана города Смоленска, вся проектируемая территория квартала состоит из зоны П2 (зоны размещения производственных объектов II - V классов санитарной классификации).

    - Транспортная инфраструктура

- В границах проектируемой территории расположен существующий проезд, который примыкает к промышленной территории.

- Асфальтное покрытие отсутствует.

- Въезд осуществляется с улицы Смолянинова, которое включено в схему движения маршрутов муниципального транспорта.

- Согласно реестра остановок муниципального пассажирского транспорта города Смоленска в пределах данной территории расположены остановки «ДСК», через которую следуют маршруты автобусов №24 и №24в.

- Потребность в парковочных местах для сотрудников, работающих в максимальную смену, а также для грузовых автомобилей на погрузочно – разгрузочных площадках и для технологического отстоя транспорта, отражены в таблице.

| № п/п | Наименование | - Единица измерения | - Фактическое | - Проектное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 2 | - Открытые стоянки для временного хранения транспорта сотрудников | - машино/мест | - - | - 20 |
| - 3 | - Открытые стоянки для погрузочно – разгрузочных работ и технологического отстоя | - машино/мест | - - | - 7 |

2.1.3. Зоны с особыми условиями использования территории

- В состав зон ограничений использования территории, разрабатываемой проектом, входят охранные зоны существующих инженерных коммуникаций, санитарно – защитные зоны промышленных предприятий, санитарно – защитные зоны коммунально – складских объектов, зоны санитарной охраны водозабора ЗАО «Гарант-Холдинг».

- Указанные охранные зоны нанесены в соответствии с данными ЕГРН, а также в соответствии с принятыми номами и правилами (см. графическую часть, лист ППТ-МО- 3).

    - Объекты историко-культурного наследия

На основании данных генерального плана г. Смоленска с учетом изменений, внесенных от 26.02.2021г. , в границах территории проектирования объекты культурного наследия отсутствуют.

- ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

Проектное решение разработано с учетом:

- существующей планировочной структуры, направлений развития территории, определенных генеральным планом города Смоленска;

-  градостроительных норм и правил;

- границ и соответствующих ограничений зон с особыми условиями использования территории.

3.1. Архитектурно планировочные решения

Архитектурно-планировочное решение по застройке проектируемой территории выполнено с учетом решений генерального плана, правил землепользования и застройки, а также с учетом инженерно – геодезических изысканий М 1:1000.

Основным принципом организации проектируемой территории является повышение эффективности ее использования в связи с размещением на ней объектов производственного значения, так же предлагается комплекс мероприятий по улучшению проектируемой территории для создания комфортной среды промышленной деятельности.

Основными направлениями территориального развития проектируемой территории являются:

 рациональная организация территории;

 размещение объектов инженерной инфраструктуры.

  - Планировочная структура

В границах проекта планировки территории Генеральным планом города Смоленска установлена одна функциональная зона – П2 (зона размещения производственных объектов II - V классов санитарной классификации).

Проектом планировки предусмотрено сохранение сложившейся планировочной структуры по фактическому использованию территории.

При разработке проекта планировки была учтена информация по ранее сформированным земельным участкам и объектам капитального строительства в границах проектируемой территории, представленная ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Смоленской области.

Проектом предполагается перспективная застройка территории производственными складскими объектами.

Данные по существующим объектам капитального строительства размещены на листе ППТ-МО-2.

3.3.  Производственные и коммунально-складские территории

На проектируемой территории предусмотрено территориальное упорядочение существующих коммунально-складских и производственных объектов. Размещение коммунально-складских объектов определено зонированием территории с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований.

На территории проектирования размещаются производственные объекты по изготовлению лакокрасочной продукции. Опасные производственные объекты зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов – класс опасности III. Для производственных объектов разработан проект санитарно – защитной зоны.

На территории проектирования размещены следующие объекты коммунально – складского назначения:

- Склады сырья, в том числе жидкого сырья;

- Склад металла;

- Склад готовой продукции.

Для коммунально – складских объектов проектом устанавливается санитарно – защитная зона.

  - Территории общего пользования и благоустройства

В границах территории проектирования сформирован земельный участок с видом разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)» общей площадью 0,81 га, в целях поддержания экологического благополучия и сохранения естественного озеленения территории, которые создадут благоприятные условия для их сохранения и дальнейшего рекреационного использования в будущем.

Благоустройство на территории проектирования не предусматривается.

  - Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Улично – дорожная сеть в границах проектируемой территории не предусмотрена. Подъезд к проектируемой территории организован существующим проездом, въезд – выезд – с улицы Смолянинова.

  - Обоснование размещения объектов капитального строительства

- В на территории проектирования предусмотрено сохранение существующих производственных объектов и территорий коммунально-складского назначения, а также строительство следующих объектов:

-  строительство производственного здания;

-  строительство склада жидкого сырья;

-  строительство административно – бытовых зданий;

- - строительство приюта для животных.

- Все планируемые объекты капитального строительства должны разрабатываться на стадии проектно – сметной документации с обязательным прохождением экспертизы.

  - Озеленение

- Главным направлением озеленения проектируемой территории является сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды Озеленение производственных состоит преимущественно из обустройства территории газонами.

- Примечания:

- В соответствии со ст. 22 Правил землепользования и застройки города Смоленска, минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков производственной деятельности составляет 10% от общей площади земельного участка.

  - Мусороудаление

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка и удаление бытовых отходов, а также приравненных к ним отходов;

- обезвреживание и утилизация всех отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

- Организацией планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов на полигон ТБО на территории Смоленской области занимается региональный оператор по обращению с ТКО-Акционерное общество «Спецавтохозяйство».

  - Инженерная подготовка территории

- В составе графической части «Материалов по обоснованию проекта» выполнена схема вертикальной планировки с указанием отметок по проектируемому проезду в местах пересечения осей и поворотных точках, а также уклонов и расстояний между ними.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- 4.1. Градостроительные ограничения и особые условия использования территорий

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития территории.

- Зоны с особыми условиями использования территорий в границах проекта планировки представлены ниже.

| - № п/п | - Реестровый номер | - Назначение объекта | - Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- | --- |
| - Охранные зоны |  |  |  |
| - 1 | - - | - Газопровод | - 2 м от оси газопровода в обе стороны |
| - 2 | - - | - Линия электропередачи - (кабельная) | - 1 м от оси в обе стороны |
| - Санитарно-защитные зоны |  |  |  |
| - 3 | - - | - санитарно-защитные зоны промышленных предприятий | - 300 м от границ земельного участка для производственных объектов III класса опасности |
| - 4 | - - | - санитарно-защитные зоны коммунально – складских предприятий | - 50 м от границ земельного участка |
|  | - 67:27-6.4593 - 67:27-6.4594 - 67:27-6.4592 | - зона санитарной охраны водозабора ЗАО «Гарант-Холдинг» | - 14 м – I пояс санитарной охраны; - 95 м – II пояс санитарной охраны; - 295 м – III пояс санитарной охраны; |
| - Особо охраняемые природные территории |  |  |  |
| - Объекты, расположенные в границах проекта планировки и на смежных территориях, накладывающие ограничения на использование проектируемой территории, отсутствуют. |  |  |  |

Перечень нормативно-правовых актов в соответствии, с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160;

- Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878.

- - Постановление Правительства РФ ОТ 9.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

- 4.2.  Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- В связи с отсутствием на проектируемой территории промышленных предприятий и сооружений, загрязнение атмосферного воздуха превышающем допустимые показатели не предполагается.

- Однако, проектом рекомендуется организация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха ответственными службами.

  - Мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод

С целью улучшения качества, восстановления и предотвращения загрязнения почв, поверхностных и подземных вод проектом планировки рекомендуются следующие мероприятия:

- мониторинг степени загрязнения почв, поверхностных и подземных вод;

- организация планово-регулярной системы санитарной очистки территории;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения, транспортных коммуникаций;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- устройство асфальтобетонного покрытия проездов.

  - Мероприятия по охране окружающей среды от электромагнитных излучений

Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также рядом нормативных документов.

Источниками электромагнитного излучения на территории проекта планировки являются линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Трансформаторных подстанций в границах проектируемой территории нет.

Напряженность электрического поля линий электропередачи от этих объектов не превышает 1 кВ/м, в связи с чем, дополнительных мероприятий по защите населения от воздействия электрического поля не требуется.

4.5 Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума

Основными источниками внешнего шума на территории проекта планировки являются транспортные потоки на улицах и дорогах.

- Для снижения уровней звука на территории или в помещениях, защищаемых от шума объектов, следует применять экраны, размещаемые между источниками шума и защищаемыми от шума объектами.

В качестве экранов следует применять зеленые насаждения.

Зеленые насаждения в жилом районе играют большую роль в борьбе с шумом. Располагаемые между источником шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5-10%.

При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником.

Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к антропогенным воздействиям в жилом районе и произрастающих в соответствующей климатической зоне.

  - Мероприятия по санитарной очистке

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основные положения организации системы санитарной очистке приведены в п.1.3.7 настоящей записки.

Вывоз отходов с территории проекта планировки осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО Акционерное общество «Спецавтохозяйство».

  - Мероприятия по инженерной защите территории от подтопления

В соответствии с данными Генерального плана города Смоленска, на рассматриваемой территории зоны подтопления отсутствуют. Влияние климатических условий на формирование и режим подземных вод района выражается в высокой влажности воздуха (в среднем около 80%).

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Главное управление МЧС России по Смоленской области в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие основные функции:

а) организует в установленном порядке предупреждение и тушение пожаров и выполнение других задач в пределах компетенции МЧС России в административно-территориальных образованиях;

б) участвует в пределах своей компетенции в информировании населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также осуществляет пропаганду в области обеспечения пожарной безопасности;

в) участвует в установленном порядке в координации деятельности всех видов пожарной охраны.

Тушение пожаров на проектируемой территории осуществляется пожарными подразделениями, дислоцированными в городе Смоленске, в том числе подразделением противопожарной службы ПЧ № 72 ППС п. Красный Бор.

Ширина проезжей части проектируемого проезда на территории равна 3,5 м, что соответствует нормативным показателям и обеспечивает беспрепятственный подъезд к любым объектам и сооружениям, расположенным в границах проектирования.

Все тупиковые проезды заканчиваются разворотными площадками для возможности маневренности и разворота пожарной техники и музоровозов.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

6.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

  - Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации (ЧС) природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории проекта планировки могут возникнуть в результате аварий на объектах электроснабжения. Из взрывопожароопасных объектов на территории проекта планировки расположен газопровод низкого давления.

Чрезвычайные ситуации природного характера на проектируемой территории могут возникнуть в результате сильного ветра, сильного снегопада, гололедных явлений, заморозков, тумана, грозы.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 20 июня 1995 года № 308, на территории планировочного района возможны следующие чрезвычайные ситуации природного.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представленные ниже.

Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| - Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| 1.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 1.2 | Сильные осадки |  |  |
| 1.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 1.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 1.2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 1.3 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости |
| 1.4 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 1.5 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |

При сильном ветре существует вероятность повала деревьев, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения построек.

При выпадении сильного снега и при гололеде прогнозируется возникновение ЧС, связанных с затруднением в работе транспорта; авариями на объектах жизнеобеспечения; травматизмом людей.

  - Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- усиление охраны жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- своевременная реконструкция или замена устаревшего оборудования систем жизнеобеспечения;

- обучение и повышения квалификации работников компаний, обслуживающих многоквартирные жилые дома;

- создание аварийного запаса материалов.

Ответственность за безопасную эксплуатацию инженерного оборудования в индивидуальной жилой застройке несут собственники жилых домов.

Безопасная эксплуатация и функционирование инженерных систем многоквартирных жилых домов, относящихся к общедомовому имуществу граждан является компетенцией управляющей компании ООО «Городъ».

  - Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов должен предусматриваться комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р, для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

- профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

- ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

- обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего пользования, должны отвечать требованиям, изложенным во «Временных требованиях к противогололедным мероприятиям».

Согласно "Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега" (рекомендовано Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть основным видом защиты дорог от заносов.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

Нормативная документация, используемая для подготовки проекта планировки

| Федеральные законы |  |
| --- | --- |
| № 190- ФЗ от 29 .12.2004 (в редакции от 03.08.2018 г.) | Градостроительный Кодекс РФ |
| № 136-ФЗ (ред.от 25.12.2018 г.) | Земельный Кодекс РФ |
| № 123- ФЗ от 22 .07.2008 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |
| 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) | "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |
| Нормативно-техническая документация |  |
| СП 42.13330.2016 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| СП 4.13130.2013 | Ограничение распространения пожара на объектах защиты |
| СП 118.13330.2012 (редакция от 17.09.2019 г.) | Общественные здания и сооружения |
| СП 131.13330.2018 | Строительная климатология |
| СП 396.1325800.2018 | Улицы и дороги населенных пунктов |
| СП 59.13330. СП 59.13330.2020 | «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |
| Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 №767 | «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» |
| Региональные нормативные документы |  |
| Постановление Администрации Смоленской области № 141 от 28.02.2014 г. | Нормативы градостроительного проектирования Смоленской области (далее в записке НГПСм) |
| - Приказ №0384/0103 от 23.10.2020 г. | Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области |
| - Администрация города Смоленска - Постановление от 19 октября 2017 года N 2887-адм | - Муниципальная программа "Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска" |
| - Администрация Смоленской области - Постановление от 21 июля 2009 года N 418 | - О порядке установления полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Смоленской области |
|  | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Смоленск на период до 2030 года |
| - Администрация города Смоленска - Постановление от 30 октября 2017 года N 3050-адм | - Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города. Смоленска на период 2018-2025 годов |
| Прочие документы |  |
| - Приказ №153/пр от 07.03.2019 г. | Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома |
| - РДС 30-201-98 | Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации |