ОГЛАВЛЕНИЕ

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

УТВЕРЖДАЕМЫЙ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.                 ВВЕДЕНИЕ	3

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	4

2.	ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ	5

3.	ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	15

4. РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА	16

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 67:27:0031516, 67:27:0031330, 67:27:0031312 В ПОСЕЛКЕ ТИХВИНКА В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ.

Проект внесения изменений в «Проект межевания территории в границах кадастровых кварталов 67:27:0031516, 67:27:0031330, 67:27:0031312 в поселке Тихвинка в городе Смоленске» подготовлен на основании письма Администрации города Смоленска от 27.11.2022 № 10/2274-исх. в соответствии с требованиями к предоставляемой документации по планировке территории.

В проект межевания территории внесены следующие изменения:

- Образован публичный сервитут С 5 (номер по экспликации сервитутов в ПМ) для прохода и проезда через земельный участок № 58 площадью 517 м2.

- Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 46 (номер по экспликации земельных участков в ПМ) Площадь до внесения изменений – 535 м2, после внесения изменений -798 м2 Вид разрешенного использования - «Благоустройство территории» (12.0.2). Способ образования: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

- Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 47 (номер по экспликации земельных участков в ПМ). Площадь до внесения изменений – 1129 м2, после внесения изменений - 866 м2 Изменен вид разрешенного использования с «Парки культуры и отдыха» (3.6.2) на «Благоустройство территории» (12.0.2). Способ образования: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 67:27:0031516, 67:27:0031330, 67:27:0031312 В ПОСЕЛКЕ ТИХВИНКА В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ

Проект внесения изменений в «Проект межевания территории в границах кадастровых кварталов 67:27:0031516, 67:27:0031330, 67:27:0031312 в поселке Тихвинка в городе Смоленске» подготовлен на основании постановления Администрации города Смоленска от 23.03.2022 № 682-адм. в соответствии с техническим заданием.

Цели проекта внесения изменений в проект межевания территории:

- Раздел земельного участка № 30 (по экспликации проекта межевания) на два земельных участка с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Смоленска.

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

- Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного внесения изменений, не должны быть нарушены.

- Актуализировать в документации по планировке территории сведения об объектах недвижимости, стоящих на кадастровом учете.

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Откорректированы границы земельного участка № 30 (по ПМ), площадь по проекту 3315 м2. Возможный способ образования земельного участка: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:4827 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

- Образован земельный участок № 59 (по ПМ) с видом разрешенного использования «Бытовое обслуживание (код 3.3)», площадь по проекту 2335 м2. Возможный способ образования земельного участка: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:6426.

- Образован земельный участок № 60 (по ПМ) с видом разрешенного использования «Бытовое обслуживание (код 3.3)», площадь по проекту 3361 м2. Возможный способ образования земельного участка: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:6426.

УТВЕРЖДАЕМЫЙ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ВВЕДЕНИЕ

Настоящие проектные материалы разработаны на основании постановления Администрации города Смоленска от 25.06.2020                               № 1376-адм в соответствии с техническим заданием на разработку проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастровых кварталов 67:27:0031516, 67:27:0031330, 67:27:0031312 в поселке Тихвинка в городе Смоленске.

Проект планировки и межевания застроенных территорий г. Смоленска разработан на топографической съемке М 1:1000, выполненной отделом геодезических изысканий ООО «Многофункциональный центр «Бюро инвентаризации, оценки и межевания» в 2020 г., а также с использованием планшетов М 1:500 управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Подготовка проекта межевания территории осуществляется, для:

1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

- ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

| Условный номер земельного участка | Вид разрешённого использования в соответствии с Приложением к приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 | Располагаемый в границах участка объект | Площадь участка | Кадастровый квартал | Способ образования | Категория земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | Индивидуальный жилой дом | 1358 | 67:27:0031516 | Образование в два этапа: 1) путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0031516:31 и 67:27:0031516:285, 2) путем перераспределения земельного участка и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 2 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Озеленение общего пользования | 595 | 67:27:0031516 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | Индивидуальный жилой дом | 1354 | 67:27:0031516 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031516:37 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 4 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | Индивидуальный жилой дом | 1800 | 67:27:0031516, 67:27:0000000 | Образование в три этапа: 1) путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0031516:12 и 67:27:0031516:43, 2) путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0031516:12 и 67:27:0031516:137, 3) путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0031516:12, 67:27:0031516:132, 67:27:0000000:1781 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 5 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Изъятие земельного участка в связи с установлением красных линий, на основании недостаточной площади для размещения жилого дома. Под благоустройство. | 461 | 67:27:0031516 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031516:42 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 6 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | Индивидуальный жилой дом (предлагается к реконструкции в связи с установлением красных линий или изъятию) | 649 | 67:27:0031516 | Образование в два этапа: 1) путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0031516:12 и 67:27:0031516:43, 2) перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031516:43 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 8 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | Индивидуальный жилой дом | 1799 | 67:27:0031516 | Образование путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0031516:29 и 67:27:0031516:130 | Земли населенных пунктов |
| 10 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Проезд | 104 | 67:27:0031516 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 11 | Легкая промышленность (код 6.3), Склады (код 6.9) | Производственно-складское здание | 1433 | 67:27:0031516, 67:27:0000000 | Образование в два этапа: 1) ЗУ с кадастровым номером 67:27:0000000:756 подлежит снятию с учета, 2) путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0000000:2302, 67:27:0031516:46 и землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 12 | Легкая промышленность (код 6.3), Склады (код 6.9) | Здание производственного цеха по пошиву детской одежды | 2536 | 67:27:0031516, 67:27:0000000 | Образование : 1) ЗУ с кадастровым номером 67:27:0000000:756 подлежит снятию с учета, 2) путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0031516:35, 67:27:0031516:314, и с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 13 | Легкая промышленность (код 6.3), Склады (код 6.9) | Парковочный карман | 628 | 67:27:0031516, 67:27:0000000 | Образование в два этапа: 1) ЗУ с кадастровым номером 67:27:0000000:756 подлежит снятию с учета, 2) путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0000000:2302, 67:27:0031516:46 и землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 14 | Легкая промышленность (код 6.3), Склады (код 6.9) | Парковочный карман | 512 | 67:27:0031516, 67:27:0000000 | Образование : 1) ЗУ с кадастровым номером 67:27:0000000:756 подлежит снятию с учета, 2) путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0031516:35, 67:27:0031516:314, и с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 15 | Производственная деятельность (код 6.0) | Гаражно-складское здание | 1439 | 67:27:0031516 | Образование путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0031516:39 и 67:27:0031516:41 | Земли населенных пунктов |
| 16 | Производственная деятельность (код 6.0) | Производственная база | 15318 | 67:27:0031516 | Образование путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0031516:39, 67:27:0031516:41 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 18 | Производственная деятельность (код 6.0) | Производственная база | 2114 | 67:27:0031516 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031516:33 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 20 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | Индивидуальный жилой дом | 1135 | 67:27:0031516 | Образование путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0031516:71 и 67:27:0031516:21 | Земли населенных пунктов |
| 22 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Проезд | 100 | 67:27:0031516 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 23 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) | Многоквартирный жилой дом | 806 | 67:27:0031516 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031516:25 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 24 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) | Многоквартирный жилой дом | 1129 | 67:27:0031516 | Образование путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0031516:25 и 67:27:0031516:316 | Земли населенных пунктов |
| 25 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | Индивидуальный жилой дом | 1074 | 67:27:0031516 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031516:4 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 26 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Газопровод, проезд | 713 | 67:27:0031516, 67:27:0000000 | Образование: 1) путем снятия с кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:1584 под газопроводом, 2) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности с последующим перераспределением с земельными участками с кадастровыми номерами 67:27:0031516:30 и 67:27:0031516:4 (или образование после перераспределения участков) | Земли населенных пунктов |
| 27 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) | Многоквартирный жилой дом | 1426 | 67:27:0031516 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031516:25 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 28 | Производственная деятельность (код 6.0) | Производственная база | 3072 | 67:27:0031516 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031516:30 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 30 | - | - | 3115 | 67:27:0000000 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:4827 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 31 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)* | Проезд, благоустройство | 2466 | 67:27:0000000 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 33 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | Индивидуальный жилой дом | 1117 | 67:27:0031312 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031312:5 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 34 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | Индивидуальный жилой дом | 817 | 67:27:0031312 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031312:4 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 35 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | Огород | 733 | 67:27:0031312 | Образование путем уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031312:14 | Земли населенных пунктов |
| 36 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | Индивидуальный жилой дом | 1290 | 67:27:0031312 | Образование в три этапа: 1) путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0031312:3 и 67:27:0031312:15, 2) снятие с кадастрового учета земельного участка под газопроводом 67:27:0031312:56, 3) перераспределения с земельным участком с кадастровым номером 67:27:0031312:1 и землями, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 37 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | Индивидуальный жилой дом | 1329 | 67:27:0031312 | Образование в три этапа: 1) путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0031312:1 и 67:27:0031312:15, 2) снятие с кадастрового учета земельного участка под газопроводом 67:27:0031312:56, 3) перераспределения земельного участка с землями, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 38 | Бытовое обслуживание (код 3.3) | Здание бытового обслуживания | 1091 | 67:27:0031312 | Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031312:19 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 39 | Бытовое обслуживание (код 3.3) | Бытовое обслуживание | 764 | 67:27:0031312 | После снятия с кадастрового учета земельного участка под газопроводом 67:27:0031312:56, образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 40 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.2) | Проезд | 492 | 67:27:0000000 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 41 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.2) | Проезд | 6634 | 67:27:0000000 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 42 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.2) | Проезд | 2923 | 67:27:0000000 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 45 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Объект коммунального обслуживания | 51 | 67:27:0031515 | Образование путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0031515:1 и 67:27:0031515:10 | Земли населенных пунктов |
| 46 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | Благоустройство | 798 | 67:27:0031515 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 47 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | Сквер | 866 | 67:27:0031515 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 48 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | Благоустройство | 48 | 67:27:0000000 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 49 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | Благоустройство и озеленение | 406 | 67:27:0000000 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 50 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.2) | Часть дороги | 62 | 67:27:0000000 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 51 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | Благоустройство и озеленение | 536 | 67:27:0000000 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 52 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | Благоустройство и озеленение | 1343 | 67:27:0000000 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 53 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.2) | Часть дороги | 1456 | 67:27:0000000 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 54 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | Благоустройство и озеленение | 586 | 67:27:0000000 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 55 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | Благоустройство и озеленение | 319 | 67:27:0000000 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 56 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.2) | Часть дороги | 3048 | 67:27:0000000 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 57 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | Благоустройство и озеленение | 131 | 67:27:0000000 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 58 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.2) | Часть дороги | 517 | 67:27:0000000 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 59 | Бытовое обслуживание (код 3.3) | - | 2335 | 67:27:0000000 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:6426 | Земли населенных пунктов |
| 60 | Бытовое обслуживание (код 3.3) | - | 3361 | 67:27:0000000 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:6426 | Земли населенных пунктов |

3.	ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

| Условный номер земельного участка | Вид разрешённого использования в соответствии с Приложением к приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 2 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | 595 |
| 5 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | 461 |
| 10 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | 104 |
| 22 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | 100 |
| 26 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | 713 |
| 41 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.2) | 6634 |
| 42 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.2) | 2923 |
| 46 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | 535 |
| 47 | Парки культуры и отдыха (код 3.6.2) | 1243 |
| 48 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | 48 |
| 49 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | 406 |
| 50 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.2) | 62 |
| 51 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | 536 |
| 52 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | 1343 |
| 53 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.2) | 1456 |
| 54 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | 586 |
| 55 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | 319 |
| 56 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.2) | 3048 |
| 57 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | 131 |
| 58 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.2) | 517 |
| 59 | Бытовое обслуживание (код 3.3) | 2335 |
| 60 | Бытовое обслуживание (код 3.3) | 3361 |

4. РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА